干粉泡沫联用消防车

参数要求

1.整车参数：

▲外形尺寸：≤10750mm×2550mm×3900mm（以整车公告试验报告为佐证）

▲满载总质量：≤30900kg（以整车公告试验报告为佐证）

▲乘员人数：≥6人

最高车速：≥95km/h

排放标准：≥国VI

▲灭火剂装载量：水≥7300L，泡沫≥2000L，干粉≥3m³

▲消防泵流量：≥80L/s

▲消防炮流量：泡沫炮≥64L/s，干粉炮≥40kg/s

▲整车配备360影像系统，泵房密封保暖装置。

2.底盘参数：

驱动型式：6×4或优于

▲轴距：≤5200mm+1400mm

驾驶室：四门双排座驾驶室

▲额定功率：≥327/1900（kW/rpm）

排放标准：≥国VI

变速箱形式：手动变速箱，12个前进档+2个倒档

取力器：全功率夹心式、带附加冷却装置

油箱容量：≥300L

制动系统：EBS+ESC

3.副车架：

材质：高强度钢材

结构形式：井字形焊接式成型，焊后校形振动消除焊接应力，与底盘大梁、上装采用刚性连接方式固定。

防腐处理：喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆。

4.驾乘室：

布局结构：双排四门驾驶室。

▲座位设置：双排座，座位≥1+1+4

安全设置：安装有三点式预紧安全带。

空气呼吸器设置：后排靠背处均安装有空气呼吸器架。空气呼吸器框架采用结构钢板折弯而成，空气呼吸器框架卡具可调节，可放置6.8L-9L空气呼吸器。

内饰：驾驶室内加装水泵的取力器开关；警报器及警灯开关等。

照明：原车照明灯。

储物空间：后排座椅下方设置成箱体结构，座位下设置有储物柜。

扶手：配置安全扶手，提高救援人员上、下车安全及速度。

5.车厢

▲材质：车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板

▲结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构（组焊式铝合金结构件需提供第三方出具的相关证明材料；消防车全铝合金焊接式车厢（架）需提供第三方振动试验检测报告作为证明材料），外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，能根据要求灵活布局，最大限度地提高空间利用率，在器材箱内可选用新型滑动托架、拖板或高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材

车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯，内侧安装LED车顶照明灯

梯架：车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯

爬梯：车厢后部设置一架通往车顶的安全爬梯

6.卷帘门：

材质：采用轻型优质铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、外形美观、轻便可靠

结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解帘子门开闭状态

7.脚踏板：

材质：优质铝合金型材

结构：脚踏板采用铝合金型板整体拉制结构，可承重≥150kg，踏板面采用横纹防滑设计，带机械弹簧锁定功能 ，防止踏板在行车过程中受震后自行翻转，采用防尘防滑设计

8.电器系统：

警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

器材箱灯：器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动

频闪灯：车厢左右两侧上部各配置三盏频闪警灯

车外照明：车厢左右两侧上部各配置三盏LED侧照明灯

车顶照明：车厢顶部内侧配备LED灯

警示灯：车厢两侧脚踏板放下后朝向消防车前和后方均安装有内嵌式黄色警示闪光灯

9.表面处理：

漆料：车厢表面喷涂进口品牌消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

颜色：消防红

10.消防泵：

压力：≥1.0MPa

▲流量：≥80L/s（以整车公告试验报告为佐证）

真空泵：电动真空泵

引水形式：刮片式引水

吸水深度：≥7m

引水时间：≤60s

安装形式：后置式

11.消防炮：

▲额定流量：≥64L/s（以整车公告试验报告为佐证）

▲射程：水≥75m，泡沫≥70m（以整车公告试验报告为佐证）

安装位置：液罐顶部

控制方式：手动控制

水平回转角度：≥0°~360°

俯仰回转角度：≥-30°~60°

12.液罐：

▲容量：水≥7300L，泡沫≥2000L（以整车公告试验报告为佐证）

▲材质：高分子复合材料PP（注：高分子复合材料罐体结构需提供第三方出具的相关证明材料）

安装形式：外露式

结构：2个人孔；2个溢流/卸压装置；2个液位传感器；1个泡沫罐放余液口，1个水罐放余水口

13.管路系统：

进水口：泵室正后方安装带手动控制阀的DN150内扣式吸水口1个。

注水口：泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式注水口1个。

出水口：泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式出水口2个。

放余水管路：为保护水泵，在管路中加装了放余水阀。

冲洗管路：在泵系统管路中设有泡沫冲洗阀及管路。

14.消防控制系统：

- 系统概述：采用CANBUS 2.0总线控制技术，配有泵室操作控制面板，可以实现一键出水、稳流稳压、泡沫比例快速调节等功能。

一键出水：在泵室即可实现启动发动机、开启后进水阀门、后挂取力器的一键式出水操作，加快人员操作效率。

稳流稳压：可将水泵出水压力稳定在合适的工作压力范围内，不受出水管路水流量变化的影响，保障人员灭火操作安全。

一键放余水：将水泵系需要放余水的位置安装气控排水管路一键控制。

泡沫系统预设模式：根据泡沫枪的流量大小电子调节泡沫流量，并且提供3%、6%常用泡沫比例值预设值。

一键泡沫冲洗：在泡沫冲洗管路上安装气控阀门，实现一键式控制泡沫管路的冲洗。

15.泡沫比例混合器：

泡沫混合比：预设3%、6%泡沫比例

控制方式：电动

16.干粉罐：

材质：高强度压力容器钢板Q345R

数量：1个

灭火剂量：≥3m³

设计压力：≥1.55MPa

工作压力：≥1.4MPa

剩粉率：≤15%

17.氮气瓶：

材质：37Mn

▲数量：≥9只

设计压力：≥15MPa

▲容量：≥80L/只

18.减压阀：

数量：≥2个

最大输入压力：≥15MPa

输出压力：1.4±0.05 MPa

最大流量：≥2000m3/h

安全阀开启压力：≥1.6 MPa

19.干粉卷盘：

数量：≥1只

卷盘胶管长：≥25mm×40m

喷射率：≥2.0kg/s

射程：≥10m

20.干粉炮：

工作压力：≥0.5-1.7MPa

▲流量：≥40kg/s（以整车公告试验报告为佐证）

▲射程：≥40m

安装位置：车厢顶部

控制方式：手动控制

水平回转角度：≥0°~360°

俯仰回转角度：≥-15°~60°

21.随车资料

- 底盘使用说明书

- 底盘合格证

- 发动机号码拓印

- 底盘号码拓印件

- 消防车使用说明书

- 消防车消防器材清单

- 消防车合格证

- 消防车跟踪服务卡

- 消防车交接清单

22.随车器材

干粉加注漏斗  1支

活动扳手 600×65mm.  2把

氮气瓶充气软管 φ8×20,1根

多功能水枪 QLD6.0/10Ⅲ .1支

无后坐力多功能水枪	QLD6.0/8Ⅰ、卡式	4支

空气泡沫枪 QP8/0.7Z、卡式接口 2支

吸液管总成  1根

软管总成  1根

吸液管扳手  2把

直流开关水枪 QZG3.5/7.5、卡式接口 1支

开花水枪 QZK3.5/7.5、卡式接口 1支

消防水带 16-65-20、卡式接口 10盘

消防水带 16-80-20、卡式接口 6盘

专用水带	Φ80mm×5m16型卡式	1盘

吸水管 DN150×2000mm、内扣式接口 4根

地上消火栓扳手 1把

地下消火栓扳手 1把

三分水器 FⅢ80/65×3-1.6、卡式接口 1支

集水器	JⅡ150/80×2-1.6、150内扣/80卡式	1件

水带挂钩  8个

护带桥  2件

滤水器 DN150、内扣式接口 1个

水带包布  8个

吸水管扳手 DN150 2把

异径接口 KJ65/80、DN65内扣转DN80内扣 2个

异径接口 DN65雌接口转DN80雄接口 2个

异径接口 DN80雌接口转DN65雄接口 2个

异径接口 DN150内扣式转DN100螺纹式 1个

异型接口 DN65内扣转DN65雌接口 2个

异型接口 DN80内扣转DN80雌接口 2个

铁锹 PSXFQ-S503D 1把

尖斧 GFJ 900 W 1把

铁铤 PSQG-965 1支

手提式干粉灭火器 MFZ/ABC2 1具

水桶  2个

车用三角警告牌 GB19151-2003 1个

橡皮锤		个	1

可充电式手提照明灯	MWB4100	只	2

两节拉梯	铝合金	6m     1架

充气软管	15ｍ	  	   1根

干粉漏斗及挡粉板			1套

原车工具  1套