气防车参数要求

1.整车参数：

▲外形尺寸：≤6550mm×2100mm×2800mm

▲满载总质量：≤4100kg

▲乘员人数：驾驶员1人，后排乘员室乘坐≥3人

最高车速：110km/h

排放标准：国Ⅵ

2.底盘参数：

驱动形式：4×2或优于

轴距：≤3750mm

▲额定功率：≥103/3750（kW/rpm）

排放标准：国VI

油箱容量：≥80L

3.驾乘室：

布局结构：原装贯通式结构，前部左边为驾驶员车门，前部右边为乘员车门，尾部为原装双开门。

座位设置：前排1人（驾驶员），后排乘员室乘坐≥3人。

安全设置：安装有三点式预紧安全带。

控制开关：驾驶室内加装警报器及警灯开关等。

照明：原车照明灯。

空调：无氟环保空调系统。

4.器材箱：

材质：全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板

结构：整体为铝合金骨架厢体，又根据具体器材进行配置，运用专用夹头、托架、拖板、铝合金盒及塑料盒对器材进行固定。连接采用高强度专用连接件内藏式搭接结构，整个器材箱可存放个人防护装置、照明器材、破拆工具、堵漏工具、侦检器材，可设置精密仪器专用箱等消防装备。

布局：车后部左右两侧可设置铝合金型材框架器材柜，器材存放空间大，过道宽敞，其前后均有车门，驾驶员室、乘员室及器材均置于汽车内部，乘坐舒适、安全、器材取用方便快捷。

5.电器系统：

警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内

频闪灯：车厢左右两侧上部各配置三盏频闪警灯

警示灯：车厢两侧均安装有黄色警示闪光灯

6.表面处理：

漆料：车厢表面喷涂进口品牌消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带

颜色：消防红

7.随车资料

- 底盘使用说明书

- 底盘合格证

- 发动机号码拓印

- 底盘号码拓印件

- 消防车使用说明书

- 消防车消防器材清单

- 消防车合格证

- 消防车跟踪服务卡

- 消防车交接清单

8.随车器材

手提式干粉灭火器：MFZ/ABC2：1具

水桶：：2个

原车工具：：1套

车用三角警告牌：GB19151-2003：1个