内窥镜摄像系统技术参数

1、主机（包括摄像机、摄像头、内置光源、医用监视器、导光束、卡口等参数）

1.1、成像器：1/2.8”  CMOS

1.2、输出像素：≧200万像素

1.3、水平分辨率：≧1080线

1.4、帧率：≧(1920x1080)60p

▲1.5、数字信号输出：HMDI, DVI

- 1.6、模拟信号输出：CVBS

- 1.7、扫描系统：逐行扫描

1.8、图像尺寸：≧1920*1080

▲1.9、IPX8级防水摄像头，功能：冻结、白平衡

▲1.10、摄像头电缆长度：2.5—3M

▲1.11、内置腹腔镜/硬镜/纤维镜模式，一键切换，方便实用

▲1.12、LED冷光源和摄像机一体化设计，20级强度显示

1.13、LED灯工作寿命：≧50000小时

1.14、导光束：Ø4*2000  耐高温高压

1.15、卡口：国际标准C型卡口，可连接进口国产各品牌硬镜

2、高清监视器

2.1、显示尺寸：≧24寸

2.2、分辨率：≧1920*1080

2.3、输入接口：DVI/VGA/HDMI/S-VIDEO/CVBS

- 2.4、对比度：≧1000:1

- 2.5、比例：≧16:9

- 2.6、亮度：≧600尼特

- 2.7、响应时间：≧14ms

- 2.8、应用：内窥/电子胃肠镜，腹腔镜，术野显示器

3、工作台车：

3.1、高强度 6 系铝型材加镀锌板，持久耐用、牢固稳定；

3.2、三层板设计，底层带有储物抽屉，万向静音轮；

3.3、层板高度可调（范围：上下 10cm），层板承重能力＞50KG；

3.4、面板尺寸：≧50cm*43cm；

3.5、可选配铝合金键盘托；

3.6、顶层面板尺寸：≧59cm*35cm(可安装监视器)。

- 配套3D打印机：工业用设备办公高级功能办公设备：

- 4.1硬件要求

（1）CPU可存储设备调试参数，内置存储可存储数据模型并一键即可打印；

（2）打印暂停和恢复功能。

（3）触摸屏，可实现打印暂停、更换丝材、打印恢复、历史文件打印、打印状态显示、WIFI识别

▲（4）断电续打：支持电力恢复后继续打印

（5）断丝检测：支持丝材用完后报警，更换新丝材后可恢复打印

▲（6）空气过滤：内置双重空气过滤系统，可有效降低超微颗粒物及可挥发有机物.

4.2软件要求：

（1）自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件。全中文界面，模型编辑、切片、打印为一体化操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型；

▲（2）具备一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩放，也支持单轴（XYZ中任一轴）的局部缩放。可对模型进行错误自动修复，对两个以上的模型进行合并；

（3）软件可以直接导入三维模型STL/UP3/UPP等格式；可以直接导入JPG/PNG格式图片并转化为三维模型进行打印，无须第三方软件辅助；

（4）具备材料管理功能，能显示剩余材料重量。具有打印预览功能，载入模型后即可一键显示模型打印时间及消耗材料重量；

▲（5）兼容文件格式：STL，UP3，UPP，JPG，PNG；

（6）软件操作系统：Win7/8/10平台，Mac OS，IOS手机/平板APP。