| 制式警车轿车 |  |
| --- | --- |
| 一、主要参数 |  |
| 基本参数 |  |
| 级别 | ≥紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | ≥国VI |
| 最大功率(kW)： | ≥82 |
| 最大扭矩(N·m) | ≥145 |
| 发动机 | ≥1.5L 112马力L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 |
| 车身结构 | ≥4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | ≥185 |
| 官方0-100km/h加速(s) | ≥12.6 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | ≤5.6 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | ≤5.84 |
| 整车质保 | ≥三年或10万公里 |
| 前轮距(mm) | ≥1460 |
| 后轮距(mm) | ≥1500 |
| 接近角(°) | ≥15.3 |
| 离去角(°) | ≥13.9 |
| 轴距(mm) | ≥2603 |
| 油箱容积(L) | ≥52.8 |
| 后备厢容积(L) | ≥466 |
| 整备质量(kg) | ≥1120 |
| 最大满载质量(kg) | ≥1580 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 最大马力(Ps) | ≥112 |
| 最大功率(kW) | ≥82 |
| 最大功率转速(rpm) | ≥6100 |
| 最大扭矩(N ·m) | ≥145 |
| 最大扭矩转速(rpm) | ≥4000 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 复合扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | ≥175/70 R14D |
| 后轮胎规格 | ≥175/70 R14 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主/副 |
| 胎压监测功能 | 胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | 前排 |
| 标志、警灯 | 喷警用制式标志、LED警灯、爆闪 |

| 制式警用囚车 |  |
| --- | --- |
| 一、 主要参数 |  |
| 一、基本参数 |  |
| 底盘型号 | 国六 |
| 外形尺寸 | ≥5452,5652,5667×1972×2380,2420,2625,2810 |
| 轴距 | ≥3570 (mm) |
| 最大总质量 | ≥3510(Kg) |
| 最高车速 | ≥120(km/h) |
| 最小离地间隙 | ≥140（mm） |
| 发动机排量 | ≥2.771（L） |
| 额定功率 | ≥85（Kw） |
| 排放标准 | ≥GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 油箱容量 | ≥68（L) |
| 驱动形式 | ≥两驱，前置后驱 |
| 变速箱类型 | ≥五档，手动变速箱 |
| 悬挂类型 | ≥前悬架：麦佛逊式独立悬架；后悬架：钢板弹簧式非独立悬架 |
| 车门数量 | 5个 |
| 轮胎规格 | ≥225/65 R16C |
| 刹车系统 | ≥前轮盘式制动，后轮鼓式制动 |
| 警员人数 | ≥5人（含司机座位） |
| 押解人数 | ≥8人 |
| 囚笼总成 | ≥不锈钢，含中隔断(带推拉门）、亚克力板、后隔断（带尾部单开门）、左/右侧窗栅栏 |
| 监控系统 | ≥囚室内布置4只监控摄像头+警员室2只+车辆前后各布置1只控摄像头+1只遮阳板显示器+1只硬盘录像机（8路） |
| 警示系统 | ≥长排警灯警报器+6盏红蓝爆闪一体式警灯 |
| 车辆防护 | 不锈钢前保险杠、不锈钢后保险杠 |
| 囚室座椅 | ≥翻板式、带两点式安全带、左/右对称件，带支撑杠 |
| 标志、警灯 | 喷警用制式标志、LED警灯、爆闪 |

| 制式警用越野车 |  |
| --- | --- |
| 级别: | ≥紧凑SUV |
| 能源类型: | 汽油 |
| 环保标准: | ≥国VI |
| 最大功率(KW): | ≥141 |
| 最大扭矩(N.m): | ≥235 |
| 最大扭矩(N.m): | ≥2.4L 192马力 L5 |
| 变速箱: | ≥CVT无级变速箱（模拟7挡） |
| 长* 宽* 高（mm）： | ≥4705*1810*1711 |
| 最高车速（km/h）: | ≥195 |
| NEDC综合油耗（L/100km） | ≥8.1 |
| 整车质保： | ≥五年或10万公里 |
| 轴距（mm） | ≥1540 |
| 前轮距（mm） | ≥1540 |
| 座位数 | 7 |
| 油箱容积（L） | ≥60 |
| 整备质量(kg） | ≥1650 |
| 驱动方式 | ≥前置四驱 |
| 四驱形式 | ≥适时四驱 |
| 中央差速器结构 | ≥多片离合器 |
| 前悬架类型 | ≥麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ≥多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ≥电动助力 |
| 前制动器类型 | ≥通风盘式 |
| 后制动器类型 | ≥盘式 |
| 驻车制动类型 | ≥电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ≥225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | ≥225/55 R18 |
| 备胎规格 | ≥非全尺寸 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ≥主/副 |
| 前/后排侧气囊 | ≥前/后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ≥前/后 |
| 胎压监测功能 | 胎压报警 |
| 标志、警灯 | 喷警用制式标志、LED警灯、爆闪 |