400m³污水站工程建设配置

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提篮格栅 | ≥2500×500×500mm | 台 | 1 |  |  | SS304 |
| 2 | 调节池污水提升泵 | 流量15-25m³/h，扬程10-15m | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 3 | 调节池液位计 | ≥5m | 套 | 1 |  |  | 组合件 |
| 4 | 一体化设备箱体一 | ≥12000×3000×3000mm | 台 | 1 |  |  | Q235/环氧防腐 |
| 5 | 一体化设备箱体二 | ≥12000×3000×3000mm | 台 | 1 |  |  | Q235/环氧防腐 |
| 6 | 缺氧池弹性填料 | ≥φ150×2200mm | m3 | 50 |  |  | PP |
| 7 | 缺氧填料支架 | 非标制作，配套 | 套 | 1 |  |  | Q235/环氧防腐 |
| 8 | 缺氧池穿孔曝气 | ≥DN80/DN32 | 套 | 1 |  |  | UPVC |
| 9 | 一级好氧曝气管路 | ≥DN50 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 一级好氧曝气支架 | 非标制作，配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 一级好氧微孔曝气器 | ≥DN215 | 套 | 45 |  |  | EPDM/ABS |
| 12 | 一级好氧曝气管路 | ≥DN50 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 一级好氧曝气支架 | 非标制作，配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 二级好氧微孔曝气器 | ≥DN215 | 套 | 70 |  |  | EPDM/ABS |
| 15 | 罗茨风机 | 风量5-7m³/min 7.5KW | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 16 | 硝化液回流泵 | 流量15-25m³/h，扬程10-15m | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | MBR膜元件 | 处理量≥400m³/d | 组 | 1 |  |  |  |
| 18 | MBR膜产水泵 | 流量15-25m³/h，扬程15-20m | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 19 | MBR池污泥回流泵 | 流量10-15m³/h，扬程10-15m | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | MBR池污泥泵 | 流量10-15m³/h，扬程10-15m | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | MBR膜反洗泵 | 流量20-35m³/h，扬程10-15m | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 在线清洗装置 | V≥500L，一箱一泵 | 套 | 1 |  |  | PE |
| 23 | 液体流量计 | 配套 | 件 | 1 |  |  |  |
| 24 | 负压表 | 配套 | 件 | 2 |  |  |  |
| 25 | 清水池液位计 | ≥5m | 套 | 1 |  |  | 组合件 |
| 26 | 电磁阀 | 配套 | 件 | 2 |  |  |  |
| 27 | 除磷加药装置 | V≥500L，一箱一泵一搅拌 | 套 | 1 |  |  | PE |
| 28 | 碳源投加装置 | V≥500L，一箱一泵一搅拌 | 套 | 1 |  |  | PE |
| 29 | 自动控制柜 | PLC自动控制 | 台 | 1 |  |  | 碳钢喷塑 |
| 30 | 工艺管道、阀门及配件 | 配套 | 批 | 1 |  |  | Q235/UPVC |
| 31 | 电线、电缆\线管等 | 配套 | 批 | 1 |  |  |  |
| 32 | 其它辅材 | 配套，满足污水处理站工艺要求 | 批 | 1 |  |  |  |
| 33 | 锅炉 | 供热≥500㎡ | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 元 |  |  |  |  |  |  |  |