个人防护及装备器材采购项目技术标准

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 技术参数 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔A款（黄色） | 70 | 550 | 38500 | 1.整体要求 1.1符合国家XF44-2015《消防头盔》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心CCCF证书扫描件。 1.2主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头、颈部免受穿透、热辐射、火烧、电击和侧向挤压。 1.3符合17式消防头盔款式标识统型要求。 2.外观及材质： 2.1为半盔式头盔，由帽壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、面罩、披肩等组成，浅色透明面罩，粘贴式帽徽，颜色:黄色、红色。 2.2材质 帽壳：进口聚酰胺材料（PA66）； 缓冲层及下颏带：对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料； 面罩：聚亚苯基砜（PPSU）； 披肩：防水处理阻燃芳纶复合三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，可拆卸、脱卸方便； 帽壳：为一次性注塑成型。 滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3200N；辐射热预处理，最大冲击力≤3250N；低温预处理，最大冲击力≤3400N；浸水预处理，最大冲击力≤3050N； 3.2抗冲击加速度性能：帽顶部:最大冲击速度≤125gn；帽前部:最大冲击速度≤310gn；帽侧部:最大冲击速度≤330gn；帽后部:最大冲击加速度：≤320gn； 3.3耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触； 3.4耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s 内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象； 3.5阻燃性能：下颏带损毁长度≤10mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象； 3.6电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA； 3.7下颏带抗拉强度：延伸长度≤13mm； 3.8侧向刚性：帽壳最大变形≤22mm，卸载后变形≤2.5mm，帽壳无碎片脱落； 3.9面罩光学性能：面罩透光率≥69%（浅色）； 3.10披肩防水性能 耐静水压＞17kPa； 3.11视野：左、右水平视野＞105°； 3.12质量：≤1100g。 4、其他 4.1每顶头盔配有“执行标准XF44-2015”、型号规格、生产厂的名称、商标、生产厂的头盔识别编号、制造年月、检验合格标记等永久性标识。 | 个 |
| 2 | 消防腰斧 | 70 | 220 | 15400 | 1.整体性能 1.1符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2本产品适用于消防员随身佩戴，在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物。是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。本产品可在火场、灾场等各种特殊场合进行救援工作，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 1.3斧体采用一次成型3CR13不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。 2.技术性能 2.1腰斧全长：285mm；斧头长：160mm；斧头厚：10mm；平刃宽：56mm；柄刃宽度22mm；撬口宽度30mm；撬口深度25mm。 2.2质量：≤0.85Kg。 2.3硬度：腰斧各刃部和撬口硬度达到 48HRC-56HRC，刃部热处理长度20-40mm，撬口热处理长度5-10mm； 2.4抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。 2.5平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.6尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.7耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 3.其他 3.1斧刃上标刻由永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、生产厂家、生产日期等。 3.2每把腰斧有配套的腰斧套可以挂载在腰带上，牢固、易取但不易脱落。 | 把 |
| 3 | 消防手套A款 | 70 | 350 | 24500 | 1.整体性能 1.1符合XF7-2004《消防手套》标准，产品通过国家消防装备质量监督检验中心型式检验，通过消防产品认证实施规则（CCCF-CPRZ-27:2019）认证，符合17款统型款要求。 1.2用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2、主要材质：手背为五层，手背为藏蓝色芳纶布料、芳纶针织布、隔热层面料以及防水胶套等，手掌三层，主体为黑色牛二层皮、针织布。主体材料、款式、标识等符合17式消防手套统型要求。 3、产品结构：采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背， 4、技术性能 4.1整体防护等级为二类。 4.2阻燃性能：手套和袖筒外层材料和隔热层材料的损毁长度≤30mm，续燃和阴燃时间≤0s，且无熔融、滴落现象。 4.3阻燃性能：外层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象；隔热层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 4.4整体热防护性能≥30cal/cm2； 4.5耐热性能：手套收缩率≤1.5%，衬里收缩率≤1%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象； 4.6力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次，割破力：＞15N。撕破强力：≥100N。穿刺力：≥69N。 4.7阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。 4.8灵巧性能（mm）：30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm、性能等级≥4级；握紧性能（%）：拉重力比≥100%；穿戴性能（s）：穿戴时间≤2s。 | 双 |
| 4 | 消防护目镜 | 70 | 70 | 4900 | 1.整体性能 1.1符合国家XF 1273－2015《消防员防护辅助装备 消防护目镜》标准，并提供相应检验报告扫描件。 2.外观要求 2.1护目镜不让佩戴者感到不适或者对使用者造成伤害的突出部位、尖锐边缘或其他缺陷。 2.2除镜片边缘5MM宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 2.3护目镜头带用于固定作用的头带可调节，宽度10mm，厚度2mm。 2.4松紧带具有较强抗疲劳性，提供相关检查报告。 2.5重量：≤150g。 2.6在防雾试验期间，护目镜镜片在8s内不起雾。 3 总体要求 3.1 护目镜要能够适应中国人的脸型并与脸部紧密接触，可以防止固体颗粒、液滴等的渗透。 3.2护目镜与佩戴者皮肤接触的部分不会使用影响健康或安全的材料，不存在至敏感、致癌、变异和毒性作用的因素。 3.3护目镜具有良好的透气性。 3.4用于抢险救援时眼部防护。 | 副 |
| 5 | 消防安全腰带 | 70 | 210 | 14700 | 1.整体性能 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2该产品符合17式消防安全腰带款式标识统型要求。 1.3正立方向静拉力：≥13kN，重量≤0.65kg。 2.外观 2.1由织带、带扣、D型环和移动板组成，采取插扦改良式设计。 2.2主体颜色为藏蓝色。 2.3织带为一整根，没有接缝。织带宽度为70㎜±1㎜。 3.技术要求 3.1 扦针孔：优质不锈钢材质，直径12mm，距带尾部200mm处成双排六列型式向前等距排列。 3.2织带：尼龙66材质，织带为整根，没有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm×厚2.6mm，末端收尾为整烫圆弧型。织带边缘通过热封或其他措施来防止织线松脱。 3.3带扣：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm×宽90mm×厚6mm。 3.4扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度35mm，直径与带扣、扦针孔适配。 3.5 D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，厚度10mm，其中一个采用缝合固定，距带扣100mm处；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 3.6移动板：尼龙66材质，规格为65mm×95mm×3mm。 3.7收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为20mm。 3.8缝线：尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹。 3.9静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力实验和水平方向静拉力实验后，安全腰带未从人体模型上脱落，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10㎜，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤； 3.10抗冲击性能：将人体模型升至与固定点水平距离不超过305mm、冲击距离为1m的位置，安全腰带未从人体模型上脱落，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤； 3.11耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象； 3.12金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能，各项指标符合标准要求。 | 条 |
| 6 | 手持电台 | 20 | 4800 | 96000 | 1.整机部分 2.频率范围 VHF:136-174MHZ/UHF:350-390MHz 400-480MHz 3.工作温度 -25~55℃ 4.频率合成 锁相环合成频率 5.频率稳定率 2.5PPM 6.记忆频道 ≥32 7.额定电压 DC7.4V 8.天线阻抗 50Ω 9.工作模式 数字/模拟 10.体积 ≤126×53×34mm 11.重量 ≤300g 12.发射部分 13.输出功率 UHF：3.5W; VHF：3.5W 14.调制方式 16kΦF3E 15.最大频偏 ≤5KHz 16.残波辐射 -36dBm＜1GHz/30dBm＞1GHz 17. 1GHz 发射电流 ≤1000mA | 台 |
| 7 | 消防员呼救器 | 70 | 360 | 25200 | 1.整体性能 1.1符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2用于消防员在黑暗、浓烟等环境中的位置标识及呼救报警，具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能。 2.技术性能 2.1具有时实温度显示功能，当外界温度高于80℃时，提示消防员撤出火场，呼救器两侧具有专业照明键，呼救器可当临时照明灯使用。 2.2具有良好的防水防爆性能。 2.3可充电，配有充电短路保护的智能充电器，每一只呼救器配有一个充电器 2.4呼救器CPU线路（芯片）为进口件。 2.5方位灯功能：方位灯亮度为≥350cd/㎡，可视距离≥1600米。 2.6防水功能，呼救器在1.5m深水中放置2小时无渗漏、水气等现象，且能正常工作。 2.7呼救器通电状态自由落体1.5米跌落4次，无损坏，不影响正常使用。 2.8连续报警时间≥360分钟，连续开机时间＞24小时。允许静止时间：30.5±2s。预报警时间：14.89±2s，预报警声响强度：≥101db(1m远)，强报警声响强度：≥103dB(3m远)，发光亮度≥300cd/㎡，连续强报警时间：≥360min，欠压警示电压：7.2V±0.2V，质量≤1806g（含电池）。 2.9防爆性能应符合GB3836.1—2010和GB3836.4—2010的规定。 产品上标有：产品名称、型号；生产厂名；生产日期；防爆标志；执行标准代号。 | 台 |
| 8 | 应急逃生自救安全绳 | 70 | 950 | 66500 | 1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心权威检验机构出具的检测报告扫描件。 2、组成：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、可调节下降器、中空连接扁绳、排绳器等。 3、整套套装质量≤1.485KG。 4、安全绳直径8±1mm，长度16m。 5、最小破断强度≥24.76kN。 6、延伸率≤6%（承重达到最小破断强度的10%时）。 7、经204（±5）℃的耐高温性能试验后，未出现融熔、焦化现象。 8、在600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载45s，在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载300s，未出现断裂现象。 9、线密度≥45.62g/m。 10、轻型安全钩：开口距离21±1mm，长轴破断强度≥27KN，短轴破断强度≥7KN，自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁），参考尺寸145mm×67mm，净重≤110g。 11、下降器：破断强度≥22KN；参考尺寸145mm×47mm；净重≤200g；适用绳索直径范围为7.5-9.5 mm。 12、中空连接扁绳：扁绳规格工作长度为1.0m（周长为2.0m)，破断强度≥32.06KN，13、绳包：绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化；方便快捷佩戴和拆卸功能；绳包两端设计放置安全钩，取出便捷；绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。 14、排绳器：单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包；排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。 15、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。 | 条 |
| 9 | 消防员灭火防护服 | 70 | 3200 | 224000 | 1.整体性能 1.1符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告扫描件和应急管理部消防产品合格评定中心CCCF证书扫描件。 1.2符合应急管理部消防救援局20式消防员灭火防护服款式标识要求，尺寸符合20式消防员灭火防护服（作战款）规格表要求。 1.3由外层、防水透气层（隔热层）、舒适层三层面料组成，分为上衣和下裤两部分，有救生拖拉带。 2.外观要求 2.1外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.2衣领。衣领为立领，前部设护领，内侧采用顺色贴肤舒适面料。 2.3上衣前门襟和裤子门禁拉链均为8号齿拉链，门襟魔术贴为贯通式；上衣下摆，上衣舒适层下摆设置止水布。 2.4标识魔术贴。左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴 并配盾牌型标识。左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴 19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 2.5反光标志带：采用宽度为50.8mm的“黄银黄”组合色反光标志带。 2.6裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 2.7补强处理。肩、肘、膝部采用耐磨层加厚处理，耐磨层柔软且易于清洗。 2.8右肩部设有两个挂袢,衣和裤子间重叠部分≥200mm。 2.9裤子裆部采用一体式设计。裤子配H型背带，具有较强抗疲劳性、阻燃性能，背带可调节长度，可拆卸。 3.技术要求 3.1整体热防护性能TPP（cal/cm²）：≥30。 3.2阻燃性能（损毁长度）：外层经向≤35mm、纬向≤30mm； 防水透气层（隔热层）经向≤29mm、纬向≤26mm；舒适层经向≤30m、纬向≤35mm；反光标志带经向≤30mm、纬向≤25mm；外层加强材料经向≤33mm、纬向≤30mm；救生拖拉带经向0 mm、纬向0mm，所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 3.3热稳定性能（变化率）： 外层≤1.0%；防水透气层（隔热层）≤2.0%；外层加强材料≤1.0%；舒适层≤3.0%；试样表面无明显变化。 3.4缩水率：外层经向≤1.5%、纬向≤1.5%；防水透气层（隔热层）经向≤1.5%、纬向≤1.5%；；舒适层经向≤2.0%、纬向≤2.0%。 3.5表面抗湿性能：3级。 3.6断裂强力：外层经向≥1300N、纬向≥1200N；舒适层经向≥590N、纬向≥550N；救生拖拉带≥10000N。 3.7外层撕破强力：经向≥315N、纬向≥295N。 3.8面料组合： 外层面料（加强布面料）：（210±10.5）g/ m²； 防水透气层（隔热层）：（125±6）g/m²； 舒适层：(180±9)g/㎡； 反光标志带：9587/2英寸； 拖拉带：（25±5）mm。 3.9色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、光色牢度：符合4级要求。 3.10防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率＞7000（g/(㎡·24h)）、拒油性能≥4级。 3.11针距密度： 明暗线≥13（针/3cm）。 3.12色差：≥4级。 3.13接缝断裂强力：经向≥900N、纬向≥930N。 3.14反光标志带：经耐热性能试验，反光材料表面无炭化、脱落现象，经高低温性能试验，产品未出现断裂、起皱、扭曲现象。 3.15质量：≤2.95kg。 3.16救生拖拉带：展开时间＜5s,拖动距离＞2.5m。 4.其他要求 4.1灭火防护服有下列内容清晰的永久性标签，缝制在防护上衣前胸左侧的舒适层上；标签内有如下内容：型号、规格；生产厂家的名称、国别、生产厂家的防护服识别编号；执行标准；生产日期；洗涤和干燥说明；注明每层材料的注册商标及型号规格；禁止使用场合。 | 件 |
| 10 | 消防员灭火防护头套 | 70 | 120 | 8400 | 1.整体性能 1.1符合国家 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2消防员在灭火救援现场套在头部，与消防头盔和消防员呼吸防护装具配合使用，用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具。 2.材料及结构 2.1面料为芳纶针织面料。 2.2本产品为双层结构，柔软舒适，耐水洗，长时间使用并多次清洗后，阻燃隔热效果不受影响。 2.3头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。 2.4颜色为白色。 3.技术性能 3.1阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤22mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 3.2热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象； 3.3水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.5%； 3.4抗起球性能：4-5级； 3.5甲醛含量：无； 3.6PH值：4.0～7.5； 3.7缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； 3.8整体性能：接缝强力:≥800N；面部开口尺寸稳定性≥1.0%；针距密度：缝制明暗线≥13针/3cm；质量：≤145g. 4.其他 每只头套有永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、产品识别编号、材料、生产厂家、地址、生产日期、洗涤和干燥说明、禁止使用场合。 | 个 |
| 11 | 消防员灭火防护靴 | 140 | 300 | 42000 | 1.整体性能 1.1符合国家XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告。 1.2主要用于消防员在抢险救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防强酸强碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3主体颜色应为黑色，应便于消防员快速穿着，后跟可视部位处应有明显阻燃反光标志带，宽度不应小于50mm。 1.4从靴外底起至靴筒口最低处的高度不应低于340mm。 1.5靴帮、靴底材料应为阻燃橡胶，靴头应为铝质防砸包头，靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料，内里采用“牛布朗”面料制成。 1.6靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。 2. 技术性能 2.1质量：≤2.2kg。 2.2靴底耐油性能：体积变化率≤1.5%； 2.3金属衬垫的耐腐蚀性能：试验后无腐蚀现象； 2.4防砸性能：静压力≥18mm,冲击≥15mm； 2.5抗刺穿性能：≥2050N； 2.6抗切割性能：靴面经试验后，未被割穿； 2.7电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤0.3mA； 2.8隔热性能：≤13℃； 2.9抗辐射热渗透性能：≤13℃； 2.10防水性能：防水试验后，未出现漏水现象； 2.11防滑性能：＞15°。 3.其他 标志：每只灭火防护胶靴帮外侧有以下永久性标志；严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业。 | 双 |
| 12 | 消防员灭火防护靴（冬款） | 140 | 350 | 49000 | 1.整体性能 1.1符合国家XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告。 1.2主要用于消防员在抢险救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防强酸强碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3主体颜色应为黑色，应便于消防员快速穿着，后跟可视部位处应有明显阻燃反光标志带，宽度不应小于50mm。 1.4从靴外底起至靴筒口最低处的高度不应低于340mm。 1.5靴帮、靴底材料应为阻燃橡胶，靴头应为铝质防砸包头，靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料，内里采用“牛布朗”面料制成，靴内含加绒内里。 1.6靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。 2. 技术性能 2.1质量：≤2.2kg（不含绒内里）。 2.2靴底耐油性能：体积变化率≤1.5%； 2.3金属衬垫的耐腐蚀性能：试验后无腐蚀现象； 2.4防砸性能：静压力≥18mm,冲击≥15mm； 2.5抗刺穿性能：≥2050N； 2.6抗切割性能：靴面经试验后，未被割穿； 2.7电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤0.3mA； 2.8隔热性能：≤13℃； 2.9抗辐射热渗透性能：≤13℃； 2.10防水性能：防水试验后，未出现漏水现象； 2.11防滑性能：＞15°。 3.其他 标志：每只灭火防护胶靴帮外侧有以下永久性标志；严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业。 | 双 |
| 13 | 正压式消防空气呼吸器 | 35 | 8500 | 297500 | 整体性能和要求符合GA124-2013（或XF124-2013）《正压式消防空气呼吸器》检验依据标准， 1.采用6.8L碳纤维缠绕气瓶，配置的正压式呼吸面罩，供气阀，减压阀，报警哨，背板均为同一品牌或同一生产厂家提供；面罩需可免工具手动拆解清洗维护，五点式网状头带，面罩呼吸可自动除雾，并通过至少摄氏950度火焰燃烧测试； 2.半球型供气阀最大气流量≥500L/min，半球型供气阀与面罩快插连接，吸气自动供气，半球型供气阀需可免工具拆解清洗，佩戴质量小于13kg； 3.具备HUD压力显示功能，需与电子压力表模块采用蓝牙无线传输配合使用，电器系统防护等级≥IP65，电子压力表需采用机械数字压力双显示，带有消防员跌倒报警和SOS紧急呼救功能，带有重置按钮； 4.电子压力表采用可充电电池模块，彩色液晶显示屏带有剩余电量显示和低电量报警提醒，充满电连续工作持续报警时间不低于3小时，开机后连续工作待机时间不小于72小时，完全关闭待机时间不小于六个月；电子产品防爆等级不低于ExiaIICT4Ga防爆标准要求； 5.压力平视设备需易操作，一次配对之后，开启自动连接，无需再次配对；工作环境温度范围-30℃至+60℃，可视系统显示装置可感应外界光线自动调整亮度； 6.正压式消防空气呼吸器背板可随身体轻微转动，气瓶瓶阀螺纹尺寸G5/8，中高压管路可左右互换使用； | 个 |
| 14 | 消防员抢险救援头盔 | 70 | 400 | 28000 | 1．整体要求 1.1符合《消防员抢险救援头盔试验大纲》要求，提供国家级检测机构检验报告扫描件。 1.2外观符合17式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。 1.3配备一副符合国家XF 1273－2015《消防员防护辅助装备 消防护目镜》标准有检测报告的护目镜。 2.外观要求 2.1由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 2.2盔壳：耐高温阻燃材质。 2.3滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 2.4缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。 2.5舒适衬垫：顶部为网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 2.6佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质，所有用于收紧的头带的余长设置末端处理装置（粘贴或收纳）。 2.7反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色。 2.8所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 3.性能要求 3.1冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力≤1900N，试验后，帽壳无碎片脱落。 3.2抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤115gn；帽前部最大冲击加速度≤380gn；帽侧部最大冲击加速度≤385gn；帽后部最大冲击加速度≤370gn。 3.3耐穿透性能：经试验，钢锥不与头模建立电接触。 3.4阻燃性能：下颌带损毁长度≤20mm，续燃0s；反光带损毁长度≤30mm，续燃0s；帽壳，续燃2s；试验后无熔融，滴落现象。 3.5热稳定性能：经耐热试验后，帽壳未触及头模，且无明显变形。 3.6电绝缘性能：泄漏电流≤0.6mA。 3.7侧向刚性：帽壳最大变形≤9mm；卸装后变形≤2mm，试验后帽壳无碎片脱落。 3.8下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm，下颏带未出现断裂，滑脱。 3.9金属部件的耐腐蚀性能：能保持表面光滑，无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。 4．其他要求 4.1在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，适应所有头围。 4.2每个头盔配备一个配套的佩戴式防爆照明灯灯架。 4.3救援头盔质量＜900g。 4.4头盔后部内侧包含“17式抢险救援头盔”的永久性标识。 | 个 |
| 15 | 消防员护膝、护肘 | 70 | 70 | 4900 | 符合GB 24541-2009标准要求。日常训练和抢险救援等保护肘部、膝部时使用。耐摩擦性性能等级：≥1级 耐切割性能等级：≥1级 耐穿刺性能等级：≥1级；耐刺穿性：护肘≥160N、护膝≥200N | 双 |
| 16 | 消防员抢险救援靴 | 70 | 550 | 38500 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供国家级权威检验机构出具的检测报告。 2.款式和材质：中帮，主材为真皮；靴底带防刺穿层材质：合成橡胶一次成型；反光标志带安装在后跟处；靴头带防刺穿层可防止脚趾受到冲击力或压力伤害的头部加强部分。 3.靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，未被割穿；鞋帮抗刺穿性能：≥260N，鞋底抗刺穿性能：≥1900N。 4.防滑性能：始滑角≥15°。 5.电绝缘性能：在5000V下不击穿且泄露电流≤3mA。 6.阻燃性能：试验后其损毁长度不大于100mm;离火熄灭时间不大于2s，且不产生熔融、熔滴、剥离现象。 7.热稳定性能：试验后靴上任何部件不产生融滴，所有硬质附件保持性完好。 8.隔热性能：不大于22℃。 9.防水渗透性能：浸水试验后，4H后靴内无水渗透 10.靴帮拉链具有自动锁止功能；鞋带颜色为橘红（PANTONE 17-1464 TPX ）。 11、整体质量≤1.98kg。 12、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。 | 双 |
| 17 | 消防员抢险救援靴(冬款） | 70 | 580 | 40600 | 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供国家级权威检验机构出具的检测报告。 2.款式和材质：中帮，主材为真皮；靴底带防刺穿层材质：合成橡胶一次成型；反光标志带安装在后跟处；靴头带防刺穿层可防止脚趾受到冲击力或压力伤害的头部加强部分,靴内使用加绒内里。 3.靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，未被割穿；鞋帮抗刺穿性能：≥260N，鞋底抗刺穿性能：≥1900N。 4.防滑性能：始滑角≥15°。 5.电绝缘性能：在5000V下不击穿且泄露电流≤3mA。 6.阻燃性能：试验后其损毁长度不大于100mm;离火熄灭时间不大于2s，且不产生熔融、熔滴、剥离现象。 7.热稳定性能：试验后靴上任何部件不产生融滴，所有硬质附件保持性完好。 8.隔热性能：不大于22℃。 9.防水渗透性能：浸水试验后，4H后靴内无水渗透 10.靴帮拉链具有自动锁止功能；鞋带颜色为橘红（PANTONE 17-1464 TPX ）。 11、整体质量≤1.98kg（不含绒内里）。 12、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。 | 双 |
| 18 | 佩戴式防爆照明灯 | 70 | 300 | 21000 | 1.符合GB 30734―2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求。 2.符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求和GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》的标准要求,隔爆型最高防爆等级，防爆标志：Ex ib ⅡCT4 Gb ，适用于各种易燃易爆场所安全工作。 3.额定容量1900mAh，额定功率（LED）3W，连续放电时间 ≥4h（强光）/8h（工作光）/16h（频闪） 4.外壳防护等级应满足GB/T4208-2008规定的IP66/IP68 的要求,同时需要满足灯具在1.5m深的水中能持续潜水1h。低温性能：温度﹣25℃±2℃，持续时间24h，高温性能：温度 50℃±2℃， 5.强光照度≥650 Lx，弱光照度≥380 Lx。 6.轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用。 7.具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。尾部带红色信号灯。 8.可以手持、帽配、携带腰间，装口袋都可以。 9.具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光15下，提示需要半个小时内充电，否则灯具会自动保护停止工作。 国家消防质量监督检验中心的检测报告 | 个 |
| 19 | 消防员隔热防护服 | 10 | 1200 | 12000 | 1、符合XF634-2015《消防隔热防护服》标准要求；提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、主要适用于消防员在近火场或高温区进行灭火战斗时穿着使用，但不得进入火焰区，不得浸水和受化学物质污染。 3、组成：包括隔热上衣、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套等。 4、材质：由外层、隔热层、舒适层等多层织物缝制而成，可内置空气呼吸器。外层采用新型聚酰胺耐热纤维以特殊镀铝处理，衬里为天然纤维织物。 5、阻燃性能： （1）损毁长度：径向：≤12mm，纬向：≤11mm，续燃时间 0ｓ，且无熔融、滴落现象； （2）断裂强力：径向：≥2900N、纬向：≥2700N； （3）撕破强力：径向：≥140N、纬向：≥180N； （4）抗辐射热渗透性能：内表温升达24℃的时间 ≥ 70s； （5）耐高温性能：经高温试验后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和顺坏现象； （6）整套隔热服的质量（包括隔热头套、隔热手套以及隔热脚套）≤5kg。 6、能防护1000℃的辐射热。 | 件 |
| 20 | 消防员避火防护服 | 2 | 4000 | 8000 | 1.符合XF（GA）634-2015《消防避火防护服》标准, 提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的产品检测报告。是消防员短时间穿越火区或进入火焰区进行灭火战斗和抢险救援时穿着的防火服装。 2.面料采用高科技军绿色碳纤维防火布，该防火布由碳纤维、凯夫拉等多种防火材料纺织而成，该高科技防火布以1300℃（2372）火焰喷烧3min，仍然不熔滴、不卷缩、不燃烧，具有良好的耐火、隔热安全等性能。制成的避火服有材质轻、柔软性佳、式样新颖，可水洗，阻燃防火性经久不变的优点。 3.由防火外层、防水隔热层、玻纤防火层、防火内层、隔热内层、舒适层等多层织物缝制而成。 4.服装包括头罩、硬质头盔、上衣、背带裤、手套、靴子等。 5.头罩面屏由隔热、防火、防刮的高性能聚醚酰亚胺材质制成，头罩内置硬质安全盔，背部有呼吸内置袋，可与空气呼吸器配套使用； 6.服装防护性能： （1）阻燃性能：损毁长度：径向≤33mm，纬向≤35mm，续燃时间 0s，且无熔融、滴落现象； （2）断裂强力经、纬向≥1280N; （3）撕破强力：经、纬向≥100N; （4）耐高温性能：隔热头罩经260℃高温5min后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和顺坏现象。 （5）火焰和辐射热防护性能：TPP值＞27cal/c㎡； （6）整套服装重量≤7.95公斤。 | 件 |
| 21 | 特级化学防护服 | 2 | 11500 | 23000 | 1.整体性能 1.1符合XF770-2008、GB 24539-2021标准要求。 1.2全封闭式防化服，主要用于消防员在化学危险品、酸碱性物质的事故现场抢险救援时穿戴。 1.3由大视野连体头罩、呼吸器背囊、防化手套、防化胶靴、密封拉链、超压排气系统等组成，与空气呼吸器配套使用。 2.技术性能 2.1整体气密性:≥200Pa； 2.2黏附强力：≥0.8kN/m； 2.3排气阀气密性≥30s； 2.4排气阀通气阻力：78～118 Pa； 2.5拉伸强度：经向≥25kN/m、纬向≥19kN/m； 2.6撕裂强力：经向≥170N、纬向≥150N； 2.7耐热老化性能：125℃、24h后不粘、不脆； 2.8阻燃性能：有焰燃烧时间0s、无焰燃烧时间:0s；损毁长度≤7.5cm； 2.9接缝强力：≥340N； 2.11耐寒性能：-25℃、5 min后，无裂纹； 2.12耐刺穿力（手套）：≥30N； 2.13灵巧性能（手套）：5级； 2.14靴底抗刺穿性能：左≥1100N、右≥1100N； 2.15抗切割性能：靴面经抗切割实验后，未被割穿； 2.16电绝缘性能：击穿电压不小于5000V，泄露电流左≤0.1mA、右≤0.1mA； 2.17防滑性能：始滑角左≥23°、右≥24°； 2.18质量：≤6.5kg； 2.19防砸性能：耐压力≥15mm,冲击：≥19mm； 2.20大视窗的连体头罩：面罩材料有防雾措施； 2.21抗化学品渗透性能：96%硫酸＞60分钟，30%NaoH(氢氧化钠)＞60分钟。 | 件 |
| 22 | 一级化学防护服 | 4 | 3300 | 13200 | 1、符合XF（GA）770—2008《消防员化学防护服装》标准要求。提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、主要适用于消防员在化学危险品、腐蚀性物质、有毒气体的事故现场抢险救援时穿的密封防护服。 3、全套服装采用PVC双面涂复织物材料制作，有极强的防酸和防碱性能。可以有效的抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。 4、全套服装为特殊工艺缝制，双面热溶胶式连接，无明显接缝，拉锁粘合，完全密封。可内置空气呼吸器和无线通信系统。 4、防护性能： （1）防化服整体气密性能：（1650Pa+50Pa）6 min压降 ≤ 170Pa；超压排气阀气密性≥40s；超压排气阀通气阻力：78～118Pa； （2）通风系统分配阀：定量供气量：4.8L/ min、手控最大供气量：≥50L/ min； （3）阻燃性能：有焰燃烧时间≤7s，无焰燃烧时间≤3s，损毁长度≤5cm，无熔融滴落现象； （4）拉伸强度经向≥16KN/m；纬向≥15KN/m； （5）抗冲击力：≥15mm；接缝强力：≥640N；贴条粘附强度： ≥1.40kn／m。 （6）防护手套耐穿刺力：≥33N； （7）防护靴底抗穿刺性能 ≥1150N、防滑性能：始滑角 ≥ 21.0°；耐电压 ≥5000V、侵水2h无渗透; （8）耐热老化性能：125℃x24h 不粘、不脆;耐寒-25℃×5min 折叠180℃，无裂纹；重量：≤6.5kg。 | 件 |
| 23 | 化学防护手套 | 20 | 70 | 1400 | 防化手套作为一般个人防护用品，主要是用于人员在接触化学品溶剂时对手部的有效防护。酸、消毒剂、碳氢化合物、溶剂、油类、脂类和醋酸酯具有不同的化学特性.防化手套材质采用进口强力耐溶剂耐腐蚀型的PU特种合成树脂，可使用于甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮等强溶剂作业环境。 耐刺穿：≥22N | 副 |
| 24 | 电绝缘装具 | 2 | 1800 | 3600 | 1.整体性能 1.1符合DL/T 1125-2009《10vK带电作业用屏蔽服装》标准要求。 1.2本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。绝缘靴符合GB12011-2009《足部电绝缘鞋》标准要求，绝缘手套符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求。 2.结构 2.1电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 2.2服装表面无污点、气泡、开胶及破损现象。 2.3电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 2.4电绝缘靴采用高压橡胶制成。 3.技术性能 1.电性能 (泄漏电流)：电绝缘靴左、右 ≤0.3mA； 2.电气性能 (泄漏电流) ：绝缘手套 ≤4.0 mA，未被击穿； 3.表层拉伸强度 ＞9MPa，最低平均值＞90% 4. 表面抗撕裂：拉断力平均值＞150N，最低平均值＞90% 5. 表面抗机械刺穿：抗刺穿平均值＞15N，最低平均值＞90% 6.电气性能 (整衣层向验证电压试验) 10KV 7.抗机械刺穿强度：≥24N/mm。 8.外底耐折性：连续屈挠 30000 次，切口增长≤1.0mm。 9.阻燃性能：续燃时间 0，毁损长度＜150 | 套 |
| 25 | 防静电服 | 35 | 300 | 10500 | 1.整体性能 1.1本产品符合GB12014-2009《防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业，具有国家劳动保护用品质量监督检验中心的检验报告。 1.2由防静电防尘面料(俗称导电绸)，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。 1.3上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。 2.技术性能 2.1甲醛：未检出。 2.2PH值：4.0～9.0。 2.3带点电荷量：0.2～0.6μC/件。 2.4透气率：≥180mm/s。 2.5色牢度：4-5级。 | 套 |
| 26 | 移动供气源 | 1 | 17000 | 17000 | 1.1装具的构造 推车式长管空气呼吸器由不锈钢手推小车、气瓶总成、高压胶管总成、减压阀块、报警器、长管导气管、Y型接头、腰接阀、供气阀、全面罩组成。 1.2使用范围 长管空气呼吸器适用于进入有毒有害气体、蒸气、粉尘、烟雾以及狭窄的工作区域如坑道、管道、深井和长时间作业等场所。 本装具具有操作简单，使用方便、供气量大、呼吸舒畅、视野开阔、使用时间长、安全可靠等特点。 2.2产品型号、性能指标 2.2.1气瓶：气瓶材质：碳纤维复合气瓶 气瓶工作压力30MPa 单瓶容积9L 2.2.2：报警器：报警压力4-6MPa 报警发声声级≥90dB 2.2.3整机 最大呼气阻力≤1000Pa 最大吸气阻力≤500Pa 整机重量≤80kg 3.0工作原理： 一般情况下，两侧卸压螺塞，打开一侧一只或两只气瓶阀，气瓶内的高压空气经气瓶阀、高压胶管总成、四通总成，单向阀进入减压阀块，经减压后的中压气体通过30米胶管总成、Y形接头、两条10米胶管总成（中压导管：主管长度30米，两个分支导管长度各10米，这是标准配置。用户可根据实际需求延长导管长度）、腰接阀、供气阀然后进入全面罩供使用者呼吸需用。 当气瓶压力下降至5+0.5MPa时，报警器会发出声响报警，此时，场外监护人员听到报警信号，应立即打开另一侧两只气瓶阀，使供气系统恢复正常，此时报警器停止报警。稍后，关闭先前打开的两只气瓶阀，拧开该侧的卸压螺塞，放完该侧高压部件中的高压空气后，再拧紧卸压螺塞，松开该侧高压胶管总成与两只气瓶阀的连接，卸下使用完的两只气瓶总成，装上充满压缩空气的另外两只气瓶总成，将高压胶管总成与气瓶阀连接好（此时气瓶阀处于关闭状态），如此反复，直到工作完毕。 当报警器发出声响报警时，若无备用气瓶的情况下，场外监护人员听到报警信号后，应立即通知使用人员撤离使用现场。 4.0人员配置 使用长管呼吸器时，必须同时安排好现场监护人员。由监护人员负责监督和指挥使用者的作业，在监护人员和使用者之间必须配置可靠的通讯联络工具，在报警器发出报警声响（无备瓶时）或发现异常情况时现场监护人员应立即通知使用人员撤离现场。 | 台 |
| 27 | 正压式消防氧气呼吸器 | 4 | 8500 | 34000 | 1.产品应符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》、CNCA-C18-04：2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》、CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式试验检验报告。 2.产品主要由：背带及外壳、呼吸软管及排水阀、高压氧气瓶、减压装置、CO2清净罐、高效冷却器、呼吸气囊、压力表及报警器、大视野面罩等组成。 3.主机为闭路式氧气供气系统，配备容积≥2.4L的碳纤维高压氧气瓶；高压系统气密性在30min内不漏气；额定防护时间≥240min。额定防护时间内的防护性能：吸气中氧气浓度＞21%，吸气中二氧化碳浓度≤2%，吸气温度≤32°，呼气阻力≤600Pa，吸气阻力≤330Pa。供氧性能：定量供氧量≥1.50L/min，自动补给供氧量≥98L/min，手动补给供氧量≥90L/min。耐温性能：吸气中氧气浓度＞21%，吸气中二氧化碳浓度≤1%，吸气温度≤35°，呼气阻力≤630Pa，吸气阻力≤320Pa，定量供氧量≥1.50L/min，自动补给供氧量≥100L/min，手动补给供氧量≥85L/min。机壳应使用防腐防水、阻燃耐高温防静电材料，外壳上应有明显反光材料，方便在黑暗环境中辨识和寻找，背带应采用阻燃材料并配有反光标示；肩带宽大带衬垫，背负舒适。 4.全面罩应适合亚洲人脸型，佩戴舒适，密封性能好。面罩密封体应采用silicon无毒无味硅橡胶材料双层密封边，环保无异味，柔软使用寿命长；网罩式头带，应阻燃并使用寿命长；面罩下端应配置有颈带，方便携带；面罩应具有双层防雾功能，聚碳酸酯球形大视野全景面屏,前视野开阔，视窗外表面应经特殊硬化处理，防刮擦，耐洗耐擦拭；内表面采用高科技纳米防雾技术处理，耐洗耐擦拭，并实现永不上雾；内置不锈钢传音膜，音质清晰。面罩总视野保留率≥82%，双目视野保留率≥70 %，下方视野＞35°。 5.机械压力表及报警器在开启、关闭及余压为（5.5±0.5）MPa时发出警示声响，声响＞87分贝，最大耗气量≤3L/Min，压力表带夜视功能。 6.气囊有效容积≥5.1L 7.整机总佩戴质量≤15kg。 | 台 |
| 28 | 激流救生衣 | 4 | 1200 | 4800 | 1. 款式：背心式设计，救生衣主色为红色。整体缝制≥10条SOLAS海事标准高亮反光条，可在夜间或者光线黑暗的地方提高救援者的可视性； 2. 面料：采用可提拉面料，具有良好的耐磨性、耐撕裂性、耐久性等特性。 3. 四个前置方块挂点和胸前≥25个战术挂点，≥6个D型扣，可固定潜水刀、频闪灯、定位灯等装备。 4. 领部：松紧带设计，使得穿着人员更紧贴于颈部，领部后方塑钢拖拽把手，确保救援过程中使用者被施救时的紧急安全拖拽作用力。 5. 胸襟一条YKK拉链，并使塑料拉头固定于弹力布料夹层内防止脱落；胸前上下两处配置插扣，（防止拉链裂开，双重保护作用）环绕胸部设置一条多功能橙色腰带（其作用为施救人员进入水中有醒目作用）。前胸设置PFD自救装置，快速解脱救援腰带由尼龙织带和塑钢卡位带扣系统组成，确保未打开之前无法分解，打开后能迅速分离。前端设有2个可脱卸排水口袋，拉链为YKK双向拉链（可装救援工具，随身物品）。两侧各有4根黑色尼龙织带，织带有回扣设计，消除调节带外飘勾挂风险和水中阻力，环绕腰部的双边抛绳包快速释放带，可挂载两套专用抛绳包。下摆部带有三个裆带插扣连接点，用于连接腿部固定带，防止水流水浪将救生衣冲脱。（裆带插扣具备收纳袋）。塑料件采用进口加厚高弹部件UTX,内侧底部涤纶网眼,可快速排水。 6. 后背挂点：≥15个战术挂点，设有可脱卸式大口袋1个，可存放饮用水及其他辅助物品（其口袋上方有两个橡胶气眼，可穿置引水管）口袋上设有魔术贴毛面和带有SOLAS反光条，可支持使用者选择LOGO的定制化需求，可贴队标，方便统一辨认。 7 技术参数： 7.1 采用NBR浮材，浮力≥150N。执行标准：GB/T 4303-2008标准 7.2 撕破强力：经向≥140N,纬向≥110N. 7.3 腿带与救生衣之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或者损坏； 7..4浮力损失：救生衣在淡水中浸泡≥24h后，其浮力损失≤3.9%； 7.5入水漂浮姿态下，人嘴能高出水面≥120MM. | 件 |
| 29 | 消防救生衣 | 35 | 550 | 19250 | 1.产品适用于消防部队抗洪抢险和处置水域事故，突破了传统救生衣的浮力设计及浮力分布方式，采用固有浮力材料与充气气囊复合配置浮力的方式，同时可配备气胀式救生圈、示位灯、哨笛等多种水上救援工具，在最大程度上兼顾了救生衣的安全性能、营救性能和水中运动灵活性； 技术参数： 1.救生衣颜色为：橘色。气囊和救生圈充装采用钢制CO2气瓶充装，工作压力15MPa，螺纹接口； 2.救生衣固有浮力≥80N 3.气囊浮力≥150N 4..浮力损失： （1）气囊浮力损失：在安全气囊充气状态下，在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失≤ 1.0%。 （2）救生衣浮力损失：救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失≤1.2%。 5.包布撕破强力：经向≥250N。纬向≥120N。 6.强度（救生衣衣身）：救生衣先在水中浸置2min，然后取出按实际人员穿着的方法扣好挂起，在系紧缚带的救生衣部分施加1000N的作用力，保持30min后卸载，经观察试样未出现损坏现象。 7.强度（救生气囊与救生衣体）：将救生衣置于试验仪器上，以100mm/min的速度拉至900N，卸载后观察试样未出现损坏现象、脱离现场。 8.水中姿态：（1）气囊未充气：在救生气囊未充气情况下，试验人员穿着试样在水中全身放松，人体能处于直立姿态，且测得人嘴高出水面≥188mm。 （2）气囊充气：在救生气囊充气情况下，试样能在3s使人体处于后仰姿态，人体躯干与水平面的角度为32°，且测得人嘴高出水面≥23Smm。 9.示位灯：示位灯用细索系牢在救生衣上 10.哨笛：试样上用细索系牢1只哨笛 11.气瓶：救生衣配有充装二氧化碳≥30g的钢瓶2只。 质量：≤2kg； 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 件 |
| 30 | 消防坐式半身安全吊带 | 2 | 400 | 800 | 1. 整体要求 1.1 符合国家 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检测中心报告和应急管理部消防产品合格评定中心的CCCF证书。 1.2 用于救援人员高空作业时自我保护和救援。 2.外观 2.1本产品主体颜色为黑色； 2.2织带宽度 45±2mm，厚度1.5±0.2mm，45#钢拉环厚度：6+1mm。 3. 性能要求 3.1 吊带设计负荷≥1.33KN，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，适用于紧急逃生。 3.2 腰部前方和胸剑骨部位、背部至少应各有一个金属承载连接部件。 3.3 应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 3.4 织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为高强度聚酯纤维。 3.5织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。 3.6 缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于 13 mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 3.7 安全带的拉环不允许焊接。 3.8 安全带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱，滑落现象。 3.9 安全带带扣的边角半径≥6mm。 3.10带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 3.11零部件安装端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。 3.12静负荷性能：安全吊带经正立方向静拉力实验后，安全吊带未从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10㎜，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 3.13抗冲击性能：将人体模型升至与固定点水平距离不超过305mm、冲击距离为1m的位置，安全吊带未从人体模型上松脱，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 3.14耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象。 3.15金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。 3.16重量小于1.4 kg。 4.其他 4.1吊带显著位置缝制永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标、生产厂名、批号，生产日期。 | 个 |
| 31 | 消防全身式安全吊带B款 | 2 | 380 | 760 | 1. 整体要求 1.1 符合国家 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检测中心报告和应急管理部消防产品合格评定中心的CCCF证书。 1.2 用于救援人员高空作业时自我保护和救援。 2.外观 2.1本产品颜色为：橙色、黑色、灰色相间； 2.2织带宽度 45±2mm，厚度1.5±0.2mm，45#钢拉环厚度：6+1mm。 3. 性能要求 3.1 吊带设计负荷≥2.67KN，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，适用于救援。 3.2 腰部前方和胸剑骨部位、背部至少应各有一个金属承载连接部件。 3.3 应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 3.4 织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为高强度聚酯纤维。 3.5织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。 3.6 缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于 13 mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 3.7 安全带的拉环不允许焊接。 3.8 安全带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱，滑落现象。 3.9 安全带带扣的边角半径≥6mm。 3.10带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 3.11零部件安装端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。 3.12静负荷性能：安全吊带经正立方向、水平方向静拉力实验后，安全吊带未从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10㎜，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 3.13抗冲击性能：将人体模型升至与固定点水平距离不超过305mm、冲击距离为1m的位置，安全吊带未从人体模型上松脱，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 3.14耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象。 3.15金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。 3.16重量小于0.9kg。 4.其他 4.1吊带显著位置缝制永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标、生产厂名、批号，生产日期。 | 个 |
| 32 | 消防轻型安全绳(20m) | 70 | 200 | 14000 | 1.整体性能 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、耐温高。绳皮采用锦纶66丝外皮，绳芯采用锦纶66丝包芯绳；绳芯结构为10股承重绳芯，绞织，外罩40股绳皮。 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 3.技术性能： 3.1直径：9.5mm，长度20米 3.2破断强度：≥24KN 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为≤4.5%。 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 | 条 |
| 33 | 消防轻型安全绳(50m) | 2 | 400 | 800 | 1.整体性能 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、耐温高。绳皮采用锦纶66丝外皮，绳芯采用锦纶66丝包芯绳；绳芯结构为10股承重绳芯，绞织，外罩40股绳皮。 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 3.技术性能： 3.1直径：9.5mm，长度50米 3.2破断强度：≥24KN 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为≤4.5%。 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 | 条 |
| 34 | 消防轻型安全绳(100m) | 2 | 1000 | 2000 | 1.整体性能 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、耐温高。绳皮采用锦纶66丝外皮，绳芯采用锦纶66丝包芯绳；绳芯结构为10股承重绳芯，绞织，外罩40股绳皮。 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 3.技术性能： 3.1直径：9.5mm，长度100米 3.2破断强度：≥24KN 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为≤4.5%。 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 | 条 |
| 35 | 消防轻型安全绳(200m) | 2 | 1500 | 3000 | 1.整体性能 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、耐温高。绳皮采用锦纶66丝外皮，绳芯采用锦纶66丝包芯绳；绳芯结构为10股承重绳芯，绞织，外罩40股绳皮。 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 3.技术性能： 3.1直径：9.5mm，长度200米 3.2破断强度：≥24KN 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为≤4.5%。 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 | 条 |
| 36 | 消防防坠落辅助部件 | 2 | 6000 | 12000 | 1、符合GA494《消防用防坠落装备》标准要求。 2、用于消防救援作业，可与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用。 3、所有金属件须采用合金高强度轻便材质制造。 4、配有8字环2个。 5、配有D型安全钩2个，开口闭合状态长轴破断强度≥27KN，短轴破断强度≥7KN，开口打开状态长轴破断强度≥7KN。 6、配有安全钩2个，开口闭合状态长轴破断强度≥27KN，短轴破断强度≥7KN，开口打开状态长轴破断强度≥7KN。 7、配有上升器，用于绳索上升及拖拽绳索，包括手式上升器2个、胸式上升器1个、脚式上升器2个。 8、配有下降器，用于沿绳索进行可控式下降。 9、配有抓绳器，用于紧缩安全绳，可实现人员空中定位作用及坠落时自动锁紧功能。 10、配有滑轮装置，包括单滑轮及双滑轮 11、配有手套、绳包、脚带、扁带、护套、垫布等配套设施。 | 套 |
| 37 | 手提式强光照明灯 | 20 | 600 | 12000 | 1.符合GB30734-2014标准、防爆性能应符合 GB 3836.1―2010 的要求。 2 技术参数 2.1 尾部信号灯：样品尾部应设有红色信号灯 2.2 电量显示：提手处具有电量显示灯，满电显示绿色，电压低至警示电压为红色 2.3 倾斜感应检测功能：灯具可检测持灯人的运动状态，当灯具处于静止状态超过30s后，灯具尾部红色信号灯应处于闪烁直至灯具恢复运动。 2.4 灯具工作模式：灯具应具有强光、工作光、弱光、爆闪和SOS信号模式 2.5 尺寸：尺寸应不大于69x 164（±1）mm(直径×长) 2.6 充电时间：≤6h 2.7 工作时间：强光≥8h 工作光≥16h 2.8 照度检验：5m处的光照度值≥7501x，10m处的光照度值≥1901x 2.9 聚光检验：10m处的光斑直径≤0.5m | 把 |
| 38 | 水域救援漂浮救生绳A款 | 2 | 800 | 1600 | （1）产品用于急流水域救人，绳包及绳子可漂浮于水面； （2）绳体带荧光物质，强光照射后置于黑暗处可发光； （3）规格：绳长100m；绳直12mm； （4）拉力：≥18KN； 采用高强丙纶长丝线 高强度反光发光丝制成，强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面。 水面漂浮绳索材料：高强聚乙烯+抗老化剂，比普通丙纶绳具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。 | 套 |
| 39 | 消防员水域救援防护服 | 10 | 450 | 4500 | 1.产品结构： 款式为：衬衫式分体速干水域救援服。衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带,便于夜间救援增加360°可视度。上衣左胸设置两条挂袢，可挂置对讲机，胸前设置贴袋两个，左上臂外侧盾型魔术贴。裤腰设置防滑腰衬，裤腰局部采用弹力松紧带设计，根据个人腰围进行调节，裤腿两侧各1个立体口袋，便于救援人员放置小型的救援工具及随身物品，裤脚魔术贴收紧，便于穿脱救援靴。部局统型款。 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准。 2.产品参数： （1）.速干服面料：97%尼龙+3%氨纶双重织物。面料特性：集耐磨、吸汗、速干三种防护于一体；颜色为桔红色，反光条为打孔反光条；具有四面弹力。 （2）.撕破强力：经向：≥75N.纬向：≥50N. （3）.耐磨性：经100圈磨损后，无破洞。 （4）.滴水扩散时间：≤4.2S。 （5）.蒸发速率：≥0.35g/h. （6）.透湿率：≥11000g（m².24h） （7）.质量：≤1.5kg。 （8）.具有永久性标志及产品数据标识。(后背可根据需求印字） 3.用途及性能： （1）.主要用于炎热或涉水作业环境下穿着的防护服，适用于洪水、河流、湖泊水域救援、狭窄空间及攀登等救援现场的身体防护； (2).具备轻便、凉爽、速干，吸湿排汗，、耐磨、四面弹性、透湿、柔软，颜色及标识醒目等性能 提供第三方检测机构出具的报告。 | 套 |
| 40 | 救生圈 | 10 | 100 | 1000 | 救生圈外壳为塑料材质，内心是泡沫材质，可耐腐蚀、耐压、耐摔。消防队、船舶、游泳池、水库、污水厂等专用的救生圈。可长年使用，淘汰以往的纯泡沫的救生圈，此款救生圈更安全。 聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，其颜色牢固，机械强度化学稳定性高，此款圈子是实心的，不需要充气。 检测依据： 1.GB4302-2008 救生圈。 产品特点及参数： 1. 外观：一次开模成形，救生圈周长四个相等间距位置，环绕贴有50mm宽度的逆向反光带。 2. 尺寸： 外径710mm 内径450mm 围度370mm 3. 漂浮性能：能在淡水中支承≥14.5kg的铁块达24h之久，仍漂浮于水中。 4. 浮力：≧14.5KG 5. 规格：重量≥2.5kg。 6. 把手索：直径为≥8mm，长度约2900mm，分成4段相等的环圈固定，每根长度：725mm。 7. 特点：具有抗老化，不易坏等优点。 8. 救生圈上印有5556标识。 需提供第三方检测检验机构出具的报告。 | 个 |
| 41 | 救生照明线 | 1 | 5000 | 5000 | 1、总体要求： 1）产品通过国家消防装备质量监督检验中心检测，符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准，产品通过国家消防检测。 2）线体导向采用压塑夜光箭头，方便携带，方便了救援现场的逃生指示和移动使用。 3）电池采用10A组合防爆电池组，耐高低温-40°—+70°。 4）消防救生照明线包括：线体，绕线盘，电池，驱动器，采用一体式绝缘结构设计。 2、产品性能要求： 1）线体可反复折叠弯曲，随意打结、剪接，不会影响发光性能。 2）照明线体应光滑无痕，绝缘层完好； 3）转盘应转动灵活、无卡阻现象，表面无明显制造缺陷或机械划伤。 3、产品技术参数：供电电压：DC12V/12000mAH、工作电流：＜900mA、闪亮工作时间：＞16h 、发光亮度：＞13.5cd/m2、 闪烁频率：1Hz-2Hz 、闪亮工作时间：≥16h、常亮工作时间：＞8h、表面最高温度：＜28c、直径：5.0±0.5mm 、线体拉力：＞300N、可视距离：≥50m 、环境极限温度：-40℃～70℃、质 量：＜7.5Kg | 条 |
| 42 | 多功能担架 | 1 | 2200 | 2200 | 1.采用ABS工程塑料材质，可水平抬运、垂直及水平吊运，配备专用绑带、吊带等。 2.载重≥150Kg 。 3.拉伸强度≥5000N，撕裂强度≥2000N 。 4.垂直吊带断裂强力≥6500N，平行吊带断裂强力≥7000N 。 5. 工作温度范围至少满足 -20℃～40℃ 。 | 副 |
| 43 | 消防救生气垫 | 1 | 25500 | 25500 | 1.整体性能 1.1符合XF631-2006标准要求。用于营救从高处下跳的人员的救生充气软垫，适用于高层建筑遇险人员的地面救护。是消防救灾等部门必备的安全救生设备。 1.2具有国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心CCCF证书。 2.外观要求 2.1消防救生气垫充气充分展开后，外表面平整无明显折痕，各部位无脱线、脱胶异常现象； 2.2外形尺寸：≥6×4×2.5m。 3.技术要求 3.1气垫重量：≤78kg； 3.2面料采用双轴向PVC涂层布 3.2.1拉伸强度：经向≥21kN/m、纬向≥20kN/m； 3.2.2耐老化性能：面料经热空气老化试验后，其拉伸强度降低值不大于35%； 3.3所采用的风机符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准； 3.4气垫承接面 3.4.1标识：承接面的中央点用反差色明确标出，安全工作范围应用用反光标志带明显圈定； 3.4.2阻燃性能：氧指数不小于26； 3.5气垫底部触地面 3.5.1耐磨损性能：不超过2级； 3.5.2耐油性能：经耐油性能试验后表面无任何目测到的痕迹； 3.6充气时间：≤53s； 3.7补气时间：≤26 s； 3.8强度性能：试验时无破损等异常现象； 3.9减速度值：头部≤32g;胸部≤27 g；骨盆≤30g； 3.10稳定性:试验时无倾倒、侧翻或损坏等异常现象。 | 个 |
| 44 | 消防用红外热像仪 | 1 | 55000 | 55000 | 1、红外热成像仪 2、应具备可见光和热成像双光融合功能,热成像分辨率应≥380x280，工作波段7.5-14μm,NETD<40mk; 3、应具黑热、白热、彩虹、热点区域标红、融合、画中画等不少于12种成像模式，并可通过单个按键快速切换图像模式; 4、应具备激光测距功能，测距范围>3-200米; 5、应具备温度测量功能，测温范围-40℃-+2000℃; 6、显示屏幕应≤3.5寸，分辨率≥800x600; 7.应具备无线双向WiFi功能，可实时传输图像。可连接MESH自组网电台; 8、应具备电子罗盘和指南针。可在黑暗中辨别方向; 9、设备按键应为直接控制设计，应具备开关机、拍照录像、激光测距、亮度调节、模式切换等不少于5个按键，按键操作功能无需进入菜单; 10.工作温度应符合+80℃连续工作≥30min;+120℃连续工作>10min:+260℃连续工作>5min; 11、应具备三点测温功能，可自动追踪最高温、最低温和显示中心温度，并将实时测量温度数值显示在屏幕上; 12、超轻设计重量应<690g，可以漂浮于水上，防护等级应>1P67; 13、结构特点:采用超短前出量设计，屏幕到镜头前出量≤67mm，重量分布均匀，易于携带和收纳; 14、顶部应配有挂钩，并配有皮卡汀尼导轨，可用于扩展照明; 15、体积尺寸应≤210x110x70mm，配备MOLLE系统随身携行包。 | 台 |
| 45 | 漏电探测仪 | 2 | 2500 | 5000 | 1.可探知120米以上高度的传统非屏蔽输电线； 2.可探知3米以外，120/240伏线路的漏电情况； 3.声音和视觉警示信号； 4.频率范围：交流电压20至100赫兹； 5.可承受飞溅的水滴； 6.操作时，摄氏-40度至70度，保存/运输时，摄氏-4度至70度； 7.测试模式：高敏度、低敏度、微调。 所投产品需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告 | 台 |
| 46 | 测温仪 | 2 | 1200 | 2400 | 1.测量温度范围满足-50℃～1000℃; 2.测量精度达到±2%; 3.响应时间≤500msrc; 4.响应波长≥8um; 5. 发射率：0.10~1.00连续可调; 6.电池寿命≥12h; | 个 |
| 47 | 手动破拆工具组 | 1 | 3600 | 3600 | 需提国家认可机构出具的带CMA报告， 手动破拆工具组的金属部分需通过GB/T10125-2012规定的48小时盐雾试验。 1 冲击器体：与其它组合，作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用 拉出长度1240cm收缩长度780cm伸缩冲击行程460mm 2 拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用 长460mm 3 切割器：撕开铁皮（汽车、飞机） 长466mm 4 窄凿： 冲击凿开任何局限范围内的坚硬物体 长460mm 5 短窄凿：适合在狭小的空间内冲击凿开任何坚硬物体230mm 6宽 凿：冲击凿开任何坚硬物体 长460mm 7尖 凿： 冲击凿开混凝土及砖石墙体 长460mm 8 短尖凿：在狭小空间冲击凿开混凝土及砖石墙体 长230mm 9尖头橇斧一：一头为尖头和斧头，可凿孔可砍劈，另一端为切割器，可切割可伸缩，收缩长度≤500，伸缩距离≥160，切割部位能承受1.5mm厚钢板砍断性能，能一次性砍断10mm的圆钢。 10尖头橇斧二：一头为尖头和斧头，可凿孔可砍劈，另一端为起钉器，起橇部位能承受≥7000N载荷 | 套 |
| 48 | 液压破拆工具组 | 1 | 150000 | 150000 | 一、液压机动泵 是液压救援工具的轻型液压动力源，可同时接驳并使用两件工具。 配备了双倍流量功能可使救援工具救援速度加快一倍，可视的液压油箱设计使救援人员轻松查看油箱油量，四周的泵架保护设计既能保证泵使用更加安全又可方便搬运；双油管单接口连接，既可轻松目测油管的使用情况又能带压插拔；接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠，即使带着手套也能轻松连接，而且连接安全牢靠。 出具国家消防装备质量监督检验中心的质检报告 "符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术田间》要求，机动泵在与水平面成30°的斜面上应能正常工作；机动泵应同事具有额定工作压力/额定流量和低压工作压力/低压流量的两级压力/输出特性；能在55℃和-30℃能在55℃和-30℃工作 工作额定工作转速 3400±150 rpm 额定压力（高压压力） 70Mpa 额定输出流量（高压流量） 2-0.6 L/min 额定输出流量（低压流量） 2-2.0 L/min 转换阀调定压力 2-10 MPa 液压油油箱容量 ≥3.2L 质量（包括液压油、机油及汽油） ≤25.2 kg 含有两套标配油管；油管长度：5米 满功率状态下可以持续工作≥1.5小时 机器采用木箱包装 产品应提供检测报告/说明书/合格证/保修卡" 二、液压撑顶器 救援顶杆用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。 该工具撑顶力达27吨，活塞杆末端配有防滑齿可更容易、安全地在斜坡或平滑的地面进行救援作业 ，防滑齿可在360度范围内任意旋转，更加便于救援，星状手控阀可在任何角度和位置方便、安全操作；双油管单接口连接，既可轻松目测油管的使用情况又能带压插拔 ；接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠，即使带着手套也能轻松连接，而且连接安全牢靠。 可出具国家消防装备质量监督检验中心的质检报告 符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》 要求，破拆工具经过1.3倍额定工作压力的强度测试，没有泄露和机械损坏现象；能在55℃和-30℃工作 工作压力：70Mpa 最大撑顶力≥142KN 撑顶行程：≥500mm 退回行程长度：≤755mm 伸出行程长度：≥1150mm 外形尺寸：≤650*95*190 重量：≤13.7kg 产品应提供检测报告/说明书/保修卡/合格证" 三、液压剪切器 液压剪断器是拥有大剪切力的剪断器，它与贝尔顿液压泵 配合使用，救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板。液压剪断器是强有力的剪断器，剪切力高达642KN，操作性能极佳，星状手控阀操作更方便、安全。 应出具国家消防装备质量监督检验中心的质检报告 符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》要求，破拆工具经过1.3倍额定工作压力的强度测试，没有泄露和机械损坏现象；能在55℃和-30℃工作，支持带压拔插 工作压力：70Mpa 剪切力：≥642 kN 剪切圆钢直径：≥33 mm 开口距离：≥150 mm 外型尺寸（长*宽*高）：≤705 x 190 x 160 mm 重量：≤13.9 kg 产品附有检测报告/保修卡/说明书/合格证" 四、液压剪扩器 多功能钳使用便捷，无需重新组合就能稳定切割并扩张，并可使用牵拉链条进行拖拽操作。需油量低，使用便携式机动泵即可实现带动。 可出具国家消防装备质量监督检验中心的质检报告 符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》要求，破拆工具经过1.3倍额定工作压力的强度测试，没有泄露和机械损坏现象；能在55℃和-30℃工作；密封性能试验后，最大位移不超过2mm，支持带压拔插 工作压力：70Mpa 剪切圆钢直径：≥33 mm 厚度≥16mm钢板（Q235A材质） 扩张力：43.59-47.08 kN（测力点位置距扩张臂顶端的垂直距离为 66mm） 扩张距离：≥365 mm 外型尺寸（长*宽*高）：≤777×220×170 mm 重量：≤15.3 kg 产品带有检测报告/合格证/说明书/保修卡" 四、液压扩张器、 "拥有很强的扩张力和超大的扩张距离。采用“流线型”技术生产的通用扩张器在救援操作中具有高度的适用性 。配有多功能扩张头，兼有扩张、撕裂、牵拉和挤压的功能。具有设计稳定、可靠、重量轻、扩张力强以及扩张距离大等特点，确保了车辆或者大的破坏（比如自然灾害引起的事故）事故救援的快捷安全性。 可出具国家消防装备质量监督检验中心的质检报告 符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》要求，破拆工具经过1.3倍额定工作压力的强度测试，没有泄露和机械损坏现象；能在55℃和-30℃工作，支持带压拔插 工作压力：70Mpa 扩张力：≥51.48-68.26 kN(测力点位置距扩张臂顶端垂直距离为 65mm) 扩张距离：≥700 mm 外型尺寸（长*宽*高）：≤790 x 300 x 190 mm 重量：≤20.2 kg 产品附有检测报告/说明书/保修卡/合格证" 五、液压手动泵 "是液压救援工具的轻型液压动力源；双油管单接口连接，既可轻松目测油管的使用情况又能带压插拔；接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安全可靠，即使带着手套也能轻松连接，而且连接安全牢靠。 应出具国家消防装备质量监督检验中心的质检报告 额定工作压力：70MPa； 液压油油箱容积 ≥2.0L； 低压输出压力：5~10MPa； 高压流量 ≥1.5ml/次； 低压流量 ≥12ml/次； 最大手柄力≤350N； 重量≤12.7kg； 包装尺寸：720×150×145mm" | 套 |
| 49 | 机动链锯 | 2 | 5500 | 11000 | 气缸排量:≥ 50.2 cm3;功率:≥2.4 kW;工作急速:≥2700 rpm;最高功率转速:≥9000rpm;气径: ≥44 mm;活寒行程: ≥33 mm;火花寒电极间隙: 0.5 mm;燃油箱容量: ≥0.45 升;链条润滑油箱容: ≥0.26 升;链条润滑油泵流量:9-9 毫升/分钟;链条节距:.325”;推荐使用导板长度:33-50 cm;最大功率时时的链条速度: ≥17.34 m/s;操作人员听到的噪音等级: ≤103.3 d (A;吉功率级 : 100.5 B);重里《不包括切割设备):≤ 5.1 kg | 台 |
| 50 | 无齿锯A | 2 | 12000 | 24000 | 中率: ≥3.7 W:气排量: ≥74 cm刀片直径:350 mm;最大切割深度: ≥125 mm振动前手柄:3,2 m/s;振动后手柄:4, m/s声级: 9T dB A);声功率级:LWA113 dB (A)重里(不包括切割设备):≤9.8kg | 台 |
| 51 | 双轮异向切割锯 | 2 | 13500 | 27000 | 机动双轮异向切割锯： 两锯片以相同的速度、相反的方向旋转，对切割物进行切割 。 符合GB32460-2015 消防应急救援设备 1、用途 切割薄金属板、电缆、铝、木、塑料、复合板等材料。 2、汽缸排量 ≥70.7cc 3、无负荷最大转速(rpm) ≥13500 4、功率(kW) ≥4.1 5、燃油箱体积(L) ≥0.75 6、切割钢筋速度≥50(cm²/min )： 7、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg) ：≤12.55 8、噪音水平(dB) ≤104 9、锯片规格(mm) ≥315 10、切割深度(mm) ≥115 11、配件：≥Ø315mm 2副（4片） 12、低温启动要求：在-25C~-20C的环境中其低温启动时间应不大于 30s. 13、高温启动要求:在 40C~-55C的环境中其高温启动时间应不大于 60s. 14、需要出具国家认可的第三方合格检验机构出具的检验报告 | 台 |
| 52 | 冲击钻 | 1 | 3300 | 3300 | GB 3883.1-2008, GB/T 3883.7-2012 附录 K 无刷马达，可提高工作效率和延长工作时间 • 3 种作业模式 ( 钻，锤钻，凿 ) • 无极变速 • 快速更换夹头，轻松替换配件 • 紧凑轻便机身设计，包胶把手设计，握持舒适安全夹头类型 22mm 四坑 空载转速 ≥1,200 锤击频率≥ 5,000 模式 钻 / 锤钻 / 凿 最大锤击能量≥1.8 J 重量≤ 2.5 Kg | 个 |
| 53 | 绝缘剪断钳 | 2 | 270 | 540 | 提供绝缘把手的检测报告 刀头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火，连臂一侧螺栓调节间隙，剪切硬度≤HRC30。可剪断直径16mm以下电线、钢筋（普通圆钢）等；可绝缘操作；操作简单轻便。 | 个 |
| 54 | 无火花工具 | 1 | 2200 | 2200 | 为堵漏器材的补充工具，采用优质铍青铜材料精制而成， 主要应用于因火花产生而有可能引起爆炸危险的矿山、钢铁、煤气、天然气、库房等作业场所，是石油、化工、轻工、医药、印染、油漆、造船等行业消防抢险时不可缺少的安全性工具。 其主要性能安全可靠。抗拉强度>105kgf/mm2 硬度HRC≥35。 标准配置：管子钳、防爆锤、羊角锤、检验锤、钳工锤、活动扳手、梅花扳手、呆梅扳手、开口扳手等24件套工具组成，并配备工具箱。 | 套 |
| 55 | 消防水带 | 100 | 400 | 40000 | 1、外观质量：编织层：织物层应编织的均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无 折皱或其它缺陷。在试验压力下，试样不得有渗漏现象。 2、内径：63.5±2mm 3、长度：30±0.3m 4、单位长度质量≤271g/m 5、爆破压力≥5.5MPa（无经线断裂现象） 6、延伸率≤2.3% 7、膨胀率≤4.7% 8、织物层与衬里附着强度≥28.5N/25mm 9、提供省级及以上第三方检测机构出具的检测报告或产品厂商出具的详细技术方案予以证明 | 个 |
| 56 | 移动式排烟机 | 1 | 10000 | 10000 | 额定供水压力>0.8Mpa 风扇47Cm*7个叶片 PPV风量≥15000-18000m/h 喷水量≥12L/min 消烟率≥65% 质量≤38kg 体积≥L570XB500XH590mm | 台 |
| 57 | 移动照明灯组 | 1 | 10000 | 10000 | 1、由4×500W卤钨灯灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。 2、选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.3米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米。 3、可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达8小时。 4、通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。 5、灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。 6、整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。 7、为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。 检验依据：GB 26755-2011《消防移动式照明装置》 CCCF-CPRZ-29:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 抢险救援产品》 | 套 |
| 58 | 移动发电机 | 1 | 7500 | 7500 | （一）发电机参数 1.额定功率： 5KW 2.备用功率： 5.5KW 3.额定频率： 50HZ 4.额定电压： 220/380V 5.功率因素： 0.9/1.0 6.相 数： 单三相 （二）发动机参数 1.耗油量:≤395g/kw.h 2.油箱容积：≥15L 3机油容积：≥ 1L 4.启动方式：≥手/电启动 5.燃油型号： 90号以上汽油 6.冷却方式： 空气冷却 7.额定转速：≥3600r/min 8.缸体结构：单缸、四冲程、风冷 9.排 放：≥420CC 10.机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30 （三）整机参数 1.工作时间：≥8-12H 2.电压表： 有 3.输出指示灯：有 4.机器重量：≤60/85kg 5.外形尺寸：≤700*530*540mm | 台 |
| 59 | A类泡沫灭火药剂 | 2 | 16800 | 33600 | 适用水质：淡水、海水 1、凝固点：≤-15℃； 2、抗冻结、融化性：无可见分层和非均相。 3、比流动性：温度处理前、后：在-10℃时温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液的流量。 4、PH值：7.4～9.5。 5、表面张力（mN/m）:≥19； 6、润湿性：混合比为1.0%时，5.3s； 7、腐蚀率：［mg/(d.dm2)］ Q235A钢片：≤6，3A21铝片：0.6； 8、25%析液时间/min：≥18min 9、隔热防护性能：25%析液时间≥20min，发泡倍数≥34； 10、灭A类火性能：灭火时间：≤70s；停止施加泡沫10min内无可见火焰。 11、附件性能： 25%析液时间/min：温度处理前≥18min； 灭非水溶性液体性能：缓施放：IA级别：灭火时间：淡水：≤2min，海水≤2min，25%抗烧时间：淡水：≥15min，海水≥15min。 提供检验报告。 | 个 |
| 60 | 6%水成膜泡沫灭火剂 | 10 | 9500 | 95000 | 1、凝固点：≤-33℃ 2、抗冻结、融化性：无可见分层和非均相。 3、比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量。 4、PH值：7.4～9.5。 5、表面张力（mN/m） ≥16: 6、界面张力（mN/m）：≥2.4； 7、扩散系数：>6.0 8、腐蚀率：［mg/(d.dm2)］Q235A钢片：2.5 3A21铝片：≦1.0 9、发泡倍数≧6.5 10、25%析液时间/min≥3.min： 11、灭火性能：ID级别（缓施放）灭火时间：淡水海水均≦4min；抗烧时间：淡水海水均为≧8min。 提供检验报告。 | 个 |
| 61 | 3%水成膜泡沫灭火药剂 | 10 | 13000 | 130000 | 1、凝固点：≤-33℃ 2、抗冻结、融化性：无可见分层和非均相。 3、比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量。 4、PH值：7.4～9.5。 5、表面张力（mN/m） ≥16: 6、界面张力（mN/m）：≥2.4； 7、扩散系数：>5.0 8、腐蚀率：［mg/(d.dm2)］Q235A钢片：≦6.0 3A21铝片：≦2.0 9、发泡倍数≧6.5 10、25%析液时间/min≦3.5min： 11、灭火性能：ID级别（缓施放）灭火时间：淡水海水均≦3min；抗烧时间：淡水海水均为≧8min。 提供检验报告。 | 个 |
| 62 | 大流量移动消防炮 | 2 | 30000 | 60000 | 1.符合GB19156-2019《消防炮》及CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。 2. 射程远，炮身和炮头可进行远距离遥控操作。有利于作业人员远离现场，有效的避免了对作业人员的危害性。该系列炮同时安装了手动装置，以备无电源时进行手动操作。还可以进行喷射泡沫混合液作业。 3.遥控器启动至消防炮动作的响应时间：＜5s；无线遥控距离：≥150 m；喷射压力：≥1.0MPa；流量：80L/s；射程：≥80m；最小仰角范围：+30~+70°；水平回转角：≥90°；最大喷雾角≥100°；炮体上有警示标志，设有保险带，有4个进水口，重量≤60KG，可以水泡沫两用。 | 台 |
| 63 | 消防机动泵 | 1 | 11000 | 11000 | 1. 符合GB6245-2006《消防泵》标准要求。 2. 技术参数 2.1 吸深3m,额定流量：≥8.6L/S，额定压力：≥0.5MPa； 2.2 吸深7m,流量：≥4.3L/S，压力：≥0.5MPa； 2.3 发动机工作方式 ：四冲程单缸风冷 2.4 功率：6.8KW 2.5 启动方式：手/电启动，启动性能：≤14S； 2.6 引水方式 ：旋片真空泵，最大真空度：≥85kPa；引水时间：≤12s； 2.7 最大扬程 ：≥60M 2.8 泵+进水口 ：65（±0.5）mm 2.9 泵出水口 ：65（±0.5）mm 2.10 净重 ：≤58KG | 台 |
| 64 | 异型异径接口 | 30 | 100 | 3000 | 符合GB12514.1-2005、GB12514.3-2006《消防接口》标准，主要用于不同口径、不同接口型式的消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通径：65mm转80mm密封性能:0.3Mpa水压下无渗漏，工作压力：快速接口2.5Mpa适用介质: 水、泡沫混合液。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 | 个 |
| 65 | 高倍数泡沫发生器 | 1 | 6500 | 6500 | 符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准的要求。 高倍数泡沫产生器是高倍数泡沫灭火系统的主要设备之一，发泡量大，适宜扑灭各种不同类型火灾。该产品用0.5-1.0 Mpa压力泡沫混合液驱动水轮带动风轮旋转，混合液经过喷头把泡沫混合液以雾状形式喷向发泡网，在网的内表面形成一层薄膜，由风轮吹到网上的风，吹胀成大量的气泡，构成为高倍数泡沫，淹没或覆盖燃烧物体表面。利用泡沫的遮断，冷却和窒息作用达到灭火的目的。在全淹没和局部应用高倍数泡沫灭火系统中，它固定在防护区内，达到灭火目的。 2.技术参数：额定工作压力0.5Mpa；流量≥4L/S；工作压力范围：0.5-1.0 Mpa； 3.发泡量：60-160 M3/min；发泡倍数：200-600。 | 台 |
| 66 | 中压分水器 | 4 | 550 | 2200 | 符合GA868-2010标准；从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，每个分水器有一个进水口和三个出水口，可供同时使用，也可分别使用。出水口均装有球阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带，以适宜扑灭火灾及果园灌溉等场合的需要。工作压力：1.6MPa,进水口:卡式接口,口径80mm，出水口:卡式接口,口径3*65mm,开启压力≤136.4N。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 | 台 |
| 67 | 二分水器 | 1 | 450 | 450 | 符合GA868-2010标准；从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，每个分水器有一个进水口和两个出水口，可供同时使用，也可分别使用。出水口均装有球阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带，以适宜扑灭火灾及果园灌溉等场合的需要。工作压力：1.6MPa,进水口:卡式接口,口径65mm，出水口:卡式接口,口径2*65mm,开启压力≤150N。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 | 台 |
| 68 | 多功能消防水枪（内扣式接口） | 10 | 1000 | 10000 | 符合GB8181-2005标准要求；具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离元，水流量可随意控制，自动调整水带至直通状态，防止 水带扭结，可高度细化喷雾，兼作消烟装置，设计精密，密封性好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势，不锈钢球阀开关。流量可调。主要适用于各种火场的灭火和降温，显著提高消防人员的安全。接口通径：65mm，额定压力: 0.6 Mpa，流量: 2.5L/S-5L/S-6.5L/S-8L/S多档可调，射程：直流射程≥32（m），喷雾射程：≥18（m），喷雾角°: 0-120°; 重量：≤2公斤。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书 | 把 |
| 69 | 直流水枪（内扣式接口） | 10 | 300 | 3000 | 符合GB8181-2005标准；主要用来喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却，也可用于建筑冲洗，水力挖土农田喷灌，矿山采崛等。该水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用于远距离扑救一般固体物质（A类）火灾。 进水口公称通径:65mm；出水口公称通径:19mm；工作压力:0.35Mpa；最大射程:≥28m；球阀开关，带背带，适用介质: 水、泡沫混合液. 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 | 把 |
| 70 | 消防拉梯 | 2 | 1100 | 2200 | - 六米二节拉梯，精选五年毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。工作长度6000±200mm，最小梯宽300±5mm，梯蹬间距280±2mm，整梯质量（29±1.5）kg。梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等武陷。铆钉紧固并星平整半国头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金展零件彼锌并涂有黑色磁漆。涂科表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚采用金属制造，工作时能可靠支撑在梯澄上。拉棉在展开和缩合的过程中，其限位装置牢因可靠。水平弯曲残余变形比值≤0.06%。拉梯进行单撑载荷试验后，撑及联接件不出现松动、损仿及变形。所有检測项目均符合GA137-2007《消防梯》标准。 - 2、取得第三方检测机构出具的检测报告，其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾史时登高救人、灭火作业;尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、抆史;也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。 | 个 |
| 71 | 消防拉梯15米 | 1 | 14000 | 14000 | 取得第三方检测机构出具的检测报告符合GA137-2007《消防梯》标准要求：高强度铝合金材料制作，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾史时登高救人、灭火作业;尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、抆史;也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。工作长度:15000±300mm，最小梯宽350mm ;梯登间距340mm、水平弯曲残余变形比值≤0.06% ; 梯蹬弯曲残余变形比值≤0.11%。 整体质量≤69kg | 个 |
|  | 合计（元） |  |  | 1994000.00 |  |  |