- 需求汇总表（包1）

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号/规格/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公电脑 | 国内品牌510S(i5 10400/16GB/256GB固态+1TB/集显/23吋)，相见附件 | 台 | 230 |  |
| 2 | 云计算机教室设备 | 详见附件 | 套 | 8 |  |
| 3 | 试卷速印机 | 数码制版自动孔版印刷一体化速印机，含机柜，其它详见附件 | 台 | 4 |  |
| 4 | 精品课堂录播系统 | 详见附件 | 套 | 3 |  |
| 5 | 网络教研录播系统 | 详见附件 | 套 | 1 |  |

二、设备技术参数要求

1、办公电脑参数要求

| 序号 | 规格要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公电脑 | 详细参数 1、机型：分体式商用台式机； 2、处理器：≥Intel i5-10400处理器；（6核12线程/12MB缓存/2.9GHz至4.3GHz频率 3、主板：≥Intel B560商用芯片组且集成SATA硬盘供电接口的主板，主机与主板同品牌； 4、内存：≥16GB DDR4 3200MHz 5、硬盘：≥256GB M.2 PCIe SSD硬盘+1TB机械硬盘， 6、音频：集成5.1声道高清声卡，前2后3音频插孔； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16, ≥2个PCIe x1,≥1个PCI； 10、M.2扩展槽：≥2个M.2； 11、光驱：无光驱 12、USB接口：前面板≥4个USB3.2接口+2个USB2.0接口，背板≥2个USB3.2接口+2个USB2.0； 13、视频接口：≥ 集成显卡 VGA + HDMI + DP等3个原生视频输出端口 14、其他接口：≥1个串口、≥2个PS/2接口； 15、键盘鼠标：标准商务键盘鼠标； 16、电源：≥180功率80Plus节能电源（提供80Plus电源认证证书或测试报告，投标机型电源与证书报告检测机型电源一致）； 17、BIOS：简体中文BIOS； 18、机箱：≥10L，顶置电源开关，束线锁孔和机箱锁孔采用一体化设计； 19、操作系统：预装正版Windows 10操作系统， 20、显示器：≥同品牌23.8英寸TN面板液晶显示器，响VGA + HDMI接口带原厂HDMI 线缆、≥5种显示模式，具备低蓝光功能， 21、主机+显示器主要部件三年上门服务，显示器保修期内提供先行更换服务，为保证产品原装正品，严禁拆改配，享受原厂售后服务，中标供应商签合同前提供产品样机，官网400电话可查验，保证所供机型和参数要求一致， 并提供产品售后服务证明函。 |

2、云计算机教室设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号、参数要求、功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云课堂主机平台（服务器） | 1.架构：2U机架式软硬件一体服务器 2.处理器：实配≥2颗Intel Xeon Gold 5218R 20核/40线程，2.1GHz主频 3.内存：16 个DDR4内存 插槽, 内存频率支持2933MHz ，实配≥256GB DDR4； 4.硬盘：默认支持8个热插拔3.5”/2.5” SATA/SAS/SSD硬盘,；实配 ≥1块960GB SSD硬盘，1块4TB 7.2K转企业级SATA硬盘； 5.网络：4*1000M； 6.I/O： ≥ 6个PCI-E3.0 扩展插槽； 7.电源：配置热插拔冗余电源 8.支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，支持远程管理 9.平台集成远程维护，可过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护； 10.★为保证系统网络安全性与稳定性，支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式； 也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述功能均无需采用命令行操作；（提供功能截图并加盖原厂公章） 11.★支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障；（提供功能截图并加盖原厂公章） 12.支持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱； 13.通过国家强制CCC认证以及节能认证； 14.提供产品原厂授权函和售后服务承诺函； ★为了保证软件适配性，要求所投云服务器、云终端、桌面云软件、多媒体软件为同一品牌 | 1 | 台 |
| 2 | 同品牌教学管理软件 | 1)支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统； 2)教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学； 3)支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课 4)支持对学生视图自定义命令和排序，便于学生未点名时，通过座位信息快速找到学生； 5)支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘； 6)屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机（如只广播教学软件界面）； 7)屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动； 8)支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度； 9)在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学； 10)教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定； 11)支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面； 12)支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制，控制时可锁定学生机； 13)教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔； 14)具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答等互动方式； 15)教师可对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可导入导出学生信息，可设置迟到时间，可显示签到人数； 16)支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹； 17)支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式； 18)支持一键收取指定路径的学生作业，弥补学生忘交作业和不会提交作业的缺点，提升老师收取作业的时效性； 19)支持远程命令（包括一键关闭应用程序，一键关闭学生打开的Windows类窗口）、远程开机，远程关机等功能； 20)支持屏幕录制与回放，教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，内容可回放，并可通过屏幕广播给学生； 21)支持电子白板功能，能够在屏幕广播时实现注解讲解、注释，辅助教学； 22)★支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁； 23)★提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 24)★支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（提供加盖原厂公章的功能截图） 25)★支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机； 26)支持学生面板功能，学生端通过学生面板可使用电子举手，提交作业，查看消息等常用功能； 27)教师端和学生端支持添加本地应用程序快捷功能按钮，便于一键打开需要使用的应用程序； 28）支持学生端访问因特网，学生可直接访问教师端提前设置的学习网址，简化上网应用； | 1 | 套 |
| 3 | 教育桌面云软件 | 1.虚拟化软件可直接安装在物理服务器上，通过一个安装包即可实现VDI/VOI/IDV三种架构云桌面服务端的统一安装，并立即生效使用，无需部署其他组件，安装完成后管理平台可通过账号密码及微信扫码多种方式登录； 2.管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息； 3.支持VDI/VOI/IDV融合客户端，同一客户端可访问VDI、VOI和IDV桌面，并可按需切换，满足用户不同应用场景的多样化访问需求； 4.★支持跨学校部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有学校，支持多学校切换管理，支持新增学校，便于构建区域级云桌面同一管理平台，满足教育局区域云桌面建设；（提供功能截图并加盖原厂公章） 5.支持跨学校多区域资源汇总分析，可统计所有学校的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于教育局掌握桌面云整体建设使情况； 6.★单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面、漫游桌面、个人桌面，覆盖学校电脑教室、多媒体教室、语音教室、教师办公等桌面应用场景； 7.支持系统环境的批量部署，可根据中小学教学考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收； 8.支持软件课间差异快速更新，更新系统模板时采用差异化方式，更新1GB大小的软件可在课间10分钟内完成； 9.支持各类中小学考试场景，如国家计算机一、二级等级考试，学业水平考试等，考试场景下，终端出现断网、断电等故障保证考试数据不丢失，更换终端可以正常恢复考试，保证考试正常进行； 10.★支持批量部署裸虚拟机环境，学生可手动安装操作系统，满足装机实验课程的实践需要； 11.支持本地及在线1080P视频的流畅播放，在线视频支持添加任意视频网站，包括但不限于爱奇艺、优酷、腾讯视频、以及学校自己搭建或购买的视频学习网站； 12.★支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障； 13.★单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式； 14.★支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原操作，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求； 15.★支持在管理平台上对教学桌面发起远程协助，便于随时解决学生桌面使用问题； 16.★支持在一个终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放,无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景； 17.个人桌面支持账号密码和人脸识别登录，可在终端登录界面进行人脸注册，注册完成后即可通过人脸识别登录虚拟桌面，提升桌面登录的安全性和智能化；（提供功能截图并加盖原厂公章） 18.★通过网页登录桌面或系统模板时，支持拖拽方式实现本地系统和虚拟桌面之间的文件上传和下载，便于数据文件的共享； 19.支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端；（提供功能截图并加盖原厂公章） 20.支持个人桌面回收站功能，防止因个人桌面误删除造成的数据丢失，可设置回收站文件保存天数，超期的文件将被自动删除，也可彻底删除或还原虚拟桌面；（提供功能截图并加盖原厂公章）； 21.支持个人桌面镜像分层技术，可直接在管理平台设置分层空间大小，用于存储用户系统盘产生的数据，个人桌面模板统一更新时，可保留个性化教学办公数据；（提供功能截图并加盖原厂公章） 22.支持本地VOI桌面漫游到云端服务器，在任意终端可通过浏览器或VDI客户端访问该桌面，实现本地VOI桌面的漫游使用； 23.支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；（提供功能截图并加盖原厂公章） 24.★支持融合模板功能，可基于单个融合模板创建和更新对应的VDI/VOI/IDV桌面，节省多个模板对空间的占用，实现多种不同桌面架构下的教学镜像统一管理； 25.支持模板的共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理； 26.★支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的其他管理员或老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。 27.支持云终端联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起； 28.支持H.264的启用和设置，可根据网络带宽情况智能调节H.264档位，包括高、中、低档位，用于各种不同网络环境下调配桌面访问效果； 29.支持终端的快速筛选，如在隔位考试的情况下，可通过单双号方式，快速筛选定位所要查看的终端； 30.★针对VDI/VOI/IDV三种桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围；（提供功能截图并加盖原厂公章） 31.★具备共享磁盘功能，支持每周，每月自动清理，开启共享磁盘后，指定的教师机桌面和学生教学桌面可自动挂载“资料共享区”，教师可上传资料（可读可写），学生可读取资料（只读）；可自动挂载“资料上传区”，学生可以上传资料，无法访问他人资料，教师可读取所有人资料，便于教学数据存储和资料共享； 32.★支持在虚拟化平台上查看服务器和虚拟机的运行详细情况，包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、磁盘读写速度、网络流量、进程资源占用率；（提供功能截图并加盖原厂公章） 33.支持用户的批量导入和导出，通过表格导入方式批量创建的用户可用于登录虚拟桌面； 34.可针对不同的功能模块和教室范围进行权限角色的划分，可授权管理员能操作的管理平台功能，权限细分到每一个功能菜单操作；可授权管理员可管理的教室范围；（提供功能截图并加盖原厂公章） 35.桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，网盘支持网页端和本地客户端两种登录方式，用户在本地同步目录下的文件会自动与云端保持同步，便于数据移动访问和使用； 36.★无需依赖第三方软件或脚本，即可在管理台编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、单双周安排、每节课起始时间，可直接将不同桌面拖拽到课表中，与各个课程时间对应，桌面环境根据课表时间自动启动； 37.提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量；（提供功能截图并加盖原厂公章） 38.可满足AI、编程、机器人、多媒体等课程应用，支撑新型信息技术课的教学业务，可发挥终端本地性能优势，支持AI编程与轻3D软件流畅运行； 39.支持WinXP/Win7/Win8/Win10等Windows系统、Ubuntu/Redhat等Linux系统，中标麒麟等国产操作系统，Windows server2008/2012等服务器系统的发布； 40.支持主流服务器、存储、网络设备厂商，支持主流PC厂商，不绑定终端设备；兼容多种架构和类型的终端，包括:X86云终端、ARM云终端等，可根据实际应用灵活选择终端配置； 41.兼容旧PC，可将老旧PC接入平台进行统一管理，可同时给新旧终端批量下发操作系统、统一更新软件； 42.云桌面保留与PC完全一致的使用习惯，学生禁用网卡、修改网卡IP，桌面连接不会中断； 43.支持USB重定向技术，虚拟桌面可快速识别USB存储、打印机、扫描仪、电子白板等设备，并可控制USB设备的使用权限； 44.终端支持无线连接VDI桌面，可在管理平台批量设置终端无线网络（无需逐一设置），支持“WEP”，“WPA”、“WPA2”、“WPA/WPA2”等多种认证模式；（提供功能截图并加盖原厂公章） 45.支持时间同步，云桌面时间可与internet时间服务器同步，可立即同步，也可设置时间同步策略，包括每小时同步，每天同步和每周同步，以保障云桌面时间的准确度；（提供功能截图并加盖原厂公章） 46.提供独立的桌面云系统检测工具，可检测服务器、终端连接状态，集群网络状态，数据库状态，文件系统状态，模板状态，桌面状态等内容，可提供体检分数和检测结果详情展示，并可生成检测报告，也可对检测的问题进行一键恢复，便于系统的日常运维； 47.提供VDI虚拟桌面检测工具，可检测桌面基本配置信息，可检测操作系统计算机名、IP地址配置是否正常、视频重定向是否可用等，便于迅速排查桌面故障； 48.提供产品原厂授权函和售后服务承诺函； |  |  |
| 4 | 云课堂终端（学生端） | 1)架构：x86架构云终端； 2)CPU： intel四核 四线程处理器，基础主频2.0GHz，最大支持2.8GHz； 3)内存：8GB，最大支持16GB； 4)硬盘：256GB M.2 SSD,最大支持1TB； 5)显卡：集成Intel UHD Graphics显示芯片； 6)显示接口：1个VGA口，1个HDMI口； 7)其他接口：4个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1组音频输入输出口； 8)网络：1个千兆网口； 电源输入：12V/DC IN ； ★为了保证软件适配性，要求所投云服务器、云终端、桌面云软件、多媒体软件为同一品牌 | 48 | 台 |
| 5 | 云课堂管理端（教师端） | 1.主板芯片：H510芯片组 ，支持10代、11代CPU 2.CPU：≥intel i5 十代 六核十二线程，2.9GHZ基础主频 3.★内存：≥8G DDR4 ，支持双通道内存设计，最大可扩展至32GB，支持底面单独开盖即可更换升级内存； 4. 硬盘：≥256G SSD; 支持M.2/mSATA多种存储方式 5. 显卡：集成高清显卡 6. 网口：不少于1个千兆网口 7. USB接口: ≥8个USB接口（至少含4个USB3.0接口） 8. ★其他接口：不少于1*VGA,1*HDMI,1*COM（串口），1*IR红外，2对音频输入输出接口 9. 特性：支持上电自启动，支持远程唤醒；具备硬盘指示灯，以反应硬盘工作状态； 10. 安装方式：支持背挂/立式 11. 散热方式：支持风扇+Smart铜管侧出风散热 12. 终端操作系统和应用软件集中部署在服务器，终端使用本地高性能计算资源进行统一管理和维护； 13. 按需交付相应的操作系统和应用软件，以数据流方式智能传输到本地终端； 14. 支持开机自动进入场景或手动进入场景，能够手动指定终端开机后自动进入所制定的操作系统； ★为了保证软件适配性，要求所投云服务器、云终端、桌面云软件、多媒体软件为同一品牌 | 1 | 台 |
| 6 | 显示器 | 1.≥尺寸：21.5" 2.分辨率：≥1920*1080@60GHz 3.背光：LED 4.接口：≥1个VGA接口,1个HDMI接口 5.认证：通过国家CCC认证及节能认证； |  |  |
| 7 | 48口交换机 | 下行：48个10/100/1000Base-T以太网电接口 上行：4个万兆(SFP+)以太网光接口 交换容量：336Gbps 包转发率：132Mpps | 1 | 台 |
| 8 | 24口交换机 | 下行：24个10/100/1000Base-T以太网电接口 上行：4个万兆(SFP+)以太网光接口 交换容量：168Gbps 包转发率：96Mpps | 1 | 台 |
| 9 | 服务器机柜 | 22U标准机柜 | 1 | 个 |
| 10 | 防静电地板 | 国标优质PVC面 600*600*35 | 110 | ㎡ |
| 11 | 稳压电源 | 三相电380V稳压器全自动10000w 工业设备专用稳压电源10KW | 1 | 台 |
| 12 | 终端桌 | 双联电脑桌，环保板1.3mX0.75mX0.7m，结构合理，与设备搭配合理 | 24 | 套 |
| 13 | 主控桌 | 主控电脑桌，环保板1.6mX0.75mX0.7m | 1 | 个 |
| 14 | 櫈子 | 1、凳面采用高密度ABS材质，长370mm×270mm，凳面为蓝色格栅底部有加固网格。2、凳脚材质及形状：方形钢管，尺寸:20×20×1.2mm ，加固横档。3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质材料。 | 48 | 个 |
| 15 | 教师工作椅 | 钢结构 | 1 | 个 |
| 16 | 配线架 | 六类 （包括网络配线架、24个模块） | 4 | 套 |
| 17 | 理线器 | 国标 | 8 | 个 |
| 18 | 网络布线 | 非屏蔽六类网线 | 3 | 箱 |
| 19 | 六类1.5米跳线 | 网络跳线1.5米 非屏蔽六类跳线 | 49 | 条 |
| 20 | 电源跳线 | 一拖二电源线 | 49 | 条 |
| 20 | 电源布线 | 国标单芯六平方电源线,火、零、地线以红、蓝、黄三种颜色搭配 | 180 | 米 |
| 22 | 网络插座 | 地面双口RJ45，网络模块是六类型的 | 25 | 套 |
| 23 | 电源插座 | 地面双口三相 | 25 | 套 |
| 24 | 配电箱 | 配电箱包含六路控制空开，空开使用国标的，空开参数必须符合机房用电参数 | 1 | 套 |
| 25 | 系统集成 | 包括线槽等施工材料 | 1 | 套 |

3、试卷速印机技术参数要求：

| 主要规格： |  |
| --- | --- |
| 工作方式 | 高速数码制版/全自动孔版印刷 |
| 分辨率 | 扫描分辨率：600x600dpi 印刷分辨率：300x600dpi（穿孔密度：600x600dpi），设定快速制版时：300x400dpi（穿孔密度：600x400dpi） |
| 制版时间 | 快速制版关闭：约16秒（A4，长边进纸） 快速制版打开：约14秒（A4，长边进纸） |
| 扫描面积 | 最大297x432mm |
| 印刷面积 | 最大251x357mm |
| 印刷速度 | 5档：每分钟60、80、100、120和130张 |
| 印刷位置调整 | 垂直：±15mm，水平：±10mm |
| 印刷缩放比率 | 3档放大：141%，122%，116% 4档缩小：94%，87%，82%，71% |
| 无级缩放 | 50%-200%，自由缩放100% |
| 原稿类型 | 书刊/单页 |
| 原稿尺寸 | 使用原稿台：50x90mm-310x432mm 使用自动进稿器：100x148mm-300x432mm |
| 原稿重量 | 使用自动进稿器：50-128g/㎡（普通纸张） |
| 纸张尺寸 | 100x148mm-310x432mm |
| 纸张重量 | 46-157g/㎡ |
| 纸盘容量 | 进纸/出纸盘：1600-1000张（110mm堆叠高度以下） |
| 图像模式 | 文字，照片，图文，铅笔 |
| 油墨供应 | 全自动（每支1000ml） |
| 版纸供应 | 全自动（每卷约200张） |
| 废版容量 | 约100张 |

| 其它规格 |  |
| --- | --- |
| 液晶屏 | LED+中文液晶显示（LCD） |
| 产品尺寸 | 使用：1415×670×1065mm 收起：780×670×1065mm 所需空间：1415×1240×1515mm |
| 产品重量 | 100kg |
| 电源电压 | AC 220V，50Hz，1.6A |
| 电源功率 | 标准： 最大：300W，待机：≤20W，休眠：≤5W，电源关闭：≤0.5W 链接选配件： 最大：315W，待机：≤30W，休眠：≤10W，电源关闭：≤0.5W |
| 其它特点 | 主要功能：加密打印功能，扫描对比度调整，网店处理，二合一功能，书本阴影消除，节省油墨，快速制版，印刷浓度调整，编程功能，隔页纸分页功能，均墨操作，机密排版，计数器显示，计数器报表输出，试印，直接印刷，PC-I/F电脑链接打印，用户管理模式，重叠进纸检测功能，自动休眠设定，自动关机设定，节能模式，RISO IQ系统，标配工作底台，自动进稿器半自动功能 |

4、精品课堂录播系统参数要求

4.1、平台系统

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号、参数要求、功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直播应用管理平台 | 一 、系统 1. 资源管理平台采用HTML5和GO程序开发组成，支持LINUX、Windows 2008 R2 64位以上OS; 2. 提供媒体资源管理，支持MPEG-1（mpg、dat、mp3）、MPEG-2（vob）、MPEG-4（avi、asf、 wmv）、REAL（rm、rmvb）、移动格式（3GP、MP4）、HBL(hb、hvob)、高清编码（H.264、VC-1）等众多主流媒体文件智能转码MP4（H.264/H.265），供在线预览，信息发布。支持转码方案的制定，支持超清、高清、标清等多种转码方式。 二、平台功能： 1．资源门户：将视频资源进行统一的集中发布，能够将管理员、用户上传的资源，以及外购的资源通过门户进行集中的展示，包括“最新资源、推荐资源、热门资源”，以及管理员设置发布到首页的资源栏目。 2．播放排行：对资源播放情况按照日、周、月、总的浏览点击量进行统计排行。 3．视频点播：平台支持视频点播，可以对视频进行进度条快速跳转操作，支持多分集管理，支持多清晰度，支持自适应清晰度播放。 4．文档点播：平台支持将WORD、PPT、EXCEL、PDF文件在浏览器内预览，文档可以显示缩略图，无需安装任何插件。 5．支持多分屏模式点播：平台支持视频和文档在一个界面内同时显示。 6．视频直播：平台支持网络视频直播功能，可以将录播教室、视频监控、IPTV等信号进行在线直播。 7．录制回看：平台支持将视频直播内容进行定时录制，录制下来的节目自动加入点播库，可以进行回看。 8．多终端访问：支持Windows、Linux、MacOS、iOS、Android等设备跨平台访问。 9．资源评分：支持登录用户对资源进行评分，评分结果自动汇总平均。 10．资源评论：支持登录用户对资源进行评论，管理员可对评论内容进行审核，审核通过的评论才能显示。 11．网络课堂：支持学生在线提问，教师在线答疑。 9．个人空间：平台提供每个注册用户单独的个人空间，管理员可设置个人空间的大小，个人空间内可以存储教学视频、教学资料等。 10．网络评课：平台支持网络评课功能，可随时组织教研人员对上课视频进行评课，教研组人员可随时登录平台进行分项评分，评分规则支持自定义。 11．快速搜索功能：平台支持为使视频能更快速有效的被搜索，可通过搜索框输入关键字，找到相关视频并选择观看； 12．在线用户：平台可查看当前正在播放的用户，包括哪个用户正在观看哪个节目，何时开始观看的。 13．网络巡课：平台可按照不同的显示模板，单画面、四画面、六画面对正在网络直播的教室进行巡课，可指定巡课教室，可设置巡课轮询时间。 14．用户部门：可按照用户单位的组织架构设置用户部门，支持树形结构，可设置任意多级。 15．用户权限：平台对于不同用户可以划分不同权限范围。平台管理员拥有所有权限，可添加部门管理员和普通用户，可以设置不同的用户或用户部门对不同的栏目拥有不同的权限。 16．支持统一认证和单点登录：平台可以与学校的统一身份认证系统进行对接，以实现统一认证和单点登录。 17．支持初始化数据导入：平台支持用户、用户部门、班级、学科等初始化数据导入。 | 1 | 套 |
| 2 | 直播服务器 | 1、标准2U机架式, 分层架构设计，隐蔽走线，系统内部整洁，配置上架所需配件； 2、配置1颗Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz)3处理器，单颗处理器核心≥8核,配置≥16GB DDR4 RDIMM内存；内存槽位≥20，支持RDIMM、LDIMM、NVDIMM内存;支持AEP内存，支持高级ECC、内存在线热备、内存镜像技术；最大支持3T内存容量，支持2666MT/s工作频率； ★3、硬盘：配置≥3块 3.5寸 容量4TB的SATA硬盘，转速 ≥7200rpm;最大可扩展至≥30 块2.5寸硬盘，或≥20块3.5寸硬盘，最大支持24个NVMe SSD硬盘，支持2块M.2 SSD硬盘，并支持RAID部署； 4、Raid功能：SAS PM8222-SHBA 12Gb SAS Adapter；支持RAID 0、1、10、5; 5、≥4个千兆以太网口，支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口； ★6、备份模块：配置服务器备份模块，提供简体中文版智能备份还原软件，实现一次进行多个磁盘或分区的备份；实现windows操作系统的本地及网络备份还原功能；支持USB移动硬盘、光盘备份设备； 7、安全模块：支持同品牌主机安全增强系统，基于先进的ROST技术理论从系统层对操作系统进行加固的系统安全，通过对文件、目录、进程、注册表和服务的强制访问控制,有效的制约和分散了原有系统管理员的权限， 8、管理维护：集成服务器管理模块，提供远程管理和远程诊断功能，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能； 独立远程管理控制接口，集成系统管理处理器，支持自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 9、电源：550W白金电源PURLY*1 | 1 | 台 |
| 3 | 互动应用管理平台 | 1、系统采用B/S架构，管理员通过浏览器即可对平台进行维护； 2、支持所有教室终端的注册、分类、管理、控制。 3、支持对互动端账号、媒体资源的注册与管理； 4、支持组会管理包括会议的创建，撤销，加入，退出等等； 5、支持对流媒体服务器管理，自动实现各流媒体资源负载均衡； 6、系统网络安全性高，所有链路都支持AES加密，保证网络通信安全可靠； 7、支持服务集群，通过多服务器集群实现网络服务不掉线，同时也保证应用规模的可扩展性； 8、提供灵活的消息自定义通道，方便上层应用逻辑的搭建； 9、采用多种QOS策略包括NACK/FEC/JITTER BUFFER来保证在弱网情况下，在30%的丢包情况下音视频能正常播放不卡顿； 10、支持多种音视频格式，支持音视频实时同步，数据自适应重传、帧率自适应； 11、支持文本信息AEC加密透传； 12、系统网络安全性高，支持端到端加AES密传输透传，保证网络通信安全可靠； 13、媒体数据采用智能加密算法，在提高安全性的同时，保持高性能； | 1 | 套 |
| 4 | 互动服务器 | 1、标准1U机架式，最大支持可接入>100个互动端 2、INTEL H110芯片组 I3-6100CPU,16GB DDR4内存，32GB SSD flash; 3、提供6个GBE RJ45接口； 4、内置250W开关电源，支持交流 90-264V@47-64HZ 输入； | 1 | 台 |

4.2、精品录播教室

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号、参数要求、功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能录播主机 | 1、为保证系统稳定性，终端采用嵌入式架构设计，ARM多核处理器，嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作； 2、为保证音视频效果，降低录播课室环境噪声，同时保证终端主机系统正常散热，终端需采用静音无风扇散热设计； 3、终端高度集成多种功能应用于一体，包括音视频编解码、导播、录制、存储、直播、点播、远程音视频互动，无需配合编码盒、MCU等设备使用； 4、终端前面板上具有3.2寸液晶屏，可通过面板按键快速查看IP、录播状态，开启/结束录制、直播等； 5、终端在无需添加外部设备的情况下可以与终端、移动端、PC端之间直接发起1vN远程互动；（选配） 6、支持≥2路1000M网络RJ-45接口； 7、支持≥6路3G-SDI视频输入接口 8、支持≥2路HDMI输入接口，并具备4音频输入能力； 9、支持≥2路HDMI输出接口，并具备音频输出能力； 10、支持≥1路Line in接口，≥2路Line out接口，其中一路Line out可用于监听； 11、支持≥5路高速USB接口，支持连接 U 盘进行视频的拷贝下载，其中1路为CONSOLE接口； 12、支持≥5路RS232凤凰端子控制接口； 13、终端内置高速稳定2T机械硬盘 ； 14、终端供电方式采用DC 19v供电，整机功耗低于30W，具有嵌入式低功耗环保特性； 15、★投标产品符合国家强制CCC认证，提供证书复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 录播系统管理软件 | 1、系统软件须安装主机内于终端主机内，基于B/S及C/S双管理操作界面架构，B/S兼容edge、Chrome等浏览器，导播画面响应快，延时低。 2、系统软件集视频监视，视频导播切换、云台控制，音频调整，录制/直播控制，字幕、台标LOGO、OSD、片头片尾、直播监视、视频点播，系统设置等功能一体 3、系统支持在导播界面可实时观看电影、多媒体电脑、教师特写、教师全景、学生特写、学生全景等多路画面，点击可进行画面切换。 4、系统支持录制电影模式、录制资源模式及录制电影+资源模式，用户可根据不同需求选择录制模式，录制格式支持 MP4/TS； 5、系统支持开机录制、定时录制、手动录制等录制模式。 6、系统支持循环录制，当存储容量快满时，系统会自动删除时间靠前的视频，来存储新录制的视频，避免造成存储不足导致无法录制的现象； 7、所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台、FTP上传具备定时、实时、闲暇等上传模式，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载； ★8、系统支持公网直播推流功能，支持将直播流推送到第三方平台进行直播；推送给第三方的直播流可选择不同通道推流，可选通道包括电影通道、多媒体通道、教师特写通道、教师全景通道、学生特写通道、学生全景通道、远端通道； ★9、系统内置流媒体广播功能，在无需部署直播平台的前提下，能够通过网络将直播画面实时推送到指定分组的接收端。实现1080p直播定向推送，最大可支持并发50个点； 10、系统内嵌导播算法，支持人工手动导播切换控制或与自动跟踪系统无缝组合实现自动导播，且自动导播具备切换设置，可根据用户习惯设置导播优先级、导播通道、默认画面、过渡画面、过渡时间、画面停留时 间等，从而有效规避因画面切换过快、画面镜头杂乱导致最终视频观看体验不佳； ★11、系统内嵌多媒体电脑画面变化侦测算法，无需在多媒体电脑上安装任何程序就能够探测到教师动鼠标、PPT翻页等动作，最多支持对电脑绘制5个变化检测区域； 12、系统支持相机控制，可以对相机进行变焦倍数、上下左右位置等相机控制功调整，以及支持为每路相机设置/调用≥8 个预置位，满足导播过程中快速调用的需求； 13、系统支持8种画面布局模式，包括单屏、画中画、双分屏、三分屏、四分屏、五分屏等，且布局画面支持自定义； 14、系统支持9种转场切换特效，包括淡入淡出、格栅、上切、下切、左切、右切等主流转场切换特效； 15、系统支持台标LOGO、字幕、片头、片尾、OSD等功能； 16、系统本地界面自带虚拟软键盘，无需外接 USB 键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能； 17、系统支持导入导出录播主机配置文件，方便用户进行升级、调试、后期维护； 18、系统支持多种电源模式，包括常规启动模式、加电自启模式，定时开关模式； 19、★提供与“录播主机”对应的软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 3 | 远程互动课堂软件 | 1、互动系统不依赖于专线接入和专线骨干网传输，可基于普通的宽带互联网；不但能支持国内互联网应用，同时还能支持全球互联网应用； 2、互动系统支持码率自适应，可根据网络状态，自适应调整码流大小，始终保障互动过程音视频流畅； 3、录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤30%的网络环境下，视频清晰，语音连贯； 4、录播主机双向互动过程中，在2Mbps的网络带宽下即可呈现1080P画质； 5、在互动过程中可将互动双方交互的音视频情况录制/直播； 6、互动系统支持将听讲端画面按照固定的时间在主讲端实时轮询显示； 7、互动系统支持多种方式进入互动，包括通讯录邀请、手动输入课程号加入； 6、互动系统支持预约功能，用户只需点击预约课程信息，即可进入预约好的互动课堂； 7、互动系统支持申请发言，听课教室申请发言后，主讲教室可以收到发言申请，并可选择是否运行发言； 8、互动过程中支持手动切换发给远端的画面，以便适应不同的课堂应用需求； 9、互动过程支持用户控制麦克风静音； 10、 系统支持标准的SIP协议，支持与第三方互动产品实现互联互通； 11、系统支持不少于1000方以内的互动教学应用； 12、系统支持发送双流，且所发送的双流视频可自由设置； | 1 | 套 |
| 4 | 教师双目摄像机 | 1、★高度集成一体化，双目设计, 不需要外接设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于摄像机内，摄像机集成度高，布线、安装、调试简捷易用，稳定性好，维护成本低； 2、★单台摄像机集成两路高清≥ 214 万象素, 1/2.8” CMOS, 最高可达 1080P60 输出的 20 倍光学变焦特写摄像机和定焦广角全景摄像机； 3、单台摄像机集成全高清的特写摄像机和全高清的全景摄像机，不会有特写摄像机和全景摄像机因为使用时间长或外力等原因相对位置改变，而造成跟踪不准确的情况； 4、特写摄像机和广角摄像机视频颜色、亮度等一致。广角摄像机无畸变。 5、★跟踪采用图像分析+人脸跟踪双项技术，可以锁定跟踪单个目标, 即使教师长时间完全静止在讲台上，在教师脸部不被完全遮挡的情况下，摄像机仍能一直锁定跟踪教师，不会跟踪其他目标；教师走下讲台后能继续跟踪跟踪范围覆盖到整个教室跟踪时，教师在人脸不被 完全遮挡的情况下，不会被其他运动目标干扰。 6、跟踪平稳，目标小范围走动或者躯体动作不会造成摄像机晃动，且灵敏度可调； 7、★具有锁定跟踪、摄像机运动时切换、 摄像机运动速度快时切换等多种跟踪模式可选择； 8、★具有教师身高自适应技术，始终保持不同身高教师的头部在画面中的合适位置； 9、★教师机内置学生机全景、学生机特写、老师机全景、老师机特写、电脑屏幕五机位之间的导播切换策略； 10、★可通过教师机串口同时控制教师机和学生机； 11、自带≥ 8 个抗干扰屏蔽区域功能，可以屏蔽掉教室内液晶一体机、投影机、反光的黑板、门窗等对跟踪定位的影响，抗干扰能力强。 12、教师机支持两路最高达 1080P60 的全高清 SDI 输出，同时支持单网口同时输出特写摄像机和全景摄像机两路最高达 1080P60 的全高清 H.264 网络视频流输出； 13、★教师机内部可配置为特写和全景两路 SDI 视频或者两路网络视频流的自动切换模式，摄像机内部即可完成视频切换； 14、★教师机内部即可完成学生全景、学生特写、教师全景、教师特写四路视频的网络码流切换，并以电影模式输出； 15、支持 ONVIF、RTSP 等网络协议，支持 RTMP 推流，支持 FMS、CRTMP SERVER 等多种推流服务器；支持网络 VISCA 控制； 16、同时支持网络控制和串口控制，支持网络和串口返码； 17、通过控制软件可自定义摄像机跟踪状态返码； 18、★单台摄像机只需要一个网口，连接一根网线，即可同时输出四路码流：特写摄像机两路最 高达 1080P60 的全高清 H.265/H.264 网络码流；全景摄像机两路最高达 1080P60 的全高清H.265/H.264 网络码流； 19、★可支持特写和全景同时四路 RTMP推流； 20、★支持中英文菜单。 跟踪摄像机技术参数： 21、图像传感器：1/2.8 " CMOS,≥214 万像素 22、焦距：4.7mm-94.0mm 23、光圈：F1.6-F3.5 24、变焦：光学20 倍，数字变焦12 倍 25、视场角 ：59.5°-2.9° 26、聚焦系统：自动、手动、PTZ 触发、一键触发 27、最低照度：0.5lux（彩色），0.1lux（黑白） 28、快门速度：1/1-1/10000 秒 29、增益：自动/手动 30、白平衡 ：自动、手动、室外、一键触发、手动、自动跟踪 31、曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先 32、信噪比： ≥50dB 33、水平范围：-170°~+170° 34、垂直范围：-30°~+90° 35、云台控制接口：RS-232/RS-485 全景摄像机技术参数 36、传感器 ：1/2.8 英寸 CMOS 37、有效像素：≥214 万像素 38、焦距：8mm视角：水平 36°，垂直 20°。 | 1 | 台 |
| 5 | 学生双目摄像机 | 1、★高度集成一体化，双目设计, 不需要外接设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于摄像机内，摄像机集1、★高度集成一体化，双目设计, 不需要外接设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于摄像机内，摄像机集成度高，布线、安装、调试简捷易用，稳定性好，维护成本低； 2、★单台摄像机集成两路高清 ≥214 万象素, 1/2.8” CMOS, 最高可达 1080P60 输出的 ≥20 倍光学变焦特写摄像机和定焦广角全景摄像机； 3、单台摄像机集成全高清的特写摄像机和全高清的全景摄像机，不会有特写摄像机和全景摄像机因为使用时间长或外力等原因相对位置改变，而造成跟踪不准确的情况； 4、特写摄像机和广角摄像机视频颜色、亮度等一致。广角摄像机无畸变。 5、★当单个学生站立时，对单目标进行特写拍摄，当两个目标站立时，把两个目标框住进行特写，当多个学生连续逐个站立时，会连续逐个显示多个学生的特写画面（而不是一下切换到学生全景）；全部学生坐下时, 切换到全景画面； 6、★学生的举手、教师或者学生在教室的走动不会造成误跟踪，只定位有起立动作的学生； 7、★可识别学生起立后离开座位的动作； 8、自带≥ 8 个抗干扰屏蔽区域功能，可以屏蔽掉教室内液晶一体机、投影机、反光的黑板、门窗等对跟踪定位的影响，抗干扰能力强。 9、学生机支持两路最高达 1080P60 的全高清 SDI 输出，同时支持单网口同时输出特写摄像机和 10、★学生机内部可配置为特写和全景两路 SDI 视频或者两路网络视频流的自动切换模式，摄像机内部即可完成视频切换； 11、支持 ONVIF、RTSP 等网络协议，支持 RTMP 推流，支持 FMS、CRTMP SERVER 等多种推流服务器；支持网络 VISCA 控制； 12、同时支持网络控制和串口控制，支持网络和串口返码； 13、通过控制软件可自定义摄像机跟踪状态返码； 14. ★单台摄像机只需要一个网口，连接一根网线，即可同时输出四路码流：特写摄像机两路最 高达 1080P60 的全高清 H.265/H.264 网络码流；全景摄像机两路最高达 1080P60 的全高清H.265/H.264 网络码流； 15. ★可支持特写和全景同时四路 RTMP 推流 16. ★支持中英文菜单 跟踪摄像机技术参数： 17、图像传感器：1/2.8 " CMOS,≥214 万像素 18、焦距：4.7mm-94.0mm 19、光圈：F1.6-F3.5 20、变焦：光学20 倍，数字变焦12 倍 21、视场角 ：59.5°-2.9° 22、聚焦系统：自动、手动、PTZ 触发、一键触发 23、最低照度：0.5lux（彩色），0.1lux（黑白） 24、快门速度：1/1-1/10000 秒 25、增益：自动/手动 26、白平衡 ：自动、手动、室外、一键触发、手动、自动跟踪 27、曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先 28、信噪比： ≥50dB 29、水平范围：-170°~+170° 30、垂直范围：-30°~+90° 31、云台控制接口：RS-232/RS-485 全景摄像机技术参数 32、传感器 ：1/2.8 英寸 CMOS 33、有效像素：≥214 万像素 34、焦距：3.4mm，视角：水平 72°，垂直 40° | 1 | 台 |
| 6 | 板书特写摄像机 | 1、图像传感器≥ 1/2.8英寸 逐行扫描CMOS，≥214万像素 2、焦距 f=4.7mm-94.0mm 3、光圈 F1.6-3.5 4、光学变焦 ≥20倍 5、视场角 59.5°-2.9° 6、聚焦系统 自动、手动、一键触发、PTZ触发 7、最低照度 0.5Lux (彩色)，0.1Lux (黑白) 8、水平范围 -170°~+170° 9、垂直范围 -30°~+90° 10、SDI输出 视频格式 1080P60、1080I60、1080P30、720P60 1080P50、1080I50、1080P25、720P50 11、分辨率 最高支持1920×1080@60fps 12、电源 DC 12V 13、功耗 <15W 14、工作温度 0°C ~ + 40°C 15、存放温度 -20°C ~ +60°C | 1 | 台 |
| 7 | 板书探测摄像机 | 1、传感器类型：1/3 英寸CMOS, ≥400 万像素 2、最低照度：lLux 3、镜头焦距：2.4mm 4、视角范围：水平90° ;垂直50° 5、镜头光圈： F2.0 视频压缩标准： H.264 6、视频帧率：720P30，1080 P30 7、网络接口：10/100M以太网口支持POE 8、电源接口： DC12V (2. 1mm圆插) 9、功耗：< 5W 10、工作温度：0~40°C | 1 | 台 |
| 8 | 导播控制键盘 | 1、导播键盘具备≥40个全彩按键，每个按键有独立的RGB全彩背光灯； 2、导播键盘操纵杆采用三维霍尔摇杆； 3、导播键盘具备标准rs232-db9接口,db25针接口,RJ45接口,usb接口； 4、导播键盘支持控制主机导播模式； 5、导播键盘支持控制摄像机上下左右移动、变焦； 6、支持通过按键控制视频通道切换； 7、支持控制摄像机预置位的调用和设置； 8、支持常用多种导播画面布局和特效设置； 9、支持常用的录播控制包括录制、直播、导播控制等； | 1 | 台 |
| 9 | 控制面板 | ★1、≥7英寸 IPS高清屏幕、视场角大、色彩清晰；配备电容式触摸屏，触控响应灵敏； 2、可安装于讲台上，实现“一键式”上课、下课；一键直播/录制，老师上课时轻按直播/录制按钮，课件开始录制；下课时老师再轻按停止直播/录制按钮，课件录制完成。 ★3. 可用于配合互动课堂系统实现一键互动开始/结束，互动教室的选择； ★4、自动、手动跟踪模式切换，支持将直接将视频信号切换到导播画面； 5、录像控制能实现画中画模式切换和其它多种布局特效； 6、可显示连接的录播主机状态、IP和硬盘余量。可实现面板亮度、休眠时间设置。 | 1 | 台 |
| 10 | 录播显示器 | ≥21.5寸LED高清显示器1920*1080，带HDMI、VGA接口。 | 1 | 台 |
| 11 | 数字音频处理器 | 1、★支持≥8路标准麦克风输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子； 2、★支持≥4路线路输入，采用凤凰端子，可接低延时无线麦克风输入（任何频段），无线麦克风和有线麦克风支持闪避设置； 3、支持≥6路线路输出，采用凤凰端子； 4、具备3.5mm无线麦接口，支持外接无线麦； 5、具备3.5mm监听耳机接口，支持音频监听功能； 6、★支持全频带全双工自适应回声消除技术 回音消除尾音长度：≥512ms 回声消除幅度：≥70dB 收敛速度：≥65dB/S。 7、★全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB； 8、信噪比≥100dB。 9、信号处理延时：<8ms；无故障运行时间：(MTBF): ≥60000小时10、智能混音和话筒优选技术； 11、采样率48kHz，A/D和D/A、24-bit； 12、提供RMS 均值和Peak 峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度； 13、输入输出独立10段均衡器调节声音； 14、6路输出均支持延时器功能。 15、设备支持机壳接地，具有明显的接地标识； 16、支持一键恢复出厂设置； 17、频率响应 (20Hz~20kHz @ +4dBu): | 1 | 台 |
| 12 | 拾音器 | 1、话筒类型：电容式麦克风 2、指向特性: 单一指向性 3、频率响应: 100Hz-20KHz 4、灵敏度: 近距-45dB.. 远距-38dB 5、供电电压：48V、DC1.5供电 | 8 | 个 |
| 13 | 话筒吊杆 | 1、铝合金材质。 2、伸缩长度30CM—60CM | 8 | 个 |
| 14 | 电源时序器 | 1、≥8路电源输出。 2、 集中控制录播设备供电 | 1 | 台 |
| 15 | 音箱 | 1、单8寸,两只双60磁纸盆高音，低音38芯120磁； 2、额定功率（RMS)：200W； 3、峰值功率（RMS):400W； 4、灵敏度（1m/1W):99db； 5、频率响应（-3db):65Hz-18KHz； 6、额定阻抗：8欧； 7、平均声压级（1m):120db； 8、最大声压级（1m):127db； 9、全喷漆,高密度中纤板 | 1 | 对 |
| 16 | 功放 | 1、合并式功放，带USB、蓝牙； 2、额定功率(RMS)：180W+180W ； 3、峰值功率(RMS)：360W ； 4、信噪比(1m/1w)：97dB ； 5、频率响应(-3dB)：20Hz-20KHz+_1dB； 6、推荐阻抗：8Ω； 7、输出阻抗：4-16Ω； 8、效果类型：ECHO/REV/ECHO+REV; 9、音调控制：+-8dB; 10、输入灵敏（dB/1M/1W）:20mv±10%/2kΩ; 11、总谐波失真：≤0.05%（20Hz-20KHz,8Ω）; 12、电源供应：AC-220V,50Hz/60Hz; | 1 | 台 |
| 17 | 无线鼠标 | 1、USB按键数: ≥3个 2、工作方式: 光电 滚轮数: 1个 电池型号: 5号电池: 3、颜色：黑色 无线技术: 2.4G 4、无线距离: 10m毛重: 75g（不含电池） | 1 | 个 |
| 18 | 无线路由器 | 1、全千兆网口：≥1个千兆WAN口和≥3个千兆LAN口； 2、2.4GHz+5GHz双频,互不干扰，双频并发，无线速率≥1167Mbps； 3、高增益≥4天线； 4、网络标准：IEEE 802.11ac，IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11.a，IEEE 802.3，IEEE 802.3u | 1 | 台 |
| 19 | 交换机 | 1、提供≥5个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发； 2、每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商； 3、支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 4、即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。 | 1 | 台 |
| 20 | 机柜 | ≥1.2米22U机柜 | 1 | 台 |
| 21 | 互动显示端 | 电视/一体机 | 1 | 台 |
| 22 | 施工及耗材 | 安装、施工时所需的配件,线材 | 1 | 项 |

4.3、教室多媒体

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号、参数要求、功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 见智慧黑板参数要求 | 1 | 套 |
| 2 | 多媒体讲桌 | （1）外形尺寸：1100*780*1000（长*宽*高，单位mm）。 上体尺寸：1100*750*340（打开为：1530*950*1000）。下体尺寸：800*650*650 讲台将以往钢制讲台和传统木质讲台制作相结合。主体框架选用2优质冷轧钢板经精折细冲加工而成，两侧扶手及后背logo装饰板杜绝密度板贴纸工艺，均采用优质橡胶木经加热烘干去除水分，解决了木材易裂的特性，表面高档家庭专用环保漆。上部分三面包围设计，前方有防滚落挡边，所有边缘及衔接处均为圆弧设计；避免学生磕碰造成身体损伤。 （2）讲台整体需经除油、除锈、酸洗磷化、静电喷塑等工艺制成，防腐、耐磨、防静电、防盗防尘防潮。 （3）显示器安装架可安装19-22寸液晶显示器(左右宽度500mm内）。显示器可整体上翻旋转120度，使显示器外露，安装维护人员不需钻进桌体内，即可安装维护显示器。键盘翻转结构，采用高强度隐形铰链。确保键盘盖板美观及稳固。中控位置盖板可根据客户要求开具中控安装孔，侧方预留储物盒，方便鼠标及一些授课工具的放置。 （4）讲台上部右侧配备展台抽屉，展台的开启及关闭由讲台上盖连锁控制。 | 1 | 台 |
| 3 | 学生课桌椅 | 定制，单人单桌 | 50 | 对 |

4.4、观摩室

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号、参数要求、功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示设备 | 观摩室显示设备，≥55寸液晶电视 | 2 | 台 |
| 2 | HDMI传输器 | 1、工作电压：5V/1A 2、接口：HDMI IN 3、传输距离≥50M 4、支持分辨率 1080P@60Hz | 1 | 台 |
| 3 | 操作台 | 1、产品尺寸：≥1200*900*750（长*宽*高） 2、操作台采用优质冷轧钢板作为其原料。经剪钣、冲孔、折弯、电焊、打磨、酸洗磷化、静电喷涂等工艺流程生产加工。 3、表面处理采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂，磷酸除锈，锌系薄膜型磷化、钝化，最后粉未喷涂，表面涂装采用较为先进的全自动喷塑流水线，增加涂膜的强度、附着力及耐冲击力等。 4、整个柜体采用组装式设计，大力减少运输成本。台面高度为750毫米，台面比柜体突出，适合操作员在坐姿操作时双腿能伸入台面下部且不会因为碰到柜体而伤到腿;台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔。有利于操作台面的井然有序;柜体左右两侧预留有进出线孔位便于走线;整个柜体为一把钥匙打开便于管理员管理;台面与柜体为组合式更有利于运输;颜色电脑灰白色搭配，使整个柜体实用美观。 | 1 | 台 |
| 4 | 工作椅 | 标准工作椅 | 1 | 把 |
| 5 | 观摩椅 | 根据实际情况配备 | 10 | 把 |
| 6 | 观摩室灯光 | 根据实际情况配备，LED格栅灯 | 6 | 盏 |

4.5、装修

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号、参数要求、功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶棚 | 吊装轻钢龙骨，采用吸音矿棉板600*600 | 1 | 项 |
| 2 | 墙壁 | 四周墙壁采用浅色调高性能木质吸音板，具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰效果好、立体感强、组装简便等特点，要求吸音系数高,吸音频率宽，符合直接用于室内装潢的要求 | 1 | 项 |
| 3 | 窗帘 | 定制遮光吸音窗帘 | 1 | 项 |
| 4 | 地板 | 强化木地板、防水、防滑、静音满足录播需要。 | 1 | 项 |
| 5 | 隔断 | 隔墙采用优质轻钢龙骨加石膏的方式形塑，外铺吸音、隔音材料，隔音，隔热，防潮。 | 1 | 项 |
| 6 | 观察窗 | 单透钢化玻璃 | 1 | 项 |
| 7 | 隔音门 | 隔音门主体框架为木质，在门扇木框架中嵌填岩棉等吸音材料，外部用石棉板及耐火纤维板镶包 | 1 | 项 |
| 8 | 电路布置 | 布线及灯具安装 | 1 | 项 |
| 9 | 辅料 | 线材，五金件，收边条,开关面板等 | 1 | 项 |
| 10 | 人工工费 |  | 1 | 项 |

5、网络教研录播系统

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教研终端 | - 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括内置智慧控制.专业录播.远程教研互动.音频处理等功能，同时可以根据教学实际需求，直接授权后期利用平台升级智能考勤.语音转写等功能模块。 ★2.视频采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。SDI接口连接的一根标准SDI线，实现对接入摄像机的POC供电信号.视频信号.控制信号的三路信号同步传输。提供第三方检测报告复印件。为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 3.音频接口：Digital MIC.Line in.Line out.耳机监听Headset，Digital MIC接口支持对数字麦克风进行同步供电。 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4.IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2.USB3.0≥2。 6.存储容量：1TB 机械硬盘。 7.支持硬件方式采集教师计算机屏幕内容，可以清晰流畅的捕获屏幕中所放的DVD.VCD 以及FLASH动画，最高支持1920*1080分辨率。 8.支持FTP文件传输协议，能与资源平台无缝对接，录播设备录制结束后自动将录制视频文件上传至资源平台。 ★9.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术；录播终端支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供上述两项功能截图，以验证参数。 10.所有视频输入信号直接输入到终端，不通过网络或其他设备转接，不再进行二次编码，以保证视频质量。保证减少视频传输延时，不接受网络传输方式。 ★11.终端内置音频处理功能，支持4路音频通道同步处理，包括EQ均衡.AEC回声抑制.AGC自动增益.ANC噪声抑制。提供功能符合性检测报告复印件。 12.互动功能：支持国标H.323.SIP等标准互动传输协议，支持国标双流互动协议，支持国标防火墙穿透协议，便捷进行远程互动教学应用。 ★13.应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC24V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过40W。提供供电、功耗的符合性第三方检测报告复印件。 ★14.根据中华人民共和国《多媒体教学环境设计要求》，录播环境总噪音需≤NR-25，故要求所投录播主机产生噪声最大值≤28dB(A)。 - ★15.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时 - 16.协议支持：支持HTTP.RTMP.RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 17.音频编码AAC及G.711协议； 18.移动设备在软件支持下，分组教研和常规使用可实现无线投屏，兼容安卓.iOS.Windows系统，支持手机.平板.笔记本等，支持移动设备分辨率达1080P； 19.终端可实现无线同屏功能，通过无线AP实现传输，支持不少于60台终端，画面分辨率达1080P@30FPS，广播延迟不大于1秒； 20. 支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网； 21.支持分组多屏调度功能，可控制任意小组的画面同步显示到其他任意小组上，且同屏延时不超过1秒； 无线AP: 1.配置2个10/100/1000M Base-T以太网口； 2.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换； 3.采用IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2标准，支持MU-MIMO，整机空间流≥6，整机最大接入速率≥2000Mbps； 4.内置智能天线，采用智能天线阵，具备动态波速功能； 5.采用2.4G+5G+5G 三频设计，单频支持不少于8个虚拟AP，支持虚拟AP之间的隔离；单AP最大接入终端数量≥150个，高密度环境≥60台终端并发使用； 6.支持OpenSystem.WPA-PSK.WPA2-PSK加密； 7.支持802.1x认证.MAC地址认证.Portal认证； 8.支持IPv6技术，包括 IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 9.支持分时段上网控制，可按时间定时关闭射频，达到按时间段控制终端使用无线网络；支持基于MAC地址的接入控制，包括黑名单和白名单； 10.采用双IMAGE备份设计，避免升级过程中异常情况导致AP无法正常启动，如异常断电.升级失败等； | 1 | 台 |
| 2 | 终端管理系统 | - 支持Linux.mac.Windows多操作系统访问，支持IE.谷歌.火狐.360等各版本浏览器访问；支持教研资源建设，所录制视频自动汇聚到自治区同频互动教研平台进行存储.展示，在线直播.点播.录制.导播管理等功能，作为全区教研活动评比的参考依据，也能展示各旗县教研成果。。 2.支持录制.暂停.停止等基本功能操作。支持全自动.手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 ★4.双向互动时，在2Mbps带宽下可实现1080@30FPS.1080@60FPS画质；双向互动时，系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频.声音清晰连贯。 ★5.互动通讯录管理：支持查询互动系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动系统注册的账号.昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入账号进行呼叫。提供上述功能软件界面截图。 ★6.互动网络管理：支持网络检测功能，测试设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据.带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图。 ★7.跟踪功能：基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现课堂教师.学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动.授课特写.课件跟踪.学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。提供检测报告复印件 8.支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询终端的设备型号.版本信息.机身号和设备运行的实时CPU温度。 9.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。可通过H.323协议和SIP协议接入全区同频互动教学平台；可通过同频互动平台与视频会议终端.PC.手机（平板电脑）终端APP.第三方互动录播系统等进行互联互通，支持多种终端的远程互动教学应用。 10.支持多种逻辑跟踪技术，支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。 11.支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区.窗户窗帘.教室门口.大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 ★12.具备录制助手软件，非导播软件，在教学电脑上安装并运行，讲课老师可调用此软件修改讲课标题.主讲人.添加片头片尾.启动录制.观察录制时长。提供该软件界面清晰截图，以验证参数。 13.互动创建：支持通过通讯录选择互动并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫设备创建互动。 14.支持主码流.子码流双码流直播功能，主.子码流可设不同的分辨率与码流。 15.支持自定义直播分辨率.码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）.高清（720P/2Mbps）.标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 16.支持HTTP.RTMP.RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 17.支持RTMP推流功能，除向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 18.支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 19.提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 20.支持9种以上可选布局模式，包括双分屏.三分屏.画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 21.应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 22.提供8种以上转场特效，包括渐变.缩放.切换等。支持在添加LOGO.字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 23.支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色.字幕描边.字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。 24.为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题.主持人.时间.时长进行排序；可按照主题.主讲人进行分组展示； 25.支持高.低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率.帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； ★26.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段.30分钟分段.60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图 - 27.支持查询视频文件的分辨率.帧率和码流； 28.支持用户自定义场景跟踪切换策略，支持自定义教师.学生.电脑信号的画面组合布局，支持对话模式，即老师提问时，老师视频画面与学生视频画面同屏显示。支持画中画模式，老师讲解 PPT课件时，显示设备上可同时显示 PPT 与老师的画中画的画面。 29.支持对视频进行手动FTP上传。 30.可设置主/子码流，录制启动项.自动上传等信息参数。 31.可以设置网络直播.直播码流.TS直播等信息参数。 | 1 | 套 |
| 3 | 直录播系统 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.导播管理：支持对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，手动导播模式下支持信号源实时切换录制。提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。支持渐变、缩放、切换等转场特效。支持添加LOGO，可通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。支持添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持设置录制的片头片尾。 7.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 8.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 9.视频环出：2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 10.音频处理：内置音频处理功能，支持4路音频通道同步处理，包括EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制。 11.跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 12.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 13.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 14.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 15.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 16.视频上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 | 1 | 套 |
| 4 | 互动教学系统 | 1.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 2.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 3.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 4.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 5.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 6.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 | 1 | 套 |
| 5 | 教师跟踪摄像机 | 教师高清摄像机： 1.视频输出接口：HDMI.SDI 2.支持亮度.对比度.色度.饱和度的自定义设置；支持自动白平衡.自动变焦.自动曝光抑制.抗频闪功能，支持2D&3D降噪。 3.图像采集及输出分辨率支持：1920*1080；支持H.265.H.264视频编码。 4.支持Line In,3.5mm音频接口，AAC音频编码。 5.预置位数量：255 6.通讯接口：RS232.RS422；USB接口：USB Type-A，可扩展WIFI传输功能。 7.电源支持：DC12V/2.0A.PoC.POE。 8.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 9.传感器像素：有效像素207万 10.焦距：22倍变焦 11.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 12.支持水平.垂直翻转 13.背光补偿：支持 14.网络流传输协议：RTP.RTSP 15.网络接口：RJ45 16.支持的协议类型：VISCA 17.摄像机支持控制信号.供电.视频传输仅需一条同轴线缆即可完成。 18.电源支持：支持POC供电.电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。 教师跟踪系统： 硬件要求： 1.有效像素：1920（H）×1080（V） 2.最低照度：0.3Lux 3. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 4.信噪比(S/N) 大于48dB (AGC关) 5.镜头 内置镜头（f=2.3mm） 6.最低照度 0.3Lux 7.自动白平衡 开 8.自动曝光 开 9.对焦模式 手动 10.接口控制 网络 11.输出帧率：30fps 12.摄像元件：1/3 " 软件要求： 1.支持通用浏览器登陆系统进行管理； 2.可以查询已登录用户的信息。 3.可以对在线用户进行注销操作。 4.可以进行登录密码修改。 5.可以设置或修改网络参数。 6.可以设置“全自动跟踪模式”.“屏蔽区域”.“检测区域”。 7.可以设置镜头畸变校正.数字变焦.抗闪频率的参数设置。 8.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 9.支持两种跟踪模式：紧跟模式.“特写”与“全景”切换跟踪模式。 10.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 11.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 12.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 1 | 台 |
| 6 | 高清云台摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI.SDI 2.支持亮度.对比度.色度.饱和度的自定义设置；支持自动白平衡.自动变焦.自动曝光抑制.抗频闪功能，支持2D&3D降噪。 3.图像采集及输出分辨率支持：1920*1080；支持H.265.H.264视频编码。 4.支持Line In,3.5mm音频接口，AAC音频编码。 5.预置位数量：255 6.通讯接口：RS232.RS422；USB接口：USB Type-A，可扩展WIFI传输功能。 7.电源支持：DC12V/2.0A.PoC.POE。 8.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 9.传感器像素：有效像素207万 10.焦距：22倍变焦 11.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 12.支持水平.垂直翻转 13.背光补偿：支持 14.网络流传输协议：RTP.RTSP 15.网络接口：RJ45 16.支持的协议类型：VISCA 17.摄像机支持控制信号.供电.视频传输仅需一条同轴线缆即可完成。 18.电源支持：支持POC供电.电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。 19.用于对联席会议人员进行语音激励拍摄 | 2 | 台 |
| 7 | 高清编码系统 | 1.摄像机管理软件支持通用浏览器直接访问登陆进行管理。 2.支持摄像机图像质量调节功能：包括亮度.对比度.色度.饱和度图像翻转（水平.垂直）。 3.支持视频制式.视频编码.分辨率.帧率.I帧间隔.码率控制.码率设置。 4.支持音频格式.采样率.码率.输入类型.通道数设置。 5.网络摄像机网络参数设置（IP.掩码.网关）.RTSP设置。 6.可以添加用户.查看在线用户.更新密码。 7.支持曝光模式设置功能，包括自动.手动。 8.支持抗闪烁频率.动态范围.光圈.快门参数设置。 9.支持自动白平衡设置功能，红.蓝增益可调范围0~200。 10.支持噪声抑制设置功能，支持2D.3D降噪。 11.支持摄像机控制功能，包括云台控制.预置位设置与调用.焦距调节等。 ★12.提供摄像机管理软件计算机软件著作权登记证书复印件。 | 2 | 套 |
| 8 | 拾音吊麦 | 1.指向性：超心型 2.频率响应：40Hz—16kHz 3.灵敏度≥-29dB±3dB 4.最大声压级≥130dB 5.信噪比≥70dB 6.动态范围≥106dB 7.使用电源：麦克风一线通供电 8.输出接口：RJ45，数字音频接口 | 2 | 支 |
| 11 | 音箱 | 音箱： 主要功能特点：两分频设计； 二路话筒输入（环保麦克风插口自带 DC+6V 电源）； 话筒音量、高低音调节，可以独立控制； 带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换；标配壁挂安装配件，吊装简单方便； 主要技术参数：额定功率：50W；额定阻抗：4Ω；频率响应： 55Hz-18kHz；驱动器：1 个 5.5 寸长冲程低音驱动器、1 个前纸盆高音；额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）；输入：1 路广播输入（70V－110V 输入），2 路立体声 RCA 接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：85dB；最大声压级：96dB；箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，棉网； 安装：标配壁挂架。 功放： 输出最大功率：100W+100W 阻抗：4 欧姆 频率范围：20Hz~20KHz±0.3db 灵敏度≥0.775v 供电电源：220V 总谐波失真＜0.7% 信噪比≥80Db(A 计权) 音频输入灵敏度≥350mV 话筒输入灵敏度≥46mV 通道分离度 45dB 话筒输入：3 路,1 路有线话筒，2 路无线放筒。 线路输入:4 路立体声输入，1 组立体声监听输出。主机尺寸：大于 425X200X75mm | 1 | 套 |
| 12 | 音频主控主机 | 主要功能特点： 1.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论.视像跟踪功能； 2.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响； 3.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰； 4.采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数； 5.支持USB录音，高保真WAV格式输出； 6.具有3组共6路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元； 7.同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元； 8.单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元； 9.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护； 10.具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）.FREE（自由模式）.LIMIT（限制模式）.VOICE（声控模式）； 11.发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制； 12.发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-1000S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制； 13.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水.纸笔.帮助等服务； 14.网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，具有TCP/IP网络接口，可连接无线路由器，使用同一局域网内的电脑对主机进行操作设置； 15.具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置； 16.具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA.PELCO P/D通讯协议； 17.具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵； 18.具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统； 19.具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备； 20.具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备； 21.具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号）； 22.可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管。 主要技术参数： 1.主机供电：AC110V-220V/50Hz； 2.频率响应：20Hz-20kHz； 3.信噪比：＞96dBA； 4.总谐波失真：＜0.05%； 5.录音接口：USB ； 6.话筒单元接口：DIN-8 x 4，RJ45 x 3； 7.中控连接口：RS-232（3P凤凰插） x 1； 8.视频切换通讯接口：RS-232（3P凤凰插）x 1； 9.摄像头控制连接口：6P（凤凰插）； 10.电脑接口：USB x 1，RJ45 x 1； 11.音频输入：RCA x 1 ； 12.音频输出：XLR x 1，6.35mm x 1，RCA x 3 ； | 1 | 台 |
| 13 | 会议话筒单元 | 主席单元： 1.会议系统主席单元，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏.语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 3.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 4.话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言.关闭状态； 5.发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮； 6.带2.23寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰； 7.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围； 8.单元T型8芯连线，线材采用全线铝箔.水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； 9.话筒单元带有扬声器及耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量； 10.带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开； 11.支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛； 12."手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护。 代表单元： 1.会议系统代表单元，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏.语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 3.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 4.话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言.关闭状态； 5.发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮； 6.带2.23寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰； 7.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围； 8.单元T型8芯连线，线材采用全线铝箔.水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； 9.话筒单元带有扬声器及耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量； 10.带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开； 11.支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛 ； 12."手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护。 主要技术参数： 1.工作电压：DC24V； 2.输入/输出：8P-DIN ； 3.输入：心形指向性驻极体； 4.灵敏度：-46 dBV/Pa； 5.频率响应：20Hz~20KHz； 6.输入阻抗：2 kΩ； 7.方向性: 0°/180° > 20 dB (1 kHz)； 8.等效噪声：20 dBA (SPL)； 9.话筒最大声压级：125 dB (THD<3%)； 10.信噪比： ＞80dB； 11.通道串音： ＞80dB； 12.总谐波失真：＜0.05%； 13.显示屏：128x32 PMOLED ； 14.内置扬声器：8Ω 2W； 15.耳机负载：>10 Ω； 16.耳机音量：10 mW； 17.耳机接口：3.5mm × 2； | 6 | 支 |
| 14 | 纳米黑板 | 一、整体设计 1、要求智慧黑板采用无推拉式结构，由三块拼接而成的纯平面黑板，一体化设计，无任何外露连接线。 2、整机尺寸：不小于4200mm×1200mm，厚度不超过85mm；整机下沿采用内凹防尘设计并且平齐，无突出结构。 3、★屏幕显示尺寸：≥86英寸，直下式LED背光源A规屏，显示比例：16:9，分辨率：3840×2160，屏体亮度≥400cd/㎡。 4、屏幕表面采用硬度≥莫氏7级的防眩光钢化玻璃；表面至少可承受不小于1.55KG、高度不低于2M的自由下落钢球撞击，撞击后设备无损伤、功能正常。 5、产品采用电容触控全贴合技术，消除屏幕间的空气，减少显示面板与玻璃之间的反光，保证显示画面更加通透，视角更广，画质清晰，书写无叠影现象。 6、支持任意信号通道下不低于20点的书写体验，且具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 7、整机内置≥2×15W扬声器。 8、★整机提供前置按键：前面板具备不少于6个按键设计；且整机提供前置接口：HDMI≥1，touch USB≥1，USB≥3。 9、整机显示区域下方具备通体笔槽，内凹设计避免灰尘落入接口，方便放置书写笔。 10、前置红外接收器，遥控器可一键切换内置电脑模式或外接电脑设备模式；具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、windows等快捷按键，PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及按键、一键黑屏等功能。 二、系统及配置 1、整机需配备Android和Windows双系统，可通过多种方式进行双系统的切换。 2、整机其他接口（不包含前置接口）：HDMI输入≥3，USB3.0输入≥1，TOUCH out USB3.0≥2，LAN≥1。 3、内置Android系统版本Android8.0或以上，内存≥3GB，存储空间≥16GB。（提供国家级检测机构出具检测报告，加盖制造商公章） 4、采用OPS电脑方案，抽拉式且采用intel标准80pin接口，采用手转螺丝锁固定，无需工具即可快速拆卸OPS电脑模块； 5、★整机OPS电脑接口位置设计必须方便插拔，无需拆卸整机任何结构，即可快速取出。 三、整机功能要求 1、为满足用户的个性化需求，前置物理按键需包含一个自定义按键，可方便自定义为：锁屏、录屏、自检、信源切换、调用展台等多项功能；锁屏时可将屏幕触控和按键操作全部锁定。 2、健康护眼，通过前置物理按键一键启动滤蓝光功能，同时也可通过触控调节蓝光滤值的大小，保护视觉健康。 3、★为保证维护便捷，整机具备前置针孔式电脑还原按键，可轻松解决电脑系统故障。 4、前置USB接口全部支持双系统读取，将U 盘插入任意前置USB接口，均能被Windows 及Android 系统识别，无需区分接口对应系统，减少误操作。 5、★整机支持多种功能禁用开关，方便不同场景，支持触控禁用、按键禁用、遥控器禁用、网络禁用、应用安装/卸载应用等。 6、★屏幕两侧具有软件形态的电子黑板系统快捷菜单，可便捷隐藏，此系统无需借助Windows系统软件即可正常教学，且在任意通道下均可实现以下内容： 1）书写：为用户提供模拟粉笔的书写批注功能，笔支持无限色盘得色彩选择及线性粗细选择。 2）板面：为用户提供常见的黑、白、绿背景板面供选择； 3）对象编辑：用户可对屏幕内容进行拖动、截图、缩放、旋转等操作； 4）内容回顾：书写内容占满屏幕后，可切换至下一页，需要时，教师可回切至相应的页面，对过往内容进行回顾； 5）保存与分享：批注笔迹和背景层的快速保存，并可通过生成二维码的方式分享，亦可对分享内容加密，保护隐私。 6）便捷切换：支持一键切换批注与触控状态，支持一键切换电子黑板与信源界面。 7、支持在任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽等操作。 8、★支持在任意通道下调取幕布、聚光灯、截屏、秒表、倒计时、倒计日、 随机数、自检等小工具。 9、为适应不同身高操作人员对智慧黑板实际操作的需求，不采用任何物理升降结构,通过四指下滑手势快捷实现液晶屏显示窗口下移，并可进行触控操作。 四、内置可插拔式电脑 1、 处理器最低性能：采用Intel酷睿 I5； 2、 内存最低性能：8G DDR4内存配置。 3、 硬盘最低性能：存储空间128G SSD配置，。 4、 网络接入最低要求:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11A标准 | 1 | 台 |
| 15 | 定制讲桌 | A、外观要求： 1、规格：L*W*H（mm）闭合尺寸：≦1100*780*1020mm；展开尺寸：≦1550*1660*1020mm。（允许正负5mm偏离） 2、材料：桌面采用9mm高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水。 3、★主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。喷涂工艺符合GB22374-2008 涂装材料标准（出具证明文件）， 4、上层两侧采用橡木扶手，正面采用L型高档橡木装饰板，前置活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸，方便LOGO丝印和设备安装；L型板两侧预留长条出音孔，预留音箱架安装位； 5、设计：分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，安装简单。拐角采用圆弧设计，倒角角度18°，防止碰伤。内部可扩充IC卡系统，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动。 B、功能要求： 1、翻转显示器安装位，显示器翻转到最大尺寸和挡边平齐，无凸出，不影响视线而且美观。不锈钢可调阻尼转轴，显示器可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键盘，鼠标安装位，键盘抽屉下方为储物抽屉，无锁联动设计，可放置中控面板。单路多组笔记本电脑抽拉线，加胶圈，配备HDMI、USB等6个孔,翻盖采用磁吸开启，右侧预留2个USB2.0的扩展孔。抽拉线盒右侧为MC和红色对讲按钮，方便后期扩充；左侧预留圆孔，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；讲桌内置21.5英寸电容触摸屏：1、（1）纯平面结构，人体工程学设计，纤巧美观、流线造型、工艺精良；（2）显示、触控、PC系统一体化超窄边设计,整机长度仅为517mm；2、（1）采用点控最新研发的投射式电容屏，完美10点触摸，支持手写及多点手势；（2）触摸响应速度小于3ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护；（3）抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）；3、扩充性好：配置灵活，可扩充安装客户需求的各种功能配件；4、安全性高：铝合金+钣金结构，无锐利边缘，耐磨防腐烤漆工艺，整体防暴设计； 2、右侧预留储物抽屉，可放置展台,采用三节静音钢珠导轨，材料厚度1.2mm，导轨需通过国家QB/T2454-2013耐久性检测标准，并提供SGS机构出具的检测报告。右侧立面预留IC卡读卡器安装挡板、内置读卡器支架，方便读卡器的安装和固定。 3、上层使用一把锁控制，左前双抽、展台抽屉采用联动装置，讲台显示器翻转板关闭后，仍可关闭双抽和展台抽屉，减少重复工作。预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便学扩充使用。下层采用一把通用钥匙开启，使用和维护钥匙分开，方便管理； 4、下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≤12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；右门采用86盒敲落孔设计；前后门不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔，预留 出音孔，可内置两只无源音箱。 5、下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门槛利用12颗螺丝进行固定，安装简单，底面离地6CM，防潮、防锈。 | 1 | 台 |
| 16 | 无线路由器 | 无线路由器： 1.基于最新的Wi-Fi 6标准，支持2x2 MU-MIMO技术、OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，整机最高速率可达1.775Gbps，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2。 2.设备采用千兆以太网口上行链路，保证无线高速传输；支持本地供电与PoE远程供电。 3.最大接入用户数：150。 4.单频最大传输速度：2.4G：573.5Mbps；5G：1201Mbps。 | 1 | 台 |
| 18 | 定制桌椅 | 会议桌：6工位弧形会议桌，6把办公椅，支持安装鹅颈麦克风；材质：精选优质密度板，抗污抗水，环保烤漆，耐磨。 | 1 | 套 |
| 19 | 基础环境建设 | 教室吊顶：矿棉吸音板吊顶；窗户加装浅色遮光窗帘.增强密闭性；地面使用PVC材质的静音地板胶处理；四周墙体采用浅色吸音材料，环保.阻燃，采用吸声板，内填吸声材料；室内安装led平板灯（600*600）。 | 1 | 批 |
|  | 合计 |  |  |  |

6、智慧黑板技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术规格及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 一、硬件配置要求 1、★整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 2、★智慧黑板液晶显示模组采用铝镁合金金属，导热性能佳，可有效减缓光学黄化。两侧书写黑板釆用专用书写玻璃，带展台收纳结构，可将无线视频展台纳入到智慧黑板侧边保管，并支持对展台充电。 3、整机尺寸长≤4060mm，高≤1260mm，厚≤96mm。中间区域显示屏幕采用86英寸液晶显示屏，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9。 4、★采用电容触控，支持20点触摸，支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广。（要求提供生产厂商针对此功能的承诺函原件加盖厂商公章） 5、中间屏体下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。 6、具有自动节能功能，可根据实际需求，自主选择在1分钟、2分钟或者5分钟后在无信号情况下进入睡眠待机模式。 7、支持任意通道下屏体双侧虚拟快捷功能键，正常显示为悬浮球状态，点击可展开菜单功能，菜单功能均具有简体中文标识。Windows系统下左右两侧悬浮球工具栏提供不低于8个菜单工具，包含包括但不限于主页、设置、音量、窗口下移、亮度、多任务窗口切换、信号源切换等，主页键可直接返回Windows桌面，多任务窗口切换可直接打开Windows多任务界面。其他信号源通道下左右侧边工具栏提供不少于9个菜单工具，操作便捷，功能丰富，满足教学应用需求。 8、为方便老师教学操作及避免误操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识。前置实体按键不少于8个，功能包括但不限于录屏，触摸锁定，锁屏，音量设置，电源，主页等。电源按键支持开机、关机、待机三合一功能。 9、任意通道下，支持五指熄屏，可自动以设置开机显示ops、Android、hdml通道。 10、★任意信号源通道下均支持显示窗口下移功能，方便不同身高老师操作。支持不少于两种方式实现下移，如手势调出上滑菜单和屏体双侧虚拟功能键。 11、侧置接口：HDMI≥1个， RS232≥1个，USB TOUCH≥1个，音频接口≥1个；前置接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个。 12、为便于用户日常操作使用，具有悬浮触控菜单，悬浮菜单中的批注功能支持任意通道下批注书写，且支持截图保存。 13、采用国内生产的元器件，CPU采用四核处理器或以上配置，安卓系统版本不低于9.0；具备兼容性，支持第三方应用安装。安卓界面提供不少于7 个应用程序，支持信号源预览。 14、支持在任意通道下，通过手势上滑调出OSD功能菜单键，支持信号源切换、窗口下移、自检、录屏、关机、还原等功能，支持通过OSD菜单中的系统还原虚拟按键实现Windows恢复出厂，恢复前需输入管理员密码以确保非无关人员误操作，不接受物理实体按键或针孔按键。 15、★具有减滤蓝光护眼功能，支持护眼模式切换，可通过OSD菜单快捷按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式。 16、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；支持防尘，防止 粉笔灰落入功能。 17、★智慧黑板触控玻璃通过专业玻璃质量监督检验中心的碎片状态、耐热冲击性、玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击、防飞溅性能、抗磨等性能检验。 18、★智慧黑板具备中国国家强制性产品认证证书（CCC）加盖厂商公章。 19、智慧黑板通过IPX5级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件。 20、★智慧黑板产品需具备中国国家节能产品认证证书，因智慧黑板具有计算机和显示器双重功能，需至少同时符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》和GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》。（提供国家节能产品认证复印件加盖厂商公章） 21、★厂商须通过质量管理体系认证（提供证书复印件加盖厂商公章） 22、★厂商须通过五星或以上售后服务认证（复印件加盖厂商公章） 23、★中小企业或小微企业声明（复印件加盖厂商公章） 24、★实配顶置摄像头，可拍摄不低于800万像素的照片，支持4K分辨率，根据教学督导要求进行分级分权的督导、巡课、常态化录播、评价等功能。（要求提供生产厂商针对此功能的承诺函原件加盖厂商公章） 25、为了适应不同身高老师的操作，产品可实现Windows 下移/半屏模式，并可以进行正常使用触摸，有效规避整机安装高度较高时显示画面顶部难以操作到的问题，提高教学效率。 二、ops电脑要求 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护。 2、★不低于Intel Core I5 八代CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。自带Windows操作系统。 3、★支持有线连接，支持无线连接，支持2.4G&5G双频WIFI 4、具有不少于3个独立非外扩展的电脑USB接口。 5、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 6、内置到ops上，支持教室现有其他品牌的录播、网络摄像机视频流接入，供其他应用程序使用该视频，实现远程视音频互动教学、视频会议等功能。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） 7、★支持通过网络获取网络摄像机、录播主机的直播视频流，支持1080P、720P分辨率，自适应输视频源的分辨率、帧率，无缝对接“三个课堂”应用。（要求提供生产厂商针对此功能的承诺函原件加盖厂商公章） 8、★支持网络摄像机或无线投屏视频经视频融合后直接给其他视频会议软使用，钉钉、微信、QQ、腾讯会议、小鱼易连、瞩目、Teams等软件直接调用视频信号，便于进行“三个课堂”的应用。（要求提供生产厂商针对此功能的承诺函原件加盖厂商公章） 9、★支持win7-win11操作系统，mac OS 10.12及以上系统。 三、信息安全要求： - 支持集中管控，内置控制和数据采集模块，管控系统须能与智慧黑板无障碍兼容，功能完善且满足学校管控需求，确保售后服务。 - 实现从不同维度进行授权，用户授权、角色授权、群组授权、岗位授权等多维度细粒度授权，实现权限自动化分配、及时回收和权限互斥。（要求提供生产厂商针对此功能的承诺函原件加盖厂商公章） - 应实现应用管理系统和应用的分布式部署，高访问量应用再进行负载均衡式部署。确保在特殊时期某个应用的高并发请求能够正常运行。 - 应支持 Linux、Unix、Windows 多种系统，完全支持跨系统的部署。在集群模式下，运行环境出现故障时仍能提供稳定、持续的服务。 - 提供应用管理界面,可以对应访问权限按部门、角色、用户组、用户进行不同方式的赋权。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） - 提供接口监控接入应用的运行信息、用户行为信息、应用异常信息等运行相关信息。 - 平台应具备完善的认证、授权、监控和日志管理机制，支持对平台内各种服务注册、数据调用的监控和治理。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） - 高度的数据安全性，对敏感数据进行加密。应用安全性方面，支持对系统帐号恶意登录的锁定，具备防止暴力破解、框架攻击、sql注入攻击等的安全机制。 - 课堂互动要求 1.支持将智慧课堂教师端安装到智慧大屏内。 2.支持设置多个学生机器的IP和学校OA地址，支持上课老师扫码、账号密码两种方式登录。 3.支持课堂讨论任务，教师将设置好的课堂分组及讨论主题，发送至课堂小组中；教师可以查看讨论结果、对讨论结果打分。（提供产品截图并加盖厂商公章） 4.支持学生扫码签到，学生通过学生客户端进行扫码，扫描二维码后签到成功，教师可看到扫码学生签到信息，对于未签到学生教师可以修改学生状态（旷课、迟到、请假、签到）（要求提供产品截图并加盖厂商公章） 5. 支持资源库功能，自动同步系统中本节课相关资源，可在平台对资源进行预览和下载 6.支持教师对屏幕课件录屏，支持在资源库中上课老师查看上课时录屏视频，录制视频课程按照学期—课程—周次—星期—节次进行命名，方便进行查询。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） 7.支持画板功能、可以多种颜色笔切换、橡皮擦清楚字迹，还可以一键清屏。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） 8.支持倒计时功能，课堂授课中可使用倒计时功能进行计时。 9.支持答题互动，将已经设置好的测试题发送至上课的学生端上，答题互动结束可以看到学生的答题正确、错误、未答比例。（提供产品截图并加盖厂商公章） 五、智慧教学要求： 1.基础信息管理 a) 支持学校的新增、修改、删除；在新增教学楼时，支持填写教学楼名称、校区名称；支持按照教学楼名称、校区名称等组合条件进行信息检索。 b)支持教室信息的新增、修改、删除；在新增教室时，支持选择所在的教学楼、填写教室名称、教室编号、所在楼层；支持通过Excel模板导入教室信息；支持按照教室名称、教室编号等组合条件进行信息检索。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） 2.教务管理 a)支持教师调课和全天调课。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） b)支持为单个教师进行调课；在为教师调课时，支持选择学期、按照教师工号、上课地点、上课日期、周次、星期、开始节次等组合条件进行信息检索进行快速调课。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） c) 支持按照学期、周次组合条件查看个人课表；课表以周日历形式进行展示。 3.教学管理 a)支持课程的新增、修改、删除、启用/禁用；在新增课程时，支持填写课程名称、课程编号、选择开课部门、选择课程负责人、课时、选择课时类型、支持添加推荐图、展示图、竖图、课程介绍等；支持通过Excel模板导入课程信息；支持按照课程名称、课程编号组合条件进行信息检索。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） b) 支持维护课程计划；支持添加多个课程计划；支持课时设置；支持班级设置。支持课程组成员管理。 c)支持班级管理；支持查看班级签到；支持查看班级作业统计；支持查看班级学生任务完成情况；支持查看学生完课情况；支持学生管理。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） 4.资源管理 a) 支持资源类型的新增、修改、删除、启用/禁用；在新增资源类型时，支持填写资源类型名称、添加资源类型图片、logo；支持按照资源类型名称进行信息检索。 b)支持查看全部资源及资源统计信息。支持查看系统中关于本应用系统的所有资源信息；支持按照学科、课程、教师、资源类型等组合条件进行快速检索查看；支持资源在线预览。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） c) 支持以周历形式显示本周的课表；支持查看本周课表所使用的课件；支持按照学期、周次组合条件进行信息检索。 5.作业管理 a) 支持作业类型的新增、修改、删除、启用/禁用；在新增作业类型时，支持填写类型名称。 b)支持通过线上批改学生提交的作业；支持按列表形式显示作业信息，显示信息至少包含学期名称、课程名称、周次、作业名称、作业要求、发布时间、截止时间、作业类型、是否批改完成、未交人数、查看详情等；支持按照学期、班级、周次、课程、作业类型、日期等组合条件进行信息检索。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） c)支持查看作业布置次数统计信息；支持以列表形式展示统计信息，显示信息至少包含班级名称、课程名称、教师名称、线上布置次数、线下布置次数、批改次数、查看详情等；支持按照教师名称、课程名称、完成百分比、开始时间、结束时间等组合条件进行信息检索；支持检索结果输出为本地Excel文件。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） 6.在线测验 a) 支持维护在线测验的系统字段，分为试卷用途所用系统字段和试卷分类所用系统字段。 b)支持按照所授课程添加题库；在添加题库时，支持选择单选题、多选题、判断题、填空题等试题类型，支持选择简单、一般、困难等难易程度，支持设置是否公开，当设置公开时，所有人员可看到该试题，当设置为非公开时，仅自己可见，支持填写试题题干，支持设置试题内容，支持设置正确答案，支持填写试题解析等；支持查看全部试题总数统计、上传总数统计、题型总数统计、开放总数统计；支持按照试题类型、难易程度、创建人、是否开放、创建时间等组合条件进行信息检索。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） c)支持以周历形式显示本周课表；进入页面后默认显示当前学期所在的当前周课表；选择课程后，支持新增课堂测验，在新增课堂测试时，支持填写测试名称、从试卷库中选择试卷、填写答题时长（分钟）；支持预览课堂测验；支持按照测试名称、使用课程条件进行信息检索。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） 7.我的课程 a)支持查看自己所负责的课程；展示信息至少包含课程名称、课程类型、课程编号、课程负责人、创建类型、开课部门、启用状态；通过本页面，可以新增自建课程，在新增自建课程时，支持填写课程名称、课程编号、选择开课部门、默认课程负责人为本人、填写学分、学时、选择课程类型、上传推荐图、展示图、竖图、填写课程介绍等；对于学校创建的课程，只能进行查看，不可编辑、删除；对于个人创建的课程，可以执行修改、删除操作。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） b)点击课程名称，可维护课程信息、课程计划、课程组成员、班级、课堂测验等；课程信息选项下，可编辑课程名称、课程介绍；课程计划选项下，可维护课程计划，支持添加多个课程计划；支持课时设置；支持班级设置。课程组成员选项下，支持课程组成员管理。班级选项下，支持查看班级签到；支持查看班级作业统计；支持查看班级学生任务完成情况；支持查看学生完课情况；支持学生管理。课堂测验管理选项下，支持查看课堂测验信息，信息至少包含测试名称、试卷名称、使用课、创建时间、分值状态、分值、测试状态等。（要求提供产品截图并加盖厂商公章） 8、★提供智慧教学一体化管理服务系统软件著作权证书(复印件加盖厂商公章） | 160台 |
| 2 | 无线视频展台 | 1.感光元件：CMOS，800 万像素，最高分辨率：3264 x 2448。 2.结构外观：铝合金圆柱形机身，体积小，重量轻，收纳后还可以放置智慧黑板内箱。 3.镜头角度：镜头可以上下和左右180度调节，满足课堂教学不同的应用场景需求。 4.拍摄范围：横臂平行90度可拍摄A3纸张，支持180度广角拍摄；折叠时可任意角度停留，且支持微距离拍摄。 5.对焦方式：采用AF+MF按需对焦技术 6.充电接口：采用Type-C接口，支持正反插，接口的抗压和抗扭能力更强，更耐用。 7.电池容量：高容量聚合物电池，具有电量百分比、充电指示灯，状态清晰可见。 8.影像速率：WI-FI 5 G全速率传输，最高像素无延迟。 9.连接距离：随机标配WI-FI 5G无线网卡，无障碍连接距离20米流畅不掉线 | 160台 |