霍林郭勒市职业技术学校（霍林郭勒市职业中学）机电类竞赛设备采购技术参数

| 项目名称 | 设备名称及型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光机电一体化实训平台 | 光机电一体化实训考核装置 | 一、总体要求 光机电一体化实训考核装置要求由实训台架、典型的机电一体化设备的机械部件，电气控制单元等组成。典型的机电一体化设备的机械部件要求包括供料机构、传送带输送分拣机构、工业机器人、直角坐标机械手、立体仓库以及可扩展的模拟生产设备实训模块等；电气控制单元要求包括电源配电、PLC可编程控制器、触摸屏、变频器、步进电机控制、伺服电机控制、按钮指示灯、接线端子及各种检测传感器等。整体结构要求采用开放式和拆装式，可根据现有的机械部件，以模块化的方式组装和搭建具有生产功能的机电一体化智能生产线设备，也可添加其它机械部件组装其他生产设备，使整个装置能够灵活的按教学或竞赛要求组装具有生产功能的机电一体化智能生产线设备。 要求满足全国职业技能大赛需求。 二、技术参数要求 1、输入电源：三相五线制AC380V±10%50HZ 2、输入功率：≤2kw 3、设备重量:≥300kg 5、整体尺寸要求：≥3600mm×800mm×1800mm（±5%） 6、安全要求：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、功能特点 （1）设备台架 要求以4个铝合金导轨式实训台为基础平台，整体结构采用开放式和拆装式，可根据不同形式生产功能要求将多个实训台组合成不同长宽的基础工作面。在基础平台上根据机械部件，以模块化的方式组装和搭建具有生产功能的机电一体化智能生产线设备，也可添加其它机械部件组装其他生产设备，使整个装置能够灵活的按教学或竞赛要求组装具有生产功能的机电一体化智能生产线设备。如一字型或L型，尺寸要求1250×800×840mm（±5%）1张、800×800×840mm（±5%）3张。 控制单元要求采用式网孔抽屉，可根据不用的控制要求，选择或扩展相关的电气控制元器件，灵活的安装在抽屉网孔面上。 （2）电源供电 电源供电要求采用配电箱集中配电方式，其中外部供电电源要求三相五线制AC380V的进线方式，系统单元中各主要负载通过小型断路开关单独供电。配电箱中要求配置一台直流开关稳压电源DC24V/10A。 （3）PLC、变频器及触摸屏模块 PLC2台，具备以太网通讯接口及RS-485通讯接口，单台PLC的I/O点数≥48（此外还可通过扩展模块增加I/O点数），I/O接口类型为晶体管（扩展模块不限类型）；变频器要求输出功率≥0.75kw，与PLC同品牌；人机界面要求不小于7寸彩色触摸屏，配安装支架，固定在实训台上。PLC、变频器、按钮指示灯控制元件及其它电气元件均安装在网孔式抽屉中，可进行灵活的布局、安装、接线和扩展。 （4）插接线一体化接线端子 PLC模块的I/O端子、变频器的接线端子、各指令开关、光电开关、传感器和指示元件的电路，控制元件电路要求采用接插线一体化两用的接线端子，可以插接方式和直接接线方式。 （5）供料装置 要求采用托盘式供料和转盘式供料两种供料形式，托盘式供料台机构要求采用多层托盘结构设计，3×3排列，每个托盘可放置多种不同属性的物料，通过工业机器人直接在托盘上抓取。转盘式供料底部装有直流减速电机（24V，输出转速6r/min），作为旋转动力，并通过缓冲装置与送料盘内部的螺旋叶片连接，直流电机驱动螺旋叶片旋转，将物料送至出料口。 （6）传送带输送分拣装置 要求采用86mm步进电机和三相异步电动机（380V，输出转速40r/min）加编码器两种不同驱动方式，传送带运行时，物料可在传送带上进行自由定位，以满足物料在不同位置的检测，分拣，抓取等功能。要求至少包括单出杆气缸3只，单控电磁换向阀3只,视觉传感器1套，超声波传感器1只，磁性开关3只，物件导槽3个。在传送带两端处设计有挡料口，通过光电传感器检测物料；传送带上装有三个出料槽，对不同类型的物料进行分拣。 （7）物料检测装置 要求以梅花型联轴器作为物料的检测对象，在机电一体化生产设备中配置有传感器检测装置，可检测出联轴器的高度，外径大小以及缓冲垫颜色等属性信息。 （8）工业机械手装置 要求采用工业机器人和直角坐标机械手两种工业机械手装置，工业机器人可选配不同品牌的配置，两种机械手在系统中要求用于物料的搬运或者进行工件装配等工作，可根据不通的功能需求，进行组合或者功能互换。要求配置多种气动手爪快换装置，可支持气动夹持手指种类≥5，以满足不同的工装要求。 工业机械手1台要求采用知名品牌机器人，6自由度；工作范围≥0.5m；负载≥2kg。 3轴直角坐标机械手1台要求采用龙门架结构，可实现平面400mm×400mm范围内任意位置工件的抓取。至少包括X轴Y轴同步带模组1套、Z轴直线模组1套、伺服电机及驱动器1套、步进电机1套、旋转气缸1只、气动手爪1只。 （9）工件旋转及翻转装置 要求满足工件在旋转工作台平面上任意角度的旋转及位置校准，翻转机构要求满足工件在垂直工作面上180度的翻转。 （10）冲压装置 冲压装置要求包括滑动料台，模拟冲头和冲床,物料台伸出/缩回气缸等。功能要求把物料台上的工件（工件由抓取机械手装置供料送来）送到冲压机构下面，完成一次冲压加工动作，然后再送回到物料台上，等待机械手装置取出。 （11）立体仓库装置 立体仓库装置要求采用5层6列的梯形结构设计，在每一层的库位中，要求放置3个物料托盘，每个托盘要求放置两种不同属性的物料，在出入库时，通过机械手不同的夹具，对托盘或者直接对物料进行出入库的搬运。 在物料托盘中要求嵌入RFID电子标签、条形码或二维码图形标签，可以对仓库的物料进行数据化信息管理，在读写信息时，可通过RFID读写控制器或扫码枪操作进行信息的录入和读取，实现仓储的智能化、信息化管理。 物料要求采用多种规格联轴器物料。 工具要求至少包括工具箱1只、MY60数字万用表1只、内六角扳手（组套）套、150×19活动扳手1只、160mm6"斜口钳1只、6"尖嘴钳1只、HS-700D剥线钳1只、HS-06WF压线钳1只、钟表螺丝刀1盒、3*75十字螺丝刀1只、3"十字螺丝刀十字1只、3*75一字螺丝刀一字1只、3"一字螺丝刀1只。 四、教学资源要求 1、配套PLC编程软件、触摸屏组态软件。 2、教学软件，内容包括:详细介绍设备的组成、功能、使用方法，包括动画和配音，方便教师上课。 3、PLC实训多媒体教学指导软件：具有动画及配音，内容应包括对PLC实训台配套的模块的功能介绍、接线调试等。 4、PLC仿真软件：该软件采用RS-232串行口通讯协议，采用FLASH动画进行仿真。供货前提供现场演示：四层电梯控制、邮件分拣、铁塔之光、自控轧钢机、交通灯控制、步进电机控制、电镀生产性控制、自动送料装车系统、水塔水位自动控制、多种液体混合、三相电机顺序控制、全自动洗衣机控制、小车运动控制、机械手搬运控制、加工中心选刀控制等仿真实训。投标文件中提供国家计算机软件著作权登记证书扫描件或影印件。 5、光机电一体化控制软件：软件具有完全知识产权，软件具有供料控制实训、机械手搬运控制实训、输送分拣控制实训等功能。投标文件中提供软件著作权登记证书以及第三方有权检测机构出具的软件评测报告扫描件（或影印件）。 6、教学教材，内容需包括送料机构的组装与调试，机械手搬运机构的组装与调试，物料传送及分拣机构的组装与调试，物料搬运、传送及分拣机构的组装与调试，光机电设备的组装与调试，生产加工设备的组装与调试，生产线分拣设备的组装与调试，多功能加工及分拣设备的组装与调试等8个工作项目，投标文件中提供教材封面和目录。有刊号。 7、PLC教学资源（不少于30G）：要求提供PLC学习资源库，此部分学习资料全部是PLC学习，内容主要是讲解三菱、AB、欧姆龙、施耐德、松下、台达、西门子、信捷等各品牌PLC的指令与功能、编程规则，在讲解过程中并有些针对性案例程序讲解。 品牌; 资源类型; 资源名称; 单位; 资源量. AB; 视频类; 教学视频; 批; 1. 欧姆龙; 文本类; 软件使用手册、说明书; 批; 1. 文本类; 编程手册; 批; 1. 文本类; 操作手册; 批; 1. 文本类; PLC讲座; 批; 1. 文本类; PLC教程; 批; 1. 三菱; 视频类; 模拟量应用、通讯基础; 批; 1. 视频类; 编程入门; 批; 1. 文本类; 使用手册; 份; 1. 文本类; 编程手册; 份; 2. 程序类; 应用程序; 份; 2. 视频类; 可编程控制器系列; 个; 1. 软件类; 编程软件; 套; 2. 视频类; 案例视频讲解; 批; 1. 文本类; 应用案例; 批; 1. 施耐德; 软件类; 编程软件; 套; 1. 文本类; 教程; 批; 1. PPT/本类; 电子教程; 批; 1. 松下; 视频类; 编程控制技术; 个; 1. 软件类; 编程软件; 套; 1. 文本类; 手册; 份; 4. PPT演示文稿; 基础教程; 份; 1. 文本类; 教程; 份; 1. 台达; 文本类; 编程手册; 份; 1. 文本类; 基本指令; 份; 1. 西门子; 视频类; 小、中、大型PLC视频教程; 批; 1. 软件类; 编程软件; 套; 1. 动画类; 编程基础; 批; 1. 动画类; 基本指令介绍; 批; 1. 软件类; 编程软件; 套; 1. 文本类; 西门子实例; 批; 1. 文本类; 中型PLC学习大全; 份; 1. 文本类; 高级编程培训全集; 份; 1. 综合类; 行业应用案例; 份; 1. PPT演示文稿/文本类; 学习资料; 批; 1. 信捷; 软件类; 驱动程序; 套; 1. 软件类; 编辑软件; 套; 4. 软件类; 编程工具; 套; 1. 文本类; 应用案例; 份; 1. 程序类; PLC应用; 份; 2. 文本类; 高级功能案例; 份; 1. 文本类; 手册资料; 份; 45. 视频类; PLC视频教程; 份; 14. 8、光机电一体化虚拟实训装置：要求包括实训台架、光机电一体化实训考核装置的机械部件（供料单元、搬运单元、分拣单元）、以及内置各种传感器信号等，并模拟了光机电一体化实训考核装置的整个运动过程。用户可通过PLC梯形图、SFC顺序流程图等控制该软件中的3D仿真对象运行，可对机电一体化设备进行编程调试。可使用PLC梯形图、SFC顺序流程图等其中任意一个的进行编程的软件配合光机电一体化仿真软件使用进行仿真通过的程序，可直接下到实际中光机电一体化实训考核装置所配备的PLC中。投标时提供软件著作权登记证书扫描件。 9、工业机器人多系统仿真实训系统：仿真系统要求覆盖ABB、FANUC、安川、KUKA、广州数控等五类品牌的机器人。系统覆盖的功能：示教盒基本功能模拟，a.示教盒按键功能b.菜单功能c.状态显示功能d.编辑功能e.提示功能。机器人运动控制仿真，a.零点标定b.手动操控c.示教编程。集成功能、预置功能、操作主功能、辅助示教功能。该示教系统的集成功能为多机型、多模式等功能的实现；预置功能为机器人示教操作前的一些预备工作的设置功能；示教系统操作的主功能为三种模式下的示教操作功能的实现；辅助示教功能是为了帮助初学者便于快速的学习操作及编程而设定的一些参考和错误提示功能。通过这四种功能的开发实现，可以培训员工使用示教器操作机器人以及机器人使用的整个过程，加上系统的辅助示教功能，能够更好的训练学员的编程和操作能力。仿真系统实现是围绕界面设计、建模、编程和运动仿真而展开的，五种机器人系统基本功能模块设计组成大体上是一致的，主要包括：登陆界面、三维场景、示教编程、运动控制、运动仿真和文件与数据管理。采用MVC架构。根据MVC架构，将整个系统分为了存储层，控制层，模型层和视图层。根据功能模块，对接口进行设计，设置了相应的接口函数。通过封装模块接口函数的调用，从而实现。投标时提供软件著作权登记证书扫描件。 10、工业器人应用技术控制系统软件：要求具有机器人程序编辑与目标点定位、机器人动作控制、实验对象动作控制、数据通信等功能。 五、三维设计软件（投标文件中提供软件著作权登记证书）： 1．良好的用户界面 与Windows的界面和Office的操作习惯相似，采用人性化的用户界面，减少设计步骤，高效地管理整个设计过程并方便地管理CAD文件。 2．数据处理及数据转换 ⑴能完整地继承二维的历史设计图纸，并能提供再编辑功能。 ⑵与DWG/DXF实现双向数据衔接 ⑶能充分利用原来的视图数据，以及2D尺寸标注，支持从二维设计平滑转向三维实体设计，并自动将2D尺寸转变为3D可驱动尺寸。 ⑷含有所有的中间数据交换接口，如IGES、STEP、ACIS、Parasolid、STL、3MF、JT等，以及含有对SolidEdge、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维软件的数据接口。 (5)能够批量迁移Solidworks/Creo/Inventor的零件、装配、图纸数据，并且保证迁移后的图纸仍然与3D模型保持关联。 (6)能够基于几何规则，深层次地编辑修改导入的3D数据。 (7)离线编程软件模型格式导入，集成设计 (8)通过同一软件，彻底解决二维绘图的版权问题。 3．变量化设计 ⑴变量名能使用中文名称。 ⑵用户能根据设计要求，直接设置变量之间的关系，达到变量化设计的要求。 ⑶能实现零件与零件之间的变量关联。 ⑷能实现可变零件与可变装配的设计，满足个性化的设计需求。 4．零件建模 ⑴提供基于特征的实体建模功能，如拉伸、旋转、扫掠、螺旋、孔、圆角、薄壁、阵列等。 (2)支持基于特征，所见即所得的直观同步建模。 (3)提供对小平面模型的编辑，并且能转换为B样条表示模型的能力，即具备逆向设计功能。 (4)通过对特征和草图的动态修改，用拖拽的方式实现实时的设计修改。 (5)可以方便地随时删除或修改特征，以完成设计意图。 (6)具有曲面设计能力，以及曲面的动态编辑能力，实体与曲面还能进行混合设计。 (7)具备几何拓扑优化功能。可以根据满足给定的设计条件，利用CAE分析结果自动进行几何拓扑优化。 (8)包含有常用的国标零件库，如螺栓、螺钉、螺母、垫圈、轴承等，并提供用户自定义标准件的能力。 (9)对复杂的零件，如齿轮、链轮、台阶轴、弹簧等，只需提供根据设计参数，系统应该具有直接产生三维模型的能力。 (10)具有在三维模型上直接增加尺寸标注、公差、形位公差、表面粗糙度、注释等的能力，并且能被工程图及下游工序直接利用。 5．装配设计 ⑴运用最简便的操作，就能完成部件的装配，能灵活修改、编辑装配关系。 ⑵具有在装配环境下的多个零件设计和修改的能力，以及关联设计能力。 ⑶支持超过十万个零部件规模的大型装配件设计，要有零部件轻量化能力、区域管理、装配简化等的装配能力。 ⑷可以实现装配件的物理属性管理，能方便产生质量、质心位置，BOM信息，具有干涉检查能力。 ⑸支持Top-Down的自顶向下设计方式，能有效地利用装配草图来控制整个零部件设计。 ⑹具有简单的运动仿真能力，可以实现动态的干涉检查。 ⑺支持焊接设计 ⑻在维持装配位置的前提下，能对装配结构进行有效的管理，可以重新组合产生子装配，也可以拆散，提升零件层次。 ⑼产生装配爆炸图，能制作真实渲染效果图，将动画文件保存为AVI格式，脱离CAD系统后独立运行。 ⑽具有在三维装配模型上直接增加尺寸标注、公差、形位公差、表面粗糙度、注释等的能力，并且能被工程图直接利用。 6．工程图 ⑴提供从三维模型生成符合国家标准的二维工程图，并且二维图纸要与三维模型保持关联关系。 ⑵能与AutoCAD双向兼容。可以直接打开AutoCAD的数据，并提供再编辑功能，同时还可以再保存为DWG/DXF格式，用于必要的数据交流。 ⑶要能生成符合国标的各种视图，如剖视图、局部剖视图、方向视图等，并有对视图进行编辑的能力。 ⑷要有符合国标的各种标注工具，公差、形位公差、表面粗糙度、基准符号、零件序号、注释等操作都要简单易行。 7．钣金设计 ⑴提供易用的钣金设计能力，有平板、折弯、卷边、凹坑、百叶窗、角撑板、压花等常规的钣金设计，并能展平，自动计算出展平尺寸。 ⑵支持弧形及复杂钣金的展开。 ⑶支持钣金的加强强度设计，包括角撑板、加强筋等。 8.无障碍产品设计 ⑴能够基于无历史树的特征，使用变量化方式进行产品设计。 ⑵能够避开具有历史树特征模型的特征，只根据几何规则就能编辑修改模型。 ⑶能编辑修改来自异种CAD的模型数据。 ⑷能够利用来自异种CAD的模型数据，并能编辑修改。 9.产品效验能力 ⑴要求内嵌优质的有限元解算器。 ⑵能够提供对零件、钣金、装配的有限元分析，同时要有模态、屈曲和温度场的分析能力。 ⑶进行钣金的有限元分析时，必须能够对钣金的中性面分析。 10.覆盖整个产品设计过程 ⑴具有框架设计能力， ⑵能在3D空间进行路径设定，完成管件和管路的设计工作，获取管道的展开数值，并要求有管路的标准零件库，如三通、管接头等， ⑶能利用在3D空间的路径，模型线缆的实际布置，完成线缆设计，获取线缆的连接线长度报告。 ⑷管道、线缆能与3D模型保持关联。 11．与CAM系统的集成能力 ⑴CAD模型（包括PMI）能直接导入到CAM系统。 ⑵CAD模型与CAM系统中的模型能实现数据动态关联。 12．用户化能力 ⑴为用户提供了自由的、开放的、功能完整的开发工具，包括VB、VC、Visual.Net都能成为有效的开发工具。 ⑵CAD系统的函数库能自动导入到开发工具中。 ⑶充分利用变量表的关联技术，做到不进行软件编程开发就能实现产品的变量化设计，如Excel驱动方式。 六、在线教育平台 1、平台要求能针对各个相关专业的难点、易错点进行分析、讲解，为学员提供优质的技术服务。至少包含以下企业工种：工业机器人系统操作员、物联网工程技术员、物联网安装调试员、城市轨道交通列车检修员、维修电工、汽车维修工、电梯维修工、数控机床装调维修工、制冷空调系统安装维修工等；须涉及多类知识点的讲解，设备的操作及维修流程、操作规范介绍和大赛赛题的设计思路讲解以及实验视频等教学资源的共享。 2、平台应能支持网页版登陆和手机公众号登录；具有随时上传或下载相应教学资源的功用；平台能提供的教学资源至少包括自动化、机电一体化、工业机器人、数控、电子、电工、电梯、物联网、液压与气动、智能楼宇、制冷、汽修、供配电等相关的课程。 3、用户应能通过视频分类选择自己想要看的视频，平台也能推荐一些视频和教室的列表。并可以定期更新热门课程、视频、讲师等资料。 4、平台应至少分为六大应用模块：普通用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、直播模块、官方信息模块；普通用户至少包含个人主页、课程答疑、视频搜索模块、导航栏查找、直播课程、精品课程和热门课程、视频观看模块、官方信息、直播模块等，投标文件内提供各个模块的说明和截图；企业用户至少包含添加学员、开通课程、搜索学员功能、学生详情、做题记录等，投标文件内提供各个模块的说明和截图。 5、平台手机公众号的功能至少包含：轮播栏、直播课程、直播视频、精品课程、热门课程、免费课程、资讯、题库、问答、个人中心、我的会员、我的订单、企业开通、我的题库、我的解答、我的提问、消息中心、设置、客服等，投标文件内提供各个模块的说明和截图。 七、实训项目要求 1.机电设备的组装与调整项目 - 供料单元的组装与调整； - 皮带输送机的组装与调整； - 物件分拣机构的组装与调整； - 直角坐标机械手设备组装与调整； - 工业机器人的组装与调整； - 旋转机构的组装与调整； - 翻转机构的组装与调整； - 冲压机构的组装与调整； - 立体仓库机构的组装与调整； - 自动生产线设备组装与调整。 2.气动系统的安装与调试项目： - 气动方向控制回路的安装与调试； - 气动速度控制回路的安装与调试； - 气动摆动控制回路的安装与调试； - 气动顺序控制回路的安装与调试； - 气动快换控制回路的安装与调试； - 气动系统安装与调试； 3.电气控制电路的安装与调试 - 供料单元控制电路的连接与调试； - 变频器驱动的输送分拣控制电路的连接与调试； - 步进电机驱动的输送分拣控制电路的连接与调试； - 直角坐标机器人电气控制电路的连接与调试； - 工业机器人单元控制电路的连接与调试； - 工件旋转单元控制电路的连接与调试； - 工件翻转单元控制电路的连接与调试； - 工件冲压单元控制电路的连接与调试； - 立体仓库单元信息识别电路的连接与调试； - 机电一体化设备整机控制电路的连接与调试； 4.机电设备程序控制与调试项目 - 供料单元PLC控制程序编写与调试； - 三相异步电机驱动的输送分拣单元PLC控制编写与调试； - 步进电机驱动的输送分拣PLC控制编写与调试；； - 直角坐标机器人PLC控制程序编写与调试； - 工业机器人单元PLC控制程序编写与调试； - 工件旋转单元PLC控制程序编写与调试； - 工件翻转单元PLC控制程序编写与调试； - 工件冲压单元PLC控制程序编写与调试； - 立体仓库单元PLC控制程序编写与调试； - 机电一体化设备整机PLC控制程序编写与调试； 5.可考察的职业能力 - 机械构件的装配与调整能力； - 机电设备的安装与调试能力； - 电路安装能力； - 气动系统的安装与调试能力； - 机电一体化设备的控制程序的编写与调试能力； - 自动控制系统的安装与调试能力。 八、投标时详细配置清单（以下型号仅供参考，要求满足设备功能） 表1：主要配置 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位. 1; 实训桌; 实训台1：长×宽×高≥800mm×800mm×850mm（3张） 实训台2：长×宽×高≥1200mm×800mm×850mm（1张） 整体参考尺寸：长×宽×高≥3600mm×800mm×1800mm; 1; 套. 2; 配电箱; 漏电开关：3P+N16A；断路器；3P10A；断路器：2P5A；开关电源DC246A；; 1; 台. 3; 触摸屏模块; 7寸彩屏; 1; 套. 4; 可编程控制器; PLC模块： CPUST60DC/DC/DC2只 EMDR08 1只 EMAM03 1只 SBCM01 1只; 1; 台. 5; 变频器块; G120C0.75KW; 1; 台. 6; 按钮指示灯模块; 急停按钮1只，转换开关1只，复位按钮绿、红各1只，24V指示灯黄、绿、红各2只；; 2; 套. 7; 供料单元; 直流减速电机（24V，输出转速6r/min）1台，送料盘1个，光电开关1只； 多层托盘式供料台，1个。; 1; 套. 8; 皮带输送分拣1单元; 三相减速电机（380V，输出转速40r/min）1台，旋转编码器，1只，平皮带1条； 单出杆气缸3只，单控电磁换向阀3只,光纤传感器3只，磁性开关3只，物件导槽3个。; 1; 套. 9; 皮带输送分拣2单元; 86mm步进电机1台，平皮带1条； 单出杆气缸3只，单控电磁换向阀3只,视觉传感器1套，超声波传感器1只，磁性开关3只，物件导槽3个。; 1; 套. 10; 工业机器人单元; 6轴工业机器人可选配 气动手爪快换站，1套 双控电磁阀，2只 见选配表2; 1; 套. 11; 旋转单元; 旋转机构1台，步进电机1台，光纤传感器1只。; 1; 套. 12; 翻转单元; 旋转气缸1只，翻转机构1台。; 1; 套. 13; 冲压单元; 冲压气缸1只，标准气缸1只，磁性开关3只，光电传感器1只。; 1; 套. 14; 直接坐标机械手; X轴Y轴同步带模组，1套 Z轴直线模组，1套 伺服电机及驱动器：1套 步进电机，1套 旋转气缸，1只 气动手爪，1只; 1; 套. 15; 立体仓库单元; 立体仓库机构，1套 RFID读写系统，1套 手持扫码枪，1套; 1; 套. 16; 接线端子; 插接线一体化接线端子，若干; 1; 套. 17; 物料; 多种规格联轴器物料; 1; 套. 18; 安全插线; 配套; 1; 套. 19; 气管; Φ4\Φ6; 1; 套. 20; PLC编程线缆; 配套; 1; 条. 21; 触摸屏与计算机通信线; 配套; 1; 条. 22; 线架; 配套; 1; 个. 23; 电脑推车; ≥580*450*960; 2; 台. 24; 配套工具; 详见附件表一; 1; 套. 25; 气泵; 功率≥580W，容积≥25L，压力≥8Bar，排气量≥110L/min，外形尺寸：≥60*33*55，重量≥25KG; 1; 台. 26; 产品配套光盘; 相关软件，说明书等; 1; 套. 附件表1：工具配置 序号; 名称; 型号/规格; 数量; 单位. 1; 工具箱; 配套; 1; 只. 2; 数字万用表; 配套; 1; 只. 3; 内六角扳手（组套）; 配套; 1; 套. 4; 活动扳手; 150×19; 1; 只. 5; 斜口钳; 160mm6"; 1; 只. 6; 尖嘴钳; 6"; 1; 只. 7; 剥线钳; 配套; 1; 只. 8; 压线钳; 配套; 1; 只. 9; 钟表螺丝刀; 配套; 1; 盒. 10; 十字螺丝刀; 十字3*75; 1; 只. 11; 十字螺丝刀; 十字3"; 1; 只. 12; 一字螺丝刀; 一字3*75; 1; 只. 13; 一字螺丝刀; 一字3"; 1; 只. 表3：耗材/易损件/随机技术文件配置 序号; 名称; 型号/规格/编号; 数量; 单位. 1; 实训指导书; 配套; 1; 本. 2; 配套光盘; 配套; 1; 份. 3; 气管; φ6兰; 5; 米. 4; 气管; PU4-2.5; 15; 米. 5; 气管; PU4-2.5; 15; 米. 6; 扎带; 3×120; 1; 包. 7; 异型管; 1.5; 1; 包. 8; 插针; QE-1008红; 100; 只. 9; 插针; QE-1008兰; 100; 只. 10; 线槽5035; 5035; 2; 米. 11; 5035线槽封边盖; 配套; 2; 只. 12; 线槽弯头（配盖子）; 配套; 1; 只. | 1 | 套 |  |
| 电气安装与维修实训平台 | 电气安装与维修实训考核装置 | 电气安装与维修实训考核装置 - 设备要求 - 设备必须满足教育部全国职业院校技能大赛电气安装与维修赛项平台要求 - 2、为了确保所投设备的稳定性，同时满足学校教学所需，投标时需提供所投设备的第三方证明材料，如检测报告等。 3、智能化电气控制实训考核系统：具有教师把考核要求由计算机传输到智能化实训考核单元上，并产生故障，学生根据故障现象分析与判断并输入代码，考核系统自动完成评分、恢复故障等功能。 4、为确保所投设备稳定性及安全性，同时满足学校教学所需，要求所投设备的外观结构、电源电压适应性、保护功能、系统容量、试题管理、发卷功能、试题清零、巡视、检测功能、收卷功能、统计功能等方面须全部符合要求并提供省级或省级以上有检验资质机构出具的第三方证明材料，投标时提供相关证明材料进行佐证。 5、该装置要求采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成，安装有自锁式脚轮，方便移动和使用。装置表面喷塑，色彩稳重。装置配有专用电源台。装置设计高度要求以人站在一级人字梯即可方便操作的高度，既安全又能使使用者感受到施工现场环境。横向、丛向宽度合适，可以模拟现场线路的转向布置。网孔板可以方便拆下。要求钢制框架仿建筑隔断用轻钢龙骨的加大宽度设计，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒。要求带有PVC管弯管器，可方便的对PVC管弯成90度。要求使用钢制镂空方形樑骨，装置结构牢固，外形美观，便于连接，能实现暗管掩引等技术的真实操作，并实现两套，四套设备的联合使用。电源控制模块，要求结构精巧，功能强大，配置有电源指示，三相漏电保护，紧急停止开关，安全插座引孔，与装置竖梁完美衔接，作为设备入线控制，让设备的安全系数提升。要求挂板支架的设计，能让挂板安全牢固的安装于设备上面，不占用空间，挂板可随时更换。 6、设备要求真实模拟现代电气安装环境，可以进行电工安装，如桥架安装、PVC管安装、白炽灯座、日光灯、开关、插座、配电箱、控制箱等，装置还包含有交流异步电动机、直流电动机、步进电机、伺服电机、温度控制器、电偶、PLC、变频器触摸屏等控制与受控对象。 7、设备主体框架：由钢制专用型材组接而成，安装有自锁式脚轮，方便移动和使用。装置骨架由钢制镂空方形樑骨构成，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒，能实现暗管掩引等技术的真实操作功能，并可以实现两套，四套设备的联合使用的功能。提供设备实物图。 8、要求具有组装灵活方便的特点，可以根据学校的实际教学条件组成，2人组、3人组、4人组……，单面、双面等不同的方式。长度组合是基于2个0.8米的基本组合单元，辅助配有0.2米、0.4米的组合单元，形成不同的长度组合，以满足不同的教学场地。 9、要求该设备可以为水电安装工等有电气安装要求的各岗位群提供实训考核。 10、网孔板及挂板支架：网孔板采用精心设计，可安全牢固的安装于设备上面，也可可随时更换。设计有挂板支架，按悬挂考核模块，扩展设备功能。 11、机床考核模块：至少包含车床、镗床、铣床、磨床等模块，每个模块可至少15个故障点，模块可与电脑端考核系统软件匹配使用。 12、配电箱：钢制配电箱箱体，尺寸不小于450mm×250mm×500mm，含有含接地排、接零排、三相四线有功电度表、隔离开关、三相四线漏电开关、铝合金安装导轨、指示灯等元件， 13、照明配件：用于电气灯具安装实训，包含日光灯管、节能灯、螺口平灯头、声控开关、1插、2插、1开、2开、4开、吸顶灯、触摸开关、暗装底盒、分线盒面板、塑料圆木、明盒、明盒、沉头螺丝等元件。 14、电气控制箱：包含塑壳开关（断路器）、接触器、辅助触头、PLC、模拟量模块、继电器输出扩展模块、变频器、时间继电器、热继电器、温度控制器（欧姆龙温控仪）、接线端子排、开关电源、触摸屏、安装导轨、安装螺丝、控制箱箱体、按钮、急停开关、指示灯、标志牌、选择开关、数据线、加热器连接线等元件。 15、电机实训套件：包含电机底板、电机单元支架、开关电源、步进电机（驱动器和电机）、交流伺服电机（驱动器和电机）、护套圈、接线端子排、橡胶机脚、螺丝、导线、插针等元件。 16、传感器实训套件：包含行程开关、电容式传感器、电感式传感器、光电式传感器、温度传感器（热电阻、热电偶）、护线圈、接线端子排、导线、螺丝等元件。 17、线材：包括PVC线管、PVC直通、杯疏、扎带、M4*20螺丝（带帽）、PVC平线槽、绝缘导线、平头线卡(16型管卡)、金属电缆桥架、异型号码管、冷压叉子、缠绕带等。 18、工具：至少包括尖嘴钳、剥线钳、压线钳、钢丝钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、电笔螺丝刀、数字万用表、铝合金人字梯、平锉刀、钢卷尺、电工刀、钢角尺、钢直尺、活动扳手、六角扳手、手锯弓(钢锯架)、手锯条、弯管器、电源插板等。 二、技术指标要求： 1) 工作电源：三相五线供电AC380V/220V±7.5%50Hz； 2) 工作环境：用绝缘地板（或使用绝缘地毯）； 3) 实训装置主网孔板尺寸：长（mm）×宽（mm）＝798×768 4) 实训装置外形尺寸：长2000mm×宽1000mm×高2400mm（±5%） 5) 实训装置材料：钢板。钢板厚度≥1.5mm； 6) 最大功率消耗≤1.5KW 三、能完成的实训项目： 电表箱的安装、配电箱的安装、日光灯的安装、白炽灯的安装、吸顶灯的安装、节能灯的安装、PVC管的处理与布置、PVC管的穿线、开关与插座的安装、分线盒的安装、线路分配设计、施工规范的学习与训练、安全施工要求学习与训练、两地控制一盏灯、线槽布线施工训练、隐蔽工程施工训练、隔离开关的安装、配电线路的接线实训、金属桥架的组合与安装实训、塑料线槽的敷设实训、电气控制箱的安装、电气控制电路安装实训、三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接、按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接、按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接、三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接、三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接、定子绕组串联电阻启动控制电路的连接、三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接、三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接、多台（3台及以下）电动机的顺序控制电路的连接、电动机的往返行程控制电路的连接、直流电动机的正反转控制、直流电机的调速实验、普通车床控制电路的连接、电动葫芦控制电路的连接、三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接、两地控制电路的连接、按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接、时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接、离心开关配合的反接制动控制电路的连接、变频器面板功能参数设置和操作实训、变频器对电机点动控制、启停控制、电机转速多段控制、工频、变频切换控制、基于模拟量控制的电机开环调速、基于面板操作的电机开环调速、变频器的保护和报警功能实训、基于PLC的变频器开环调速、PLC控制电机顺序启动、PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路、触摸屏的参数设置、触摸屏的编程、触摸屏、PLC、变频器的综合实训、两相混合式步进电机的控制、交流伺服电机的控制、CA6140车床电路智能考核实训、M7120磨床电路智能考核试训、X62W万能铣床智能考核试训、T68镗床智能考核试训、三相电子电能表的安装、配电线路的接线实训、电气照明电路故障板检测实训、电气动力电路故障板检测实训、电气电路故障板考核实训。 四、配套教学资源要求（整个项目共配置一套） 1.教材资源： 提供必须以所投标设备为载体编写的正版教材。教材内容以实训项目为基本单元编写，符合职业教育的教学实训特点，教材与设备完全匹配，内容包含了设备上的配用电线路的安装、照明装置的安装、控制电路的安装于调试、常用机床电气控制电路故障的排除等至少四大实训项目。 2.竞赛试题： 提供与投标产品完全配套的正规出版社出版的赛题集（模拟赛题数量不少于贰拾套）。 3.视频资源： 教学视频要求以所投设备为载体开发，内容符合岗位能力要求，有教学价值，视频内容至少包含配电箱模块、照明套件、电气控制箱、电机模块、传感器支架等至少5个实训项目，每个实训项目的视频要求不少于三集课程。 4.电气设计软件： 1)要求兼容目前所有的windows系统。 2)绘图功能要求满足电气原理图的所有设计需求，支持符号的自动连接，和”正交布线”，简化了大部分的设计操作。 3)要求拥有完善的符号库，并且用户可以快速的创建非标符号，支持拖拽使用。 4)要求锁定符号名称可支持用户在更新图纸时，保持现有的符号名称不变。 5)要求多种标准和可定制符号自动命名选项可以节省设计时间和减少设计错误。 6)要求实时自动核实项目数据，节省审核的时间。 7)要求可以快速生成项目图纸目录、BOM清单、电缆清单、端子清单。 8)要求可以修改部分或者全部页面模板，以满足不同用户对项目模板的自定义需求。 9)要求可同时打开多个项目，修改图纸的工作量显著减少：可以整页复制或通过“拖拽”来移动页面，也可以一步完成多也复制。 10)要求集成MicrosoftActive接口，可以直接把其他格式的文档（word、excel、pdf）嵌入到项目结构中。 11)要求可以快速进行页面编号，同时与页面相关的符号名称同步更新。 12)要求文件支持与打印 a)可以导入DWG、DXF、DXB格式的文件以及EMF增强型文件，快速与第三方应用进行数据交换 b)对BMP、JPEG、和PCX等格式的图片文档，可快速插入到电气图纸的图框中。 c)项目中文档顺序可以自定义调整，快速准确按照用户所需的顺序和规格打印。 d)项目支持快速打印，通过自定义筛选器，可以定义不同打印配置。 e)通过集成数据库的“列表和标签”功能，可提供强大且完整的标签和名称自动生成功能。支持全求主流的打印机厂家。 13)完整的继电器触点、辅助触点、连接器和电缆管理系统，有助于在设计阶段避免差错。符号的交叉索引管理可以检查所有配置并实时提供相关信息。 14)要求集成“设备库”，方便快捷的生成详细的设备清单；设备库更新支持手动、表格导入、网络库下载。 15)要求电线可以自动编号格式和规则，可以显示编辑电线方向，还可以生成电线列表。 16)要求快速的PLC设计功能，简化用户PLC图纸绘制的繁琐操作 17)要求可以预先定义PLC自动编号方式，也可以通过EXCEL表格导入PLC信息。 18)从数据库列表到图纸的导航功能可以帮助用户更快捷的找到目标。并且也可以从图形化表单（端子排、PLC、电缆清单等）导航至原理图。 19)数据库列表编辑器集成了大范围的分类和过滤功能，以列表的形式之间修改需数据，节省了修改图纸的时间。 20)对于不需要出现在图纸中的零件（备用端子、附件等）的管理功能： a)预设零件之后，通过“选择列表”来放置在电路图上。 b)可以帮助管理采购清单利必须有但并不出现在原理图中的材料。 c)可以通过EXCEL文档导入附件信息，例如PDM系统中准备的信息。 d)管理备用端子、隔离片等其他附件。 21)提供功能/位置改进项目结构，并支持预定义和分配功能、位置。 22)可配置的工作区，可创建特殊的SQL查询并生成表单。 23)可以自定义项目、页面的属性，并快速映射到图框中，快速修改图框中的信息。 24)含有丰富的页面模板，用户可自主创建页面模板。 25)集成报表生成器允许用户创建属于自己风格的项目报表。 26)绘制二维机柜图： a)可以自动链接原理图中的组件信息到机柜图。原理图中的组件会自动显示在机柜图选择列表中。当组件被调用后，该组件会从选择列表消失，原理图和机柜图信息会自动同步。 b)根源根据设备库（设备长宽高或自定义的符号）中的信息，按正确比例插入机柜图符号。 c)根据个性化需求，设计可以从机柜图开始。 d)具有各种测量、尺寸标注和其他专业CAD的功能，可以辅助绘制专业的机柜图纸。 e)根据需要插入标准导轨和线槽，促进机柜进行整齐、合理的布局。 27)设施功能带有专为建筑电气而设计的一系列符号库，使得设计更加方便。方便自定义符号及在任何位置插入文本功能，确保设计中的想法得以实现。 投标时提供软件截图。 5.三维设计软件： 软件要求基于Windows平台，既有传统三维软件的建模等功能，同时也突出在自动化集成领域三维设计功能，软件具有特征建模和协同建模两大建模方式，同时兼容市面上常见的三维软件格式，支持自顶向下和由底往上的设计思想，自由设计，兼容全面，软硬结合，易学易用。功能模块和设计包含（特征建模、协同建模、零件设计、曲面设计、钣金设计、焊接件设计、框架设计、装配体爆炸图、装配体动画、有限元分析、工程制图、运动仿真、电气原理图、装配设计、机械原理图、2D转换器、3D转换器、PMI信息）。 （一）特征建模功能 （1）智能草图：草图需要约束，并且通过草图驱动三维模型。 （2）历史树特征：严格基于操作历史的前后特征过程，特征之间存在父子关系。前端特征做了修改，后续特征必须重新计算、生成。 （3）特征关联：以草图为载体，特征和尺寸，可以做到多重链接，以保证设计理念的贯彻。 （4）基于单个零件的设计修改：特征的修改必须基于草图，因此设计修改必须通过激活零件，在零件环境下完成参数修改。然后通过隐性的特征链接传递到相关零件。从而完成整个装配。 （二）协同建模功能 (1)能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。 在进行三维建模，拖动几何体的时候，协同解算三维驱动尺寸、三维几何约束、三维几何关系，并赋予参数特征，实现直观式的所见即所得三维设计模式。 (2)融合了二、三维的操作环境。无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面，实现从2D到3D的自然过渡。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图，自然方便。 (3)图形化的操作手柄方向盘，实时操控整个三维建模过程。它融合拉伸、旋转、平移、对齐等众多可视化操作过程。换句话说，只要学会了控制方向盘，就能得心应手地用协同建模创建三维模型。 (4)可以编辑修改来自异种CAD的模型数据。根据适用的实时规则，自动增加三维可驱动尺寸，自动识别和维护设计意图。通过方向盘即可使用对模型的编辑修改，并且可以使用简单的拷贝、粘贴，来实现多异种CAD数据的重用。实时剖面则实现了二维协同驱动三维的能力。 (5)无需打开零件，即可在装配环境下同时协同编辑修改多个零部件。在编辑多个零件的时候，实时规则、三维几何约束等自动应用到所编辑模型上。可以编辑修改主流3D模型数据，实现数据重用，提高设计质量和效率。 （三）数据处理及数据转换 （1）能完整地继承二维的历史设计图纸，并能提供再编辑功能。 （2）与DWG/DXF实现双向数据衔接。 （3）能充分利用原来的视图数据，以及2D尺寸标注，支持从二维设计平滑转向三维实体设计，并自动将2D尺寸转变为3D可驱动尺寸。 （4）含有所有的中间数据交换接口，如IGES、STEP、ACIS、Parasolid、STL、3MF、JT等，以及含有对CAXA、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维软件的数据接口。 （5）能够基于几何规则，深层次地编辑修改导入的3D数据。 （四）变量化设计 （1）变量名能使用中文名称。 （2）用户能根据设计要求，协同设置变量之间的关系，达到变量化设计的要求。 （3）能实现零件与零件之间的变量关联。 （4）能实现可变零件与可变装配的设计，满足个性化的设计需求 （五）装配设计 （1）运用最简便的操作，就能完成部件的装配，能灵活修改、编辑装配关系。 （2）具有在装配环境下的多个零件设计和修改的能力，以及关联设计能力。 （3）支持超过十万个零部件规模的大型装配件设计，有零部件轻量化能力、装配简化等的装配能力。 （4）可以实现装配件的物理属性管理，BOM信息，具有干涉检查能力。 （5）支持Top-Down的自顶向下设计方式，能有效地利用装配草图来控制整个零部件设计。 （6）具有简单的运动仿真能力，可以实现动态的干涉检查。 （7）支持焊接设计。 （8）产生装配爆炸图，制作真实渲染效果图，将动画文件保存AVI格式，脱离CAD系统后独立运行。 （9）具有在三维装配模型上协同增加尺寸标注、公差、形位公差、表面粗糙度、注释等的能力，并且能被工程图协同利用。 （六）工程图 （1）提供从三维模型生成符合国家标准的二维工程图，并且二维图纸要与三维模型保持关联关系。 （2）能与AutoCAD双向兼容。可以协同打开AutoCAD的数据，并提供再编辑功能，同时还可以再保存为DWG/DXF格式，用于必要的数据交流。 （3）能生成符合国标的各种视图，如剖视图、局部剖视图、方向视图等，并有对视图进行编辑的能力。 （4）要有符合国标的各种标注工具，公差、形位公差、表面粗糙度、基准符号、零件序号、注释等操作都要简单易行。 （七）钣金设计 （1）提供易用的钣金设计能力，有平板、折弯、卷边、凹坑、百叶窗、角撑板、压花等常规钣金设计。 （2）支持钣金的加强强度设计，包括角撑板、加强筋等。 （八）焊接件设计 焊接可以将复杂的产品工艺简单化，大大降低生产成品。作为工艺过程，从属于装配文件，以装配特征方式呈现。SolidCenter焊接件设计在3D环境下，先将零部件装配完成，然后再进行焊接操作，如同我们在实际工作中的设计工艺流程一样。在3D环境下增加的焊缝等标注，会自动带入到2D工程图环境。同时，在3D环境下增加的焊锡，它的重量也如实反应在装配里。 （九）框架设计 空间定义框架路径（直线、曲线），多种框架截面类型可供选择，丰富的框架结构库，灵活的接口控制方法，可以将实体边直接转换为框架。 （十）运动仿真 模拟零部件真实的运动状态（区别于动画），内嵌在装配环境中，实现装配体中动态的干涉检查，输出运动状态的动画。功能：可模拟机构运动，辅助了解零部件的真实运动状态。 （十一）有限元分析效验能力 能够提供对实体的有限元分析，包括线性静态分析，实现设计优化。 （十二）其他 为避免纠纷，软件要求有自主知识产权，投标文件中提供软件著作权登记证书复印件盖鲜章。 5.维修电工电力拖动仿真软件 可满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能。电力拖动仿真软件至少应包含电拖专业里最基础、最重要的12种电路，分为电动机反接制动控制线路、电动机半波整流能耗制动控制线路、Y-△启动控制线路、按钮切换Y-△启动控制线路、电动机串电阻降压启动控制线路、顺序控制线路、位置控制线路、双重联锁正反转控制线路、接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路、接触自锁正转控制线路、点动正转控制线路。每种线路分为元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。其中原理分析采用文字、声音、图像有机合在一起，生动形象。实际接线采用FLASH动画，与学生交互接线，一边原理图显示要连接的导线，一边提供元件，供学生根据原理图连接实物器件，错误连接应有相应提示。 需满足以下功能： 5.1主界面上有元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。 5.2单击“元件结构”按钮可进入元件结构的认识，元件结构主界面上有12种电路。 5.3单击任意种控制线路按钮弹出界面，包括实物图和线路图。用鼠标指向实物图上某个电气元件时，线路图上就会自动显示与之相对应的电气元件符号。用鼠标指向实物图上的某个电气元件时，线路图上会自动用红线将该电气元件的符号画出来。 5.4单击实物图上的电气元件，就弹出该电气元件的结构图，包括作用、结构、工作原理、安装方法、选用原则、注意事项等内容。 5.5单击“电路解说”按钮，软件自动以文字和声音形式对电动机反接制动的原理的进行解说。单击“启动过程”按钮，软件自动用文字和红线在线路上进行绘制启动过程，单击“停止过程”按钮，软件自动用文字和红线在线路上进行绘制停止过程。 5.6单击任意种控制线路按钮会弹出该线路的布线原则界面，单击“对应关系”按钮会弹出该控制线路的对应关系界面，单击“主电路线路”按钮弹出主电路接线图。线路接线图及原理图可根据界面上的原理图，在界面上实物接线图上用鼠标来接线。实物接线图上的箭头指向的端点表示接线的起始点。如果不会接，可以直接单击原理图下面的“示范”按钮，系统将自动连接进行示范。单击“控制电路线路”按钮弹出主电路接线图。 5.7在主界面上单击“课题练习”弹出课题练习主界在上图中输入题目的数量，单击“进入”按钮进入课题练习进行答题并交卷评分。 为避免知识产权纠纷，投标时须提供软件著作权。 五、设备配置要求： 1、配电箱部分 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 三相四线有功电能表; DT864; 只; 1. 2; 隔离开关; HG1-32/30F; 套; 1. 3; 按钮标牌框; 只; 3. 4; 铝合金安装导轨; HR-5600A; 条; 1; 长度：210mm. 5; 指示灯; AD58B-22D220V; 只; 3; 红、绿、黄各1只. 6; 配电箱箱体; 450mm×220mm×520mm; 只; 1; 含接地排、接零排. 7; 安装螺丝; 配套; 只; 若干. 8; 剩余电流动作断路器; 3P+ND10A; 只; 1. 9; 剩余电流动作断路器; 3P+ND16A; 只; 1. 10; 剩余电流动作断路器; 1P+NC20A; 只; 1. 11; 剩余电流动作断路器; 1P+NC16A; 只; 1. 12; 空气开关; 3PD20A; 只; 1. 13; 空气开关; 3PD25A; 只; 1. 2、照明套件 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 日光灯管; 18W; 只; 1. 2; 节能灯; 9W; 只; 2. 3; 螺口平灯头; E27; 只; 2. 4; 声光控自动开关; 86型; 只; 1. 5; 一插; 118型; 只; 1. 6; 二插; 118型; 只; 1. 7; 一开; 118型; 只; 1. 8; 二开; 86型; 只; 2. 9; 一开; 86型; 只; 2. 10; 一插; 86型; 只; 2. 11; 触摸开关; 86型; 只; 1. 12; 三极带接地插头; 配套; 只; 1. 13; 一位白板; 86型; 只; 2. 14; 塑料圆木; YM-2; 套; 1; 4吋，材料:PVC. 15; 明盒; 86型; 只; 4. 16; 明盒; 118型; 只; 3. 17; 明盒; 86型加深; 只; 2. 18; 电子灯架; 20W; 只; 1. 19; 明装式配电箱; PZ30-15; 只; 1. 20; 漏电型空气开关; 1P+NC10A; 只; 2. 21; 漏电型空气开关; 1P+NC16A; 只; 2. 22; 空气开关; 1PC6A; 只; 2. 23; 空气开关; 1PC10A; 只; 2. 24; 空气开关; 2PC32A; 只; 1. 3、电气控制箱 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 塑料外壳式断路器; 配套; 只; 1. 2; 接触器; 配套; 只; 5. 3; 辅助触头; 配套; 只; 4. 可编程控制器 扩展模块 变频器; 配套; 只 只 只; 1.00 1.00 1.00. 7; 时间继电器; ST3PF-230S; 只; 1. ST3PC-A30S; 只; 1. 8; 热继电器; 配套; 只; 3; 0.4A(调节范围0.25～0.4A)2只，0.63A(调节范围0.4～0.63A)1只. 9; 温度控制器（温控仪）; 配套; 只; 1. 10; 接线端子排; 配套; 条; 2. 11; 开关电源; 配套; 只; 1; 触摸屏用. 12; 触摸屏; 配套; 只; 1; 7寸彩色屏. 13; 安装导轨; 配套; 条; 1. 14; 安装螺丝; M3×20; 套; 20. M3×16; 个; 20. M4×20; 套; 20. 15; 控制箱箱体; 700mm×240mm×500mm; 只; 1; 含接地排、接零排. 16; 按钮; 配套; 只; 10; 启动停止各5只（红、绿） 配急停按钮1只. 急停开关; 配套; 只; 1. 17; 指示灯; 配套; 只; 10; 红、绿各5只. 18; 标志牌; 配套; 只; 25; 用于指示灯和开关标识. 19; 选择开关; SB2-ED33; 只; 2; 3档开关. SB2-ED25; 只; 2; 2挡开关. 20; 数据线; PLC通讯电缆; 条; 1; PLC下载. PLC数据线; 条; 1; PLC下载. MINIUSB; 条; 1; PLC下载. 触摸屏下载线; 条; 1; 触摸屏下载. 4、电机部分 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 三相交流异步电动机; YS5024(Y-△); 只; 1. 2; 三相交流异步电动机; YS5024(Y-△)带离心开关; 只; 1. 3; 三相交流异步电动机（双速60W）; YS5012/4双速电机; 只; 1. 4; 它励直流电动机; DC 110V/50W; 只; 1. 5; 电机单元支架; 330mm×205mm×65mm; 套; 2; 左、右各二只. 6; 开关电源; (24V/5V/2A/2A); 只; 1; 步进驱动器用. 7; 两相混合式步进电机; 驱动器; SH-20403; 只; 1. 电机; 配套. 8; 交流伺服电机; 驱动器; ASD-B2-0241-B; 只; 1; 台达伺服. 电机; 配套. - 传感器支架 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 行程开关; 配套; 只; 4. 2; 电容式传感器; ODR-D05NK; 只; 1. 3; 电感式传感器; OBM-D04NK; 只; 1. 4; 光电式传感器; JG-3K-30NK; 只; 1. 5; 温度传感器 （热电阻、热电偶）; Pt100; 只; 1. K型（￠5×50×550）; 只; 1. 加热装置; 配套; 只; 1. - 线路器材 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; PVC线管; Φ16A型; 根; 3; 3m. Φ20A型; 根; 2; 3m. 2; PVC壁疏; Φ16; 只; 20. Φ20; 只; 20. 3; U型平头管卡; Φ16; 只; 30. Φ20; 只; 30. 4; PVC平线槽; 20×10A型; 根; 2. 40×20A型; 根; 2. 60×40A型; 根; 2. 5; PVC线槽终端头; 20×10; 只; 2. 40×20; 只; 2. 60×40; 只; 2. 6; 行线槽; 25×30; 根; 2; 2m/根. 7; 绝缘导线; RV1.5mm2; 盘; 1; 红色. RV1.5mm2; 盘; 1; 黄绿双色. RV2.5mm2; 盘; 1; 黄绿双色. RV0.75mm2; 盘; 3; 黑色2盘、蓝色1盘. BV2.5mm2; 盘; 5; 黄、绿、红、蓝、双色各1盘. BV1.5mm2; 盘; 3; 红、蓝、双色各1盘. 8; 五芯电缆; RV5*0.75mm2; m; 10. 9; 三极带接地插头; 配套; 只; 1; 16A. 10; U型绝缘端子; 配套; 只; 1000; 红色. 配套; 只; 500; 蓝色. 11; 管形绝缘端子; E-1008; 只; 1000; 黑色. E-1008（双线插针）; 只; 1000; 黑色. 12; 缠绕带; Φ10; 包; 1; 10m/包. 13; 扎带; 3×100mm; 包; 1; 500只/包. 14; 异型号码管; 1.5mm2; 卷; 1; 白色. 15; 电线电缆保护软管; Φ20; m; 4; 黑色. 16; 电线电缆保护软管; Φ16; m; 4; 黑色. 17; 保护软管接头; Φ20; 个; 2; 黑色. 18; 保护软管接头; Φ16; 个; 2; 黑色. 19; 自攻螺丝; Φ6×15; 只; 200; 安装螺丝，配平垫、弹垫若干. Φ6×25; 只; 60. 20; 接地排; 5孔; 条; 4; 专用（外接地干线）. 21; 塑料绝缘胶布; 配套; 盘; 1; 黑色. 22; 护线圈; 配Φ30的孔; 个; 10; 配电箱及电气箱用. 配Φ25的孔; 个; 4; 照明配电箱用. 配Φ8的孔; 个; 2; 日光灯开孔用. 23; 金属 桥架 （带盖）; 桥架; 1; 50×30×500; 根; 2; 500mm/根. 2; 50×30×300; 根; 4; 300mm/根. 3; 50×30×200; 根; 4; 200mm/根. 4; 50×30×150; 根; 4; 150mm/根. 附件1; 水平90°弯 100×100×30mm; 只; 4. 附件2; 水平45°弯 100×100×30mm; 只; 4. 附件3; 水平三通 150×100×30mm; 只; 2. 附件4; 桥架带孔封头 （端面）孔径Φ23; 只; 4. 附件5; 水平四通 150×150×30mm; 只; 2. 附件6; 垂直等径下弯通（阴角） 100×100×30mm; 只; 2. 附件7; 垂直等径上弯通（阳角） 100×100×30mm; 只; 2. 附件8; 线槽支架（托臂）1; 只; 5. 附件9; 线槽支架（托臂）2; 只; 15. 附件10; 角钢立柱（桥架吊杆） 100×260×20mm; 只; 8. 附件11; 垂直等径右上弯通; 只; 2. 附件12; 垂直等径左上弯通; 只; 2. 附件13; 垂直等径右下弯通; 只; 2. 附件14; 垂直等径左下弯通; 只; 2. 附件15; 上边垂直等径三通; 只; 2. 附件16; 连接板 10×20×100mm; 只; 40. 附件17; 垂直等径变向弯通; 只; 4. 附件18; 连接螺丝（专用）; 套; 150; M5×10每套带自锁螺帽1只. 附件19; 铜制接地螺丝（专用）; 套; 80; M5×15每套带帽1只、平垫2只. 附件20; 盖板安装卡; 只; 100. 24; PVC直通; Φ16; 只; 2. Φ20; 只; 2. 25; PVC弯通; Φ16; 只; 2. Φ20; 只; 2. 26; 多孔板插子; 配套; 个; 20. 27; 塔型橡胶圈; φ30; 个; 4. 28; 答题器支架; 配套; 个; 1. 29; 安全连线; 40条/包; 包; 1. 30; 智能答题器; 配套; 个; 1. 31; 随机文件盒; 配套; 个; 1. 32; U型绝缘端子; SV2-5L黑色; 只; 20; 用于电气箱断路器引线. 33; O型绝缘端子; RV2-5蓝色; 只; 100; 用于桥架接地线. - 电工工具 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 尖嘴钳; 6寸; 把; 1. 2; 剥线钳; 配套; 把; 1. 3; 压线钳; 配套; 把; 1; 压冷压端子. 4; 压线钳; 配套; 把; 1; 压插针. 5; 钢丝钳; 配套; 把; 1. 6; 一字螺丝刀; 3寸; 把; 1. 7; 十字螺丝刀; 3寸; 把; 1. 8; 一字螺丝刀; 2×75; 把; 1. 9; 十字螺丝刀; 2×75; 把; 1. 10; 测电笔; 配套; 把; 1. 11; 数字万用表; 配套; 只; 1. 12; 铝合金人字梯; 1.5米; 付; 1. 13; 锉刀; 8寸; 根; 1. 14; 钢卷尺; 3m; 只; 1. 15; 电工刀; 配套; 把; 1. 16; 钢角尺; 300mm; 把; 1. 17; 钢直尺; 300mm; 把; 1. 18; 活动扳手; 6寸; 把; 1. 19; 六角扳手; 配套; 套; 1; 7件套. 20; 钢锯架; 配套; 架; 1. 21; 钢锯条; 配套; 条; 3; 8-12〞可调. 22; 弹簧弯管器; Φ16; 根; 1. 23; 弹簧弯管器; Φ20; 根; 1. 24; 电源插板; 配套; 只; 2. 25; 安全标牌; 160×200mm; 张; 1; 必须戴安全帽. 26; 安全标牌; 160×200mm; 张; 1; 止步高压危险. 27; 安全标牌; 160×200mm; 张; 1; 当心落物. 28; 安全标牌; 160×200mm; 张; 1; 禁止合闸有人工作. 29; 安全标牌; 160×200mm; 张; 1; 当心触电. 30; 电气安装与维修实训考核装置实训指导书; 156; 本; 1. 8、其他 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 电气安装与维修实训考核装置台架（2人组标准配置）; 不小于2006mm×1003mm×2410mm; 组; 1; 材料名称; 单位/数量. 156立柱; 4根. 156大网孔板; 10块. 156小网孔板; 4块. 156三层框架; 4个. 156单层框架; 2个. 156长网孔连接板; 1个. 156短网孔连接板; 1个. 156A后横梁; 1根. 156A前横梁; 1根. 156网孔梁柱; 3个. 156侧梁; 2根. 自锁脚轮￠75; 4只. 短安装螺丝（六角：M6*45mm）; 100只. 网孔板安装螺丝（六角：M6*60mm）; 35只. 长安装螺丝（六角：M6*130mm）; 65只. ￠6平垫; 400只. ￠6弹垫; 200只. M6螺帽; 200只. 2; 元件存放柜(四门玻璃柜; 不小于900mm×450mm×2000mm; 个; 1. 3; 可移动工具台; 930mm×740mm×860mm; 辆; 1; 带重载自锁脚轮. 4; 考核挂板支架; 797mm×761mm×21mm; 只; 2; 专用挂板. 5; 车床考核挂板; 配套; 块; 1; 智能设故、16故障点. 6; 镗床考核挂板; 配套; 块; 1; 智能设故、16故障点. 7; 铣床考核挂板; 配套; 块; 1; 智能设故、16故障点. 8; 磨床考核挂板; 配套; 块; 1; 智能设故、16故障点. 9; 电脑推车; 配套; 辆; 1; 580*400*780mm带脚轮、电脑托盘 铝木结构. 10; 台虎钳; 1; 台; 1. 配套扩展模块 - 能力测试单元 1.设备参数要求 - 电源：三相五线AC380V±10%50Hz - 最大功率：≤500Ｗ - 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准 - 漏电保护动作电流：≤30mA、≤0.1S - 环保要求：材料选用符合国家相关环保标准 2.设备特点要求 设备要求采用真实电气线路，可设置多种真实故障现象，训练和考核学生分析问题和解决问题的能力，智能电能表单元将原机械式电表升级为市面上主流的电子式电能表，符合新产品的定位，更贴近实际生活。 3.、设备可完成的实训内容： 三相电子电能表的安装、配电线路的接线实训、电气照明电路故障板检测实训、电气动力电路故障板检测实训、电气电路故障板考核实训等。 4.配置要求 名称; 型号; 单位; 基本用量. 故障检测单元挂板V3.0; 配套; 块; 1. 按钮标牌框; Φ22; 套; 16. 接线端子; 配套; 只; 60. 导轨（仿进口铝导轨）; 配套; 条; 2. 线槽5025; 5025; 米; 4. 线槽弯头（配盖子）; 配套; 套; 2. 5025线槽封边盖; 配套; 只; 2. 按钮盒; 配套; 只; 3. 按钮盒; 配套; 只; 3. 导轨式开关电源; 配套; 只; 1. 断路器（空气开关3P）; 配套; 只; 2. 小型断路器（空气开关2P）; 配套; 只; 1. 断路器（空气开关1P）; 配套; 只; 1. 断路器（空气开关1P）; 配套; 只; 1. 剩余电流动作断路器（漏电开关1P）; 配套; 只; 2. 指示灯AD58B; 配套; 只; 4. 指示灯AD58B; 配套; 只; 2. 指示灯AD58B; 配套; 只; 2. 明装线盒（明盒）; 配套; 个; 10. 螺口灯座; 配套; 只; 4. 二位暗装式跷板双控开关; 配套; 只; 1. 一位白板; 配套; 块; 1. 两极双用、两极带接地插座; BF-10; 只; 2. 一位暗装式跷板双控开关; 86GC01-2; 只; 2. 传感器; HW7-D03PK; 只; 2. 热继电器; NR2-25; 只; 2. 热继电器; NR2-25; 只; 1. 热继电器; NR2-25; 只; 1. 时间继电器; ST3PA-D; 只; 2. 继电器; MY4NJ; 只; 2. 继电器座; PYF14A-E; 只; 2. 交流接触器; NC1-1210Z; 只; 5. 辅助触头组; F4-22; 只; 5. 行程开关; YBLX-ME/8104; 只; 2. 按钮开关LA68B; 配套; 只; 4. 按钮开关LA68B; 配套; 只; 3. 28芯软线; 0.5mm黑; 卷; 1.5. 插针; TE1008/双线插针; 只; 400. 梅花管（齿形管）; Φ5; 盘; 0.15. 不锈钢大扁头螺丝M4; M4×8; 只; 100. 不锈钢半圆螺丝M4; M4×12; 只; 4. 不锈钢半圆螺丝M4; M4×25; 只; 4. 接线端子端板; UK-2.5B; 只; 2. 接线端子固定件; E/JUK（E-UK）; 只; 6. 断路器; DZ47-60; 只; 1. 故障检测单元有机玻璃面板; 配套; 块; 1. 三插电源线; 配套; 条; 1. 继电器座; 配套; 只; 2. 打印标记条; 配套; 个; 88. 三相电子式有功电能表（导轨式）; 配套; 只; 1. 接线端子; 配套; 只; 30. 导轨（仿进口铝导轨）; FL-3514A; 条; 1. 不锈钢半圆螺丝M3; M3×12; 只; 4. 不锈钢半圆螺丝M4; M4×10; 只; 6. 智能电能表单元底板; 配套; 块; 1. 硬线1.5mm; 1.5mm黄; 卷; 0.1. 硬线1.5mm; 1.5mm绿; 卷; 0.1. 硬线1.5mm; 1.5mm红; 卷; 0.1. 硬线1.5mm; 1.5mm兰; 卷; 0.1. 硬线1.5mm; 1.5mm双色; 卷; 0.1. 接线端子固定件; E/JUK（E-UK）; 只; 2. - 竞赛考核工具包 1.装置概述 电气安装与维修实训考核装置是是根据工厂电气安装和室内电气安装等维修电工和电气安装工实训鉴定要求，对照世界技能大赛电气装置赛项而开发的一种通用实训平台，并且从2011年以来一直作为全国职业院校技能大赛中职电气安装与维修赛项的竞赛设备，为了更好的让学员使用设备，竞赛、考核接轨，整理出电气安装与维修实训考核装置的竞赛考核工具包。 2.配置清单 名称; 规格/型号; 单位; 数量. 工具车; 770x470x896; 台; 1. 工具包; 六袋式; 个; 2. 工具包; 4袋式; 个; 2. 腰带; 配套; 个; 2. 锯弓; 300mm; 把; 1. 锯条; 24齿; 条; 2. 卷尺; 3M; 个; 1. 硬线剥线钳; 7寸; 把; 2. 软线剥线钳; 6.5寸; 把; 1. 针型压线钳; 7.5寸; 把; 1. 针型压线钳; 7寸; 把; 1. U型压线钳; 7.5寸; 把; 1. 美工刀; 配套; 把; 1. 锉刀; 8寸; 把; 1. 钢直尺; 300mm; 把; 1. 钢直尺; 500mm; 把; 1. 钢丝钳; 7寸; 把; 1. 水口钳; 5寸; 把; 1. 尖嘴钳; 6寸; 把; 1. 十字螺丝刀; 6&6*38; 把; 2. 十字螺丝刀; 配套; 把; 2. 一字螺丝刀; 2.0*75mm; 把; 1. 内六角; 九件套; 套; 1. 测电笔; 数显式; 支; 1. T型套筒板; 14mm; 把; 1. 棘轮扳手; 14mm; 把; 1. 万用表; MY60; 台; 1. 三角尺; 200mm; 把; 1. 万能角度剪; FS-311B; 把; 1. 修枝剪; 8寸; 把; 2. 套筒头; 8mm*80mm; 把; 1. 角度尺; 150mm; 把; 1. 透明零件盒; 配套; 个; 1. 零件收纳盒; 配套; 个; 1. 周转箱; 配套; 个; 1. 阶梯钻; 4-20mm; 个; 1. 螺丝刀头; 100*PH2-5mm; 个; 1. 螺丝刀头; Φ5×60mm; 个; 1. 螺丝刀头; PH2-100mm; 个; 1. 金刚砂切割片; 直径20mm; 个; 1. 水性笔; 配套; 支; 1. 铅笔; 2B; 支; 1. 橡皮; 4B; 块; 1. 计算器; 配套; 个; 1. 砂皮架; 配套; 个; 1. 砂纸; P150; 张; 5. 弯管器; Φ20、Φ16; 条; 2. G型夹; 4寸; 个; 1. 增配工具： 名称; 规格/型号; 单位; 数量. 电动螺丝刀; 配套; 套; 2. 绝缘电阻测试仪; 配套; 台; 1. - 电机运动单元 电机运动单元是结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照职业学校的教学和实训要求研制和开发的产品，可以作为电气安装与维修实训考核装置的选配模块配套使用。 电机运动单元适合高等职业学校、中等职业学校的电气设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、等专业和非机电类专业的必修课程模块《电机及其控制》、《电机与拖动》或选修课程模块的教学与实训。 电机运动单元也适合技工院校机电类专业《电气设备维修》课程的实习，还适合职业培训学校的安装、维修电工中级班，安装、维修电工高级班。安装、维修电工技师班，安装、维修电工高级技师班的培训和实操。 三、功能特点 电机运动单元设计运动小车执行机构，满足伺服和步进电机控制的精度需求，符合新国标“电工”的技能鉴定要求。 同时优化电气控制箱，重新设计的器件分布，更新的器件，优化端子结构，更加合适教学实验的需求。 四、技术参数 电源：三相五线AC380V±10%50Hz 最大功率：≤800Ｗ 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准 漏电保护动作电流：≤30mA、≤0.1S 环保要求：材料选用符合国家相关环保标准 五、实训项目 - 步进电机的控制； - 步进驱动器的参数设置； - 步进电机的PLC开环控制； - 基于步进电机控制 - 交流伺服电机的控制； - 交流伺服驱动器的参数设置； - 交流伺服电机的PLC半闭环控制； - 基于伺服电机控制 - 两相混合式步进电机的控制 - 交流伺服电机的位置控制实训 六、配置清单 1、电机运动模块 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 步进电机; 驱动器; 配套; 台; 1; 单元规格496mm×300mm. 电机; 配套. 2; 交流伺服电机; 驱动器; 配套; 台; 1. 电机; 配套. 3; 微动开关; 配套; 只; 2. 4; 光电传感器; 配套; 只; 3. 2、电气控制模块 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 空气开关; 配套; 只; 1. 2; 接触器; 配套; 只; 5. 3; 辅助触头; 配套; 只; 5. 4; 时间继电器; 配套; 只; 1. 5; 热继电器; 配套; 只; 3. 6; 接线端子排; 配套; 片; 50; 含1终端堵头. 7; 开关电源; 配套; 只; 1; 触摸屏用. 8; 触摸屏; 配套; 只; 1. 9; 控制箱箱体; 配套; 只; 1; 含接地排、接零排. 10; 按钮; 配套; 只; 10. 急停开关; 配套; 只; 1. 11; 指示灯; 配套; 只; 5. 12; 选择开关; 配套; 只; 2. 13; 数据线; 配套; 条; 1; 触摸屏下载. - 竞赛考核耗材包 一、设备说明 竞赛考核耗材包是结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照职业学校的教学和实训要求研制和开发的产品，可以作为电气安装与维修实训考核装置的选配模块配套使用。 竞赛考核耗材包以电气安装与维修职业岗位的典型工作任务为出点，整合职业能力评价的要求，配置满足了设备平台在模拟真实的工程环境，模拟屋顶、墙面、转角、梁柱等场景，实训人员可在模拟房间内进行线管、线槽、桥架布线，用到的耗材器件。耗材包符合现代电气技术的发展趋势，更贴近教学，生产需要。 二、实训项目 1、支持照明控制线路的安装且支持多回路、多器件安装、布线的耗材需求。 2、支持动力控制线路的设计包括常规20多种控制线路接线耗材需求。 3、支持金属桥架的施工涉及多场景多类型的施工耗材需求。 4、支持线槽、线管的施工涉及多场景多类型的施工耗材需求 三、配置清单 名称; 型号; 单位; 数量. 明装线盒（明盒）; （86型）; 个; 8.00. 明盒; 86型 加深; 只; 2.00. 杯梳; φ16; 只; 20.00. 电工杯梳; φ20; 只; 20.00. 16U型管卡; 配套配套; 只; 30.00. 20U型管卡; φ20（6分）; 只; 30.00. PVC线槽终端头; 20×10B; 只; 2.00. PVC线槽终端头; 39×19B; 只; 2.00. PVC线槽终端头; 60×40A; 只; 2.00. 三极带接地插头; K-88; 只; 1.00. 冷压插子; SV1.25-4; 只; 200.00. 冷压插子; SV2-5L; 只; 50.00. 插针; E-1008; 只; 300.00. 插针; TE1008/双线插针; 只; 100.00. O型绝缘端子; RVΦ2—5; 只; 50.00. 冷压端子; RV 2-5; 只; 50.00. 缠绕管; Φ10 白; 卷; 1.00. 扎带; 3×100; 包; 1.00. 异形管; 1.5; 卷; 1.00. 软管接头（塑料）; Φ20; 只; 6.00. 号码管; Φ3.5; 米; 4.00. 电气绝缘胶带（绝缘胶布）; 3M 1600#; 卷; 1.00. 护线圈; ф30; 只; 8.00. 护线圈; ф25; 只; 8.00. 护线圈; ф8; 只; 2.00. 软线1.5mm; 1.5mm 红; 卷; 1.00. 不锈钢沉头自攻螺丝M6; M6×16; 只; 200.00. 不锈钢沉头自攻螺丝M6; M6×25; 只; 60.00. 接线端子(铜接线板); 2×15 弯; 片; 3.00. 螺丝带垫M5; M5×10; 只; 150.00. 不锈钢法兰螺母M5; M5; 只; 150.00. 半圆铜螺丝M5; M5×16; 只; 60.00. 铜螺帽; M5×2; 只; 60.00. 铜平垫; Φ5×10×1; 只; 160.00. 桥扣; 中号; 只; 100.00. 不锈钢半圆自攻螺丝M3; M3×16; 只; 4.00. 不锈钢半圆螺丝M4; M4×20; 只; 22.00. 不锈钢平垫; M4; 只; 8.00. 弹垫; Φ4; 只; 4.00. 不锈钢法兰螺母M4; M4; 只; 22.00. 不锈钢螺母M8; M8; 只; 2.00. 不锈钢大扁头螺丝M6; M6×10; 只; 4.00. 42芯软线; 0.75mm 黑; 卷; 2.00. 42芯软线; 0.75mm 兰; 卷; 1.00. 硬线1.5mm; 1.5mm; 卷; 1.00. 硬线1.5mm; 1.5mm; 卷; 1.00. 硬线1.5mm; 1.5mm; 卷; 1.00. 硬线2.5mm; 2.5mm; 卷; 1.00. 硬线2.5mm; 2.5mm; 卷; 1.00. 硬线2.5mm; 2.5mm; 卷; 1.00. 硬线2.5mm; 2.5mm; 卷; 1.00. 硬线2.5mm; 2.5mm; 卷; 1.00. PVC圆管φ16; GY205-16; 米; 9.00. PVC圆管φ20; GY305-20; 米; 6.00. PVC电线槽20×10B; 20×10B; 条; 2.00. PVC电线槽39×19B; 39×19B; 条; 2.00. PVC电线槽60×40A; 60×40A; 条; 2.00. 线槽3025; 3025; 米; 4.00. 波纹管; PE-AD21.2; 米; 4.00. 五芯护套线; 5×0.75; 米; 6.0. - 弱电箱套件 1.装置概述 弱电箱套件是结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照职业学校的教学和实训要求研制和开发的产品，可以作为电气安装与维修实训考核装置的选配模块配套使用。 弱电箱套件也适合技工院校机电类专业《电气设备维修》课程的实习，还适合职业培训学校的安装、维修电工技师班，安装、维修电工高级技师班的培训和实操。 弱电箱套件以电气安装与维修职业岗位的典型工作任务为出点，整合职业能力评价的要求，重新升级，展示现代电气技术的发展趋势，更贴近教学，生产需要。 2.功能特点 弱电箱套件采用真实器件、真实电气线路，采用智能数据采集与显示及通讯单元，室内通信、闭路电视、互联网电路等信号线路的规范安装及维修。训练和考核学生分析和解决实际生活中弱电线路的能力。 3.技术参数 电源：三相五线AC220V±10%50Hz 最大功率：≤200W 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准 漏电保护动作电流：≤30mA、≤0.1S 环保要求：材料选用符合国家相关环保标准 4.实训项目 1、闭路电视的安装实训 2、室内通讯线路的安装实训 3、互联网信号线路的安装实训 4、电话线路的安装实训 5、弱电线路的的施工规范 5.配置清单 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 信息箱; 03系列; 个; 1.00. 2; DC电源线; 配套; 条; 1.00. 3; 两孔八字国标电源线; 配套; 条; 1.00. 4; 路由模块; 配套; 块; 1.00. 5; 有线电视信号模块; 配套; 块; 1.00. 6; 电话模块; 配套; 块; 1.00. 7; 电源模块; 配套; 块; 1.00. 8; 有线电视插头; 配套; 只; 2.00. 9; 明装线盒（明盒）; （86型）; 个; 3.00. 10; 双口插座面板; 配套; 只; 1.00. 11; 单口TV面板; 配套; 只; 1.00. 12; 单孔插座面板（单口面板）; 配套; 只; 1.00. 13; UTP非屏蔽三类网线（三类两对非屏蔽电缆）; 配套; 米; 6.00. 14; UTP超五类4对非屏蔽电缆（单股）; 配套; 米; 6.00. 15; 有线电视线（CATV物理发泡同轴电缆）; 75-5; 米; 5.00. 16; 电话机; 配套; 台; 1.00. 17; 有线电视分配器公制F头; 75-5; 个; 5.00. 18; 水晶头; 8P8C; 只; 5.00. 19; 超五类RJ45插座模块; 配套; 只; 2.00. 20; 电话水晶头; 配套; 个; 5.00. 21; 电脑网络电缆测线仪; 配套; 个; 1.00. 22; 电话插座模块; 配套; 只; 2.00. 23; 旋转式剥线器; 配套; 把; 1.00. 24; 压线工具（压接工具）; 配套; 把; 1.00. 25; RJ45双用工具（模块压线工具）; 配套; 把; 1.00. - 机床考核单元 1.设备说明 机床考核单元是结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照职业学校的教学和实训要求研制和开发的产品，可以作为电气安装与维修实训考核装置的选配模块配套使用。 机床考核单元适合高等职业学校、中等职业学校的电气设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、等专业和非机电类专业的必修课程模块《电机及其控制》、《电机与拖动》或选修课程模块的教学与实训。 机床考核单元也适合技工院校机电类专业《电气设备维修》课程的实习，还适合职业培训学校的安装、维修电工中级班，安装、维修电工高级班。安装、维修电工技师班，安装、维修电工高级技师班的培训和实操。 2.功能特点 可根据教学和实训要求悬挂不同的挂板，能够完成教学内容广、实训项目多、灵活使用，配备答题器、上位计算机（学校自备或代购或代购）、智能机床考核挂板配合能够实现机床智能化实训考核，故障点的产生采用计算机网络技术，考核系统自动完成评分、恢复故障等功能。 3.技术参数 电源：三相五线AC380V±10%50Hz 最大功率：≤800Ｗ 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准 漏电保护动作电流：≤30mA、≤0.1S 环保要求：材料选用符合国家相关环保标准 4.实训项目 1.车床电气控制电路故障现象： - 全部电机均缺一相，所有控制回路失效； - 主轴电机缺一相； - 主轴电机缺一相； - M2、M3电机缺一相，控制回路失效； - 冷却泵电机缺一相； - 冷却泵电机缺一相； - 刀架快速移动电机缺一相； - 刀架快速移动电机缺一相； - 除照明灯外，其它控制均失效； - 控制回路失效； - 指示灯亮，其它控制均失效； - 主轴电机不能起动； - 除刀架快移动控制外其它控制失效； - 刀架快移电机不启动，刀架快移动失效； - 机床控制均失效； - 主轴电机启动，冷却泵控制失效，QS2不起作用。 2.铣床电气控制电路故障现象： - 主轴电机正、反转均缺一相，进给电机、冷却泵缺一相，控制变压器及照明变压器均没电； - 主轴电机无论正反转均缺一相； - 进给电机反转缺一相； - 快速进给电磁铁不能动作； - 照明及控制变压器没电，照明灯不亮，控制回路失效； - 控制变压器没电，控制回路失效； - 照明灯不亮； - 控制回路失效； - 控制回路失效； - 主轴制动失效； - 主轴不能启动； - 主轴不能启动； - 工作台进给控制失效； - 工作台向下、向右、向前进给控制失效； - 工作台向后、向上、向左进给控制失效； - 两处快速进给全部失效。 3.T68镗床电气控制电路故障现象： - 所有电机缺相，控制回路失效； - 主轴电机及工作台进给电机，无论正反转均缺相，控制回路正常； - 主轴正转缺一相； - 主轴正、反转均缺一相； - 主轴电机低速运转制动电磁铁YB不能动作； - 进给电机快速移动正转时缺一相； - 进给电机无论正反转均缺一相； - 控制变压器缺一相，控制回路及照明回路均没电； - 主轴电机正转点动与启动均失效； - 控制回路全部失效； - 主轴电机反转点动与启动均失效； - 主轴电机的高低速运行及快速移动电机的快速移动均不可启动； - 主轴电机的低速不能启动，高速时，无低速的过渡； - 主轴电机的高速运行失效； - 快速移动电动机，无论正反转均失效； - 快速移动电动机正转不能启动。 4.M1720平面磨床电气控制电路故障现象： - 液压泵电动机缺一相； - 砂轮电动机、冷却泵电动机均缺一相（同一相）； - 砂轮电动机缺一相； - 砂轮下降电动机缺一相； - 控制变压器缺一相,控制回路失效； - 控制回路失效； - 液压泵电机不启动； - KA继电器不动作，液压泵、砂轮冷却、砂轮升降、电磁吸盘均不能启动； - 砂轮上升失效； - 电磁吸盘充磁和去磁失效； - 电磁吸盘不能充磁； - 电磁吸盘不能去磁； - 整流电路中无直流电，KA继电器不动作； - 照明灯不亮； - 电磁吸盘充磁失效； - 电磁吸盘不能去磁。 5、配置清单 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; CA6140车床考核挂板; 配套; 块; 1. 2; T68镗床考核挂板; 配套; 块; 1. 3; X62W铣床考核挂板; 配套; 块; 1. 4; M7120磨床考核挂板; 配套; 块; 1. 5; 考核挂板支架; 配套; 只; 4. 6; 答题器支架; 配套; 个; 1. 7; 安全连线; 40条/包; 包; 1. 8; 智能答题器; 配套; 个; 1. 9; 答题器电源; 配套; 个; 1. 10; 排线; 配套; 根; 1. 11; 网线; 配套; 根; 1; 长度根据现场要求安装. 12; 安装配套螺丝; 配套; 批; 1. - 电机测试单元 1.设备说明 电机测试单元是结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照职业学校的教学和实训要求研制和开发的产品，可以作为电气安装与维修实训考核装置的选配模块配套使用。 电机测试单元适合高等职业学校、中等职业学校的电气设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、等专业和非机电类专业的必修课程模块《电机及其控制》、《电机与拖动》或选修课程模块的教学与实训。 电机测试单元也适合技工院校机电类专业《电气设备维修》课程的实习，还适合职业培训学校的安装、维修电工中级班，安装、维修电工高级班。安装、维修电工技师班，安装、维修电工高级技师班的培训和实操。 2.功能特点 电机测试单元满足伺服和步进电机控制的精度需求，符合新国标“电工”的技能鉴定要求。 3.技术参数 电源：三相五线AC380V±10%50Hz 最大功率：≤800Ｗ 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准 漏电保护动作电流：≤30mA、≤0.1S 环保要求：材料选用符合国家相关环保标准 4.实训项目 - 步进电机的控制； - 步进驱动器的参数设置； - 步进电机的PLC开环控制； - 基于步进电机控制 - 交流伺服电机的控制； - 交流伺服驱动器的参数设置； - 交流伺服电机的PLC半闭环控制； - 基于伺服电机控制 - 两相混合式步进电机的控制 5.配置清单 1、电机测试单元 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 步进电机; 驱动器; 配套; 台; 1. 电机; 配套. 2; 交流伺服电机; 驱动器; 配套; 台; 1. 电机; 配套. - 桥架训练单元 1.设备说明 桥架训练单元是结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照职业学校的教学和实训要求研制和开发的产品，可以作为电气安装与维修实训考核装置的选配模块配套使用。 桥架训练单元适合高等职业学校、中等职业学校的电气设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、等专业和非机电类专业的必修课程模块《电机及其控制》、《电机与拖动》或选修课程模块的教学与实训。 桥架训练单元也适合技工院校机电类专业《电气设备维修》课程的实习，还适合职业培训学校的安装、维修电工中级班，安装、维修电工高级班。安装、维修电工技师班，安装、维修电工高级技师班的培训和实操。 2.功能特点 桥架训练单元设计多种类型，不同结构的组合模型，满足多样化的实训需求。 3.技术参数 环保要求：材料选用符合国家相关环保标准 4.实训项目 - 金属桥架的组合与安装实训； - 塑料线槽的敷设实训； 5.配置清单 桥架训练单元 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）. 金属桥架 （带盖）; 桥架; 1; 50×30×500; 根; 2; 500mm/根. 2; 50×30×300; 根; 4; 300mm/根. 3; 50×30×200; 根; 4; 200mm/根. 4; 50×30×150; 根; 4; 150mm/根. 附件1; 水平90°弯 100×100×30mm; 只; 4. 附件2; 水平45°弯 100×100×30mm; 只; 4. 附件3; 水平三通 150×100×30mm; 只; 2. 附件4; 桥架带孔封头 （端面）孔径Φ23; 只; 4. 附件5; 水平四通 150×150×30mm; 只; 1. 附件6; 垂直等径下弯通（阴角） 100×100×30mm; 只; 2. 附件7; 垂直等径上弯通（阳角） 100×100×30mm; 只; 2. 附件8; 线槽支架（托臂）1; 只; 5. 附件9; 线槽支架（托臂）2; 只; 12. 附件10; 角钢立柱（桥架吊杆） 100×260×20mm; 只; 8. 附件11; 垂直等径右上弯通; 只; 2. 附件12; 垂直等径左上弯通; 只; 2. 附件13; 垂直等径右下弯通; 只; 1. 附件14; 垂直等径左下弯通; 只; 1. 附件15; 上边垂直等径三通; 只; 2. 附件16; 连接板 10×20×100mm; 只; 36. 附件17; 垂直等径变向弯通; 只; 3. 附件18; 连接螺丝（专用）; 套; 150; M5×10每套带自锁螺帽1只. 附件19; 铜制接地螺丝（专用）; 套; 60; M5×15每套带帽1只、平垫2只. 附件20; 盖板安装卡; 只; 100. | 2 | 套 |  |

备注：1、以上技术规格和参数要求没有品牌等限定，如有仅功能“相当于”此品牌等。