| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢险救援服 | 40 | 套 | 1.整体性能 1.1符合《消防抢险救援防护服试验大纲》标准要求，并提供相应检测报告。 1.2消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服，用来对其躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护。 2. 款式 2.1服装款式符合应急管理部消防局《17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》的要求。 2.2颜色：橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.3衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2.4立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 2.5前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。 2.6上衣左胸设置两条挂袢，胸前设置贴袋，双线固定口袋布。大腿两侧设置立体贴袋。 2.7左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 2.8袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。 2.9下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。 2.10裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 2.11行军帽为棒球帽款式，正前方绣07式武警警徽，后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640 mm，警徽尺寸：长度×高度为50×50mm； 2.12腰带为双排针扣设计，气孔采用金属轧边，规格：长度×宽度×厚度为1200×50×2.6mm。 2.13肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。左右肩部设有两个挂袢。 3.结构 3.1结构：采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：≥（180±10）g/m2。 4.技术性能 4.1阻燃性能: 经向损毁长度≤50mm；纬向损毁长度≤45mm，续燃时间为≤0s，且无熔融、滴落现象； 4.2断裂强力:经向断裂强力≥720N；纬向断裂强力≥740N； 4.3撕破强力：经向撕破强力≥190N、面料纬向撕破强力≥190N； 4.4接缝强力性能：≥670N； 4.5热稳定性能：外层面料尺寸变化率≤1.0%，表面无明显变化； 4.6表面抗湿性3-4级； 4.7透水蒸气性能：≥5000g/㎡·24h； 4.8色牢度：面料的耐摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度不小于4级； 4.9针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥12针/3cm； 4.10防静电性能：≤0.4μC； 4.11质量≤1.1kg。（≤1.0kg） |
| 2 | 抢险救援服(冬季保暖) | 40 | 套 | 1.整体性能 1.1符合《消防抢险救援防护服试验大纲》标准要求，并提供相应检测报告。 1.2消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服，用来对其躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护。 2. 款式 2.1服装款式符合应急管理部消防局《17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》的要求。 2.2颜色：橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.3夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。 2.4立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。 2.5前胸设V字形黄银黄反光标志带，后背设水平黄银黄反光标志带，袖口和脚口设环绕黄银黄反光标志带。 2.6上衣左胸设置两条挂袢，底摆设置立体贴袋。大腿两侧设置立体贴袋。 2.7左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 2.8袖口方便穿戴救援手套。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 2.9行军帽为棒球帽款式，正前方绣07式武警警徽，后部采用卡扣调节袢，头部围度520-640 mm，警徽尺寸：长度×高度为50×50mm。 2.10腰带为双排针扣设计，气孔采用金属轧边，冬季腰带规格：长度×宽度×厚度为1200×30×2.6mm。 2.11肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。左右肩部设有两个挂袢。 3.结构：采用双层结构，含外层和舒适层。 1、外层为芳纶阻燃面料，克重≥（180±10）g/m2。 2、舒适层为芳纶粘胶阻燃面料，克重≥（120±6）g/m2。 4.技术性能 4.1阻燃性能：外层经向损毁长度≤40mm，纬向损毁长度≤40mm，续燃时间≤0s，且没有熔融、滴落现象；舒适层无熔融、滴落现象； 4.2表面抗湿性能：4-5级； 4.3断裂强力：经向断裂强度≥930N、纬向断裂强度≥930N； 4.4撕破强力：经向撕破强力≥170N，纬向撕破强力≥160N； 4.5接缝断裂强力≥560N。 4.6热稳定性能：经纬向变化率≤1.0％、0％ 4.7色差≥4级；色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度均4-5级； 4.8针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥10针/3cm； 4.9耐静水压：＞50KPa； 4.10质量：≤1.7 kg。 4.11防静电性能：≤0.48 |
| 3 | 多功能腰带 | 40 | 根 | 1、由腰带、快插式腰带扣、速差防坠器、防坠落缓冲带、O型安全环、辅助绳挂环，减震包组成； 2、重量：≤1.03kg，腰带尺寸：约1200mm×50mm 3、功能要求：快插防意外脱落式腰扣：带有锁死功能（将插入片插入腰扣主体中锁死位置时有提示声表示已经锁死），腰带扣主体带有解锁杆可以快速打开。腰带上有1个环带可以调节长度调节器可以自由调节长度。材质：腰带采用尼龙长丝编制而成；速差防坠器：由带自锁结构的壳体（壳体具有抗高温阻燃，防水性能）、索带（长约1.5m）、O型安全钩组成。防坠落缓冲带（带体具有抗高温性能）折叠在速差防坠器后部的减震包内，并固定在腰带上；坠落发生时减震包拉开，内部防坠落缓冲带依序断裂以吸收坠落冲击力，可以在第一时间缓冲50%的坠落冲击力。 4、静负荷：腰带：≥28kN，索带8kN不发生破坏，O型安全钩：≥20kN；（提供第三方检测报告） 5、操作方式：单手操作，人员在行动中可自由控制索带所需长度，拉出或回缩索带可全由单手控制。无需切换钮来控制索带伸缩。索带拉力强度≥500kg，索带可以自由拉出及回收，当冲击力过大时索带可以通过自锁结构锁定；索带不使用时收纳于腰间的速差器，体积小不占空间。 |
| 4 | 消防员灭火防护靴 | 40 | 双 | 1.整体性能 1.1符合国家XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告。 1.2主要用于消防员在抢险救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防强酸强碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3主体颜色应为黑色，应便于消防员快速穿着，后跟可视部位处应有明显阻燃反光标志带，宽度不应小于50mm。 1.4从靴外底起至靴筒口最低处的高度不应低于340mm。 1.5靴帮、靴底材料应为阻燃橡胶，靴头应为铝质防砸包头，靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料，内里采用“牛布朗”面料制成。 1.6靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。 2. 技术性能 2.1质量：≤2.014kg。 2.2靴底耐油性能：体积变化率≤1.1% 2.3金属衬垫的耐腐蚀性能：试验后无腐蚀现象； 2.4防砸性能：静压力≥18.9mm,冲击≥15.8mm； 2.5抗刺穿性能：≥2077N； 2.6抗切割性能：靴面经试验后，未被割穿； 2.7电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤0.3mA； 2.8隔热性能：≤12.9℃； 2.9抗辐射热渗透性能：≤12.2℃； 2.10防水性能：防水试验后，未出现漏水现象； 2.11防滑性能：＞15°。 - 3.其他 - 标志：每只灭火防护胶靴帮外侧有以下永久性标志；严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业。 |
| 5 | 消防员灭火防护靴(保暖) | 40 | 双 | 1.整体性能 1.1符合国家XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告。 1.2主要用于消防员在抢险救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防强酸强碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3主体颜色应为黑色，应便于消防员快速穿着，后跟可视部位处应有明显阻燃反光标志带，宽度不应小于50mm。 1.4从靴外底起至靴筒口最低处的高度不应低于340mm。 1.5靴帮、靴底材料应为阻燃橡胶，靴头应为铝质防砸包头，靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料，内里采用“牛布朗”面料制成，靴内加绒。 1.6靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。 2. 技术性能 2.1质量：≤2.014kg。 2.2靴底耐油性能：体积变化率≤1.1% 2.3金属衬垫的耐腐蚀性能：试验后无腐蚀现象； 2.4防砸性能：静压力≥18.9mm,冲击≥15.8mm； 2.5抗刺穿性能：≥2077N； 2.6抗切割性能：靴面经试验后，未被割穿； 2.7电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤0.3mA； 2.8隔热性能：≤12.9℃； 2.9抗辐射热渗透性能：≤12.2℃； 2.10防水性能：防水试验后，未出现漏水现象； 2.11防滑性能：＞15°。 - 3.其他 - 标志：每只灭火防护胶靴帮外侧有以下永久性标志；严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业。 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 10 | 套 | 1、产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，通过国家消防产品监督检验中心质量检测，获得消防产品认证证书。 2、全面罩、供气阀、减压器、警报器、压力表平视装置、背具均由同一厂家生产。 3、压力平视装置采用无线连接，压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-40 ℃，最高工作环境温度≥60 ℃，可不使用任何工具独立拆卸，面罩可直接清洗消毒。 4、压力平视显示装置能根据空呼气瓶压力，通过红、黄、绿三色显示余气状态。并提供气量告警时可发出振动式警报。电气元件的防爆性能：满足 ExiaIICT4，防护等级 IP67。提供 HUD 和无线压力传感器防爆证书。 5、背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成，按照XF123-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间为 0 秒。 6、面罩、中压导管、供气阀按照XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间为 0秒。 7、整机气密性：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降为0MPa。 8、动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤500Pa；呼气阻力≤750Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力≤300 Pa；呼气阻力≤700Pa。 9、耐高温性能测试：呼气阻力≤700Pa；耐低温性能测试：呼气阻力≤700Pa。 10、耐辐射热性能测试：气密性试验后压力表指示值在1min内的下降≤1.1MPa；在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤200Pa；呼气阻力≤900Pa。 11、全面罩视野开阔，采用凯夫拉网状头罩，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。 12、全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量＜1%。 13、减压器输出压力应在0.60MPa~0.80MPa。 14、中压导气管经挤压实验后，空气流量降低应≤1%。 15、肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 16、气瓶阀开启方向为逆时针，气瓶手轮带有自锁功能，开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。 17、碳纤维全缠绕式铝制内胆气瓶气瓶水容量6.8L，工作压力30MPa，瓶口螺纹制式M18×1.5，使用环境温度-30～+60℃。 18、产品标示、包装满足 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。 |
| 7 | 消防员抢险救援靴 | 40 | 双 | - 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供国家级权威检验机构出具的检测报告。 2.款式和材质：中帮，主材为真皮；靴底带防刺穿层材质：合成橡胶一次成型；反光标志带安装在后跟处；靴头带防刺穿层可防止脚趾受到冲击力或压力伤害的头部加强部分。 3.靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，未被割穿；鞋帮抗刺穿性能：269.2N，鞋底抗刺穿性能：1929.6N。 4.防滑性能：始滑角≥15°。 5.电绝缘性能：在5000V下不击穿且泄露电流≤3mA。 6.阻燃性能：试验后其损毁长度不大于100mm;离火熄灭时间不大于2s，且不产生熔融、熔滴、剥离现象。 7.热稳定性能：试验后靴上任何部件不产生融滴，所有硬质附件保持性完好。 8.隔热性能：不大于22℃。 9.防水渗透性能：浸水试验后，4H后靴内无水渗透 10.靴帮拉链具有自动锁止功能；鞋带颜色为橘红（PANTONE 17-1464 TPX ）。 11、整体质量≤1.962kg。 12、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。 |
| 8 | 消防员抢险救援靴(保暖) | 40 | 双 | - 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供国家级权威检验机构出具的检测报告。 2.款式和材质：中帮，主材为真皮；靴底带防刺穿层材质，靴内加绒：合成橡胶一次成型；反光标志带安装在后跟处；靴头带防刺穿层可防止脚趾受到冲击力或压力伤害的头部加强部分。 3.靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，未被割穿；鞋帮抗刺穿性能：269.2N，鞋底抗刺穿性能：1929.6N。 4.防滑性能：始滑角≥15°。 5.电绝缘性能：在5000V下不击穿且泄露电流≤3mA。 6.阻燃性能：试验后其损毁长度不大于100mm;离火熄灭时间不大于2s，且不产生熔融、熔滴、剥离现象。 7.热稳定性能：试验后靴上任何部件不产生融滴，所有硬质附件保持性完好。 8.隔热性能：不大于22℃。 9.防水渗透性能：浸水试验后，4H后靴内无水渗透 10.靴帮拉链具有自动锁止功能；鞋带颜色为橘红（PANTONE 17-1464 TPX ）。 11、整体质量≤1.962kg。 12、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。 |
| 9 | 佩戴式防爆照明灯 | 50 | 个 | 1、采用大功率超高亮度固态光源，发热量低，工作电流小，防爆性能优良，工作寿命长，可达到长期免维护的效果； 2、反光杯的反射层采用特殊工艺真空镀膜，反光率高； 3、电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah，安全环保，自放电率低； 4、强光放电时间≥4小时，工作光放电时间≥8小时； 5、采用轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，满足在恶劣环境及气候条件下使用； 6、灯具采用大按钮开关，开关处带红色信号方位灯，给后方作战人员提供警示作用； 7、电量显示在灯具前部，采用不少于四段式电量显示设计，当电量不足25%时，最后一段电量显示灯持续频闪提醒电量不足； 8、采用进口大容量电池，电池二端无正负极区分，二端可以随便放置； 9、★灯具强光最大照度应不小于1300lx，弱光最大照度应不小于700lx；（检验报告中体现） 10、灯具重量应不大于100g； 11、充电方便快捷、采用全新Type-c充电口设计，可以借用任何USB输出设备进行充电，方便快捷； 12、★灯具的外壳防护等级应为GB/T 4208-2008规定的IP66/IP68的要求； 13、★防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb； 14、★提供防爆合格证； 15、★提供国家消防全性能委托检验报告，符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准。 |
| 10 | 手提式强光照明灯 | 20 | 个 | 1、额定电压≥DC22.2V、额定容量≥2500mAh； 2、额定功率主灯：2×12W 泛光灯：6W； 3、依据GB30734-2014中技术要求进行试验，在灯具充满电的状态工作时间强光≥5h 工作光 ≥10h 4、灯具带有四段式电量检测功能，可实时显示灯具剩余电量状态； 5、灯具尾部设有高穿透，高可视性方位灯，作业现场能清晰显示作业人员的位置； 6、灯具带有色温调节功能，按动大开关持续2S以上，可切换灯具冷暖光源模式； 7、侧灯带有泛光照明、红蓝警示功能轻按小开关可自由转换； 8、灯具内部电路设计具有防止过充，过放，短路保护功能，安全可靠； 9、灯具可选配磁吸式，可以吸附在金属物体上工作 10、低温/高温性能：-25±2/55±2 持续时间2h，试验后灯具正常进行开关； 11、外形尺寸：70×190±5mm(直径×长度)； 12、重量≤1.19kg； 13、外壳防护等级：IP66/68，潜水深度1.5m，持续时间1h； 14、设备进行抗冲击试验，金属外壳，透明件分别经7J,4J冲击试验合格； 15、依据GB3836.1-2010中的技术要求对灯具进行跌落试验，样品从1m的高度跌落四次，未损伤，未失效。； 16、依据GB3836.1-2010中热剧变试验，在70.4℃温度下，用温度为13.0℃直径为1mm的喷射水对玻璃件喷水，不发生破裂； 17、★提供国家级检测机构带CMA或CNAS的检验报告。 |
| 11 | 消防用荧光棒 | 400 | 个 | 黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用 |
| 12 | 应急逃生自救安全绳 | 40 | 套 | 结构组成：整套应不少于：安全绳1根、绳包1个、轻型安全钩2个（合金铝质）、轻型下降器（带防慌乱装置）、连接扁带等组件。安全绳直径为8mm±0.5mm，长度16m 整体要求： 1、轻型安全钩和下降器应要求并应与8mm安全绳使用配套 2、安全绳应为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（投标文件中具体明确外皮、内芯材质），整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主承重部分由连续纤维制成，材质等级应不低于芳纶，绳体上设连续反光标识，在安全绳上4m、8m、12m处设定宽不小于2cm的标识 3、绳包材质应阻燃耐高温,本体耐260℃高温不应有明显变化，绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全，绳包内侧有产品铭牌，其内容为产品型号、生产厂名、装备明细清单及安全使用范围等 4、整套装备款式、标识、器材配置、绳索长度等应符合统型标准 性能要求： 1、安全绳最小破断强度应≥20kN；线密度≤50g/m；延伸率应大于1%且不大于10%（承重达到最小破断强度的10%时）；经204℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象；在600℃±5℃,1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃,1.33kN负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象 2、安全绳采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管，能够一次性展开 3、安全绳环下方应设置永久性标志，且至少应包括下列内容：生产者和/或生产企业名称，采用以下五种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称、中文简称、英文或拼音简称、注册商标图案；生产者和/或生产企业名称，应当使用中文全称；产品名称及型号；产品批号或编号（前6位为生产年、月）；法律法规要求标注的其它内容 下降器： 1、下降器材质为铝合金或同等材质；应能承受不小于5kN的工作负荷，破断负荷≥13.5kN，具备离手掣停功能，可空中悬停，具备防慌乱功能，下降器可与安全绳配合快速便捷使用并回收 - 在下降器的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒 - 下降器经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能 - 轻型安全钩： - 1、用于消防人员与绳索的自身连接和固定锚点，采用自动锁，安全钩材质为铝合金或同等材质 2、在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥27kN，轻型消防安全钩短轴的破断强度≥7kN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥7kN 3、在安全钩的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、破断强度、商标（或生产厂名）等 4、安全钩经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能 扁带： 1、材质性能应不低于芳纶，阻燃耐高温，缝合扁带宽度12mm，周长1m，最小破断强度应大于30kN；经600℃±5℃的耐高温性能时，连接扁带不出现融熔、焦化现象 2、具备高温环境承载性能的连接扁带在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，不出现断裂现象，每条连接扁带做防散处理 产品应符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的要求，并提供经认证的国家级检测机构出具的检验报告。 |
| 13 | 消防防坠落辅助部件 | 6 | 套 | 1、符合GA494《消防用防坠落装备》标准要求。 2、用于消防救援作业，可与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用。 3、所有金属件须采用合金高强度轻便材质制造。 4、配有8字环2个，负荷≥25KN。 5、配有D型安全钩2个，开口闭合状态长轴破断强度≥27KN，短轴破断强度≥7KN，开口打开状态长轴破断强度≥7KN。 6、配有安全钩2个，开口闭合状态长轴破断强度≥27KN，短轴破断强度≥7KN，开口打开状态长轴破断强度≥7KN。 7、配有上升器，用于绳索上升及拖拽绳索，包括手式上升器2个、胸式上升器1个、脚式上升器2个。 8、配有下降器，用于沿绳索进行可控式下降。 9、配有抓绳器，用于紧缩安全绳，可实现人员空中定位作用及坠落时自动锁紧功能。 10、配有滑轮装置，包括单滑轮及双滑轮 11、配有手套、绳包、脚带、扁带、护套、垫布等配套设施。 |
| 14 | 锚固装备套装 | 2 | 套 | 1. 用于解决救援时无法找到可靠且足够拉力的天然锚点的情况 2. 为钎杆式设计，长度约92cm，直径2.5cm 3. 尖头，可插入地下 4. 带有2个通过可拆卸螺栓固定的U型连接环作为2个连接点 5. 连接环可以随意转向 6. 可以多根配合使用，斜插入地面约20度角后即刻作为锚点使用 7. 理想土壤环境下，单根可承受约1500千克的拉力 8. 搭建多根共同设立的情况下，单根可承受超过约3000千克的拉力 9. 套装为三根组合装 组合： 1. 便携式金属锚点*3 个 2. 救援滑轮*3 3. 铝合金手动 D 型锁*4 个 4. 抓绳器*1 个 5. 静力绳 100 米*1 条 6. 普鲁士结辅绳 1.8 米*3 条 7. 可拖拽收纳箱*1 |
| 15 | 消防员呼救器 | 40 | 个 | 性能要求：技术性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。 1、具有自动报警、手动报警、方位指示、低电压报警等功能，配有独立的充电座装置。 2、外壳材料耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐抗强烈碰撞与冲击。 3、允许静止时间30±1s，预报警时间15±1s； 4、防爆等级为Ex ib II B T4；防护等级IP67； 5、LED发光亮度≥360cd/㎡；电池使用寿命≥10万小时； 6、报警声强≥100dB（3米）； 7、连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥8h； 在-40℃环境中可正常工作。 8、具有低电压报警功能，低于电池电量的80%时，发出声光报警； 9、具有温度警示提醒功能，当温度超过60℃，5秒钟声音提示； 10、开机计时提醒撤离功能，当开机满30分钟后会持续断续声光报警。 11、照明功能：在黑暗环境下做照明灯使用。 12、尺寸：厚度小于45mm。重量：≤250g。 13、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。 |
| 16 | 消防腰斧 | 50 | 个 | 1.整体性能 1.1符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2本产品适用于消防员随身佩戴，在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物。是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。本产品可在火场、灾场等各种特殊场合进行救援工作，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 1.3斧体采用一次成型3CR13不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。 2.技术性能 2.1腰斧全长：285±1mm；斧头长：160±1mm；斧头厚：10±1mm；平刃宽：56±1mm；柄刃宽度22±1mm；撬口宽度30±1mm；撬口深度25±1mm。 2.2质量：≤0.85Kg。 2.3硬度：腰斧各刃部和撬口硬度达到 48HRC-56HRC，刃部热处理长度20-40mm，撬口热处理长度5-10mm； 2.4抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。 2.5平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.6尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 2.7耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 3.其他 3.1斧刃上标刻由永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、生产厂家、生产日期等。 3.2每把腰斧有配套的腰斧套可以挂载在腰带上，牢固、易取但不易脱落。 |
| 17 | 消防手套A款 | 200 | 双 | 1.整体性能 1.1符合国家XF7-2004《消防手套》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心CCCF认证证书，符合17款统型款要求，整体防护等级为二类。 1.2用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2、材质及结构：手背为藏蓝色芳纶布料、芳纶针织布、隔热层面料以及防水胶套等，手掌主体为黑色牛二层皮、芳纶针织布。 采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背。 3、技术性能 3.1阻燃性能（损毁长度）： 外层掌心：经向≤15mm、纬向≤15mm，经、纬向续燃时间≤0s，阴燃时间≤0s，无熔融、滴落现象； 外层背面：经向≤25mm、纬向≤25mm；经、纬向续燃时间≤0s，阴燃时间≤0s，无熔融、滴落现象； 隔热层：经向≤28mm、纬向≤30mm，经、纬向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，无熔融、滴落现象。 衬里：无熔融、滴落现象。 3.2整体热防护性能：≥30cal/cm²； 3.3耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象； 3.4力学性能：耐磨性能掌心、背面耐磨＞2000次；割破力＞15N；撕破强力掌心≥109N、背面≥246.6N；刺穿力掌心≥106N、背面≥69.1N。 3.5阻隔性能： 耐静水压：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴。 整体防水性能：伸握动作≥12次，每次10s，无渗漏。 3.6人体工效要求： 灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径6.5mm ；握紧性能：拉重力比100%；穿戴性能：穿戴时间≤1.59s。 |
| 18 | 消防手套B款 | 40 | 双 | 1.整体性能 1.1符合国家XF7-2004《消防手套》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 2.外观及结构 2.1手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，颜色：黑色；手套背面关节处具有反光标志带，反光带宽度≥50.8mm，反光带颜色为黄银黄。 2.2手套本体长度：环形延伸，超出腕关节≥70mm。手套皮革中铬含量＜0.5mg/kg。 2.3由明暗线缝制一体，五指分开式，，手腕部采用松紧收紧，可以限制杂质进入手套口，穿戴方便。 2.4消防手套由外层、防水层、隔热层、衬里四层组成，牛二层皮，对手指、掌部、手背、手腕等提供防护。 3.2外层采用阻燃纤维制成，手掌及指部贴优质耐用皮革，中间层采用特殊工艺贴合整张防水透气膜，里层使用舒适性良好的材料。具有灵活性高、透气性高、吸汗舒适、耐磨、耐用、防割、防砸、防穿刺、耐水洗等性能。 3.技术性能 3.1阻燃性能（损毁长度）： 外层：经向≤35mm、纬向≤30mm，阴燃、续燃时间≤0s，无熔融滴落现象； 隔热层：经向≤40mm、30mm，阴燃、续燃时间≤0s，无熔融滴落现象。 3.2整体热防护性能：≥28cal/cm²。 3.3耐热性能：手套收缩率≤2.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 3.4力学性能：耐磨性能掌心、背面＞2000次，割破力＞15N，撕破强力（掌心）≥140N，刺穿力（掌心）≥75N。 3.5阻隔性能 耐静水压：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴， 整体防水性能：伸握动作12次，每次10s，无渗漏。 3.6人体工效要求： 灵巧性能：30S内3次拾取钢棒直径5.0mm； 抓握性能：拉重比≥93.4%； 穿戴时间：≤1s。 4.其他 5.1每副手套有永久性标签，标签具有执行标准、生产商、生产日期、型号规格等永久性标识。标有“禁止使用场合：禁止使用于化学类、生物类等场合”和“不要撕去本标签”的字样，并注明各层的材料和洗涤干燥说明。 |
| 19 | 消防护目镜 | 40 | 个 | 1.整体性能 1.1符合国家XF 1273－2015《消防员防护辅助装备 消防护目镜》标准，并提供相应检验报告复印件。 2.外观要求 2.1护目镜不让佩戴者感到不适或者对使用者造成伤害的突出部位、尖锐边缘或其他缺陷。 2.2除镜片边缘5MM宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 2.3护目镜头带用于固定作用的头带可调节，宽度10mm，厚度2mm。 2.4重量：100±10g。 2.5在防雾试验期间，护目镜镜片在8s内不起雾。 3 总体要求 3.1 护目镜要能够适应中国人的脸型并与脸部紧密接触，可以防止固体颗粒、液滴等的渗透。 3.2护目镜与佩戴者皮肤接触的部分不会使用影响健康或安全的材料，不存在至敏感、致癌、变异和毒性作用的因素。 3.3护目镜具有良好的透气性。 3.4用于抢险救援时眼部防护。 |
| 20 | 消防员灭火防护头套黑色 | 100 | 个 | 1.整体性能 1.1符合国家 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 1.2消防员在灭火救援现场套在头部，与消防头盔和消防员呼吸防护装具配合使用，用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具。 2.材料及结构 2.1面料为芳纶针织面料，克重≥230g/m2。 2.2本产品为双层结构，柔软舒适，耐水洗，长时间使用并多次清洗后，阻燃隔热效果不受影响。 2.3头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。 2.4颜色为黑色。 3.技术性能 3.1阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤22mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 3.2热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象； 3.3水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.5%； 3.4抗起球性能：4-5级； 3.5甲醛含量：无； 3.6PH值：4.0～7.5； 3.7缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； 3.8整体性能：接缝强力:≥800N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线≥14针/3cm；质量：≤145g. 4.其他 每只头套有永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、产品识别编号、材料、生产厂家、地址、生产日期、洗涤和干燥说明、禁止使用场合。 |
| 21 | 消防员护膝、护肘 | 50 | 副 | 符合GB 24541-2009标准要求。日常训练和抢险救援等保护肘部、膝部时使用。耐摩擦性性能等级：1级 耐切割性能等级：1级 耐穿刺性能等级：1级；耐刺穿性：护肘≥160N、护膝≥210N |
| 22 | 消防员避火防护服 | 4 | 套 | 1.整体性能 1.1、提供检测报告。 1.2消防员避火防护服是一种消防员进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时穿着的的全身防护服装。其防护性能是严格按应急管理部配备标准的要求而设计的。 2.结构 2.1消防员避火服由头罩、带呼吸器背包囊的防护上衣、防护裤子、防护手套和靴子五个部分组成。颜色：军绿色。 2.2面料成分为70%碳纤维、30%芳纶丝，克重280。整套服装由耐火、防火层、隔热层、防水、蒸汽层等多层材料组成，耐火焰损毁低、隔离高温、抗静电性能。可以在避火服内佩戴空气呼吸器； 2.3头套视窗为镀金面屏视窗。 3.技术性能 3.1抗渗水性能：＞6000Pa。 3.2接缝强力：≥430N、撕破强力≥经向120N、纬向65N。 3.3抗热辐射性能：在13.6KW/m²的辐射热源辐照2min,其内表温升≤10℃。 3.4阻燃性能：经向续燃时间≤0s、损毁长度≤2Cm，阴燃时间≤0s； 3.5头罩面屏：在1000℃/30s条件下不破碎，不溶化； 3.6外观：各部位整烫平服，整洁，无烫黄，水渍亮光；衣领平服，不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不会有脱胶及表面渗胶； 3.7重量为≤8kg。 |
| 23 | 一级化学防护服 | 3 | 套 | 1.整体性能 1.1符合XF770-2008标准要求。 1.2全封闭式防化服，主要用于消防员在化学危险品、酸碱性物质的事故现场抢险救援时穿戴。 1.3采用PVC双面涂覆织物面料上下衣整体制作，由大视野连体头罩、呼吸器背囊、防化手套、防化胶靴、密封拉链、超压排气系统等组成，与头盔、空气呼吸器配套使用。 2.技术性能 2.1耐热老化性能：125℃×2h不粘、不脆； 2.2耐寒性能：-25℃冷冻5 min，折叠180度无裂纹； 2.3阻燃性能：有焰燃烧时间≤3.5s、无焰燃烧时间:≤1.0s；损毁长度≤8cm； 2.4抗切割性能（化学防护靴）：靴面经抗切割实验后，未被割穿。 2.5防化性能：始滑角＞15°； 2.6耐刺穿力（化学防护手套）：≥40N； 2.7接缝强力:≥693N； 2.8粘附强力：≥0.93kN/m； 2.9拉伸强度：经纬向＞19kN/m。 |
| 24 | 特级化学防护服 | 2 | 套 | 1、提供国家级消防检测机构出具的符合XF770-2008《消防员化学防护服装》检验认证报告。 2、面料应为复合橡胶材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，颜色应为橘红色。整体气密性≤180pa；贴条的粘附强度/kN/m≥1.0；超压排气阀气密性/s≥28；超压排气阀通气阻力/Pa：78～118；通风系统分配阀手供最大供气量 /L/min≥30；防静电性能(μC/套)≥0.7. 3、面料经向有焰燃烧时间/s≤5，损毁长度(cm)≤5，纬向有焰燃烧时间/s≤3，损毁长度(cm)≤8；拉伸强度 /kN/m经向≥39，纬向≥36；撕裂强力/N经向≥150，纬向≥130；抗穿刺性能/N≥50；耐静水压/kpa>55；接缝强力/N≥500. 面料及接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物， 羰基氯化物，氢氰化物，光气，苯酚，氢氧化钠，氢氰酸，硫酸，甲苯，甲醇，正乙烷，乙二胺，二乙胺，乙酸，乙酸乙酯，丙酮，乙腈，氯化氢，异丙醇，四氢呋喃，氢氟酸，芥子气（HD），沙林毒气（GB），神经毒气（VX），梭曼（GD），塔崩（GA）均应≥480min。 4、大视窗的连体头罩要求 （1）防（除）雾措施：应有防（除）雾措施。 （2）视窗应为双层结构，外层应为简易可更换设计，与内层通过双面胶粘附。视窗及周边接缝部位的抗化学品渗透 性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物， 羰基氯化物，氢氰化物，光气，苯酚，氢氧化钠，氢氰酸，硫酸，甲苯，甲醇，正乙烷，乙二胺，二乙胺，乙酸，乙酸乙酯，丙酮，乙腈，氯化氢，异丙醇，四氢呋喃，氢氟酸，芥子气（HD），沙林毒气（GB），神经毒气（VX），梭曼（GD），塔崩（GA）均应≥480min。 5、防化手套必须为双层结构，外层应为丁基橡胶，内层应为复合膜。耐刺穿力/N≥22，灵巧性能/级≥3。手套抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物， 羰基氯化物，氢氰化物，光气，苯酚，氢氧化钠，氢氰酸，硫酸，甲苯，甲醇，正乙烷，乙二胺，二乙胺，乙酸，乙酸乙酯，丙酮，乙腈，氯化氢，异丙醇，四氢呋喃，氢氟酸，芥子气（HD），沙林毒气（GB），神经毒气（VX），梭曼（GD），塔崩（GA）均应≥480min。 6、化学防护靴应为橡胶材质，靴底抗刺穿力/N≥1500，电绝缘性能击穿电压/V≥5000,泄漏电流/mA<2,防砸性能 /mm静压力试验后间隙 高度≥16,冲击试验后间隙高 度≥17.抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物， 羰基氯化物，氢氰化物，光气，苯酚，氢氧化钠，氢氰酸，硫酸，甲苯，甲醇，正乙烷，乙二胺，二乙胺，乙酸，乙酸乙酯，丙酮，乙腈，氯化氢，异丙醇，四氢呋喃，氢氟酸，芥子气（HD），沙林毒气（GB），神经毒气（VX），梭曼（GD），塔崩（GA）均应≥480min。 7、防化服结构组成：全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、分配阀、外接气源接口等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式设计。 |
| 25 | 内置劳动保护手套 | 500 | 双 | 符合国家消防行业标准 具备防静电、质地柔软的性能。为五指式，纯棉针织手套。与防化手套配套使用。 |
| 26 | 消防员防蜂服 | 3 | 套 | 1.整体性能 1.1本产品用于蜂类、昆虫侵袭的防护。采用双面涂覆耐腐蚀的高强度锦丝绸布基材研制而成。具有防割、防穿刺等多种防护功能，符合国家相关技术标准。 2.结构 结构为连体式。由网状头罩（聚碳酸酯带金属丝网）、上衣、裤、耐穿刺防化胶靴、防穿刺手套等组成。款式新颖，结构合理。 3.技术性能 3.1面料的强力性能：经向扯断强力不小于750N，纬向扯断强力不小于420N。 3.2防刺性能：不小于60N。 3.3耐割性能：不小于2.0N。 |
| 27 | 消防员隔热防护服 | 3 | 套 | 1.整体性能 1.1、提供检测报告。 1.2消防员避火防护服是一种消防员进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时穿着的的全身防护服装。其防护性能是严格按应急管理部配备标准的要求而设计的。 2.结构 2.1消防员避火服由头罩、带呼吸器背包囊的防护上衣、防护裤子、防护手套和靴子五个部分组成。颜色：军绿色。 2.2面料成分为70%碳纤维、30%阻燃棉，克重≥280。整套服装由耐火、防火层、隔热层、防水、蒸汽层等多层材料组成，耐火焰损毁低、隔离高温、抗静电性能。可以在避火服内佩戴空气呼吸器； 2.3头套视窗为镀金面屏视窗。 3.技术性能 3.1抗渗水性能：＞6000Pa。 3.2接缝强力：≥400N、撕破强力≥经向100N、纬向60N。 3.3抗热辐射性能：在13.6KW/m²的辐射热源辐照2min,其内表温升≤8℃。 3.4阻燃性能：经向续燃时间≤0s、损毁长度≤1.0Cm，阴燃时间≤0s； 3.5头罩面屏：在1000℃/30s条件下不破碎，不溶化； 3.6外观：各部位整烫平服，整洁，无烫黄，水渍亮光；衣领平服，不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不会有脱胶及表面渗胶； 3.7重量为≤7.985kg。 |
| 28 | 激流救生衣 | 10 | 套 | 1、激流救生衣主要用于在水域救援任务中应对激流水域救援过程中使用，救生衣具有固定浮力、配备快速释放系统、牛尾牵拉绳、口哨及照明灯等设备挂点等。 2、结构为背心式，闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料，浮力：193N。 3、闭孔泡棉采用橡塑共混发泡材料。 4、救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤1.6%。 5、反光带应通过认证，360°环形可见，面积不小于300cm2。 6、救生衣带有2条整体环绕型紧缚带，宽度为3cm。 7、救生衣衣身能承受3200N的作用力30min而不损坏，肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。 8、救生衣前侧配置两个大容量口袋，口袋上带有反光带以及魔术贴可用于粘贴队员明、队徽。 9、救生衣正面配有4个4孔塑胶挂块可用于悬挂口哨，方位灯等救援工具。 10、快速解脱救援带在扣件闭合状态下能承受2500N的拉力。 11、救生衣适合胸围尺寸700mm～1350mm。 12、可配置牛尾绳1根，静态长度80cm，具有较强拉升效果，最长可拉升到130cm。 13、配置腿环附有快速插扣，有助于将救生衣固定在身体适当的位置，防止入水后救生衣向上移位。 14、产品带有永久性标签，标签内容包含：制造厂名称、地址和注册商标。产品名称及型号。生产日期和批号。产品执行标准的代号。主要参数。 15、提供省级以上或者国家监督检验中心出具的检验报告. |
| 29 | 干式水域救援服 | 10 | 套 | 1、用途：红色为主色配置黑色，颜色显目，为救援人员提供个人安全防护。拉链方式：胸前斜拉式带男士小便拉链。显著位置带有反光标识，YKK密封拉锁位于从左肩到右胸，长度不低于86厘米。 2、附带一体的透气袜套可以防水保暖。温度适用性能：高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。 3、档部有高强度防水气密拉链，入厕时不用脱下整件衣服。 4、大腿部两侧有工具袋，并有带网漏水孔，可以方便储存工具。袖口、领口和脚口均有魔术贴设计，可调节松紧，方便快捷。且救援服上有收纳的口袋不少于2个。 5、内置设可拆卸背带，可拆卸、可调节Y型设计背带，简捷方便、可调节背带的松紧度。腰部有魔术贴松紧调节带、左右两侧可调节舒适度。 6、主料采用三层复合防水透气的面料，层压复合面料技术，面料具有超轻、耐磨、抗切割、防水、透气等功能，可安全可靠的应用于寒冷水域救援工作。肩、手、腿部配有高亮反光条。 7、领口、袖口使用LATEX橡胶乳胶等同等性能材质密封、保证气密性和增强舒适度，可适应不同体型身材救援人员使用。松紧的乳胶材质，保证舒适性的同时、能够保证防水气密性。同时这些密封性也易于更换。 8、在易磨损的区域臀部、肘部和膝部采用增强耐磨性，复合加厚氯丁橡胶垫做特殊加固处理，确保舒适性。 9、10个高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。 10、保温性能：经保温性能试验后，受试者在5℃平静水中浸泡1小时，体温下降:2℃，且受试者能捡一支直径8mm的铅笔并书写。防渗漏性能小于200g。 11、水域救援防护服重量：≤2.2kg。 12、每套救援服配有独立的保存运输包装袋。 13、提供省级以上或者国家监督检验中心出具的检验报告。 |
| 30 | 湿式水域救援服 | 10 | 套 | 1.提供省级以上或者国家监督检验中心出具的检验报告复印件。 2.分体式湿式救援服设计，采用或优于高弹性钛涂层氯丁橡胶面料，厚度≥3mm，可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能。外层尼龙弹性针织面料防泼水处理。内层为混纺面料。 3.拉伸强度：面料在150N拉伸强度下持续10s不断裂。 4.接缝强度：所有的缝线处采用四针六线缝制工艺，贴身版型，接缝在100N拉伸强度下持续10s不断裂。 5.耐磨性能：面料经2000次循环摩擦，不被磨穿。肘部、臀部和膝部处补强材料经6000次循环摩擦，不被磨穿。 7.前置双向YKK拉链，袖口、裤口处YKK拉链开合，拉链内侧有大面积氯丁橡胶防磨层，袖口、裤口O型密封圈。 8.左胸设有对讲机挂点，可以方便挂靠工具。大腿部右侧有带金属排水孔氯丁橡胶圆形立体工具袋，YKK拉链闭合设计，方便使用。 9.袖肘、臀部、膝部、肩部加厚耐磨层，补强部位厚度≥5.0mm。 10.前胸、后背、衣袖和裤腿处设有反光带，并且有RESCUE救援字样，手腕、腿部均有双环形高亮反光带。确保在有雾条件和夜间有较高识别度。 11.湿式服穿着时间：小于25s。穿着湿式服的人员能行走。爬行，游泳并登上平台。 12.右胸前有徽章魔术贴。整体重量≤1.785kg。 13.整体颜色为橙色。 |
| 31 | 水域救援个人携行包 | 10 | 个 | 材质:主面料0.5MM厚500DPVC夹网布 重量: ≤1.8KG 工艺:高周波热合+车缝，所有缝纫部位均有补强加固。 配件:手提配护手，减轻负重，配双肩带,可手提，可斜挎，可背负，底部加厚增加耐磨性可拖拉。 容量:≥90L，内设多个内袋，方便分类储存物品。 防水等及:≥ IPX5 产品特点:适用于外出旅行、野营、探险、穿越等活动，可用于携带活动所需的所有物品，一包收纳,防水、防沙、防尘，耐磨、耐用 |
| 32 | 水域救援手套 | 10 | 双 | 1.良好的保暖性：在手套的背面有2mm的氯丁橡胶层和3mm的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性。 2.高度的灵活性：手掌和手指覆盖区都经过橡胶涂层的加固处理，保证耐用性的同时不失灵活性。 3.在经常性磨损区域都做了加固垫，确保在用手划水和操作绳索的时候都可以得到良好的保护。 4.舒适的耐磨性：手指处采用特殊的GripCoteTM材料，既灵活又耐磨。在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加了保暖性。 5.手套长度超出腕骨≥25mm。 6.人性化设计：手腕处设有按扣，可以将一副手套固定在一起，防止丢失。 7.提供省级以上或者国家监督检验中心出具的检验报告。 |
| 33 | 水域救援靴 | 10 | 双 | 1.鞋帮高于脚踝，整体为系带设计 2.脚踝处有魔术贴固定收紧 3.双层结构，内部≥5mm氯丁橡胶与外部皮革一体合成，提供良好的防护和保暖性 4.≥7mm的氯丁橡胶内垫可以提供良好的减震性 5.凹凸纹的加强型大底，防滑且防止刚性损害，可以适应水面和陆地的各种地形 6.经常磨损区域做加强处理 7.脚掌侧面带有排水孔 8.脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用 9.提供省级以上或者国家监督检验中心出具的检验报告。 |
| 34 | 消防员水域救援头盔 | 10 | 顶 | 1.外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结； 后脑部分带有额外的快速调节棘轮和缓冲垫，且可单手操作。 2.质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小； 4.有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； 5.头盔有8+8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风； 6.两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），前置卡槽可用于安装防水摄像机或者录像机。 7.尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 56-62 厘米之间调节； 8.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； 9.质量：≤550g。 10.冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值不大于3780N； 11.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度≥165.3g，加速度超过150g的作用时间：≤0.2ms； 12.漂浮性能：经过24h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上； 13.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； 14.提供省级以上或者国家监督检验中心出具的检验报告。 |
| 35 | 水域救援刀 | 10 | 把 | 1、外观要求：刀鞘外壳为黑色 2、材质要求：刀刃材料为钛合金，硬塑料刀鞘 3、技术要求： 3.1水域救援刀为救援小组队员人手必备的救生工具，可快速切割绳索及其他障碍物，需满足单手快速拿取、收合； 3.2平刃和齿刃，还有一个绳索切割钩；同时平头也可以作为一字螺丝刀； 3.3刀总长：约18 cm，刀长：7.6 cm； 3.4单刃带13齿锯。刀刃带钩口,可用于割绳； 3.5刀刃材料为钛合金，硬度HRC50度； 3.6硬塑料刀鞘。手柄带护口，塑料成型，附两条橡胶腿绑带。 3.7.切割性能：按规定的要求进行切割性能试验， 操作人员能切断直径 9.5mm、12.5mm、16mm 的 尼龙制消防安全绳，且切割时间均不超过 10s； 3.8.耐腐蚀性能：水域救援刀经 48h 的中性盐雾 试验后，无明显腐蚀现象； 提供省级以上或者国家监督检验中心出具的检验报告。 |
| 36 | 潜水调节器(含附件 | 4 | 套 | 一级头： 活塞式调节器,1个高压7/16-20 UNF出口,4个中压3/8 UNF出口 主体黄铜化学镀镍,大容量锥形过滤器(球形青铜化学镀镍) AISI 316耐用活塞,不锈钢弹簧 流速:≥2100升/分钟 高氧气体适用:最高至40%高氧空气 DIN型重量:≤ 495克 二级头： 下游系统，平衡式备用二级头，测试呼吸阻抗1.2-1.4水柱英寸 可传热的技术类聚合物主体，大排水阀面板设计 防刮擦表面，刺刀型的盖扣 带黄色100CM夹套软管特别轻而柔软 高氧适用:最高可搭配使用40%高氧空气 二级头重量:≤390克 |
| 37 | 10.5静力绳100M（4色） | 10 | 根 | 1、总体要求： 1.1绳体两侧均需热熔封头，绳体整体无断点、无拉丝； 性能要求 2.1直径10.5±0.5mm静力A类绳兼容大多机械类绳索装置，至少32股绳线编织外皮包裹绳索内芯。 2.2坠落系数0.3时的首次冲击为≤5.5KN；坠落系数1时坠落次数≥35次； 2.3断裂极限:≥30KN；8字结点拉力:≤25KN；静力延展率：≤1.5%；外皮滑动率0%；外皮所占比重≤40%；缩水率≤3%。 2.4重量≤80克/米。 |
| 38 | 10.5静力绳500M（6色） | 10 | 根 | 特点:高强度、高频率使用，仍可以提供最大的安全保障。可以抵抗尖锐岩角的磨砺。超强耐磨损表皮可以耐受Big Wall的长时间折磨。适用于适用于传统攀登和大岩壁攀登，以及拓展训练和野外攀爬。符合.单绳.首次冲击力≥7.7kN.坠落次数≥16.动态延展率≤35%.80公斤静态延展率≤9.5%.表皮滑动率≤0mm.线轴数48.每米重量≤75g。 |
| 39 | 多种气体探测仪 | 1 | 套 | 1、尺寸与重量：尺寸≤158*103*87.5（mm），重量≤492g； 2、检测项目：一台气体检测仪最多支持同时检测不小于9种不同（参数）污染物（不包含温湿度传感器），并能同步显示温度、湿度； 3、应配备有气密性的气室：通过主动进气孔和尾部风扇主动通气到密闭气室，气室中上下排列气体传感器的探头；（需提供相关截图证明） 4、供电方式：至少满足3种不同的供电方式，可通过PSDK及非PSDK供电；（需提供相关产品图片证明） 5、应具备高亮浓度警示灯提示功能：颜色和报警值可自定义，可设置为自动跟随气体浓度变化；（需提供相关截图证明） 6、应具备独立的移动通信模块，无传输距离限制，污染物浓度数据回传或记录速率不低于1Hz，且支持数据断点续传； 7、应具备加密数据输出接口，用户可以选择不使用内置移动通信模块，而使用专有设备进行加密通信； 8、应具备高精度卫星定位（GNSS）模块，芯片与天线完全内置，不外露或凸起。支持GPS、GLONASS、Galileo与北斗。且支持接入外置卫星定位模块。 9、应支持组网作业：一台或多台监测设备的数据可以在一台或多台可视化终端展示； 10、应支持在无人机官方航线规划与飞行控制软件中显示实时监测数值与设备工作状态；（需提供相关截图证明） 11、可无损安装至车辆内部，确保设备工作环境稳定。且具备散热功能套件；（需提供相关截图证明） 12、可选配气体采样功能，可同时通过无人机官方飞控软件及气体监测软件触发采气，自适应不同容量采气袋（0.5L-4L），实时监控袋内气压，采满即可自动停止，无需手动干预，并无需额外安装第三方控制软件。 13、可选配超声波风速风向检测功能，无运动部件，具备无人机平移运动补偿算法、无人机姿态补偿算法、无人机旋转运动补偿算法，可实现边运动边测量真实风速风向信息； 14、可选配核辐射检测功能，可检测的能量范围在30keV~3MeV，可检测的剂量率范围在0.05uSv/h~10mSv/h； 15、可选配外置高精度CH4检测功能，基于技术含量极高的可调谐半导体激光吸收光谱（TDLAS），吸入式，非遥测，可定量；检出限：1ppm；量程：0~15000ppm； 重量：≥250g。 16、各检测模块参数要求： -应具备可吸入颗粒物检测模块，检测方式：激光散射/光散射，检测PM1.0、PM2.5、PM10三种数值，量程：0~1000ug/m3，检出限：1ug/m3，时间分辨率：1s，具备湿度校正算法，可在宽湿度范围提供较为准确的测量值； |
| 40 | 医药急救箱 | 5 | 个 | - 总体性能符合市场准入标准的要求。 - 2. 用于放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 3. 含13cm丁字开口器、14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、吊带、骨夹板1包（内含4块）。 |
| 41 | 敛尸袋 | 50 | 个 | 用于抢险救援中包裹遇难者遗体 |
| 42 | 自喷荧光漆 | 30 | 瓶 | 标记救人位置、搜索范围、集结区域等 |
| 43 | 割绳刀 | 5 | 件 | 全长：约19CM 刃长：约9.5CM 1、高硬度不锈钢刀刃，结实耐用，刃口锋利； 2、防滑刀柄，化学性质稳定，耐热、耐低温、耐化学侵蚀； 3、手感舒适； 4、刀强度、韧性高； 5、水陆两用，可做户外应急刀使用，也可做水域割绳刀； 6、功能多样：刮、切、刺、削、砍、割绳等。 |
| 44 | 打捞袋 | 2 | 个 | 材质:210D尼龙布+进口TPU涂层 提升力: 125LBS 净重:≤365 G(60LBS)/480 G（125LBS） 颜色:荧光桔色 |
| 45 | 打捞杆 | 10 | 根 | 1、主要用于水域救援打捞救援，救生艇、救生筏、游艇、冲锋舟等抓靠物体使用。 2、材料：玻璃钢绝缘材料。 3、具有很好的拉伸强度，耐海水侵蚀，使用寿命长，韧性好，拉力大、重量轻、易携带。 4、收缩后长度≤1.3M；展开后长度≥5M； 5、前端带救生钩 |
| 46 | 有毒气体探测仪 | 4 | 套 | 应用于石油及天然气行业，化工行业，钢铁业，公用事业，应急管理，消防行业，污水处理及工业工程等领域。 1.仪器可同时检测可燃气EX、氧气O2、一氧化碳CO、硫化氢H2S四种气体； 2.具备历史记录功能，能记录报警信息； 3.可自行设置低浓度/高浓度报警，仪器带有声、光及震动报警； 4.泵吸式采样； 5.校准依据需符合国家计量技术规范，分别为：JJG 695-2019硫化氢气体检测仪检定规程、JJG 635-2011一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程、JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程、JJG 365-2008电化学氧测定仪检定规程。 6.硫化氢（H2S）测量范围0~100ppm，分辨率≤0.1ppm；一氧化碳（CO）测量范围0~1000ppm，分辨率≤1ppm；可燃气体（EX）测量范围0~100%LEL，分辨率0.1%LEL；氧气（O2）测量范围0~30%VOL，分辨率0.1%VOL； 7.提供防爆合格证，防爆标志Exia ⅡC T4 Ga； 8.提供有资质的第三方测试机构出具的检测报告； 9.防护等级≥IP65； 10.仪器配有保护胶套，防止摔落对设备造成损坏； 11.充电聚合物电池，电池容量5000mA，工作电压3.7V； 12.中英文显示，语音播报功能； 13.重量≤450g； 14.尺寸（长*宽*厚）≤200mm*80mm*50mm； |
| 47 | 无线复合气体探测仪 | 1 | 套 | 应用于石油及天然气行业、化工、冶金、市政工程、应急管理、消防救援、污水处理和环保等领域。 1.仪器可以同时检测甲烷CH4、硫化氢H2S、一氧化碳CO、氟化氢HF、氧气O2、氯气CL2六种气体； 2.存储记录≥5万条数据，存储间隔可调，支持本机查看、删除或数据导出，支持上位机导出数据； 3.仪器带有声、光及震动报警，有毒气体的TWA和STEL警报； 4.磁吸式充电接口，支持国标、欧标和美标充电器； 5.泵吸式采样;采样距离≥10米； 6.校准依据需符合国家计量技术规范，分别为：JJG 695-2019硫化氢气体检测仪检定规程、JJG 635-2011一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程、JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程、JJG 365-2008电化学氧测定仪检定规程； 7.甲烷（CH4)测量范围0~100%LEL,分辨率1%LEL;硫化氢（H2S）测量范围0~100ppm，分辨率0.1ppm；一氧化碳（CO）测量范围0~1000ppm，分辨率1ppm；氟化氢（HF）测量范围0~10ppm，分辨率0.01ppm；氧气（O2）测量范围0~30%VOL，分辨率0.1%VOL；氯气（CL2)测量范围0~10ppm,分辨率0.01ppm; 8.提供防爆合格证，防爆标志Ex ia ⅡC T4 Ga； 9.提供有资质的第三方测试机构出具的检测报告； 10.防护等级≥IP66； 11.充电锂电池7500mA，工作电流≤220mA，短路电流≤3A，工作电压3.7V； 12.中英文显示； 13.气路堵塞检测报警； 14.跌倒报警功能； 15.支持蓝牙通讯，（选配）蓝牙打印机； 16.重量≤500g ； 17.尺寸≤230*100*80mm（L*W*H）； |
| 48 | 无齿锯B | 1 | 个 | 1、二冲程发动机；具有半自动皮带张紧装置，无需顶针张紧。锯片罩可以无极调整； 2、拥有万能金刚石锯片一张，可以切割钢筋混凝土、金属、木材、橡胶、PVC、玻璃幕墙，以及高铁、地铁、飞机等符合材质。配有专用机油和配比壶各1个。 功率：≥3.4kW； 锯片直径：≥350mm；切割深度：≥125mm； 重量：≤14kg； |
| 49 | 消防用红外热像仪 | 1 | 个 | 1、红外热成像仪 2、应具备可见光和热成像双光融合功能,热成像分辨率应≥380x280，工作波段7.5-14μm,NETD<40mk; 3、应具黑热、白热、彩虹、热点区域标红、融合、画中画等不少于12种成像模式，并可通过单个按键快速切换图像模式; 4、应具备激光测距功能，测距范围>3-200米; 5、应具备温度测量功能，测温范围-40℃-+2000℃; 6、显示屏幕应≤3.5寸，分辨率≥800x600; 7.应具备无线双向WiFi功能，可实时传输图像。可连接MESH自组网电台; 8、应具备电子罗盘和指南针。可在黑暗中辨别方向; 9、设备按键应为直接控制设计，应具备开关机、拍照录像、激光测距、亮度调节、模式切换等不少于5个按键，按键操作功能无需进入菜单; 10、应具备防爆合格证，防爆标志Ex ic 1IC T4 Ge; 11.工作温度应符合+80℃连续工作≥30min;+120℃连续工作>10min:+260℃连续工作>5min; 12、应具备三点测温功能，可自动追踪最高温、最低温和显示中心温度，并将实时测量温度数值显示在屏幕上; 13、超轻设计重量应<690g，可以漂浮于水上，防护等级应>1P67;14、结构特点:采用超短前出量设计，屏幕到镜头前出量≤67mm，重量分布均匀，易于携带和收纳; 15、顶部应配有挂钩，并配有皮卡汀尼导轨，可用于扩展照明; 16、体积尺寸应≤210x110x70mm，配备MOLLE系统随身携行包。 |
| 50 | 机动链锯 | 1 | 套 | 汽缸排量：≥50cm³； 怠速：≥2650rpm； 功率：≥2.4 kW； 重量：≤5kg； 最高功率转速：≥9000rpm； 气缸缸径：≤42mm； 链条润滑油箱容量：≥0.25升； 机油泵类型：固定流量； 油箱容量：≥0.45升； 链条润滑油泵流量：≥9-9毫升/分钟； 链条节距：约325"； 推荐使用导板长度：33-50cm； 最大功率时的链条速度：≥17m/s。 |
| 51 | 手动破拆工具组 | 1 | 套 | 主要功能： 1、伸缩冲击撬杆：调整长度，与其它构件组合，作为杠杆手柄、冲击拷打之用 ，伸缩长度600-860cm ，冲击行程 260mm ； 2、撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用，长度 300mm ； 3、金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机）等用，长度 300mm ； 4、平 凿：冲击凿开坚硬物体等用，长度 460mm ； 5、尖 凿：冲凿混凝土及砖石墙体等用，长度 380mm |
| 52 | 绝缘剪断钳 | 10 | 个 | 1、本产品主要由工作钳口、绝缘杆柄和绝缘手柄三部分组成。剪断钳的杆柄由高性能玻璃纤维管制成，表面光滑，绝缘性能和机械强度俱佳。 2、剪断钳的杆柄由高性能玻璃纤维管制成，表面光滑，绝缘性能和机械强度俱佳。 3、刀头采用碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火，连臂一侧螺栓调节间隙，剪切硬度HRC30。 4、可轻松剪断直径16mm以下电线、钢筋（普通圆钢）等，绝缘操作（绝缘材料：玻纤管、橡胶）。 5、剪刃口硬度HRC55-60。 6、剪柄耐电压≥5000V。 |
| 53 | 多功能刀具 | 20 | 个 | 尺寸折叠后尺寸：16*9*3.5CM 重量≤400 克 优质不锈钢，配便携牛津布袋可别在皮带上，携带方便 采用优质不锈钢制做，经久耐用。电木把手，手感舒服。 【主要工具】1.钳子；2.十字螺丝刀；3.双面戳刀；4.木锯刀；5.小刀；6.开瓶器；7.一字改锥；8.拔木塞器；9.钢丝剪；10.斧子；11.锤子及防身等多种功能。 |
| 54 | 破拆工具箱 | 2 | 个 | - 材质：铝合金 - 尺寸：890*420*140 |
| 55 | 消防梯6米 | 2 | 架 | - 六米二节拉梯，精选五年毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。工作长度6000±200mm，最小梯宽300±5mm，梯蹬间距280±2mm，整梯质量（29±1.5）kg。梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等武陷。铆钉紧固并星平整半国头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金展零件彼锌并涂有黑色磁漆。涂科表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚采用金属制造，工作时能可靠支撑在梯澄上。拉棉在展开和缩合的过程中，其限位装置牢因可靠。水平弯曲残余变形比值≤0.06%。拉梯进行单撑载荷试验后，撑及联接件不出现松动、损仿及变形。所有检測项目均符合GA137-2007《消防梯》标准。 - 2、取得第三方检测机构出具的检测报告，其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾史时登高救人、灭火作业;尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、抆史;也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。 |
| 56 | 救生抛投器 | 2 | 套 | 符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准。 1、使用压缩空气，工作压力：≤7MPa。 2、最远抛射距离：水用时抛射距离：≥120米，陆用时抛射距离最高可达：≥180米。 3、抛绳规格：Φ3mm×250/180，陆用抛绳拉力：≥2400N，水用陆用抛绳拉力：≥7300N：救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用。 4、救援弹抛射偏差：≤0.9°。 5、采用高压空气为发射动力，没有明火，可以从易燃区域射出或射入易燃区域。 6、打抛方式：内置高压气瓶直接充气打抛。 7、抛投器配有缓冲底座，底座上有调校发射角度的角度仪，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远。设备带有安全按钮保险联锁，安全可靠，操作简捷方便。 8、抛投器配有泄气阀门。可用泄气阀将抛投器内部剩余气体彻底排放干净。同时也可以通过泄气阀来调节抛投器内部气压值，可达到理想打抛状态。能保证使用人员安全。 9、抛投器缸体上面配有气压表，可以清晰的看到使用时抛投器内部的充气气压值，避免冲入的气压过大或过小从而影响使用效果。能保证使用人员安全。 10、抛投器配有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。 11、抛投器包装为高尔夫球包式外包装，可拎提、背负，携带方便，利于救援人员迅速投入救援工作。 12、配置清单： 基本发射组件一套、1.5L气瓶一个、底座一个、陆用弹体2个（内含250米救援绳索）、水用弹体2个（内含180米救援绳索）、训练弹一个、冲绳器一个、两用高压软管一根、救援弹发射导管一根、训练弹发射导管一根、绳包3个（其中一个含150m绳索）、16克CO₂气瓶4个、触发剂4个、水用保护套2套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装2个。 13、提供具备检验资格的检验机构出具的检验报告。 |
| 57 | 三合二洗消剂 | 20 | 袋 | 消毒时间：30-60min 每袋净重：500g 混 合 比：一般传染病源消毒(1:500) 重度污染(1:200) 适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒 |
| 58 | 三合一强氧化洗消粉 | 15 | 袋 | 含强过氧化还原物质。与水溶解后可对于各类酸、碱等物质进行表面体的剥离及分解，从而达到洗消的目的 |
| 59 | 消毒粉 | 20 | 袋 | 消毒粉是一种杀菌药。适用于细菌、病毒、真菌等致病微生物的杀菌消毒。可杀灭大肠杆菌、金色葡萄球菌、鼠伤寒、沙门氏杆菌、巴氏杆菌、多种芽胞杆菌、丝状霉形体、甲乙型肝炎病毒、禽流感、鸡新城疫、猪瘟、口蹄疫、猪水泡病病毒等 |
| 60 | 水质净化片 | 18 | 瓶 | 1、用于救援现场水质净化，也用于二次供水、生活饮用水、地下水井消毒杀菌灭藻； 2、规格 1g/片，每瓶不少于 100 片。 |
| 61 | 灾害救援携行背囊 | 18 | 件 | 1.主要组成：由单兵帐篷1顶、睡袋1个、防潮垫1个、指北针1个、饭盒1个、水壶1个、背囊1个等组成； 2.背囊：容量≥70L，面料：1000D牛津布。 2.单兵帐篷：折叠尺寸：40*15*15cm，展开尺寸：200*100*100cm；外帐材质：210T迷彩涤沦防水布。 3.睡袋：尺寸210cm×70cm×40cm；面料：外部面料320T防水涤纶，内部面料320T亲肤春亚纺， 4.防潮垫：材质：210T防水涤纶。 5.指北针：铜锌合金外壳。 6.哨子：规格≥7*4cm，具有高分贝口哨、指南针、温度计、打火石等多功能。 7.雨衣：满足 165-185 人员正常穿着，分体式，牛津布防水布料，前胸和后背需带有反光标识，可折叠后收入雨衣自带的一体式小包。 8.饭盒（含勺叉）：净重600g，容量0.8L。 9.水壶：容积750ml，重量150g。 |
| 62 | 移车器 | 2 | 套 | 材质:滚筒 PC 塑钢 适用轮胎:22 寸或以下 适用最大轮胎宽度:285M 一套4个 |