鄂尔多斯市蒙古族中学操场翻新等维修工程

清单编制说明

一、编制内容

主要包括有：施工图范围内的室外操场人造草皮、塑胶跑道拆除及新做，电缆新做；室外看台室外防水、内墙面拆除及新做；室外体育馆西动感广场真石漆外墙面拆除及新做；1#图书馆、食堂地下汽车库内墙拆除及新做；2#科技楼地下汽车库内墙拆除及新做；3#游泳馆渗水部分、排污管拆除及新做；4#楼艺术楼变形缝拆除及新做；5#小学宿舍外墙拆除及新做；6#小学教学楼变形缝拆除及新做；8#卫生间拆除及新做；11#卫生间拆除及新做等工程，具体详见设计图纸。

二、编制依据

1、2023年5月施工设计电子版图纸；

2、2013届《建设工程工程量清单计价规范》

3、规费执行内建标【2019】468号按19%计算。

4、税金执行内建标【2019】113号文按9%计算。

5、内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额(2021)不计入规费。

三、编制说明

1、本工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见本项目施工设计图纸及答疑。

2、建筑垃圾即日即清，垃圾运输方式、运输机械、拆除垃圾垂运及场内倒运、外运输距离、垃圾消纳费等投标单位自主报价，结算时不调整。有利用价值的、可回收的拆除垃圾移交使用单位并清理整齐分类堆放至指定地点。

3、施工中发生的相关费用，包括材料及垃圾的二次倒运、成品保护费、垂直运输费、临时设施费、脚手架、安全防护、安全出入口、安全通道等所有措施费，投标单位自主报价，结算时不调整。

4、本项目不提供施工管理人员及工人的生活、办公用房及搭建用地，投标单位需考虑另外租房，投标单位自主综合报价，结算时不调整。

5、混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆，混凝土自行考虑泵送费及运费。

- 6、水电费按投标企业支付计算，若无偿使用使用方水电，结算时按控制价所进的水电费全部扣除。

7、投标主要材料品牌推荐表见后附表一“主要材料推荐品牌表”，主要材料价格公示表见后附表二“主要材料及设备公示价格表”。投标人在投标报价时必须参照推荐表中的品牌、档次、技术参数以及价格公示表中的价格报价，投标价格与公示表价格的偏差不得超过5%，并将表中所列材料的投标品牌及投标价格单独列出，否则发包人可以按公示价格及推荐品牌直接选择相关材料设备品牌档次标准，且在签订合同前进行相关承诺，否则视为自动放弃中标资格。

8、暂列金为：1190083元（含税金，不得竞争性报价）。

9、建筑工人实名制：63111（含税金，不得竞争性报价）。

四、需据实结算项目

1、操场排水沟侧壁、盖板及侧壁防水砂浆有损坏部分拆除和新做，工程量暂按总工程量20％计算，工程量据实结算；

2、室外看台拆除防水面层后使用3cm厚护砼一号修复底层损坏部分，工程量暂按总工程量30%计算，工程量据实结算；

3、1#图书馆、食堂地下车库顶棚开裂处挂钢丝网，工程量暂按总顶棚面积10%记算，工程量据实计算；

4、2#科技楼地下车库顶棚开裂处挂钢丝网，工程量暂按总顶棚面积10%记算，工程量据实计算；

5、3#游泳馆排水新做DN100管，工程量暂按总工程量10%计算，工程量据实结算；

6、3#游泳馆排水新做DN150管，工程量暂按总工程量10%计算，工程量据实结算；

7、5#小学宿舍维修女儿墙压顶修复损坏部分混凝土、钢筋及模板，工程量暂按总工程量20%计算，工程量据实结算；

8、5#小学宿舍维修外墙块料墙面修复损坏部分拆除及新做，工程量暂按外墙面总面积20%计算，工程量据实结算；

9、5#小学宿舍维修外墙块料墙面修复损坏部分拆除及新做措施吊篮，工程量暂按外墙面总面积20%计算，工程量据实结算；

10、5#小学宿舍维修外墙块料墙面全部拆除及新做措施外墙双排脚手架，工程量据实结算；

附表一

鄂尔多斯市蒙古族中学操场翻新等维修工程

主要材料推荐品牌表（此表的材料品牌要求投标方单独列表）

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶跑道 | 相当于优冠、一诺威、世纪星中档及以上产品 |  |
| 2 | 人造草坪 | 相当于火炬、世纪星、优冠中档及以上产品 |  |
| 3 | 丙烯酸水泥基防水涂料 | 相当于恒建博京、中核北研、俱逸中档及以上产品 |  |
| 4 | 真石漆（水包砂面漆） | 相当于久诺、三棵树、立邦中档及以上产品 |  |
| 5 | 乳胶漆 | 相当于嘉宝莉、三棵树、立邦中档及以上产品 |  |
| 6 | 成品套装木门及门套 | 相当于实佳伟业、华鹤、TATA中档及以上，含中档及以上质量的五金件及锁 |  |
| 7 | 300*300*0.8mm铝扣板 | 相当于奥普AUPU、OULU欧陆、OPPLE集成整装中档及以上产品 |  |
| 8 | 卫生间300*600mm墙砖600*600mm防滑地砖 | 相当于东鹏、百特、顺辉中档及以上产品 |  |
| 9 | 灯具、灯带 | 相当于雷士、欧司朗、欧普中档及以上产品 |  |
| 10 | 开关、插座、面板 | 相当于飞雕、雷士、TCL-罗格朗中档及以上产品 |  |
| 11 | 塑料管及塑料复合管（包括塑料给水PPR、衬塑钢管、双壁中空螺旋消音管、钢丝网骨架塑料复合管、柔性接口机制排水管） | 相当于金德、中财、伟星中档及以上产品 |  |
| 12 | 卫生洁具 | 相当于箭牌、恒洁、安华中档及以上产品 |  |
| 13 | 电线电缆 | 相当于万蒙、众邦、天津津达中档及以上产品 |  |
| 备注：投标品牌、档次相当于或者高于推荐品牌，否则在实施过程中建设单位有权要求施工方按推荐品牌中的任一品牌购买材料或设备，造价不增加。 |  |  |  |

附表二

主要材料及设备公示价格表（备注：此表要求投标方必须填写价格）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税 价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土修补料 | 3cm厚 | m2 | 130 |  | 成活价 |
| 2 | 人造草坪 | 1.50mm厚双色人造草（草坪中冲注石英砂和橡胶颗粒） 2.人造草：密度为10000针/平米 DETX值6500 3.石英砂：粒径为0.9mm，硅含量90%以上 填充量25kg/平米 4.橡胶颗粒：粒径为2.0mm 填充量6.5kg/平米 | ㎡ | 210 |  | 成活价 |
| 3 | 塑胶地面 | 1.5mm厚跑道基材+橡胶胶粒 2.5mm厚跑道面材 3..3EPDM颗粒铺撒 | ㎡ | 230 |  | 成活价 |
| 4 | 真石漆 | 基层清理涂饰底涂料、喷涂主层涂料、饰面水包砂面漆两遍及20mm宽黑色灰缝 | m2 | 112 |  | 成活价 |
| 5 | 成品套装木门及门套 | 单扇门及门套，含安装、门锁合页等五金件 | 套 | 1000 |  | 成活价 |
| 6 | 厕浴隔断 | 含五金件及安装 | m2 | 197.96 |  | 成活价 |
| 7 | 卫生间铝扣板 | 配套铝合金龙骨架，300*600*0.8mm铝扣板，配套铝扣板收边条 | m2 | 138.44 |  | 成活价 |
| 8 | 卫生间防滑地砖 | 600*600mm | m2 | 70 |  | 材料价 |
| 9 | 卫生间墙砖 | 300*600mm | m2 | 60 |  | 材料价 |
| 10 | 人造石洗漱台板 |  | m2 | 230 |  | 材料价，按展开面积 |
| 11 | 坐式大便器 |  | 套 | 785.65 |  | 材料价 |

鄂尔多斯市蒙古族中学操场翻新等维修工程

控制价汇总表

| 序号 | 单位工程名称 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 操场 |  |  |
| 1 | 人造草坪、塑胶地面新做 |  |  |
| 2 | 人造草坪、塑胶地面拆除 |  |  |
| 3 | LED屏电缆 |  |  |
| 二 | 看台 |  |  |
| 1 | 面层新做 |  |  |
| 2 | 面层拆除 |  |  |
| 三 | 体育馆西动感广场 |  |  |
| 1 | 真石漆外墙新做 |  |  |
| 2 | 外墙PK砖拆除 |  |  |
| 四 | 1#图书馆、食堂地下车库 |  |  |
| 1 | 墙面、天棚面层新做 |  |  |
| 2 | 墙面、天棚面层拆除 |  |  |
| 五 | 2#科技楼地下车库 |  |  |
| 1 | 墙面、天棚面层新做 |  |  |
| 2 | 墙面、天棚面层拆除 |  |  |
| 六 | 3#游泳馆 |  |  |
| 1 | 墙面、屋面渗水部位新做 |  |  |
| 2 | 墙面、屋面渗水部位拆除 |  |  |
| 3 | 地下排水新做 |  |  |
| 七 | 4#艺术楼东侧回廊处变形缝 |  |  |
| 1 | 变形缝新做 |  |  |
| 2 | 变形缝拆除 |  |  |
| 八 | 5#小学宿舍 |  |  |
| 1 | 外墙新做 |  |  |
| 2 | 外墙拆除 |  |  |
| 九 | 6#小学教学楼东侧回廊处变形缝 |  |  |
| 1 | 变形缝新做 |  |  |
| 2 | 变形缝拆除 |  |  |
| 十 | 8#卫生间 |  |  |
| 1 | 墙面、地面、吊顶新做 |  |  |
| 2 | 墙面、地面、吊顶拆除 |  |  |
| 3 | 给排水、卫生洁具新做 |  |  |
| 4 | 给排水、卫生洁具拆除 |  |  |
| 5 | 电气新做 |  |  |
| 6 | 电气拆除 |  |  |
| 十一 | 11#卫生间 |  |  |
| 1 | 墙面、地面、吊顶新做 |  |  |
| 2 | 墙面、地面、吊顶拆除 |  |  |
| 3 | 给排水、卫生洁具新做 |  |  |
| 4 | 给排水、卫生洁具拆除 |  |  |
| 5 | 电气新做 |  |  |
| 6 | 电气拆除 |  |  |
| 十二 | 建筑工人实名制 | 63111 | 含税金，不得竞争性报价 |
| 十三 | 暂列金 | 1190083 | 含税金，不得竞争性报价 |
| 十四 | 合计 |  |  |