验

收

方

案

2022年8月

- 目  录

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 验收条件	4

3.1 试运行	4

3.2 初验	4

3.3 验收文件	4

4 验收组织	4

5 验收项目与方法	4

5.1 系统功能性检查	4

5.2 系统软件检查	6

5.3 系统硬件检查	6

5.4 工程质量检查	6

5.5 其它项目	6

6 验收结果评判	7

6.1 单套验收结果评判	7

6.2 验收结果评判	7

附　录　A 验收文件记录表	8

A.1 试运行报告见表A.1。	8

A.2 初验评估报告见表A.2。	9

A.3 验收申请见表A.3。	10

A.4 检查记录表见表A.4。	11

A.5 抽样表见表A.5。	14

A.6 验收报告见表A.6。	15

- 车辆卡口智能抓拍系统验收技术方案

范围

本方案规定了车辆卡口智能抓拍系统验收的术语和定义、条件、组织、项目与方法、抽样、结果评判。

本方案适用于建设单位对新建和改建车辆卡口智能抓拍系的功能、软硬件及工程质量的检查验收。

规范性引用文件

公安部《公安部报警监控方案设计要素》

公安部《城市报警与监控系统建设指导性文件》

公安部《城市报警与监控系统建设“3111”试点工程实施方案》

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》/T25724-2010

《车辆卡口智能抓拍系统通用技术条件》GA/T497-2016

《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833-2016

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2014

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832-2014

《全国机动车缉查布控系统联网卡口改造及信息接入规范》

《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

《内蒙古自治区突发公共安全事件总体应急预案》

《内蒙古自治区公共安全技术防范管理条例》

《自治区视频监控报警联网系统建设方案》

其他相关行业标准

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T514-2004）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2016）

《车辆卡口智能抓拍系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

验收条件

试运行

车辆卡口智能抓拍系统验收前应试运行，时间不少于10天，并完成试运行报告，参见表A.1。

初验

车辆卡口智能抓拍系统项目承建单位应与建设单位或其指定的监理单位按本文件中5.2、5.3和5.4规定的项目与方法逐套进行初验，并完成初验评估报告，参见表A.2。

验收文件

车辆卡口智能抓拍系统验收前应准备下列文件资料：

a）验收申请，参见表A.3；

b）技术标准，包括GA/T 497-2016等；

c) 采购合同，包括招标文件、投标文件等；

d）设计文件资料，包括系统的原理和结构、安装和施工、操作使用说明等；

e）检验评估材料，包括该型号产品的检测报告、试运行报告、初验评估报告等；

f）其他相关文件。

验收组织

由建设单位或其指定的单位组织验收。

验收项目与方法

系统功能性检查

现场测试条件

若无相关特殊约定，现场测试时应满足：

a）天气晴朗，且无雨、雪、雾等影响；

b）无摩托车、电动自行车、自行车等干扰；

c) 采用单辆试验车进行，试验车宜选用设备监控道路常见车型。测试时，试验车行驶轨迹应分别在相应车道的左侧、中间、右侧，车身不应超出试验车道；

d) 测试现场应设置隔离、防护等必要措施，以确保安全。

车辆图像记录功能

进行实车试验，试验车辆分别以5km/h～120km/h或5km/h～1.5倍该路段进行测试，试次数不少于3次，检查车辆图像捕获率，不应出现未捕获现象。

当监控区域为同向相临的2个（含2个）以上车道时，试验车辆应测试骑、压车道线行驶的情况。

当车辆图像捕获可能受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响时，试验车辆应测试相应条件下的行驶情况。

检查系统记录的车辆图像信息，应能准确记录通行车辆的特征图像和全景图像，并在全景图像中标明车辆信息。对于记录的图像能同时满足全景图像和特征图像要求时，允许仅记录1张图像。

检查记录表参见表A.4。

车辆号牌识别功能

采用试验车实车测试和数据库内随机选取几个时间段已记录图片相结合的方式进行检查。实车测试次数应不少于20次，数据库内已记录的图片数量检查应不少于200张，并覆盖白天和夜间的时间段。检查号牌识别准确率，白天车辆号牌识别准确率应不小于95%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于90%。

速度测定功能

对于具有速度测定功能的系统，检查道路实测误差。将标准速度仪安装于被测试验车上，在20km/h～120km/h或20km/h～1.5倍该路段限速范围内均匀选取3～4个速度点进行实车测试，将系统的速度测定值和试验车上标准速度仪的速度标准值进行比对，计算系统的测速误差。当机动车速度小于100km/h时，道路实测误差应不超过-6km/h～0km/h；当机动车速度大于或等于100km/h时，道路实测误差应不超过机动车速度的-6%～0%。

数据检索功能

检查数据检索软件的权限管理、模糊查询、数据备份和数据打印输出功能。应能提供按车辆信息检索的应用平台，按不同权限对数据库进行操作，并提供模糊查询、数据备份和数据打印输出功能。

流量统计功能

分别按照车道、时段统计检查软件的流量统计功能和报表输出功能，应能够按车道和时段进行车辆流量统计，并以报表形式输出。

数据传输和远程维护功能

检查系统远程控制软件的数据传输、远程访问和远程系统维护，应能通过网络实现数据传输、远程访问和远程系统维护。

系统软件检查

图像记录和存贮要求

使用车辆卡口智能抓拍系统的应用软件检查图像的格式、数量、分辨率、清晰度、编码、容量、防篡改功能，应符合GA/T497-2016中4.4的要求。

数据库格式要求

检查车辆通行数据库应符合GA/T497-2016中表A.1的格式要求；测速记录数据库格式应符合GA/T497-2016中表A.2的格式要求；布控缉查车辆数据库格式应符合GA/T497-2016中表A.3的格式要求。

系统硬件检查

品牌、型号和数量

检查系统主要组成硬件设备的品牌、型号和数量，包括：车辆检测单元、图像采集单元、数据处理存储单元、传输单元和辅助照明单元等应与标书、合同、检测报告等文件一致。

图像采集单元型式、像素和帧率

通过产品说明书核查、图像分析等方式，检查图像采集单元的型式、像素和帧率等参数应与标书、合同等文件一致。

工程质量检查

电气安全性

使用接地电阻测试仪等设备测量车辆卡口智能抓拍系统的接地电阻应符合GB 50348-2018中3.9.3的要求；检查线缆规格、防雷设备型号和数量应与标书、合同等文件一致。

安装施工质量

检查车辆卡口智能抓拍系统的安装方式、结构强度、防盗措施、管道规格、管线敷设等安装施工质量应与相应技术标准、标书、合同等文件相符。

其它项目

若标书、合同等有其它特殊约定项目的，逐项检查应与相应标书、合同等文件相符。

验收结果评判

单套验收结果评判

- 车辆卡口智能抓拍系统单套验收结果评判分为符合和不符合。若验收项目均符合要求，验收结果评判为符合；出现一项及一项以上不符合要求，验收结果评判为不符合。

验收结果评判

验收报告

验收组应出具验收报告，参见表A.6，并对验收结果进行评判，验收结果分为验收合格和验收不合格。

验收合格

抽样验收的车辆卡口智能抓拍系统合格率90%及以上，验收结果评判为验收合格。对于不符合要求的车辆卡口智能抓拍系统限期整改；对于未抽样的车辆卡口智能抓拍系统，逐套自查相关不符合项目并落实整改。整改结果的复核可采用现场验证或资料审查的方式进行。

验收不合格

抽样验收的车辆卡口智能抓拍系统合格率不足90%，验收结果评判为验收不合格。

验收不合格的，应重新申请，并逐套验收；在确不具备逐套验收条件时，可选择抽样验收，但抽样数量应不少于原抽样数量。

验收文件记录表

试运行报告见表A.1。

试运行报告

| 项 目 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 编 号 |  |  |  |
| 项目建设单位 |  |  |  |
| 项目承建单位 |  |  |  |
| 建 设 时 间 |  |  |  |
| 设 备 型 号 |  | 设 备 数 量 |  |
| 试运行时间 |  |  |  |
| 系统试运行状况 |  |  |  |
| 发生故障情况 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 项目承建单位 意 见 | （盖 章） 年 月 日 |  |  |

初验评估报告见表A.2。

初验评估报告

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 编 号 |  |  |  |  |  |
| 项目建设单位 |  |  |  |  |  |
| 项目承建单位 |  |  |  |  |  |
| 建 设 时 间 |  |  | 设 备 型 号 |  |  |
| 建 设 地 点 |  |  |  |  |  |
| 初验结果 | 系统软件 | （1）图像记录和存贮要求 |  | □符合/□不符合，不符合情况说明 |  |
|  |  | （2）数据库格式要求 |  | □符合/□不符合，不符合情况说明 |  |
|  | 系统硬件 | （1）主要硬件设备的品牌、型号和数量 |  | □符合/□不符合，不符合情况说明 |  |
|  |  | （2）图像采集单元的型式、像素和帧率 |  | □符合/□不符合，不符合情况说明 |  |
|  | 工程质量 | （1）电气安全性 |  | □符合/□不符合，不符合情况说明 |  |
|  |  | （2）安装施工质量 |  | □符合/□不符合，不符合情况说明 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |
| 初 验 小 组 意 见 |  | 初验小组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |

验收申请见表A.3。

验收申请

| 项 目 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 编 号 |  |  |  |
| 项目建设单位 |  |  |  |
| 项目承建单位 |  |  |  |
| 建 设 时 间 |  |  |  |
| 设 备 型 号 |  | 设 备 数 量 |  |
| 申请验收时间 |  | 联 系 人 |  |
|  |  | 联 系 电 话 |  |
| 验收文件清单 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 项目承建单位 意 见 | （盖 章） 年 月 日 |  |  |

检查记录表见表A.4。

检查记录表

| 设 备 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 备 型 号 |  |  |  | 设 备 编 号 |  |  |  |  |
| 安 装 地 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆图像 记录功能 | 1、□有/□没有出现车辆图像未捕获现象； 2、试验车辆骑、压车道线行驶时□能/□不能正常捕获； 3、车辆图像捕获□有/□没有受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响； 4、系统记录的车辆图像信息，□能/□不能准确记录通行车辆的特征图像和全景图像； 5、全景图像中□有/□没有标明车辆信息； 6、记录的图像数量 张。 |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 车辆号牌 识别功能 | 1、实测号牌信息有效的车辆数 ，号牌信息识别正确的车辆数 ，号牌识别准确率 % ； 2、数据库内号牌信息有效的车辆数 ，号牌信息识别正确的车辆数 ，号牌识别准确率 % 。 |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 自动报警功能 | □能/□不能 现场报警和远程报警。 |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 速度测定功能 （如具有） |  | 测速点1 | 测速点2 |  | 测速点3 |  | 测速点4 | □符合 □不符合 |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据检索功能 | □能/□不能 提供按车辆信息检索的应用平台，□能/□不能 按不同权限对数据库进行操作，□能/□不能 提供模糊查询、数据备份和数据打印输出功能。 |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 流量统计功能 | □能/□不能 按车道和时段进行车辆流量统计，并以报表形式输出。 |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 数据传输和远程维护功能 | □能/□不能 通过网络实现数据传输、远程访问和远程系统维护。 |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 图像记录和 存贮要求 | 1、图像文件 □有/□没有 采用JPEG格式。 2、图像数量为 张。系统如具有速度测定功能，□有/□没有 将全景图像和特征图像合成为一个图像文件。 3、全景图像的分辨率为： 像素点；特征图像的分辨率为： 像素点。 4、特征图像的号牌图像水平分辨率为： 像素点，清晰度□能/□不能满足人工对车辆号牌信息认定的要求。全景图像人眼 □能/□不能 看清车辆类型、颜色和轮廓及装载情况。 5、图像存贮的图像编码 □符合/□不符合 ISO/IEC 15444:2000的要求。 6、一个图像文件需要磁盘空间： ，则磁盘具备存贮 辆车的图像存贮能力。 7、图像文件 □具有/□不具有 防篡改功能。 |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 数据库 格式要求 | 1、车辆通行数据库格式□符合/□不符合 GA/T497-2009中表A.1的要求； 2、测速记录数据库格式□符合/□不符合 GA/T497-2009中表A.2的要求； 3、布控缉查车辆数据库格式□符合/□不符合 GA/T497-2009中表A.3的要求。 |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |

表A.4（续）

| 主要组成设备 型号和数量 | 1、车辆检测单元（例如车辆检测器）品牌、型号和数量与标书、合同、检测报告等文件□一致/□不一致； 2、图像采集单元（例如摄像机）品牌、型号和数量与标书、合同、检测报告等文件□一致/□不一致； 3、数据处理存储单元（例如工控机）品牌、型号和数量与标书、合同、检测报告等文件□一致/□不一致。 | □符合 □不符合 |
| --- | --- | --- |
| 图像采集单元型式、像素和帧率 | 1、图像采集单元（例如摄像机）型式与标书、合同等文件□一致/□不一致； 2、图像采集单元（例如摄像机）像素和帧率等与标书、合同等文件□一致/□不一致。 | □符合 □不符合 |
| 电气安全性 | 1、接地电阻值（Ω）： 2、线缆规格与标书、合同等文件□一致/□不一致； 3、防雷设备型号和数量与标书、合同等文件□一致/□不一致。 | □符合 □不符合 |
| 安装施工质量 | 1、系统监控车道与标书、合同等文件□一致/□不一致； 2、安装方式与标书、合同等文件□相符/□不相符；安装立杆□是/□不是安装在人行道或隔离带中合适位置。 3、图像采集单元的安装□牢固/□不牢固，□有/□没有出现因抖动影响系统正常工作的情形； 4、结构强度（杆子规格尺寸、机箱规格尺寸）与标书、合同等文件□一致/□不一致； 5、□有/□没有相应的防盗措施； 6、管道规格与标书、合同等文件□一致/□不一致； 7、管线敷设与标书、合同等文件□相符/□不相符。 | □符合 □不符合 |
| 其 它 项 目 |  |  |
| 单 套 验 收 结 果 评 判 | □符合/□不符合 |  |
| 验 收 组 意 见 | 验收人员签字： 年 月 日 |  |
| 注：在对应□中打“√”。 |  |  |

抽样表见表A.5。

抽样表

| 项 目 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 编 号 |  |  |  |
| 项目建设单位 |  |  |  |
| 项目承建单位 |  |  |  |
| 建 设 数 量 |  | 抽 样 数 量 |  |
| 抽 样 结 果 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 项目建设单位 意 见 | （签 字） 年 月 日 |  |  |
| 项目承建单位 意 见 | （签 字） 年 月 日 |  |  |

验收报告见表A.6。

验收报告

| 项 目 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 编 号 |  |  |  |
| 项目建设单位 |  |  |  |
| 项目承建单位 |  |  |  |
| 设 备 型 号 |  | 设 备 数 量 |  |
| 抽样验收数量 |  | 验收合格数量 |  |
| 合 格 率 |  |  |  |
| 不合格项描述 |  |  |  |
| 验收结果评判 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| 验 收 组 意 见 | 验收组成员签字： 验收组长签字： 年 月 日 |  |  |