清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 动态高速称重系统（双向2车道+硬路肩，路面宽度10m）。 |  |  |  |  |
| 1 | 石英称重传感器 | 车辆总重量准确度等级5级，误差±5%（即：首次检定和后续检定车货总质量误差：≦±2.5%；使用中检验车货总质量误差：≦±5%）；二排铺设； 灵敏度（皮库/牛顿）：-1.62（±10%）pC/N 测量范围（部分轮载）：0～150kN 过载能力：150％ 速度范围：1～100km/h 线性度：＜±1%FSO 沿整根传感器方向上的灵敏度不一致性：＜±3% 绝缘电阻：＞1×1011Ω 温度系数：-0.02%/℃ 防护等级：IP68 工作温度：-40℃～+80℃ 传感器尺寸（长宽高）：1500/1750/2000mm×50mm×44mm 传感器嵌入式安装，开挖断面宽度72±3mm，深度55±3mm ★投标人需提供石英称重传感器制造商或代理商授权书 | 19 | m |  |
| 2 | 灌封材料 | 安装称重传感器、传感器线槽所用灌封材料。 | 16 | 桶 |  |
| 3 | 电荷放大器 | 输出电压：DC 5～36V ； 最大输出电流：3A； 驱动通道数：12路； 输入电压范围：3～32VDC； 尺寸：225*105*60mm； 工作环境温度：-40℃～80℃ 。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 车辆检测器 | 调谐：全自动 感应自调范围：20-1000μH 灵敏度：面板上四级可调 频率 四级开关可选 模式：输出继电器可以工作在存在（具有故障安功能）、脉冲或方向逻辑模式。 响应时间：100毫秒 漂移补偿率：每分钟大约1%ΔL/L 可见指示：1×电源LED-红、 2×通道状态LED-绿 继电器输出：2×继电器承受电流范围 5A/AC230V 复位 ：按外壳前面底部开关 电涌保护：线圈输入端：绝缘变压器、稳压管和气体放电管保护 电源：120V AC+/-15% （48到60Hz）、230V AC+/-15% （48到60Hz） 保护：线圈隔离变压器，输入端的稳压二极管和气体放电管保护。 连接器：后端单11引脚插头（86CPII） 贮存温度：-40℃到+85℃ 操作温度：-40℃到+85℃ 湿度：高达95%无冷凝 | 1 | 套 |  |
| 5 | 地感线圈及胶料 | 检测线圈：采用BV1.5平方高温导线； 缠绕匝数：4~6圈；内含环氧树脂、固化剂和石英砂 | 2 | 套 |  |
| 6 | 高速动态称重控制器 | 对称重数据进行采集及处理，并将检测数据实时传输给高速检测计算机； 支持数据采集路数：16路（最多可扩展64路）； 串口：4个RS232； 4路继电器输出接口； I/O接口数：不小于10路； 信号范围：0-±20mVDC； 采样速率：6kHz； 工作温度：-40℃~70℃； 整机采用一体化设计，含采集和处理单元； 投标人需提供称重仪表中性盐雾试验第三方检测报告和非现场执法称重仪表电磁敏感度EMS第三方测试报告。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 室外智能机柜 | 外形尺寸：1800*700*850mm （高*宽*深）。 机架规格：标准19英寸机架。 材质：镀锌钢板，U柱厚度≥2mm，其它部位1-1.5mm。 结构类型：焊接结构。 表面处理方式：静电喷涂。 柜门类型：前后开门，旋把式柜锁。 机柜柜门内侧设置文件筐，便于放置调试手册； 托盘类型及数量：4块固定式设备托盘，1套抽拉托盘。 内含制冷装置，保证机柜温度处于恒温状态。 环控系统：AMT2机柜环境监控单元；标配LED灯条、行程开关、温度传感器；具备2组自定义控制节点；采用网络通讯方式。 机柜内部整合交直流机架式配电箱，提供AC220、DC24V多路供电。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 防盗笼 | 尺寸：长1.8m×宽1.4m×高2.2m 带有顶盖； 修光焊点； 配有门锁； 具有“高压危险”标志； | 1 | 套 |  |
| 二、 | 路面信息集成传输系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数据处理计算机 | 工业级； 处理器不低于i5-6500，3.2GHz； 内存：8G内存； 硬盘：15W/500G监控级硬盘； 网口：2个10/100/1000Mbps RJ45； 4个USB 2.0接口； 1个VGA接口； 2个串口； 工作温度：-5℃-50℃； 工作湿度：5%-90% | 1 | 套 |  |
| 2 | 车辆超限检测数据前端采集分析软件 | 对前端称重设备获取的重量信息、车辆的特征信息、抓拍设备获取车牌信息及图片、轮廓检测设备获取的车辆长宽高信息等进行采集； 对采集的车辆重量信息、车辆的特征信息、车牌信息、车辆图片以及长宽高信息进行匹配； 对前端称重设备、抓拍设备、轮廓检测设备、视频监控设备以及信息发布设备等进行调试与管理； 往中心上传前端采集匹配的数据，并向信息发布设备推送相应的车辆信息； 对系统设备运行进行远程巡检与运维； 支持断点续传功能； 支持嵌入式国产化操作系统及国产化数据库。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 交换机 | 千兆SFP独立光口≥2个，10/100/1000M电口≥16个，1个Console口；支持SNMP网管。标配一个热插拔式AC电源。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 千兆1光1电；2、工作温度：-40~80℃；3、工作湿度：＜95%； | 1 | 台 |  |
| 5 | 数据上传接口费 | 将现场数据上传至鄂尔多斯市智慧物联科技平台 | 1 | 项 | 市治超平台对接费 |
| 三、 | 车辆识别系统 |  |  |  |  |
| 1 | 环保抓拍单元 | 【GMOS】 【卡口】高清抓拍单元 采用1英寸900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧。 抓拍单元防护罩面板具有防尘防水滴功能，且内置LED补光灯。 输出图片格式：JPEG。 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光。 白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸。 支持线圈、视频等触发模式。 支持机动车辆抓拍，支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别。 识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。 支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。 可以识别8种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车/轻型客车、皮卡、轿车及SUV/MPV。 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。 接口 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 触发输入：1个触发/报警输入 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 图片分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 智能功能 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、违章检测、车辆品牌等特征检测 设备外形 内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯 功能特性 支持协议：ISAPI ,GB28181， 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 存储功能：TF;USB 帧率：25fps 视频分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 终端接入：支持 一般规范 重量：5.2±0.5kg 传感器类型：1” Global shutter CMOS 尺寸：180mm(W)×155mm(H)×636mm(D) 功耗：20W MAX 工作温度：-30°C~60°C 电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 ★可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 ★宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 ★可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。样机可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。 ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 ★未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素 （以上标★的参数投标人须提供制造商第三方测试报告及针对本项目制造商授权书） | 2 | 套 |  |
| 2 | 环保抓拍单元 | 【GMOS】 【卡口】高清抓拍单元 采用1英寸900万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧。 抓拍单元防护罩面板具有防尘防水滴功能，且内置LED补光灯。 输出图片格式：JPEG。 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光。 白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸。 支持线圈、视频等触发模式。 支持机动车辆抓拍，支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别。 识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。 支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。 可以识别8种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车/轻型客车、皮卡、轿车及SUV/MPV。 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。 接口 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 触发输入：1个触发/报警输入 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 图片分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 智能功能 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、违章检测、车辆品牌等特征检测 设备外形 内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯 功能特性 支持协议：ISAPI ,GB28181， 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 存储功能：TF;USB 帧率：25fps 视频分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 终端接入：支持 一般规范 重量：5.2±0.5kg 传感器类型：1” Global shutter CMOS 尺寸：180mm(W)×155mm(H)×636mm(D) 功耗：20W MAX 工作温度：-30°C~60°C 电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 ★可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 ★宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 ★可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。样机可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。 ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 ★未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素 （以上标★的参数投标人须提供制造商第三方测试报告及针对本项目制造商授权书） | 2 | 套 |  |
| 3 | 环保抓拍单元 | 【GMOS】 【卡口】高清抓拍单元 采用2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448×2048，帧率高达25帧。 抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，且内置LED补光灯。 输出图片格式：JPEG。 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光。 白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸。 支持线圈，视频等触发模式。 支持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别。 识别车牌种类多：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。 支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。 可以识别8种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、小轿车及SUV。 支持车标识别和车辆子品牌识别。 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。 接口 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 触发输入：1个触发/报警输入 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 图片分辨率：2448(H)×2048(V) 图片格式：JPEG 智能功能 智能识别：目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍； 违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、违章检测、车辆品牌等特征检测 设备外形 内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯 功能特性 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps(2448×2048) 支持协议：ISAPI ,GB28181， 视频分辨率：2448(H)×2048(V) 存储功能：TF;USB 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 终端接入：支持 一般规范 重量：5.2±0.5kg 传感器类型：2/3” Global shutter CMOS 尺寸：180mm(W)×155mm(H)×636mm(D) 功耗：20W MAX 工作温度：-30°C~60°C 电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 ★支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置16个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码 ★支持26块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0～100可设置 ★支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 ★支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。 ★支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰 （以上标★的参数投标人须提供制造商第三方测试报告及针对本项目制造商授权书） | 4 | 套 |  |
| 4 | LED频闪灯 | 光源类型：16颗原装大功率LED 发光角度10° 覆盖范围：单车道环境补光灯 最佳补光范围16米～25米 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US 外壳材质金属铝 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 功耗：35W MAX 防护等级：IP66 | 8 | 套 |  |
| 5 | 多合一补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用德国海曼灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 重量：8KG | 8 | 套 |  |
| 6 | 双立柱龙门架 | 承受重量：不低于100Kg； 净高 6米； 抗风能力40m/s； 杆件要求整体成形； 焊条采用T42； 所有钢构件都进行热镀锌防腐处理； | 2 | 套 |  |
| 7 | 控制抱杆箱 | 长400mm×宽250mm×高500mm | 2 | 套 |  |
| 8 | 8口交换机 | 遵循IEEE802.3 以太网及IEEE802.3u快速以太网标准； 16个及以上支持UTP/STP 10/100BASE-T(X)端口，可以工作在全双式、半双工模式下； 支持MDI/MDIX自动交叉； 支持自适应性和确定数据完整的存储转发功能； 自动的地址学习功能； 支持 IEEE802.3x全双工流量控制和强制式半双工的流量的控制； 兼容性：标准IEEE 802.3，802.3u，802.3x； 网路：10/100Base-TX； 以太网传输距离：达到100米； 电源要求： 交流：AC100~240V/50~60Hz 过流防护：1.1A 浪涌冲击防护：2000V(电源)； 操作温度：-10℃ ~60 ℃（14~140 0F）； 操作湿度：5 %~ 95%（无凝露）； EMI：通过CE、FCC 认证； | 2 | 台 |  |
| 9 | 电源防雷 | 额定工作电压Un：220V/50Hz；最大允许操作电压Uc：385V/50Hz； 标准放电电流In(8/20us)：20KA； 最大放电电流Imax（8/20us）：40KA； 电压保护水平（UP在In时）：≤1800V | 2 | 个 |  |
| 四、 | 路面视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 黑光泛智能球 | 支持三种智能资源切换：Smart事件、道路监控、人脸抓拍; Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能; 道路监控：支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能; 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图; 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出; 采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像; 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间; 支持超低照度，0.0004 Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR; 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍; 采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果; 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控; 支持光学透雾技术，提升画面透雾效果; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放; 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR; 支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪; 支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转） ; 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; 支持定时抓图与事件抓图功能; 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能; 支持1路音频输入和1路音频输出; 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能; 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储; 支持SDK、ISAPI、GB/T28181、ISUP接入; 支持300个预置位，8条巡航扫描; 支持GB35114安全加密; 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：0.0004Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.0001Lux @(F1.6，AGC ON) ，0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：6 mm to 150 mm, 25× Optical 视场角：58.7° to 3° (Wide-Tele) 红外照射距离：200m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-20°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 电源接口类型：DC12V±25% 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 功耗：最大功耗42 W（其中加热最大功耗8W，红外灯最大功耗12 W） 防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ★摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 ★设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调 ★设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9 ★在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料 （以上标★的参数投标人须提供制造商第三方测试报告及针对本项目制造商授权书） | 2 | 套 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 1.5U标准机架式5盘位高密度网络硬盘录像机，高性能ATX电源 2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 【智能应用】 目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大8路图片流分析或2路视频流分析（400W视频流） 16个目标名单库，总库容5万张（证件照） 支持陌生人报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 GPU分析能力： ★图片流：4路；视频流：1路200W/1路400W 支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警 ★采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99% ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持16路 ★接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 ★最大可接入16路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片 （以上标★的参数投标人须提供制造商第三方测试报告及针对本项目制造商授权书） | 1 | 套 |  |
| 五、 | 信息显示发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 悬臂式可变情报板 | 信息发布设备应能通过文字交替 、滚动等方式发布和显示信息；信息发布设备显示的文字和图案的结构尺寸应符合《道路交通标志和标线第 2 部分道路交通标志》 ( GB 5768.2 ）的相关规定和要求； 点间距：10mm； 显示屏发光像素比：红绿双色； 像素密度： 10000点/㎡； LED半强度角： ≥50°； 动态视认距离：≥210m（车速100km/h），静态视认距离不小于 250m； 视认角：≥100°； 屏体尺寸：3.2mx1.6m 驱动方式： 静态扫描，恒流驱动； 显示屏发光强度：≥8000cd/㎡，16级可调； 抗风速：40m/s； 工作温度：-40℃～+75℃； 工作湿度： 5%～95%； 控制系统：异步控制； 工作电压： AC380V/220V； 屏体寿命：10万小时； 平均故障间隔时间：5万小时； 防雷设施： 机箱内置浪涌保护器，吊装结构装避雷针； 不停车称重检测区终点后应设置公路 LED 可变信息标志，标志与终点之间的距离应不小于150m ，且不大于250m | 2 | 套 |  |
| 2 | “F”型立杆 | 高8m*4.5m、净高6m；立柱Φ350mm×8mm，横臂150mm×250mm×6mm，杆件要求整体成形；焊条采用T42；所有钢构件都进行热镀锌防腐处理； | 2 | 套 |  |
| 3 | 光纤收发器 | 4口百兆光纤收发器工业导轨式发送机光口：1个百兆光口；距离20公里：FC口单模单纤；电口：4个百兆网口：安装方式：工业导轨式 光端机应对电源工作状态、光通道的工作状态给出灯光指示，宜对其他通道的工作状态等给出指示电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应=100M3，湿热条件下应2M2：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受0.SkV电压，历时1min的抗压强度试验，应无击穿和飞弧现象：光端机在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械类故障；工作温度：-30℃-70℃ | 2 | 台 |  |
| 4 | 熔纤盒 | l 盒体采用优质冷轧板，静电喷涂，外形美观，操作互便 | 2 | 台 |  |
| 5 | 电源防雷 | 额定工作电压Un：220V/50Hz； 最大允许操作电压Uc：385V/50Hz； 标准放电电流In(8/20us)：20KA； 最大放电电流Imax（8/20us）：40KA； 电压保护水平（UP在In时）：≤1800V | 2 | 个 |  |
| 6 | 网络防雷 | 标称工作电压Un：网络：≤1.4V DC 电源：48V DC；最大持续工作电压Uc：网络： 3V DC电源： 60V DC；标称放电电流In(8/20μ s)：网络C2：2.5kA（8/20μ s）电源T2：5kA（8/20μ s）；最大放电电流Imax(8/20μ s)：网络C2：5kA（8/20μ s）电源T2：10kA（8/20μ s）；保护水平Upx-x(1.2/50μ s)：线-线：≤15V 线-地：≤300V 反应速度：1ns；插入损耗：<0.5dB（100MHz）；SPD端口：2端口；接口类型：RJ45 | 2 | 个 |  |
| 六、 | 汽车外廊尺寸检测仪 |  |  |  |  |
| 1 | 激光传感器 | 测量功能强大：在测量车辆长、宽、高的同时，测量出车辆的轴距、半挂车的销轴距，栏板高度，并具有牵引车、挂车尺寸自动分离功能； 测量范围广：全自动测量车辆外廓长、宽、高尺寸，包括普通客货车辆以及目前交通执法部门重点监察的危化品运输车，各种特种工程车辆； 环境适应强，光线、温度影响不大。除恶劣天气（如：台风、暴雨等），可实现全天候24h运转； 数据对比判断：车辆外廓尺寸检测后，可与该车原始数据自动进行比对和判定便于对车辆的管理； 测量范围：0m-50m； 扫描角度：190°； 响应时间：20ms； 激光波长：905nm； 激光等级：Ⅰ级（人眼安全）。 | 5 | 套 |  |
| 2 | 激光终端控制器 | 实现经过检测区域的车货总长度、总宽度、总高度信息的检测； 具有故障自检功能，设备和线路故障时，应能取得相应的故障信息； 具备自动缓存功能，能够保存一个月的数据，当发送数据失败时，能重发数据，保持数据的唯一性和完整性； 具备数据重发功能，并在出现通信链路不稳定等异常情况时保障数据的唯一性和完整性； 具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 简易龙门架 | 承受重量：不低于100Kg； 净高 6米； 抗风能力40m/s； 杆件要求整体成形； 焊条采用T42； 所有钢构件都进行热镀锌防腐处理； | 1 | 套 |  |
| 4 | 控制抱杆箱 | 长400mm×宽250mm×高500mm | 1 | 套 |  |
| 5 | 安装附件 | 专用线缆、抱箍 | 1 | 套 |  |
| 七、 | 光、电缆材料（称重机柜至情报板间，按200米估算） |  |  |  |  |
| 1 | 管线敷设（穿管） | 含开挖、埋管、回填、线管提供、线缆敷设等 | 400 | m |  |
| 2 | φ60硅芯管 | φ60硅芯管 | 800 | 米 |  |
| 3 | 手井 | 50cm*50cm*70cm，约每50米一个 | 16 | 个 |  |
| 4 | 电力电缆 | YJV-2*6mm2 | 450 | 米 |  |
| 5 | 光缆 | 单模四芯 | 450 | 米 |  |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 4 | 处 |  |
| 7 | 电源线 | RVV 3×2.5mm2 | 200 | 米 |  |
| 8 | 电源线 | RVV 3×1.5mm2 | 400 | 米 |  |
| 9 | 信号线 | RVV 2×1mm2 | 200 | 米 |  |
| 10 | 室外网线 | 双层护套网线 | 300 | 米 |  |
| 11 | 接地线 | BVR 1*4mm2 | 100 | 米 |  |
| 八、 | 供电、网络接入及传输（机柜至网络电力接入点按500米估算） |  |  |  |  |
| 1 | 电力引入线 | 铠装YJV-2*16mm2 | 500 | 米 | 暂估 |
| 2 | 电力电缆敷设 | 含开挖、线缆敷设、回填 | 500 | 米 | 暂估 |
| 3 | φ60硅芯管（供电使用） | φ60硅芯管 | 500 | 米 | 暂估 |
| 4 | 电力开户 | 去当地电力部门申请办理开户 | 1 | 项 | 暂估 |
| 5 | 网络接入 | 采用专线网络传输，包括网线及敷设，1年网络租赁费 | 1 | 项 | 暂估 |
| 九、 | UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | 户外UPS主机 | UPS电源主机为户外专用智能UPS，单机容量为10KVA，输出有功功率为9Kw、额定输入电压120-275VAC | 1 | 套 |  |
| 2 | UPS电池 | 12V120AH免维护铅酸蓄电池；采用免维护蓄电池12V120AH，满足基站后备时间4小时；不需定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧 | 16 | 节 |  |
| 3 | 户外专用电池柜 | 装16只12V120AH蓄电池，一台户外UPS主机；采用户外立地式一体柜，底部可固定；采用双层机箱密封设计，可有效防尘防雨；使用防盗锁：带制冷设备，机柜 内部需恒温；防护等级：不小于IP55； | 1 | 套 |  |
| 十、 | 指示牌系统 |  |  |  |  |
| 1 | 前方超限提示牌 | 检测区前方500m、200m处各设置一个标志牌“XXXm进入不停车超限检测区域”提示牌，规格3.1m*3.5m，采用国标二级（Ⅳ类）反光膜，3mm厚铝基板 | 4 | 套 |  |
| 2 | 不停车治超检测点距离提示牌立杆 | 双立柱Φ273×6mm，总高6m，表面镀锌处理 | 4 | 套 |  |
| 3 | 超限超载车辆卸货提示牌 | LED情报板前方200m处设置一个标志牌“超限超载车辆进入***检测站进行卸货”提示牌，规格3.7m*2.4m，采用国标二级（Ⅳ类）反光膜，3mm厚铝基板 | 2 | 套 |  |
| 4 | 超限超载车辆卸货提示牌立杆 | 双立柱Φ273×6mm，总高6m，表面镀锌处理 | 2 | 套 |  |
| 5 | 限速提示交通标志牌 | 在检测区域前后设置Φ80cm“限速60，限速80”标志牌，采用国标二级（Ⅳ类）反光膜，3mm厚铝基板 | 4 | 套 |  |
| 6 | 限速提示交通标志牌立杆 | Φ89×3mm，总高3m，表面镀锌处理 | 4 | 套 |  |
| 7 | 检测区域警示提示牌 | 在分叉路口设置Φ80cm“禁止通行”提示牌，采用国标二级（Ⅳ类）反光膜，3mm厚铝基板 | 4 | 套 |  |
| 8 | 检测区域警示提示牌立杆 | Φ89×3mm，总高3m，表面镀锌处理 | 4 | 套 |  |
| 9 | 超限车辆禁止通行提示牌 | 在检测区域前后设置Φ80cm“禁止变道”、“解除禁止变道”提示牌采用国标二级（Ⅳ类）反光膜，3mm厚铝基板 | 4 | 套 |  |
| 10 | 超限车辆禁止通行提示牌立杆 | Φ89×3mm，总高3m，表面镀锌处理 | 4 | 套 |  |
| 11 | 不停车治超检测点提示牌 | 在抓拍龙门架上设置“动态超限检测点，检测区域违章处罚”，规格1m*0.45m。采用国标二级（Ⅳ类）反光膜，3mm厚铝基板 | 2 | 套 |  |
| 十一、 | 土建施工 |  |  |  |  |
| 1 | 传感器基础切槽施工 | 含传感器基础切槽、垃圾转运等 | 2 | 车道 |  |
| 2 | 检测线圈制作 | 含线圈基础切割、线圈制作、灌胶、养护等 | 2 | 个 |  |
| 3 | UPS机柜和智能机柜基础 | 基础尺寸1.4m×1.8m×1m，含基础开挖、支模、混凝土浇筑等 采用C25混凝土浇筑； 接地体、接地线、机柜接地母线等金属件镀锌，焊接处涂防腐油漆； 内含保护接地。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 抓拍龙门架基础 | 基础尺寸2m*1.2m*2m，含基础开挖、预埋件放置、支模、混凝土浇筑等 | 4 | 个 |  |
| 5 | 外廊检测龙门架基础 | 基础尺寸1.5m*1m*2m，含基础开挖、预埋件放置、支模、混凝土浇筑等 | 2 | 个 |  |
| 6 | 情报板F杆基础 | 基础尺寸1.6m*1.6m*2.7m，含基础开挖、预埋件放置、支模、混凝土浇筑等 | 2 | 个 |  |
| 7 | 前方超限提示牌基础 | 基础尺寸2.6m*1.8m*2.2m，含基础开挖、预埋件放置、支模、混凝土浇筑等 | 8 | 个 |  |
| 8 | 超限超载车辆卸货提示牌基础 | 基础尺寸2.6m*1.8m*2.2m，含基础开挖、预埋件放置、支模、混凝土浇筑等 | 4 | 个 |  |
| 9 | 限速提示交通标志牌立杆基础 | 基础尺寸0.9m*0.7m*1m，含基础开挖、预埋件放置、支模、混凝土浇筑等 | 4 | 个 |  |
| 10 | 超限车辆禁止通行提示牌基础 | 基础尺寸0.9m*0.7m*1m，含基础开挖、预埋件放置、支模、混凝土浇筑等 | 4 | 个 |  |
| 11 | 检测区域警示提示牌立杆基础 | 基础尺寸0.9m*0.7m*1m，含基础开挖、预埋件放置、支模、混凝土浇筑等 | 4 | 个 |  |
| 12 | 接地系统制作 | 接地网制作,室外机柜、车牌龙门架、情报板。采用40*40*2镀锌扁铁（长度根据现场情况定制）、镀锌角钢∠63*6，长度2m（长度根据现场情况定制） | 5 | 处 |  |
| 13 | 路灯基础 | 基础尺寸0.5m*0.5m*1m，含基础开挖、预埋件放置、支模、混凝土浇筑等 | 4 | 个 |  |
| 14 | 标志桩 | 下有电缆标志桩，0.2m*0.2m*0.8m | 10 | 个 |  |
| 十二、 | 路面施工 |  |  |  |  |
| 1 | 路面改造施工 | 原路面破除及清运，路面开挖深度680mm，长度30m，宽度10m，新做混凝土路面，路面硬化浇筑，C40砼浇筑，混凝土厚度280mm，水稳层厚度200mm，功能层厚度200mm。 | 2 | 车道 |  |
| 2 | 道路交通标示线 | 标线重新改造，道路渠化标线。 | 69 | m2 |  |
| 3 | 路面安全防护设施 | 二（A）级波形梁护栏，车道边侧隔离波纹板，以称重区域为中心对称分布 | 60 | m |  |
| 十三、 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 计量检定费 | 含首次计量检定 | 2 | 车道 |  |
| 2 | 安全施工费 | 包含2个警告标志，2个禁令标志，1个太阳能诱导标志，2个警示灯路栏、5个夜间照明设施，200个锥形交通交通路标 | 1 | 项 |  |
| 3 | 超限信息传输与服务系统 | 提供上层平台对接标准接口，提供情报板标准控制卡对接接口，与抓拍监控等外围系统数据对接；工控机现场数据对平台的数据传输服务。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 太阳能路灯 | 高 度 总高度8米， 灯体材质 采用优质Q235钢材 主杆规格 主杆口径60+140mm 壁 厚 3.0mm 法 兰280*280*12MM， 防锈工艺 灯杆镀锌处理 喷漆工艺 喷优质户外氟碳漆 外观颜色 灯杆颜色全白， 预埋件 4-M18*H800MM ， 功 率 模组灯具2*20WLED 光源， 美国普瑞芯片，东陵驱动放灯具，使用寿命50000小时以上，白光 | 4 | 套 |  |