附件一：化工行业八大特殊作业教学及培训装置

## 1.场地及布局

化工行业八大特殊作业教学及培训装置安装在化工安全实训室1（化工实验实训中心201室），场地长26500mm，宽7500mm，高3800mm，系统要求以典型化工生产单元工艺流程布置特殊作业场景，营造工厂作业氛围，八大特殊作业在场景中按作业类型分区域布置，按规范配套独立管廊。投标方需根据实际所投产品进行合理布局规划、方便操作的同时要求整体美观。

化工实验实训中心201室，现状为换热器及管路拆装室，将换热器及管路拆装室设备搬迁至地下一层并完成安装调试工作，并对201室地面处理和制作安全文化展板。投标人负责完成实验室原有设备的搬迁、安装及配套相关工作。

投标文件中需提供设备平面布置图和三维效果图及带控制点的完整工艺流程图，并做详细说明。

## 2.功能要求

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| （一） | 装置总体功能要求： 化工行业八大特殊作业教学及培训装置要求以典型化工生产工艺单元为主体，配套公用管廊，连接真实管路、阀门、仪表，配套电气控制系统和监控通讯系统，构建典型化工生产装置八大特殊作业现场情景，在构建的作业场景中合理融合特殊作业考核训练、开工安全操作、停工安全操作、工艺纠偏、应急处置、取样安全，巡检等实训内容，让学员在具有典型工业场景的环境中进行现场作业活动，从而提高安全操作技能、降低作业风险。系统要求采用多种先进检测控制技术，评分实现高度自动化、智能化，降低对培训师资水平和劳动强度的要求，提高评价的客观性和管理的便捷性。 可按规范作业流程开展特殊作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行特殊作业时的风险。 化工行业八大特殊作业教学及培训装置是严格按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）设计。所有实操通过操作特殊作业实训操作考核装置完成，系统自动给予成绩评判，真实、安全，操作简单，系统支持模拟考试和自由练习模式。 特殊作业学训区主要包含八大任务模块，主要有动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、断路作业、动土作业并配套相应的岗位课程培训资源。化工行业八大特殊作业教学及培训装置分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除）。考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核。 系统主要实训功能包括但不限于： - 开工安全操作技术：主要环节包括盘车、公用工程确认、盲板确认、阀门确认、投料、负荷调整等。 - 停工安全操作技术：主要环节包括装置停车、清洗、蒸煮、氮气置换、空气置换、动力电源上锁挂签、下水系统封堵、检修前联合检查确认、交出。 - 工艺纠偏（异常处置）：对装置参数偏离进行处理。 - 应急处置：对装置着火、泄露事故进行处理。 - 取样安全操作技术：包括气相取样和液相取样。 - 检维修作业：主要包括计划性检修和非计划性检修作业。 - 巡检：对装置进行巡检。 - 特殊作业：包括动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、动土断路作业。 |  |
| （二） | 动火作业:系统评分要求高度自动化、智能化，可对动火作业过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查（如能量未隔离、易燃物不清理等），乙炔瓶、氧气瓶、动火点三者之间距离，乙炔瓶直立摆放等考核点进行自动检测和自动评分。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供动火作业客观自动考核标准及脚本。 |  |
|  | 安全用具及工器具使用 | 安全帽、工作服、灭火器、报警仪、防护眼镜、气瓶、割枪等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴 |
|  | 作业前准备 | 包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、动火分析、作业票办理等 |
|  | 封闭作业区域及安全警示 | 设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等 |
|  | 应急物资准备 | 作业现场放置常用应急物资、主要包括灭火器等 |
|  | 作业工具准备 | 主要包括氧气瓶、乙炔瓶的规范放置和割枪、管路的检查 |
|  | 隐患排查 | 对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式 |
|  | 作业前安全确认 | 对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认 |
|  | 安全作业 | 按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等 |
|  | 作业结束 | 主要包括现场清理、关闭作业票等 |
|  | 安全行为评价 | 主要包括作业人员安全行为及文明施工行为 |
| （三） | 受限空间作业：系统要求评分高度自动化、智能化，可对受限空间作业过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查（如能量未隔离等），三点取样检测，照明开启，强制通风等考核点进行自动检测和自动评分。受限空间作业实训系统可按规范作业流程开展受限空间作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行受限空间作业时的风险。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供受限空间作业客观自动考核标准及脚本。 |  |
|  | 安全用具及工器具使用 | 安全帽、安全带、灭火器、正压式空气呼吸器、报警仪、照明设备、通风机等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴 |
|  | 作业前准备 | 包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、作业环境分析、作业票办理等 |
|  | 封闭作业区域及安全警示 | 设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等 |
|  | 应急物资准备 | 作业现场放置常用应急物资、主要包括空呼等 |
|  | 隐患排查 | 对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式 |
|  | 环境分析 | 对作业环境进行分析，采取上中下三点方式 |
|  | 作业前安全确认 | 对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认 |
|  | 作业前清点 | 对工器具、材料、人员等进行清点 |
|  | 安全作业 | 按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等 |
|  | 作业结束 | 主要包括现场清理、关闭作业票等 |
|  | 安全行为评价 | 主要包括作业人员安全行为及文明施工行为 |
| （四） | 盲板抽堵作业：系统要求评分高度自动化、智能化，可对盲板抽堵过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查（如未确定管道压力等），现场环境检测，盲板装入、挂签等考核点进行自动检测和自动评分。盲板抽堵作业实训系统可按规范作业流程开展盲板抽堵作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行盲板抽堵作业时的风险。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供盲板抽堵作业客观自动考核标准及脚本。 |  |
|  | 安全用具及工器具使用 | 安全帽、安全带、工作服、灭火器、报警仪、盲板、垫片等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴 |
|  | 作业前准备 | 包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、作业环境分析、作业票办理等 |
|  | 封闭作业区域及安全警示 | 设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等 |
|  | 应急物资准备 | 作业现场放置常用应急物资、主要包括灭火器等 |
|  | 隐患排查 | 对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式 |
|  | 环境分析 | 对作业环境进行分析 |
|  | 作业前安全确认 | 对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认 |
|  | 安全作业 | 按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等 |
|  | 作业结束 | 主要包括现场清理、关闭作业票等 |
|  | 安全行为评价 | 主要包括作业人员安全行为及文明施工行为 |
| （五） | 高处作业：系统要求评分高度自动化、智能化，可对高处作业过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查，脚手架验收、挂签、安全带挂点等考核点进行自动检测和自动评分。高处作业实训系统可按规范作业流程开展高处作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行高处作业时的风险。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供高处作业客观自动考核标准及脚本。 |  |
|  | 安全用具及工器具使用 | 安全帽、安全带、工作服、脚手架等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴 |
|  | 作业前准备 | 包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、作业环境分析、作业票办理等 |
|  | 封闭作业区域及安全警示 | 设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等 |
|  | 应急物资准备 | 作业现场放置常用应急物资、主要包括灭火器等 |
|  | 隐患排查 | 对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式 |
|  | 脚手架检查 | 对脚手架进行检查、符合规范后挂检查合格标签 |
|  | 作业前安全确认 | 对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认 |
|  | 安全作业 | 按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等 |
|  | 作业结束 | 主要包括现场清理、关闭作业票等 |
|  | 安全行为评价 | 主要包括作业人员安全行为及文明施工行为 |
| （六） | 临时用电作业：系统要求评分高度自动化、智能化，可对临时用电作业过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查（如未检查特种作业证、未办作业证等），上锁挂签、绝缘测试、接地电阻测试、漏保跳闸实验、停送电合闸顺序、线缆是否接好，线缆接线颜色是否符合标准等考核点进行自动检测和自动评分。临时用电作业实训系统可按规范作业流程开展临时用电作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行临时用电作业时的风险。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供临时用电作业客观自动考核标准及脚本。 |  |
|  | 安全用具及工器具使用 | 安全帽、工作服、灭火器、兆欧表、低压验电器、万用表等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴 |
|  | 作业前准备 | 包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、作业票办理等 |
|  | 封闭作业区域及安全警示 | 设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等 |
|  | 应急物资准备 | 作业现场放置常用应急物资、主要包括灭火器等 |
|  | 隐患排查 | 对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式 |
|  | 环境分析 | 对作业环境进行分析 |
|  | 作业前安全确认 | 对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认 |
|  | 安全作业 | 按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等 |
|  | 作业结束 | 主要包括现场清理、关闭作业票等 |
|  | 安全行为评价 | 主要包括作业人员安全行为及文明施工行为 |
| （七） | 吊装作业：系统要求评分高度自动化、智能化，可对吊装作业过程中安全防护用品穿戴，警戒围护，警示标识使用，作业过程，隐患排查（如未检查特种作业证、未进行试吊等），负载试吊、手势识别、起吊平稳等考核点进行自动检测和自动评分。吊装作业实训系统可按规范作业流程开展吊装作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行吊装作业时的风险。系统分为科目一（安全用具使用）、科目二（安全操作技术）、科目三（作业现场安全隐患排除），考生到特殊作业实训操作考核设备操控台刷取身份证，根据提示完成三个科目的考核,投标文件中提供吊装作业客观自动考核标准及脚本。 |  |
|  | 安全用具及工器具使用 | 安全帽、工作服、灭火器、吊带、吊钩、吊车等的使用规范和保养维护知识学习，采用人工智能技术，智能识别安全帽、工作服、安全带等是否穿戴 |
|  | 作业前准备 | 包括作业危险因素辨识、安全教育、安全技术交底、作业方案学习、作业票办理等 |
|  | 封闭作业区域及安全警示 | 设置警戒范围、悬挂安全警示标志、作业安全告知牌等 |
|  | 应急物资准备 | 作业现场放置常用应急物资、主要包括灭火器等 |
|  | 隐患排查 | 对作业隐患进行排查，采用软件和实物隐患相结合的方式 |
|  | 空载试吊 | 对吊车进行空载试吊 |
|  | 作业前安全确认 | 对制度落实情况、安全设施设备、人员资质等进行安全检查确认 |
|  | 安全作业 | 按照作业方案要求进行作业、严格遵守作业规程等 |
|  | 作业结束 | 主要包括现场清理、关闭作业票等 |
|  | 安全行为评价 | 主要包括作业人员安全行为及文明施工行为 |
| （八） | 断路、动土作业：建设一个断路、动土场景模拟沙盘，实训沙盘配置典型动土作业场景，配置围护模型、警示标识模型、道路作业警示灯模型，挖掘机模型、推土机模型、施工作业人员模型、运输车辆模型、吊车模型、固壁支撑模型、钢板桩模型等多种作业场景模型，并设置多个违章作业场景，以及一套三维仿真训练考核软件。该考培系统具有知识点讲解、开展动土作业风险辨识、安全措施制定、作业审批、现场监护、安全操作、应急处置、安全防护用品使用等模拟实训，切实提高安全生产知识水平、风险意识、安全技能和素养，降低工作中进行动土作业时的风险。投标文件中提供断路、动土作业客观考核标准及脚本。 |  |
| （九） | 实训项目 |  |
|  | 开工安全操作技术：主要环节包括盘车、公用工程确认、盲板确认、阀门确认、投料、负荷调整等。 投标文件中提供开工安全操作自动化考核标准及脚本 |  |
|  | 停工安全操作技术：主要环节包括装置停车、清洗、蒸煮、氮气置换、空气置换、动力电源上锁挂签、下水系统封堵、检修前联合检查确认、交出。 投标文件中提供停工安全操作自动化考核标准及脚本 |  |
|  | 工艺纠偏（异常处置）：对装置参数偏离进行处理。 投标文件中提供工艺纠偏自动化考核标准及脚本 |  |
|  | 应急处置：对装置着火、泄露事故进行处理。 投标文件中提供应急处置自动化考核标准及脚本 |  |
|  | 取样安全操作技术：包括气相取样和液相取样。 投标文件中提供取样安全操作自动化考核标准及脚本 |  |
|  | 检维修作业：主要包括计划性检修和非计划性检修作业。 投标文件中提供检维修作业自动化考核标准及脚本 |  |
|  | 巡检：对装置进行巡检。 投标文件中提供巡检自动化考核标准及脚本 |  |

## 3.主要配置

| 序号 | 规格参数 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 特殊作业场景及配套设施搭建 |  |  |  |
|  | 原料储罐 | 不小于Φ1500×2800mm，卧式（满足受限空间使用），配套操作框架平台，材质：碳钢，表面油漆处理 |  | 1套 |
|  | 塔 | Φ377×3500mm，立式，材质：碳钢，表面油漆处理 |  | 1套 |
|  | 加热器 | Φ219×1000mm，立式，材质：碳钢，表面油漆处理 |  | 1套 |
|  | 冷却器 | Φ273×1400mm，卧式，配套操作框架平台，材质：碳钢，表面油漆处理。 |  | 1套 |
|  | 物料储罐 | Φ500×1200mm，卧式，材质：碳钢，表面油漆处理 |  | 1套 |
|  | 防爆离心泵 | 仿真防爆离心泵，材质：碳钢，工业外观造型 |  | 4台 |
|  | 现场手动阀 | 用真实阀门改造，材质：碳钢，从现场手动操作阀门向控制室传递阀位信号，数量不少于40个。 |  | 1套 |
|  | 安全阀 | 用真实阀门改造，材质：碳钢，接收中控信号并在现场声光报警，数量不少于1个。 |  | 1套 |
|  | 远程调节阀 | 气动调节阀，具有真实气动阀外观，材质：碳钢。带阀位开度显示，从控制室传向现场阀门并自动执行调节操作，数量不少于5个。（投标文件中提供设计制作图纸） |  | 1套 |
|  | 仿真就地指针压力表 | 具有真实压力表外观，接收中控信号并在现场显示实时数据，数量不少于10个。 |  | 1套 |
|  | 仿真温度传感器 | 具有真实铠装变送器外观，数量不少于6个。 |  | 1套 |
|  | 仿真压力传感器 | 具有真实压力传感器外观，接收中控信号并在现场显示实时数据，数量不少于2个。 |  | 1套 |
|  | 仿真电磁流量计 | 真实真实流量计外观，接收中控信号并在现场显示实时数据，数量不少于4个。 |  | 1套 |
|  | 仿真液位计 | 具有真实液位计外观，光柱显示，接收中控信号并在现场显示实时数据，数量不少于3个。 |  | 1套 |
|  | 防静电设施 | 法兰静电跨接数量不少于10处，管廊跨接不少于2处，静电接地不少于8个，静电释放器不少于1个 |  | 1套 |
|  | 管道标识 | 所有管道上标识 |  | 1套 |
|  | 标牌位号 | 包括所有设备位号、阀门仪表标牌 |  | 1套 |
|  | 桥架穿线管 | 防爆穿线管、防爆穿线盒、防爆管件等 |  | 1套 |
|  | 就地启停柱 | 动设备防爆就地启停柱 |  | 4套 |
|  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架、楼梯，护栏，支架配合 |  | 1套 |
|  | 管件、工艺管道 | 工艺管道管件材质为碳钢，规格与设备配套 |  | 1套 |
| （二） | DCS控制系统：DCS系统由工程师站、操作员控制站、控制站和过程控制网络和软件包组成，与实际工业现场一致，不得自行选用PLC等自行组装DCS系统。投标商提供DCS生产厂商授权书。 |  |  |  |
|  | DCS控制系统I/O点数 |  |  | 1个 |
|  | 信号类型 | 实际I/O点数 | 备注 |  |
|  | 模拟量输入AI,4～20mA | 20点 | DCS控制系统控制点数及数量满足对需集中控制的化工行业八大特殊作业教学及培训装置控制和仿真需要为准。 | 1套 |
|  | 模拟量输出AO,4～20mA | 33点 |  |  |
|  | 开关量输入（DI） | 136点 |  |  |
|  | 开关量输出（DO） | 32点 |  |  |
|  | 标准机柜 | 标准机柜，800×600×2100。 |  | 1套 |
|  | 机柜内附件 | 柜内安装附件 |  | 1套 |
|  | 安装机架 | 12槽位，含总线底板模板软件V1.0。 |  | 1个 |
|  | Cnet终端匹配器 | Cnet终端匹配器 |  | 4个 |
|  | 系统电源模块 | 系统电源模块，24VDC，120W。 |  | 1个 |
|  | 配电电源模块 | 配电电源模块，24VDC，240W。 |  | 1个 |
|  | 控制模板 | 1.负责协调控制站内的所有软硬件关系和各项控制任务，主控制卡的功能和性能将直接影响系统功能的可用性、实时性、可维护性和可靠性； 2.采用32位工业级微处理器； 3.支持冗余或非冗余配置，冗余方式为1:1热备用；4.控制回路≥128个； 5.可带128块I/O卡，通过总线实现就地或远程I/O功能； 6.内置后配锂电池，用于保护主控制卡断电情况下卡件内SRAM的数据。 |  | 1块 |
|  | 16路电流输入模块 | 16路电流输入模块，0~20mA、4~20mA输入，含模拟量输入模板软件。 |  | 2块 |
|  | 16路模拟量输出模块 | 16路模拟量输出模块，0~20mA、4~20mA输出，含模拟量输出模板软件。 |  | 2块 |
|  | 8路模拟量输出模块 | 8路模拟量输出模块，0~20mA、4~20mA输出，含模拟量输出模板软件。 |  | 1块 |
|  | 32路数字量输入模块 | 32路数字量输入模块，含开关量输入模板软件。 |  | 5块 |
|  | 32路数字量输出模块 | 32路数字量输出模块，含开关量输入模板软件。 |  | 1块 |
|  | 8路模拟量通用转接端子板 | 8路模拟量通用转接端子板。 |  | 1块 |
|  | 16路模拟量通用转接端子板 | 16路模拟量通用转接端子板。 |  | 4块 |
|  | 32路无源开关量输入端子板 | 32路无源开关量输入端子板。 |  | 5块 |
|  | 16路无源数字量输出转接端子板 | 16路无源数字量输出转接端子板（含16个10A继电器)。 |  | 2块 |
|  | I/O信号电缆 | I/O信号电缆DB25（1.0m) |  | 1根 |
|  | I/O信号电缆 | I/O信号电缆DB44（1.0m) |  | 9根 |
|  | I/O信号电缆 | I/O信号电缆Y型（1.5m) |  | 1根 |
|  | 中间继电器 | 2对触电，DC24V，5A，带底座。 |  | 56套 |
|  | 中间继电器 | 4对触电，DC24V，5A，带底座。 |  | 5套 |
|  | 交流接触器 | 18A，220V线圈。 |  | 4个 |
|  | 电气控制元件 | 空气开关、指示灯、旋钮等 |  | 1套 |
|  | 工程师站系统组态软件 | 工程师站系统软件，包含：系统组态软件：工程管理器软件、实时数据库编辑器软件、算法编辑器软件、流程图制作软件、历史数据库软件、报表制作软件、设备管理软件、操作员控制站运行软件等。 |  | 1套 |
| （三） | DCS仿真控制中心 |  |  |  |
|  | 操作员控制站 | CPU：i5，内存：16G，1T硬盘，鼠标，键盘，显示器：21.5寸高清液晶显示器，双屏，正版Windows10操作系统 |  | 1套 |
|  | 操作盘台 | 深900*高750*宽1170mm，材料0.8－1.5mm优质冷轧板；结构:全钢制、组合式；表面:酸洗、磷化、静电喷涂。 |  | 1套 |
| （四） | 考核管理系统 |  |  |  |
|  | 考试专用机 | CPU:I7、硬盘：1TB、内存：16G，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
|  | 交换机 | 16口品牌交换机 |  | 1套 |
|  | 考核管理软件 | 软件须采用B/S架构，系统反应灵敏、作业流畅、考核智能化。系统包括但不限于以下功能： 服务器端功能：学员管理、试卷管理、题库管理（包含八大作业隐患排查题库）、成绩管理、考试设备管理、DCS和PLC系统数据上报等功能。 客户端：支持刷身份证登录和账号密码登录，具备语音提示功能、能和现场各类传感器数据交互，实现八大作业表单填写、图形显示作业操作反馈、具有安全行为评价等功能 |  | 1套 |
|  | 辅助监控平板 | 品牌平板电脑,屏幕尺寸：11英寸，运行内存：6GB，内存容量：128GB |  | 3套 |
| （五） | 科目一：防护用具选择及穿戴公共区域检测及控制系统主要配置 |  |  |  |
|  | 安全帽 | 3C认证，符合国家标准，防砸缓震 |  | 1套 |
|  | 工作服 | 普通劳保服，耐酸碱服，隔热服，防静电工作服 |  | 1套 |
|  | 劳保鞋 | 普通劳保鞋，耐高温鞋，绝缘劳保鞋，防酸碱胶靴 |  | 1套 |
|  | 手套 | 耐高温手套，普通劳保手套，绝缘手套，耐酸碱手套 |  | 1套 |
|  | 眼镜 | 普通护目镜，焊接防护眼镜 |  | 1套 |
|  | 安全绳 | 带钢丝直径16mm，长度10米，带安全钩 |  | 1套 |
|  | 安全带 | 标准高空作业安全带 |  | 1套 |
|  | 4合1报警仪 | 检测气体类型：可燃、氧气、一氧化碳、硫化氢。 |  | 1套 |
|  | 警戒围栏 | 警戒围栏 |  | 1套 |
|  | 用电作业安全告知牌 | 临时用电作业安全告知牌、吊装作业安全告知牌、高处作业安全告知牌、动火作业安全告知牌、盲板作业安全告知牌、受限空间作业安全告知牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 受限空间作业公示牌 | 受限空间作业公示牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 受限空间禁止进入牌 | 受限空间禁止进入牌，材质：PVC板 |  | 2套 |
|  | 警示标识 | 禁止入内警示标识、当心缺氧警示标识和当心有毒气体警示标识等 |  | 1套 |
|  | 防火布 | 材质：玻璃纤维，产品性能：与火焰接触不燃 |  | 1套 |
|  | 废料收集桶 | 不锈钢水桶，手提式 |  | 1套 |
|  | 工具袋 | 多功能维修腰包 |  | 1套 |
|  | 盲板 | 与设备配套，材质：碳钢 |  | 1套 |
|  | 垫片 | 法兰垫片，与设备配套，材质：石墨 |  | 1套 |
|  | 盲板标签 | 盲板标签牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 脚手架标签 | 脚手架标签，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 起重指挥袖章 | 起重指挥袖章 |  | 1套 |
|  | 应急救援指挥袖标 | 应急救援指挥袖标 |  | 1套 |
|  | 警戒组袖标 | 警戒组袖标 |  | 1套 |
|  | 通讯组袖标 | 通讯组袖标 |  | 1套 |
|  | 救援组袖标 | 救援组袖标 |  | 1套 |
|  | 工艺处置组袖标 | 工艺处置组袖标 |  | 1套 |
|  | 吊带 | 吊带吨位：1吨 |  | 1套 |
|  | 卡扣 | 弓形，1吨，镀锌合金钢 |  | 1套 |
|  | 指挥哨 | 指挥哨 |  | 1套 |
|  | 溜绳 | 溜绳：直径12mm |  | 1套 |
|  | 万用表 | 工作方式：数显式 |  | 1套 |
|  | 接地电阻测试仪 | 接地电阻测试仪 |  | 1套 |
|  | 低压验电器 | 低压验电器 |  | 1套 |
|  | 兆欧表 | 摇表，颜色：银灰色 |  | 1套 |
|  | 电工工具 | 电工工具，包含螺丝刀和扳手等 |  | 1套 |
|  | 锁具、标签 | 安全挂锁，材质：AB/S+碳钢 |  | 1套 |
|  | 监护马甲 | 颜色：荧光绿，反光条 |  | 1套 |
|  | 照明设备 | 手电筒，12V |  | 1套 |
|  | 对讲机 | 通话距离5公里，长续航，快速充电 |  | 1套 |
|  | 通风机 | 手提式轴流风机，12寸，含5米风管 |  | 1套 |
|  | 三脚架 | 救援三脚架，铝合金 |  | 1套 |
|  | 扳手 | 对应法兰螺栓规格扳手各一套 |  | 1套 |
|  | 担架 | 颜色分类:蓝色，铝合金，二折，承重300斤 |  | 1套 |
|  | 急救箱 | 急救箱，10寸药箱 |  | 1套 |
|  | 锤子 | 羊角锤 |  | 1套 |
|  | 撬杠 | 撬杠，材质：高碳钢 |  | 1套 |
|  | 氧气减压阀 | 氧气减压阀 |  | 1套 |
|  | 乙炔减压阀 | 乙炔减压阀 |  | 1套 |
|  | 乙炔瓶专用扳手 | 标准乙炔瓶专用扳手 |  | 1套 |
|  | 氧气瓶专用扳手 | 标准氧气瓶专用扳手 |  | 1套 |
|  | 回火防止器 | 材质：黄铜，适用于氧气、乙炔 |  | 1套 |
|  | 氧气软管 | 橡胶软管，蓝色 |  | 1套 |
|  | 乙炔气软管 | 橡胶软管，红色 |  | 1套 |
|  | 卡箍 | 卡气瓶胶管，不锈钢 |  | 1套 |
|  | 乙炔割枪 | 紫铜枪管 |  | 1套 |
|  | 氧气瓶 | 40升氧气瓶 |  | 1套 |
|  | 乙炔瓶 | 40升乙炔瓶 |  | 1套 |
|  | 灭火器 | 4KG型 |  | 1套 |
|  | 正压式空气呼吸器 | 钢瓶容积6.8L,带面罩，带箱子 |  | 1套 |
|  | 防毒面具 | 防粉尘、油漆，防化工气体 |  | 1套 |
|  | 考试平板 | 19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
|  | 触摸屏及穿戴检测系统 | 穿戴检测系统：检测装置、主要包含摄像头、工器具及劳动防护用品自动检测辨识设备及软件。 触摸屏：19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I7、硬盘：256G固态、内存：8G，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
|  | 货架 | 用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格150cm*50cm *200cm*4层。 |  | 4套 |
| （六） | 受限空间作业主要配置 |  |  |  |
|  | 安全帽 | 3C认证，符合国家标准，防砸缓震 |  | 3套 |
|  | 工作服 | 普通劳保服 |  | 3套 |
|  | 劳保鞋 | 普通劳保鞋 |  | 3套 |
|  | 手套 | 普通劳保手套 |  | 3套 |
|  | 监护马甲 | 颜色：荧光绿，反光条 |  | 1套 |
|  | 警戒围栏 | 警戒围栏 |  | 1套 |
|  | 作业前安全确认表 | 受限空间作业前安全确认表 |  | 1套 |
|  | 作业安全告知牌 | 受限空间作业安全告知牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 受限空间作业公示牌 | 受限空间作业公示牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 受限空间禁止进入牌 | 受限空间禁止进入牌，材质：PVC板 |  | 2套 |
|  | 警戒标识 | 禁止入内警示标识、当心缺氧警示标识、当心有毒气体警示标识、必须戴安全帽警示标识等。材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 4合1报警仪 | 改造的四合一检测仪，具体信号传出功能，可实现自动考核。 |  | 1套 |
|  | 泵吸式4合1报警仪 | 改造的泵吸式四合一检测仪，配套气体取样软管，具体信号传出功能，可实现自动考核。 |  | 1套 |
|  | 照明设备 | 改造的照明灯，具体信号传出功能，可实现自动考核。 |  | 1套 |
|  | 工具袋 | 多功能维修腰包 |  | 1套 |
|  | 通风机 | 手提式轴流风机，12寸，含5米风管 |  | 1套 |
|  | 灭火器 | 4KG型 |  | 1套 |
|  | 正压式空气呼吸器 | 钢瓶容积6.8L,带面罩，带箱子 |  | 1套 |
|  | 应急救援指挥袖标 | 应急救援指挥袖标 |  | 1套 |
|  | 警戒组袖标 | 警戒组袖标 |  | 1套 |
|  | 通讯组袖标 | 通讯组袖标 |  | 1套 |
|  | 救援组袖标 | 救援组袖标 |  | 1套 |
|  | 工艺处置组袖标 | 工艺处置组袖标 |  | 1套 |
|  | 担架 | 颜色分类:蓝色，铝合金，二折，承重300斤 |  | 1套 |
|  | 三脚架 | 救援三脚架，铝合金 |  | 1套 |
|  | 急救箱 | 急救箱，10寸药箱 |  | 1套 |
|  | 防毒面具 | 防粉尘、油漆，防化工气体 |  | 1套 |
|  | 货架 | 用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。 |  | 1套 |
|  | 监控通讯系统 | 作业自动考核检测传感器，通讯系统 |  | 1套 |
|  | 自动考核检测控制箱 | 内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求,投标人根据考核脚本提供受限空间作业自动采集控制方案 |  | 1套 |
|  | 考试平板 | 19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
|  | 受限空间作业实操考核软件 | 作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校受限空间作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人协同操作训练与考核目标。支持刷身份证、账号密码登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能 |  | 1套 |
|  | 受限空间作业三维仿真训练考核软件 | 依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、AQ 3028-2008《化学品生产单位受限空间作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体受限空间作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，包含表单有《受限空间作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《受限空间安全作业票》《受限空间作业安全教育告知卡》《受限空间作业前安全确认表》《受限空间作业气体检测记录表》。 |  | 1套 |
| （七） | 盲板抽堵作业主要配置 |  |  |  |
|  | 盲板 | 对应法兰规格盲板4块，材质：碳钢 |  | 1套 |
|  | 安全帽 | 3C认证，符合国家标准，防砸缓震 |  | 3套 |
|  | 工作服 | 普通劳保服 |  | 3套 |
|  | 劳保鞋 | 普通劳保鞋 |  | 3套 |
|  | 手套 | 普通劳保手套 |  | 3套 |
|  | 眼镜 | 普通护目镜 |  | 3套 |
|  | 监护马甲 | 颜色：荧光绿，反光条 |  | 1套 |
|  | 警戒围栏 | 警戒围栏 |  | 1套 |
|  | 作业前安全确认表 | 盲板抽堵作业前安全确认表 |  | 1套 |
|  | 作业安全告知牌 | 盲板抽堵作业安全告知牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 警戒标识 | 盲板作业警示标识、必须戴安全帽警示标识、注意安全警示标识、当心有毒气体警示标识等。材质：PVC板。 |  | 1套 |
|  | 4合1报警仪 | 改造的四合一检测仪，具体信号传出功能，可实现自动考核。 |  | 1套 |
|  | 扳手 | 对应法兰螺栓规格扳手各一套 |  | 1套 |
|  | 锤子 | 羊角锤 |  | 1套 |
|  | 撬杠 | 撬杠，材质：高碳钢 |  | 1套 |
|  | 防火布 | 材质：玻璃纤维，产品性能：与火焰接触不燃 |  | 1套 |
|  | 废料收集桶 | 不锈钢水桶，手提式 |  | 1套 |
|  | 垫片 | 法兰垫片，与设备配套，材质：石墨 |  | 1套 |
|  | 盲板标签 | 盲板标签牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 灭火器 | 4KG型 |  | 1套 |
|  | 正压式空气呼吸器 | 钢瓶容积6.8L,带面罩，带箱子 |  | 1套 |
|  | 货架 | 用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。 |  | 1套 |
|  | 监控通讯系统 | 作业自动考核检测传感器，通讯系统 |  | 1套 |
|  | 自动考核检测控制箱 | 内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求。投标人根据考核脚本提供盲板抽堵作业自动采集控制方案 |  | 1套 |
|  | 考试平板 | 19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
|  | 盲板抽堵作业实操考核软件 | 作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校盲板抽堵作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人协同操作训练与考核目标。支持刷身份证、账号密码登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能。 |  | 1套 |
|  | 盲板抽堵作业三维仿真训练考核软件 | 依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、AQ 3027-2008《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体盲板抽堵作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，表单包括但不限于《盲板抽堵作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《盲板抽堵安全作业票》《盲板抽堵安全教育告知卡》《盲板抽堵前安全确认表》。 |  | 1套 |
| （八） | 动火作业主要配置 |  |  |  |
|  | 割枪 | 改造的割枪，具体信号传出功能，自动检测割枪上的气门开关信号，可实现自动考核。 |  | 1套 |
|  | 氧气瓶 | 40升氧气瓶，改造的氧气瓶，具体信号传出功能，自动检测摆放后氧气瓶、乙炔瓶和动火点距离、倾斜度检测，可实现自动考核,投标文件提供系统改造及检测控制方案及配置清单。 |  | 1套 |
|  | 乙炔瓶 | 40升乙炔瓶，改造的乙炔瓶，具体信号传出功能，自动检测摆放后氧气瓶、乙炔瓶和动火点距离、倾斜度检测，可实现自动考核,投标文件提供系统改造及检测控制方案及配置清单。 |  | 1套 |
|  | 油壶 | 不锈钢油壶 |  | 1套 |
|  | 安全帽 | 3C认证，符合国家标准，防砸缓震 |  | 3套 |
|  | 工作服 | 隔热服 |  | 3套 |
|  | 劳保鞋 | 耐高温鞋 |  | 3套 |
|  | 劳保手套 | 耐高温手套 |  | 3套 |
|  | 防护眼镜 | 焊接防护眼镜 |  | 3套 |
|  | 监护马甲 | 颜色：荧光绿，反光条 |  | 1套 |
|  | 警戒围栏 | 警戒围栏 |  | 1套 |
|  | 作业前安全确认表 | 动火作业前安全确认表 |  | 1套 |
|  | 作业安全告知牌 | 动火作业安全告知牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 警戒标识 | 禁止入内警示标识、当心火灾警示标识、当心弧光警示标识、必须佩戴遮光护目镜警示标识等。材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 4合1报警仪 | 改造的四合一检测仪，具体信号传出功能，可实现自动考核。 |  | 1套 |
|  | 氧气减压阀 | 氧气减压阀 |  | 1套 |
|  | 乙炔减压阀 | 乙炔减压阀 |  | 1套 |
|  | 乙炔瓶专用扳手 | 标准乙炔瓶专用扳手 |  | 1套 |
|  | 氧气瓶专用扳手 | 标准氧气瓶专用扳手 |  | 1套 |
|  | 乙炔、氧气回火防止器 | 材质：黄铜，适用于氧气、乙炔 |  | 1套 |
|  | 防火布 | 材质：玻璃纤维，产品性能：与火焰接触不燃 |  | 1套 |
|  | 氧气软管 | 橡胶软管，蓝色 |  | 1套 |
|  | 乙炔气软管 | 橡胶软管，红色 |  | 1套 |
|  | 卡箍 | 卡气瓶胶管，不锈钢 |  | 1套 |
|  | 灭火器 | 4KG型 |  | 1套 |
|  | 货架 | 用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。 |  | 1套 |
|  | 监控通讯系统 | 作业自动考核检测传感器，通讯系统 |  | 1套 |
|  | 自动考核检测控制箱 | 内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求,投标人根据考核脚本提供动火作业自动采集控制方案 |  | 1套 |
|  | 考试平板 | 19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
|  | 动火作业实操考核软件 | 作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校动火作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人操作训练与考核目标。支持刷身份证登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能。 |  | 1套 |
|  | 动火作业三维仿真训练考核软件 | 依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、AQ 3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体动火作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，包含表单有《动火作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《动火安全作业票》《动火作业安全教育告知卡》《动火作业前安全确认表》。 |  | 1套 |
| （九） | 临时用电作业主要配置 |  |  |  |
|  | 总配电箱 | 临时用电作业总配电箱，箱内配有隔离开关、断路器，隔离开关的开关检测信号上传到检测柜，断路器的开关信号、跳闸信号、漏电电流信号可以上传到检测柜。 |  | 1套 |
|  | 分配电箱 | 临时用电作业分配电箱，箱内配有隔离开关、断路器，隔离开关的开关检测信号上传到检测柜，断路器的开关信号、跳闸信号、漏电电流信号可以上传到检测柜。 |  | 1套 |
|  | 开关箱 | 临时用电作业开关箱，箱内配有隔离开关、断路器，隔离开关的开关检测信号上传到检测柜，断路器的开关信号、跳闸信号、漏电电流信号可以上传到检测柜。 |  | 1套 |
|  | 安全帽 | 3C认证，符合国家标准，防砸缓震 |  | 3套 |
|  | 工作服 | 普通劳保服 |  | 3套 |
|  | 劳保鞋 | 绝缘劳保鞋 |  | 3套 |
|  | 眼镜 | 普通护目镜 |  | 3套 |
|  | 手套 | 绝缘手套 |  | 3套 |
|  | 监护马甲 | 颜色：荧光绿，反光条 |  | 1套 |
|  | 警戒围栏 | 警戒围栏 |  | 1套 |
|  | 作业前安全确认表 | 临时用电作业前安全确认表 |  | 1套 |
|  | 作业安全告知牌 | 临时用电作业安全告知牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 警戒标识 | “禁止合闸，有人工作” 警示标志、当心触电警示标识、必须接地警示标识、必须穿防护鞋警示标识、必须戴安全帽警示标识。材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 兆欧表 | 改造的兆欧表，具体信号传出功能，可实现自动考核。 |  | 1套 |
|  | 接地电阻测试仪 | 改造的接地电阻测试仪，具体信号传出功能，可实现自动考核。 |  | 1套 |
|  | 电工工具 | 电工工具，包含螺丝刀和扳手等 |  | 1套 |
|  | 锁具、标签 | 安全挂锁，材质：AB/S+碳钢 |  | 1套 |
|  | 灭火器 | 4KG型 |  | 1套 |
|  | 货架 | 用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。 |  | 1套 |
|  | 监控通讯系统 | 作业自动考核检测传感器，通讯系统 |  | 1套 |
|  | 自动考核检测控制箱 | 内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求,投标人根据考核脚本提供临时用电作业自动采集控制方案 |  | 1套 |
|  | 考试平板 | 19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
|  | 临时用电作业实操考核软件 | 作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校临时用电作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人协同操作训练与考核目标。支持刷身份证、账号密码登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能。 |  | 1套 |
|  | 临时用电作业三维仿真训练考核软件 | 依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体吊装作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可以多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，表单包括但不限于《临时用电作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《临时用电安全作业票》《临时用电安全教育告知卡》《临时用电作业前安全确认表》。 |  | 1套 |
| （十） | 高处作业主要配置 |  |  |  |
|  | 脚手架 | 卡扣式脚手架，钢管直径48mm，配套十字钢管扣件 |  | 1套 |
|  | 安全帽 | 3C认证，符合国家标准，防砸缓震 |  | 3套 |
|  | 工作服 | 普通劳保服 |  | 3套 |
|  | 劳保鞋 | 普通劳保鞋 |  | 3套 |
|  | 手套 | 普通劳保手套 |  | 3套 |
|  | 监护马甲 | 颜色：荧光绿，反光条 |  | 1套 |
|  | 警戒围栏 | 警戒围栏 |  | 1套 |
|  | 作业前安全确认表 | 高处作业前安全确认表 |  | 1套 |
|  | 作业安全告知牌 | 高处作业安全告知牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 警戒标识 | 当心坠落警示标识、当心落物警示标识、必须系安全带警示标识和必须戴安全帽警示标识等。材质：PVC板。 |  | 1套 |
|  | 脚手架合格标签 | 脚手架标签，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 安全带 | 标准高空作业安全带 |  | 1套 |
|  | 安全绳 | 带钢丝直径16mm，长度10米，带安全钩 |  | 1套 |
|  | 灭火器 | 4KG型 |  | 1套 |
|  | 货架 | 用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。 |  | 1套 |
|  | 监控通讯系统 | 作业自动考核检测传感器，通讯系统 |  | 1套 |
|  | 自动考核检测控制箱 | 内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求,投标人根据考核脚本提供高处作业自动采集控制方案 |  | 1套 |
|  | 考试平板 | 19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
|  | 高处作业实操考核软件 | 作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校高处作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人协同操作训练与考核目标。支持刷身份证、账号密码登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能。 |  | 1套 |
|  | 高处作业三维仿真训练考核软件 | 依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、AQ 3025-2008《化学品生产单位高处作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体高处作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可以多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，表单包括但不限于《高处作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《高处安全作业票》《高处安全教育告知卡》《高处作业前安全确认表》。 |  | 1套 |
| （十一） | 吊装作业主要配置 |  |  |  |
|  | 吊车 | 0.5吨，臂长2米，液压旋转，液压伸缩，液压抬高，液压卷扬钢丝绳，液压操作杆在后面配重箱上，4个液压控制杆装在一起。 |  | 1套 |
|  | 吊物 | 定制 |  | 1套 |
|  | 安全帽 | 3C认证，符合国家标准，防砸缓震 |  | 3套 |
|  | 工作服 | 普通劳保服 |  | 3套 |
|  | 劳保鞋 | 普通劳保鞋 |  | 3套 |
|  | 手套 | 普通劳保手套 |  | 3套 |
|  | 监护马甲 | 颜色：荧光绿，反光条 |  | 1套 |
|  | 警戒围栏 | 警戒围栏 |  | 1套 |
|  | 作业前安全确认表 | 吊装作业前安全确认表 |  | 1套 |
|  | 作业安全告知牌 | 高处作业安全告知牌，材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 警戒标识 | 禁止通行警示标识、当心吊物警示标识、当心落物警示标识和当心落物警示标识等。材质：PVC板 |  | 1套 |
|  | 起重指挥袖章 | 起重指挥袖章 |  | 1套 |
|  | 吊带 | 吊带吨位：1吨 |  | 1套 |
|  | 卡扣 | 弓形，1吨，镀锌合金钢 |  | 1套 |
|  | 指挥哨 | 指挥哨 |  | 1套 |
|  | 溜绳 | 溜绳：直径12mm |  | 1套 |
|  | 灭火器 | 4KG型 |  | 1套 |
|  | 货架 | 用于放置安全防护用品、工器具和应急物资等，规格120cm*50cm *200cm*4层。 |  | 1套 |
|  | 监控通讯系统 | 作业自动考核检测传感器，通讯系统 |  | 1套 |
|  | 自动考核检测控制箱 | 内含控制器、采集模块，配置漏电保护空气开关，带有开关电源、继电器、端子排、线缆及电气元件，并配有接地柱，充分保证控制箱安全，满足现场检测传感器集中采集及控制要求,投标人根据考核脚本提供吊装作业自动采集控制方案 |  | 1套 |
|  | 考试平板 | 19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
|  | 指挥台 | 显示器：55寸高清； 主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：8G，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
|  | 吊装作业实操考核软件 | 作业实操考核软件采用B/S架构，满足危险化学品生产企业、培训考试机构和院校吊装作业安全培训考核的需要，实现作业人员和监护人协同操作训练与考核目标。支持刷身份证、账号密码登录，实现设备自主输入和审核考生信息等功能。 |  | 1套 |
|  | 吊装作业作业三维仿真训练考核软件 | 依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》、AQ 3021-2008《化学品生产单位吊装作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体吊装作业培训软件。软件具备角色扮演功能，即可单人训练，也可以多人分角色联机训练。软件具备表单填写功能，表单包括但不限于《吊装作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《吊装安全作业票》《吊装安全教育告知卡》《吊装作业前安全确认表》。 |  | 1套 |
| （十二） | 动土、断路作业主要配置 |  |  |  |
|  | 动土、断路沙盘 | 沙盘配置围护模型、警示标识模型、断路指示牌、交通安全指示牌、道路作业警示灯模型，挖掘机模型、推土机模型、施工作业人员模型、运输车辆模型、吊车模型、固壁支撑模型、钢板桩模型等多种作业场景模型 |  | 1套 |
|  | 断路、动土作业实操考核软件 | 依据国标GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》AQ 3023-2008 《化学品生产单位动土作业安全规范》、AQ 3024-2008 《化学品生产单位断路作业安全规范》和危化特殊作业相关法律法规标准制作一套集学习、训练和考核为一体动土、断路作业培训软件。软件具备表单填写功能，表单包括但不限于《作业安全交底单》《工作危害分析(JHA)评价表》《安全作业票》《安全教育告知卡》《作业前安全确认表》。 |  | 1套 |
|  | 考试平板 | 19寸高清显示屏，分辨率1280x1024，主机：CPU:I3、硬盘：128G固态、内存：4G，集成显卡，机箱、电源：结构牢固、用料优质、散热好。 |  | 1套 |
| （十三） | 学习讨论区 |  |  |  |
|  | 液晶电视 | 55寸高清电视+支撑架 |  | 1套 |
|  | 断桥推拉门 | 尺寸：宽3200mm，高3200mm |  | 1台 |
| （十四） | 实训室地面处理及文化建设 |  |  |  |
|  | 地面处理 | 化工安全实训室201地面处理（由于搬迁原有装置带来的破损） |  | 1间 |
|  | 展板 | 安全文化墙展板 |  | 1套 |

三、其他技术及服务要求

| 序号 | 其他技术及服务要求 |
| --- | --- |
|  | 投标文件提供详细的软硬件分项配置清单（含产地，品牌，规格及详细技术参数）。 |
|  | 本实训室所有设备质保一年。投标文件需免费提供一年售后服务，切实可行本地化售后服务方案，工程技术驻点跟随服务方案及承诺书：方案中承诺明确派驻至少1名高水平技术人员入住用户所在地进行驻点跟随服务：包括设备维护，技术培训，协助实训课程开设，驻点时长等。 |
|  | 投标文件需提供切实可行，性价比优良的培训计划，需提供切实可行的师资培训服务（师资培训及帮扶、培训师资力量，培训期限、培训频次、培训时长）。提供不少于2名优秀的培训师资，投标文件需提供培训师资具有正高级职称或注册安全工程师证书（复印件加盖投标人公章） |
|  | 提供有利于针对最终用户的切实可行的产教融合帮扶措施、制度、保障体系及承诺（例如：产学研用合作的相关内容等）。 |
|  | 投标文件需提供危险化学品安全生产八大特殊作业类3D仿真考核及培训软件著作权证书。 |
|  | 投标文件需提供危险化学品安全生产动火作业类实操考核及培训软件著作权证书。 |
|  | 投标文件需提供危险化学品安全生产受限空间作业类实操考核及培训软件著作权证书。 |
|  | 投标文件需提供危险化学品安全生产盲板抽堵作业类实操考核及培训软件著作权证书。 |
|  | 投标文件需提供危险化学品安全生产高处作业类实操考核及培训软件著作权证书。 |
|  | 投标文件需提供危险化学品安全生产临时用电作业类实操考核及培训软件著作权证书。 |
|  | 投标文件需提供危险化学品安全生产吊装作业类实操考核及培训软件著作权证书。 |
|  | 投标文件需提供危险化学品安全生产断路作业类实操考核及培训软件著作权证书。 |
|  | 投标文件需提供危险化学品安全生产动土作业类实操考核及培训软件著作权证书。 |
|  | 投标文件需提供危险化学品安全生产八大特殊作业类实操考核及培训服务管理软件著作权证书。 |
|  | 投标厂商企业实力： 1.提供质量/环境/卫生管理体系认证证书。 2. 提供高新技术企业证书。 3. 提供知识产权管理体系证书。 |
|  | 1、本项目为交钥匙工程。 2、投标方应在本配置基础上优化完善，提供优于招标文件配置的方案，但至少不能低以上述基本配置方案，验收严格按照上述配置及技术要求验收。 |