附件一

设备汇总表

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子二维码标签 | 30000 | 个 |
| 2 | 气站物联网电子充装秤加条码枪 | 16 | 台 |
| 3 | 液化石油气钢瓶紧急切断阀 | 3600 | 只 |
| 4 | 4G小型餐饮厨房用燃气报警器单体 | 3600 | 台 |
| 5 | 瓶装液化石油气调压器 | 3600 | 个 |
| 6 | 不锈钢金属包覆软管 | 3600 | 条 |
| 7 | NB卡费用 | 3600 | 项 |
| 8 | 云平台 | 1 | 项 |
| 9 | 预警指示APP | 1 | 套 |
| 10 | 软件可研 | 1 | 套 |
| 11 | 平台咨询服务1年 | 1 | 套 |
| 12 | 充装管理开票软件 | 1 | 套 |
| 13 | 定制化智慧监管系统平台 | 1 | 套 |
| 14 | 定制可视化智慧燃气监管驾驶舱 | 1 | 套 |
| 15 | 定制可视化智慧燃气充装监管系统 | 1 | 套 |
| 16 | 定制可视化智慧燃气气瓶监管系统 | 1 | 套 |
| 17 | 定制可视化智慧燃气配送监管系统 | 1 | 套 |
| 18 | 定制可视化智慧燃气入户安检监管系统 | 1 | 套 |
| 19 | 定制气瓶档案管理系统 | 1 | 套 |
| 20 | 定制气瓶充装管理系统 | 1 | 套 |
| 21 | 定制入户安检管理系统 | 1 | 套 |
| 22 | 定制燃气安全培训考核模块 | 1 | 套 |
| 23 | 定制燃气安全宣传教育模块 | 1 | 套 |
| 24 | 定制预警信息处置模块 | 1 | 套 |
| 25 | 定制燃气安全隐患集中整治模块 | 1 | 套 |
| 26 | 定制工商业用户燃气泄漏报警模块 | 1 | 套 |

附表一：电子二维码标签

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电子二维码标签 材质：PVC材料 符合多种国际标准和国际协议，应用于燃气行业和领域。 技术参数: 工作频率:840-960MHz 工作模式:可读。 工作方式:被动反射，具有很高的读写灵敏度。 |

附表二：气站物联网电子充装秤加条码枪

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 气站物联网电子充装秤加条码枪 工作电压： AC220v±20% 50Hz 单台功率:30W； 最大量程：120Kg；最小量程：3Kg；显示分度值： 0.05 Kg; 准确度等级：Ⅲ ；防爆等级： EXdibmbⅡBT4 Gb； 工作温度： -10℃--40℃；工作湿度： 0-95％无冷凝； 国家标准:GB/T7723-2008;固定式电子衡器;工作压力范围：0-1.6Mpa ▲1.电子灌装秤取得《防爆合格证》，并符合下列标准 ▲2.灌装记录要有过程监控曲线分析图 ▲3.灌装秤采用双秤台 ▲4.通讯方式采用有线光纤和无线两种方式。 |

附表三：瓶装液化石油气调压器

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 液化石油气钢瓶紧急切断阀 无线供电电压：DC3V 无线频率：433 关阀时间：≦8秒 接收距离:50M ▲需有3C认证与防爆认证 |

附表四：4G小型餐饮厨房用燃气报警器

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 4G小型餐饮厨房用燃气报警器 适用气体：丙烷 传感器:催化燃烧 执行标准：GB/T34004-2017 |

附表五：商用瓶装液化石油气调压器

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 商用瓶装液化石油气调压器 出口压力：5.0±0.9KPA 出口接头：DN15 额定流量：2.0 m³/h 执行标准：GB35844-2018，需要有型式检验报告 |

附表六：不锈钢金属包覆软管

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 燃气用具连接用金属包覆软管 公称尺寸:DN10 两端接口形式:喉箍锁紧插入式组合 软管长度2米 ▲执行标准：CJ/T490-2016，需要有型式检验报告 |

附表七：NB卡费用

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | NB-IOT网络 |

附表八：云平台

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 数据分类汇总，监测设备与物联网产品对气站、钢瓶、用户进行异常监测与信息化管理 |

附表九：预警指示APP

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 基于NB-IOT无线通讯网络，运用物联网、大数据、云计算等技术，将终端信息采集/传输至云平台，实现远程监测燃气终端产品及周边环境的状态，通过可视化大屏弹窗、语音/短信、APP、小程序推送及时告知监控中心和用户，实现早发现、早报警、早处理，多方位保障人民生命及财产安全。 |

附表十：软件可研

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 对项目的可行性进行全面的调研和评估,以确定项目的可行性和可行性分析报告的产出。 |

附表十一：平台咨询服务1年

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 对气瓶、充装、入户安检等数据指导分析，安全隐患的指导分析，根据信息数据指导解决方案。服务期一年。 |

附表十二：充装管理开票软件

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 根据充气客户需求，输入规格、重量、瓶数，自动计算金额，自动打印收费凭据；同时为电子秤提供充装单。充装数据查询、统计报表。 |

附表十三：定制化智慧监管系统平台

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 智慧监管系统平台：提供智慧燃气安全监管平台1套。具备数据分类汇总、各系统模块接入、综合展示等功能。 |

附表十四：定制可视化智慧燃气监管驾驶舱

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 可视化智慧燃气监管驾驶舱：可查询企业总数，供应站统计，充装秤统计，终端设备统计、气瓶分类统计、企业地分布等数据，了解整体概览。 |

附表十五：定制可视化智慧燃气充装监管系统

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 可视化智慧燃气充装监管系统：充装统计、企业违规充装、在线监控充装秤设备，发现异常充装，可在线远程控制充装设备，杜绝安全隐患。对充装设备实时监控，可监控到每台充装设备在线、空闲、使用实时等状态。 |

附表十六：定制可视化智慧燃气气瓶监管系统

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 可视化智慧燃气气瓶监管系统：气瓶分类统计、气瓶位置分布、气站投入气瓶、异常气瓶统计、各企业投瓶趋势等数据。 |

附表十七：定制可视化智慧燃气配送监管系统

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 可视化智慧燃气配送监管系统：配送量统计、企业配送统计、销售统计、销售排行、实时地图展示订单位置，了解配送信息。 |

附表十八：定制可视化智慧燃气入户安检监管系统

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 可视化智慧燃气入户安检监管系统：安检总数统计、安检码分布、企业安检统计、实时检测用户安检状态、用户安检地图分布展示； ▲对用户使用环境风险等级管理，并提供风险等级地图，并用不同颜色标识风险等级。（需提供监控数据截图） |

附表十九：定制气瓶档案管理系统

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 气瓶档案管理系统：多种查询条件查看气瓶档案信息，包含气瓶所属机构、企业名称、产权单位名称、气瓶编号、瓶重、建档日期、检测日期、规格型号等信息。 |

附表二十：定制气瓶充装管理系统

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 气瓶充装管理系统：查询企业站点档案信息，包含站点名称、等级类别、站点地址、充装秤、配送车辆、负责人、从业人员等信息。 |

附表二十一：定制入户安检管理系统

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 入户安检管理系统：自定义安检内容，生成安检记录和安检报告，记录安检通过和未通过项目。 |

附表二十二：定制燃气安全培训考核模块

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 燃气安全培训考核模块：线上集中考试。管理部门和燃气企业可对从业人员培训考核情况进行管理。 |

附表二十三：定制燃气安全宣传教育模块

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 燃气安全宣传教育模块：建立燃气安全宣传教育资源数据库，面向广大市民和工商业燃气用户开展燃气安全宣传教育。 |

附表二十四：定制预警信息处置模块

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 预警信息处置模块：对前端感知实时预警信息进行分类管理，按不同类别制定预警信息处置流程，考核燃气企业和从业人员落实各项管理制度。 |

附表二十五：定制燃气安全隐患集中整治模块

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 燃气安全隐患集中整治模块：根据安全隐患分布、维修抢修记录、安全事故记录、预警信息记录等，对燃气安全隐患进行分类统计分析，制定对应整治措施，形成标准化安全隐患处置机制。 |

附表二十六：定制工商业用户燃气泄漏报警模块

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 工商业用户燃气泄漏报警模块：工商户泄漏报警分析与数据汇总分类，形成报警预处理。 ▲系统应有使用环境不达标用户整改前后形成闭环管理，并提供相应的前后对比图片、地理信息、操作人等信息。（需提供数据截图） ▲系统对所有配送人员进行电子围栏管理，并提供实时地理位置，配送人员超出电子围栏位置，系统做出预警并把信息实时提供给相关管理人员。（需提供数据截图） |