家庭养老床位基本项目参考清单

| 一、家庭养老床位建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者 防滑地胶 | 基础 |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡 道 | 基础 |
| 3 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，便利老年人进出 | 可选 |
| 4 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改 善通过性，方便轮椅进出 | 可选 |
| 5 |  | 下压式门把手 改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和 稳定性，方便老年人开门 | 可选 |
| 6 | 卧室改造 | 安装床边护栏 (抓杆) | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床 | 基础 |
| 7 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭 等动作，辅助喂食、处理排泄物等 | 可选 |
| 8 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压 疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等 | 可选 |
| 9 | 如厕洗浴 设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶 手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者 助力扶手等 | 基础 |
| 10 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒 | 基础 |
| 11 | 物理环境 改造 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用 | 基础 |
| 12 |  | 电源插座及开 关改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造， 方便老年人使用 | 可选 |
| 13 |  | 安装防撞护角 /防撞条、提示 标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必 要时粘贴警示条 | 可选 |
| 二、智能化改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| 14 | 网络连接 设备 | WIFI路由器 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响应 | 基础(任选其 一 ) |
| 15 |  | 无线网卡 |  |  |

| 16 | 紧急呼叫 设备 | 紧急呼叫器 | 安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现危 机情况便于一键呼叫 | 基础 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 生命体征 监测设备 | 智能腕表 | 动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现 异常自动提醒 | 基础 |
| 18 | 安全监控 装置 | 烟雾报警器 | 安装在居家应急响应位置，用于监测老年人居 室环境，发生险情时及时报警 | 基础 |
| 19 |  | 可燃气体泄露 报警器 |  | 可选 |
| 20 |  | 溢水报警器 |  | 可选 |
| 21 | 视频或语 音通话设 备 | 智能监控摄像 头 | 双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在 家实时情况 | 基础 |
| 22 | 智能感应 设备 | 门磁感应器 | 装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触 发及时报警 | 可选 |
| 23 |  | 红外探测器 | 安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测 老年人活动情况 | 可选 |
| 三、老年用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| 24 | 老年 用品 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手 杖、凳拐等 | 5项任选其三 |
| 25 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走， 扩大老年人活动空间 |  |
| 26 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使 用 |  |
| 27 |  | 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗(盘)、助食筷、 弯柄勺(叉)、饮水杯(壶) |  |
| 28 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流， 包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传 导助听器等 |  |

注：中央财政补助资金支持的服务项目分为基础项目和可选项目， 基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进 行个性化配置的项目。家庭养老床位建设配置项目(1—13项)中的可选项目 7项选2项(不可重复选);智能化改造配置项目(14—23项)中的可 选项目4项选1项；老年用品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      配置项目(24—28项)中的可选项目5 项选3项(不可重复选)。

产品参数

| 序号 | 产品名称 | 规格及参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑地砖 | 防滑地板产品类型：强化复合地板；环保等级：国际E1级，国企E0级；耐磨等级：家用Ⅰ级；单片规格：1222*201*12mm | 平米 |
| 2 | 防滑垫 | 1.产品尺寸：70cm*40cm。 2.材质：天然橡胶（含检测报告）。 3.重量：820g±5g。 4.吸盘数量：203个。 | 个 |
| 3 | 防滑地胶 | PVC地胶垫材质：实心塑胶；表面：工程PVC耐磨层；尺寸：2米；特色：实心全塑料双面防水，绿色无甲醛，抗磨耐压，一铺即用。 | 平米 |
| 4 | 水泥坡道2024 | 参考用户尺寸进行水泥坡道的制作。 | 平米 |
| 5 | 橡胶坡道 | 1、尺寸：长100cm*宽（5-15）cm*高（1-6）cm。 2、材质：橡胶。 3、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达500kg。 4、产品稳定性高，长期使用不变形。 5、无需安装，省时省力，实用性高。 6、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 | 块 |
| 6 | 下压式门把手改造 | - 工艺：表面电镀喷漆处理。 - 材质：304不锈钢。 - 原门把手拆除及安装。 | 项 |
| 7 | 安装床边护栏 | - 移动扶手底座尺寸：50*60cm。 - 高度调节：69-83cm。 - 材质：不锈钢。 - 承重150kg。 - 主要特点：抗氧化，耐腐蚀。 - 重量：20kg。 | 个 |
| 8 | 手动双摇护理床 | 1.外形尺寸:2090*960*500mm。 2.床架:优质加厚型钢1.2mm焊接成型，表面静电喷塑,光滑平整、无毛刺、尖锐等缺陷。 3.床面:优质冷轧钢板，厚度0.8mm.并设有透气孔，表面静电喷塑。 4.床头、床尾:采用医用ABS吹塑，木纹配色，床头、床尾可随意快速拆卸方便操作。 5.护栏:五档折叠护栏木纹铝合金材质。 6.床腿、丝杠连接部分使用加厚板材一次成型冲压件，长期使用不变形。 7.摇把:ABS折叠摇把不用时可收回状态。 8.双面移动静音轮。 9.起背角度0~70°,起腿角度0~30°。 10.床垫内芯:3公分双面高密度海绵，3公分环保椰丝棕，椰丝棕具有防虫蛀、防出油的特点，符合医用标准，回弹迅速，软硬双面可轮换使用11.床垫外罩采用优质防水牛津面料，具有防水、防潮，柔软耐磨、久睡不变形 。 | 张 |
| 9 | 手动四功能护理床 | 1.外形尺寸:2090*960*500mm。 2.功能：左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、娱乐、带音轮，可移动可调成做起式，床体机器人全自动焊接，采用静电喷涂技术及国家标准冷轧钢材。起背：85±5°；左右翻身50±5°；抬腿45°±5°；落腿80°±5°；床体承重不小于260kg。 3.技术参数：床体骨架采用80*40*1.0的成型方管焊接而成,板厚≥0.8mm，管厚≥0.8mm，可承载≥260kg；床面采用20*40mm、10mm厚的冷轧钢方管，通气设计；床体采用环保抗菌粉末静电喷涂。 4.床头板和床尾板:床头板和床尾板木结合，采用橡木免漆板材质，尾板外侧有信息卡插槽；铝合金折叠护栏，铝合金立柱，护栏连接件为金属部件，放下可隐藏于床面两侧与床面板平齐；丝杠为套筒丝杠，万向节采用优质方钢，所有连接件均为钢结构；不锈钢折叠摇柄；配置制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘，宽轮饼设计；带有输液架、餐桌版、便盆、洗头盆等配件。 | 张 |
| 10 | 电动两功能护理床 | 1、规格：床体外径尺寸：长2060mm；宽1000mm，床体实用尺寸：长1950mm；宽900mm。（数值±10mm）。 2、床面板采用方管焊接而成，焊接点采用满焊工艺，外形美观，带透气孔，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 3、工艺要求，无毛刺，抗腐蚀易清洗，工艺精致美观。 4、采用优质品牌电机，整体光滑具有恒速、静音、不漏电、抗磁场、使用寿命长等特点，经CE认证，出口欧盟。床体通过背部、腿部电机，使用遥控器手柄操作实现背部角度升降、腿部角度升降。 5、床头板和床尾板:床头板和床尾板木结合，采用橡木免漆板材质，床头带软包，耐划痕，耐热，耐水性能结实耐用，易擦洗，稳固性好，外形美观大方，拆卸方便。 6、折叠护栏：六档铝合金护栏电泳木纹色，立柱内衬加强钢管，外型美观安全可靠。 7、整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。 8、移动脚轮，采用高耐磨材料注塑成型，防腐耐磨，环保安全无毒。增强尼龙材料刹车踏板，独立刹车，方便使用移动，确保长期使用的灵活性和稳定性。 9、床垫采用8公分半棕半海绵床垫，外层为加密塑布，内衬为弹力棕及高回弹海绵。具有超强韧性、无刺激性气味、不发霉、不老化，透气性好。 10、床体承重：260kg。 | 张 |
| 11 | 电动五功能护理床 | - 床体外径尺寸：长2060mm；宽1000mm，床体实用尺寸：长1950mm；宽900mm。（数值±10mm）。 - 电动护理床产品功能：采用背光式遥控手柄夜晚使用更方便、手动自由转换左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、防止侧滑、防止下滑、娱乐等功能，采用超静音脚轮，可移动可调成轮椅式，增加定时翻身功能，工艺更精美，采用静电喷涂技术及国家标准冷轧钢材。起背：85mm；左右翻身50±5°；抬腿45°±5°；落腿80°±5°。 3.技术参数：产品外形尺寸：长:2100mm、宽:960mm、高:480mm；背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～40°可任意调节，可左右翻身 起背 抬腿 下曲腿 秒开便孔 可洗头 洗脚 输液 护栏 移动脚轮配置；产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管80×40mm，床腿为优质冷轧碳素钢管40×40mm，床面板采用长40mm×宽20mm×厚度1.0mm优质钢管焊接成型，床面外框采用25×25mm钢管折弯工艺，带钢压板床面；床体静态可承载300Kg、动态可承载200Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形；两组摇杆；摇杆全不锈钢设计；可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置，外套ABS塑料防尘套；侧面护栏总长1200mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，五支不锈钢护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，配有防松紧固件，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位；床头尾板采用ABS强化塑胶材料，一次成形，无缝隙，暗藏锁定开关，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸；采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音；整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料。 4.床头板和床尾板:床头板和床尾板木结合，采用橡木免漆板材质，床头带软包，耐划痕，耐热，耐水性能结实耐用，易擦洗，稳固性好，外形美观大方，拆卸方便。 | 张 |
| 12 | 防压疮坐垫 | 0.45kg；最大承重：≤100kg；尺寸（座宽*座深）：42*42cm；高度：约4cm。 | 个 |
| 13 | 防压疮床垫 | - 防压床垫主体为充气床垫，床垫由主机气泵、床面喷气条组成。 - 材质：国际通用0.36mm厚度布料及尼龙PVC医用级布料组成。 - 主机：采用ABS工程塑料，主机充气循环系统；防寒、防高温的优质橡胶软管。 - 功能：波动、喷气、防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力。 - 气条数量：24条；充气后尺寸（长*宽*高）：195*85*60mm； - 工作电压、频率：220V50HZ气泵村力范围：50～110mmHg气泵流量范围：5～8升/分钟，交替波动周期：10-12分钟。 - 最大噪声：≤ 45dB（A），超静音。 | 张 |
| 14 | 一字扶手 | 1.尺寸：600mm；材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量合格检测，需提供具备CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上，需提供具备CMA和CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 | 个 |
| 15 | U 型上翻落地扶手 | 1.尺寸：600mm；材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量合格检测，需提供具备CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上，需提供具备CMA和CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 | 个 |
| 16 | L 型扶手 | 1.尺寸：700*500mm；材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量合格检测，需提供具备CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上，需提供具备CMA和CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 | 个 |
| 17 | 135°扶手 | 1.尺寸：600*350mm；材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量合格检测，需提供具备CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上，需提供具备CMA和CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 | 个 |
| 18 | T 型扶手 | 1.尺寸：1200*800mm；材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 4.BBP,DEHP,DBP有毒物质含量合格检测，需提供具备CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上，需提供具备CMA和CNAS国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 | 个 |
| 19 | 马桶助力架 | - 产品尺寸：640mm*460mm*565-715mm（高度6档调节）。 2.产品材质：PP+钢管组装式支架。 3.扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。 4.产品承重100kg以上，需提供具备国家授权资质的第三方检测报告复印件，原件备查。 | 个 |
| 20 | 沐浴椅 | 1.产品规格：386*406*694mm。 2.产品净重：2.70kg。 3.产品承重：100kg。 4.主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化。 5.塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR。 6.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm。 7.采用全组装式安装，无任何焊接处理。 | 把 |
| 21 | 3D凹槽沐浴椅 | 1.尺寸：532*545*700 2.座椅框架高强度6063铝合金，喷塑处理。 3.坐板高密度PE，坐板中间带清洗槽。 4.扶手增强尼龙抗菌塑料。 5.坐垫和靠背EVA材质厚度为4mm。防霉防滑TPE材质脚垫。坐板高度六档高度可调，坐垫高度由355-455mm，每档调节20mm。 6.符合SGS环保要求的高弹性EVA座垫、靠垫使用更加舒适。 | 把 |
| 22 | 自动感应灯具 | - 感应灯尺寸：150mm。 - 输入电压：5v；供电方式：usb充电；灯珠：7颗；电容量：350mah。 - 使用时长：120天；感应范围：0-4m；感应延时：人离开后20s-30s灯灭。 - 安装方式：可粘贴、磁吸、手持。 | 个 |
| 23 | 电源插座及开关改造 | - 高位遥控开关遥控距离：标准配置30米。 - 开关外形尺寸：86*86*33mm。 - 灵敏度：-100db。 - 工作电压：av100-250v。 - 插座尺寸：86mm*86mm。 | 个 |
| 24 | 防撞条 | 防撞条：高弹防撞；3M贴胶；防水防污；NBR材质；厚度0.8cm*宽度8cm。 | 米 |
| 25 | 防撞角 | 防撞护角：高弹防撞；3M贴胶；防水防污；NBR材质；60mm*12mm*60mm。 | 个 |
| 26 | 警示条 | - 提示标识工艺：彩色喷绘。 - 安装：撕开即贴。 | 个 |
| 27 | 家庭网关 | - 1.产品尺寸 140mm*140mm*26mm；电源线长 1.5M；报警方式 按键/语音识别。 - 2.外壳材料 ABS；工作温度 -20℃~55℃；工作湿度 ≤90%RH无冷凝。 - 3.防护等级 IP30工作电压 12V/1A DC（设备套件中含适配器） - 网络类型 4G全网通（移动、电信、联通） - 通讯制式 4G CAT1；网络频段 全网通SIM 卡类型 Nano SIM卡；支持VoLTE 4G/5G高清通话，物联网语音流量卡；流量服务不少于三年。 - 支持1000mah以上备用电池，住户停电后也能正常使用不少于12小时。 - 集成网关功能，支持通过RF433连接其他物联网设备。 | 套 |
| 28 | 智能一键报警器 | 1.产品尺寸 88*88*24mm；拉绳长度 70+cm；报警方式 拉绳/按键。 2.外壳材料 ABS；工作电压 3.0V；供电方式 物联网AA电池*2（3200mAh）；工作频率 433MHz；工作温度 -20℃~55℃；工作湿度 10%~90%RH 无冷凝；发射距离 100~200m空旷。 3.支持紧急按键，按下主机正面的紧急按钮，发出一声报警提示音，推送紧急求救信息至云端，配合管理平台发送相关信息至紧急联系人。 4.支持紧急拉绳，拉动主机下的拉绳，发出一声报警提示音，推送紧急求救信息至云端，配合管理平台发送相关信息至紧急联系人。 5.具有LED状态指示灯，根据指示灯状态用户可判断设备运行情况。 | 个 |
| 29 | 智能腕表 | 1.定位手表：触摸屏 1.54寸；CPU ：MTK6261A；频段:GSM850/900/1800/1900。 2.GPR位置精度:0.1-15；分辨率：IPS240*240；电源:磁吸式充电，780mA锂电池；产品尺寸≥45*40*14.5mm。 3.功能：血压、心率检测监控；在线GPS定位、AGPS定位、基站定位、WIFI定位；摔倒报警、一键求助SOS功；电子围栏，历史路线全面监控；语音微聊，远程监听功能；运动计步功能；一键导航功能；低电量报警；支持Android\IOS\PC系统，最大支持50用户。 | 个 |
| 30 | 烟雾报警器 | - 产品尺寸 106*106*42mm；外壳材料 ABS；检测面积 H<8m,S:20m² ～30m²；静态电流 ≤15uA；音量等级 ≥80dB/3m。 2.工作电压 DC9V；供电方式 9V 6F22电池；输出形式 声光报警； 工作频段 433MHz。 - 3.无线距离 ＜100M（无障碍）。 - 4.功能：支持声光高分贝报警提示；支持防虫功能，采用网状探测窗口设计,有效防止飞虫和细小微尘进入支持低电压提示功能，当探测器电压低于7.5V时，迅速报警提示用户；支持设备自检功能。 - 5.具有国家权威机构颁布的型式试验检验报告。 | 个 |
| 31 | 可燃气体泄露报警器 | 1.工作电压 市电 AC220V；功耗 ≤2W；工作频段 433MHz；适用气体 甲烷（CH4）；报警浓度 8%LEL；量程 0%LEL~20%LEL；传感器类型 半导体气体传感器；响应时间 ≤30S。 2.设备LED指示 红、绿、黄色；传感器使用寿命 5年；报警声压 >70dB（正前方1m）。 3.工作环境 温度：-10℃~+55℃ ；湿度：≤95%RH（无凝结） ；大气压力:86kPa~106kPa；RF接收频率 433MHz；无线距离 ＜100M（无障碍）。 4.功能：支持周期上报（心跳），掌握设备运行状态；采用平面半导体气体传感器检测可燃气体的泄漏,渐进式报警音。 5.具有国家权威机构颁布的型式试验检验报告。 | 个 |
| 32 | 溢水报警器 | 1.供电电压 DC3V（2节AAA电池，可替换）；外壳材料 ABS；待机电流 ≤1uA；报警电流 ≤20mA；工作频段 433MHz；发射器尺寸 36*77*18mm。 2.感应头线长 80mm；无线距离 ＜100M（无障碍）；工作温度 -10℃-55℃。 3.功能：水浸产品应用电极浸水阻值变化的原理来进行积水探测，当积水没过水浸探头时，设备会检测到报警信号，并通过网关推送至云端；支持浸水恢复，报警恢复提醒功能。 | 个 |
| 33 | 智能检测摄像头（WIFI版） | 1.录像质量：1920*1080/1280*720/640×360。 2.支持图像移动侦测。 3.最低照度：0.1LUX/F1.2。 4.支持抓图功能。 5.支持视频翻转。 6.录像文件大小：2.5-4.5GB/天 (16GB TF卡可录大约5天)。 7.录像方式：手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像。 8.录像保存：TF卡\云端。 9.支持远程回放。 10.报警触发：视频推送、扬声器报警、报警录像。 11.支持TCP/IP、私有云存储等，传输模式：智能P2P、流媒体转发。 12.WIFI联网：设备扫码添加，网络直连添加(需带网口)。 | 台 |
| 34 | 智能检测摄像头（4G版） | 1.网络要求：4G全网通。 2.参数：视频格式：H64压缩格式；通话：双向语音/远程监听；连网方式：4G插卡。 3.摄像头：最大500-800万分辨率显示（插值）；AI功能：人形检测、人形框定、人形跟踪。 其他功能：混合变焦、红外夜视、内置P2P网络协议、远程实时观看、远程回放。 | 台 |
| 35 | 门磁感应器 | 1.产品尺寸 64*32*19mm+64*10*19mm；外壳材料 ABS；供电方式 DC3V（2节7号电池，可替换）；待机电流 ≤1uA；报警电流 ≤30mA。 2.无线距离 100M（无障碍）；工作频段 433MHz；工作温度 -20℃~55℃；工作湿度 <95%RH（无凝露）。 3.功能：支持周期上报（心跳），主机可了解到子设备的在线/离线情况，方便设备管理；安装完成后，设备将实时监测开关门窗行为，门窗打开/关闭后将立即推送信息，用户可通过平台查看相关信息。 | 套 |
| 36 | 红外探测器 | 1.产品尺寸 φ88*31mm；外壳材料 ABS；工作电压 3.0V。 2.感应角度 50°(X)/60°(Y)；感应距离 最大6-8m（最优距离1.5-3.5m）。 3.抗白光干扰 6500LUX；抗辐射干扰 30V/m,10MHz-1000MHz； 供电方式 物联AA电池*2（3200mAh）。 4.工作频段 433MHz传感器类型 数字智能热释电红外传感器 工作温度 -20~55℃。 5.功能：支持无人超时告警模式（默认超时告警时间为16小时），当检测到区域内长时间无人活动时立刻上报相关告警，适用于独居老人看护等场景。支持自检，可通过按下圆形白色按键，激活设备主动上报。 | 个 |
| 37 | 手杖 | - 四角手杖材质铝合金，管直径22mm、壁厚1.2mm，表面防氧化处理。 - 高度可调，70cm-90cm，9档调节，伸长量标识清楚。 - 支脚垫材质为防滑橡胶材料。 - 使用时可以更换支撑头，底座为偏心设置，左右手均可调节使用。 | 个 |
| 38 | 轮椅 | - 轮椅车架采用高强度A3钢焊接而成，经二度磷化后静电喷涂。 - 肘节式刹车；脚踏板采用偏心装置锁紧，可调节高度； - 可折叠式车型；座靠垫采用阻燃牛津布料，并且内套加帆布进行加牢加固 - 座宽46cm；耐磨8寸PU万向前轮，24寸免充气式后轮。 | 个 |
| 39 | 框式助行器 | - 框式助行器车架为铝合金氧化。 - 车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度。 - 前置：2个3"PU轮。后配：防滑耐磨胶脚。 - PVC把手。 - 可折叠式车型。 | 个 |
| 40 | 功能助行器 | 1.产品净重：7.7kg；最大承重：136kg；扶手高度：81.5-88.0cm； 座椅高度：51cm；材质：铝合金。 - 免焊接工艺紧凑折叠设计、扶手、前轮、后脚管免工具拆卸，收合后体积65.5*21.0*31.5cm。 - 实用多功能性大容量储物空间、辅助行走与休息。 - 安全稳定性稳固结构设计（铝管厚度2.0）、防滑耐磨轮胎、刹车系统、收合安全销。 - 产品符合ISO 11199-2:2021测试标准。 | 台 |
| 41 | 手持式放大镜 | 1手持式放大镜为大镜面，采用PMMA高清光学镜片。 - 2.ABS耐摔材质。 - 3.直径90mm。 - 4.最大放大值10倍。 | 个 |
| 42 | 放大镜指甲刀 | - 尺寸：130*40mm；指剪刀上附有一支放大镜,让您在剪指甲时能更能清楚的看见,不易剪到肉。 - 可随心所欲的调整角度; 也可以直立放在桌上当成放大镜使用。 | 个 |
| 43 | 自助进食器具 | - 材质：304不锈钢、塑胶、硅橡胶。 - 长：12cm。 - 手柄长：13cm。 - 手柄直径：3.2cm。 - 手带长：28cm。 - 含叉、勺、碗、筷子。 - 辅助手功能障碍人群进食用。 | 套 |
| 44 | 耳背式助听器 | - 双耳式助听器满档声增益 53±5dB。 - 频率响应范围 300-3800HZ；最大声输出 ≦130±3dB。 - 等效输入噪音 ≦32dB；5.总谐波失真 500HZ≦10%、800HZ≦10%、1600HZ≦8%。 - 等额电源电流消耗 ≦10mA；电池/电压 5号/1.5V。 - 体积 6.7*4.2*2.0cm；重量 ≦30g（不含电池）。 - 方向性：全指向。 | 套 |
| 45 | 骨导式助听器 | 1.频率:100Hz-18kHz；电池容量:380mAH；拾音灵敏度:-54土2db 2.充电时间:3小时；待机时间:180天。 3.重量:35g(头带)；34g(拾音盒)。 | 套 |