市政道路沥青路面养护考核评分表

养护区域：

检查项目

沥青路面养护

其它

| 施工单位： |  |  |  | 考核日期： |  | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质 量 要 求 |  | 评 分 标 | 准 (100 分） |  | 扣分情况 |  | 备 | 注 |
| 沥青铣刨规范，整体美 |  | 铣刨不规范、 铣刨深度、 平整度 |  |  |  |  |  |  |
| 观，铣刨面层深度达 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不符要求的， 每发现 1 人次，扣 |  |  |  |  |  |  |
| ㎝，铣刨平整度满足要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 分。（满分为 | 10 分） |  |  |  |  |  |
| 求； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青切割方正、接边平 |  | 未切割或切割不规范的， 接边有 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 啃边现象的，每发现 |  | 1 处，扣 5 |  |  |  |  |
| 顺，无啃边现象； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分。（满分为 | 10 分） |  |  |  |  |  |
| 沥青摊铺前应确保基底 |  | 沥青摊铺前， 未清理基底、 未喷 |  |  |  |  |  |  |
| 整洁、无杂物，乳化沥 |  | 洒乳化沥青（或喷洒不均匀的） ， |  |  |  |  |  |  |
| 青喷洒均匀、计量准确 |  | 每发现 1 处，扣 5 分。（满分为 |  |  |  |  |  |  |
| （1.0kg/m 2）； |  | 10 分） |  |  |  |  |  |  |
| 沥青摊铺平整、与井框 |  | 维修后沥青路面平整度不符要 |  |  |  |  |  |  |
| 或其它构筑物高差不大 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 求的， 扣 5 分。（满分为 10 分） |  |  |  |  |  |  |
| 于 5mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青碾压规范、压实充 |  | 沥青压实不充分的， 表面颗粒有 |  |  |  |  |  |  |
| 分，表面颗粒无松散现 |  | 松散现象的，每发现 |  | 1 处，扣 5 |  |  |  |  |
| 象； |  | 分。（满分为 | 10 分） |  |  |  |  |  |
| 沥青坑槽修补须用乳化 |  | 坑槽修补作封边处理的， 每发现 |  |  |  |  |  |  |
| 沥青作封边处理； |  | 1 处，扣 5 分。（满分为 10 分） |  |  |  |  |  |  |
| 沥青路面无网裂、 拥包、 |  | 沥青路面维修后短期内出现网 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裂、拥抱、 坑槽、沉陷、 脱皮等 |  |  |  |  |  |  |
| 坑槽、沉陷、脱皮等病 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 病害的， 每处扣 5 分。（满分为 |  |  |  |  |  |  |
| 害； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 分） |  |  |  |  |  |  |
| 现场安全维护措施布置 |  | 施工现场维护措施布置不合理， |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业人员未穿戴反光工作服、 |  |  | 安 |  |  |  |
| 合理；作业人员正确穿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全帽的，每发现 | 1 人次，扣 5 |  |  |  |  |  |
| 戴反光工作服、 安全帽； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分。（满分为 | 10 分） |  |  |  |  |  |
| 现场配备施工员、安全 |  | 人员安排不到位的，每发现 |  |  | 1 |  |  |  |
| 员、管理人员，并安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 次，扣 5 分。（满分为 10 分） |  |  |  |  |  |  |
| 专人指挥交通； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工完毕，施工场地未清理干净 |  |  |  |  |  |  |
| 施工场地清理； |  | 的，每发现 1 处，扣 5 分。（满 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分为 10 分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位未能在规定时间内完 |  |  |  |  |  |  |
| 维修及时性、因质量问 |  | 成修复的，每逾期 |  | 1 次，处罚 |  |  |  |  |
|  |  | 200 元；因质量问题被群众投诉 |  |  |  |  |  |  |

题被群众投诉的处理。        的，每发生	1 次，处罚200 元，

处罚金额不设上限。

| 附注： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、考核办法：采用每周或不定期抽查形式对沥青路面养护状况进行考核。 |  |  |
| 2、评定办法：取当月考核表的平均值作为月考核成绩，考核成绩在 | 90 分以上为优秀（含 | 90 分）， 80 |
| 分-90 分为合格（含 80 分）， 80 分以下为不合格。 |  |  |

考核人员签字：	分管领导签字：

市政道路水泥混凝土路面养护考核评分表

养护区域：

施工单位：	考核日期：	年	月

检查项目

水

泥

混

凝

土

路

面

养

护

其它

附注：

质	量	要	求

混凝土浇筑前应确保基底整洁、无杂物；

混凝土须振捣均匀、无离析现象；

混凝土表面平整、无蜂窝、裂缝现象；

与井框或其它构筑物高差不大于 5mm；

混凝土表面刻槽规范、并与周边原路面刻槽顺接；

混凝土路面棱边顺直、无边角剥落现象；

混凝土路面无断板、碎板、板角断裂、起拱、唧泥现象；

混凝土路面填缝饱满，与原路面无错台现象；

维修及时性、因质量问题被群众投诉的处理。

评 分	标	准（ 100 分）	扣分情况	备	注

混凝土浇筑前，未清理基底的，

每发现  1 处，扣 5 分。（满分为

- 分）

混凝土振捣不均匀的，	每发现  1

处，扣  5 分。（满分为	10 分）

混凝土表面不平整、	有蜂窝、 裂

缝现象，每发现	1 处，扣  5 分。

（满分为	10 分）

维修后路面与井框或其它构筑

物高差大于	5mm的，每发现	1

处，扣  5 分。（满分为	10 分）

混凝土表面在达到规定强度后

未及时刻槽或刻槽不规范的，	每

发现  1 处，扣	5 分。（满分为

- 分）

混凝土板棱边不顺直、 有边角剥

落现象的，每发现	1 处，扣	5

分。（满分为	10 分）

混凝土路面维修后短期内断板、

碎板、板角断裂、 起拱、唧泥现

象，每处扣	10 分。（满分为	20

分）

混凝土路面填缝料缺失的、	未用

热沥青灌缝的、 与原路面高差大

- 10mm的，每发现 1 处，扣 5 分。（满分为 20 分）

因质量问题被群众投诉的，	每发

- 1 次，处罚 200 元，处罚金额不设上限。

1、考核办法：根据实际养护状况，对水泥混凝土路面养护状况进行考核，原则上要求对每处水泥混凝

土路面维修质量状况进行评分考核。

2、评定办法：取当月考核表的平均值作为月考核成绩，考核成绩在 90 分以上为优秀（含 90 分）， 80 分 ~90 分为合格（含 80 分）， 80 分以下为不合格。

考核人员签字：	分管领导签字：

市政道路人行道养护考核评分表

养护区域：	施工单位：	考核日期：	年	月	日

检查项目	质	量	要	求	评 分	标	准	扣分情况	备	注

人

行

道、

侧

平

石

| 人行道面层砌块铺筑前 | 砌块铺筑前， 未清理基底的， 每 |
| --- | --- |
| 应确保基底平整、无杂 | 发现 1 处，扣 5 分。（满分为 |
| 物； | 10 分） |
| 铺筑时，应确保砂浆饱 | 铺筑时，砌块底部有脱空现象 |
| 满、砌块底部无脱空现 | 的，每发现 1 处，扣 5 分。（满 |
| 象； | 分为 10 分） |
| 铺筑平整度满足要求， | 砌块间高差大于 5mm的，每发现 |
| 砌 块 间 高 差 不 得 大于 |  |
|  | 1 处，扣 5 分。（满分为 10 分） |
| 5mm； |  |
| 与井框或其它构筑物高 | 与井框或其它构筑物高差大于 |
|  | 5mm的，每发现 1 处，扣 5 分。 |
| 差不大于 5mm； |  |
|  | （满分为 10 分） |

砌块间未填缝或勾缝不规范的，

人 行 道 砌 块 间 填 充饱

每发现  1 处，扣 5 分。（满分为

满、勾缝规范；

- 分）

养

护

其它

附注：

人行道砌块无松动、碎裂、沉陷现象；

砌块材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道；

侧、平石安放顺直，灌浆饱满；

维修及时性、因质量问题被群众投诉的处理。

人行道砌块有松动、	碎裂、沉陷

现象的，每发现	1 处，扣 5 分。

（满分为	15 分）

修复材料与原路面不一致的，	每

发现  1 处，扣	5 分。（满分为

- 分）

侧、平石修复不规范的，	每发现

1 处，扣  5 分。（满分为	15 分）

施工单位未能在规定时间内完

成修复的，每逾期	1 次，处罚

- 元；因质量问题被群众投诉的，每发生 1 次，处罚 200 元，处罚金额不设上限。

1、 考核办法：采用每周或不定期抽查形式对沥青路面养护状况进行考核。

2、 评定办法：取当月考核表的平均值作为月考核成绩，考核成绩在 90 分以上为优秀（含 90 分）， 80 分 -90 分为合格（含 80 分）， 80 分以下为不合格。

考核人员签字：	分管领导签字：

市政道路巡查考核评分表

养护区域：	巡查单位：	考核日期：	年	月	日

检 查 项 目	考 核 内 容	评 分	标	准	扣分情况	备	注

巡 查 人 员 ，车辆配置

未按要求配足人员和车

按要求合理配足巡查人员，        辆，每缺1 次扣  5 分。

3 辆电动车，1辆汽车。          （满分： 20 分）

巡查责任落实

巡查记录

巡 查 问 题 处置

汛期应急巡查

巡查责任必须落实到个人，按照 GPS的轨迹， 要求做到定人，定路段，定时间进行巡查。

巡查工作每日有记载， 内容准确，应做到项目，位置准确无误， 发现问题要及时上报，并有记录。处理完毕后，要有处理结果， 由相关负责人审核签字。

养护维修范围内的市管道路，在巡查过程中发现设施明显损坏、 影响车辆和行人安全等安全隐患、 危急情况及时做好维护并通知养护管理部门，作好记录。

遇应急情况， 如大雨，暴雨，冰雪天等， 巡查员应将各自负责巡查道路基本情况报知养护管理单位。

未达到本条要求者，每

处扣	2 分。（满分：30

分）

未达到本条要求者，每

次扣	1 分。（满分：	20

分）

未达到本条要求者，每

次扣	2 分。（满分：	20

分）

未达到本条要求者，每

次扣	1 分。（满分：	10

分）

合	计	100	分

附注：

1、考核办法：采用每周或不定期抽查形式对道路巡查状况进行考核。

2、评定办法：取当月考核表的平均值作为月考核成绩，考核成绩在 90 分以上为优秀（含 90 分）， 80 分 -90 分为合格（含 80 分）， 80 分以下为不合格。

考核人员签字：	分管领导签字：