计算机装调与维修实训室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 参数 | 数量 | 单价 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机装调与维修技能鉴定装置 | KYJZW-56 | 产品结构：设备长≥1200mm，宽≥600mm，高≥1550mm。 1.计算机装调与维修操作台1套 1）操作台为全钢组合式结构，彩色外观，外形尺寸长≥1200mm，宽≥600mm，高≥1150mm。 2）操作台顶部设计有向上折边的不锈钢顶板，防止工具滑落，配置显示器固定装置，能够调整显示器高度和倾角，方便学生实训操作。 3）操作台上部设计有双层货架，货架两侧适合放置小型工具及器材，中间安装有金属理线环1个、PDU电源插座1个、电脑维修灯1个和双口信息插座1个。 4）操作台中间为不锈钢台面，配置防静电桌垫1张，预留2个Φ50穿线孔。 5）操作台中间设计有组合式键盘抽屉，既能放置键盘，又能悬挂圆凳，实现桌凳一体化，便于管理。 6）操作台下部两侧为柜体，柜体上层设计为带锁抽屉，可以保存零部件和工具，下层设计为带锁主机柜，配置活动棚板，可以放置机箱和大件器材。 7）操作台底部安装有带刹车的万向脚轮8个，方便装置整体移动，便于实训室打扫清洁。 8）旋转圆凳1个。 9）其它配件。包括显示器支架1个，接地线1根，产品铭牌1张。 ★2.快速设置故障的专门计算机主板1块 1）主流ATX主板，主板专门设计了≥20个故障设置点，采用跳线帽快速设置故障和恢复正常。故障分为10类，包括CPU控制端故障、芯片组故障、内存故障、显示故障、音频故障、网络故障、扩展槽故障、内接插座故障、接口故障、BIOS设置故障。 2）主板专门印刷有故障标识，由F1-F21表示。例如F1、F2为CPU控制端故障；F3、F4为芯片组故障；F5、F6_1、F6_2为内存故障等。 3）主板专门集成有诊断卡、数码管和蜂鸣器电路，能准确判断出故障类别。 4）主板专门印刷有电路模块区域的中文标识，包括中央处理器区、南桥芯片区（PCH）、内存插槽区、超级输入输出接口芯片区（SIO）、声卡芯片区、网卡芯片区、后置面板插座区、内接插座区、故障设置区、PCI-E扩展区10大区域，便于学生在学习计算机原理和故障检测过程中，能快速高效地找到对应电路所在区域，从而精准排查出故障原因。 ★3.开关电源及加长线束1套 1）全模组ATX开关电源，额定功率500W。输入电压100-240V，输出电压+3.3V、+5V、+5VSB、+12V、-12V。 2）开关电源端口包括① CPU供电端口，输出电压+12V；② SATA供电端口，输出电压为+3.3V、+5V、+12V；③24PIN主板供电端口，输出电压为+3.3V、+5V、+5VSB、 +12V、-12V。 3）开关电源端口印有序号、接口类型和电压标识。方便快速认知和找到电源接口，防止误插。 4）专用加长线束，长900毫米，能够将主板移出机箱外进行检测与维修。每根组线都有序号、接口类型、电压标识，并且与电源端口一一对应，提高接线效率，防止误插。 5）线束配置如下： ① CPU供电线1条，8PIN接口1个，用于CPU供电； ② SATA供电线1条，SATA接口3个，用于SATA硬盘、SATA光驱供电； ③24PIN主板供电线1条，24PIN接口1个，用于主板供电。 ★4.计算机故障诊断治具盒1套 1）开关控制器治具1个 设计有电源开关1个、重启开关1个、电源工作指示灯1个和硬盘工作指示灯1个。用于诊断电源开关、重启开关、电源工作状态和硬盘工作状态。 2）音频诊断治具1套 由1个前面板音频诊断治具板和1个音频组线构成，其中音频组线有5个音频接头。用于诊断前面板9针音频插座故障和后面板5个音频接头故障。 3）COM诊断治具2个 设计有全信号回路。用于诊断COM串口插座故障。 4）USB诊断治具1套 由2个USB诊断治具和2个USB接口测试仪构成。用于诊断USB2.0和USB3.0连接状态。 ★5.计算机故障自动测试软件1套 1）软件登录界面，可记录测试人员姓名、证件号及待测主板ISN编号。 2）软件测试界面由菜单栏、运行区、测试区、右侧信息区、底部状态区组成。 3）软件故障测试类型共13类，包括：CPU测试、内存测试、硬盘测试、键鼠测试、PCIE测试、网络测试、USB测试、音频测试、COM串口测试、睡眠测试、VGA测试、DVI测试、HDMI测试。 4）软件特点： （1）能够自动测试13类33种常见计算机故障； （2）具有测试人员姓名、证件号和主板ISN编号登录功能； （3）可自由选择故障进行测试； （4）软件自动显示故障信息，绿色为“PASS”，红色为“FAIL”。 （5）自动生成故障测试报告，方便老师进行管理和考核。 6.计算机配套硬件1套 1）中央处理器（CPU）1块。兼容芯片组：×300。 2）硬盘1块。容量1TB，转速：7200RPM，接口：SATA。 3）内存2个。DDR4 2666，容量4GB。 4）显卡1个。输出接口：VGA、DVI、HDMI各1个，显存容量：2G，最大分辨率：1920×1080，带散热风扇。 5）网卡1块。PCI-E×1接口，网口RJ45，10/100/1000M自适应。 6）声卡1块。PCI-E×1接口，支持5.1声道。 7）光驱1个。SATA接口，读取速度18倍速。 8）键鼠套装1套。PS/2键盘1个，USB鼠标1个。 9）电脑耳机1个。3.5mm音频接口，线长≥1.8m。 10）机箱1个。 11）液晶显示器1个。 （1）21.5英寸，VGA接口1个，DVI接口1个。 （2）配置VGA线1条，HDMI转VGA转换线1条，DVI转VGA转换线1条。 （3）配置显示器支架，高≤400mm，可调整显示器高度和倾斜角度。 7.常用工具1套 1）U盘1个。容量16GB。 2）热风枪焊台1套。包含热风枪1个，恒温烙铁和烙铁架1套。 3）网线5米。Cat5透明网线。 8.电子焊接训练套件盒 1）初级工电子焊接训练套件盒2盒。 2）中级工电子焊接训练套件盒2盒。 3）高级工电子焊接训练套件盒2盒。 | 20台 | 36000 | 720000 |
| 2 | 计算机装维工具箱 | KYGJX-18 | 1.产品规格长≤315mm，宽≤355mm，高≤130mm。该工具箱为计算机装调与维修技能鉴定装置配套专用工具箱，满足计算机安装调试与维修，教学实训与技能鉴定需要。 2.工具箱外壳采用圆弧型铝合金型材和板材，美观漂亮，坚固耐用，便于携带。 3.工具箱上盖选用透明亚克力盖板，方便工具检查与实训室管理。 4.工具箱内部设置专门的成型内衬，牢靠固定工具，快速拿取工具和定位存放工具。 5.每个工具都有对应铭牌，工具名称清楚，方便快速认知工具，取用工具。 6.全部选用优质工具，功能齐全，规格合适，结实耐用。 7.工具箱配置活动海绵，运输保护工具与上盖。 8.具体工具配置清单如下： 1）放大镜1把，10倍放大。用于检查电路板元器件焊点。 2）数字万用表1个，LED屏带背光，直流、交流、电阻、二极管等多档位调节，配有红黑表笔。用于测试主板电路的电压、电流、电阻等。 3）零件盒1个，5格X2排=10格。用于存放机箱内拆卸的螺丝。 4）毛刷1把，总长145mm，毛宽29mm，毛长29mm。用于电子焊接训练板或主板的清洁。 5）十字螺丝刀1把，总长210mm，Ф6×100mm，十字头。用于装置上的螺丝安装拆卸。 6）直头防静电镊子1个，总长120mm，黑色，光亮。用于电子焊接训练板时折弯元器件引脚。 7）鸭嘴防静电镊子1个，总长116mm，装配式黑色鸭嘴，带槽，柄部银色。用于计算机主板跳线帽的插拔。 8）吸锡枪1把，长度210mm。用于电路板上元器件拆除。 9）网络压线钳1把，RJ45口。用于网络跳线制作。 10）尖嘴钳1把，4.5寸，带齿钳，带弹簧。用于机箱内螺柱的拆卸和安装。 11）斜口钳1把，4.5寸，剪钳，带弹簧。用于电子焊接时剪断多余的元器件引脚。 12）电源适配器1个，单相2针插头；输出DC5V，额定电流1A，USB接口。连接线1根，USB插头，DC5.5xΦ2.5插头，长度1.3米。用于电子焊接训练板的通电测试。 13）防静电手环2个，防静电有线手环，拉伸长度1.2m。用于组装和维修时防静电危害。 14）防静电手套2双，条纹手套，均码，用于组装和维修时防静电危害。 15）水晶头10个，超五类非屏蔽RJ45水晶头，用于网络跳线的制作。 16）抹布2块，吸水抹布。用于机箱和显示器的清洁。 17）焊锡丝1卷，线径0.8mm。用于电路板元器件的焊接。 18）魔术贴0.5米，薄款，背对背魔术贴，宽度15mm。用于机箱内部或外部理线绑扎。 | 20台 | 2000 | 40000 |
| 3 | 初级工电子焊接训练套件盒 | XY1-1 | 1.产品规格：长≥158mm，宽≥105mm，高≥19mm。 2.产品结构： 1）焊接训练初级工电路板1块，绿色。 2）直插式发光二极管70个，红色，直径Φ3mm，额定电压DC1.8-2.0V。 3）直插式金属膜电阻70个，阻值510Ω，功率1/4W。 4）直插式电源尾插1个，三脚，插孔Φ5.5×Φ2.1mm，用于外接电源。 5）直插式自锁开关1个，两脚。 6）白色插针1个，两脚，备用电源接口使用。 7）电池盒底座1个，4节，1.5V干电池底盒带DC插头不带电池。 8）吸塑盒1个。 9）产品说明书1份。 3.产品特点： 1）产品精选了常见的直插式元器件，包含直插式金属膜电阻、直插式红色发光二极管、直插式自锁开关、直插式电源尾插、插针等电子元器件，搭建出LED灯牌的实际应用环境，使学生能够在一个真实的应用环境中进行理实一体实训操作。 2）产品专门设计有3种间距的焊盘，分为较疏、一般、较密3种练习模块，逐步提高焊接技能要求。 3）产品特别采用并联方式连接各支路，保证各支路间互不影响，便于在通电检测时，能精准地找到焊接故障所在位置，及时进行修改。 4）产品焊接效果为文字显示，直观可视化显示焊接效果，同时封装排列整齐美观，方便插件、焊接。 5）产品带安装孔和立放孔，能保证训练板在通电检测时，独立于桌面，提高测试效率。 4.产品功能： 1）初级板电路原理和器件类型认知实训； 2）电阻整形与插件实训； 3）焊接与拆卸实训； 4）工艺检验实训。 | 30盒 | 120 | 3600 |
| 4 | 中级工电子焊接训练套件盒 | XY2-1 | 1.产品规格：长≥158mm，宽≥105mm，高≥19mm。 2.产品配置： 1）焊接训练中级工电路板1块，绿色。 2）焊接训练板左侧为基础练习区：1206贴片电阻12个，阻值为100Ω，含备用；0805贴片电容12个，无极性，电容为1nF，含备用；0603贴片电阻12个，阻值为100Ω，含备用；0603贴片电容12个，无极性，电容为1nF，含备用；0402贴片电阻12个，阻值为100Ω，含备用。 3）焊接训练板右侧为实战焊接区，包含三大模块电路： 电源模块：由贴片式DC005电源尾插构成，4脚，可直接插入适配器通电，进行焊接结果检测。 开关模块：由贴片式单路开关构成，2脚。按一下，开关接通并自锁，电路板供电，再按一下，电路板断电。 显示模块：由0805贴片红色发光二极管和0805贴片电阻构成，其贴片发光二极管45个，贴片电阻45个，阻值为510Ω。 4）电池盒底座1个，4节，1.5V干电池底盒带DC插头不带电池。 5）吸塑盒1个。 6）产品说明书1份。 3.产品特点： 1）产品精选了常见的不同封装元器件，包含贴片电阻、贴片发光二极管、自锁开关、贴片电源尾插等电子元器件，搭建出LED灯牌的实际应用环境，使学生能够在一个真实的应用环境中进行理实一体实训操作。 2）产品专门设计有基本焊接技能训练区和实战焊接区。基本焊接技能训练区设计有4类封装，封装尺寸从大到小为1206、0805、0603、0402，逐渐提高学生焊接技能。 3）实战焊接区设计为“笑脸”样式，直观可视化显示焊接效果。 4）产品特别采用并联方式连接各支路，保证各支路间互不影响，便于在通电检测时，能精准地找到焊接故障所在位置，及时进行维修。 4.产品功能： 1）中级板电路原理和贴片元器件种类认知实训； 2）基本焊接技能训练区实训； 3）实战焊接区实训； 4）器件拆卸实训； 5）工艺检验实训。 | 30盒 | 160 | 4800 |
| 5 | 高级工电子焊接训练套件盒 | XY3-1 | 1.产品规格：长≥158mm，宽≥105mm，高≥19mm。 2.产品配置： 1）焊接训练高级工电路板1块，绿色。 2）发光二极管。红色22个，封装为0805；蓝色13个，封装为0805；绿色17个，封装为0805。 3）电源尾插1个。直插式，插孔内外径尺寸：Φ5.5×Φ2.1mm。 4）开关1个。直插式，两脚，额定电压为30V，额定电流为1A。 5）NE555芯片1个，贴片式。 6）CD4017芯片2个，贴片式。 7）可调电阻1个，阻值：2MΩ。 8）三极管，贴片式。型号8050,10个；型号SS8550，2个；型号：2N2222a，3个。 9）二极管。型号1N4148，贴片式1206，10个，直插式2个。 10）贴片电阻，封装0805。阻值510Ω，42个；阻值10KΩ，12个；阻值200KΩ，2个；阻值500KΩ，2个；阻值4.7KΩ，3个；阻值47KΩ，4个；阻值2KΩ，2个；阻值25Ω，2个。 11）无极性电容3个。贴片式0805，C=1uF。 12）电解电容。直插式，C=47uF/16V，3个；直插式，C=100uF/16V，2个。 13）排针和跳线帽2套。直插式，三脚。 14）电池盒底座1个，4节，1.5V干电池底盒带DC插头不带电池。 15）吸塑盒1个。 16）使用说明书1份。 3.产品特点： 1）产品精选了集成芯片、电容、电阻、三极管等多种元器件，搭建出跑马灯电路和闪烁灯电路，通过电位器的调整控制跑马灯速度，功能多样且效果直观明显。 2）产品器件选型贴合计算机主板，使焊接人员快速掌握主板故障排查和维修技能。 3）产品设计有安装孔、产品型号、姓名、班级、日期等信息，方便管理。 4）产品为集成电路印制板，节省电路搭建时间，使焊接方便，测试高效，充分展示产品性能与特点，漂亮美观又安全可靠。 4.产品功能： 1）高级板电路原理和元器件性能认知实训； 2）普通元器件焊接实训； 3）集成芯片焊接实训； 4）器件拆卸实训； 5）工艺检验实训。 | 30盒 | 200 | 6000 |
| 6 | 交换机 | S5735S-L24T4S | 交换容量：336Gbps，包转发率：51Mpps 固定接口：24个千兆电口，4个千兆光接口 | 1台 | 3000 | 3000 |
| 7 | 打印机 | 108w | 端口：wifi端口：USB，支持纸张：A4；信封C5；A5； 能效等级：二级能效；打印分辨率：1200*1200dpi;产品尺寸“长331mm;宽：215mm;高178mm; | 1台 | 1600 | 1600 |
| 8 | 综合布线 | 定制 | 电源线，插板，网线，水晶头，线槽 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 9 | 合计 |  |  |  |  | 780000 |