准格尔经济开发区生态环境监测要求

（2023年）

准格尔经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室）

2023年5月

大路产业园生态环境监测要求

- 一、大路产业园水环境质量监测

  - （一）地表水水质监测

    - 1.监测范围

为实现园区地表水水域功能和保护目标，监测方案设置2个监测断面，分别为大路工业园柳林滩黄河取水口（园区环评要求）、工业园区北侧大沟流域（园区环评要求），南区渣场下游蒙什图沟水库根据水流方向，在水库上游和下游分别设置1#、2#两个监测点位，共4个监测点位。

    - 2.监测项目

大路工业园柳林滩黄河取水口和工业园区北侧大沟流域现场监测项目：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度。实验室分析项目：高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群（个/L)，共计26项。（园区环评要求）

蒙什图沟水库监测项目：Ph、水温、悬浮物、五日生化需氧量（BOD5）、化学需氧量（CODcr）、阴离子表面活性剂、氯化物（以Cl-计）、硫化物、全盐量、总铅、总镉、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、蛔虫卵数，共计16项。

    - 3.监测频次

大路工业园柳林滩黄河取水口和工业园区北侧大沟流域1次/季度。南区渣场下游蒙什图沟水库根据自治区主要灌溉作物的用水时间，每年第二、三季度各监测1次、全年2次。前后两次采样间隔时间不少于1个月。

    - 4.采样方法和评价标准

监测采样方法：按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中水质取样按要求进行采样。

监测分析标准：

- 1.大路工业园柳林滩黄河取水口和工业园区北侧大沟流域按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准要求。

- 2.蒙什图沟水库按《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表 1 的要求。

    - 5.监测方式

手工监测（委托监测）。

  - （二）地下水水质监测

    - 1.监测范围

根据大路工业园产业规划特征及建设运行情况，确保园区地下水不被污染，园区周边共设置了24个点位，包括乌兰哈少村、沙巴日图村、柳林滩村、放牛窑后社、苗家滩村、南沟村、董家塔村、孔兑沟村和管委会9个点位（园区环评要求），蒸发塘周边观测井设置3个点位（园区环评和市生态环境监测方案要求），灰渣场周边设置吕光在家水井、吕站成家水井、乔占河家水井、齐懿贞家水井、王在和家水井和灰渣场上游西6个点位和准格尔旗大路兴业煤化有限公司（准格尔经济开发区渣场二期项目）周边观测井5个点位。加测南区灰渣场导流水1个点位。

    - 2.监测项目

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1基本项目，包括感官性状及一般化学指标、微生物指标、毒理学指标、放射性指标等39项指标。

南区灰渣场导流水监测项目：流量、水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群，共计27项。

    - 3.监测频次

蒸发塘周边观测井每1次/季度；南区灰渣场导流水2次/年；其他点位监督性监测2次/年（丰水期、枯水期）。如遇异常情况，则须加密监测。

    - 4.采样方法和评价标准

- 地下水监测、采样、分析应符合《地下水环境监测技术规范》（HJ  164-2020）、《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ 610-2016）》、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类水域标准要求；南区灰渣场导流水按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准要求，确保监测数据准确、可比。

- 监测点位需根据环评文件要求开展水质监测，监测井需满足《地下水环境监测技术规范》中监测井建设与管理要求。无监测井的需按环评要求建设环境监测井并开展监测。

    - 5.监测方式

手工监测（委托监测）。

- 二、大路产业园污染源监测

  - （一）固定污染源废气专项检查

    - 1.监测范围

为监控大路工业园所在区域环境质量，保障周边大气环境敏感点的环境空气质量，在规划区周边设置6个监测点位，包括大路新区管委、柳林滩、董家塔、东孔兑、漫赖沟和苗家滩（园区环评要求），另外包括内蒙古久泰新材料科技股份有限公司、久泰能源（准格尔）有限公司、内蒙古东华能源有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古天润化肥股份有限公司、内蒙古易高煤化科技有限公司、内蒙古垣吉化工有限公司、鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司，共监测8家企业，监测点位见附表。

附表：园区VOCs产污单位监测点位及监测因子名录

| 序号 | 企业名称 | 属性 | 点位 | 监测项目 | 执行标准及限值 | 排气口参数 | 点位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古东华能源有限责任公司 | 有组织排放 | - 低温甲醇洗尾气洗涤塔废气排气筒 | - 非甲烷总烃、甲醇、H2S | - 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级标准，非甲烷总烃浓度限值120mg/m3 ，速率100㎏/h；甲醇浓度限值190mg/m3 ，速率100㎏/h；H2S排放量执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2 中限值要求，排放限值为21㎏/h。 | - 排气筒高度50米，出口内径2 米； | - 1 |
| 2 | 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 有组织排放 | - 低温甲醇洗尾气洗涤塔废气排气筒 | - 甲醇、非甲烷总烃、H2S | - 1.执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级标准，非甲烷总烃120mg/m3 ，速率100㎏/h；甲醇浓度限值190mg/m3，速率100㎏/h； - 2.H2S排放量执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2 中限值要求，排放限值为9.3㎏/h。 | - 二氧化碳排空筒高度85m,出口内径1.8m； | - 1 |
| 3 | 久泰能源（准格尔）有限公司 | 有组织排放 | - 1.轻烃吸附塔废气两个 - 入口、两排口 - 2.污水处理厂除臭装置出口 | - 1.轻烃吸附塔废气监测非甲烷总烃（浓度、流速、排放量） - 2.污水处理厂除臭装置监测非甲烷总烃、H2S、NH3 | - 1.执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)，非甲烷总烃去除效率大于等于97%； - 2.执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015) 非甲烷总烃浓度限值：120mg/m3 - ；H2S、NH3排放量执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2 及续表2中限值要求，H2S排放限值为0.33㎏/h；NH3排放限值为4.9㎏/h | - 轻烃吸附塔排气筒高度80m,出口内径0.2m； - 2.除臭装置排气筒高度15m,出口内径1.0m； | - 5 |
| 4 | 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 有组织排放 | - 1.低温甲醇洗尾气洗涤塔废气排气筒 - 2.尾气脱碳再生气分离器排口 | - 1.甲醇、非甲烷总烃、H2S - 2.非甲烷总烃 | 1.执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级标准，甲醇浓度限值190mg/m³，速率100㎏/h；非甲烷总烃浓度限值120mg/m，速率100㎏/h；H2S排放量执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2 中限值要求，排放限值为21㎏/h。 2.执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级标准，非甲烷总烃浓度限值120mg/m，速率100㎏/h； | - 净化尾气洗涤塔排气筒高度120m,出口直径3.6m； - 脱碳尾气再生气分离器排气筒高度60m,出口直径0.7m； | - 2 |
| 5 | 内蒙古易高煤化科技有限公司 | 有组织排放 | - 脱碳排口 | - 非甲烷总烃、H2S、颗粒物 | - 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级标准，非甲烷总烃浓度限值120mg/m³，速率100㎏/h； - H2S排放量执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2 中限值要求，排放限值为5.2㎏/h；颗粒物执行《大气污染物排放综合标排放准》(GB16297-1996)中表2的二级标准，颗粒物浓度120mg/Nm，速率限值85kg/h; | - 排气筒高度60m， - 出口内径0.8m； | - 1 |
| 6 | 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司 | 有组织排放 | - 二氧化碳放空筒 | - 甲醇、非甲烷总烃、H2S | - 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级标准，甲醇浓度限值190mg/Nm，速率77㎏/h；非甲烷总烃浓度限值120mg/Nm，速率100㎏/h； - H2S排放量执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2 中限值要求，排放限值为2.3㎏/h。 | - 排气筒高度52米，出口内径0.5米； | - 1 |
| 7 | 内蒙古天润化肥股份有限公司 | 有组织排放 | - 低温甲醇洗尾气洗涤塔废气排气筒 - 2.造粒塔排气筒 - 3.尿素中压放空塔 - 4.尿素低压放空塔 | - 低温甲醇洗尾气洗涤塔甲醇、非甲烷总烃、H2S - 造粒塔排气筒监测NH3、颗粒物 - 尿素中、低压放空塔监测NH3 | - 1.执行《大气污染物排放综合标排放准》(GB16297-1996)中表2的二级标准，甲醇浓度限值190mg/m3,速率限值100kg/h；非甲烷总烃浓度限值120mg/m3,速率限值100kg/h；H2S排放量执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2中限值要求，排放限值为21㎏/h。 - 2..执行《大气污染物排放综合标排放准》(GB16297-1996)中表2的二级标准，颗粒物浓度120mg/Nm，速率限值85kg/h;NH3排放量执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中续表2中限值要求，排放限值为75㎏/h。 - 3.NH3排放量执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中续表2中限值要求，排放限值为75㎏/h。 | - 1.低温甲醇洗尾气洗涤塔排气筒高度150米，出口内经0.9米； - 2.造粒塔排气筒高度88米，出口内径12.6米； - 3.尿素中、低压放空塔高度均为91米，出口内经分别为0.2米、0.5米； | - 4 |
| 8 | 内蒙古垣吉化工有限公司 | 有组织排放 | - TO炉烟囱进口 - TO炉烟囱出口 | - 非甲烷总烃（浓度、流速、排放量） | - 执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)，去除效率大于等于95% 。 | - TO炉烟囱高度16m出口内径0.2m； | - 2 |

    - 2.监测项目

规划区周边设置6个监测点位监测Hg、氟化物、NH3、H2S、HCl、Cl2、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、酚类、BaP、HCN、NMHC、TVOC等特征污染物共16项（园区环评要求）。

8家企业监测固定污染源锅炉烟气(烟尘、二氧化硫、氮氧化物等固定源烟气)和固定污染源废气VOCs（市生态环境监测方案要求）专项检查监测。

    - 3.监测时间和频次

环境空气应进行两期（供暖季、非供暖季）监测。固定污染源废气、VOCs监督性监测2次/年，对于监测超标的排污单位，适当增加监测频次。

    - 4.采样方法和评价标准

样品采集根据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）和《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）执行。

监测方法依据生态环境部出台的环境空气相应监测因子的测定方法标准，Hg、氟化物、BaP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），NH3、H2S、HCl、Cl2、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的参考限值，酚类、NMHC参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中有关“酚类、非甲烷总烃”的内容，HCN参照前苏联CH245-71“居民区大气中有害物质的最大允许浓度”，并参照《环境空气质量监测规范（试行）》、GB3095-2012、HJ194-2017、HJ663-2013、HJ664-2013中的相关规定。固定污染源废气VOCs专项检查监测，参照《内蒙古自治区环境保护厅关于印发内蒙古自治区固定污染源废气挥发性有机物检查监测工作方案的通知》（内环办[2018]61号）确定。

    - 5.监测方式

手工监测：Hg、氟化物、NH3、H2S、HCl、Cl2、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、酚类、BaP、HCN、NMHC、TVOC等特征污染物（委托监测）。

固定污染源废气VOCs（委托监测）。

固定污染源锅炉烟气（自监）。

  - （二）重点污染源执法监测

    - 1.监测范围

- 根据市生态环境局管理需求确定执法监测名单，详见下表。另外，内蒙古天河水务有限公司（市生态环境监测方案要求、重点监管单位名录）为重点排污单位，根据要求展开进水、出水监督性监测。

- 执法监测名单及项目因子

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 监测频次 | 监测类别 | 监测项目 |  |  |  |  | 监测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 类别 | 排放口 | 因子 | 执行标准 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值(kg/h) |  |
| 1 | 内蒙古东华能源有限责任公司 | 2523¦煤制液体燃料生产 | 1 次/年 | - 大气环境 | - 大气环境 | 锅炉烟气排放口 | - 林格曼黑度 |  | - 1级 | - 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | - 0.03mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 工艺加热炉烟囱 | - 氮氧化物 | 240mg/Nm3 | 6.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | 120mg/Nm3 | 34.2 |  |
| 2 | 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 2523¦煤制液体燃料生产 | 1 次/年 | - 大气环境 | - 大气环境 | - 锅炉烟气排放口 | - 林格曼黑度 |  | - 1级 | - 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | - 0.03mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 工艺加热炉烟囱 | - 氮氧化物 | 240mg/Nm3 | - 6.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | 120mg/Nm3 | - 34.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 氯化钠干燥器排口 | - 颗粒物 | - 120mg/Nm3 | - 23 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 硫酸钠干燥器排口 | - 颗粒物 | - 120mg/Nm3 | - 23 |  |
| 3 | 久泰能源（准格尔）有限公司 | 2651¦初级形态塑料及合成 树脂制造 | 1 次/年 | - 大气环境 | - 大气环境 | - 锅炉烟气排放口 | - 林格曼黑度 |  | - 1级 | - 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | - 0.03mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 掺混料仓排口pp | - 颗粒物 | - 20mg/Nm3 |  |  |
| 4 | 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 2523¦煤制液体燃料生产 | 1 次/年 | - 大气环境 | 大气环境 | - 锅炉烟气排放口 | - 林格曼黑度 |  | - 1mg/Nm3 | - 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | - 0.03mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 硫化氢 | - 960mg/Nm3 | - 4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 甲醇 | - 190mg/Nm3 | - 8.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 非甲烷总烃 | - 120mg/Nm3 | - 17 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 原料煤破碎机排放口 | - 颗粒物 | - 120mg/Nm3 | - 3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 燃料煤破碎机排放口 | - 粉尘 | - 120mg/Nm3 | - 3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 蒸汽过热炉排放口 | - 氮氧化物 | - 240mg/Nm3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | - 200mg/Nm3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 工艺加热炉排放口 | - 氮氧化物 | - 240mg/Nm3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | - 200mg/Nm3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 1#转运站排放口 | - 颗粒物 | - 120mg/Nm3 | - 3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 2#转运站排放口 | - 颗粒物 | - 120mg/Nm3 | - 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 3#转运站排放口 | - 颗粒物 | - 120mg/Nm3 | - 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 4#转运站排放口 | - 颗粒物 | - 120mg/Nm3 | - 23 |  |
| 5 | 内蒙古易高煤化科技有限公司 | 2523¦煤制液体燃料生产 | 1 次/年 | - 大气环境 | - 大气环境 | 锅炉烟气排放口 | - 林格曼黑度 |  | - 1级 | - 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | - 0.03mg/Nm3 |  |
| 6 | 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司 | 2523¦煤制液体燃料生产 | 1 次/年 | - 大气环境 | - 大气环境 | 锅炉烟气排放口1#/2# | - 林格曼黑度 |  | - 1级 | - 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | - 0.03mg/Nm3 |  |
| 7 | 内蒙古天润化肥股份有限公司 | 2621¦氮肥制造 | 1 次/年 | - 大气环境 | - 大气环境 | - 锅炉烟囱 | - 硫化氢 | - /mg/Nm3 | - 32.81 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 甲醇 | - 190mg/Nm3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 林格曼黑度 |  | - 1mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | - 0.03mg/Nm3 |  |
| 8 | 中科合成油内蒙古有限公司 | 2661¦化学试剂和助剂制造 | - 1 次/年 | - 大气环境 | - 大气环境 | - 排气筒 | - 颗粒物 | - 30mg/Nm3 |  | - 根 - 据 - 企 - 业 - 运 - 行 - 情 - 况 - 确 - 定 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氯化氢 | - 10mg/Nm3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 100mg/Nm3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 | - 200mg/Nm3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、排气筒 | - 颗粒物 | - 30mg/Nm3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 4#、9#、10#、排气筒 | - 氮氧化物 | 200mg/Nm3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 19#排气筒 | - 二氧化碳 | - 120mg/Nm3 | - 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 17#排气筒 | - 颗粒物 | - 120mg/Nm3 | - 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 18#排气筒 | - 颗粒物 | - 120mg/Nm3 | - 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 20#排气筒 | - 颗粒物 | - 120mg/Nm3 | - 5.9 |  |
| 9 | 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤 矸石热电厂 | 4411¦火力发电 | 1 次/年 | - 大气环境 | - 大气环境 | - 1#排放口 | - 林格曼黑度 |  | - 1mg/Nm3 | - 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | - 0.03mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 2#排放口 | - 林格曼黑度 |  | - 1mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 |  | - 0.03mg/Nm3 |  |

    - 2.监测项目

监督性监测按照执行的排放标准、环评及批复和排污许可等要求确定。污水处理厂出水每次监测项目必须满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1与表1(续）的要求。污水处理厂进水现状监测项目：化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮（以 N 计）、氨氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）、色度（稀释倍数）、pH、粪大肠菌群数（个/L）、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷和总铅。进水监测不对照标准评价，只需客观反映水质现状。（市生态环境监测方案要求）。

    - 3.监测时间和频次

- 根据生态环境监管需要确定，每年监测1次，上半年至少完成行政区域内 50%以上的监测任务。对于监测超标的排污单位，应当增加监测频次。污水处理厂出水监督性监测2次/年，进水监督性监测1次/年。

    - 4.采样方法和评价标准

- 监测采样方法：按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836-2017中要求进行采样。

    - 5.监测方式

- 委托监测。

- 三、大路产业园声环境质量监测

    - 1.监测项目

    - 包括等效连续A声级（Leq）、累积百分声级（L10、L50、L90、Lmax、Lmin）、标准偏差（SD）、监测前校准值、监测后校验值、声校准器测理声压值。

    - 2.监测范围

本次监测共设置6个监测点（园区环评要求），点位性质均为一般户外或公路、铁路旁，应距离任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上。必要时可置于高层建筑上，以扩大监测受声范围。使用监测车辆测量，传声器应固定在车顶部1.2m高度处，具体点位见下表。

| 声环境监测点位表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点位置 | 性质 |
| 1 | 阿日布拉格 | 一般户外 |
| 2 | 公免村 | 一般户外 |
| 3 | 何家塔村 | 一般户外 |
| 4 | 中科合成油南侧 | 一般户外 |
| 5 | 呼大高速旁 | 公路旁 |
| 6 | 铁路旁 | 铁路旁 |

    - 3.监测时间和频次

声环境质量每半年监测一次，全年共监测两次。

应在无雨雪、无雷电天气，风速5m/s以下时进行。监测1天，每天分昼（06:00～22:00）、夜（22:00～次日06:00）两个时段，每个时段各监测一次，每次测量的位置、高度应保持不变。

一般户外的监测，每次监测时间不少于10min，同时记录监测时的天气条件、风速和周边主要噪声源情况。

公路旁的监测，每次监测不少于20min，且监测时不低于平均运行密度，同时记录监测时的天气条件、风速和道路大中小车流量。

铁路旁的监测，每次监测不少于1h，且监测时不低于平均运行密度，同时记录监测时的天气条件、风速和火车运行情况。

    - 4.监测仪器

测量仪器精度为2型及2型以上的积分平均声级计或环境噪声自动监测仪器，其性能需符合GB3785和GB/T17181的规定，并定期校验。测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不得大于0.5dB，否则测量无效。声校准器应满足GB/T15173对1级或2级声校准器的要求。测量时传声器应加防风罩。

    - 5.监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）中的有关规定进行。

    - 6.监测方式

手工监测（委托监测）

- 四、大路产业园土壤环境质量监测

    - 1.监测内容

- 鄂尔多斯大路煤化工基地大路工业园区土壤环境监测（园区环评要求）。

    - 2.监测范围

- 大路园区范围内设置管委会东、织机壕、管委会绿化隔离带、大沟村、西工业园区、煤电铝、董家塔7个点位（园区环评要求），准格尔旗大路煤化工基地开发有限责任公司灰渣场3个点位，准格尔旗大路兴业煤化工有限公司（准格尔经济开发区渣场二期项目）3个点位，另外监测企业名单包括中科合成油内蒙古有限公司、久泰能源（准格尔）有限公司、内蒙古久泰新材料科技股份有限公司、内蒙古东华能源有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古天润化肥股份有限公司、内蒙古易高煤化科技有限公司、鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司（重点监管单位名录）。

    - 3.监测项目

0～20cm 表层土壤样品，监测指标：镉、铅、铜、镍、砷、汞和挥发性、半挥发性有机物等全分析，共计45项。

    - 4.监测频次

每年（枯水期）监测一次。

    - 5.布点方法和评价标准

土壤监测布点依据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）的标准进行。

企业厂区外土壤监测、分析按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的相关规定进行。

企业厂区内土壤监测、分析按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018））的相关规定进行

    - 6.监测方式

手工监测（委托监测）

# 准格尔产业园生态环境监测要求

- 一、水环境质量监测

- （一）地表水水质监测

- 1.监测范围

按照《内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区准格尔产业园总体规划（2020-2030）环境影响报告书》和《鄂尔多斯市生态环境监测方案（2023年）》的要求，共设置3个监测断面，分别为纳林川、布尔洞沟、古城（园区环评要求），另外设置水上公园东、水上公园西、兴洋科技、三坝水上公园、党校大坝、沙圪堵垃圾处理厂、天之娇、高速口坝、天禧大酒店对面、黄埔川、蒙西北侧鱼坝11个点位，共计14个监测点位。

  - 2.监测项目

#### （1）现场监测项目（市生态环境监测方案要求）：水温、pH、溶解氧、电导率和浊度。

#### （2）实验室分析项目（园区环评和市生态环境监测方案要求）：高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群。按照《地表水环境质量标准（GB3838－2002）》规定的24项基本项目，增加悬浮物（园区环评要求）、电导率、浊度，共计27项。

  - 3.监测频次

每季度监测1次。

  - 4.采样方法和评价标准

监测采样方法：按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中水质取样按要求进行采样。

监测分析标准：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水

域标准要求。

### 5、监测方式

手工监测（委托监测）。

## （二）地下水水质监测

## 1.监测范围

根据工业园产业规划特征及建设运行情况，园区周边共设置了5个点位，包括刘家圪卜-纳林川东岸 、喇嘛敖村、不拉村-靠纳林川一侧、敖靠塔村、工业污水处理厂附近（园区环评要求）。

- 2.监测项目                                                       《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1基本项目，包括感官性

- 状及一般化学指标、微生物指标、毒理学指标、放射性指标等39项指标。

  - 3.监测频次

每年进行2次（丰水期、枯水期）监测。如遇异常情况，需加密监测。

  - 4.采样方法和评价标准

- 地下水监测、采样、分析应符合按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等规定的方法进行。结果按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类水域标准要求执行，确保监测数据准确、可比。监测点位需根据环评文件要求开展水质监测，监测井需满足《地下水环境监测技术规范》中监测井建设与管理要求。无监测井的需按环评要求建设环境监测井并开展监测。

  - 5.监测方式

手工监测（委托监测）。

## （三）污水处理厂监督性监测

- 1.监测范围

- 按照《水污染防治法》要求，对准格尔产业园2家重点污水处理厂开展监督性监测，包括内蒙古科源污水处理有限公司和准格尔旗准伊热电有限责任公司（污水厂）。

- 2.监测项目                                                      准格尔旗准伊热电有限责任公司（污水厂）污水处理设施出水监测《城

- 市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1及表1续中的指标；内蒙古科源污水处理有限公司污水处理厂污水处理设施出水监测《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表一基本项目。

- 2家污水处理厂进水现状监测项目：化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮（以 N 计）、氨氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）、色度（稀释倍数）pH、粪大肠菌群数（个/L）、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷和总铅。

- 3.采样方法和评价标准

- 监测采样方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）执行。准格尔旗准伊热电有限责任公司（污水厂）污水处理设施出水每次监测项目必须满足到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）的工业循环冷却水水质标准。内蒙古科源污水处理有限公司污水处理厂污水处理设施出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。进水监测不对照标准评价，只需客观反映水质现状（市生态环境监测方案要求）。

- 4.监测频次

- 污水处理厂出水监督性监测2次/年，进水监督性监测1次/年，对于监测超标的排污单位，适当增加监测频次。

- 5.监测方式

- 手工监测（委托监测）。

- 污染源监测

- （一）园区周边环境空气质量监测

- 1.监测范围

- 为监控大准格尔产业园所在区域环境质量，保障周边大气环境敏感点的环境空气质量，在规划区周边设置3个监测点位，包括高家圪旦、屈家圪旦、不拉村北。

- 2.监测项目

- TSP、铅、苯并[a]芘、甲醇、氟化物、NOx 、TVOC、VOCs、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯、汞、甲醇、非甲烷总烃、HCl、氟化物，共计18项（园区环评要求）。

- 3.监测频次

  - 每年监测2次。

- 4.评价标准

- TSP、NOx、铅、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2环境空气污染物其他项目二级浓度限值；汞、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录 A 二级浓度限值；NH3、H2S、HCl、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、TVOC 参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 浓度参考限值；非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；VOCs仅作为背景值，不进行评价。

- （二）重点污染源监督性监测

- 1.监测范围

- 根据《鄂尔多斯市生态环境监测方案（2023年）》的要求，重点污染源执法监测名单涉及准格尔产业园的企业有内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司，其他企业为环境监管重点单位及股室申请开展监督性监测企业，具体监测项目及评价标准见表2-1：

  - 2.监测内容

监督性监测按照执行的排放标准、环评及批复和排污许可等要求确定。

  - 3.监测频次

  - 根据生态环境监管需要确定，每年监测1次，上半年至少完成行政区域内 50%以上的监测任务。对于监测超标的排污单位，应当增加监测频次。

4.监测方式

手工监测（委托监测）。

- 表2-1：

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 监测频次 | 属性 | 监测项目 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 类别 | 排放口名称 | 因子 | 许可排放浓度限值（mg/Nm3） | 许可排放速率限值(kg/h) | 执行标准 |  |
| 1 | 内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司 | 2621¦氮肥制造 | 1 次/年 | - 有组织排放 | - 大气环境 | 硫回收尾气排放口 | - SO2 | - 550 |  | - SO2 、颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级标准；NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2 中限值要求； | - 执法监测名录、重点监管单位名录 |
|  |  |  |  |  |  | 造粒塔除尘尾气排放口1# | - NH3 |  | - 117.19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 造粒塔除尘尾气排放口2# | - 颗粒物 | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - NH3 |  | 117.19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 造粒塔除尘尾气排放口3# | - 颗粒物 | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - NH3 |  | 117.19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 造粒塔除尘尾气排放口4# | - 颗粒物 | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - NH3 |  | 117.19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 布袋除尘器排放口 | - 颗粒物 | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 造粒塔干燥尾气排放口 | - NH3 |  | 117.19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 吸收塔尾气排放口 | - 氮氧化物 | - 1400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 水环境 | - 污水处理厂排放口 | - pH值 | - 6-9 |  | - 污水综合排放标准（GB8978-1996） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 悬浮物 | - 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - COD | - 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氨氮 | - 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 石油类 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 挥发酚 | - 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 总氮 | - - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 总磷 | - - |  |  |  |
| 2 | 内蒙古伊东力弘瓷业有限公司 | 3071¦建筑陶瓷制品制造 | 1 次/年 | - 有组织排放 | - 大气环境 | - 喷雾造粒车间 | - 粉尘 |  |  | - 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010） | - 重点监管单位名录 |
|  |  |  |  |  |  |  | - SO2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 干燥窑炉排气筒 | - 粉尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - SO2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 压机废气排气筒 | - 粉尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 破碎、筛分车间 | - 粉尘 |  |  |  |  |
| 3 | 内蒙古伊东集团东屹化工有限责任公司 | 2613¦无机盐制造 | 1 次/年 | - 有组织排放 | 大气环境 | - 烘干窑除尘排口 | - 氮氧化物 | 240 | - 1.088 | - 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 中限值要求； | - 重点监管单位名录 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 850 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 石灰窑除尘排口 | - 氮氧化物 | 240 | - 11.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 850 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 2#烘干除尘排口 | - 氮氧化物 | 240 | - 1.088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 850 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 3#烘干窑除尘排口 | - 氮氧化物 | 240 | - 1.088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 850 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 3#石灰窑除尘排口 | - 氮氧化物 | 240 | - 1.61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 850 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出炉除尘排口1 | - 颗粒物 | - 120 | - 0.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出炉除尘排口2 | - 颗粒物 | - 120 | - 0.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2#出炉除尘排口1 | - 颗粒物 | - 120 | - 0.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2#出炉除尘排口2 | - 颗粒物 | - 120 | - 0.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3#出炉除尘排口1 | - 颗粒物 | - 120 | - 0.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3#出炉除尘排口2 | - 颗粒物 | - 120 | - 0.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 双梁窑石灰上料系统除尘排口 | - 颗粒物 | - 120 | - 0.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 双梁窑熟石灰出料除尘排口 | - 颗粒物 | - 120 | - 0.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 套筒窑石灰上料系统除尘排口 | - 颗粒物 | - 120 | - 0.63 |  |  |
| 4 | 内蒙古兴洋科技股份有限公司 | 2619¦其他基础化学原料制造 | 1 次/年 | - 有组织排放 | - 大气环境 | 酸洗车间 排气筒 | - 氟化物 | - 9.0 | - 0.142 | - 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | - 重点监管单位名录 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | - 240 | - 1.088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硅粉烘干除尘器排口 | - 颗粒物 | - 120 | - 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 废液废气处理站排气筒 | - 氯化氢 | - 100 | - 0.362 |  |  |
| 5 | 内蒙古福鑫物流贸易有限公司 | 7724¦危险废物治理 | 1 次/年 | - 无组织排放 | - 大气环境 | MF0001 | - 非甲烷总烃 | - 4.0 |  | - 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | - 重点监管单位名录 |
|  |  |  |  |  |  | - MF0002 | 非甲烷总烃 | - 4.0 |  |  |  |
| 6 | 准格尔旗准伊热电有限责任公司（热电厂） | 4412¦热电联产 | 1 次/年 | - 有组织排放 | - 大气环境 | - 废气排放口DA001 | - 汞及其化合物 | - 0.033 |  | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB1323-2011) | 重重点监管单位名录 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 | - 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 烟尘 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 林格曼黑度 | - 1级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 废气排放口DA0022 | - 汞及其化合物 | - 0.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 | - 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 烟尘 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 林格曼黑度 | - 1级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 水环境 | - 废水排放口 | - 硫化物 | - 2mg/L |  | - 污水综合排放标准（GB8978-1996） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氨氮 | - /mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 总磷 | - /mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 挥发酚 | - 2mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - COD | - 500mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 流量 | - /mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 溶解性总固体（全盐类） | - /mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - pH值 | - 6-9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氟化物 | - 20mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 悬浮物 | - 400mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 五日生化需氧量 | - 300mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 动植物油 | - 100mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 石油类 | - 30mg/L |  |  |  |
| 7 | 鄂尔多斯市城市矿产研究开发有限责任公司 | 7820¦环境卫生管理 | 1 次/年 | - 有组织排放 | - 环境风险监控 | - 锅炉 | - 二氧化硫 | - 900 |  | - 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271－2001 二类区Ⅱ时段标准； | - 重点监管单位名录 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | - 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 烘干炉 | - 二氧化硫 | - 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 生物洗涤除臭系统 | - NH3 |  | - 4.9 | - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554－1993） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - H2S |  | 0.33 |  |  |
| 8 | 内蒙古天之娇高岭土有限责任公司 |  | - 1 次/年 | - 有组织排放 | - 大气环境 | - 煅烧窑 | - 氮氧化物 |  |  | - 工业窑炉大气污染物排放标准(GB9078-1996)二级标准； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - 850 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 粉尘 | - 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 锅炉 | - 粉尘 | - 200 |  | - 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001） 二类区Ⅱ时段标准； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | 900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 | - - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 普通段烧高岭土生产线 | - 粉尘 | - 120 | - 5.9 | - 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | - 催化剂用超细高岭土和电工陶瓷级高岭土生产线 | - 粉尘 | - 120 | - 5.9 |  |  |
| 9 | 内蒙古玉晶科技有限公司 |  | 1 次/年 | - 有组织排放 | - 大气环境 | - 玻璃熔窑烟气排放口 | - 林格曼黑度 | - 1级 |  | - 《玻璃工业大气污染物排放标准》 - （GB 26453-2022） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氯化氢 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氟化物 | - 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | - 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 | - 400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 白云石上料系统废气排放口 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 白云仓废气排放口 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 石灰石上料系统废气排放口 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 石灰石仓废气排放口 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 纯碱上料系统废气排放口 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 纯碱仓废气排放口1 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 纯碱仓废气排放口2 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 芒硝上料系统废气排放口 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 芒硝仓废气排放口 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 配料皮带落料点排放口1 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 配料皮带落料点排放口2 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 原熔皮带落料点排放口1 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 原熔皮带落料点排放口2 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 碎玻璃仓废气排放口 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 窑头料仓废气排放口1 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 窑头料仓废气排放口2 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 掰边1 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 掰边2 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 上煤系统废气排放口 | - 颗粒物 | - 30 |  |  |  |
| 10 | 内蒙古伊东高岭土有限责任公司 |  | 1 次/年 | - 有组织排放 | - 大气环境 | - 干燥塔 | 烟尘 |  |  | - 《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 打散 | 粉尘 |  |  | - 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值要求； |  |
|  |  |  |  |  |  | - 包装 | 粉尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 原料堆场 | - 粉尘 |  |  |  |  |
| 11 | 准格尔旗智新碳素有限责任公司 |  | 1 次/年 | - 有组织排放 | - 大气环境 | - 备料工段废气排放筒 | 颗粒物 | - 120 | - 3.5 | - 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准的限值要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 煅烧炉废气 | 颗粒物 | - 200 |  | - 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准限值要求； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - / |  | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 中新污染源二级标准； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 | - / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 沥青熔化装置及沥青、焦油罐 | 粉尘 | - 120 | - 3.5 | - 《大气污染物综 - 合排放标准》 (GB16297-1996)中新污染源二级标准； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 沥青烟 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 苯并【a】芘 | - 去除效率大于95% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 混捏工段废气 | 粉尘 | - 120m | - 3.5 | - 《大气污染物 - 综合排放标准》 - (GB16297-1996)中新污染源二级标准； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 沥青烟 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 苯并【a】芘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 成型工序 | - 沥青烟 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 苯并【a】芘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 沥青烟处理装置 | 粉尘 | - 120 | - 3.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 沥青烟 | - 40kg/a | - 0.18kg/h |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 苯并【a】芘 | - 0.3×10-3 kg/a | - 0.05×10-3kg/h |  |  |
| 12 | 内蒙古晶华玻璃制品有限公司 |  | 1 次/年 | - 有组织排放 | - 大气环境 | - 烟囱 | - 汞及其化合物 | - 6 |  | - 《大气污染物 - 综合排放标准》 - (GB16297-1996)中新污染源二级标准； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 二氧化硫 | - / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 | - 240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | - 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 林格曼黑度 | - 1级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氯化氢 | - 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 铅 | - 0.1 |  |  |  |
| 13 | 内蒙古伊东骏马玻璃制品科技有限责任公司 |  | 1 次/年 | - 有组织排放 | - 大气环境 | - 日用玻璃熔窑烟囱 | - 二氧化硫 | - 550 |  | - 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准限值要求； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氮氧化物 | - 240 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 颗粒物 | - 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 林格曼黑度 | - 1级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 氟化氢 | - 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 铅 | - 0.1 |  |  |  |

- 三、声环境质量监测

  - 1.监测项目

等效A声级Leq，Ld，Ln。

  - 2.监测范围

见表 3-1。本次监测共设置9个监测点（园区环评要求），点位性质均为一般户外或公路、铁路旁等，应距离任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上。必要时可置于高层建筑上，以扩大监测受声范围。使用监测车辆测量，传声器应固定在车顶部1.2m高度处。

| 表 3-1 声环境监测点位表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点位置 | 性质 |
| 1 | 高岭土、陶瓷产业区北 | 园区内 |
| 2 | 敖靠塔村 | 一般户外 |
| 3 | 高岭土、陶瓷产业区南 | 园区内 |
| 4 | 高家圪旦村 | 公路旁 |
| 5 | 刘家圪卜 | 园区内 |
| 6 | 劣质煤综合利用、煤机制造循环产业区一区南 | 园区边界 |
| 7 | 安定壕村 | 一般户外 |
| 8 | 不拉村 | 一般户外 |
| 9 | 圪秋沟村 | 铁路旁 |

  - 3.监测时间和频次

声环境质量每半年监测一次，全年共监测两次。

  - 4.评价标准

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。

  - 5.监测方式

手工监测（委托监测）。

- 四、土壤环境质量监测

## 1.监测范围

在准格尔产业园周边设置8个点位，包括现代物流仓储产业区、晾晒池下游、劣质煤综合利用煤机制造循环产业区一区、劣质煤综合利用煤机制造循环产业区二区、安定壕、生活垃圾处置场、伊东热电厂临时灰场下游、规划区西侧（园区环评要求），另外需监测企业名单包括鄂尔多斯市伊东集团九鼎有限责任公司（重点监管单位名录）、内蒙古兴洋科技有限公厂区（重点监管单位名录）、内蒙古伊东集团东屹化工有限责任公司（重点监管单位名录）、内蒙古源森商贸有限责任公司（股室申请）、内蒙古天之娇高岭土有限责任公司（股室申请）、内蒙古玉晶科技有限公司（股室申请）。

## 2.监测项目

0～20cm 表层土壤样品，监测指标：镉、铅、铜、镍、砷、汞和挥发性、半挥发性有机物等全分析，共计45项。

## 3.监测频次

每年监测一次。

## 4.布点方法和评价标准

土壤监测布点依据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）的标准进行。企业厂区外土壤监测、分析按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的相关规定进行。企业厂区内土壤监测、分析按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准限值相关规定进行。

5.监测方式

手工监测（委托监测）