明细表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δ现代工业电气控制综合实训平台 | 10 | 台 |  |
| 2 | 立体仓库实物教学实训装置 | 3 | 台 |  |
| 3 | 智能物料分拣实训控制模型 | 3 | 台 |  |
| 4 | 气泵 | 2 | 台 |  |
| 5 | PLC可编程控制器综合实训装置 | 3 | 台 |  |
| 6 | 工业运动控制实训平台 | 1 | 台 |  |
| 7 | 工业自动化网络控制平台（单面） | 1 | 台 |  |
| 8 | 讲课平台 | 1 | 台 |  |
| 9 | 虚拟仿真科教平台 V1.0 | 1 | 套 |  |
| 10 | 《可编程序控制技术》课程开发 V1.0 | 1 | 套 |  |
| 11 | 《电机与电气控制》课程开发 V1.0 | 1 | 套 |  |
| 12 | 《电工技术基础与技能》课程开发 V1.0 | 1 | 套 |  |

设备参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现代工业电气控制综合实训平台 | 一、概述 该装置具有电气控制系统的电路设计、安装和布线，传感器接线与调整、PLC编程、模拟量模块应用、人机界面组态、电机驱动（含变频器及对应电机、伺服驱动器及伺服电机、步进电机及驱动器、继电控制与保护、温度控制器、增量型编码器）参数设定、以及典型机床控制电路故障排除等功能。装置中多参量实时手工给定（如速度实时变化给定、温度变化实时给定、距离变化实时给定等），实现了系统控制的实时控制，真实的模拟和反映了工业控制的过程，实训内容广泛、变化多样，是一款典型的职业能力培养设备，通过在该设备上实训，可使学生职业能力得到大幅度提升。 该装置以标准的配电柜为主柜，合理利用柜体的双面空间，科学地布置电器及配套实验器材，本实用新型的目的在于克服上述现有技术中的不足之处，提供一种占地面积小、布局合理、结构紧凑、功能齐全，提高考核效率的创新技术方案。该种维修电工教学柜式实训考核装置，包括有柜架、观察窗、仪表操作盘、电气系统、电机机组组成， ★二、设备技术指标 1.输入电压：三相五线 ～380V±10% 50Hz 2.工作环境：环境温度范围为-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 海拔＜2000m 3.装置容量：＜1kVA 4.外形尺寸：850mm×800mm ×1800mm 5.主机桌外形尺寸：长×宽×高＝600mm×530mm×1000mm； 6.安全保护：具有漏电保护，安全符合国家标准 ★三、设备结构功能特点 1.本装置是由控制柜、受控对象等组成一个完整系统，具有占地面积小、操作方便、可移动、内部安装有照明设施、操作面板,各控制点和通讯接口均引出到专用的接线板上，使实训更加便捷。 2.控制元件（如PLC、变频器、接触器等）采用导轨式安装，实训时可根据需要进行合理的调整安装，布线采用工业线槽板前布线方式，设备的进出线采用塑料软管及接头与受控对象进行连接，受控对象采用外置方式便于观察。 3.本装置采用模块式结构，扩展性强，选择不同的配置、调整系统参数，从而实现控制系统需求。 ★四、本设备可完成的典型实训项目举例 1.转换开关与电压表连接测量三相电压 2. 三相电流的测量 3. 电力综合仪表的使用 4. 三相异步电动机直接起动、停车的控制 5. 接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路 6. 按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路 7. 按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路 8. 三相交流异步电动机Y-△（手动切换）起动控制电路 9. 三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）起动控制电路 10. 定子绕组串联电阻起动控制电路 11. 三相交流异步电动机能耗制动控制电路 12.三相交流异步电动机降压起动及反接制动控制电路 13. 两台电动机的顺序控制电路 14. 电动机的往返行程控制电路 15. 普通车床控制电路 16. 电动葫芦控制电路 17. 三相交流异步电动机点动、连续转动的控制电路 18. 两地控制电路 19. 接触器控制的双速电动机调速控制电路 20. 时间继电器切换的双速电动机调速控制电路 21. 离心开关配合的反接制动控制 22. 变频器面板功能参数设置和操作 23.外部端子点动控制 24.电机多段速度控制 25. 工频、变频切换控制 26.基于PLC模拟量方式变频开环调速控制 27. 基于面板操作的电机开环调速 28. 基于PLC通信的变频器开环调速 29. PLC控制电机顺序起动 30.触摸屏的参数设置与编程 31.触摸屏组态控制三相异步电机点动与自锁 32.触摸屏组态控制三相异步电机正反转 33.触摸屏组态控制三相异步电机星三角起动 34.触摸屏组态控制变频器模拟量调速 35.步进驱动器的参数设置 36.步进电机的控制 37.步进电机的PLC开环控制 38.编码器的使用 39.基于编码器的步进电机闭环控制 40.交流伺服驱动器的参数设置 41.交流伺服电机的闭环控制 42.温度控制器的调试及热电阻的使用 43.基于热电阻的PLC温度控制 44.传感器的使用 45.基于传感器的PLC位置控制 46. 多台PLC主、从站通信 47.X62W 铣床电气控制电路单元常见故障的检查与排除实训 48.T68 镗床电气控制电路单元常见故障检查与排除 ★五、本设备的配置 表1 设备具体技术参数 序号; 名称; 型号及规格; 数量; 制造商; 备注. 1; 货架; 850mm×800mm×1700mm; 1台; 钢结构,带自锁脚轮,作为电气控制系统的机械和电气设备的安装载体，设备可自由、灵活的布置、安装。. 2; 主令电气及仪表单元; 各1套; 包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。 每门一组，配置不同。. 3; PLC网络组态单元; 1套; 包括中型PLC、微型PLC、模拟量模块、扩展模块，0~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、台达伺服驱动器、步科步进驱动器等器件。. 4; PLC控制单元; 1套; 包括微型PLC、模拟量模块、扩展模块，0~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、变频器、伺服驱动器、步进驱动器等器件。. 5; 继电控制单元; 1套; 包括断路器、熔断器、接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。 同时还安装由伺服、步进电机驱动的（可相互转换）、传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器组成的小车运动装置。. 6; PLC控制型机床电路智能考核单元挂板; 1套; 包括X62W铣床电路、T68镗床电路。PLC控制。. 7; 推车; 1张. 8; 工具; 1套. 9; 可编程控制器; PLC; 1套; 见附表. 10; 触摸屏; ### TPC7062TI; 1个. 11; 旋转编码器; 1个. 12; 伺服电机; 1个. 13; 步进电机; 1个. 14; 伺服电机驱动器; ASDA-B2; 1台; 台达. 15; 步进电机驱动器; 1台. 16; 直流调速器+直流电机; 1套. 17; 无线智能考核系统; 1套; 采用最新 MCU 技术 RAM 处理芯片的数字化集成电路板与配套无线故障设置控制系统，系统稳定、不易感染病毒。  控制模块(PC 控制终端或手持移动控制终端)和驱动模块(智能故障设置驱动盒)分离， 避免复杂连线干扰控制器，系统更加可靠。  驱动模块内置智能故障设置控制系统，配有专用新型无线数据传输模块(可插拔型)和RS232 串行通讯接口，可无线组网通讯和 RS232 有线通讯。  手持移动控制终端采用 7 寸高清晰彩色液晶触控屏，中文菜单式触控操作界面，人机对 话友好。手持移动控制终端可控制任意一台带驱动模块的实训设备。  手持移动控制终端不联网时可作单机操作，当带驱动模块的实训设备无线组网时，手持 移动控制终端可无线进网作为联网终端，可作学生机登录实训与考核的操作终端，也可作教师机登录出题设故的操作终端。  可通过 PC机或平板主机 控制终端进行实训考核，也可通过手持移动控制终端进行实训考核，教师与 学员界面分开，教师通过密码进入教师界面出题，学员在普通界面答题。(注：教师与学员设故与排故界面原理图与设备面板原理图完全一致)  可自由设定任意一处有关的各种常见故障，故障类型包括：线路断 路、对地短路、接触不良，偶发等故障现象。每套驱动模块可以设置 8 路大电流 5A 的 开路故障、16 路小电流 2A 的信号通路的开路、不良、偶发、短路等故障，共 24 路故 障设置。可根据需求扩展设置 64 路大电流 5A 的开路故障、128 路小电流 2A 的信号通 路的开路、不良、偶发、短路等故障，共192 路故障设置。可根据用户使用要求调整故障设置点的数量和故障设置类型。  所有配备驱动模块的实训设备，均可通过内置的专用新型无线数据传输模块无线组网， 实现远程集中管理。  用户可选择通过无线或 RS-232 串口通讯与其它实训设备配套的无线故障设置控制系统 组成一个网络，通过主控计算机控制每一台实训设备的故障设置、故障排除、参数设定、 远程起动、信息反馈、考核评分等功能。 现场需对功能逐一演示，提供有效、权威的证明文件，佐证该产品的可靠、安全、合法性。. 18; 推车; 1台; 620*500*1050mm. 19; 配套软件资源; 1套. 20; 配套设备; 1台; 处理器：IntelCorei59400F • 显卡：NVIDIAGeForceGTX1660 • 内存：8GBDDR4 • 硬盘：1TB+256GBSSD • 系统：Windows10. 可编程控制器 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 可编程控制器; CPU1511C-1PN; 1; 块; 16DI/16DO. 2; CPU模块; S7-200 SMART SR40; 1; 块; 继电器输出220VAC供电 24输入16输出. 3; CPU模块; S7-200 SMART ST30; 1; 只; 晶体管输出24VDC供电 18输入12输出. 4; 模拟量输入输出模块; S7-200Smart EM06; 1; 套; 4输入/2输出 整体式I/O点数为小型. 5; 安装导轨; S7-1500导轨160mm; 1; 条. 6; 前连接器（螺钉型）; 40针; 1; 套. 7; 内存卡; MMC 4MB; 1; 张. 8; 国产交换机; 5口; 1; 套. 9; 下载线; 5; 条. 10; 变频器; G120C 0.75KW; 1; 台. 11; 变频器操作面板; BOP-2; 1; 块. 六、配套教学资源： 在线教育课程开放平台（需提供通过国家级测评报告复印件加盖公章） ■（一）在线教育课程开放平台（投标文件中需提供软件著作权证书，根据以下产品功能注意提供功能性界面截图）： 1）本系统是互通教学多元化管理平台，将用户传统的各个平台系统实施整合，集中互通管理，解决多平台、多账号难以管理、数据库分散无法集中统计等问题。系统包含了：在线课程资源管理平台、线上视频课程管理平台及线上虚拟仿真教学管理平台，真正意义的一站互通数据集中统计！（投标文件中须提供相关功能界面截图） 2）课程资源：多个微课视频实拍采集教学视频素材，后期影视包装，片头10秒左右，片尾5秒左右，视频尺寸不低于1920*1080，视频格式MP4、FLV等；多个虚拟仿真内容采用unity引擎开发，在pc端win系统上运行（win7、win8、win10，注不包含win xp）软件。 3）为了教学的统一性要求在线教育平台与实训装置是同一个生产商！ 4）部分微课内容不少于3：（投标文件中须提供相关功能界面截图） 学习项目; 学习任务; 参考课时. 项目一、三相异步电动机启动线路制作、调试与故障排除; 任务一：识别低压电器及异步电动机; 2. 任务二：点动与自锁正转控制线路的实施; 12. 任务三：联锁正反转控制线路的实施与检测; 12. 任务四：Y-△降压启动控制线路分析与接线; 6. 任务五：三相异步电动机顺序控制线路安装与测试; 6. 项目二 三相异步电动机行程控制线路的设计及实施; 任务一：电动葫芦控制线路设计及实施; 6. 任务二：工作台自动往返线路设计及实施; 4. 项目三 三相异步电动机制动控制线路分析设计及实施; 任务一：三相异步电动机反接制动控制线路安装与测试; 4. 任务二：三相异步电动机能耗制动控制线路安装与测试; 4. 项目四 卷帘门控制电路的安装、调试及故障排除; 任务一：卷帘门控制电路的安装、调试及故障排除; 10. 任务二：卷帘门PLC控制电路设计; 4. 任务三：卷帘门PLC控制控制程序设计与调试; 6. 项目五 传送带送料装置控制线路的安装、调试及故障排除; 任务一：传送带送料装置控制电路安装、调试及故障排除; 10. 任务二：用PLC技术实现传送带送料装置控制; 4. 任务三：编写调试PLC程序及系统总调试; 6. ■（二）工业自动化数字孪生仿真软件（具有软件著作权证书，根据以下主要功能内容逐一提供功能界面软件截图） 采用单片机技术，具备多路数字量输入输出、模拟量输入输出，有通讯接口与主机相连，通过内置协议与上位机中虚拟仿真教学软件实时通讯，实现数据采集和对外控制等操作。具有RS232通信接口或USB通信接口、24路开关量输入接口及指示、24路开关量输出接口及指示、4路模拟量输入接口、4路模拟量输出接口、系统协同传感器模块将动作信号反馈给上位机仿真软件中的虚拟对象模型，虚拟对象模型给出反馈信号，PLC等智能控制器根据信号执行相应的输出操作，以此反应整个系统执行动作过程。能在具有物理属性的3D环境中进行虚拟设备的仿真调试。具有高度的人机交互性，通过虚拟对象进行各种与实际环境中相同的操作。软件通过自动、手动和PLC控制三种模式再现了以下虚拟工业场景，3D场景的PLC实验项目（投标文件中须提供16-27项相关功能界面截图）： 1）三层电梯控制 2）自动售货机 3）机械手 4）自动门 5）天塔之光 6）全自动洗衣机 7）自动成型机 8）红绿灯 9）装配流水线 10）四路抢答器 11）音乐喷泉 12）轧钢机 13）邮件分拣 14）物料分拣 15）多级传输 16）八段码显示 17）多种液体混合 18）双面铣床 19）电镀槽 20）交流电机正反转控制 21）小车运动 22）搅拌站 23）汽车灯光控制 24）汽车火花塞点火控制 25）加工中心控制 26）隧道监控 27）自动扶梯 28）CA6140普通车床PLC改造控制 29）X62W万能铣床PLC改造控制 30）T68卧式镗床PLC改造控制 31）M7120平面磨床PLC改造控制 32）Z3050摇臂钻床PLC改造控制 33）电动葫芦PLC改造控制 34）Z35摇臂钻床PLC改造控制 35）M1432A万能外圆磨床PLC改造控制 （三）仿真软件 ■1、PLC仿真实训软件参数（投标文件中需提供软件著作权证书，根据以下主要功能内容逐一提供功能界面软件截图） 软件内容：（投标文件中须提供基本指定第1项、应用指令第2项、顺序控制指令第2项相关功能界面截图） 一级模块; 二级模块; 三级模块. 基本指令; 1.电动机启停控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 2.电动机正反转控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 3.电动机循环正反转; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 4.可逆运行反接制动; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 5.三速电机控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 6.星角降压启动控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 7.数码管点亮控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 8.交通灯控制; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 9.恒压供水系统控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接. 应用指令; 1.循环彩灯控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 2.停车场车位控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 3.小推车控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 4.简易三层电梯控制; 实训目的、控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 顺序控制指令; 1.大小球传送装置控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 2.简易机械手控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 3.音乐喷泉控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 4.运料小车控制; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 5.电镀生产线控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 6.皮带运输线控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 7.工业洗衣机控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 8.双面铣床控制; 实训目的、控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. PLC仿真实训软件包括基本指令、应用指令、顺序控制指令 一、基本指令：电动机启停控制、电动机正反转控制、电动机循环正反转、可逆运行反接制动、三速电机控制、星角降压启动控制、数码管点亮控制、交通灯控制、恒压供水系统控制九项。 1、电动机启停控制包括：实训要求、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行等七项 （1）实训要求：文字、图片的形式展示。将主要掌握的知识点予以概括，了解本模块主要的学习内容包括两地控制电路的编程方法，学会实际控制设计PLC的外围电路，学会分局实际控制要求设计简单的梯形图等。 （2）实训器件：列出电动机启停控制单元所用到的全部器件，包括三相异步电动机、PLC、交流接触器、三相断路器、熔断器、热继电器、启动按钮、停止按钮。 （3）器件布局：将器件库中的仿真器件放到仿真配电柜中的相应位置，用于训练学生对器件及电路的了解。电路上要有相应的符号，器件拖拽错误器件会拖拽不上去并会有相应的声音显示。 （4）I/O分配：软件中有I/O分配地址和电路图，将鼠标点到分配地址资源后会有相应的事物图片展示，用来让学生更好的了解器件模型与电路图。 （5）T型图：给出缺失符号的T型图和相应的符号，学生根据所学知识用鼠标将符号拖拽到T型图上，如果正确则符号保留在T型图上，错误则消失。 （6）电路连接： 原理图中闪烁的线条即为当前应连接的电路，用鼠标点击连接此线的两触点中的一个触点，然后拖动鼠标，找到另一个触点并点击，若正确将出现连接线，不正确此线消失，只有当该连线连接正确后，才能进行下一条线的接线操作。如果接线中出现困难可点击“答案”按钮，点击后将出现已完成的接线图，可参考该图完成你所进行的操作，再次点击“答案”按钮，答案将消失。 可以自由接线，参照电路图可以进行自由接线，如果不会可以点击提示，鼠标点击任何一个接线热点另外的一端热点会闪烁显示。 （7）通电运行：以仿真实训方式实现。通电后，可按照操作步骤按下相应开关，即可直观地观察到电路的运行情况，同时配合模拟真实场景的声效，达到仿真的效果。 ■2、维修电工电力拖动仿真软件（投标文件中需提供软件著作权证书， 根据以下主要功能内容逐一提供功能界面软件截图，）： 技术要求 （1）实训目的：将本节所要学习的内容及掌握的知识点逐条罗列出来，让学生带着问题进行学习，实训目的不能少于三条。 （2）实训器件：实训器件用图片和文字形式，展示学生所学器件，凡是本项目所需要的器件都要进行展示，并且实物与名称一一对应。 （3）电路原理：含电气原理图和仿真实物电路。针对电路通电，正转运行，正传停止，反转运行，反转停止，电路断电都有详细的原理与对应的动作过程。以正转运行为例：当按下SB1时，原理图相关线路改变颜色表示处于通电状态，原理图电机符号开始旋转，对应的电气仿真实物电路中继电器高亮度显示，表示处于工作状态，实物电动机开始旋转。 （4）实训电路：实训电路里主要由电路图组成，当鼠标划到电路图中某个元器件的时候，电路图中会显示该器件仿真实物，并标注该实物名称，以方便学生更好的认识电路图中的符号所代表的实物。 （5）元件布局：将器件库中的仿真器件放到仿真配电柜中的相应位置，用于训练学生对器件及电路的了解。 （6）元件检查：检查元器件是否损坏，点击元器件，进入检查仿真实训项目，用已经给出的指针式万用表进行元器件的检测，并根据显示的结果进行选择题测试，答案正确后点击确定按钮退出本次操作。 （7）电路连接：根据电路图连接相关器件，内容包含说明，答案和操作提示等。整个模块以交互仿真实训方式实现：电气原理图与实物相对照，连接某线路时，正在连接的线路在电气图上闪烁显示，连接正确后，该线路闪烁消失，改闪烁下一个线路。若找不到连接点，可通过“提示”按钮获得提示。整个接线过程中正确和错误接线都伴有提示声音。 （8）线路检查：用指针式万用表检查主电路，根据操作提示调节指针式万用表到相应的档位上，进行测量，观看测量结果，点击下一步进行另外的几处测量，并可以随时观看原理图，原理图可随意拖动。 （9）通电运行：合上电源开关后，按动按钮，继电器处于高亮状态，并有通电保护字样，表示通电状态，并且电动机进行旋转。 （10）故障排除：给出本节内容相对应的题目，根据所学内容进行判断，并通过原理图进行分析 ■软件内容：（投标文件中须提供初级三相异步机正反转控制、中级Y/△启动控制与测量、高级正反转能耗制动与无功计量、高级直流电动机正反转、调速与制动、高级直流电动机反接制动控制、高级点动功能正反转控制、高级多台电动机联动控制、高级电动机控制与功计量、高级顺序启动控制及综合车床相关功能界面截图） 一级模块; 二级模块; 三级模块. 初级; 三相异步单向转动控制; 实训目的、实训器件、电路原理、元件布局、电路连接、通电运行. 三相异步机正反转控制; 实训目的、实训器件、电路原理、元件布局、电路连接、通电运行、故障排除. 三相异步机两地控制; 实训目的、实训器件、电路原理、器件布局、电路连接、通电运行. 中级; 手动顺序控制与测量; 实训目的、实训器件、电路原理、元件布局、电路连接、通电运行、. 能耗制动控制与测量; 实训目的、实训电路、实训器件、元件检查、元件布局、电路连接、线路检查、通电运行、故障排除. Y/△启动控制与测量; 实训目的、实训器件、电路原理、元件检查、元件布局、电路连接、线路检查、通电运行、故障排除. 四限位行程控制与测量; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、元件布局、电路连接、通电运行. 自动顺序控制与测量; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、元件布局、电路连接、通电运行. 单向转动控制与测量; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、元件布局、电路连接、通电运行. 双限位控制与测量; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、元件检查、元件布局、电路连接、通电运行、故障排除. 两地控制与测量; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、元件布局、电路连接、通电运行. 三相五线供电系统; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、元件布局、电路连接、通电运行. 照明电路及单相电动机控制; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、元件布局、电路连接、通电运行. 高级; 正反转能耗制动与无功计量; 实训目的、实训器件、实训电路、电路原理、实验仿真. 双速电动机控制; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、实验仿真. Y/△启动顺序控制; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、电路连接、实验仿真. 三速电动机控制; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、电路连接、实验仿真. 直流电动机正反转、调速与制动; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、电路连接、实验仿真. 直流电动机反接制动控制; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、电路连接、实验仿真. 点动功能正反转控制; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、电路连接、实验仿真. 多台电动机联动控制; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、电路连接、实验仿真. 电动机控制与功计量; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、电路连接、实验仿真. 顺序启动控制; 实训目的、实训电路、电路原理、实训器件、电路连接、实验仿真. 综合; 车床; 实训目的、实训设备、工作原理、电气系统安装、接线、车床仿真、故障排除. 钻床; 实训目的、实训设备、工作原理、电气系统安装、钻床仿真. 实训室装修： 文化墙建设、强电及弱电改造，配套设备6套。 |
| 2 | 立体仓库实物教学实训装置 | 一、系统概述： 可供学生完成直流电机控制、步进电机控制、PLC指令训练、位控训练、传感器检测技术等方面的实训实习、课程设计的使用。 基本功能： （1）将货物送到指定位置（由操作员指定的位置）（2）自动将货物送到某一位置（由PLC判定位置）（3）将某一仓库的货物取出（由操作员指定位置）（4）自动取出某一仓库的货物（由PLC判定位置）（5）能够实现低速启动—变速运行—低速停车的功能 ★二、产品特点： 1、该装置由立体仓库主体、接口电路所组成。立体车库主体由底盘、三层十仓位库体、传动机械及电气控制等四部分组成。 2、模型的传动机械部分采用滚珠丝杠、滑轨、普通丝杠等机械元件组成，采用步进电机作为拖动元件。 3、该模型仓库库体由三层十个仓位组成，由PLC编程实现X、Y、Z轴位置控制，可完成仓库车模的自动或手动存取。 1）采用可编程逻辑器件，实现X、Y、Z轴的限位保护、互锁保护，确保了学生在误操作时不损坏系统硬件。 2）开放式接口设计，适宜技能实训使用。 3）通过传感器信号采集，PLC编程，实现对步进电机及直流电机进行复杂的位置控制、时序逻辑控制及上位机监控等功能。 4）采用滚珠丝杠、直线导轨、普通丝杠作为传动装置。 5) 输入电压：AC 200V-240V （带保护地三芯插座）、耗电量<250W。 横轴位移Lh ＝290mm 纵轴位移Lv ＝290mm 重复精度：0.1mm 4、外形尺寸：600×450×600mm(L×W×H) ★三、实验项目： 1．PLC基本指令训练 2．PLC高级指令训练 3．定位及调速控制训练 4．仓库管理训练 5．上位机管理软件训练 ★四、主要配置清单： 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 步进驱动器; 2; 台. 2; 步进电机; 2; 台. 3; 运动导轨; 2; 套. 4; 铁质喷塑机座; 1; 件. 5; 接线端子排; 1; 条. 6; 磁性开关; 2; 个. 7; 仓位库; 10个仓位; 1; 件. 8; 单杆气缸; 1; 件. 9; 夹爪; 1; 件. 10; 电磁阀; 2; 件. 五、附件：配套教学资源： ■（一）、在线教育课程开放平台（根据以下主要功能内容逐一提供功能界面软件截图）: 1）本系统是互通教学多元化管理平台，将用户传统的各个平台系统实施整合，集中互通管理，解决多平台、多账号难以管理、数据库分散无法集中统计等问题。系统包含了：在线课程资源管理平台、线上视频课程管理平台及线上虚拟仿真教学管理平台，真正意义的一站互通数据集中统计！（投标文件中须提供相关功能界面截图） 2）课程资源：多个微课视频实拍采集教学视频素材，后期影视包装，片头10秒左右，片尾5秒左右，视频尺寸不低于1920*1080，视频格式MP4、FLV等；多个虚拟仿真内容采用unity引擎开发，在pc端win系统上运行（win7、win8、win10，注不包含win xp）软件。 3）为了教学的统一性要求在线教育平台与实训装置是同一个生产商！ 4）部分微课内容不少于3：（投标文件中须提供相关功能界面截图） 学习项目; 学习任务; 参考课时. 项目一、三相异步电动机启动线路制作、调试与故障排除; 任务一：识别低压电器及异步电动机; 2. 任务二：点动与自锁正转控制线路的实施; 12. 任务三：联锁正反转控制线路的实施与检测; 12. 任务四：Y-△降压启动控制线路分析与接线; 6. 任务五：三相异步电动机顺序控制线路安装与测试; 6. 项目二 三相异步电动机行程控制线路的设计及实施; 任务一：电动葫芦控制线路设计及实施; 6. 任务二：工作台自动往返线路设计及实施; 4. 项目三 三相异步电动机制动控制线路分析设计及实施; 任务一：三相异步电动机反接制动控制线路安装与测试; 4. 任务二：三相异步电动机能耗制动控制线路安装与测试; 4. 项目四 卷帘门控制电路的安装、调试及故障排除; 任务一：卷帘门控制电路的安装、调试及故障排除; 10. 任务二：卷帘门PLC控制电路设计; 4. 任务三：卷帘门PLC控制控制程序设计与调试; 6. 项目五 传送带送料装置控制线路的安装、调试及故障排除; 任务一：传送带送料装置控制电路安装、调试及故障排除; 10. 任务二：用PLC技术实现传送带送料装置控制; 4. 任务三：编写调试PLC程序及系统总调试; 6. （二）仿真软件 ■1.无纸化考核平台（基于云平台无纸化理论试题库考试系统）（投标文件中需提供软件著作权证书，根据以下主要功能内容逐一提供功能界面软件截图。） （1）用户模块（投标文件中须提供相关功能界面截图）：①用户管理（包含用户列表、添加用户、ID、用户名、电子邮件、注册IP、角色、注册时间、操作等命令）②角色管理（包含：添加角色、角色名、默认角色、绑定模型、角色描述等命令）③模块设置（包含：注册选项、注册模块、管理员权限、登录选项等命令）、④模型管理（包含添加模型、模型名称、模型代码、模型描述、修改模型信息、删除模型等命令）。 （2）考试模块（投标文件中须提供相关功能界面截图）：①考试设计（包含考场列表、地区设置、科目管理、题型管理等命令）②课程开通（包含开通课程、批量开通等命令）③试题管理（包含普通试题管理、错误反馈等命令）④试卷管理（包含试卷列表，手工组卷、随机组卷、即时组卷等组卷方式命令）⑤回收站⑥批量工具。 （3）内容模块（投标文件中须提供相关功能界面截图）：①推荐管理（包含添加推荐位等命令）②分类管理（包含添加分类、排序、ID等命令）③内容管理（包含添加内容、内容模型、权重等命令）④模型管理⑤标签管理。 （4）课程模块（投标文件中须提供相关功能界面截图）：课程管理、课程分类、模型管理等命令。 （5）文档模块：分类管理、词条管理。 ■2.PLC与变频器仿真教学软件（网络版，投标文件中需提供软件著作权证书，根据以下主要功能内容逐一提供功能界面软件截图。） 一、产品技术要求 软件PLC产品依据中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准（LD/T81.2－2006）《“维修电工”职业技能实训和鉴定设备技术规范》与教育部有关专业教学大纲而设计研制，包括可编程控制器和变频器在内的26个项目，每个项目又根据需要设有：实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行等多种模块，基本涵盖了国家维修电工中级、高级和技师鉴定考核对于可编程控制器和变频器的应知应会全部要求。软件以技能为核心，项目为引领，任务为驱动，职场环境为背景，操作步骤为主线，以学生交互训练为主体，具有三维可视化、智能化、全交互的特点，集职业性、情境性、过程性、交互性和灵活性于一身，性价比极高。该软件不仅可以作为实训教学应用，其大量的原理动画演示也可以作为助教型软件素材应用于课堂教学环节。为电气自动化、机电一体化等电工电子专业的技能实训、鉴定信息化、现代化提供了丰富不可或缺的教学资源。 二、产品内容要求：（投标文件中须提供下列中级、高级、技师及综合相关功能界面截图） 级别; 内容; 备注. 中级; PLC工作原理控制、程序的执行过程、电动机的起停控制、电动机的正反转控、电动机循环正反转控制、三速电动机控制. 高级; 星/角起动控制、电动机正反转能耗制动控制、彩灯循环控制、数码管的点亮控制、大小球传送装置控制、简易机械手的控制. 技师; 电镀生产线的控制、自动交通灯的控制、皮带运输线的控制、工业洗衣机的控制、恒压供水系统的控制、小推车控制、停车场车位的控制、变频器的PU操作、变频器的EXT操作、变频器的组合操作. 综合; 手持编程器的操作、X62W万能铣车、Z3050摇臂钻床、CA6140型车床. ■3、PLC仿真实训软件（根据以下主要功能内容逐一提供功能界面软件截图） 软件难点PLC控制电路展开仿真实训。通过3D Max建模，结合Flash编程技术，融合教学设计，每个实训项目精心设计了实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行等训练模块，基本涵盖了国家维修电工中级、高级和技师鉴定考核对于可编程控制器的应知应会全部要求。 本软件在研制中力争贯彻如下的设计思想：以就业为导向，以技能训练为核心，体现职业性；以三维职场的构建与再现为训练环境，体现情境性；以真实项目为引领、任务为驱动、工艺过程主线，体现过程性；以学生自主训练为主，教师演示为辅，体现以学生为主的主体性；以职业生产活动为中心，强化技能养成，体现养成性。 本软件主要以网络形式发布，供学生在C/S架构的微机室使用，标准配置为30个终端，可供至少一个班的学生上机仿真实训。单机版另配，主要供教师演示性教学以及实训教师备课使用。 本软件适用于机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术、电气技术应用、机械工程与自动化、机械设计制造及其自动化、自动化生产设备应用、机电设备安装与维修等专业学生的实训教学，也可作为维修电工、可编程控制器程序设计师、电梯安装与维修工等职业培训与仿真技能鉴定，是电工电子实训中心、机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术等专业仿真实训室的主体虚拟仿真实训软件之一。 软件内容：（投标文件中须提供基本指令1.电动机启停控制、应用指令2.停车场车位控制、顺序控制指令2.简易机械手控制相关功能界面截图） 一级模块; 二级模块; 三级模块. 基本指令; 1.电动机启停控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 2.电动机正反转控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 3.电动机循环正反转; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 4.可逆运行反接制动; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 5.三速电机控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 6.星角降压启动控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 7.数码管点亮控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 8.交通灯控制; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 9.恒压供水系统控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接. 应用指令; 1.循环彩灯控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 2.停车场车位控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 3.小推车控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 4.简易三层电梯控制; 实训目的、控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 顺序控制指令; 1.大小球传送装置控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 2.简易机械手控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 3.音乐喷泉控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 4.运料小车控制; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 5.电镀生产线控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 6.皮带运输线控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 7.工业洗衣机控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 8.双面铣床控制; 实训目的、控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 五、实训项目 （一）PLC可编程控制器基础电路实训 1.与、或、非逻辑功能测试 2.定时器、计数器功能测试 3.跳转、分支功能训练 4.移位寄存器测试 5.数据处理功能训练 6.微分、位操作测试 7.三层电梯控制 8.自动售货机 9.机械手 10.自动门 11.天塔之光 12.全自动洗衣机 13.自动成型机 19.邮件分拣 20.物料分拣 21.多级传输 22.八段码显示 23.多种液体混合 24.双面铣床 25.电镀槽 26.交流电机正反转控制 27.小车运动 28.交通灯的控制 29.汽车灯光控制 30.汽车火花塞点火控制 31.加工中心控制 32.隧道监控 33.自动扶梯 34.CA6140普通车床PLC改造控制 35.X62W万能铣床PLC改造控制 36.T68卧式镗床PLC改造控制 37.M7120平面磨床PLC改造控制 38.Z3050摇臂钻床PLC改造控制 39.电动葫芦PLC改造控制 40.Z35摇臂钻床PLC改造控制 41.M1432A万能外圆磨床PLC改造控制 （二）高级综合电气实训 1.触摸屏指示灯对象实验 2.触摸屏开关对象实验 3.触摸屏数据显示实验 4.触摸屏数据输入实验 5.触摸屏棒图对象实验 6.触摸屏对象实验 7.触摸屏移动元件对象实验 8.触摸屏异常报警对象实验 9.触摸屏静态显示实验 10.触摸屏表针控件对象实验 11.基于触摸屏PLC控制的三相异步电动机Y/△启动控制 12.PLC 控制电动机点动和自锁控制 13.PLC 控制电动机手动正反转控制 14.PLC 控制电动机带延时正反转控制 15.PLC 控制电动机星/三角启动自动控制 16.变频器功能参数设置与操作 17.变频器报警与保护功能 18.外部端子点动控制 19.变频器控制电机正反转 20.多段速度选择变频调速 21.变频器无级调速 22.基于外部模拟量(电压/电流）控制方式的变频调速 23.温度的PID控制 24.步进电机控制 25.加工中心实训控制 26.触摸屏与PLC通讯控 27.触摸屏、变频器与PLC综合控制 |
| 3 | 智能物料分拣实训控制模型 | 一、产品概述 本实验装置是依据机电一体化教学的要求而开发的，它涵盖了PLC技术、气动技术、传感器技术、位置控制技术等内容，是实际工业现场生产设备的微缩模型。 本实验装置结合配套软件可供学生开展控制系统的位置控制、PLC编程等实验，并满足对自动化、电气自动化、电气工程等专业的《运动控制》、《气压系统》、《机电一体化技术》、《检测与转换技术》等课程开设实验的需要。 ★设备主要配置清单 序号; 名称; 型号或简要说明; 数量; 单位. 1; 三相异步电动机; 1; 件. 2; 电感传感器; 1; 台. 3; 电容传感器; 1; 件. 4; 色感传感器; 1; 只. 5; 皮带; 1; 只. 6; 单杆气缸; 3; 只. 8; 电磁阀; 3; 个. 9; 汇流排; 1; 个. 10; 磁性开挂; 3; 个. 11; 料块; 黑白金属三种; 6; 个. ■物料分拣PLC综合仿真实训软件（投标文件中需提供软件著作权证书，根据以下主要功能内容逐一提供功能界面软件截图。） 一、产品概述 本产品依据中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准（LD/T81.1—2006）《职业技能实训和鉴定设备通用技术规范》，城乡建设部、教育部相关专业教学大纲，为缓解我机械加工类专业传统实验实训教学环节的不足、提高学生的职业技能水平为目的而研制。内容包括项目分析、PLC 控制（PLC 主机、输出模块、输入模块）、硬件安装（机械手臂、气动设备提升部件、物料导槽、皮带、三相转速电机等 19 个步骤）、电气接线、软件编程、调试运行六大模块。软件以技能为核心，项目为引领，任务为驱动，职场环境为背景，操作步骤为主线，以学生交互训练为主体，具有三维可视化、智能化、全交互的特点，集职业性、情境性、过程性、交互性和灵活性于一身，性价比极高。该软件不仅可以作为实训教学应用，其大量的原理动画演示也可以作为助教型软件素材应用于课堂教学环节。为电气自动化、机电一体化等电工电子专业的技能实训、鉴定信息化、现代化提供了丰富不可或缺的教学资源。 二、实训项目（投标文件中须提供项目分析演示过程、项目分析控制任务、PLC控制PLC主机、硬件接线气路连接、软件编程程序识读、调试运行现场调试相关功能界面截图） 实训单元; 实训名称; 内容. 项目分析; 项目分析概述; 本项目位于自动化生产线末端，系统采用PLC控制，执行机构由气动电磁阀—气缸产生的气压驱动，实现了整个系统的自动运行，并完成物料分拣。. 演示过程; 以动画形式展示整体运行过程。. 控制任务; 初始位置、工作循环、设备停止、设备保护；. PLC控制; PLC主机; 基本结构、硬件组成、工作方式. 输出模块; 变频器简介、变频器基本操作、变频器操作模式、直流电动机、交流电机、电磁阀；. 输入模块; 按钮开关、光电传感器、磁性传感器、电感传感器、电容接近开关；. 硬件安装; 硬件安装; 从元器件库中取出器件按照正确的先后顺序安装。. 硬件接线; 传感器; 参考原理图与端子图完成对应的插头连接。. 电磁阀; 参考原理图与端子图完成对应的插头连接。. 其他设备; 参考原理图完成对应的插头连接。. 气路连接; 参考气路图与气阀图以及操作步骤完成气路连接。. 软件编程; 经验设计; 设计方法、控制要求、IO分配；. 顺序控制; 设计方法、控制要求、IO分配；. 程序识读; 将界面左侧操作步骤按照正确的顺序拖至星号提示位置。. 调试运行; 经验设计; 以视频形式直观形象的展示文件打开与保存。. 现场调试; 推上空气开关，将万用表调至交流500V挡，测量对应之间的电压，再用万用表调至直流50V挡，测量电源模块24V电压。. 三、适用范围 机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术、电气技术应用、机械工程与自动化、机械设计制造及其自动化、自动化生产设备应用、机电设备安装与维修等专业学生的实训教学，也可作为维修电工、可编程控制器程序设计师、电梯安装与维修工等职业培训与仿真技能鉴定。是电工电子实训中心、机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术等专业仿真实训室的主体虚拟仿真实训软件之一。 |
| 4 | 气泵 | 参数： 电压：220W 功率：550W 流量：0.032㎡/min 压力：0.7MPa 重量：26KG 尺寸：435*430*640mm |
| 5 | PLC可编程控制器综合实训装置 | 一、产品概述 该装置是根据《中华人民共和国教育行业标准——电工电子类实训基地仪器设备配备标准》，教育部“振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划”要求，按照职业教育的教学和实训要求研发的产品。适合高职院校、职业学校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电子电器应用与维修等专业和非机电类专业的《可编程控制器技术》、《电气及PLC控制技术》、《PLC及其应用》、《变频调速技术》、《现场总线控制技术》课程的教学与技能实训。 实训装置也适合技工学校、职业院校、职教中心、鉴定站/所各工种PLC实操、技能鉴定考核。 二、特点 1、电气控制线路元器件都装在模块上，并由安全插座引出接线端子，只需要使用插拔式安全导线连接实验，为了降低器件损坏和学生安全，设计原则是高低压分别用不能互插的安全插座进行布局，操作方便、更换便捷、易扩展功能或开发新的实训项目。 2、操作台只需三相四线的交流电源即可投入使用，占地面积小、节约实训用房、减少基建投资、经济效益显著。 ★三、技术参数 1）输入电源：380V±10％ 50Hz； 2）容量：<1000VA； 3）工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85％（25℃） 海拔＜4000m； 4）外形尺寸：长×宽×高140cm×70cm×158cm+主机桌63cm×50cm×110cm； 5）安全保护措施：具有接地保护、漏电过载过流保护功能及智慧用电安全控制系统。 四、设备组成要求： 配套设备部分组成。 1、配套设备：采用四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚，方便高度调节，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，台面高度约750mm，桌面板下设支撑框架，截面尺寸为40×20mm，承受力不少于300kg。立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸：70×70mm，四面带槽，槽宽约8mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。C字形铝压成型构件为左、右对称件，采用压铸成型工艺，经机加工、抛丸、喷砂，表面橘红静电喷涂工艺。桌面采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制，有效提高绝缘等级；实验桌底部装有至少4个导向轮，方便实训台架移动； 2、配套设备：采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，表面静电喷涂，外形尺寸：约宽450x深550x高705（mm），总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计：R=30mm，柜体边框总厚度≤2.5mm；配有承重型卡扣式三节轨，导轨承重量≥30kg，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，抽屉采用联体锁设计，底部配有4个万向带刹车脚轮。 3、配套设备：钢铝结构，装有4只万向轮，装有黑色钢质网孔主机后靠、键盘托、主机支架。 4、配套设备：（1）采用30×30×1.2mm 的方管；（2）拉管采用 30×30×1.2mm 的方管；（3）凳面采用 240×340×25mm 刨花板贴木纹纸，凳高40cm，凳面与金属凳架使用大扁头防刮螺杆和防退螺帽穿越固定；（4）防锈处理：金属部件均需经酸洗、磷化、表面除锈处理，采用高压静电喷塑、高温烘烤处理，要求附着力强，抗氧化， 不脱剥，光滑美观，金属桌体颜色为灰色； ★5、模块及器材配置清单 序号; 部件名称; 功能及技术参数; 数量. 1; 三相交流电源; （1）提供线电压380V交流电源、相电压220V交流电源。交流电源输出设有电源保护系统，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。提供三相漏电保护器作为整个实验平台的电源总开关。三相输出通过停止和启动按钮控制。 （2）实验室智慧用电安全控制系统 智能电源管理系统具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能；电源具有一键锁定功能，处理故障时，防止漏电保护器合闸，造成触电危险；电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过远程清除故障后，才能上电成功；能通过无线4G和有线以太网与手机APP和PC端云平台通讯，没有网络的情况下，教室整套智能电源管理系统可离线独立运行。 智能终端：智能电源管理系统以32位ARM为核心，采用4.3寸彩色触摸屏为人机交互界面，实时监控设备运行情况，提供Zigbee、CAN等多种通信模式，具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值。能监控实验室电源的故障类型和故障次数；设备时间管理包含年月日时间的显示；用户通过刷卡方式请求开启设备，PC端进行授权之后，设备可启动使用，PC端可分时预约设备的启动和停止。; 1套. 2; 低压交直流电源; 提供3V、6V、9V、12V、18V、24V、36V低压交流电源一组，直流24V/5A，一路直流5V/3A一组，0-10V电压源，0-20mA电流源各一组，带数显指示，旋转编码器调节。; 1套. 3; PLC主机; CPU1214C 集成数字量I/O（14路数字量输入，10路数字量输出）；扩展模块SM1223一个，配置SB1232一个，配备直流电源24V/5A输出接口; 1套. 4; 触摸屏; TPC7032 7寸寸彩色触摸屏，触摸屏实验组件采用 7 寸彩色触摸屏，液晶屏：7"TFT 液晶屏，分辨率（800×480），高清真彩；工业级低功耗 Cortex-A8CPU 主频 600MGHz；触摸屏：四线电阻式；内存： 128M；存储设备：128M。接口：1×RS232，1×RS485，2×USB，1×LAN。所有接口、接线端子全部引出。; 1套. 5; 变频器; FR-D720S-0.4K 0.4KW变频器，具有过电压、欠电压保护，变频器、电机过温保护，接地故障保护，短路保护等保护功能。接口全部引出到专业端子排上，方便学生做实验。; 1套. 6; 虚实结合实训; 包含模拟量信号和开关量信号，能够模拟工业现场的设备运行状态。提供三层电梯、自动售货机、机械手、自动门、天塔之光、全自动洗衣机、自动成型机、红绿灯、装配流水线、四路抢答器、音乐喷泉、轧钢机、邮件分拣、物料分拣、多级传输带、汽车电路控制、机床PLC改造控制、隧道监控等模拟控制实训（不少于36实训模块），指示灯采用贴片双色LED，面板采用3D立体彩色搭配设计，使模拟对象更直观立体，开关采用自复位兼自锁一体设计使实训能灵活实用，为适用各类PLC模块具有输入信号高低电平切换功能。; 1套. 7; 工业自动化数字孪生仿真软件（正版）; 采用单片机技术，具备多路数字量输入输出、模拟量输入输出，有通讯接口与主机相连，通过内置协议与上位机中虚拟仿真教学软件实时通讯，实现数据采集和对外控制等操作。具有RS232通信接口或USB通信接口、24路开关量输入接口及指示、24路开关量输出接口及指示、4路模拟量输入接口、4路模拟量输出接口、系统协同传感器模块将动作信号反馈给上位机仿真软件中的虚拟对象模型，虚拟对象模型给出反馈信号，PLC等智能控制器根据信号执行相应的输出操作，以此反应整个系统执行动作过程。能在具有物理属性的3D环境中进行虚拟设备的仿真调试。具有高度的人机交互性，通过虚拟对象进行各种与实际环境中相1同的操作。软件通过自动、手动和PLC控制三种模式再现了以下虚拟工业场景，3D场景的PLC实验项目和36个PLC虚实结合控制实训模块一致; 1套. 8; 步进电机模块; 42步进电机及驱动器一套; 1套. 9; 温度闭环控制模块; 包含加热单元，温度采集单元; 1套. 10; 加工中心; 步进电机控制模块包含一个步进电机、指示灯、安全插座等组成，通过步进电机模块控制让学生了解步进电机的工作原理掌握步进电机的控制; 1套. 11; 网孔板; 低压电器实训组件：配有网孔板1块，交流接触器3只，时间继电器1只，热继电器1只，3个按钮，塑料卡子200只，自攻螺丝100只。; 1套. 12; 电动机; 三相鼠笼电动机AC380V（Y/△）、180W，铝质外壳; 1台. 13; 实训导线; 4mm/3mm双圈安全插座1批，根据不同实验项目的特点，配备不同规格的实验连接线；强电和弱电导线均采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能）；两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插。编程和通信电缆1套。; 1套. 14; 配套设备; 钢铝结构，装有4只万向轮，装有黑色钢质网孔主机后靠、键盘托、主机支架。; 1张. 15; 配套设备; 钢木; 2张. 16; 指导书; 1本. 17; 配套资源库; 附件; 1套. 18; 推车; 620*500*1050mm; 1台. 19; 配套设备; 处理器：IntelCorei59400F • 显卡：NVIDIAGeForceGTX1660 • 内存：8GBDDR4 • 硬盘：1TB+256GBSSD • 系统：Windows10; 1台. 19附件：配套教学资源： （一）、在线教育课程开放平台: 1）本系统是互通教学多元化管理平台，将用户传统的各个平台系统实施整合，集中互通管理，解决多平台、多账号难以管理、数据库分散无法集中统计等问题。系统包含了：在线教务管理系统、在线课程资源管理平台、在线习题库平台、在线考试考核平台、线上视频课程管理平台及线上虚拟仿真教学管理平台，真正意义的一站互通数据集中统计！ 2）课程资源：多个微课视频实拍采集教学视频素材，后期影视包装，片头10秒左右，片尾5秒左右，视频尺寸不低于1920*1080，视频格式MP4、FLV等；多个虚拟仿真内容采用unity引擎开发，在pc端win系统上运行（win7、win8、win10，注不包含win xp）软件。 3）为了教学的统一性要求在线教育平台与实训装置是同一个生产商！ 4）部分微课内容举例： 学习项目; 学习任务; 参考课时. 项目一、三相异步电动机启动线路制作、调试与故障排除; 任务一：识别低压电器及异步电动机; 2. 任务二：点动与自锁正转控制线路的实施; 12. 任务三：联锁正反转控制线路的实施与检测; 12. 任务四：Y-△降压启动控制线路分析与接线; 6. 任务五：三相异步电动机顺序控制线路安装与测试; 6. 项目二 三相异步电动机行程控制线路的设计及实施; 任务一：电动葫芦控制线路设计及实施; 6. 任务二：工作台自动往返线路设计及实施; 4. 项目三 三相异步电动机制动控制线路分析设计及实施; 任务一：三相异步电动机反接制动控制线路安装与测试; 4. 任务二：三相异步电动机能耗制动控制线路安装与测试; 4. 项目四 卷帘门控制电路的安装、调试及故障排除; 任务一：卷帘门控制电路的安装、调试及故障排除; 10. 任务二：卷帘门PLC控制电路设计; 4. 任务三：卷帘门PLC控制控制程序设计与调试; 6. 项目五 传送带送料装置控制线路的安装、调试及故障排除; 任务一：传送带送料装置控制电路安装、调试及故障排除; 10. 任务二：用PLC技术实现传送带送料装置控制; 4. 任务三：编写调试PLC程序及系统总调试; 6. （二）仿真软件 1.无纸化考核平台（基于云平台无纸化理论试题库考试系统） 1）.用户登录；2）.用户注册；3）.用户管理（3.1用户查询、3.2添加用户、3.3修改用户、3.4用户删除）；4）.级别管理（4.1级别查询、4.2添加级别、4.3修改级别、4.4删除级别）；5）.题库类别管理（5.1 题库类别查询、5.2 添加题库类别、5.3 修改题库类别信息、5.4 删除题库类别信息）；6） .题库管理（6.1 题库查询、6.2 添加单项选择题、6.3 添加多项选择题、6.4 添加判断题信息、6.5 导入Excel题目信息、6.6 题目信息修改、6.7 删除题目信息）；7）. 试卷管理（7.1 试卷查询、7.2 添加试卷、7.3 自动抽题、7.4手动组卷、7.5 编辑试卷、7.6 删除试卷、7.7 启用试卷、7.8 打印试卷）；8）.模拟成绩（8.1模拟成绩查询、8.2模拟成绩详细、8.3导出成绩）；9）. 实战成绩（9.1实战成绩查询、9.2导出实战成绩）；10）.在线考试；11）.历史成绩（历史模拟成绩查看、历史实战成绩查看） 2.PLC与变频器仿真教学软件 一、产品技术要求 软件PLC产品依据中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准（LD/T81.2－2006）《“维修电工”职业技能实训和鉴定设备技术规范》与教育部有关专业教学大纲而设计研制，包括可编程控制器和变频器在内的26个项目，每个项目又根据需要设有：实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行等多种模块，基本涵盖了国家维修电工中级、高级和技师鉴定考核对于可编程控制器和变频器的应知应会全部要求。软件以技能为核心，项目为引领，任务为驱动，职场环境为背景，操作步骤为主线，以学生交互训练为主体，具有三维可视化、智能化、全交互的特点，集职业性、情境性、过程性、交互性和灵活性于一身，性价比极高。该软件不仅可以作为实训教学应用，其大量的原理动画演示也可以作为助教型软件素材应用于课堂教学环节。为电气自动化、机电一体化等电工电子专业的技能实训、鉴定信息化、现代化提供了丰富不可或缺的教学资源。 二、产品内容要求 级别; 内容; 备注. 中级; PLC工作原理控制、程序的执行过程、电动机的起停控制、电动机的正反转控、电动机循环正反转控制、三速电动机控制. 高级; 星/角起动控制、电动机正反转能耗制动控制、彩灯循环控制、数码管的点亮控制、大小球传送装置控制、简易机械手的控制. 技师; 电镀生产线的控制、自动交通灯的控制、皮带运输线的控制、工业洗衣机的控制、恒压供水系统的控制、小推车控制、停车场车位的控制、变频器的PU操作、变频器的EXT操作、变频器的组合操作. 综合; 手持编程器的操作、X62W万能铣车、Z3050摇臂钻床、CA6140型车床. 3、PLC仿真实训软件 软件对重点、难点PLC控制电路展开仿真实训。通过3D Max建模，结合Flash编程技术，融合教学设计，每个实训项目精心设计了实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行等训练模块，基本涵盖了国家维修电工中级、高级和技师鉴定考核对于可编程控制器的应知应会全部要求。 本软件在研制中力争贯彻如下的设计思想：以就业为导向，以技能训练为核心，体现职业性；以三维职场的构建与再现为训练环境，体现情境性；以真实项目为引领、任务为驱动、工艺过程主线，体现过程性；以学生自主训练为主，教师演示为辅，体现以学生为主的主体性；以职业生产活动为中心，强化技能养成，体现养成性。 本软件主要以网络形式发布，供学生在C/S架构的微机室使用，标准配置为30个终端，可供至少一个班的学生上机仿真实训。单机版另配，主要供教师演示性教学以及实训教师备课使用。 本软件适用于机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术、电气技术应用、机械工程与自动化、机械设计制造及其自动化、自动化生产设备应用、机电设备安装与维修等专业学生的实训教学，也可作为维修电工、可编程控制器程序设计师、电梯安装与维修工等职业培训与仿真技能鉴定，是电工电子实训中心、机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术等专业仿真实训室的主体虚拟仿真实训软件之一。 一级模块; 二级模块; 三级模块. 基本指令; 电动机启停控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 电动机正反转控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 电动机循环正反转; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 可逆运行反接制动; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 三速电机控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 星角降压启动控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 数码管点亮控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 交通灯控制; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 恒压供水系统控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接. 应用指令; 循环彩灯控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 停车场车位控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 小推车控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 简易三层电梯控制; 实训目的、控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 五、实训项目 （一）PLC可编程控制器基础电路实训 1.与、或、非逻辑功能测试 2.定时器、计数器功能测试 3.跳转、分支功能训练 4.移位寄存器测试 5.数据处理功能训练 6.微分、位操作测试 7.三层电梯控制 8.自动售货机 9.机械手 10.自动门 11.天塔之光 12.全自动洗衣机 13.自动成型机 19.邮件分拣 20.物料分拣 21.多级传输 22.八段码显示 23.多种液体混合 24.双面铣床 25.电镀槽 26.交流电机正反转控制 27.小车运动 28.交通灯的控制 29.汽车灯光控制 30.汽车火花塞点火控制 31.加工中心控制 32.隧道监控 33.自动扶梯 34.CA6140普通车床PLC改造控制 35.X62W万能铣床PLC改造控制 36.T68卧式镗床PLC改造控制 37.M7120平面磨床PLC改造控制 38.Z3050摇臂钻床PLC改造控制 39.电动葫芦PLC改造控制 40.Z35摇臂钻床PLC改造控制 41.M1432A万能外圆磨床PLC改造控制 （二）高级综合电气实训 1.触摸屏指示灯对象实验 2.触摸屏开关对象实验 3.触摸屏数据显示实验 4.触摸屏数据输入实验 5.触摸屏棒图对象实验 6.触摸屏对象实验 7.触摸屏移动元件对象实验 8.触摸屏异常报警对象实验 9.触摸屏静态显示实验 10.触摸屏表针控件对象实验 11.基于触摸屏PLC控制的三相异步电动机Y/△启动控制 12.PLC 控制电动机点动和自锁控制 13.PLC 控制电动机手动正反转控制 14.PLC 控制电动机带延时正反转控制 15.PLC 控制电动机星/三角启动自动控制 16.变频器功能参数设置与操作 17.变频器报警与保护功能 18.外部端子点动控制 19.变频器控制电机正反转 20.多段速度选择变频调速 21.变频器无级调速 22.基于外部模拟量(电压/电流）控制方式的变频调速 23.温度的PID控制 24.步进电机控制 25.加工中心实训控制 26.触摸屏与PLC通讯控制 27.触摸屏、变频器与PLC综合控制 需提供设备第三方检测机构颁发的合格性检测证书或合格检测报告（复印件加盖公章） |
| 6 | 工业运动控制实训平台 | - 产品概述 本装置是根据人力资源和社会保障部制定的“可编程序控制系统设计师”培训及国家职业标准考核大纲内容，适当增加新技术，按照职业教育培训、职业技能鉴定和实训教学要求而研制的。适合职业院校、职业培训学校、职教中心、鉴定站/所对可编程序控制系统设计师的四、三、二级开展培训及技能鉴定。 - 研发背景 - 本装置是根据人力资源和社会保障部制定的“可编程序控制系统设计师”培训及国家职业标准考核大纲内容，适当增加新技术，按照职业教育培训、职业技能鉴定和实训教学要求而研制的。 - 工业迅速发展处理器要求不断提高，教学需要与时俱进设备要不断升级，而教学还需要从基础学起，同时满足需要实验室建设重复会导致浪费资金和实验室空间。 - 一个产品需要多种加工工艺，导致工业现场设备错纵复杂，一个主机不能完成所有工作，需要多个站点进行相互配合完成。 - 不同层次的考核需要不同设备，不能有机的进行结合，有些实训完成后无法进行考量检查学生的接受程度。 - 产品特色 - 实训建设理念为一次性建设，本设备采用通用型宽展口，所有主机的I/O口都可通过扩展口引出，可以用于插接式训练，也可进行线接式实操训练；还设有两块可拆卸的网孔板可对不同层次的学生进行考核。 - 采用模块组合式结构，含开关量、模拟量、变频调速、触摸屏、通信模块等，配套MCGS工控组态监控软件，实现仿真化、信息化实训教学。 - 项目实训模块：利用目前典型的可编程控制器及总线技术完成对工业生产中典型案例的模拟对象、实物模型中的逻辑、模拟、过程、运动等的控制。 - 仿真实训教学：通过虚拟环境实时显示PLC运行状态，模拟工业现场控制，可以进行编程训练、程序编写测试等功能。 - ★技术性能 - 输入电源：三相四线（或三相五线）AC380V±10% 50Hz - 装置容量：＜0.5kVA - 重 量：100kg - 外形尺寸：800mm×700mm×1780mm - 安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。 - 基本配置及功能 实训装置由实训平台、电源模块、PLC模拟控制模块、S7-200SAMRT单元、变频调速单元、触摸屏单元、以太网交换机、二维控制单元、电工基础实训单元、交流电机、型材主机桌及实验导线等组成。相关电气部件接口采用多功能端子引出，具有插孔式实验验证和接线式工程训练两种方式，可由学生自主搭建相关电气控制线路。 - 实训平台 平台采用立式网孔板结构，由工业铝型材搭建而成，左侧网孔板为固定式结构；右侧为两块可拆卸的网孔板，底部设有带刹车万向轮，方便移动布局，造型美观大方。 - 电源模块 提供三相380V交流电源，同时可得到单相220V交流电源。交流电源输出处设有智能设备管控及安全保护系统，当相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。并提供直流24V/5A电源。 - S7-200SMART单元 主机CPU ST30,工作电源24VDC，工作存储器64KB,集成数字量I/O（18路数字量输入/12路数字量输出）、集成3路高速脉冲输出，4路高速计数；支持RS-485和以太网通信。配置一个模拟量模块EM AM03,2路输入一路输出。 - 触摸屏单元 触摸屏单元采用7寸彩色触摸屏，用于PLC主机以太网通讯，控制和显示各单元的运行状态。 - 变频调速单元 变频调速单元采用V20变频器，功率0.37KW ，电压220V，多功能端子，电气接口采用多功能端子引出，具有插孔式实验验证和接线式工程训练两种方式，可由学生自主搭建相关电气控制线路。 - 小车运动控制单元 主要由运动小车（直流电机驱动）、同步带轮传动机构、直流电机、光电传感器、电感式传感器、电容式传感器、行程开关等组成，通过传感检测、PLC编程，实现传动控制、键值优化比较行走控制、定向控制、定位控制、报警运行控制、点动控制等，能实现小车的精确定位。该系统外观精美，体积紧凑，重量轻。 - 二维控制单元 二维控制单元主要由伺服驱动和步进驱动组成。 伺服驱动用于控制Y轴丝杆，采用40交流伺服驱动及电机，工作电压AC220V，输出功率200W。采用数字信号处理器（DSP）作为控制核心，智能功率模块（IPM）内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路，具有较强的温度、湿度、振动等环境适应能力和很强的抗干扰的能力；支持位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制。 步进驱动用于控制X轴丝杆，采用交流伺服驱动，工作电压DC24V，输出功率35W；内部集成控制电路和功率电路，具有自检线圈和短路保护等功能。 （4）多功能端子，电气接口采用多功能端子引出，具有插孔式实验验证和接线式工程训练两种方式，可由学生自主搭建相关电气控制线路。 ■12.工业自动化数字孪生仿真软件（投标文件中需提供软件著作权证书。） 采用单片机技术，具备多路数字量输入输出、模拟量输入输出，有通讯接口与主机相连，通过内置协议与上位机中虚拟仿真教学软件实时通讯，实现数据采集和对外控制等操作。具有RS232通信接口或USB通信接口、24路开关量输入接口及指示、24路开关量输出接口及指示、4路模拟量输入接口、4路模拟量输出接口、系统协同传感器模块将动作信号反馈给上位机仿真软件中的虚拟对象模型，虚拟对象模型给出反馈信号，PLC等智能控制器根据信号执行相应的输出操作，以此反应整个系统执行动作过程。能在具有物理属性的3D环境中进行虚拟设备的仿真调试。具有高度的人机交互性，通过虚拟对象进行各种与实际环境中相同的操作。软件通过自动、手动和PLC控制三种模式再现以下虚拟工业场景，3D场景的PLC实验项目： 1）三层电梯控制；2）自动售货机；3）机械手；4）自动门；5）天塔之光；6）全自动洗衣机；7）自动成型机；8）红绿灯；9）装配流水线；10）四路抢答器；11）音乐喷泉；12）轧钢机；13）邮件分拣；14）物料分拣；15）多级传输；16）八段码显示；17）多种液体混合；18）双面铣床；19）电镀槽；20）交流电机正反转控制；21）小车运动；22）搅拌站；23）汽车灯光控制；24）汽车火花塞点火控制；25）加工中心控制；26）隧道监控；27）自动扶梯；28）CA6140普通车床PLC改造控制；29）X62W万能铣床PLC改造控制；30）T68卧式镗床PLC改造控制；31）M7120平面磨床PLC改造控制；32）Z3050摇臂钻床PLC改造控制；33）电动葫芦PLC改造控制；34）Z35摇臂钻床PLC改造控制；35）M1432A万能外圆磨床PLC改造控制。 ★9.电工基础实训单元 序号; 名称; 型号及规格; 数量. 低压断路器; DZ108-20 10A; 1个. 螺旋式保险丝; RL1-15/3A; 3个. 直插式保险丝; RT14-20/2A; 2个. 交流接触器; CJX2-0910，AC220V; 3个. 辅助触头; F4-22; 2个. 热继电器; JRS1D-25/Z(0.63-1A); 1个. 热继电器座; JRS1-25; 1个. 通电延时时间继电器; JSZ6-4/220V(0~60S); 1个. 时时间继电器座; JSZ6-4; 1个. 中间继电器; ARM2F-L/DC24V带灯; 3个. 继电器底座; DYF-08A; 3个. 接线端子排; JF5-2.5/5; 5个. 行程开关; LX19-001; 2个. G端子导轨; 2根. 按钮开关盒; 配装黄、绿、红三个按钮开关; 1套. 按钮开关盒; 配装绿、红两个按钮开关; 1套. 导线; 红色/黑色各1卷; 2卷. 线槽; 25*25; 5米. 配套教学资源; 5套以下无此项配置; 共1套. 推车; 尺寸约为620*500*1050mm; 1台. 配套设备; 处理器：IntelCorei59400F • 显卡：NVIDIAGeForceGTX1660 • 内存：8GBDDR4 • 硬盘：1TB+256GBSSD • 系统：Windows10; 1台. 10.三相交流电机 交流额定电压380V/△接法，转速1400转/min，功率40W，频率50HZ，绝缘等级E级。 11.推车 主机桌采用铝型材和钣金结构，用于放置计算机。台面为防火、防水、耐磨高密度板；立柱及横梁为30×30工业铝合金型材，键盘位为抽屉式结构并用300mm导轨固定；主机桌底部装有带刹车万向轮。尺寸约为560mm×600mm×1020mm。 12.实验连接线 每套配有高可靠护套结构手枪插连接线，无氧铜抽丝而成，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，强弱电导线的插头插座尺寸分开，不可混插，安全可靠。 13.配套教学资源： A、在线教育课程开放平台: 1）本系统是互通教学多元化管理平台，将用户传统的各个平台系统实施整合，集中互通管理，解决多平台、多账号难以管理、数据库分散无法集中统计等问题。系统包含了：在线课程资源管理平台、线上视频课程管理平台及线上虚拟仿真教学管理平台，真正意义的一站互通数据集中统计！ 2）课程资源：多个微课视频实拍采集教学视频素材，后期影视包装，片头10秒左右，片尾5秒左右，视频尺寸不低于1920*1080，视频格式MP4、FLV等；多个虚拟仿真内容采用unity引擎开发，在pc端win系统上运行（win7、win8、win10，注不包含win xp）软件。 3）为了教学的统一性要求在线教育平台与实训装置是同一个生产商！ 4）部分微课内容举例： 学习项目; 学习任务; 参考课时. 项目一、三相异步电动机启动线路制作、调试与故障排除; 任务一：识别低压电器及异步电动机; 2. 任务二：点动与自锁正转控制线路的实施; 12. 任务三：联锁正反转控制线路的实施与检测; 12. 任务四：Y-△降压启动控制线路分析与接线; 6. 任务五：三相异步电动机顺序控制线路安装与测试; 6. 项目二 三相异步电动机行程控制线路的设计及实施; 任务一：电动葫芦控制线路设计及实施; 6. 任务二：工作台自动往返线路设计及实施; 4. 项目三 三相异步电动机制动控制线路分析设计及实施; 任务一：三相异步电动机反接制动控制线路安装与测试; 4. 任务二：三相异步电动机能耗制动控制线路安装与测试; 4. 项目四 卷帘门控制电路的安装、调试及故障排除; 任务一：卷帘门控制电路的安装、调试及故障排除; 10. 任务二：卷帘门PLC控制电路设计; 4. 任务三：卷帘门PLC控制控制程序设计与调试; 6. 项目五 传送带送料装置控制线路的安装、调试及故障排除; 任务一：传送带送料装置控制电路安装、调试及故障排除; 10. 任务二：用PLC技术实现传送带送料装置控制; 4. 任务三：编写调试PLC程序及系统总调试; 6. B、仿真软件 （1）PLC与变频器仿真教学软件 一、产品技术要求 软件PLC产品依据中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准（LD/T81.2－2006）《“维修电工”职业技能实训和鉴定设备技术规范》与教育部有关专业教学大纲而设计研制，包括可编程控制器和变频器在内的26个项目，每个项目又根据需要设有：实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行等多种模块，基本涵盖了国家维修电工中级、高级和技师鉴定考核对于可编程控制器和变频器的应知应会全部要求。软件以技能为核心，项目为引领，任务为驱动，职场环境为背景，操作步骤为主线，以学生交互训练为主体，具有三维可视化、智能化、全交互的特点，集职业性、情境性、过程性、交互性和灵活性于一身，性价比极高。该软件不仅可以作为实训教学应用，其大量的原理动画演示也可以作为助教型软件素材应用于课堂教学环节。为电气自动化、机电一体化等电工电子专业的技能实训、鉴定信息化、现代化提供了丰富不可或缺的教学资源。 二、产品内容要求 级别; 内容; 备注. 中级; PLC工作原理控制、程序的执行过程、电动机的起停控制、电动机的正反转控、电动机循环正反转控制、三速电动机控制. 高级; 星/角起动控制、电动机正反转能耗制动控制、彩灯循环控制、数码管的点亮控制、大小球传送装置控制、简易机械手的控制. 技师; 电镀生产线的控制、自动交通灯的控制、皮带运输线的控制、工业洗衣机的控制、恒压供水系统的控制、小推车控制、停车场车位的控制、变频器的PU操作、变频器的EXT操作、变频器的组合操作. 综合; 手持编程器的操作、X62W万能铣车、Z3050摇臂钻床、CA6140型车床. （2）PLC仿真实训软件 软件对重点、难点PLC控制电路展开仿真实训。通过3D Max建模，结合Flash编程技术，融合教学设计，每个实训项目精心设计了实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行等训练模块，基本涵盖了国家维修电工中级、高级和技师鉴定考核对于可编程控制器的应知应会全部要求。 本软件在研制中力争贯彻如下的设计思想：以就业为导向，以技能训练为核心，体现职业性；以三维职场的构建与再现为训练环境，体现情境性；以真实项目为引领、任务为驱动、工艺过程主线，体现过程性；以学生自主训练为主，教师演示为辅，体现以学生为主的主体性；以职业生产活动为中心，强化技能养成，体现养成性。 本软件主要以网络形式发布，供学生在C/S架构的微机室使用，标准配置为30个终端，可供至少一个班的学生上机仿真实训。单机版另配，主要供教师演示性教学以及实训教师备课使用。 本软件适用于机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术、电气技术应用、机械工程与自动化、机械设计制造及其自动化、自动化生产设备应用、机电设备安装与维修等专业学生的实训教学，也可作为维修电工、可编程控制器程序设计师、电梯安装与维修工等职业培训与仿真技能鉴定，是电工电子实训中心、机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术等专业仿真实训室的主体虚拟仿真实训软件之一。 一级模块; 二级模块; 三级模块. 基本指令; 电动机启停控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 电动机正反转控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 电动机循环正反转; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 可逆运行反接制动; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 三速电机控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 星角降压启动控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 数码管点亮控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 交通灯控制; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 恒压供水系统控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接. 应用指令; 循环彩灯控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 停车场车位控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 小推车控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 简易三层电梯控制; 实训目的、控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 顺序控制指令; 大小球传送装置控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 简易机械手控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 音乐喷泉控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 运料小车控制; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 电镀生产线控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 皮带运输线控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 工业洗衣机控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 双面铣床控制; 实训目的、控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. ■（3）自动化生产线考核仿真教学软件（网络版，投标文件中需提供软件著作权证书。） 自动化生产线考核软件是以目前流行的自动生产线安装调试技能大赛装备(教育部指定竞赛装备)为实物模型,软件以实际工程项目为主线，以项目进程为引领，突出技能训练；强调职场场景，全部考核在三维场景下进行，具有很强的职业性、情景性、过程性与互动性。软件分为两大部分，分别是安装部分考核和编程部分考核。每个项目中又包括若干个项目进程，每个项目也有若干个进程，考生必须依次对所考内容进行作答，如果该步骤操作具有困难性可以点击右下角“跳过”按钮跳过该操作进程考核。 一、安装部分考核：单元安装、部件安装、气路连接、电气连接、PLC通信5个项目内容。 1.单元安装：操作进程中包括供电单元检查、加工单元安装、装配单元安装、分拣单元安装等4部分考核任务。 1.1供电单元检查包括供电单元上电检查进程，从工具库选取万用表拖动到总电源控制断路器处测量AC380V和AC220V带电情况→将数字万用表档位调到交流750V→拖动数字万用表红黑表笔分别到黄绿、黄红、绿红端测量AC380V带电情况→再拖动数字万用表红黑表笔分别到黄蓝、绿蓝、红蓝端测量AC220V带电情况； 1.2加工单元安装包括单元安装、装置侧总线接线、单元通电、输入点检查、传感器位置调整、输出点检查进程等 1.3装配单元安装包括单元安装、装置侧连接、单元通电、输入点检查、传感器检查、输出点检查进程等 1.4分拣单元安装包括单元安装、装置侧连接、单元通电、输入点检查、传感器检查、输出点检查进程等 2.部件安装：操作进程中包括元件检查、输送单元、供料单元等考核任务。 2.1元件检查：此部分给出若干个输送单元和供料单元的元件模型，再同时给出装配站的警示灯模型和分拣站交流电机的模型。当点击警示灯和交流电机时，警示灯和交流电机会消失，然后给出对勾。都选完之后可以进入下一步，如果没选对则一直停留在这一步，按跳过按钮才能进入下一步； 2.2输送单元包括输送台装配、机械手装配、坦克链安装、伺服接线、装置侧接线考核进程等 2.3供料单元包括支撑架装配、物料台装配、送料机构装配、供料单元固定、电磁阀组装配、气路连接、装置侧接线、单元安装等考核进程。 3.气路连接：主气路连接、供料气路调试、加工气路调试、装配气路调试、输送气路调试、分拣气路调试等6部分考核任务。在考核平台页面下考生自行完成主气路的连接，不给任何的提示；在训练平台在设置 2个按钮，提示、答案，点提示会出现接下来要连接的两个点，当连接完之后则不再提示接下来的电；点答案则给出完整的气路连接答案→完成供料单元气路的调试→显示加工单元部分，按动电磁阀上的测试按钮，相对应的气缸动作，动作完之后自动复位完成加工单元气路的调试→按动电磁阀上的测试按钮，相对应的气缸动作，动作完之后自动复位，完成装配单元气路的调试→按动电磁阀上的测试按钮，相对应的气缸动作，动作完之后自动复位，完成输送单元气路的调试→按动电磁阀上的测试按钮，相对应的气缸动作，动作完之后自动复位，完成分拣单元气路的调试； 4.电气连接：原理图设计、电气接线、通电检查、变频器设置、伺服驱动设置等5部分考核任务。屏幕上显示供料-输送站电路图，在考核系统中不给出文字提示，完成供料-输送站的原理图设计→点击输入端之后，出现输入端的电气接线图；点击输出端出现输出端的电气接线图，考核系统中不给出电气接线图、提示和答案，完成供料-输送站的电气接线；→从工具库中选取万用表，将万用表选择到蜂鸣器挡，测量开关电源的AC220V和DC24V有没有短路的情况→请完成变频器参数的设置→完成伺服驱动参数的设置； 5.PLC通信：连接各分站PLC、连接触摸屏等两部分考核任务。根据接线图将各个分站的PLC连接起来→从零件库中选取触摸屏连接线，将触摸屏接口和PLC端接口连接起来； 二、编程部分考核：程序编制、通电运行、故障排除等3个项目内容。 1.程序编制：包括供料输送单元的程序、加工单元程序、装配单元程序、分拣单元程序、触摸屏地址选择等考核任务。完成供料输送单元的程序编制→完成加工单元的程序编制→成装配单元的程序编制→完成分拣单元的程序编制； 2.通电运行：加工单元运行、装配单元运行、分拣单元运行、输送单元运行和全线运行等等考核任务。进入加工站单站运行后，首先显示完整的加工站，按下加工站运行按钮，从零件库中选取需加工的物料，将其放在物料夹上。从工具库中选择仪表螺丝刀，调整光电开关的灵敏度，使光电开光的指示灯变成绿色，同时，夹紧气缸加紧，接下来自动完成后续加工动作，排除故障并完成加工单元单站运行调试→进入装配站单站运行后，按下装配站运行按钮，从零件库中选取需装配的物料，将其放在料仓内，1、从工具库中选取仪表螺丝刀，调节光钎放大器灵敏度就能检测到物料；2、从工具库中选取扳手，向外调节光纤传感器的位置，此时可以检测到物料，排除故障并完成装配单元单站运行调试→进入分拣站单站运行后，按下分拣站运行按钮，从零件库中选取需加工的物料，将其放到分拣站物料台上，分拣站工作。 3.故障排除：包括变频器参数锁定和伺服驱动器错误两个考核项目。进入变频器参数锁定后，显示变频器，此时无论怎么动变频器上的按钮，都显示HOLD，解决方法，按住MODE键2S，解除锁定模式→进入伺服驱动器错误后，画面显示伺服器，此时无论怎么动伺服器上的按钮，都闪烁显示ERR210。解决方法，先断开伺服驱动断路器，连接好通信电缆，重新打开断路器，伺服驱动器即恢复正常； ### 六、实训项目 PLC实物控制应用实训 - 步进电机定位控制 - 步进电机的速度控制 - 步进电机的正反转控制 - 伺服电机定位控制 - 伺服电机的速度控制 - 伺服电机的正反转控制 - 伺服电机和步进电机的综合控制 典型电动机控制实操实训 - 三相鼠笼式异步电动机点动和自锁PLC控制 - 三相鼠笼式异步电动机联动正反转PLC控制 - 三相鼠笼式异步电动机带延时正反转PLC控制 - 三相鼠笼式异步电动机Y/△转换起动PLC控制 PLC、变频器、触摸屏综合应用技能实训 - 变频器功能参数设置与操作 - 外部端子点动控制 - 变频器控制电机正反转 - 多段速度选择变频调速 - 变频器无级调速 - 外部模拟量方式的变频调速控制 - 基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制 - 基于PLC模拟量方式变频开环调速控制 - 基于PLC通信方式的变频开环调速 - 基于触摸屏控制方式的基本指令编程练习 - 基于触摸屏控制方式的数码显示控制 |
| 7 | 工业自动化网络控制平台（单面） | - 概述 工作台以网孔架为基础实训单元，仿真企业真实环境，可开展PLC系统基础模块连接实训。该工作台采用单面实训方式，实训区主要由电源单元、PLC单元、PLC学习箱单元、基础实训单元、扩展实训区（伺服控制小车运动实训单元、步进电机单元和变频器单元）六大部分组成。 工作台实训内容丰富，涉及知识点广泛，其中包含了：S7-1200系列PLC的实训；触摸屏的实训；触摸屏与PLC通讯的实训；该工作台可选用不同的PLC学习箱进行不同的实验项目，如舞台灯光实训；十字路口交通灯控制实训；四节传送带控制的实训；邮件分拣实训；四层电梯实训；步进电机实训；水塔水位实训；自动配料实训；运料小车实训；伺服电机的控制实训；变频器的控制实训；小车运动控制实训；编码器控制实训；PLC与变频器PROFINET总线通信等；以及继电器-交流接触器系统的电动机正反转，星-三角，两台电机的顺序控制等实训。气动系统控制实训等项目，实训内容从易到难，便于学生更轻松高效的学习PLC知识。 该实训中心是为培养现代化制造业、现代化服务业培训专业人才和复合型人才的基地,实训中心除了对校内的老师和学生培训外，还可面向社会和企业人才的专业培训。培训的项目PLC控制技术、PLC通讯技术、触摸屏技术。面向的人才有电子技术类人才、可变程控制器程序设计类人才、触摸屏应用类人才、自动化系统集成类人才、机器（包括自动化生产线和数控）设备的开发、维修类人才等。服务的行业有钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输等。 - ★技术参数 1、输入电源：三相五线AC 380V±10% 50HZ 2、输入功率：≤1kw 3、工作环境： 1）温度：-10℃～+40℃ 2）相对湿度：≤90%（+20℃） 3）海拔高度：≤4000m 4）空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃 4、设备重量:100kg 5、外形尺寸：长×宽×高=800mm×800mm×1940mm - ★实训内容 - S7-1200 PLC的实训 - 触摸屏的实训 - 触摸屏与PLC通讯的实训 - 伺服电机的控制实训 - 变频器的控制实训 - 小车运动控制实训 - 编码器控制实训 - PLC与变频器PROFINET总线通信 - 继电器-交流接触器系统的电动机正反转，星-三角，两台电机的顺序控制 - 功能特点 1.工作台 工作台采用方形钢材焊接而成，共分为两个工作面，每个工作面由网孔板拼接而成，网孔板两端直接用螺栓与工作台固定。 工作台组成： 本设备采用单工作面，可满足S7-1200 PLC基础实训。在实训时，可进行两种接线方式，一种为学习型接线，其采用即插即用型端子插接方式接线，使用灵活，可增强学生对PLC接线的认识。另一种为直接接线方式，该方式更加接近工厂实际，能更好的提高学生接线的动手能力。 2.实训区 实训单元组成：网孔板实训区主要由电源单元、PLC单元、PLC学习箱单元、基础实训单元、小车运动单元、变频器单元等组成。 （1）电源单元 组成：三相四线漏电保护开关、380V指示仪表、开关电源、即插即用端子、双层端子、保险丝端子，导轨； 功能：提供交流380V、220V、直流24V的电压供电，满足整机的需求。 （2）PLC单元 组成：触摸屏，PLC，线槽 功能：本单元为整机逻辑控制单元，可完成触摸屏编程组态的实训、PLC编程的实训、触摸屏与PLC之间的通讯实训、PLC之间的通讯等内容。 （3）PLC学习箱单元 1套 信号模拟，包含的模拟器件提供真实的模拟量信号和开关量信号，能够模拟工业现场的设备运行状态。包括： - 2个 电压表，测量AQ输出电压。 - 2个 直滑电阻，提供0~10V 直流电压信号。 - 8路开关和8路LED显示。 配套教学使用的对象，三层电梯、自动售货机、机械手、自动门、天塔之光、全自动洗衣机、自动成型机、红绿灯、装配流水线、四路抢答器、音乐喷泉、轧钢机、邮件分拣、物料分拣、多级传输带等模拟控制实训，指示灯采用贴片双色LED，面板采用3D立体彩色搭配设计，使模拟对象更直观立体，开关采用自复位兼自锁一体设计使实训能灵活实用，为适用各类PLC模块具有输入信号高低电平切换功能。 组成：接线端子、PLC实训模块； 功能：该单元为PLC学习仿真区，可通过即插即用端子与PLC端进行连接，完成各类实训，方便快捷。通过选择不同的实验箱可满足电机控制、步进电机、铁塔之光、邮件分拣机、自控成型机、自动轧钢机等十多个实训。 （4）基础实训区单元 组成：继电器、交流接触器、热继电器、按钮指示灯、导轨、线槽、双层端子； 功能：该单元可以完成三相电机正反转控制实训，将实训模块所实训的个别功能进行实体化，与实训模块形成对比，更有利于学生的学习。 （5）扩展实训区 组成：伺服系统、步进系统、变频系统、小车运动模块、三相异步电动机模块； 功能：该单元对实训内容进行了更深层次的提升，以实物模型为实训对象，学生通过在这个区域的实训，使其了解及掌握工业上运用非常广泛的运动控制技术与变频控制技术。 - 配套教学资源： 1、在线教育课程开放平台: 1）本系统是互通教学多元化管理平台，将用户传统的各个平台系统实施整合，集中互通管理，解决多平台、多账号难以管理、数据库分散无法集中统计等问题。系统包含了：在线教务管理系统、在线课程资源管理平台、在线习题库平台、在线考试考核平台、线上视频课程管理平台及线上虚拟仿真教学管理平台，真正意义的一站互通数据集中统计！ 2）课程资源：多个微课视频实拍采集教学视频素材，后期影视包装，片头10秒左右，片尾5秒左右，视频尺寸不低于1920*1080，视频格式MP4、FLV等；多个虚拟仿真内容采用unity引擎开发，在pc端win系统上运行（win7、win8、win10，注不包含win xp）软件。 3）为了教学的统一性要求在线教育平台与实训装置是同一个生产商！ 4）部分微课： 学习项目; 学习任务; 参考课时. 项目一、三相异步电动机启动线路制作、调试与故障排除; 任务一：识别低压电器及异步电动机; 2. 任务二：点动与自锁正转控制线路的实施; 12. 任务三：联锁正反转控制线路的实施与检测; 12. 任务四：Y-△降压启动控制线路分析与接线; 6. 任务五：三相异步电动机顺序控制线路安装与测试; 6. 项目二 三相异步电动机行程控制线路的设计及实施; 任务一：电动葫芦控制线路设计及实施; 6. 任务二：工作台自动往返线路设计及实施; 4. 项目三 三相异步电动机制动控制线路分析设计及实施; 任务一：三相异步电动机反接制动控制线路安装与测试; 4. 任务二：三相异步电动机能耗制动控制线路安装与测试; 4. 项目四 卷帘门控制电路的安装、调试及故障排除; 任务一：卷帘门控制电路的安装、调试及故障排除; 10. 任务二：卷帘门PLC控制电路设计; 4. 任务三：卷帘门PLC控制控制程序设计与调试; 6. 项目五 传送带送料装置控制线路的安装、调试及故障排除; 任务一：传送带送料装置控制电路安装、调试及故障排除; 10. 任务二：用PLC技术实现传送带送料装置控制; 4. 任务三：编写调试PLC程序及系统总调试; 6. 2、仿真软件 ■（1）网络版电工作业培训教学软件（安全用电）（网络版，投标文件中需提供软件著作权证书。） 本产品依据中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准（LD/T81.2－2006）《“维修电工”职业技能实训和鉴定设备技术规范》与教育部有关专业教学大纲而设计研制，包含电工初步（电工基础、电工仪表、导线连接、安全用具、安全标志）、基本操作（低压电器、电机与变电器、照明电路、电子技术）、风险排除（灭火器类型、灭火器使用）、触电急救（触电方式、防护措施、接地与接零、心肺复苏）4大模块，15个实训单元，72个实训项目。 软件以技能为核心，项目为引领，任务为驱动，职场环境为背景，操作步骤为主线，以学生交互训练为主体，具有三维可视化、智能化、全交互的特点，集职业性、情境性、过程性、交互性和灵活性于一身，性价比极高。为职业教育与技能实训、鉴定信息化、现代化提供了丰富的教学资源。 （2）PLC与变频器仿真教学软件 一、产品技术要求 软件PLC产品依据中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准（LD/T81.2－2006）《“维修电工”职业技能实训和鉴定设备技术规范》与教育部有关专业教学大纲而设计研制，包括可编程控制器和变频器在内的26个项目，每个项目又根据需要设有：实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行等多种模块，基本涵盖了国家维修电工中级、高级和技师鉴定考核对于可编程控制器和变频器的应知应会全部要求。软件以技能为核心，项目为引领，任务为驱动，职场环境为背景，操作步骤为主线，以学生交互训练为主体，具有三维可视化、智能化、全交互的特点，集职业性、情境性、过程性、交互性和灵活性于一身，性价比极高。该软件不仅可以作为实训教学应用，其大量的原理动画演示也可以作为助教型软件素材应用于课堂教学环节。为电气自动化、机电一体化等电工电子专业的技能实训、鉴定信息化、现代化提供了丰富不可或缺的教学资源。 二、产品内容要求 级别; 内容; 备注. 中级; PLC工作原理控制、程序的执行过程、电动机的起停控制、电动机的正反转控、电动机循环正反转控制、三速电动机控制. 高级; 星/角起动控制、电动机正反转能耗制动控制、彩灯循环控制、数码管的点亮控制、大小球传送装置控制、简易机械手的控制. 技师; 电镀生产线的控制、自动交通灯的控制、皮带运输线的控制、工业洗衣机的控制、恒压供水系统的控制、小推车控制、停车场车位的控制、变频器的PU操作、变频器的EXT操作、变频器的组合操作. 综合; 手持编程器的操作、X62W万能铣车、Z3050摇臂钻床、CA6140型车床. （3）PLC仿真实训软件 软件对重点、难点PLC控制电路展开仿真实训。通过3D Max建模，结合Flash编程技术，融合教学设计，每个实训项目精心设计了实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行等训练模块，基本涵盖了国家维修电工中级、高级和技师鉴定考核对于可编程控制器的应知应会全部要求。 本软件在研制中力争贯彻如下的设计思想：以就业为导向，以技能训练为核心，体现职业性；以三维职场的构建与再现为训练环境，体现情境性；以真实项目为引领、任务为驱动、工艺过程主线，体现过程性；以学生自主训练为主，教师演示为辅，体现以学生为主的主体性；以职业生产活动为中心，强化技能养成，体现养成性。 本软件主要以网络形式发布，供学生在C/S架构的微机室使用，标准配置为30个终端，可供至少一个班的学生上机仿真实训。单机版另配，主要供教师演示性教学以及实训教师备课使用。 本软件适用于机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术、电气技术应用、机械工程与自动化、机械设计制造及其自动化、自动化生产设备应用、机电设备安装与维修等专业学生的实训教学，也可作为维修电工、可编程控制器程序设计师、电梯安装与维修工等职业培训与仿真技能鉴定，是电工电子实训中心、机电一体化技术、电气自动化技术、电力系统自动化技术等专业仿真实训室的主体虚拟仿真实训软件之一。 一级模块; 二级模块; 三级模块. 基本指令; 电动机启停控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 电动机正反转控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 电动机循环正反转; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 可逆运行反接制动; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 三速电机控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 星角降压启动控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 数码管点亮控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 交通灯控制; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 恒压供水系统控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接. 应用指令; 循环彩灯控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 停车场车位控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 小推车控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 简易三层电梯控制; 实训目的、控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 顺序控制指令; 大小球传送装置控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 简易机械手控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 音乐喷泉控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 运料小车控制; 控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. 电镀生产线控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 皮带运输线控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 工业洗衣机控制; 实训目的、实训器件、器件布局、I/O分配、T型图、电路连接、通电运行. 双面铣床控制; 实训目的、控制要求、I/O分配、T型图、指令表、电路连接、通电运行. （4）工业自动化数字孪生仿真软件（正版） 采用单片机技术，具备多路数字量输入输出、模拟量输入输出，有通讯接口与主机相连，通过内置协议与上位机中虚拟仿真教学软件实时通讯，实现数据采集和对外控制等操作。具有RS232通信接口或USB通信接口、24路开关量输入接口及指示、24路开关量输出接口及指示、4路模拟量输入接口、4路模拟量输出接口、系统协同传感器模块将动作信号反馈给上位机仿真软件中的虚拟对象模型，虚拟对象模型给出反馈信号，PLC等智能控制器根据信号执行相应的输出操作，以此反应整个系统执行动作过程。能在具有物理属性的3D环境中进行虚拟设备的仿真调试。具有高度的人机交互性，通过虚拟对象进行各种与实际环境中相同的操作。与各PLC主机兼容。软件通过自动、手动和PLC控制三种模式再现了以下虚拟工业场景，3D场景的PLC实验项目： 1）三层电梯控制 2）自动售货机 3）机械手 4）自动门 5）天塔之光 6）全自动洗衣机 7）自动成型机 8）红绿灯 9）装配流水线 10）四路抢答器 11）音乐喷泉 12）轧钢机 13）邮件分拣 14）物料分拣 15）多级传输 16）八段码显示 17）多种液体混合 18）双面铣床 19）电镀槽 20）交流电机正反转控制 21）小车运动 22）搅拌站 23）汽车灯光控制 24）汽车火花塞点火控制 25）加工中心控制 26）隧道监控 27）自动扶梯 28）CA6140普通车床PLC改造控制 29）X62W万能铣床PLC改造控制 30）T68卧式镗床PLC改造控制 31）M7120平面磨床PLC改造控制 32）Z3050摇臂钻床PLC改造控制 33）电动葫芦PLC改造控制 34）Z35摇臂钻床PLC改造控制 35）M1432A万能外圆磨床PLC改造控制 - ★设备配置清单 序号; 名称; 型号及规格; 数量. 1; 电气控制工作台网孔架; 长×宽×高=800mm×800mm×1940mm; 1台. 2; 开关电源; DC24V 6A; 1套. 3; 漏电开关; DZ47LE-32 C16 3P+N; 1只. 4; 电压指示仪表（380V）; DW-81; 1只. 5; 三相异步电动机; 2只. 6; 触摸屏; TPC7062TI; 1只. 7; S7-1200; 1214C DC/DC/DC+SB1231（1A0）; 1套. 8; 按钮开关L16A; 黄色（复位）; 1只. 9; 按钮开关L16A; 绿色（复位）; 1只. 10; 按钮开关L16A; 红色（复位）; 1只. 11; 指示灯AD16; AD16-16C黄色; 1只. 12; 指示灯AD16; AD16-16C绿色; 1只. 13; 指示灯AD16; AD16-16C红色; 1只. 14; 交流接触器; CJX2-0910 220V电压; 3只. 15; 中间继电器; 继电器AHN22324+继电器座AHNA21 24V电压; 5套. 16; 热继电器; JR36-20 4.5A-7.2A; 3只. 17; 伺服系统; 伺服电机（功率为200W，与SD300规格一致） 交流伺服驱动器; 1套. 18; 变频器系统; 变频器G120C 0.75kw（带PROFINET通讯）; 1套. 19; 步进驱动器; 3M458; 1只. 20; 步进电机; 57步进电机; 1只. 21; 接近传感器; OBM-D07NK; 3只. 22; 限位开关; VS10N051C2; 2只. 23; 小车运动机构; 1套. 24; 线槽; 3030; 10米. 25; 导轨; 宽35mm铝材; 5米. 26; 螺丝螺帽; 若干. 27; 电线; 采用护套结构手枪式连接线（有效防止触电危险）； 导线采用多股无氧铜线，手感柔软，外包绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点； 插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良；; 若干. 28; 配套资料; 实训指导书、设备使用手册、光盘; 1套. 29; PLC编程线缆; 与PLC配套; 1条. 30; PLC编程软件; 与PLC配套; 1套. 31; 触摸屏与计算机通信线; 与触摸屏配套; 1条. 32; 触摸屏与PLC通信线; 与触摸屏配套; 1条. 33; 工具; 配套工具; 1套. 34; 线架; 1个. 35; 推车; 620*500*1050mm; 1台. 36; 配套教学资源; 1套. 37; 配套设备; 处理器：IntelCorei59400F • 显卡：NVIDIAGeForceGTX1660 • 内存：8GBDDR4 • 硬盘：1TB+256GBSSD • 系统：Windows10; 1台. 主机桌采用铝型材和钣金结构，用于放置计算机。台面为防火、防水、耐磨高密度板；立柱及横梁为30×30工业铝合金型材，键盘位为抽屉式结构并用300mm导轨固定；主机桌底部装有带刹车万向轮。尺寸约为560mm×600mm×1020mm。 工具配置 显示平台 一、硬件参数： - 产品正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通大屏，整个大屏平面满足白板笔、无尘粉笔、水性无尘粉笔与普通粉笔书写的功能，整个大屏结构为无推拉式，可实现整块大屏在同一平面书写。 - 整体尺寸：宽≥4200mm ，高≥1250mm ，厚度≤110mm ，为保证坚固和安全框架为铝合金结构。 - 显示尺寸：≥86英寸。显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。 - 亮度：≥500 cd/㎡；对比度：≥6500：1；可视角度：≥178°。 - 屏幕表面采用3.5mm 全钢化防眩光玻璃硬度 9H，雾度≤8%，使用 1.5 Kg 钢珠 2. 0 米 高度进行自由落体撞击试验，防护钢化玻璃无损伤，功能无异常。（ - 整机前置按键≥8个，实现老师电源键、信号源、菜单、主页、音量加、 音量减、节能ECO、电脑开关等功能按键。 - 触摸分辨率：32769*32769；触摸精准度：≤0.1mm；光标速度：≥300点/秒。 - 整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于 1s，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、音量加减、亮度调整、一键白板、全通道屏幕批注、截图，具有一个自定义键；并且可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。 - 显示颜色：10bit，16. 7M Colors；色域：≥95% NTSC高色域；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。 - 安卓系统配置：安卓系统≥6.0内存≥2G，存储内置≥16G。 - 前置面板接口：前置至少具备3路USB、1路Touch USB、1路HDMI、1路VGA等接口。 - 侧置接口至少包含1路RJ45、1路VGA AUDIO IN、1路TF卡座等接口 - 灰度：屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上。 - 整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向 X、Y、Z 三个方向的上下（6度测试）≥60 分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。 - 采用电容触摸技术，在WINDOWS与安卓系统可同时支持二十点触摸。 - 书写感应：可以实现10人同时书写，且10人不同操作功能，互不干扰出错。 - 书写直径：<2mm、触摸次数≥80,000,000 次点击 。 - 抗强光测试：极端环境-10°~45°连续工作 12 小时，触摸屏在强光(500K LUX) 照射下，触摸、书写功能正常操作。 - 熄屏方式：≥3种方式熄屏方式，通过前置按钮、五指熄屏、遥控器等方式，均可实现显示区熄屏、亮屏，熄屏同时断开触摸操作功能，以防发生误操作方便触控。 - 高温高湿：高温工作状态，（85℃±3℃）工作 8H，低温（-20℃±3℃），湿度 85%PH，各工作 8H，高温结束后，常温 2H 后进行低温测试。高低温工作结束后立即进行检查外观。常温恢复 2H 后再次进行外观、功能检查，需无异常。 - 设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源功能。 - 整机待机功率＜0.5W，进入节能模式，整机可降低功耗 95%以上。 - 无故障平均小时测试：＞35万小时，使用无故障。 二、配套设备模块 - 标准的 80 针可拔 插式电脑 OPS 电脑，采用模块化电脑方案，按压式插入； 整机除电源线外无外部可见连线，避免线材导致的信号损耗，方便产品售后维护。 - CPU：≥Intel Core i5 六代处理器；内存：≥8GB 硬盘：≥256GB； - 模块具有多个独立非外扩展的电脑 USB 接口：至少有 4个 USB 接口。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI 。 低噪音用热管传导散热设计，采用台式低功耗CPU。 |
| 8 | 讲课平台 | 尺寸：1100×780×1000 1、采用1.0-1.2mm优质冷轧钢板，除油/酸洗/磷化/打磨/静电喷塑/灰白色，（主体）+实木（扶手/装饰板） 2、上柜体：桌面三胺板面、三面扶手是实木制作 3、上柜体内可安转17、19、21寸液晶屏显示器，键盘，鼠标，中央控制器面板，电源插座，视频展台。显示器是往上调节，可任意调整观看角度0-70° 4、下柜体内配有可调节隔层，可以安装主机主机，中央控制器主机，DVD，ups功放，话筒主机等设备 |
| 9 | 虚拟仿真科教平台 | 整体要求： 虚拟仿真科教系统直接面向用户，为用户提供个性化、一站式信息服务。要包含内容管理、应用集成、日历组件，要能够支持各种主流PC浏览器，为学生、教师和管理人员提供个性化门户空间。 1.提供学生和教师的个性化门户。 2.能够集成各类应用的界面。 3.支持在线虚拟仿真实验（以图片形式展示该课程，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 4.支持视频课程浏览 （以图片形式展示该课程，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 5.支持三维全景浏览。（以图片形式展示该课程，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 6.持用户的集中管理与统一的身份认证。 7.支持用户对各应用的评价。 功能要求： 1、个性门户 为学生、教师和门户管理员提供个性化信息门户服务。 2、个人中心 ■支持学生和教师的个人中心服务，为学生和教师提供丰富的应用服务，包括个人信息、项目记录等服务。 （以图片形式需提供功能截图，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 3、门户管理 提供用户、角色、权限等门户管理功能，实现对门户的访问控制和运行维护。 4、内容管理 ■提供栏目管理和文章管理功能，可自定义各个信息栏目板块，发布带有文本、图片和多媒体文件的文章内容，发布通知公告。5、日历组件 提供在线日历功能，可以定义日程安排，系统按时推送事件提醒消息。 （以图片形式需提供功能截图，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 6、用户管理 包括用户的帐号、密码和状态管理。 7、学生管理 包括学生姓名、班级、学号、密码和状态管理 8、权限管理 包括角色定义、用户所属角色设置、角色授权管理以及用户的访问控制。 9、日志管理 包括日志的查询与日志的清除。 10、身份认证 包括用户登录、身份识别以及权限控制等。 系统技术参数 运行环境： - 服务器端 操作系统：Linux、Windows 数据库服务器：MySql、Elasticsearch - 客户端 ■Chrome、Firefox、360极速模式，其中在线实验必须至少支持 Chrome或者Firefox （以图片形式需提供功能截图，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 技术体系： ■采用J2EE技术构建，符合通用国际标准的、开放的门户框架。 （以图片形式需提供功能截图，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） ■前后端分离，前端采用 Vue 或其他技术栈，后端采用微服务技术架构。要求系统具备扩展能力。 （以图片形式需提供功能截图，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） ■灵活的部署方式，支持 war方式部署，也支持 docker 方式部署。 （以图片形式需提供功能截图，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 性能 - 响应时间 在100M稳定的内部网络环境下，普通单一操作页面的响应时间应小于1秒。 - 并发用户数 支持2000个用户同时在线， 200个用户并发操作。 - 扩展能力 系统支持分布式部署，具备水平扩展性，在现有部署环境遇到性能瓶颈时通过扩展服务器配置或者增加节点以提供系统并发能力。 可靠性： - 持续运行时间 在硬件平台、系统软件平台无故障情况下，系统能保持持续正常运行，不出现系统无法运行的情况。 - 高可用性 系统必须支持连续 7×24小时不间断地运行。具有高可用性。 - 停机时间 系统由于维护或升级而产生的重新启动情况，需要在30分钟之内完成。 安全性： - 数据安全性 要求提供数据导出功能，把所有经过用户操作而产生的数据能进行备份并能正确的恢复。 - 应用安全性 避免出现SQL及JS注入情况的发生。 用户密码不能以明文进行存放。 如必须在页面上提供涉及应用服务器信息的数据，要求以加密的方式提供。 - 监控 ■要求必须支持系统性能监控及预警能力，遇到问题第一时间发出警报以提醒运维人员介入处理。 （以图片形式需提供功能截图，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 质量： - 多操作系统支持 在Windows及Linux操作系统下，均能正常运行。 - 多中间件支持 支持常用商用中间件及开源中间件，除对中间件的调整与配置外，不能对产品进行任何修改。 - 可配置 把可能影响系统运行的固定项通过可配置的方式实现，最大限度地减少运行环境改变对系统的影响。 用户文档与帮助系统 - 产品技术白皮书 用于进行产品宣传，内容包括系统结构描述、系统功能点介绍、系统的特色、运行要求及能为用户带来何种收益。 - 安装实施手册 用于指导实施人员进行产品的安装与初始化设置。 - 操作手册 用于指导公司售前及实施人员或最终用户对系统进行正确的应用，要求详细描述所有功能的操作方式，对关联功能的关联关系进行详细描述，并且要求采用图文结合的方式进行描述。 - 提供与操作手册一致的在线帮助文档。 提供介绍产品特点及重点功能的演示文档，提供介绍产品特点及所有功能点的演示文档。 |
| 10 | 《可编程序控制技术》课程开发 | 包含机电一体化专业学生作为基层专业技术人员和考取人力资源社会劳动保障部的低压电工（高级）技能证等所必需的常用低压电器的识别、基本控制电路的识别、PLC认识、PLC编程软件的使用、PLC的编程控制等教学项目，本门课程的课程包包括4章、14节、56个学习任务，同时配合PPT课件、教案、题库及动画、视频等配套数字化资源（以图片形式展示该课程，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 项目; 学习任务. 第1章S7-1200PLC入门知识; 1.1S7-1200 PLC的硬件组成; 1.1.1S7-1200 PLC的硬件概述. 1.1.2 S7-1200 PLC模块的基本构成. 1.1.3 S7-1200 PLC的常见扩展模块. 1.2 TIA Portal软件; 1.2.1TIA Portal软件的概述. 1.2.2TIA Portal软件的安装. 1.3 S7-1200 PLC的初次使用; 1.3.1【实例1】三相电动机直接启动控制. 1.3.2以太网通信的连接方式. 1.4 数据类型与程序结构; 1.4.1S7-1200 PLC的物理存储器. 1.4.2S7-1200 PLC的基本数据类型. 1.4.3位、字节、字与双字的寻址. 1.4.4用户程序的执行. 1.4.5S7-1200 PLC实现控制的过程. 第2章S7-1200 PLC控制指示灯; 2.1位逻辑; 2.1.1位逻辑指令概述. 2.1.2逻辑“与”“或”“非”操作. 2.1.3取反逻辑与取反线圈. 2.1.4置位和复位. 2.1.5边沿识别指令. 2.1.6【实例2】用三个开关控制一个照明灯. 2.1.7【实例3】用四个开关控制一个照明灯. 2.1.8【实例4】抢答器. 2.2定时器; 2.2.1定时器的种类. 2.2.2TON指令. 2.2.3TOF和TP定时器. 2.2.4【实例5】延时开延时关的指示灯. 2.2.5【实例6】按一定频率闪烁指示灯. 2.3计数器; 2.3.1计数器的种类. 2.3.2CTU计数器. 2.3.3CTD计数器. 2.3.4CTUD计数器. 2.3.5【实例7】生产线产量计数指示灯. 2.3.6【实例8】展厅人数指示. 2.4比较、运算和移动指令; 2.4.1比较指令. 2.4.2数学运算指令. 2.4.3移动指令. 2.4.4【实例9】单按钮控制灯. 2.4.5【实例10】用一个按钮控制四个灯（先亮后灭）. 2.4.6【实例11】用一个按钮控制四个灯（先亮先灭）. 第3章S7-1200 PLC控制电动机; 3.1电动机的基本控制; 3.1.1【实例12】电动机的正/反转控制. 3.1.2【实例13】三相电动机的星—三角启动. 3.2电动机的顺序控制; 3.2.1【实例14】四台电动机顺序定时启动，同时停止. 3.2.2【实例15】四台电动机顺序定时启动，顺序定时停止. 3.3电动机的报警控制; 3.3.1【实例16】预警启动. 3.3.2【实例17】单按钮定时预警启/停控制. 3.3.3【实例18】皮带跑偏报警控制. 3.4电动机的软启动控制; 3.4.1PWM控制的基本概念. 3.4.2S7-1200 PLC的PWM应用. 3.4.3【实例19】电动机软启动、软停止的控制. 3.4.4【实例20】两台电动机软启动、软停止的顺序控制. 第4章S7-1200 PLC的流程控制; 7.1模拟量输入/输出与组态; 7.1.1PLC处理模拟量的过程. 7.1.2模拟量扩展模块. 7.1.3模拟量输入/输出模块的选型. 7.1.4【实例33】工业搅拌系统. 7.1.5【实例34】输送带传动的模拟量控制. 7.2PID指令及其应用; 7.2.1PID的基本概念. 7.2.2PID控制器. 7.2.3【实例35】液压站压力PID的控制. |
| 11 | 《电机与电气控制》课程开发 | 主要包含三相异步交流电动机原理，点动、连续运行与正反转基本控制电路，变压器，机床电路分析与变频器等教学项目，本门课程的课程共包括8个教学项目、25个学习任务，同时配合PPT课件、教案、图片库、习题库及动画、视频等配套数字化资源（以图片形式展示该课程，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 项目; 学习任务. 项目一家用电动车电机的制动分析; 学习任务1直流电动机电动机工作原理. 学习任务2电动机的拆卸及电路分析. 学习任务3技能训练. 项目二输煤皮带电机拖动控制系统的设计、安装与调试; 学习任务1三相异步电动机工作原理. 学习任务2伺服电动机工作原理（交、直流电机）. 学习任务3 照明线路的异地控制（两地控制）. 学习任务4点动和长动运行电气控制电路. 学习任务5技能训练. 项目三运料小车自动往返控制线路设计、安装与调试; 学习任务1三相异步电动机正反转原理. 学习任务2正反转电气控制电路（包括接触器联锁、按钮联锁、双重联锁）. 学习任务3技能训练. 项目四 三相异步电动机降压启动; 学习任务1 三相异步电动机降压启动原理. 学习任务2三相异步电动机降压启动电路（定子绕组串电阻降压启动、Y—△降压启动、延边三角形降压启动、自耦变压器降压启动）. 学习任务3 三相异步电动机的自动往返控制电路原理（要包含行程开关接线时的注意事项）. 学习任务4 技能训练. 项目五 三相异步电动机调速控制线路; 学习任务1 变频调速控制线路. 学习任务2变极调速控制线路. 项目六CA6140普通车床电路分析; 学习任务1CA6140型普通车床介绍. 学习任务2CA6140型普通车床电路分析. 学习任务3CA6140型普通车床常见故障分析与排除. 项目七T68卧式镗床电气控制系统; 学习任务1T68镗床初步认识. 学习任务2T68卧式镗床电气控制线路分析. 学习任务3T68卧式镗床常见故障分析与排除. 学习任务4T68卧式镗床电气控制线路故障图及排除实训训练指导. 项目八X62W铣床控制系统的认识与维护; 学习任务1X62W铣床初步认识. 学习任务2X62W铣床的电气控制线路分析. 学习任务3 X62W铣床控制线路常见故障分析与排除. 项目九M7120平面磨床控制系统; 学习任务1 M7120平面磨床初步认识. 学习任务2 M7120平面磨床的电气控制线路分析. 学习任务3M7120平面磨床的常见故障分析与排除. 项目十变压器的认识与拆装; 学习任务1变压器的初步认识. 学习任务2变压器的定义与基本工作原理. 学习任务3变压器拆装技能训练. |
| 12 | 《电工技术基础及应用》课程开发 | 含中职电类专业学生作为电工技术人员和考取人力资源社会劳动保障部的电工技能证等所必需的电工测量的方法与手段、直流电路、单相交流电路、三相交流电路、动态电路、互感电路、变压器和电动机电路的工作特性研究教学项目，本门课程的课程包包括教学项目、学习任务，同时配套课程标准，PPT课件、图片、试题，教学视频，实训指导书等配套数字化资源（以图片形式展示该课程，且以文字叙述等形式描述到投标文件中） 项 目; 学 习 任 务. 项目一 直流电路的分析; 学习任务1电路及电路中的物理量的认知. 学习任务2电路模型和理想电路元件的认知. 学习任务4分析简单电阻电路. 学习任务5基 尔霍夫定律的认知. 学习任务6电压源和电流源的认知. 学习任务7叠加定理原理及验证. 学习任务8等效电源定理的认知. 学习任务9电路中电位的概念及计算. 项目二 正弦交流电路的分析; 学习任务1正弦交流电的认知. 学习任务2正弦量的表示. 学习任务3 单一参数电路元件的正弦交流电路研究. 学习任务4 电阻、电感、电容串联的正弦交流电路研究. 学习任务5 简单正弦交流电路分析. 学习任务6 功率因数的提高. 学习任务7谐振电路的研究. 学习任务8 三相正弦交流电路研究. 项目三 动态电路的分析; 学习任务1 动态过程与换路定律的认知. 学习任务2 一阶电路研究. 学习任务3 积分电路和微分电路研究. 项目四 磁路与变压器的分析; 学习任务1 认识磁路. 学习任务2 变压器结构及原理研究. 项目五 异步电动机及其控制电路的分析; 学习任务1 三相异步电动机的结构和工作原理研究. 学习任务2 三相异步电动机的电磁转矩和机械特性研究. 学习任务3三相异步电动机的启动、调速、制动及铭牌与选择. 学习任务4异步电动机的控制电路研究. |