附件2  平台建设设备参数

| LED显示设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |  | 采购标的 | 具体技术（参数） 要求 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | LED显示屏 | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、像素间距≤1.25mm； 2、封装类型：倒装COB；像素密度：640000 dots/m² 3、箱体类型：压铸铝箱体；箱体尺寸600*337.5mm；分辨率480*270dots，箱体间缝隙≤0.01mm 4、像素密度：640000 dots/m² 5、屏体尺寸：10.2*5.4＝55.08平米，安装位置：指挥大厅 6、配备相关结构及配电箱 7、显示亮度0-600 cd/m²无级调节，白平衡亮度校正后600 cd/m² 8、对比度不低于15000:1 ■9、产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属于无危害类。（提供第三方检测报告证明） ■10、产品盐雾试验符合10级要求。（提供第三方检测报告证明） ■11、产品的PCB板及单元整体阻燃等级符合V-0级（提供第三方检测报告证明） |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | LED显示屏 | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、像素间距≤1.25mm； 2、封装类型：倒装COB；像素密度：640000 dots/m² 3、箱体类型：压铸铝箱体；箱体尺寸600*337.5mm；分辨率480*270dots，箱体间缝隙≤0.01mm 4、像素密度：640000 dots/m² 5、屏体尺寸：7.2*3.38＝24.3平米；安装位置：指挥大厅 6、配备相关结构及配电箱 7、显示亮度0-600 cd/m²无级调节，白平衡亮度校正后600 cd/m² 8、对比度不低于15000:1 ■9、产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属于无危害类。（提供第三方检测报告证明） ■10、产品盐雾试验符合10级要求。（提供第三方检测报告证明） ■11、产品的PCB板及单元整体阻燃等级符合V-0级（提供第三方检测报告证明） |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | LED显示屏 | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、像素间距≤1.25mm； 2、封装类型：倒装COB 3、箱体类型：压铸铝箱体；箱体尺寸600*337.5mm；分辨率480*270dots，箱体间缝隙≤0.01mm 4、像素密度：640000 dots/m² 5、屏体尺寸：3.6*2.03＝7.29平米；安装位置：综合会商室 6、配备相关结构及配电箱 7、显示亮度0-600 cd/m²无级调节，白平衡亮度校正后600 cd/m² 8、对比度不低于15000:1 ■9、产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属于无危害类。（提供第三方检测报告证明） ■10、产品盐雾试验符合10级要求。（提供第三方检测报告证明） ■11、产品的PCB板及单元整体阻燃等级符合V-0级（提供第三方检测报告证明） |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | LED显示屏 | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、像素间距≤1.25mm； 2、封装类型：倒装COB 3、箱体类型：压铸铝箱体；箱体尺寸600*337.5mm；分辨率480*270dots，箱体间缝隙≤0.01mm 4、像素密度：640000 dots/m² 5、屏体尺寸：3*1.69＝5.06平米；安装位置：决策室 6、配备相关结构及配电箱 7、显示亮度0-600 cd/m²无级调节，白平衡亮度校正后600 cd/m² 8、对比度不低于15000:1 ■9、产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属于无危害类。（提供第三方检测报告证明） ■10、产品盐雾试验符合10级要求。（提供第三方检测报告证明） ■11、产品的PCB板及单元整体阻燃等级符合V-0级（提供第三方检测报告证明） |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | LED显示屏 | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、像素间距≤0.9375mm； 2、封装类型：倒装COB； 3、箱体类型：压铸铝箱体；箱体参数：尺寸600*337.5mm；分辨率640*360dots，箱体间缝隙≤0.01mm 4、像素密度：1137778 dots/m² 5、屏体尺寸：3*2.36＝7.09平米；安装位置：桌面推演室 6、配备相关结构及配电箱 7、显示亮度0-600 cd/m²无级调节，白平衡亮度校正后600 cd/m² 8、对比度不低于15000:1 9、产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属于无危害类。（提供第三方检测报告证明） 10、产品盐雾试验符合10级要求。（提供第三方检测报告证明） 11、产品的PCB板及单元整体阻燃等级符合V-0级（提供第三方检测报告证明） |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | LED显示屏 | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、像素间距≤1.25mm； 2、封装类型：倒装COB 3、箱体类型：压铸铝箱体；箱体尺寸600*337.5mm；分辨率480*270dots，箱体间缝隙≤0.01mm 4、像素密度：640000 dots/m² 5、屏体尺寸：7.2×2.7＝19.44平米；安装位置：棋盘井监控中心 6、配备相关结构及配电箱 7、显示亮度0-600 cd/m²无级调节，白平衡亮度校正后600 cd/m² 8、对比度不低于15000:1 9、产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属于无危害类。（提供第三方检测报告证明） 10、产品盐雾试验符合10级要求。（提供第三方检测报告证明） 11、产品的PCB板及单元整体阻燃等级符合V-0级（提供第三方检测报告证明） |  |  |  |  |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 辅材 | 安装些表中设备的全部辅材 |  |  |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 视频会议设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 采购标的 |  |  |  | 具体技术（参数） 要求 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  | 指挥大厅视频终端 |  |  |  | 1、分体式设计，支持并配置4K30fps超高清视频通话能力，具备≥5个视频输入接口和≥3个视频输出接口。 2、配置1只高清摄像头，≥800万有效像素，具备≥10倍光学变焦，具备≥2个视频输出接口，其中包含SDI或3G-SDI接口，无需借助转接设备视频有效传输距离≥35米。 3、配置1只无线传屏设备，支持将未连接至网络的电脑屏幕画面及电脑声音共享到所有视频调度会场。 4、配置2个全向麦克风，麦克风支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 ★终端支持通过H.323协议或SIP协议或其他协议方式接入自治区应急管理厅云架构的应急指挥视频调度平台，与应急厅云视频终端实现音视频互联互通，投标人提供承诺函。 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 支持无缝接入内蒙古自治区应急管理厅救援指挥视频会议平台，与自治区、地市应急部门上下互通 |  |
| 2 |  |  |  | 指挥大厅高清摄像头 |  |  |  | 1、≥800万有效像素。 2、≥10倍光学变焦具备。 3、具备≥2个视频输出接口，其中包含SDI或3G-SDI接口，无需借助转接设备视频有效传输距离≥35米。 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 综合会商室视频终端 |  |  |  | 1、分体式设计，支持并配置4K30fps超高清视频通话能力，具备≥2个视频输入接口和≥1个视频输出接口。 2、配置1只高清摄像头，≥800万有效像素，具备≥10倍光学变焦，具备≥2个视频输出接口，其中包含SDI或3G-SDI接口，无需借助转接设备视频有效传输距离≥35米。 3、配置1只无线传屏设备，支持将未连接至网络的电脑屏幕画面及电脑声音共享到所有视频调度会场。 4、配置1个全向麦克风，麦克风支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 ★终端支持通过H.323协议或SIP协议或其他协议方式接入自治区应急管理厅云架构的应急指挥视频调度平台，与应急厅云视频终端实现音视频互联互通，投标人提供承诺函。 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 决策室视频终端 |  |  |  | 1、分体式设计，支持并配置4K30fps超高清视频通话能力，具备≥2个视频输入接口和≥1个视频输出接口。 2、配置1只高清摄像头，≥800万有效像素，具备≥10倍光学变焦，具备≥2个视频输出接口，其中包含SDI或3G-SDI接口，无需借助转接设备视频有效传输距离≥35米。 3、配置1只无线传屏设备，支持将未连接至网络的电脑屏幕画面及电脑声音共享到所有视频调度会场。 4、配置1个全向麦克风，麦克风支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 ★终端支持通过H.323协议或SIP协议或其他协议方式接入自治区应急管理厅云架构的应急指挥视频调度平台，与应急厅云视频终端实现音视频互联互通，投标人提供承诺函。 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 桌面推演室视频终端 |  |  |  | 1、分体式设计，支持并配置4K30fps超高清视频通话能力，具备≥2个视频输入接口和≥1个视频输出接口。 2、配置1只高清摄像头，≥800万有效像素，具备≥10倍光学变焦，具备≥2个视频输出接口，其中包含SDI或3G-SDI接口，无需借助转接设备视频有效传输距离≥35米。 3、配置1只无线传屏设备，支持将未连接至网络的电脑屏幕画面及电脑声音共享到所有视频调度会场。 4、配置1个全向麦克风，麦克风支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 ★终端支持通过H.323协议或SIP协议或其他协议方式接入自治区应急管理厅云架构的应急指挥视频调度平台，与应急厅云视频终端实现音视频互联互通，投标人提供承诺函。 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 棋盘井视频终端 |  |  |  | 1、分体式设计，支持并配置4K30fps超高清视频通话能力，具备≥2个视频输入接口和≥1个视频输出接口。 2、配置1只高清摄像头，≥800万有效像素，具备≥10倍光学变焦，具备≥2个视频输出接口，其中包含SDI或3G-SDI接口，无需借助转接设备视频有效传输距离≥35米。 3、配置1只无线传屏设备，支持将未连接至网络的电脑屏幕画面及电脑声音共享到所有视频调度会场。 4、配置1个全向麦克风，麦克风支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。 ★终端支持通过H.323协议或SIP协议或其他协议方式接入自治区应急管理厅云架构的应急指挥视频调度平台，与应急厅云视频终端实现音视频互联互通，投标人提供承诺函。 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 视频会议平台 |  |  |  | 1、支持虚拟化部署，集群式资源池技术。 2、支持H.264SVC、H.265SVC等视频编解码协议。 3、支持4K、1080P、720P高清视频处理。 4、配置≥1000个用户电脑手机软件视频客户端账号注册永久许可；配置≥80个4K分辨率的终端并发入会永久端口许可，接入电脑手机软件视频客户端和本项目指挥大厅视频终端、综合会商室视频终端、决策室视频终端、桌面推演室视频终端、棋盘井视频终端以不同的带宽、分辨率、帧率参加同一组会议，每个终端可以设置独立不同的多画面；配置≥5组多分屏会议并发永久许可，每组会议视频终端以不同的带宽、分辨率、帧率参加；配置≥5组多分屏视频会议并发录制永久许可。以上许可，投标人需提供配置承诺函。 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 服务器 |  |  |  | 1、：2U机架式8盘位热插拔服务器，支持两颗3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors Socket P+ (LGA 4189) 系列处理器，板载Intel C621A芯片组，最大支持8根内存插槽，共8个3.5"硬盘位， 板载两个Intel 千兆RJ45网口，IPMI，支持6 PCI-E 4.0 slots插槽 ，550W（1+1）冗余电源； 2、CPU：Intel Xeon Silver 4314 十六核32线程/2.4GHz/24M/Turbo 3.4G/135W*1颗； 3、内存：三星16GB DDR4 REcc 2933MHz*2条； 4、硬盘：Intel 480G SSD企业级*1块；希捷600G SAS 2.5寸企业级10K*3块； 5、阵列卡：2G缓存，支持RAID0,1,5,10*1块； |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 辅材 |  |  |  | 安装些表中设备的配套网线、高清线等全部所需辅材 |  |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 集中控制设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 采购标的 |  |  | 具体技术（参数） 要求 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  | 16进16出音频处理器 |  |  | 1、DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块。 2、模拟通道数：16路平衡/线路输入+16路平衡/线路输出 3、采样率：48k@24bit |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 4路串口扩展器 |  |  | 1、支持网络扩展 2、支持RS-232，RS-422全双工和RS-485半双工； |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 8进8出音频处理器 |  |  | 1、DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块。 2、模拟通道数：8路平衡/线路输入+8路平衡/线路输出 3、采样率：48k@24bit |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 环境控制模块 |  |  | 1、可根据场景业务的不同，自定义用户操作页面的布局,包括：logo自定义、标题自定义、场景名称自定义、场景个数自定义、组件摆放自定义； 2、支持环境外设控制，如大屏开关、灯光开关、音频调节以及云台控制等相关功能 3、支持网络、串口、红外等协议对接智能设备，实现对窗帘、投影仪、空调等智能设备的一键控制 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 电源控制器 |  |  | 1、支持通过控制各种超大电流交流接触器来扩大通断电流; 2、支持多个设备可以串联控制，通过ID码区分设备编号； 3、支持前面板手动控制继电器的通断; |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 电源时序器 |  |  | 1、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作 3、支持面板独立控制各通道 4、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 拼接节点 |  |  | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、支持3840X2160@60Hz全高清输出，支持VESA标准显示分辨率，可进行自定义分辨率输出； 2、分布式架构，无服务器，系统部署简易，方便接入管理使用； 3、支持精准同步，拼接屏显示无拼缝，显示效果高质量、高流畅度； 4、支持LCD、DLP以及LED直接拼接无需拼接处理器，支持非规则LED直接拼接； 5、支持实时获取显示受控设备状态、信号实时画面预览、模拟输入信号上墙、拼接、漫游、开窗等； 6、系统可实现多个控制端交互：系统支持多个控制端对系统进行控制，并且实时反馈到各个控制端； 7、最大支持36个固定或自由分割开窗漫游 8、系统具备场景保存调用功能，可预先进行场景排布保存，调用时可进行一键切换，将保存的场景一键调用，实现多种工作场景快速切换； |  |  |  |  | 个 | 52 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 分布式坐席管理系统软件 |  |  | 1、去中心化架构，任意节点故障不会影响系统，只需更换单节点，更改对应IP。入网即可恢复业务，无需额外配置。 2、支持USB鼠标、键盘，实现一台终端控制所有输入节点的KVM功能 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 平板电脑 |  |  | 1、运行内存≥8GB ，内存容量≥128GB，CPU核心数≥8核，分辨率2560*1600； |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 输出节点 |  |  | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、支持≥1个HDMI输出接口；1个3.5mm音频输出接口； 2、支持用户通过快捷键，将本地信号进行画面推送至其他席位或大屏，可在OSD菜单中可视化的虚拟出电视墙实际布局，根据需要可直观选择窗口推送，单屏幕可推送的画面64个。 3、具备KVM操作功能，并支持一人多机、一机多屏、人机分离等坐席应用场景。 |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 输入节点 |  |  | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、支持1路HDMI或1路DP接口输入，1路HDMI环通输出，1路HDMI输出； 2、支持USB鼠标、键盘，实现一台终端控制所有输入节点的KVM功能； 3、支持一人多机、一机多屏、人机分离坐席应用场景； |  |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 网络可编程中央控制主机 |  |  | 1、8个双向串行端口，可用于控制矩阵，投影仪或其它音视频设备 2、8个红外输出/单向串行端口，可用于控制DVD或电视等家用设备 3、8个继电器，可用于控制灯光、门禁、窗帘等 8个输入端口，可用于接收传感器的信号输入 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 发送盒 |  |  | 1、支持一路DVI视频输入，一路HDMI视频输入 2、支持六个网口输出 3、最大带载分辨率1920×1200 |  |  |  |  | 台 | 58 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 智慧大屏管理助手 |  |  | 1、支持大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作； 2、支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； 3、支持大屏控制，包括场景预设、虚拟LED字幕功能、画面分割、信号回显、底图管理、画面裁剪、鹰眼视图功能； 4、支持网络投屏功能，无需外接物理线缆，将本机画面投放到大屏上显示 5、支持内容播控，可以获取播控主机的素材内容并进行分类缩略图展示，支持视频、ppt、网页、exe程序、音频等内容的播放控制，支持对素材内容进行批注 6、支持运维功能，支持显控上墙设备、中控设备、编码设备、环控设备、播控设备接入分类统计；支持大屏显控运行信息展示；支持播控主机状态统计；支持在线信号源统计 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 网线 |  |  | 超六类国标 |  |  |  |  | 箱 | 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 辅材 |  |  | 安装些表中设备所需全部辅材 |  |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 融合通讯设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购标的 |  |  |  |  |  |  |  | 具体技术（参数） 要求 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 融合通信云平台业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥管理平台 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持多调度台，分级调度，电话会议，视频监控、GIS调度、音视频会商、报警处理、任务收发、事件回溯等业务功能； 2、支持常规/集群对讲机、短波/超短波等有线和无线混合集群对讲通信等功能； 3、支持语音终端类型：模拟话机、IP话机、智能手机、单兵、车载、无人机、执法记录仪、无线对讲终端等； 4、支持视频终端类型：视频监控、智能手机、视频会议、可视话机、4G单兵、车载、无人机等； 5、。可提供Web service、SDK供第三方业务平台接入； |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 应急视频基础平台 |  |  |  |  |  |  |  | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、支持≥1万路设备管理，支持≥2500接入或≥1000国标接入/onvif接入； 2、设备接入：数据类型包括视频，单兵，车载设备等，接入类型支持不同厂家，不同协议设备接入 3、数据存储：支持包括录像、图片和结构化数据存储； 4、媒体转发：支持直播，回放，录像下载等； 管理功能：支持设备通道，组织，人员，部门，角色管理，报警管理等； 5、业务应用：支持云台控制，上墙，视频汇聚，视频分享，地图等； 6、运维管理：支持物理设备运维管理，服务运维管理，业务运维管理； |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 平台服务器标准版 |  |  |  |  |  |  |  | 1、CPU：Xeon 4210*2；内存：64GB（16G*4） 2、硬盘：2T 3.5吋/SATA硬盘× 2，组Raid1 3、网口：8个千兆网口 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 融合通信网关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 融合通信平台 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持前LCD液晶屏，具备显示整机IP、温度等信息； 2、支持200路通话并发，200路录音并发，5000路IP电话注册，Web端调度配置； 3、支持1路GSM短信收发； 4、支持在线/离线地图模式； 5、支持IP语音电话接入； 6、支持录音存储及多级调度； 7、支持二次开发； |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 模拟用户板 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持24门模拟电话（FXS接口）接入 2、支持本地电话路由 3、支持热线号码、来电显示、自振铃、报时、报号、报IP等功能； 4、支持号码变换、拨号规则、路由规则配置； 5、支持一键复位，一键恢复出厂； |  |  |  | 个 | 1 |  | 与融合通信平台配套 |  |  |  |
| 3 | 模拟用户中继板 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持8门模拟电话（FXS接口）接入，16路模拟中继（FXO接口）接入 2、支持本地电话路由 3、支持热线号码、来电显示、自振铃、报时、报号、报IP等功能； |  |  |  | 个 | 1 |  | 与融合通信平台配套 |  |  |  |
| 4 | 数字中继板 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持30路语音通道，最大60路语音通道并发； 2、支持号码变换、路由规则配置功能； 3、支持静音检测压缩，回音消除，舒适噪音插入； 4、采用嵌入式系统，稳定可靠；支持一键复位； |  |  |  | 个 | 1 |  | 与融合通信平台配套 |  |  |  |
| 5 | 集群音频板 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持2路无线对讲接入、2路音频接入（共4路）并发呼叫； 2、支持载波检测、语音检测； 3、支持静音检测、舒适噪音生成、无线噪音抑制； |  |  |  | 个 | 1 |  | 与融合通信平台配套 |  |  |  |
| 6 | 语音配线架 |  |  |  |  |  |  |  | 卡线模块转RJ11接口 25路 1U高度设备 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 集群音频网关 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持2路车载台和2路调音台接入 2、支持语音压缩编码G.711A、G.711U，G.723.1，G.729A 3、支持静音检测压缩，回声消除128ms，舒适噪音插入 4、支持灵活路由配置 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 第三方平台接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控接入平台 |  |  |  |  |  |  |  | 1，支持加密狗授权机制； 2，支持Web方式访问、配置、管理网关设备； 3，支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享； 4，支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力； 5，符合GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 视频会议网关 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持8000个注册用户，支持10路全编全解1080P30fps并发接入； 2、支持H.264编解码，支持ITU-T H.323、IETF SIP通信协议， 3、支持业界标准协议，兼容业界主流视讯厂商设备接入，支持10路第三方H.323 1080P30fps； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 无纸化会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化会议控制主机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持四核8线程高性能处理器、8G 内存、1T硬盘； 2、支持临时添加参会人、从参会人员库导入、从快捷分组导入、从电脑Excel表格导入四种方式添加参会人员，支持下载Excel导入模板； ■3、支持多会议室管理，支持多会议预设，支持会议日程安排，支持一台服务器，一套后台管理软件同时管理多个会议室的会议（提供第三方机构检测报告证明） 4、支持添加、导入、修改、删除用户 5、支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持在线批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档 6、支持会中可以对终端进行会议文件、显示人名等画面的切换，同时支持统一升降机控制、统一开关机 7、支持上传、导入文件，支持文件设置查看权限，若参会人员无权限查看，终端会自动屏蔽此文件的显示 ■8、后台服务软件支持服务器双机热备（无需借助第三方热备份软件）、支持大规模并发（提供第三方机构检测报告证明） |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 流媒体服务器 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持的信号源：DVI、HDMI、BNC、VGA 2、支持的分辨率：1080P60和4K 3、可支持录播功能 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 大屏控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持接收多台客户端的投影请求显示，支持遵循先入先出的投影显示模式。 2、支持自适应投影分辨率。 3、操作系统：Windows7操作系统 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 15.6寸单面液晶带升降发言升降 |  |  |  |  |  |  |  | 1、超薄15.6寸触摸液晶屏，分辨率1920*1080； 2、硬件配置：I5双核高性能CPU，4G内存，64G SSD固态硬盘； 3、支持10点电容触控 ■4、支持密码或手写签到（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅），后台也可以设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，签到结果可以在大屏幕上刷新显示，支持一键导出带手写签名的pdf签到表。（提供第三方机构检测报告证明） ■5、支持会中把优盘插入客户端的usb口，使用U盘导入功能把优盘内的文件上传到本台客户端软件中，可供文件查看和共享。（提供第三方机构检测报告证明） ■6、支持超静音，高升降速度，8秒内完成升或降，具备缓起缓停变频技术，低速启动高速运行低速刹车。（提供第三方机构检测报告证明） |  |  |  | 台 | 19 |  |  |  |  |
| 调度台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22寸数字调度台 |  |  |  |  |  |  |  | 1、整机一体化设备，配置高性能嵌入式处理器 2、支持语音调度（强拆、强插、监听、转接、代答、保持、点名、组呼、集呼、）、可视调度、音视频会商、录音查询与回放等专用调度指挥功能； 3、支持视频的实时预览功能，支持4路1080P或者1路4K高清解码播放，支持H.264、H.265多种格式硬解码 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 10寸调度终端 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持4路1080P或者1路4K高清解码播放； 2、支持H.264、H.265多种格式硬解码； 3、支持可视通话、可视调度、呼叫状态、呼叫队列、录音查询、视频预览、无人值守等丰富业务功能 4、支持回声消除功能； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 网线 |  |  |  |  |  |  |  | 超六类国标 |  |  |  | 箱 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  | 安装些表中设备所需全部辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 融合通讯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4G移动手持移动终端(64G) |  |  |  |  |  |  |  | 1、CPU：8核1.8G/4GB+64GB；操作系统：Android 9.0, 64bit； 2、网络：4G全网通，双卡, nano SIM卡,支持双4G； 3、分辨率≥2160*1080 ；充电时间小于4小时； 4、具有指纹、光敏距离传感器、指南针、陀螺仪、重力加速度传感器、温度传感器； 5、主摄像头/副摄像头：不低于1600万像素/800万像素； 6、防护等级：不小于IP68； |  |  |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 5G执法记录仪 |  |  |  |  |  |  |  | 1、操作系统: Android 10.0 2、CPU: 10核，主频2.0GHz；系统内存: 4G+64G 3、5G全网通，向下兼容4G/3G/2G, 支持移动/联通/电信 4、卫星定位: 支持北斗、GPS、北斗/GPS、A-GPS 传感器: 加速度传感器、地磁传感器、陀螺传感器 ■5、执法记录仪可接入移动、联通、电信三家运营商的5G/4G无线通信网络或WIFI无线通讯方式与管理软件进行之间以文件或流的形式传输数据，实时图传分辨率≥3840×2160（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） |  |  |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | IP话机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持桌面立式和壁挂式安装 2、支持双网口手拉手配置 |  |  |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 音响、灯光设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 采购标的 |  |  |  |  |  |  | 具体技术（参数） 要求 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 音频部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主扩线阵音箱（2组4+1） |  |  |  |  |  |  | 1、类型：外置二分频音箱； 2、频率范围：LF：60Hz-3KHz、HF :1KHz-20KHz ； 3、额定功率： LF：≥350W HF：≥150W； 4、灵敏度 ：LF：100dB HF：112dB； 5、最大声压级（峰值）：≥ LF：132dB HF：140dB； 6、额定阻抗 ：LF：16Ω HF：16Ω； 7、单元配置： LF：1*10（65mm音圈）钕磁 HF：1*3（75mm音圈）钕磁； 8、覆盖角度（H×V）： 90×10度； |  |  |  | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 2 |  | 线阵超低音音箱 |  |  |  |  |  |  | 1、类型：超低频音箱； 2、频率范围：30Hz-250Hz； 3、额定功率：≥800W； 4、灵敏度：≥ 102dB； 5、最大声压级（峰值）：≥ 137dB； 6、额定阻抗：8Ω； 7、单元配置：1*18（100mm音圈）铁磁； |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 线阵主扩声功放 |  |  |  |  |  |  | 1、阻尼系数:＞200； 2、灵敏度：0.775V； 3、输入阻抗:平衡20KΩ,非平衡10KΩ； 4、总谐波失真≤0.01%@8Ω； 5、频响:20Hz～20KHz； 6、立体声功率:2×1300W/8Ω 2×2100W/4Ω； 7、桥接单声道:4200W/8Ω； |  |  |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 |  | 侧面补声音箱 |  |  |  |  |  |  | 1、频率范围：50Hz-20KHz； 2、额定功率：≥400W； 3、灵敏度：99dB ； 4、最大声压级(峰值)：≥131dB ； 5、额定阻抗：8Ω ； 6、低音单元：1*15’’(75mm音圈)； 7、高音单元：1*44mm压缩驱动器 ； 8、覆盖角度HXV：≥90度×50度； |  |  |  | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | 补声功放 |  |  |  |  |  |  | 1、功率：8Ω立体声功率：≥600W，4Ω立体声功率：≥2、2、900W，8Ω桥接功率：≥1800W； 3、频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）； 4、总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8Ω）≤0.05%； 5、信噪比（1KHz，0.775V A计权）≥102dB； 6、阻尼系数：≥300，转换速率：≥10V/us； 7、输入灵敏度：0.775V/1V/32dB； 8、输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10KΩ； 9、电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）39dB； |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | 舞台返听音箱 |  |  |  |  |  |  | 1、频率范围：55Hz-22KHz ； 2、额定功率：≥300W ； 3、灵敏度：≥97dB ； 4、最大声压级(峰值)：≥128dB ； 5、额定阻抗：8Ω ； 6、低音单元：1*12"(65mm音圈)； 7、高音单元：1*44mm压缩驱动器； 8、覆盖角度HXV： 90度X50度 ； |  |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | 返听功放 |  |  |  |  |  |  | 1、功率：8Ω立体声功率：≥600W，4Ω立体声功率：≥900W，8Ω桥接功率：≥1800W； 2、频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）； 3、总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8Ω）≤0.05%； 4、信噪比：（1KHz，0.775V A计权）≥102dB； 5、阻尼系数：≥300，转换速率：≥10V/us； 6、输入灵敏度：0.775V/1V/32dB； 7、输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10KΩ； 8、电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）39dB； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 调音台 |  |  |  |  |  |  | 1、≥26通道输入包括：16路麦克风输入、3路立体声输入、2路数字立体声输入（USB声卡、 USB播放）； 2、内部14路总线设计、具有8路独立的可编程DCA通道； 3、8路BUS输出通道、1路立体声主输出、1路立体声监听输出、3路立体声数字输出；（AES/EBU、USB声卡、USB录音）； 4、所有输入通道具有独立的低切、PEQ、压缩器、噪声门、相位处理； 5、所有麦克风输入通道具有高质量、可编程数字式增益控制及独立的幻象电源控制； 6、所有BUS输出通道具有独立的分频器、PEQ、压缩器、延时器处理，并支持2个独立可插入式31段GEQ处理功能； 7、立体声主输出通道具有独立的分频器、PEQ、压缩器、延时器处理，具有独立的31段 GEQ处理； 所有输入通道或输出BUS通道都可以自由LINK为立体声状态； 8、所有通道标号可以自定义名称及颜色；所有输入输出通道可支持任意的自定义复制； 所有输入、输出通道的均衡器、压缩器、噪声门功能具有独立的预设存储调用功能，并支持通过U盘的导入和导出功能； 9、所有输入输出通道可具有独立的通道预设功能，支持通道预设的存储及调用功能， 10、所有通道预设支持通过U盘的导入和导出功能；内置两路独立的专业立体声效果器，具有独立发送总线、多种效果类型可选；内置U盘播放器，支持实时的立体声录音及播放功能； 11、内置USB声卡，支持与PC连接的实时录音及播放功能；具有3个可编程的静音编组按键及1个总效果静音、1个总输出静音按键；支持用户的场景存储及调用功能，所有场景支持通过U盘的导入和导出功能； 12、具有独立的管理员密码及可自定义的用户密码保护功能，可对系统实现分权限管理，管理员密码保护对本地操作及移动端访问同时有效； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 数字音频处理器 |  |  |  |  |  |  | 1、支持40位精度的浮点运算能力； 2、内建多种多样的音频算法处理模块8个平衡模拟输入； 3、8个平衡模拟输出每个Line/Mic输入通道的增益0db到66db(可分12步调节) 4、每个通道的48V幻像电源可独立控制预设8种不同的DSP处理模式并可通过前置面板进行选择设定可通过PC计算机基于windows系统进行配置； 5、可适应不同的应用需求，应用场所广范模拟音频信号输入规格模拟输入转换为24-bit,48khz的数字信号； 6、频率响应：+/-0.2db 20Hz ~ 20kHz； 7、最大增益：+66db(12阶)； 8、幻象电源：+48V DC (10mA/输入)； 9、动态范围：103dBA,101dB； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 专业主扩扬音箱 |  |  |  |  |  |  | 1、频率范围：60Hz-22KHz； 2、额定功率：250W； 3、灵敏度：96dB； 4、最大声压级(峰值)：126dB； 5、额定阻抗：8Ω； 6、低音单元：1*10"(65mm音圈)； 7、高音单元：1*34mm压缩驱动器； 8、覆盖角度(HXV)：120度X60度； |  |  |  | 只 | 14 |  |  |  |  |
| 11 |  | 主扩功放 |  |  |  |  |  |  | 1、功率：8Ω立体声功率：≥600W，4Ω立体声功率：≥900W，8Ω桥接功率：≥1800W； 2、频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）； 3、信噪比（1KHz，0.775V A计权）≥102dB； 4、阻尼系数：≥300； 5、转换速率：≥10V/us； 6、输入灵敏度：0.775V/1V/32dB； 7、输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10KΩ； 8、电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）39dB； |  |  |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 12 |  | 调音台 |  |  |  |  |  |  | 1、≥2编组4母线调音台（带USB连接口输入）；≥4路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器； 2、内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合； 3、分路3段美式EQ,带衰减,2路AUX输出.编组选择按键,另设有监听功能； 4、6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回；在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出； 5、1路AUX外接与返回,双7段图视均衡； 6、100MM长行程推子控制； 7、内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源； |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 13 |  | 无线会议话筒主机 |  |  |  |  |  |  | 1、音频通信方式：超高频无线电波； 2、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz； 3、音频信道数：5路； 4、控制通信方式：无线433MHz频段； 5、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz； 6、控制信道数：16路； 7、接收灵敏度：-100dBm； 8、信号覆盖范围：理想环境半径60米； 9、音频频率响应：50Hz-15KHz； 10音频总增益：≦20dB； 11、信噪比：&gt;85dB； 12、音频总谐波失真：≦0.8%； 13、消耗功率：&lt; 7W； |  |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 14 |  | 无线会议话筒主席单元 |  |  |  |  |  |  | 1、供电：直流3.7V-4.5V； 2、消耗功率：待机≦360mW, 开启话筒状态≦630mW； 3、麦克风类型：超心形指向性驻极体； 4、开关：电子轻触开关； 5、音频通信方式：超高频无线电波； 6、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz； 7、音频信道数：5路； 8、控制通信方式：无线433MHz频段； 9、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz； 10、控制信道数：16路； 11、接收灵敏度：-100dBm； 12、咪管长度：240mm； |  |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 15 |  | 无线会议话筒代表单元 |  |  |  |  |  |  | 1、供电：直流3.7V-4.5V； 2、消耗功率：待机≦360mW, 开启话筒状态≦630mW； 3、麦克风类型：超心形指向性驻极体； 4、开关：电子轻触开关； 5、音频通信方式：超高频无线电波； 6、音频频率范围：610MHz - 664.75MHz； 7、音频信道数：5路； 8、控制通信方式：无线433MHz频段； 9、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz； 10、控制信道数：16路； 11、接收灵敏度：-100dBm； 12、咪管长度：240mm； |  |  |  | 套 | 46 |  |  |  |  |
| 16 |  | 无线话筒充电箱 |  |  |  |  |  |  | 1、电源：110V-240V~50Hz/60Hz； 2、功率：200W； 3、充电位数：16； 4、单位最大充电电流：700mA； 5、充电时间：约8小时； |  |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 17 |  | 无线手持话筒 |  |  |  |  |  |  | 1、频率范围：640 - 690 MHz； 2、射频产生方式：锁相环频率合成器； 3、射频带宽：30MHz - 50MHz； 4、射频频率精度：+/ - 20ppm <10kHz； 5、频点数: 600/1000/1200视机型而定（H- 700频道数：216个频道，左右通道相同）； 6、音频频率响应：45Hz - 18KHz（电路部分）； 7、系统信噪比：>90dB（A计权）（最大输出时）； 8、系统总谐波失真：<1 . 8%/1KHz（300mV输出时）； |  |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 18 |  | 电源时序器 |  |  |  |  |  |  | 1、输出通道:8CH Output； 2、辅助输出:1CH Output； 3、每路单独输出功率:220V/3000W Output； 4、每间隔时间:1ms； 5、控制:Lamp-on switch,bypass-button； 6、连接线:3-core,microphone； 7、指示灯:Power/ChannelOn/Bypass； 8、输入输出插座:U.S.A Standard Three Wire AC Connector； 9、控制信号连机插座:Trs； |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 19 |  | 反馈抑制器 |  |  |  |  |  |  | 1、消耗功率：7W； 2、取样频率：32KHz； 3、频率响应：125Hz~15KHz (语音模式)、20Hz~15KHz (音乐模式)； 4、失 真：<0.1% @ 1KHz； 5、信 噪 比：>90dB； 6、信号延迟：7ms (音乐模式)、11ms (语音模式)； 7、输入阻抗：20KΩ； 8、输出阻抗 (平衡)：200Ω； |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 20 |  | UHF天线放大分配系统 |  |  |  |  |  |  | 1、天线输入阻抗：50Ω； 2、天线输出阻抗：50Ω； 3、天线输入插座：BNC；天线输出插座：BNC； 4、增益：3dB； 5、带宽：500MHz； |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 21 |  | 线阵吊挂件 |  |  |  |  |  |  | 线阵音响专用吊挂件 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 22 |  | 音箱壁挂支架 |  |  |  |  |  |  | 最大可承重100KG |  |  |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 23 |  | 音箱线 |  |  |  |  |  |  | 2*200芯PVVC音箱线缆，100米 |  |  |  | 卷 | 16 |  |  |  |  |
| 24 |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 安装所需全部辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 灯光部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED帕灯 |  |  |  |  |  |  | 1、电源：AC100-240V 50-60Hz； 2、功率：≥180W； 3、光源：18颗*10W（RGBW）4合1全彩； 4、通道：4/8通道； 5、功能：程序自走，DMX512受控执行和主从机设置，DMX512地址码设置； 6、光束角度：15/25/35度（可选择使用）； 7、菜单显示：LCD数码显示； 8、控制：DMX512,声控，自走，主从控制； |  |  |  | 台 | 32 |  |  |  |  |
| 2 |  | LED面光灯 |  |  |  |  |  |  | 1、输入电压:AC90-260V 50/60Hz； 2、COB灯珠:晶鑫≥200W COB (正白+暖白或单色)； 3、控制信号MX512，主从机，声控或自走； 4、控制通道: 2/4通道； 5、消耗功率: 210W； 6、50000小时灯珠寿命，低功率消耗； 7、显色指数(CRI): Ra≥90； 8、高效反光杯光学系统，投光角度为60°； |  |  |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  | 会议平板灯 |  |  |  |  |  |  | 1、工作电压：100-240V AC50/60Hz； 2、寿命：≥50000小时； 3、额定功率：≥250W ； 4、色温：3200K/5600K (±200K) 可选； 5、显色指数：Ra≥90； 6、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁； 7、通道：4CH ； 8、通信协议：USITTDMX-512； 9、灯珠数量：288颗； |  |  |  | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 4 |  | 摇头光束灯 |  |  |  |  |  |  | 、电压:AC90V-240V； 2、频率:50Hz/60Hz； 3、功率:480W光源:≥380W； 4、调光:0-100%调光； 5、雾化:0-100%雾化； 6、七彩:0-100%七彩； 7、调焦:电子调焦； 8、频闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒)； 9、光学镜头:二合一高精度组合光学镜头； 10、水平扫描:540°电子纠错； 11、垂直扫描:270°； 12、电子纠错通道模式:18CHDMX； 13、接头：3Pin XLR； 14、操作模式：DMX512/自动/声控； 15、显示方式：LCD； 16、棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果,可正反向旋转切换效果； 17、颜色：1个固定颜色盘，13个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果； 18、固图：1个固定图案盘，13个图案+白光，可双向变速旋转； |  |  |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 5 |  | 灯光信号放大器 |  |  |  |  |  |  | 1、供电：单相AC220V±10%； 2、频率50HZ±5%； 3、路信号输入，8路经独立电气隔离的信号分配输出； 4、数字信号：DMX512； 5、接口类型：RS-485以及采用RS-485接口； 6、信号连接插座：三芯音频阳座阴座； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 灯光控制台 |  |  |  |  |  |  | 1、酷睿双核处理器； 2、固态硬盘：≥60G， 3、内存：2G 4、支持中文菜单显示，且内置多国语言，屏幕全触摸，中/英文界面， 内置≥15.4寸高亮触摸屏，并可扩展一个17寸触摸屏； 5、4个DMX 输出端口，2048 个DMX 通道/或8个DMX输出端口，4096 DMX通道支持Artnet,并可扩展至12 个DMX 输出口，6144 个通道、20个场景及跑灯主控、超过1000个的虚拟重放、与珍珠专家演出文件完全兼容； 6、10个宏按钮和宏库，可编辑任何程序、支持涂鸦式手写命名功能，可预览服务器或数字灯的内置素材； 7、Avotalk和citp协议支持； 8、支持CITP多媒体素材协议； 9、超过1000个世界主流灯具灯库，并内置Personality Builder灯库写入软件； 10、免费的TITAN操作系统升级； 11、内置免费Visualiser舞台模拟软件； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 大灯钩 |  |  |  |  |  |  | 1、材质：铝合金 2、最大安全承载：100kg 3、适用管道直径：圆形管外径30-52mm 4、颜色和工艺：抛光铝制天然色或氧化黑色其他颜色或表面 |  |  |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 8 |  | 小灯钩 |  |  |  |  |  |  | 1、材质：铝合金 2、最大安全承载：60kg 3、适用管道直径：圆形管外径30-52mm 4、颜色和工艺：抛光铝制天然色或氧化黑色其他颜色或表面 |  |  |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 9 |  | 保险绳 |  |  |  |  |  |  | 3MM粗*700MM长 承重25KG |  |  |  | 根 | 78 |  |  |  |  |
| 10 |  | 电源线 |  |  |  |  |  |  | 国标无氧铜2*2.5平方 |  |  |  | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 11 |  | 信号线 |  |  |  |  |  |  | 1、无氧铜丝绝缘材料：聚氯乙烯（PVC ） 2、芯线颜色：红、白 屏蔽方式：96网编织屏蔽 |  |  |  | 米 | 280 |  |  |  |  |
| 12 |  | 灯杆 |  |  |  |  |  |  | 2.5mm厚度不锈钢定制加工 |  |  |  | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 13 |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 安装些表中设备所需全部辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 机房设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 采购标的 |  |  |  |  |  |  |  | 具体技术（参数） 要求 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 存储设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 网络视频存储服务器 |  |  |  |  |  |  |  | 1、单颗64位多核高性能处理器，默认1个内存条，共8（GB)内存，可扩展至4个内存条，64(GB)内存； 2、默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，2个万兆光口数据网口（需选配光模块），可选配1张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； 3、可适配CMR硬盘，支持SATA、SAS硬盘，单盘最大支持20TB硬盘； 4、最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； 5、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； |  | 套 |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 |  | 16TB硬盘 |  |  |  |  |  |  |  | 1、专为安防存储设计的企业级硬盘 2、支持单盘、RAID存储方式； 3、SATA接口、CMR磁记录方式。 |  | 块 |  | 288 |  |  |  |  |
| 3 |  | 视频综合平台 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持4K点对点输出显示； 2、支持300W/500W/800W/1200W解码； 3、支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割； 4、支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | HDMI编码卡 |  |  |  |  |  |  |  | 1、视频输入接口：HDMI接口 2、编码格式：H.264/MPEG4 3、编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 |  | 块 |  | 1 |  | 与视频综合平台配套 |  |  |
| 5 |  | HDMI解码卡 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码； |  | 块 |  | 1 |  | 与视频综合平台配套 |  |  |
| 6 |  | 平台服务器 |  |  |  |  |  |  |  | 1、CPU：Xeon 4210*2；内存：64GB（16G*4） 2、硬盘：2T 3.5吋/SATA硬盘× 2，组Raid1 3、网口：8个千兆网口 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 应急视频基础平台 |  |  |  |  |  |  |  | ★为保证显示控制系统整体的兼容性与稳定性，要求应急视频基础平台、LED大屏、分布式系统为同一制造商。 1、支持1万路设备管理，支持2500接入或1000国标接入/onvif接入；功能包含： 设备接入：数据类型包括视频，单兵，车载设备等，接入类型支持不同厂家，不同协议设备接入 数据存储：支持包括录像、图片和结构化数据存储； 媒体转发：支持直播，回放，录像下载等； 管理功能：支持设备通道，组织，人员，部门，角色管理，报警管理等； 业务应用：支持云台控制，上墙，视频汇聚，视频分享，地图等； 运维管理：支持物理设备运维管理，服务运维管理，业务运维管理； |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 视频云流媒体节点 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持国标GB 28181-2016、Onvif、设备SDK等多种方式接入IPC、DVR/NVR、布控球、移动终端等视频设备的接入、存储、转发等能力，支持集群部署，支持动态横向扩容，接入能力、存储能力、转发能力线性扩展。 2、支持最大2500路国标接入，或者2500路Onvif接入，支持单节点256路存储（4M码流、四个千兆网口绑定）；支持单节点256路转发（4M码流、四个千兆网口绑定）； 3、网口：8个千兆网口 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 一、机柜系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  | 1、机柜尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，前单开后双网孔门，九折型材，配机械钥匙； 2、九折型材整体焊接框架，前后网孔门的通风率75%。机柜前门为平面六角网孔门，后门为平面六角网孔门，与主框架之前通过铰链、天地销及门锁连接，能快速免工具拆卸及组装，前后门铰链侧焊接有加强筋，结构牢固，同时便于转轴插销的安装及灵活的拆卸； 3、产品结构：机柜侧门板为整块侧门板，整块侧门板拆装方便，并柜（列头配电柜）侧门板用于机柜电气防火隔离，机柜在并柜安装时，由于需防止火灾时机柜间的烟火互窜，造成更大的损失，所以每两台机柜间加装一块侧门板，防烟火互窜； 4、九折型材框架所使用钢板厚度均为1.5mm；机柜主要承重部件所使用钢板厚度均为2.0mm；前后网孔门、侧门、顶板、底板、蒙板使用优质冷轧钢板,厚度1.2mm； |  | 台 |  | 13 |  |  |  |  |
| 2 |  | 扎线板 |  |  |  |  |  |  |  | 机柜左右垂直安装 |  | 对 |  | 13 |  |  |  |  |
| 3 |  | 层板 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2mm厚，宽487*长735，冷轧板制作，承重80KG； |  | 块 |  | 26 |  |  |  |  |
| 4 |  | L型导轨 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0mm厚，适配1200深机柜； |  | 对 |  | 26 |  |  |  |  |
| 5 |  | IU盲板 |  |  |  |  |  |  |  | 1U金属盲板，快拆设计 ； |  | 块 |  | 100 |  |  |  |  |
| 6 |  | 2U盲板 |  |  |  |  |  |  |  | 2U金属盲板，快拆设计 ； |  | 块 |  | 60 |  |  |  |  |
| 7 |  | PDU分配电单元 |  |  |  |  |  |  |  | 铝合金外壳，单路32A输入/10A国标12口，16A国标4口输出（带接线盒，带指示灯，垂直左右安装） |  | 条 |  | 26 |  |  |  |  |
| 二、密闭冷通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 自动平移门 |  |  |  |  |  |  |  | 1、含门库，12mm钢化玻璃（透光面积≥75%） 2、自动移门，自动开启，自动关闭。 3、支持门禁控制或人体感应控制 4、可预留控制显示屏开孔。 5、1条通道需选2个端门 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 侧护板 |  |  |  |  |  |  |  | 1200深*2000高*1.2mm厚,遏制气流横向窜动，整块侧板，用于1200深*2000高机柜 |  | 套 |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 |  | 钣金固定天窗 |  |  |  |  |  |  |  | 配600宽冷通道机柜，机柜之间距离为1.2米，全钣金制作，无翻转功能 |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 玻璃固定天窗 |  |  |  |  |  |  |  | 配300宽列间空调柜，固定天窗宽度1.2米通道，含300mm高侧边支架，固定天窗无翻转功能。 |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 玻璃翻转天窗 |  |  |  |  |  |  |  | 翻转天窗（1.2mm钣金边框+5mm钢化玻璃，透光面积≥75%），用于宽度1.2米通道，含300mm高侧边支架，含电磁锁、标准件，开启角度≥88°，开启时间＜3s |  | 块 |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 |  | 电气控制箱 |  |  |  |  |  |  |  | 1.LED开关控制、天窗控制、门禁电机控制、监控主机和摄像头控制电源。 2.RGB氛围灯联动控制，正常时蓝灯常亮，故障时切换成红灯。（一项DO信号） |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | 通道照明 |  |  |  |  |  |  |  | 天窗嵌入式 LED 照明，含开关及配套线缆，单开双控，通道首尾均安装开关。 |  | 套 |  | 15 |  |  |  |  |
| 8 |  | 氛围灯 |  |  |  |  |  |  |  | 60*60mm 铝合金直角灯槽+三色氛围灯，安装在通道的两侧机柜顶部，预留接线端子； |  | 米 |  | 10 |  |  |  |  |
| 9 |  | M型走线槽600mm |  |  |  |  |  |  |  | 600mm宽*300mm深，强弱电分离，M型，顶部走线槽； |  | 件 |  | 14 |  |  |  |  |
| 10 |  | M型走线槽300mm |  |  |  |  |  |  |  | 配300宽列间空调柜，300mm宽*300mm深，强弱电分离，M型，顶部走线槽； |  | 件 |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | 机柜围板 |  |  |  |  |  |  |  | 300/600mm长*300宽*200mm高，1.5mm冷轧钢板； |  | 件 |  | 16 |  |  |  |  |
| 12 |  | 跨列线梯 |  |  |  |  |  |  |  | 首尾各一个，强弱电走线； |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | IU水平理线器 |  |  |  |  |  |  |  | 1、钣金件，横装，1U。 2、横向理线功能。 |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 门楣LED高清显示屏 |  |  |  |  |  |  |  | 28寸液晶高清显示屏，安卓独立系统，标配高清接口，网口，USB接口，220V交流供电。 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | 门楣背光LOGO |  |  |  |  |  |  |  | 激光刻字带镂空，三色动环控制变色.(首尾各需配置一套，选配） |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  | 木包装，螺钉组合，并柜螺丝，密封胶条等 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 三、配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 精密列头柜 |  |  |  |  |  |  |  | 1、列头配电柜尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm（外形结构与服务机柜一致），防护等级IP20； 2、机柜PDU采用双路供电方式，一路市电、一路UPS供电。配电开关包含市电开关和UPS输出开关、市电空调开关、IT机柜PDU开关、防雷开关及浪涌保护器、7寸彩色监控触摸屏、主路和分路开关监控模块、微型互感器及辅材； 3、主路监控参数：相电压、线电压、相电流、负载百分比、有功功率、无功； 4、功率、视在功率、功率因数、有功电能、频率、零地电压、零序电流、基波有功功率、谐波有功功率、基波有功功率、报警信息等； 5、支路监控参数：显示序号、回路名称/负载名称、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能、电压、负载率、一段过载电流报警界限值； 6、显示部分为液晶显示的HMI工业人机界面，触摸屏尺寸不小于7寸，支持RS485接口、USB接口、以太网接口、DB9串口；人机界面上显示列头柜内的全部电参数； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 四、制冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 列间空调 |  |  |  |  |  |  |  | 1、制冷量12.5kW；高能效EC风机，风量3200m3/h，恒温恒湿； 2、再加热量2KW，加湿量1.5KG，制冷剂R410A； 3、采用直流变频涡旋压缩机，电子膨胀阀，高效油气分离； 4、标配超大彩色触摸液晶屏，支持RS485通信方式，通过选配接口支持以太网接口，支持YD/T、MODB US-RTU等协议，尺寸300*1200*2000mm； |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 五、动环监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、监控主机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 动环监控监控主机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、1U机架式结构，支持双电源输入，支持交直流输入（150V~250V），LCD液晶显示，面板可拆卸； 2、双网口，双电源设计，2路RJ45以太网口，1个内置天线口； 3、标准化接口，2个DB9形态RS232串口，2个RJ45形态RS485串口； 4、 2条各4个RJ45口独立RS485监控扩展总线； 5、8个RJ11形态干接点输入（支持有源7~25V输入）； 6、2个USB动环监控系统接口； |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 动环监控软件 |  |  |  |  |  |  |  | 1、动环监控系统，B/S架构（建议用IE或火狐进行访问），支持电子邮件报警、手机短信报警（短信模块）、电话语音报警（电话语音模块）、声光等报警； 2、最大可支持2台(单/三相)UPS监控、4台配电（其中精密配电≤2）、8*8=64路普通市电开关状态检测、8台精密空调、4台普通空调、4台水温压力、2台恒湿机、2台发电机、2路定位漏水，62路温湿度,8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测),4路DO输出（0~36V/1A）、1路视频、1路门禁监控； 3、支持Modbus TCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要； 4、提供标准的3D可视化管理功能（实时展现模块化机房的3D可视化）； 5、本地APP监控管理（仅支持安卓系统）； 6、支持7500测点数； |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 4G全网通通讯模块（内置） |  |  |  |  |  |  |  | 4G全网通内置短信报警模块（安装于DRM主机内，使主机增加具备短信报警功能），支持3/4G信号。 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4G全网通通讯模块授权(License) |  |  |  |  |  |  |  | 4G全网通通讯模块授权license，选用配置时，需要开通GSM、4G配置使能； |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 声光告警模块 |  |  |  |  |  |  |  | 含声光报警器，接在主机DO输出接口上，告警发生时进行声光提示； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 动环监控安卓屏 |  |  |  |  |  |  |  | 21.5寸安卓触摸屏，监控系统本地显示，适用于微模块数据中心（单排/双排）； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2、动力监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | UPS监控功能模块(License) |  |  |  |  |  |  |  | 开通UPS设备监控授权，用于监控UPS的状态和参数，支持不同品牌的单/三相UPS，需要用户提供准确的机器型号及通讯协议，（每增加一台UPS监测就需要增加一个License），数量≤2； |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 精密配电柜监控功能模块(License) |  |  |  |  |  |  |  | 开通精密配电监控授权，用于采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率、各支路开关状态、各支路电压电流等等，需要用户提供准确的机器型号及通讯协议，（每增加一台精密配电柜智能化监测就需要增加一个License），数量≤2； |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 智能配电柜监控功能模块(License) |  |  |  |  |  |  |  | 开通普通配电监控授权，采集智能配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率等，（每增加一台普通配电柜智能化监测就需要增加一个License），数量≤4； |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 灯带联动控制模块(License) |  |  |  |  |  |  |  | RGB氛围灯联动控制，正常时蓝灯常亮，故障时切换成红灯。（一项DO信号） |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3、环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 精密空调监控功能模块(License) |  |  |  |  |  |  |  | 开通精密空调监控授权，监控精密空调的参数和状态，需要用户提供准确的机器型号及通讯协议，（增加一台精密空调监测就需要增加一个License），数量≤8； |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 不带定位线式漏水检测报警器 |  |  |  |  |  |  |  | 不定位检测报警，检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调（产品包含引出线缆） |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 不带定位线式漏水感应线 |  |  |  |  |  |  |  | 空调漏水检测一般5米即可（产品包含固定胶贴） |  | 条 |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 环境温湿度监控功能模块(License) |  |  |  |  |  |  |  | 当温湿度监控数量超过8个时，需增加License授权以便监控更多温湿度，每个授权可再扩展8个温湿度监控，最多可扩展到24个温湿度监控。数量≤2； |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 大液晶数字温湿度模块 |  |  |  |  |  |  |  | 温度范围：-20℃～80℃ 或 -4℉～176℉，湿度范围：0～100%RH，温度误差：<±0.3℃，在25℃时测试；湿度误差：<±3%RH， 在25℃时测试；物理接口：RS485；外观颜色：白色。 |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 烟雾传感器（带RJ11转接头） |  |  |  |  |  |  |  | 监控机房烟雾状况（机房根据设备密度每10~20平方左右安装一个），根据机房的大小来进行配置，一路烟雾占用一个开关量检测端口 |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 |  | 开关量采集控制扩展模块(License) |  |  |  |  |  |  |  | 一个模块可支持8路的开关量检测，通过主机“RS485_A”通信接口进行连接检测【一个模块需要配置一个License】，需要额外增加“【RC77432】/12V/3A直流电源”进行供电 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 开关量采集控制模块扩展 |  |  |  |  |  |  |  | 在监控主机上增加扩展信号采集控制模块授权，当超出8路开关量时，需要增加【RC86271】模块；每增加一个采集模块就需要开放一个License；最多可扩展4个模块的授权（即≤32路），扩展license数量≤4。 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 气体检测授权（License） |  |  |  |  |  |  |  | 主要对环境的氧气、一氧化碳、硫化氢、氨气、氢气、氯气、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、甲醛、臭氧、特殊气体的浓度和告警等级进行检测；每增加一个气体传感器就需要配置一个License），数量≤2； |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | 氢气检测仪 |  |  |  |  |  |  |  | 主要对电池机房在充电的过程中释放的氢气浓度进行检测和良好环境的安全保障；测量范围：0-1000ppm；对应浓度：0-90mg/m3；报警点：35ppm |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4、安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 视频监控链接功能模块（License） |  |  |  |  |  |  |  | 用于实现在DRM监控页面中可以支持调用网络摄像机、网络硬盘录像机的内置Web页面，从而实现视频监控与动环监控的整合集成。（可直接支持多数品牌的网络摄像机和网络硬盘录像机，但也有一些品牌和型号可能存在兼容问题，需进行兼容性开发） |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 红外网络半球摄像机 |  |  |  |  |  |  |  | 200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头 带POE，默认焦距4mm。如需2.8mm焦距； |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |
| 3 |  | 8路硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  |  | 8路高清网络硬盘录像机 2盘位（每个接口最大支持8T） 1080P高清（8个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口）支持远距离POE功能 （机架式）。1U 380机箱； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4TB监控级硬盘 |  |  |  |  |  |  |  | 企业级监控录像专用硬盘； |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | 门禁监控链接功能模块（License） |  |  |  |  |  |  |  | 用于实现在DRM监控页面中可以支持调用带网络接口的智能门禁主机的内置Web页面，从而实现门禁监控与动环监控的整合集成； |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 指纹读卡器 |  |  |  |  |  |  |  | 支持指纹认证、密码认证、ID卡认证或者指纹+密码认证的读卡器，可根据实际需要进行选择； |  | 台 |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 |  | 门禁控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 1、四门单向控制器，卡容量： 30000 张； 2、记录存量： 50000条； 3、报警记录： 60000条； 4、通讯方式： TCP/IP； 5、读卡器： 4个； 6、报警输出： 1个； 7、出门按钮： 4个； 8、门磁输入： 4个、电锁输出： 4个； 9、报警输入： 1个； 10、火警输入： 1个； 11、火警输出： 1个； 12、读卡器： Wiegangd (韦根) 协议； 13、开门方式： 单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | 磁力锁 |  |  |  |  |  |  |  | 根据实际的情况进行门数量的配置，主体尺寸： 250×48×25mm重量： 1.9公斤，抗拉力： 280公斤； |  | 把 |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  | 开门按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 根据实际的情况进行配置，外形尺寸：长86x宽86x厚20(mm) |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 |  | ID卡 |  |  |  |  |  |  |  | 根据实际的需要进行数量配置，频率：13.56MHz，产品尺寸： 84*52*3mm |  | 张 |  | 20 |  |  |  |  |
| 11 |  | 16口机架式交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 提供16个10/100M自适应端口，所有端口支持自动翻转，即插即用； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 12v3a直流电源 |  |  |  |  |  |  |  | DC12V/3A直流电源，传感器独立供电时使用； |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 电池配电间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、指挥大厅UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | UPS电源 |  |  |  |  |  |  |  | 1、单机容量：80KVA；采用三进三出工频在线式UPS，内置输出隔离变压器； 2、输入电压范围：304-456VAC； 3、输入功率因数：≥0.99； 4、输入电流谐波成分：100%非线性负载＜5%； 5、输出波形失真度：输出额定阻性负载＜2%，额定阻性负载小于＜2%； 6、电源效率：＞94%； 7、输出电压范围：380VAC±1%； 8、输出功率因素：≥0.8 9、输出电压不平衡度：100%不平衡度＜1% 10、UPS主机具有整流开关、旁路开关、电池开关、输出开关、维修开关； 11、智能调速，内置手动强制散热开关； 12、标配7寸LCD彩色显示触摸屏，多种语言显示； 13、标配RS232接口，可选配RS485、SNMP卡轻松组网； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  | 1、蓄电池类型为：免维护铅酸蓄电池； 2、容量：12V200AH； 3、蓄电池浮充设计寿命为10年； 4、蓄电池采用优质的AGM隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板删，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的耗损，电池寿命期间无需补加电解液维护； 5、使用温度范围：-15℃-45℃； |  | 只 |  | 64 |  |  |  |  |
| 3 |  | 拼装电池架 |  |  |  |  |  |  |  | 可装32只200AH, 三立柱两段设计拼装电池架，不含侧板，四层双列 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 电池开关箱 |  |  |  |  |  |  |  | 1.直流塑壳总开关：3P/200A*2 2.直流正泰塑壳开关。 3.含箱体及内部连接铜排。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 二、微模块机房UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 模块化UPS系统机柜 |  |  |  |  |  |  |  | 1、具备热插拔功能，当拔出监控模块时，系统可以正常工作； 2、系统机柜容量≥120KVA， 3、输入电压范围:304-456VAC； 4、输入功率因数:100%额定非线性负载：0.999；50%额定非线性负载：0.998，30%额定非线性负载：0.990； 5、输入电流谐波：＜3% 6、输出电压精度：380VAC±1%； 7、输出电压波形失真度：正常工作、额定阻性负载＜2%，正常工作、非线性负载＜3%； 8、三相电压不平衡度：平衡负载0.0%，100%不平衡负载＜0.5%； 9、三相电压相位偏差：市电逆变：0.1°，电池逆变：0.1°； 10、输出功率因素：1； 11、切换时间：市电-电池:0.0ms，电池-市电:0.0ms； 12、逆变-旁路：0.0ms，旁路-逆变：0.0ms； 13、系统效率：额定阻性负载：＞95%； 14、过载能力：125%额定阻性负载，＞10min； 15、输出电流不均衡度：100%负载：≤0.5%； 16、监控通信接口：RS232、RS485; 17、超大LCD（5.7英寸）彩色液晶触摸显示； 18、保护功能：输入过、欠压保护、输出短路保护、功率模块输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护，系统和功率模块熔断器（或断路器）保护； 具有风扇故障告警及防雷性能； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | UPS功率模块 |  |  |  |  |  |  |  | 1、具备热插拔功能，当拔出监控模块时，系统可以正常工作； 2、功率模块容量≥20KVA； 3、功率模块效率：额定阻性负载：≥96%； 4、功率模块休眠功能：系统应具有功率模块休眠功能，并能手动或自动开启/关闭该模式，出厂设置为关闭； |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 |  | 蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  | 1、蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池； 2、容量：12V150AH； 3、蓄电池浮充设计寿命为10年； 4、蓄电池采用优质的AGM隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板删，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的耗损，电池寿命期间无需补加电解液维护； 5、使用温度范围：-15℃-45℃； |  | 只 |  | 80 |  |  |  |  |
| 4 |  | 拼装电池架 |  |  |  |  |  |  |  | 可装40只150AH, 三立柱两段设计拼装电池架，不含侧板，四层双列 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | 电池开关箱 |  |  |  |  |  |  |  | 1.直流塑壳总开关：3P/200A*2 2.直流正泰塑壳开关。 3.含箱体及内部连接铜排。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 三、供配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 市电配电柜 |  |  |  |  |  |  |  | 1、柜体尺寸800*600*2000mm，前单开玻璃门，上下进线，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20； 2、配电柜中所使用的断路器为国际知名品牌，ABB、施耐德、西门子等。其中63A及以下采用小型断路器，＞63A采用塑壳断路器。 3、配电柜配置智能电量仪表，可检测的电气参数有：测量输入电源的有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率。 4、监控系统通讯接口：标配RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息上传动环监控。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | UPS输出配电柜 |  |  |  |  |  |  |  | 1、柜体尺寸800*600*2000mm，前单开玻璃门，上下进线，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20，配电要求详见电气设计图纸。 2、配电柜中所使用的断路器为国际知名品牌，ABB、施耐德、西门子等。其中63A及以下采用小型断路器，＞63A采用塑壳断路器。 3、配电柜配置智能电量仪表，可检测的电气参数有：测量输入电源的有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率。 4、监控系统通讯接口：标配RS485智能通讯接口，所有配电柜电气参数信息上传动环监控。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  | ZR-YJV-4*95²+1*70² 国标纯铜 吊顶内安装桥架后缚设。 |  | 米 |  | 90 |  |  |  |  |
| 4 |  | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  | ZR-YJV-4*25²+1*10² 国标纯铜 吊顶内安装桥架后缚设。 |  | 米 |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 |  | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  | ZR-YJV-5*4²国标纯铜 吊顶内安装桥架后缚设。 |  | 米 |  | 400 |  |  |  |  |
| 6 |  | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  | ZR-YJV-4*35²+1*16²国标纯铜 吊顶内安装桥架后缚设。 |  | 米 |  | 60 |  |  |  |  |
| 7 |  | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  | ZR-YJV-5*10²国标纯铜 吊顶内安装桥架后缚设。 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |
| 8 |  | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  | RVV-3*4²国标纯铜 静电地板下安装桥架后缚设。 |  | 米 |  | 200 |  |  |  |  |
| 9 |  | 桥架 |  |  |  |  |  |  |  | 200mm*100mm*2.0mm |  | 米 |  | 500 |  |  |  |  |
| 四、配电间环境空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 小型房间级精密空调 |  |  |  |  |  |  |  | 1、房级制冷精密制冷量：12.5KW，单冷+电加热，风量≥3800m3/h； 2、送风方式：上前送风； 3、采用高可靠冲突检测方式的485 总线，可群控16台机组； 4、支持RS 485通信方式，支持YD/T、MO DB US等协议； 5、加湿类型：远红外加湿 ； |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 网络设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； 2、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥51Mpps； 3、要求所投设备MAC地址≥12K； 4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术； 5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV； 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 接入交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2.交换缓存≥4.1Mbit 3.内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 4.支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 5.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6.支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 8.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 16口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥16个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥240W），SFP千兆光接口≥2个 2、交换机满足交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.784Mpps 3、支持端口防雷≥4KV（非防静电） 4、产品工作温度范围0-40°C； |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | WIFI6吸顶AP |  |  |  |  |  |  |  | 1、全新WIFI6产品、支持标准支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持支持802.11ac Wave2协议； 2、支持双流双频、整机最大接入速率≥2976Mbps； 3、实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5、支持云AC管理，支持云AC三层漫游 6、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 |  | 台 |  | 19 |  |  |  |  |
| 5 |  | 光模块 |  |  |  |  |  |  |  | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10000米。 |  | 块 |  | 6 |  |  |  |  |
| 6 |  | ODF配线架 |  |  |  |  |  |  |  | 24口 FC口满配 |  | 台 |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 |  | 网络模块 |  |  |  |  |  |  |  | 千兆国标 |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |
| 8 |  | 网线 |  |  |  |  |  |  |  | 超六类国标 |  | 箱 |  | 20 |  |  |  |  |
| 9 |  | 跳线 |  |  |  |  |  |  |  | 超六类3米 |  | 根 |  | 20 |  |  |  |  |
| 10 |  | 尾纤 |  |  |  |  |  |  |  | FC-LC 5米 |  | 根 |  | 30 |  |  |  |  |
| 11 |  | 水晶头 |  |  |  |  |  |  |  | 超六类国标 |  | 盒 |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 |  | 以太网交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 1、交换容量：105.6Tbps；包转发率：14400Mpps； 2、支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合，QoS等流量管理功能； 3、支持静态路由、RIP v1/v2、RIPng、OSPF、OSPFv3，BFD for OSPF等三层路由协议； 支持IEEE802.1X、Radius认证，支持对广播、组播以及未知单播报文的抑制功能； 4、支持console、Telnet、SSH、WEB多种管理方式； |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 13 |  | 业务板卡 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持16端口万兆光（SFP+） |  | 个 |  | 1 |  | 与以太网交换机配套 |  |  |
| 14 |  | 业务板卡 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持24端口千兆电（RJ45），8端口万兆光（SPF+） |  | 个 |  | 2 |  | 与以太网交换机配套 |  |  |
| 15 |  | 业务板卡 |  |  |  |  |  |  |  | 1、支持48端口千兆光（SFP） |  | 个 |  | 3 |  | 与以太网交换机配套 |  |  |
| 16 |  | 主控板卡 |  |  |  |  |  |  |  | 1、调试端口：1个Console口；1个MGT口；1个USB口 2、支持热插拔 |  | 个 |  | 3 |  | 与以太网交换机配套 |  |  |
| 17 |  | 8端口USB机架式LCDKVM多电脑切换器 |  |  |  |  |  |  |  | 1、连接电脑数：8； 2、视频连接接口 8×VGA； 3、键鼠连接接口 8×USB； 4、控制方式 面板按键、键盘组合热键、OSD菜单； 5、液晶屏尺寸比例 17英寸4:3 ； 6、液晶屏类型 SXGA TFT-LCD ； |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 |  | 防火墙 |  |  |  |  |  |  |  | 1、具备不少于8个10/100/1000M以太网电口和2个SFP+口，内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD。 2、网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥800M，并发连接数≥200万，新建连接数≥6万，IPSec VPN 接入数≥800，IPSec VPN吞吐量≥500M。 ■3、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。（并提供第三方检测机构出具的证书或检测报告和产品功能截图证明） ■4、产品支持勒索病毒检测与防御功能。（需提供产品功能截图证明，并提供第三方检测报告证明） ■5、支持云情报网关技术，通过全球超过30个pop节点，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，所有流量在转发前均经过威胁情报的检测并已明确结果，实现恶意流量在转发前被阻断，保护资产安全。（提供第三方检测机构的检测证书和POP节点在线查询网站） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 防火墙 |  |  |  |  |  |  |  | 1、具备不少于8个10/100/1000M以太网电口和2个SFP+口，内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD。 2、网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥9G，防病毒吞吐量≥1.5G，IPS吞吐量≥1.3G，并发连接数≥200万，新建连接数≥9万，IPSec VPN 接入数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥700M。 ■3、产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供第三方检测机构的产品检测报告） ■4、产品支持联动云端智能运营平台，支持流量日志分析、事件聚合，安全事件微信端就可接受预警和处置。（提供第三方检测机构的检测证明） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 防静电地板 |  |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸600mm*600mm 2、陶瓷复合防静电地板 |  | 平米 |  | 55 |  |  |  |  |
| 21 |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  | 安装此表中设备的配套线管、线槽、线桥等全部所需辅材 |  | 批 |  | 1 |  |  |  |  |
| 办公家具、办公设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 采购标的 |  |  |  |  |  |  | 具体技术（参数） 要求 | 单位 |  |  |  | 数量 |  | 备注 |
| 家具参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 主席台桌 |  |  |  |  |  |  | 1、长1400mm*宽600mm*高750mm； 2、贴面材料：采用天然胡桃木木皮饰面，含水率≤12%,甲醛释放量≤1.5mg/L 3、基材：采用高森高密度纤维板，优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124Lmg/m³。密度≥0.75g/cm3,静曲张度≥30Mpa,吸水膨胀率≤8%. 4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合国家环保要求；4、五金配件：采用嘉祥宝优质五金配件,经防锈处理，达国家标准； | 张 |  |  |  | 6 |  |  |
| 2 |  |  | 主席台椅 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：宽650mm*深750mm*高1120mm；材质：选用高档优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性。优质高密度、一次定型高弹性海绵，软质聚氨脂泡沫，不含氟氨化合物，经液体浸色及防潮，防污等工艺处理PU成型发泡高密度海棉，不得使用再生海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形。采用优质含水率低于9%以下的硬木木方及≥5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理靠背、座垫为≥18mm多层曲木板热压成型，座感舒适；皮质纹路及色泽均匀柔软而有弹性，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，无异味，经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理，耐磨透气；防氧化，耐冲击，高回弹性，耐用度高。 | 把 |  |  |  | 12 |  |  |
| 3 |  |  | 讲台 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：长规；材质：1、贴面材料：采用天然胡桃木木皮饰面，含水率≤12%,甲醛释放量≤1.5mg/L 2、基材：采用高森高密度纤维板，优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124Lmg/m³。密度≥0.75g/cm3,静曲张度≥30Mpa,吸水膨胀率≤8%. 3、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合国家环保要求；4、五金配件：采用嘉祥宝优质五金配件,经防锈处理，达国家标准； | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 会议条桌 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：长1200mm*宽400mm*高750mm；材质：1、贴面材料：采用天然胡桃木木皮饰面，含水率≤12%,甲醛释放量≤1.5mg/L 2、基材：采用高森高密度纤维板，优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124Lmg/m³。密度≥0.75g/cm3,静曲张度≥30Mpa,吸水膨胀率≤8%. 3、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合国家环保要求；4、五金配件：采用嘉祥宝优质五金配件,经防锈处理，达国家标准； | 张 |  |  |  | 48 |  |  |
| 5 |  |  | 会议条桌 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：长1800mm*宽400mm*高750mm；材质：1、贴面材料：采用天然胡桃木木皮饰面，含水率≤12%,甲醛释放量≤1.5mg/L 2、基材：采用高森高密度纤维板，优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124Lmg/m³。密度≥0.75g/cm3,静曲张度≥30Mpa,吸水膨胀率≤8%. 3、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合国家环保要求；4、五金配件：采用嘉祥宝优质五金配件,经防锈处理，达国家标准； | 张 |  |  |  | 4 |  |  |
| 6 |  |  | 会议椅 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：宽470mm*深570mm*高950mm；材质：选用高档优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性。优质高密度、一次定型高弹性海绵，软质聚氨脂泡沫，不含氟氨化合物，经液体浸色及防潮，防污等工艺处理PU成型发泡高密度海棉，不得使用再生海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形。采用优质含水率低于9%以下的硬木木方及≥5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理靠背、座垫为≥18mm多层曲木板热压成型，座感舒适；皮质纹路及色泽均匀柔软而有弹性，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，无异味，经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理，耐磨透气；防氧化，耐冲击，高回弹性，耐用度高。 | 把 |  |  |  | 108 |  |  |
| 7 |  |  | 茶水柜 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：长1200mm*宽400mm*高820mm；材质：1、贴面材料：采用天然胡桃木木皮饰面，含水率≤12%,甲醛释放量≤1.5mg/L； 2、基材：采用高森高密度纤维板，优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.124Lmg/m³。密度≥0.75g/cm3,静曲张度≥30Mpa,吸水膨胀率≤8%； 3、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合国家环保要求；4、五金配件：采用嘉祥宝优质五金配件,经防锈处理，达国家标准； | 张 |  |  |  | 6 |  |  |
| 8 |  |  | 主控台 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：长4000*宽900*高750； 材质：框架为不锈钢或铝合金材质，面板为高密度板，每延米1个工位，可拆卸。 优等绿色环保高密度纤维板，木材含水率应在11％±1％之间。所有板件做到平整、无脱胶、 表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，性能稳定不易变形，坚固 耐用，承重60kg以上，厚度≥27mm。3、面皮：高档胡桃木皮贴面，厚度≥1.0mm。 5、胶粘剂：高档环保胶粘剂 6、桌板封边：为不锈钢或铝合金材质，封边带 厚度不小于2mm，桌角为圆角。桌板部件除内部隐蔽处外，均应进行封边处理，封边应严 密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。3、油漆：底漆和面漆无苯、绿色环保。工艺：五底三面。质量要求：无气泡、颗粒、渣点、色泽均匀，漆膜硬度≥3H。耐划痕、耐磨、耐烫、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真。 采用国家优质品牌五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠，整体标准五金配件紧密拼接，封边细 腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均 内置中抽、键盘架、主机箱；台面配置多功能走线盒， | 组 |  |  |  | 4 |  | 每组5工位 |
| 9 |  |  | 主控椅 |  |  |  |  |  |  | 1、镂空坐板； 2、黑色3D扶手，（扶手面可以前后左右调节）； 3、自载底盘； 4、大班R350方管铝合金脚； 5、50/3电镀气杆； 6、60/25黑轮； | 把 |  |  |  | 20 |  |  |
| 10 |  |  | 会议桌 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：5000*1800*760；材质：采用国家优质品牌AAA级木皮贴面，木皮厚度不小于1.0mm，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差；采用E1双贴优质防火板一体型台面，坚固耐用，承重300kg以上，不变形，厚度不小于≥27mm，木材含水率应在11％±1％之间；需经三道烘干处理，经防虫、防腐处理。且木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，性能稳定不易变形，坚固耐用，承重60kg以上，厚度≥27mm，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真桌板封边，封边带厚度≥2mm，桌角为圆角。桌板部件除内部隐蔽处外，均应进行封边处理，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合牢固严密。 采用国家优质品牌五金件，整体标准五金配件紧密拼接。 底漆和面漆无苯、绿色环保。工艺：五底三面。质量要求：无气泡、颗粒、渣点、色泽均匀，漆膜硬度≥3H。采用高档环保胶粘剂。 1.台面中间黑色仿皮漆木线条，根据实际需求，台面配置多功能走线盒及台插功能； | 张 |  |  |  | 2 |  |  |
| 11 |  |  | 会议桌 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：7000*2200*760；材质：定制可加配升降器。采用国家优质品牌AAA级木皮贴面，木皮厚度不小于1.0mm，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮纹理协调一致，无色差；采用E1双贴优质防火板一体型台面，坚固耐用，承重300kg以上，不变形，厚度不小于≥27mm，木材含水率应在11％±1％之间；需经三道烘干处理，经防虫、防腐处理。且木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；优质环保油漆，漆膜附着力达到1级，性能稳定不易变形，坚固耐用，承重60kg以上，厚度≥27mm，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、有多种木色可选，自然逼真桌板封边，封边带厚度≥2mm，桌角为圆角。桌板部件除内部隐蔽处外，均应进行封边处理，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合牢固严密。 采用国家优质品牌五金件，整体标准五金配件紧密拼接。 底漆和面漆无苯、绿色环保。工艺：五底三面。质量要求：无气泡、颗粒、渣点、色泽均匀，漆膜硬度≥3H。采用高档环保胶粘剂。 1.台面中间黑色仿皮漆木线条，根据实际需求，台面配置多功能走线盒及台插功能； | 张 |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 会议椅 |  |  |  |  |  |  | 尺寸：宽650mm*深750mm*高1120mm；材质：选用高档优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性。优质高密度、一次定型高弹性海绵，软质聚氨脂泡沫，不含氟氨化合物，经液体浸色及防潮，防污等工艺处理PU成型发泡高密度海棉，不得使用再生海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形。采用优质含水率低于9%以下的硬木木方及≥5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理靠背、座垫为≥18mm多层曲木板热压成型，座感舒适；皮质纹路及色泽均匀柔软而有弹性，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，无异味，经防虫、防腐、分层、鞣制等专业工序处理，耐磨透气；防氧化，耐冲击，高回弹性，耐用度高。 | 把 |  |  |  | 48 |  |  |
| 13 |  |  | 单人床 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：1200*2000mm 2、材质：板材采用E1级实木颗粒板，符合国际E1级标准，甲醛释放量低于9.0mg/100g,各项性能指标均超过国家GB18580-2001标准，板材健康环保，封边采用专业热熔封边，采用2mm加厚同色封边条，不起边，无脱胶，修边平滑，无切伤，美观，配件均采用优质进口五金配件，美观耐磨 3、床垫：优质棕垫。厚度50mm。 | 张 |  |  |  | 14 |  |  |
| 14 |  |  | 床头柜 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：600*400*400mm 2、材质：板材采用E1级实木颗粒板，符合国际E1级标准，甲醛释放量低于9.0mg/100g,各项性能指标均超过国家GB18580-2001标准，板材健康环保，封边采用专业热熔封边，采用2mm加厚同色封边条，不起边，无脱胶，修边平滑，无切伤，美观，配件均采用优质进口五金配件，美观耐磨 | 个 |  |  |  | 7 |  |  |
| 15 |  |  | 衣柜 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：2000*1200*500mm 2、类型：三门 3、材质：板材采用E1级实木颗粒板，符合国际E1级标准，甲醛释放量低于9.0mg/100g,各项性能指标均超过国家GB18580-2001标准，板材健康环保，封边采用专业热熔封边，采用2mm加厚同色封边条，不起边，无脱胶，修边平滑，无切伤，美观，配件均采用优质进口五金配件，美观耐磨 | 个 |  |  |  | 7 |  |  |
| 16 |  |  | 衣架 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：1900*380 2、材质：实木油漆 | 个 |  |  |  | 18 |  |  |
| 17 |  |  | 单人沙发 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：950*900*850mm 2、材质：皮面:意大利进口青皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性；海绵: 德国东亚海绵，具有防阻燃功能发泡密度在48%，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、十年不变形；内架:加厚钢制框架，含水率控制在8%-12%，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，局部配有经防锈处理蛇形簧，海绵外包无纺布，符合国家标准，并通过绿色环保认证。 | 个 |  |  |  | 18 |  |  |
| 18 |  |  | 茶几 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：600*600*450mm 2、材质：加厚钢架，加厚岩板。 | 个 |  |  |  | 9 |  |  |
| 19 |  |  | 沙发 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：950*900*850mm； 2、面料：采用优质阻燃绒布，甲醛含量未检出，抗引燃特性-模拟火柴火焰试件表面未发现续燃或阴燃现象，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》标准； 3、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC未检出，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准； 4、框架：采用优质实木橡木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材抗弯强度≥80Mpa，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准； 5、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准； | 个 |  |  |  | 9 |  |  |
| 20 |  |  | 茶几 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：600*600*450 2、材质：橡胶实木； | 个 |  |  |  | 5 |  |  |
| 21 |  |  | 办公桌 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：1400*700*760mm 2、材质：桌面厚度为25mm，板材采用E0级实木颗粒板，符合国际E1级标准，甲醛释放量低于9.0mg/100g,各项性能指标均超过国家GB18580-2001标准，板材健康环保，封边采用专业热熔封边，采用2mm加厚同色封边条，不起边，无脱胶，修边平滑，无切伤，美观，配件均采用优质进口五金配件。 | 张 |  |  |  | 8 |  |  |
| 22 |  |  | 办公椅 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：890*530*550mm 2、材质：钢架弓形椅，优质亲肤面料配弹力双层三明治网，柔软舒适，厚度适中，钢制框架，钢管厚度大于2.0mm，承重大于150kg，采用全自动弯管机成型，电镀处理。坐绵采用高密度定型海绵，回弹力好，久坐不变形，海绵密度≥45kg/m³符合人体工程学原理。 | 把 |  |  |  | 8 |  |  |
| 电脑、办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 商用工作站 |  |  |  |  |  |  | 1、CPU：Intel I7-12700处理器； 2、主板：Intel Q670及以上芯片组； 3、内存：32G内存，提供4个内存槽位，提供产品截图证明； 4、显卡：NVDIA T400 4G独立显卡 5、声卡：集成声卡 6、硬盘：512G M.2 NVME SSD 7、网卡：1000M以太网卡； 8、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 9、USB接口：≥8个USB接口，至少4个USB3.2接口、≥1个TYPE-C接口； 10、其它接口：集成≥5个音频接口，集成1个VGA接口，1个HDMI接口，1个DP接口，RJ45网口； 11、插槽：1个PCIE x16 ，2个PCIE x4 ； 12、显示器：≥27寸 IPS LED显示器，分辨率1920x1080； | 套 |  |  |  | 24 |  |  |
| 2 |  |  | 办公电脑 |  |  |  |  |  |  | 1、CPU：15-12500； 2、内存：16G； 3、硬盘：512G固态； 4、显卡：核显； 5、显示器：23.8寸LED； 6、操作系统：正版Windows11 ； | 台 |  |  |  | 8 |  |  |
| 3 |  |  | 多功能一体机 |  |  |  |  |  |  | 1、产品类型：多功能一体机； 2、工作类型：黑白激光； 3、基础功能：复印，扫描，打印； 4、打印功能：自动双面； 5、扫描功能：平板式+馈纸式； 6、连接方式：Wi-Fi、有线、USB； 7、打印速度：25-34页/分； 8、最大支持幅面：A4； 9、打印分辨率：1200*1200dpi； | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  |  | 复印机 |  |  |  |  |  |  | 1、超高效彩色和黑白输出每分钟26张； 2、双面复印、双面打印、 网络打印、网络彩色扫描； 3、一个550页纸盒； 4、320≥硬盘； 5、标配100页双面自动输稿器； 6、320≥7英寸彩色LCD触摸显示屏； 7、可选购无线网络功能； | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  |  | 电视机 |  |  |  |  |  |  | 1、尺寸：≥60寸； 2、分辨率：4K； 3、屏幕比例：16:9； 4、背光方式：DLED； 5、运行内存/RAM：≥2GB； 6、存储内存：≥8GB； 7、CPU架构：≥四核； 8、安装方式：壁装、座装； | 台 |  |  |  | 7 |  |  |
| 6 |  |  | 空调 |  |  |  |  |  |  | 1、能效等级：3级； 2、定频/变频：变频； 3、匹数：2匹； 4、单冷/冷暖：冷暖； 5、挂机/柜机：挂机； 6、制冷量（W）：5020； | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 |  |  | 空调 |  |  |  |  |  |  | 1、能效等级：3级； 2、定频/变频：变频； 3、匹数：3匹； 4、单冷/冷暖：冷暖； 5、挂机/柜机：挂机； 6、制冷量（W）：7280； | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 |  |  | 空调安装辅材 |  |  |  |  |  |  | 空调室内外机距离40米，垂直高差12米。吊顶内布管 | 套 |  |  |  | 4 |  |  |
| 注：△为核心产品，★为主要技术参数，必须满足，■为重要技术参数，作为加减分项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |