窗帘及布艺

| 序号 | 名称 | 具体技术(参数)要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲窗帘布料 | 组成成分：85%涤纶，10%棉，5%丝，75D高弹DTY； 密度：经度≥150根/厘米，纬度≥40根/厘米； 组成结构： 经线：75D有光丝+75D有光丝，纬线：200D黑丝； 成品门幅：2.8M（定高）； 标准厚度：0.8mm； 重量≥820g/m； 色牢度≥4级； 防晒率优；防紫外线≥99%； 缩水率：经向≤0.5％，纬向≤0.1%； 遮光率≥99%； █甲醛含量≤300PPM，提供检测报告复印件加盖公章； █布料须做阻燃处理，提供阻燃报告复印件加盖公章； 性能及特点： 1、垂重好，不易被风吹起； 2、洗后不变形不褪色，结实耐用，抗污染； 3、有很好的避光作用，透气性好 4、所有材料中，甲醛、笨、铅等有害物质含量符合国家相关规范要求； 5、有隔音、隔热、吸尘效果 6、防止紫外线对人体的危害 7、可做防水、防静电等处理 8、非涂层遮光布 | 米 | 4257 |
| 2 | 窗帘纱料 | 窗纱材质组成成分：75%涤纶，18%棉，7%丝，涤纶FDY，75D半光+108D有光 经线：A、75D/72FDTY全消光B、75D/72FDTY全消光 纬线：200D/96F白色低弹丝 成品门幅：2.8M（定高） 重量≥590g/m 色牢度≥4级 缩水率：经向≤0.5％，纬向≤0.1% █甲醛含量≤300PPM（提供检测报告复印件加盖公章） 性能及特点： 1、洗后不变形不褪色，结实耐用，抗污染； 2、无毒无味，不含挥发性化学成分 3、有很好的避光作用，透气性好 4、所有材料中，甲醛、笨、铅等有害物质含量符合国家相关规范要求； 5、有隔热、吸尘效果，可水洗干洗等 | 米 | 2806 |
| 3 | 窗帘辅料 | 主要原料：涤纶； 宽 度：8—10cm； 适用范围：家纺； 材 质：有纺 品质特点：高强度低弹丝纺织，韧度强，抗紫外线，不易变形，上浆整烫而成，具有抗老化的功能 | 米 | 7063 |
| 4 | 窗帘杆/轨道 | 轨道采用高纯度原生铝材电泳，20X19mm,内配置消音槽带滑轮，壁厚≥1.5mm，承重≥15kg/m；搭配加粗不锈钢吊环，优质塑料包娇静音轮。 罗马杆采用特厚，高纯度原生铝材，单杆直径≥2.8cm，壁厚≥0.3mm，承重≥1.5kg/m，罗马杆支架采用特厚铝合金三脚架，元宝环采用优质PP纳米消音孔环，中间有胶圈，硬度好，外观线条优美，不易变形，静音顺滑不褪色，使用流畅。 | 米 | 3715 |
| 5 | 电动轨道 | 轨道采用高纯度原生铝材电泳，20X19mm,内配置消音槽带滑轮，壁厚≥1.5mm，承重≥15kg/m；搭配加粗不锈钢吊环，优质塑料包胶静音轮。 罗马杆采用特厚，高纯度原生铝材，单杆直径≥2.8cm，壁厚≥0.3mm，承重≥1.5kg/m，罗马杆支架采用特厚铝合金三脚架，元宝环采用优质PP纳米消音孔环，中间有胶圈，硬度好，外观线条优美，不易变形，静音顺滑不褪色，使用流畅。 | 米 | 104 |
| 6 | 电动轨道电机 | ★1：电机承重≥50kg，电机扭矩≥1.2N.M。 █2：电机静音分贝≤28分贝，且附静音检测报告。 ★3：电机功率≤20W,节能省电。 4：电机需为100-240V宽电压交流输入直流电动机，适合电压不稳定的情况下保证电机正常运行。 5：电机需满足：手拉启动、缓起缓停、自动找限位、停电手拉等功能，保证在非常规条件下，电机正常运行。 6：电机尺寸长度≤250MM，保证电机安装完成后美观实用不突兀。 7：电机遥控接收距离需＞100米，保证电机控制信号稳定。 8：电机遥控控制频率为433滚码，确保遥控控制安全性。 | 个 | 23 |
| 注：▲为核心产品，★为主要技术参数，必须满足，■为重要技术参数，作为加减分项。 |  |  |  |  |