| 棋盘井第四小学校园文化建设主要材料及设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 项目 名称 | 参数及要求 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 室外景观部分 | 总导示 | 金属烤漆，规格2400*1500*500mm；地面土方下挖，素土夯实，压实系数≥93%；基础新做100mm厚C20混凝土垫层，规格；长2400mm*深100mm*宽500mm；独立基础现浇C30钢筋混凝土基础，规格：长500mm*深500mm*宽500mm*2个，基础面层焊接安装钢板预埋件，规格长200mm*宽200mm*8mm*3个；基础以上造型内部镀锌型钢龙骨焊接加固；整体外包异形1.5mm厚镀锌造型钢板UV面层，激光切割造型表面金属漆喷涂,数控切割，打孔，折弯打磨固定安装，边角点焊工艺连接，整体打磨后喷金属漆。1.5厚不锈钢钢烤漆字雕刻。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 立地宣传栏 | 金属烤漆，规格4380*2700*200mm；地面土方下挖，素土夯实，压实系数≥93%；独立基础现浇C30钢筋混凝土基础，规格：长500mm*深500mm*宽500mm*2个，基础面层焊接安装钢板预埋件，规格长200mm*宽200mm*8mm*2个；基础以上造型内部镀锌型钢龙骨焊接加固；整体外包异形1.5mm厚镀锌造型钢板UV面层，激光切割造型表面金属漆喷涂,数控切割，打孔，折弯打磨固定安装，边角点焊工艺连接，整体打磨后喷金属漆。1.5厚不锈钢钢烤漆字雕刻。不锈钢宣传栏（可开启）1.5mm厚304不锈钢饰面，100*100*6镀锌方管固定窗架，30*30*2镀锌方管主框架，1.5厚不锈钢饰面包裹，喷金属漆，20mm厚PVC背板，面层10mm厚钢化玻璃面罩。 | 项 | ≥16 |  |  | 具体设计制作位置和数量以甲方要求为准 |
| 3 |  | 立地导视 | 金属烤漆，规格820*2700*200mm；地面土方下挖，素土夯实，压实系数≥93%；基础新做100mm厚C20混凝土垫层，独立基础现浇C30钢筋混凝土基础，规格：长800mm*深500mm*宽300mm*1个，基础面层焊接安装钢板预埋件，规格长200mm*宽200mm*8mm*1个；基础以上造型内部镀锌型钢龙骨焊接加固；整体外包异形1.5mm厚镀锌造型钢板UV面层，激光切割造型表面金属漆喷涂,数控切割，打孔，折弯打磨固定安装，边角点焊工艺连接，整体打磨后喷金属漆。 | 项 | ≥3 |  |  |  |
| 4 |  | 校外北门宣传栏 | 金属烤漆，规格4380*2700*200mm；地面土方下挖，素土夯实，压实系数≥93%；独立基础现浇C30钢筋混凝土基础，规格：长500mm*深500mm*宽500mm*2个，基础面层焊接安装钢板预埋件，规格长200mm*宽200mm*8mm*2个；基础以上造型内部镀锌型钢龙骨焊接加固；整体外包异形1.5mm厚镀锌造型钢板UV面层，激光切割造型表面金属漆喷涂,数控切割，打孔，折弯打磨固定安装，边角点焊工艺连接，整体打磨后喷金属漆。1.5厚不锈钢钢烤漆字雕刻。不锈钢宣传栏（可开启）1.5mm厚304不锈钢饰面，100*100*6镀锌方管固定窗架，30*30*2镀锌方管主框架，1.5厚不锈钢饰面包裹，喷金属漆，20mm厚PVC背板，面层10mm厚钢化玻璃面罩。 | 项 | 2 |  |  |  |
| 5 |  | 校内连接北门直路宣传栏 | 金属烤漆，规格4380*2700*200mm；地面土方下挖，素土夯实，压实系数≥93%；独立基础现浇C30钢筋混凝土基础，规格：长500mm*深500mm*宽500mm*2个，基础面层焊接安装钢板预埋件，规格长200mm*宽200mm*8mm*2个；基础以上造型内部镀锌型钢龙骨焊接加固；整体外包异形1.5mm厚镀锌造型钢板UV面层，激光切割造型表面金属漆喷涂,数控切割，打孔，折弯打磨固定安装，边角点焊工艺连接，整体打磨后喷金属漆。1.5厚不锈钢钢烤漆字雕刻。不锈钢宣传栏（可开启）1.5mm厚304不锈钢饰面，100*100*6镀锌方管固定窗架，30*30*2镀锌方管主框架，1.5厚不锈钢饰面包裹，喷金属漆，20mm厚PVC背板，面层10mm厚钢化玻璃面罩。 | 项 | ≥4 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 6 |  | 校外南墙宣传栏 | 不锈钢宣传栏（可开启）规格3400*136mm；1.5mm厚304不锈钢饰面，100*100*6镀锌方管固定窗架，30*30*2镀锌方管主框架，1.5厚不锈钢饰面包裹，喷金属漆，20mm厚PVC背板，面层10mm厚钢化玻璃面罩。 | 项 | ≥10 |  |  | 具体设计制作位置和数量以甲方要求为准 |
| 7 |  | 广场宣传栏 | 金属烤漆，规格12000*2700*200mm；地面土方下挖，素土夯实，压实系数≥93%；基础新做100mm厚C20混凝土垫层，规格；长12000mm*深100mm*宽300mm；独立基础现浇C30钢筋混凝土基础，规格：长500mm*深500mm*宽300mm*4个，基础面层焊接安装钢板预埋件，规格长200mm*宽200mm*8mm*4个；基础以上造型内部镀锌型钢龙骨焊接加固；整体外包异形1.5mm厚镀锌造型钢板UV面层，激光切割造型表面金属漆喷涂,数控切割，打孔，折弯打磨固定安装，边角点焊工艺连接，整体打磨后喷金属漆。1.5厚不锈钢钢烤漆字雕刻。 | 项 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 校门口金属名称 | 拉丝不锈钢，折直角边，文字规格500mm*500mm 四个；300mm*300七个；50mm英文字母30个 校徽LOGO规格600*600mm；激光数控切割，打孔，折弯打磨固定安装，边角点焊工艺连接。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 楼体校名 | 1.5mm厚拉丝不锈钢规格1000*1000mm*7个 直径1500mm不锈钢烤UV校徽（1）面板表面应平整、洁净、色泽一致,无明显划痕或碰凹痕。烤漆面层为氟碳漆 在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘恒温烤房，烘干。(2)饰面板嵌缝应密实、平直, 宽度和深度应符合设计要求, 嵌填材料色泽一致。(3)面板上的孔洞应套割吻合, 边缘应整齐。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 楼宇名牌 | 楼宇牌，规格2560*1880mm；内部镀锌型钢龙骨焊接加固；整体外包异形1.5mm厚镀锌造型钢板UV面层，激光切割造型表面金属漆喷涂,数控切割，打孔，折弯打磨固定安装，边角点焊工艺连接，整体打磨后喷金属漆 | 项 | ≥7 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 11 |  | 报告厅锻铜浮雕墙 | 钢结构锻铜浮雕（8000*3000*100mm）含基础 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 门口围墙东侧 | 整体造型墙面尺寸：404700*2050mm，规格9180*1650mm共两块，60X60mm木纹铝方通+木纹铝方通造型校徽，彩绘通铺彩绘，20mmPVC雕刻烤漆大字，15mmPVC雕刻烤漆小字；规格2270*1650mm，基地墙面彩绘满铺，10mmPVC造型雕刻烤漆底板+10mmPVC烤漆字，20mmPVC造型UV底板+10mm亚克力UV面层；规格2270*1650mm，基地墙面彩绘满铺，10mmPVC造型雕刻烤漆底板+10mmPVC烤漆字，20mmPVC造型UV底板+10mm亚克力UV面层；规格3870*1400mm，基底彩绘，10mmPVC造型雕刻底板+10mmPVC烤漆字，20mmPVC造型UV底板+10mm亚克力UV面层，15mmPVC雕刻烤漆字；规格1970*2060mm共6块，木纹铝方通；规格1340*2040mm共3块，木纹铝方通，10mmPVC雕刻烤漆造型，+10mm雕刻烤漆字；规格3860*1390mm共三块，10mmPVC底板UV+5mmPVC雕刻烤漆及文字；规格2340*1640mm共三块，10mmPVC底板UV+20mmPVC烤漆雕刻大字+15mmPVC雕刻造型烤漆； | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 门口围墙西侧 | 整体造型墙面尺寸：33120*1650mm，规格9180*1650mm共两块，60X60mm木纹铝方通+木纹铝方通造型校徽，彩绘通铺彩绘，20mmPVC雕刻烤漆大字，15mmPVC雕刻烤漆小字；规格2270*1650mm，基地墙面彩绘满铺，10mmPVC造型雕刻烤漆底板+10mmPVC烤漆字，20mmPVC造型UV底板+10mm亚克力UV面层；规格2270*1650mm，基地墙面彩绘满铺，10mmPVC造型雕刻烤漆底板+10mmPVC烤漆字，20mmPVC造型UV底板+10mm亚克力UV面层；规格3870*1400mm，基底彩绘，10mmPVC造型雕刻底板+10mmPVC烤漆字，20mmPVC造型UV底板+10mm亚克力UV面层，15mmPVC雕刻烤漆字；规格1970*2060mm共6块，木纹铝方通；规格1340*2040mm共3块，木纹铝方通，10mmPVC雕刻烤漆造型，+10mm雕刻烤漆字；规格3860*1390mm共三块，10mmPVC底板UV+5mmPVC雕刻烤漆及文字；规格2340*1640mm共三块，10mmPVC底板UV+20mmPVC烤漆雕刻大字+15mmPVC雕刻造型烤漆；规格1250*700mmPVC烤漆雕刻大字8个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 主广场景观 | 原石材地面拆除，工程量10m2。基础新做100mm厚级配碎石垫层，规格5000mm*5000mm*1个，素土夯实，压实系数≥93%，现浇C30独立钢筋混凝土基础，砌筑基础规格6000mm*6000mm*800mm*1个，基础面层焊接安装300mm*300mm*12mm厚*12个钢板预埋件，基础以上造型内部镀锌型钢龙骨焊接加固；石材与不锈钢烤漆结合主雕塑，规格6000*6000*5500mm，雕塑与基座预埋件固定安装。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 理念石雕 | 结合校训办学理念 青白石雕刻制作、整体活字印刷形式，下挖基础砖混砌筑6000mm*2500mm*500mm 面层100青白石雕刻 6000*2500*100 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 校内东侧围墙24节气 | 规格3460*1710mm共24块，60X60mm木纹铝方通+15mmPVC造型雕刻烤漆 +10mm透明亚克力底板+10mm）PVC烤漆大字，10mmPVC烤漆底层UV画面+15mmPVC造型雕刻烤漆+5mmPVC雕刻烤漆，10mmPVC雕刻烤漆大字 | 项 | ≥24 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 17 |  | 校内西侧南侧运动人物造型 | 运动造型，7000*1000mm共20组，激光切割造型表面，数控切割折弯打磨固定安装，3mm耐候钢板切割、焊接运动造型厚60mm | 平米 | ≥140 |  |  | 具体设计制作位置及数量以甲方要求为准 |
| 18 |  | 园区景观石 | 房山风景石；规格2000*1000*500mm | 个 | ≥6 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 19 | 一号楼门厅 | 舞台墙面 | 小舞台尺寸：3000*3000*300mm，装饰地贴700*550mm；乳胶漆面积尺寸：4000*2000mm；木饰面尺寸600*3000mm；400*3000mm；木条饰面面尺寸470*3000mm；400*3000mm；封窗尺寸470*3000mm；造型字尺寸470*3000mm；10mmPVC基层+5mm亚克力面层UV；装饰字尺寸155*165mm；10mm亚克力；装饰字尺寸140*195mm；10mm亚克力；装饰字英文尺寸68*980mm；10mm亚克力；装饰字尺寸230*230mm；10mm亚克力；钢化玻璃背板尺寸160*300mm；10mm钢化玻璃背喷；造型书搁架尺寸360*360mm；装饰字尺寸340*340mm；10mmPVC雕刻烤漆大字； | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 理念墙 | 木饰面板材尺寸1200*3000mm；1200*3000mm；木条饰面尺寸470*3000mm；470*3000mm；470*3000mm；装饰字尺寸155*155mm；10mm亚克力大字；装饰字尺寸100*100mm；10mm亚克力大字；轨道滑等一组；绿植花箱采购尺寸：3600*400mm；木饰面 背板尺寸1500*3000mm；10mm木饰面；乳胶漆尺寸2460*3000mm；木板造型雕刻尺寸2460*3000mm； | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 笑脸墙 | 笑脸墙尺寸1600*1200mm，包暖气 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 校长寄语墙 | 木条饰面尺寸2130*3000mm；木饰面板材尺寸2120*1370mm；木板镂空文字尺寸1000*960mm；造型置物搁架尺寸300*300mm；轨道滑灯； | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 棋文化活动区 | 五个玻璃钢棋子座椅尺寸1000*1000mm*450mm上刻诗词；棋子地贴尺寸3000*5000mm； | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 楼梯下读书角 | 木饰面包柱子3个，座柜4100mm*500mm*450mm,立柜1750mm*800mm*450mm；异性黑板1825mm*1674mm；楼体地面PVC木纹雕刻造型6平面 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 二号楼门厅 | 门厅东墙 | 亚克力背喷底板尺寸1100*3300*10mm；1100*3300*10mm；1100*3300*10mm；1100*3300*10mm；彩色乳胶漆尺寸230*3300mm；230*3300mm；230*3300mm；230*3300mm；230*3300mm；亚克力插兜尺寸210*297mm；白色亚克力字尺寸120*120mm；校徽装饰尺寸550*550mm；木条饰面尺寸970*3300mm；白色亚克力字尺寸350*350mm；白色亚克力小字尺寸220*210mm；白色亚克力英文字尺寸130*790mm；10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型；2厚高清写真相纸，胶粘固定；20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 门厅西墙 | 亚克力背喷底板尺寸700*3300*100mm；700*3300*100mm；700*3300*100mm；彩色乳胶漆尺寸230*3300mm；230*3300mm；230*3300mm；230*3300mm；230*3300mm；白色亚克力字尺寸125*125mm；木条饰面尺寸970*3300mm；白色亚克力字尺寸270*360mm；白色亚克力小字尺寸135*135mm；白色亚克力英文字尺寸930*750mm；白色亚克力英文字尺寸580*400mm；木条饰面尺寸2850*3300mm；白色压克力字尺寸210*155mm；亚克力插兜尺寸210*297mm；亚克力插兜大尺寸620*460mm；PVC造型雕刻烤漆尺寸210*297mm； | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 门厅吊顶 | 原有吊顶拆除，渣土外运消纳；喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道；刷涂封闭底漆一道；满刮2厚底基弹性腻子找平；双层9.5厚纸面石膏板；U型配套60系列轻钢龙骨；原建筑钢筋混凝土底板内埋入φ10膨胀螺栓，双向中距≤1200，φ8吊杆、工程量45平米。直径1500造型灯具。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 3号楼门厅 | 门厅东墙 | 亚克力背喷底板尺寸7000*930mm；PVC装饰造型板尺寸7000*700mm；PVC装饰造型板尺寸760*760mm；15mmPVC底板烤漆+5mm亚克力UV面层+木纹边框；PVC装饰造型板尺寸1430*430mm；1430*430mm；1430*430mm；PVC装饰造型板尺寸560*560mm；15mmPVC底板烤漆+5mm亚克力UV面层+木纹边框；PVC装饰造型板尺寸380*380mm；15mmPVC底板烤漆+5mm亚克力UV面层+木纹边框；PVC装饰造型板尺寸160*160mm；15mmPVC底板烤漆；PVC装饰造型板尺寸130*130mm；15mmPVC底板烤漆；白色烤漆板造型尺寸7000*2430mm；15mmPVC底板烤漆；木条装饰线6970mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 门厅西墙 | 亚克力背喷底板尺寸3000*1450mm；PVC装饰造型板尺寸680*3000mm；PVC装饰造型板尺寸1180*375mm；白色烤漆板造型尺寸3000*2380mm；15mmPVC造型雕刻烤漆+10mmPVC雕刻烤漆字1460*450mm；15mmPVC造型雕刻烤漆+10mmPVC雕刻烤漆字2020*450mm；15mmPVC造型雕刻烤漆+10mmPVC雕刻烤漆字1720*450mm；木条装饰线3000mm； | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 吊顶及灯具 | 校徽吸顶灯定制3000*1450mm；1.5mm厚镀锌钢板包边烤漆，面板为乳白色亚克力UV饰面喷绘，内置LED灯源发光，整体厚度150mm筒灯22个；门厅吊顶铝方通5800*6900mm石膏板吊顶；喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道；刷涂封闭底漆一道；满刮2厚底基弹性腻子找平；双层9.5厚纸面石膏板；U型配套60系列轻钢龙骨；原建筑钢筋混凝土底板内埋入φ10膨胀螺栓，双向中距≤1200，φ8吊杆、工程量39.43平米；铝方通吊顶木纹热转印，U型配套38系列轻钢龙骨，原建筑钢筋混凝土底板埋入∅10膨胀螺栓，双向中距≤1200，∅6吊杆，工程量74.46平米。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 舞台墙面 | 小舞台，3000*3000mm*300mm，18欧松板基层，木饰面板贴面，表面饰3M贴，墙面实木搁架1500*3000*250mm，PVC雕刻造型装饰面18平米，石膏板隔断挡玻璃假墙 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 教育成果展连廊 | 连廊吊顶 | 连廊吊顶87000*3400mm，石膏板基础造型吊顶1.喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道 2.刷涂封闭底漆一道 3.满刮2厚底基弹性腻子找平 4.双层9.5厚纸面石膏板 5.U型配套60系列轻钢龙骨 6.原建筑钢筋混凝土底板内埋入∅10膨胀螺栓，双向中距≤1200，∅8吊杆，工程量130平米； | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 |  | 连廊造型墙 | 石膏板造型墙8000*3000*150mm共8面 面层环保乳胶漆；1.喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道 2.刷涂封闭底漆一道 3.满刮2厚底基弹性腻子找平 4.双层9.5厚纸面石膏板 5.U型配套60系列轻钢龙骨；主题墙2000*3000mm PVC基础亚克力字；木质格栅。筒灯68个灯带六组。 | 项 | ≥6 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 34 |  | 内容板块 | 2000mm*900mm，20mmPVC背板5mm厚亚克力本喷画面，共48块主题水晶字200个：10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型；2厚高清写真相纸，胶粘固定；20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层含排版设计48块 | 块 | ≥48 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 35 | 普通教室 | 前墙 | 前墙亚克力字8个；定制国旗一面5mm厚亚克力UV画面，18mm厚高密度PVC基层板；木纹底板15MM +10MMPVC底板+亚克力插兜5+5亚克力插兜，10mm厚木质边框，9厚聚酯纤维装饰吸声板木纹条收边； | 间 | ≥36 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 36 |  | 后墙 | 后墙聚酯纤维装饰吸声板，新做9厚聚脂纤维装饰吸声板与墙体粘贴；木质收边条收边；20mm厚木质洞洞板，尺寸：3300*1500mm，木质隔板；彩色乳胶漆 9平米； | 间 | ≥36 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 37 |  | 侧墙 | 侧墙展板尺寸5800*1250mm，10mm木纹地板+9mm聚酯纤维吸音板+10mmPVC烤漆字 工程量7.25平面 | 间 | ≥36 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 38 | 职工教室 | 石膏板造型吊顶 | 原有吊顶拆除，渣土外运消纳；喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道；刷涂封闭底漆一道；满刮2厚底基弹性腻子找平；双层9.5厚纸面石膏板；U型配套60系列轻钢龙骨；原建筑钢筋混凝土底板内埋入φ10膨胀螺栓，双向中距≤1200，φ8吊杆、工程量95平米。造型灯6个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 墙面 | 定制墙面壁布81平米；前墙定制木花格3000*1000mm2个；PVC雕刻字，后墙造型墙面1500*7000mm20厚PVC板电脑数控雕刻、UV喷漆图案，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；喷涂UV底漆→UV固化→砂光→喷UV面漆→红外线流平→UV干燥→收边； | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 实木复合地板 | 12厚实木复合木地板；3厚泡沫塑料衬垫；18厚阻燃板基层找平；原楼面清洗、打磨三遍。工程量95平米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 定制 造型 | 定制造型柜 规格3300*1200*400mm 1、20-30厚奥松板雕刻打磨造型，配置造型茶桌1600*400*500mm4个，造型茶墩24个；主人桌椅各1个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 创客实验室 | 前墙面 | 喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道；刷涂封闭底漆一道；满刮2厚底基弹性腻子找平；工程量21平米、环保涂料。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 |  | 后墙面 | 定制软木扎板7000*1200mm15mm厚生态木压边条；10厚软织物扎板面层；20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层。工程量20.4m2；墙面基础喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道；刷涂封闭底漆一道；满刮2厚底基弹性腻子找平；工程量21平米、环保涂料。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 定制 造型 | 实木吊柜3400*710*300mm；1900*710*300mm；实木板带门收纳柜：3400*660*300mm；1900*660*300mm；1、实木板打磨造型 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 少先队活动室 | 吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶；喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道；刷涂封闭底漆一道；满刮2厚底基弹性腻子找平；双层9.5厚纸面石膏板；U型配套60系列轻钢龙骨；原建筑钢筋混凝土底板内埋入φ10膨胀螺栓，双向中距≤1200，φ8吊杆铝方通吊顶木纹热转印，U型配套38系列轻钢龙骨，原建筑钢筋混凝土底板埋入∅10膨胀螺栓，双向中距≤1200，∅6吊杆，工程量153.6平米。造型灯1个筒灯30个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 46 |  | 后墙 | 7150*3000mm；10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型；2厚高清写真相纸，胶粘固定；20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层工程量25平方米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 |  | 整面队旗口号等 | 7150*3000mm；10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型；2厚高清写真相纸，胶粘固定；20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层工程量25平方米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 48 |  | 定制 造型 | 生态木造型柜，规格 15000*3000*400mm；1、实木板打磨造型 | 项 | 1 |  |  |  |
| 49 | 劳动教室 | 后墙 | 金属灰色洞洞板6500*1500mm工程量9.7m2 实木造型柜6515*2500*300mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 |  | 侧面墙 | 洞洞板3000*1200mm+铁网4200*1200mm，实木造型柜3000*700*300mm；4200*710*300mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 51 |  | 正面墙 | 喷涂丙烯酸亚光内墙涂料两道；刷涂封闭底漆一道；满刮2厚底基弹性腻子找平；工程量21平米、环保彩色涂料 | 项 | 1 |  |  |  |

| 52 | 云计算机 | 后墙 | 轻钢龙骨石膏板造型墙，隐形灯带，工程量21平米 | 项 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  | 黑板墙 | 轻钢龙骨石膏板造型墙，隐形灯带，工程量21平米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 54 |  | 侧墙软木扎板 | 定制软木扎板12000*100mm15mm厚生态木压边条；10厚软织物扎板面层；20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层。工程量12m2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 55 | 计算机教室 | 侧墙 | 定制金属烤漆造型，内15厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层。工程量6.9m2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 56 |  | 前墙 | 轻钢龙骨石膏板造型墙，隐形灯带，内15厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型，工程量约21平米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 57 |  | 前墙 | 钢龙骨石膏板造型墙，隐形灯带，内15厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型，工程量约21平米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 58 | 计算机教室3 | 墙面装饰 | 定制金属烤漆造型，内15厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层。工程量约28平米，粉刷彩色涂料11平米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 59 | 党员活动室 | 铝方通吊顶 | 铝方通吊顶木纹热转印，U型配套38系列轻钢龙骨，原建筑钢筋混凝土底板埋入∅10膨胀螺栓，双向中距≤1200，∅6吊杆，工程量63平米；党徽造型灯1200*1200mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 60 |  | 前面装饰 | 15厚PVC板雕刻、5mm亚克力背喷画面，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层。工程量约12平米， 亚克力字200*200mm约13个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 61 |  | 侧墙装饰 | 15厚PVC板雕刻、5mm亚克力背喷画面，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层。工程量约8平米，聚酯纤维扎板1500*600mm约1个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 62 |  | 后墙党建内容 | 15厚PVC板雕刻、5mm亚克力背喷画面，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层。工程量12m2 亚克力字200*200mm约12个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 63 | 围棋教室 | 铝方通吊顶 | 铝方通吊顶木纹热转印，U型配套38系列轻钢龙骨，原建筑钢筋混凝土底板埋入∅10膨胀螺栓，双向中距≤1200，∅6吊杆，工程量约94平米； | 项 | 1 |  |  |  |
| 64 |  | 后墙装饰 | 20厚装饰木质吸声板；18mm厚阻燃板基层；20mm厚超细玻璃丝棉填充；40*40*3mm镀锌方管龙骨@600mm；50*50*5镀锌角钢固定件@1200mm，∅8膨胀螺栓；刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道；108胶素水泥浆一道（内掺水重 3%-5%的108胶）；原建筑墙体基层。工程量约23.4平米 直径1000mm实木雕刻棋字，实木隔板50mm*600mm约4个 实木造型棋盒架7000m*900mm*200mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 65 |  | 前墙装饰 | 20厚装饰木质吸声板；18mm厚阻燃板基层；20mm厚超细玻璃丝棉填充；40*40*3mm镀锌方管龙骨@600mm；50*50*5镀锌角钢固定件@1200mm，∅8膨胀螺栓；刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道；108胶素水泥浆一道（内掺水重 3%-5%的108胶）；原建筑墙体基层。工程量8平米 定制磁力教学棋盘棋子两套规格1000mm**1000mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 66 |  | 包暖气 | 定制窗帘12m2，1.20厚爵士白台面：3.6㎡ 2.20mm实木多层木饰面暖气罩：12㎡ 3.成品铝合金暖气罩：3.6㎡ 4.18厚阻燃板基层：12㎡，40*40木龙骨，防火涂料两遍 | 项 | 1 |  |  |  |
| 67 |  | 侧墙 | 15厚PVC板雕刻、5mm亚克力背喷画面，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层。工程量9m2 | 项 | 1 |  |  |  |
| 68 | 廊道文化 | 3栋楼普通教室外墙 | 20mmPVC造型雕刻烤漆底板+10mmPVC烤漆字+10mmPVC校徽UV；9mm灰色聚酯纤维吸音板1560*870mm；15mm木板饰面1000*1520mm；透明亚克力插兜7块297*210mm；2块41*69mm；15mmPVC雕刻烤漆字，15mmPVC雕刻烤漆字；白色洞洞板+隔板950*540mm；海报590*880mm底板20mmPVC造型雕刻烤漆底板1600*970mm；15mmPVC雕刻烤漆文字300*91mm，彩色涂料3m2；门口木饰面4m2 | 项 | ≥40 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 69 |  | 配电室 | 10m2彩色涂料；5mmPVC雕刻烤漆造型1810*1760mm2组门贴，一组消防符号 | 项 | ≥36 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 70 |  | 卫生间门口 | 彩色乳胶漆+5mmPVC雕刻烤漆造型1810*1760mm；木板雕刻PVC雕刻人物造型250*1200mm2组；木质搁架3个 | 项 | ≥12 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 71 |  | 科技馆外墙 | 板块尺寸10240*2150mm，15mmPVC烤漆底板，10mmPVC雕刻烤漆字，定制画框16块，彩色乳胶漆，10mmPVC雕刻UV，预留墙面互动游戏板块，5个墙面游戏 | 项 | 1 |  |  |  |
| 72 |  | 教工之家外墙 | 15mm软木扎板+10mmPVC烤漆装饰框7110*990mm；10mmPVC烤漆字 | 项 | 1 |  |  |  |
| 73 |  | 办公室外墙 | 木纹地板表层镂空文字3800*950mm，10mmPVC烤漆底板+10mmPVC雕刻烤漆字780*800mm，定制海报5mm亚克力UV530*800mm 10mm木板+9mm聚酯纤维吸音板面层+边框2700*950mm | 项 | ≥22 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 74 |  | 创客教室外墙 | 板块尺寸15540*2430mm，定制木纹洞洞板加隔板，定制画框，9mm聚酯纤维吸音板，10mmPVC烤漆底板+5mmPVC雕刻烤漆字，10mmPVC 画面UV+收边条PVC烤漆，10mmPVC底板画面UV+定制木质烤漆搁架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 75 |  | 探究教室外墙 | 板块尺寸8800*2190mm，5mmPVC烤漆雕刻造型，0mmPVC烤漆底板+5mm亚克力UV画面面层+10mm亚克力雕刻字 | 项 | 1 |  |  |  |
| 76 |  | 探究教室外墙 | 板块尺寸1880*720mm，10mmPVC雕刻造型烤漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 77 |  | 劳动教室外墙 | 板块尺寸5320*1090mm，3140*1090mm，10mmPVC烤漆底板+5mmPVC烤漆条，定制木框格架，10mmPVC雕刻字，定制海报2组，木质洞洞板+定制画框， | 项 | 1 |  |  |  |
| 78 |  | 少队室外墙 | 板块尺寸101800*1490mm，9mm聚酯纤维吸音板，15mmPVC造型雕刻烤漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 79 |  | 少队室外墙 | 板块尺寸4080*1480mm，灰色乳胶漆 ，10mmPVC雕刻烤漆字 | 项 | 1 |  |  |  |
| 80 |  | 资源教室外墙 | 板块尺寸1510*680mm，彩色乳胶漆+定制画框14组 | 项 | 1 |  |  |  |
| 81 |  | 计算机教室外墙 | 板块尺寸9930*2220mm，10mm木板底板+10mmPVC造型雕刻烤漆+5mmPVC造型雕刻烤漆+3mm亚克力画面UV，9mm聚酯纤维吸音板+木板烤漆收边条， | 项 | 1 |  |  |  |
| 82 |  | 计算机教室外墙 | 板块尺寸11330*2210mm，10mmPVC烤漆底板+5mmPVC雕刻烤漆字，9mm聚酯纤维吸音板，10mmPVC雕刻烤漆底板，5mm木纹板+10mmPVC雕刻造型烤漆，定制木纹洞洞板加隔板，定制画框 | 项 | 1 |  |  |  |
| 83 |  | 计算机教室外墙 | 板块尺寸6890*990mm，彩色乳胶漆，10mmPVC烤漆底板+10mmPVC造型烤漆+5mm亚克力画面UV， | 项 | 1 |  |  |  |
| 84 |  | 计算机教室外墙 | 板块尺寸760*1080mm2组，10mmPVC底板烤漆+5mm亚克力UV | 项 | 1 |  |  |  |
| 85 |  | 心理辅导外墙 | 板块尺寸4250*2460mm，3800*2460mm，9mm聚酯纤维吸音板+木板烤漆收边条，木板+10mmPVC雕刻UV，木纹底板，木质洞洞板+PV C造型UV，10mmPVC烤漆底板+5mm亚克力UV画面面层+10mm亚克力雕刻字， | 项 | 1 |  |  |  |
| 86 |  | 智慧书法教室外墙 | 板块尺寸9700*2490mm，10mmPVC造型雕刻UV，5mmPVC雕刻烤漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 87 |  | 书法教室外墙 | 板块尺寸9680*2150mm，10mmPVC烤漆底板+5mmPVC烤漆条，15mmPVC雕刻烤漆底板+5mmPVC烤漆字 | 项 | 1 |  |  |  |
| 88 |  | 图书馆外墙 | 板块尺寸7520*1668mm，彩色乳胶漆，20mm木框收边，10mmPVC烤漆底板+5mm亚克力面层海报，10mmPVC造型雕刻烤漆， | 项 | 1 |  |  |  |
| 89 |  | 图书馆外墙 | 板块尺寸7520*1668mm，彩色乳胶漆，20mm木框收边，10mmPVC烤漆底板+5mm亚克力面层海报，10mm亚克力U V，15mmPVC烤漆字， | 项 | 1 |  |  |  |
| 90 |  | 图书馆外墙 | 板块尺寸8920*910mm，10mmPVC烤漆底板+5mmPVC烤漆条，定制木框格架，10mmPVC雕刻字 | 项 | 1 |  |  |  |
| 91 |  | 顶装实验室外墙 | 板块尺寸8700*2610mm，墙面互动游戏，10mmPVC烤漆底板uv画面，15mm木条烤漆收边，15mm木条烤漆收边， | 项 | 1 |  |  |  |
| 92 |  | 顶装实验室外墙 | 板块尺寸9110*2500mm，15mm木条烤漆收边，定制亚克力格架，15mmPVC烤漆uv字，10mmPVC烤漆uv字， | 项 | 1 |  |  |  |
| 93 |  | 普通实验室外墙 | 板块尺寸10590*2340mm，定制烤漆展示柜，10mmPVC烤漆底板uv画面，15mm木条烤漆收边，15mm木条烤漆收边， | 项 | 1 |  |  |  |
| 94 |  | 精品录播室外墙 | 板块尺寸8230*1220mm，10mmPVC烤漆底板+10mmPVC雕刻烤漆字，定制海报5mm亚克力UV，灰色定制木框，木纹地板表层镂空文字，10mmPVC烤漆底板+10mmPVC雕刻烤漆字，定制海报5mm亚克力UV | 项 | 1 |  |  |  |
| 95 |  | 棋艺教室外墙 | 板块尺寸8810*2160mm，10mmPVC烤漆底板+5mm亚克力面层海报，10mmPVC烤漆装饰条，5mmPVC烤漆，5mmPVC烤漆+10mm亚克力字，定制画框， | 项 | 1 |  |  |  |
| 96 |  | 美术教室外墙 | 板块尺寸9200*2170mm，10mmPVC烤漆底板uv画面，15mm木条烤漆收边，15mm木条烤漆收边 | 项 | 1 |  |  |  |
| 97 |  | 美术教室外墙 | 板块尺寸9120*2200mm，9mm灰色聚酯纤维吸音板，15mm木条烤漆收边，10mm木板饰面+定制画框，5mm亚克力uv | 项 | 1 |  |  |  |
| 98 |  | 美术教室外墙 | 板块尺寸8720*2200mm，白色洞洞板+20mm木板烤漆边条，木色洞洞板，定制白色画框，5mm亚克力uv，定制白色画框 | 项 | 1 |  |  |  |
| 99 |  | 音乐教室外墙 | 板块尺寸11840*2220mm，木板加定制画框，10mmPVC画面UV，15mm木板烤漆收边条，洞洞板加组间 | 项 | 1 |  |  |  |
| 100 |  | 音乐教室外墙 | 板块尺寸15070*2220mm，10mmPVC造型雕刻烤漆，10mmPVC画面UV，15mm木板烤漆收边条，洞洞板加组间 | 项 | 1 |  |  |  |
| 101 |  | 音乐教室外墙 | 板块尺寸11660*2220mm，9mm灰色聚酯纤维吸音板，白色洞洞板加配件，白色洞洞板加配件，10mmPVC烤漆底板+5mm亚克力面层海报，10mmPVC画面UV，15mm木板烤漆收边条，洞洞板加组间 | 项 | 1 |  |  |  |
| 102 |  | 舞蹈教室外墙 | 板块尺寸9110*2220mm，15mmPVC烤漆雕刻镂空，10mmPVC画面UV，15mm木板烤漆收边条，洞洞板加组间，海报 | 项 | 1 |  |  |  |
| 103 |  | 舞蹈教室外墙 | 板块尺寸8720*2200mm，10mmPVC uv底板，洞洞板+洞洞板配件，10mm木板+10mmPVC烤漆底板+5mm亚克力uv，10mmPVC画面UV，15mm木板烤漆收边条，洞洞板加组间 | 项 | 1 |  |  |  |
| 104 |  | 科室牌 | 科室牌，规格300*140mm；20mmPVC烤漆底板UV；面层15mm雕刻烤漆+10PVC烤漆雕刻字； 背装磁力吸扣相吸 | 个 | ≥111 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 105 |  | 男女卫生间牌 | 男女卫生间牌，规格300*300mm；20mmPVC烤漆底板UV；面层10PVC烤漆雕刻字； | 个 | ≥34 |  |  | 具体设计制作位置和数量以甲方要求为准 |
| 106 |  | 办公室牌 | 办公室牌，规格290*390mm；20mmPVC烤漆底板UV；面层15mm雕刻烤漆+10PVC烤漆雕刻字； 背装磁力吸扣相吸 | 个 | ≥19 |  |  | 具体设计制作位置和数量以甲方要求为准 |
| 107 |  | 饮水处牌 | 饮水处牌，规格300*300mm；20mmPVC烤漆底板UV；面层10PVC烤漆雕刻字； | 个 | ≥12 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 108 |  | 消防疏散图 | 消防疏散，规格400*270mm；15mmPVC烤漆底板UV+10mmPVC烤漆镂空大字+小字UV | 个 | ≥216 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 109 |  | 楼层指示牌 | 楼层指示牌，规格290*390mm；15mm木纹底板+10mmPVC烤漆镂空大字+小字UV ；10mmPVC雕刻烤漆 | 个 | ≥38 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 110 |  | 门牌号 | 门牌号，规格120*38mm；5mm亚克力背喷 | 个 | ≥313 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 111 |  | 挡烟垂装饰板 | 挡烟垂装饰板，规格3500*100mm；15mmPVC烤漆底板UV | 个 | ≥40 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 112 | 楼梯间 |  | 墙面环保乳胶漆256平米，成品画框600mm*600mm 30个 亚克力字+亚克力装饰板900mm*600mm共4个10mmPVC烤漆字+10mmPVC校徽UV，PVC雕刻造型21平方米 | 项 | ≥6 |  |  | 具体设计制作位置和数量以甲方要求为准 |
| 113 | 食堂 | 造型墙面 | 20厚装饰长城板板；18mm厚阻燃板基层；20mm厚超细玻璃丝棉填充；40*40*3mm镀锌方管龙骨@600mm；50*50*5镀锌角钢固定件@1200mm，∅8膨胀螺栓；刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道；108胶素水泥浆一道（内掺水重 3%-5%的108胶）；原建筑墙体基层。工程量26平米内15厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层工程量:5.2平方米，仿真绿植4.6平方，射灯10个 | 项 | 2 |  |  |  |
| 114 |  | 定制造型凳 | 50mm木方格栅3800*2450mm2个整体细砂纸打磨三遍；批两遍原子灰打磨平整；丙烯酸木器底漆3遍，醇酸调和漆3遍； | 项 | 2 |  |  |  |
| 115 |  | 墙面装饰 | 定制壁布墙面木格栅，彩色涂料 15厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；墙体饰面基层工程量:54平方米 | 套 | 1 |  |  |  |
| 116 |  | 4D厨房整体打造 | 含餐厅、厨房等食堂各类操作间的制度上墙、标识张贴、区域分类等等所有4D厨房要求的需要打造项目。 |  |  |  |  |  |
| 117 | 电梯口阅读空间 | 1层互动空间 | 阅读区造型书架：4200*1510*300mm；1、实木板打磨造型 | 项 | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  | 30厚PVC板雕刻烤漆，雕刻PVC字300*300mm2个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 119 |  |  | 喷绘壁布20平米，地垫15平米，定制挂绳11根及钢结构树5平米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 120 |  | 2层互动空间 | 乐高墙3000*2000 2组 乐高柜子4个 定制乐高约2万块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 121 |  |  | 阅读区造型书架：4200*1510*300mm；1、实木板打磨造型 | 项 | 1 |  |  |  |
| 122 |  |  | 30厚PVC板雕刻烤漆，雕刻PVC字300*300mm2个，墙面造型3个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 123 |  | 3层互动空间 | 攀爬墙，攀爬把件280个，15mmPVCUV背景板雕刻沙滩造型20平米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 124 |  |  | 阅读区造型书架：：4200*1510*300mm；1、实木板打磨造型 | 项 | 2 |  |  |  |
| 125 |  |  | 30厚PVC板雕刻烤漆，雕刻PVC字300*300mm2个，墙面鹿造型3个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 126 |  |  | 立柱20根，25mmPVCUV背景板雕刻旋转国旗20平米 | 项 | 1 |  |  |  |
| 127 |  |  | 30厚PVC板雕刻烤漆，雕刻PVC字300*300mm2个，墙面鹿造型3个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 128 | VI使用部分 | 手提袋 | 无纺布手提袋定制图案 印刷 尺寸300*420*80mm | 个 | ≥300 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 129 |  | 手提袋 | 英雄钢笔笔记本套装 | 个 | ≥300 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 130 | 北大门外墙面文化 | 外墙文化 | 整体造型墙面尺寸：20700*2050mm，规格60X60mm木纹铝方通+木纹铝方通造型校徽，彩绘通铺彩绘，20mmPVC雕刻烤漆大字，15mmPVC雕刻烤漆小字；规格2270*1650mm，基地墙面彩绘满铺，校名一套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 131 | 学校宿舍文化建设 | 宿舍文化 | 两个门厅、廊道、楼梯间、活动室、值班室、各学生宿舍内部文化布置。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 132 | 校歌谱写 | 校歌 | 1. 作品应具有丰富的思想内涵，弘扬社会主义核心价值观，集中体现河外的办学历史、办学理念、办学特色和精神内涵、是师生风貌等。 2.歌词要主题突出，创意新颖，立意深远；旋律优美，节奏明快，易于传唱，催人奋进，能够融合河外的办学传统，又能体现河外人与祖国同呼吸、共命运的价值追求。 3.歌曲长度控制在5分钟以内，意义深远、催人奋进，有较强的传播感召力。歌曲需适合独唱、重唱、合唱等不同形式的表演。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 133 | 制度上墙 | 制度上墙 | 制度上墙，制度板块600*900mm，20MMPVC烤漆+5MM亚克力夹画面，包含所有需要制度上墙的部分。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 134 | 办学理念梳理及落地 | 办学理念 | 办学理念和三风一训如何落实落地，在课程方面、在管理方面、在服务方面、在活动方面、在制度等等方面我们如何操作实施。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 135 | 楼层点缀色块 | 色块 | 矿棉吸版喷漆 | 块 | ≥1280 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 136 | 景观文化补充 | 景观文化 | 景观文化补充 | 项 | 1 |  |  |  |
| 137 | 设计及相关文件费用 | 全部 | 包含以上所有设计方案的制作文件、效果图和施工图 | 项 | 1 |  |  | 具体设计制作数量以甲方要求为准 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |