编制说明

一、工程名称：晋陕蒙砒砂岩区十大孔兑沙棘生态减沙网围栏工程

二、建设地点：鄂尔多斯市杭锦旗

- 编制依据：

1.水利部水总［2014］429 号文《水利工程设计概(估)算编制规定》

水保工程人工工资参照水利部水总［2014］429 号文《水利工程设计概(估)算编制规定》中二类区中级工标准计取。人工预算单价为：6.46元/工时

2.水利部水总〔2003〕67 号《水土保持工程概(估)算编制规定》和《水土保持工程概算定额》；

3.水利部办公厅关于《印发水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总〔2016〕132号）

4.《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号），税金按9%计入。

5.晋陕蒙砒砂岩区十大孔兑沙棘生态减沙网围栏工程实施方案

6.材料价格执行2023年10月鄂尔多斯市东胜区及杭锦旗信息价；信息价没有的材料执行工程所在地材料市场询价。

7.网围栏设置要求：

（1）由市场购买 10x10x160cm水泥桩及铁丝型网围栏，网片高度为0.9m，并在必要位置设置进出门。

（2）设计围栏固定桩采用预制混凝土桩，固定桩分为两种，一种为直线固定桩，尺寸为100mmx100mmx1600mm，用于沿线固定网片，间距7m；一种为转折点及大门固定桩，尺寸为150mmx150mmx1600mm。中间柱及脚柱：120mmx120mmx 1800mm；混凝土标号为C25，每根立柱预制挂钩的数目及相关尺寸与铁丝网片编结网围栏的纬线间距要求一致。

（3）铁丝网片规格采用市场成型网片，编结网的规格为7x900x600mm型。纬线7根，自上而下相邻两纬线间距为180mm，180mm，150mm，130mm，130mm，130mm；经线12根，间距见图纸XMQ-013

表2-1

编结网参数

| 规格 | 纬线根数 | 经线根数 | 网宽（mm） | 经线间距（mm） | 自上而下相邻两纬线间距（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7x900x600型 | 7 | 12 | 900 | 600 | 180,180,150,130,130,130 |

（4）出入门根据需要布置，门宽一般2.5～4m，门高1.2～1.5m。门扇根据门的使用频率和位置重要程度，可选择钢框铁丝网门，也可以选择木框刺丝门。

12