基站参数

一、RRU5902N（900MHz）技术规格

RRU5902N（900MHz）的技术规格包括射频指标、工程指标和CPRI接口规格。

RRU5902N（900MHz）射频指标

射频指标包括支持的制式、频段、收发通道、容量、输出功率、载波配置和接收灵敏

度。

RRU5902N（900MHz）工程指标

工程指标包括输入电源、尺寸和重量、功耗和环境指标。

RRU5902N（900MHz）CPRI接口规格

CPRI接口规格包括CPRI接口数量、接口协议、接口速率与BBU之间的级联能力和拉远能力。

1、RRU5902N（900MHz）射频指标

射频指标包括支持的制式、频段、收发通道、容量、输出功率、载波配置和接收灵敏度。

下文中缩写“U”代表“UMTS”，缩写“L”代表“LTE（FDD）”，缩写“M”代表“LTE（NB-IoT）”，缩写“N（FDD）”代表“NR（FDD）”。

1.1支持频段和制式

表 1-1 RRU5902N（900MHz）支持频段和制式

| 频段 （MHz） | 协议频段 | 接收频段 （MHz） | 发射频段 （MHz） | 制式 | IBW（MHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | Band 8/n8 | 890～915 | 935～960 | UMTS、LTE （FDD）、UL、LTE（NB IoT）、UM、 LM、ULM、NR（FDD）、LN（FDD）、MN（FDD）、 UMN（FDD）、LMN （FDD） | 25 |

说明

● 无源互调（PIM）是指天馈系统无源器件工作在多个频率的高功率信号条件下，由于器件存在非线性影响而引起的互调效应。这种互调效应会导致上行灵敏度降低，影响网络质量。

● 当RRU模块的接收信号与发射信号配置在同一端口时，可能会出现三阶无源互调（PIM3）影响接收频段的情况。同时受天馈系统（包括但不限于：天线、馈线/跳线、合路器、塔放、抗干扰滤波器、避雷器、电调设备等）PIM3指标影响，会导致接收频段的性能恶化而无法使 用。举例：在PIM3=-140dBc@2x43dBm时，RRU单通道静态接收灵敏度恶化，GSM恶化小于等于22dB，UMTS/LTE/NR（FDD）恶化小于等于9dB。

1.2收发通道和容量

表 2-1 RRU5902N（900MHz）的收发通道和容量

| 频段（MHz） | 协议频段 | 收发通道a | 容量b | 支持的带（MHz）c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | Band 8/n8 | 2T4R | UMTS：5载波（非 MIMO）；4载波 （MIMO） LTE（FDD）：2载波 LTE（NB-IoT）：1载波 NR（FDD）：2载波 | LTE（FDD）： 1.4/3/5/10/15/2 0 NR（FDD）： 5/10/15/20 |

| 频段 （MHz） | 协议频段 | 收发通道a | 容量b | 支持的带宽（MHz）c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a：“收发通道”列的“ATBR”表示射频模块有A个发射通道和B个接收通道。 b：“容量”中的载波数，是单模场景下该模块可配置的最大载波数。多模场景下的 载波组合请查阅下表中的“输出功率配置”。 c：“支持的带宽”中的带宽信息，是单模场景下仅配置1个载波时，该载波可配置 的标准带宽。任意载波组合场景下，所有载波的带宽之和，不能超过IBW规格。各 载波组合场景下，每个载波能配置的带宽信息，请查阅下表中的“输出功率配 置”。LTE（FDD）载波可配置的非标带宽，请参见《压缩带宽(FDD)》。 |  |  |  |  |

1.3输出功率和载波配置

表 5-1 RRU5902N（900MHz）的输出功率和载波配置

| 频段（MHz） | 最大输出功率a | 输出功率配置 |
| --- | --- | --- |
| 900 | 2x60W | 《RRU典型功率配置表（不含NBIoT）》 《NB-IoT典型功率配置表 （RRU）》 |
| a：“最大输出功率”中的“AxC W”表示射频模块有A个发射通道，每个通道的最 大输出功率为C W。 |  |  |

说明

● “典型功率配置表”文档包含了可配置的载波组合以及每种组合中的每载波输出功率。查阅此文档前，请先知晓输出功率的配置规则，详见三 射频输出功率配置规则。

● “典型功率配置表”文档中的“每载波输出功率”数值，是为保证网络性能下，该配置支持的每载波最大输出功率。射频模块的实际每载波配置功率可以小于等于文档中“每载波输出功率”的数值。文档中不支持的功率配置，可能存在软件上可配置的情况。仅对文档内的功率配置承诺性能。

1.4接收灵敏度

表 4-1 RRU5902N（900MHz）接收灵敏度

| 频段 （MHz） | 协议频段 | 单天线接收灵敏度（dBm） | 双天线接收灵敏度（dBm） | 四天线接收灵敏度（dBm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | Band 8/n8 | UMTS：-125.7 LTE（FDD）：-106.7 LTE（NB IoT）：-127.3 NR （FDD）：-106. 4 | UMTS：-128.5 LTE （FDD）：-109. 5 LTE（NB IoT）：-130.1 NR （FDD）：-109. 2 | UMTS：-131.2 LTE （FDD）：-122.2 LTE（NB IoT）：-132.8 NR （FDD）：-122.0 |

说明

● UMTS的接收灵敏度是依据3GPP TS 25.141建议的测试方法，12.2kbit/s通道速率，误码率 BER（Bit Error Rate）不超过0.001，天线连接器测得的接收灵敏度。

● LTE（FDD）的接收灵敏度是依据3GPP TS 36.141建议的测试方法，基于5MHz带宽，FRCA1-3 in Annex A.1（QPSK，R=1/3，25RB）标准测得的接收灵敏度。

● LTE（NB-IoT）的接收灵敏度是依据3GPP TS 36.141建议的测试方法，基于200kHz带宽和15kHz子载波间隔，FRC A14-1 in Annex A.14（π/2 BPSK，R=1/3，1RB）标准测得的接收灵敏度。

● NR（FDD）的接收灵敏度是依据3GPP TS 38.141建议的测试方法，基于5MHz带宽，AnnexA.1（QPSK，R=1/3）标准测得的接收灵敏度。

1.5射频遵循标准

表 1-5 RRU5902N（900MHz）射频遵循标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| UMTS标准 | 3GPP TS 25.104 |
| LTE标准 | 3GPP TS 36.104 |
| NR标准 | 3GPP TS 38.104 |
| 多模标准 | 3GPP TS 37.104 |

二、RRU5902N（900MHz）工程指标

工程指标包括输入电源、尺寸和重量、功耗和环境指标。

2.1输入电源

表 2-1 RRU5902N（900MHz）输入电源

| 电源输入类型 | 工作电压 |
| --- | --- |
| -48V DC | -36V DC～-57V DC |

说明

DC RRU可通过外置电源模块支持交流应用场景。每款RRU可适配的外置电源模块型号，请参见RRU硬件描述中的“RRU附属设备”章节。外置电源模块的详细信息，请参见对应型号的用户指南。

2.2尺寸和重量

表2-2 RRU5902N（900MHz）尺寸和重量

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 尺寸（高x宽x深） | 400mm x 300mm x 100mm（12L） |
| 重量 | 14kg（不含安装件） |

2.3模块功耗

表 2-3 RRU5902N（900MHz）模块功耗

| 频段（MHz） | 典型功耗（W）a |
| --- | --- |
| 900 | 280 |
| a：单模块的典型功耗是环境温度25℃，业务负荷50%的功耗值，与实际测量值间会有10%的偏差。 |  |

2.4环境指标

表 2-4-1 RRU5902N（900MHz）环境指标

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 工作温度 | ● 无太阳辐射：-40℃～+55℃ ● 有1120W/m2太阳辐射：-40℃～+50℃ |
| 相对湿度 | 5% RH～100% RH |
| 绝对湿度 | 1g/m3～30g/m3 |

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 气压 | 70kPa～106kPa |

说明

根据RRU安装场景、业务负载、载波配置的不同，当RRU工作在最高宣称工作温度10℃范围内时，会存在输出功率暂时降低的情况。

表 2-4-2RRU5902N（900MHz）接口防雷指标

| 接口 | 防雷方式 | 防雷指标 |
| --- | --- | --- |
| 直流电源接口 | 冲击电流 | 20kA |

说明

● 没有特殊说明的情况下，防雷指标针对的雷电冲击电流波为8/20μs波形。

● 未标注“最大泄放电流”（Maximum discharge current）的冲击电流指标都是指“标称放电电流”（Nominal discharge current）。

表 2-4-3 RRU5902N（900MHz）环境遵循标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 运行环境 | ETSI EN 300 019-1-4 Class 4.1 |
| 存储环境a | ETSI EN 300 019-1-1 Class 1.2 |
| 防震保护 | NEBS GR63 zone4 |
| 保护级别 | IP65 |
| 防雷 | ● IEC 62305-1 ● ITU-T K.35 ● ITU-T K.56 ● ITU-T K.97 ● ETSI EN 300 253 |
| a：产品有效存储期为一年。有效存储期指产品在满足上述标准要求的存储环境条件下存放，其质量能满足要求的期限。 |  |

三、 RRU5902N（900MHz）CPRI 接口规格

CPRI接口规格包括CPRI接口数量、接口协议、接口速率与BBU之间的级联能力和拉远能力。

表 3-1 RRU5902N（900MHz）CPRI 接口协议和速率

| CPRI接口数量 | 协议类型 | 接口速率（Gbit/s） |
| --- | --- | --- |
| 2 | CPRI | 1.25/2.5/4.9/9.8 |

RRU与BBU的级联能力受限于RRU模块工作在各制式场景下的级联能力，以及BBU侧CPRI接口的带宽资源。下表描述的是，当RRU工作在单模场景，RRU与BBU之间的最大级联能力和拉远能力。当RRU工作在多模并发场景，最大的级联能力和拉远能力以所含单模的能力较小者为准。

表 3-2 RRU5902N（900MHz）与 BBU 之间的 CPRI 级联能力和拉远能力

| 模式 | 与BBU之间的级联能力 | 与BBU之间的拉远能力（km） |
| --- | --- | --- |
| UMTS | 6级 | 40 |
| LTE（FDD） | 4级 | ● 配置LBBPc、LBBPd1：20 ● 配置LBBPd2、UBBP：40 ● 配置LBBPd3：40（小区数≤3）；20 （小区数≥4） |
| LTE（NBIoT） | 4级 | 20 |
| NR（FDD） | 4级 | 20 |

说明

● 各型号RRU支持的CPRI拓扑结构，请参见《射频与拓扑管理》。

● 各型号RRU支持的ALD设备能力（例如：各射频接口支持电调、塔放的情况），请参见《ALD管理》。

四、射频输出功率配置规则

介绍射频输出功率相关的配置规则。

通用规则

●配置n发模块时（n的取值为2，4，8），有以下限制：  。其 中，PAi表示第i个发射通道的载波数，Pi表示第i个发射通道的每载波输出功率，PAt表示该射频模块配置的总载波数，P表示每载波最大输出功率。

●海拔3500m~4500m时，功率值回退1dB；海拔4500m~6000m时，功率值回退2dB。

UMTS 输出功率配置规则

单个UMTS载波的标准带宽为5MHz。

LTE（FDD）输出功率配置规则

配置2个LTE（FDD）载波时，两个载波的功率谱密度推荐配置为一致。功率谱密度=载波输出功率/载波带宽（其中，1.4MHz、3MHz带宽等同于5MHz带宽代入计算）。

LTE（NB-IoT）输出功率配置规则

●单个射频模块的单PA最小NB-IoT功率

– NB-IoT小区工作在Guardband或In-band模式下，单个射频模块的单PA最小NB-IoT功率=单PA额定总功率/10000；NB-IoT小区工作在Standalone模式下，单个射频模块的单PA最小NB-IoT功率=单PA额定总功率/100。

– 举例，若某RRU的最大输出功率为2x60W，则Standalone模式下该RRU的单PA最小NB-IoT功率为60W/100=0.6W。

●Standalone模式下，两个NB-IoT载波之间的带宽间距不能大于300kHz。

● LTE带宽为5MHz时，LTE（NB-IoT）小区不能部署为Guardband模式。

●开通NB-IoT多载波功能后，1个NB-IoT多载波小区可配置多个NB-IoT载波。

– Standalone模式，单个NB-IoT多载波小区最多可配置4个NB-IoT载波。

– In-band模式，若LTE带宽为5MHz，则单个NB-IoT多载波小区最多可配置4个NB-IoT载波。若LTE带宽为10/15/20MHz，则单个NB-IoT多载波小区最多可配置8个NB-IoT载波。

–单个小区配置多个NB-IoT载波时，必须且只能有1个anchor载波，可以有多个non-anchor载波。

说明

NB-IoT多载波功能是基于3GPP R13引入的NB-IoT多载波传输技术。通过增加单小区下的载波数目，将用户分配到其他载波上传输数据，以提升小区容量。关于该功能的详细说明和参数配置，请参见“eRAN FDD特性文档”中的《NB-IoT增强功能(FDD)》。

NR 输出功率配置规则

为了保证NR小区的性能，NR小区最小可配的输出功率=射频模块单PA额定总功率（W）/16。

举例：若某RRU的最大输出功率为2x80W，则配置NR小区时，NR小区最小可配的输出功率为80W/16=5W。

多模输出功率配置规则

多个通道内配置的每载波输出功率，尽可能保持均衡。