产病床招标参数

数量：1台

1、技术要求

▲1.1参数：LDRP产病床，供妇产科诊查、分娩、休养及施行一般产科手术用（投标人需提供产品医疗器械注册证）。

1.2床体尺寸:长度≥2180mm 宽≥度1030mm

1.3床面尺寸:长度≥2060mm 宽度≥880mm

▲1.4床面高度:最低≦550mm  最高≥815mm(不含皮垫)

1.5背板折转角度:下折: ≥-12 ° 上折≥66 °

1.6 坐板上折角度上折: ≥12°

1.7搁手板升降高度: ≥270mm

1.8辅助台升降高度: ≥175mm

1.9床面前后倾角度: 后倾≥12°

1.10脚板摆动角度: 外摆≥90°，上折≥90°

1.11该床能方便地转换椅式体位，床面高度，背板，坐板，搁手板，辅助台均可调节，能快速变换各个体位。该床能适用仰卧，侧卧，坐，蹲，趴，跪，站等多种产姿。

1.12刹车系统采用电动控制一键操作，脚轮采用中控脚轮安全平稳。

1.13护栏采用高强度塑料成型。内外侧均镶嵌操作按钮。护栏使用时即可当握把抓握又起到侧边保护作用。不用时可向下隐藏。

▲1.14坐板两侧装有搁手板能在坐姿位升起调整手部高度又能侧卧位搁腿使用。搁手板侧边配有拉手可调节角度方便产妇抓握，不用时可以隐藏。

1.15辅助台功能多样，可上下升降，可上折角度，并且可以在分娩时隐藏到背板下方增大医生站立空间。

- 1.16床垫采用可脱卸式全防水皮垫，可以拆下床垫清洁床面。

1.17隐藏式污物盆在不使用时可以隐藏在坐板下方，使用时旋转摆出，污物盆位置前后亦可调节，能精确调整到使用位置。

1.18脚板操作简便，能一键操作外摆与上折，同时脚板下方装有搁腿架可以上翻搁腿使用。

1.19产病床配有CPR快速释放功能与特伦伯格急救体位。

1.20点滴架高度可调节，头板、脚板易于拆卸。

1.21通过ISO9001及13485质量体系认证，并通过CE及FDA认证。

2、配置要求：

2.1床头板：1件

2.2大扶手：1件

2.3床头推手：1付

2.4输液架：1件

2.5污物盆 1件

2.6头枕：1件

2.7防水布：1件

2.8电源线：1根