病玻片激光书写仪 参数

数量:1台

- 操作界面:≥10英寸彩色触摸液晶屏，内嵌于设备前面板，方便操作

- 2.彩色触摸屏：内置触屏输入功能（26宫格虚拟键盘或全尺寸虚拟键盘），可无需借助键盘、鼠标、扫描枪等即可输入数字、文字等内容

- 3.电脑配置：内置操作电脑及Windows系统

4.书写技术：紫外激光(波长：355nm），无需色带或喷墨，载玻片无需添加激光粉(镭雕粉)

5.书写内容:任意中英文、数字、BMP图片、二维码、Logo

6.模板格式:拖拽方式编辑（在载玻片打印区域可以任意打印)，支持多个模板

7.上载装置:采用弹匣式上载装置，每次装载≥100张/匣。装载完成后，上载装置可收纳入设备内部，有效阻挡灰尘污染玻片

8.收集装置:ABS塑料材质、可移动式玻片收集器，每次收集量≥100张

9.内容预览:支持同步预览，可在机器内置屏幕上实时预览。

10.打印速度: 4秒/个

11.信息录入方式:触屏输入、单机独立信息录入（键盘、鼠标）、外接电脑信息录入；连接HIS/LIS系统信息录入等

12.维护性：

12.1设备的前置面板可整体开启（左右开门式), 便于维护

12.2 整机一体化封闭式设计，将主要部件（含激光器、玻片上载装置、电源、空气净化模块等）集成到封闭的机柜结构内、屏幕镶嵌于前面板，可有效阻挡灰尘侵入机器内部，易于清理和维护

13.内置扫码模块，无需通过USB外接扫描枪/扫码器

- 14.内置空气净化模块

15.打印记录自动保存，历史档案可查询可导出，保存时间超过1年

16.软件功能:具备单张玻片设置双小号功能，并可实现大号、双小号自动匹配的批量打印功能

17.设备正面宽度≤200mm

18.原厂软件:软件自主研发，具有软件著作权证书