组织盒激光书写仪参数

数量:1台

- 1、操作界面:≥8英寸彩色触摸液晶屏，内嵌于设备前面板，方便操作

- 2.彩色触摸屏：内置触屏输入功能（26宫格虚拟键盘或全尺寸虚拟键盘），可无需借助键盘、鼠标、扫描枪等即可输入数字、文字等内容。

- 3.电脑配置：内置操作电脑及Windows系统

4.书写技术：紫外激光(波长：355nm），无需色带或喷墨，组织盒无需添加激光粉(镭雕粉)

5.书写内容:任意中英文、数字、BMP图片、二维码、Logo

6.模板格式:拖拽方式编辑（在组织盒打印区域可以任意打印)，支持多个模板

7.标配2种组织盒收集/输出装置，可根据应用场景通过软件（不改变硬件）即时切换：

（1）集中打印：管槽式收集系统，可自动排序≥100个

（2）即时打印：前端组织盒输出装置，即打即取

8.直列式（非转盘式、非上下层级式）的上载槽设计，≥4个组织盒上载槽位，最大可扩展至10槽；

9.内容预览:支持同步预览，可在机器内置屏幕上实时预览。

10.打印速度: 4秒/个

11.良好的组织盒兼容性，兼容30°、45°组织盒，可随时通过软件切换（无需进行硬件调整、无需工程师介入）

12.信息录入方式:触屏输入、单机独立信息录入（键盘、鼠标）、外接电脑信息录入；连接HIS/LIS系统信息录入等

13.设备的前置面板可整体开启（左右开门式), 便于维护

14.内置扫码模块，无需通过USB外接扫描枪/扫码器

- 15.内置空气净化模块

16.打印记录自动保存，历史档案可查询可导出，保存时间超过1年

17.设备正面宽度＜310mm

18.原厂软件:软件自主研发，具有软件著作权证书