4.5吨水罐消防车技术规格书

一、整车主要性能参数

1、底盘

型号：东风牌EQ1125SJ8CDC二类底盘

驱动型式：4×2

轴距（mm）：≥3800

2、发动机

型号：YCY30165-60

功率（kW）：≥121

排量（ml）：≥2970

排放标准：国VI

轮胎：245/70R19.5（钢丝胎）

3、尺寸参数：

●外型尺寸（长×宽×高）（mm）：≤6800×2250×2950

轴距（mm）：≥3800

前悬/后悬（mm）：≥1130/1770

4、性能参数

●最高车速（km/h）：≥90

最大爬坡度（%）：≥30

加速行驶车外噪声：≤85 dB(A)

5、质量参数

最大总质量（kg）：≥10900

整备质量（kg）:≥5500

●水装载量（L）：≥4500

6、驾驶室

乘员数（含驾驶员）： 3+3（人）

7、取力器：

型式：夹心式(全功率)

操纵：电磁阀控制（电动操控）

冷却方式：强制水冷

润滑方式：飞溅式油润滑

二、主要结构

１、驾驶室

结构：四开门、双排驾驶室，平头。

座位设置：可乘坐6人，前排 3 人(含驾驶员),后排 3 人。驾驶员座椅高度、角度、前后位置可调。

驾驶室内设备：除原车设备外，加装有警报器、回转警灯开关、取力器控制开关、电源线接口等。

警灯：驾驶室顶部安装有1.2米长排豪华红色LED警灯。

- 容罐

- ●载水量：≥4500L

型  式：外露式

材  质：容罐采用优质碳钢板焊接而成，底板厚度4mm，侧板厚度3 mm，顶板采用3mm碳钢花纹板，防荡板厚度3mm，整体防腐性能好，使用寿命长，容罐与副梁采用弹性支撑连接。

容罐结构：容罐为焊接式结构，内部设纵横防荡板及隔板，防水流撞击式设计，保证罐体的强度并满足标准设计要求，另有维修人孔圈以及防吸水漩涡紊流结构。

水罐顶部设置1个人口孔，直径450mm，配置快速锁定/开启、自动泄压罐盖。罐顶设有1个DN80的溢水口装置。水罐底部设1个DN40排污口，并加装手动球阀。

3、消防泵

型号：CB10/30-TF

额定流量：≥30L/S@1.0MPa

压力：≥1.0Mpa

形式：离心式

●最大吸深：≥7m

●引水时间：≤35s

真空泵形式：活塞式

安装形式：后置式

4、消防炮

型号：PS10/50W-D/DS消防炮

控制方式：手动控制

喷射压力（Mpa）：≥1.0

●流量：≥30L/S@1.0MPa

●射程（m）：≥60

水平旋转角度：360°

喷射炮仰角：+70°

喷射炮俯角：-15°

5、管路系统：罐体管路材质为优质无缝钢管，采用法兰与各部件连接。

1）吸水管路：泵房内设置1个DN100罐内吸水管路并配备手动蝶阀，通过 DN100 挠性接头连接液罐与水泵；泵房尾部设1个DN100的吸水管路；

2）注水管路：泵房左右两侧各有1个DN65外注水管路，可通过消防栓向罐内注水。泵房内设置1个DN50注水管路及控制阀，可通过消防泵向罐内注水。

3）出水管路：车顶设置一个DN80炮出水管路并配有控制阀；泵房左右两侧各设置1个DN65出水管路及控制阀。

4）排污管路：水罐底部设1个DN40的排污管路及控制阀。

5）放余水管路：水泵底部设有1个DN20mm的放余水管路及控制阀。

6、器材箱及泵房：

材质：本体主骨架为高强度优质碳钢型材，内饰板为1.5mm氧化铝合金花纹板，内饰底板为2.5mm氧化铝合金花纹板。

结构：整体框架焊接结构，牢固可靠，确保强度和刚度。器材放置空间充足，放置器材隔断空间可调整，能最大限度地提高空间利用率和可变性。

卷帘门：所有器材厢及泵室都采用带锁卷帘门，把手和锁坚固耐用，不宜变形。均经过水淋密封性能试验。

爬 梯：车尾右侧，便于战斗员上下车。

保温系统：泵房配备燃油加热器保温系统，出水口配备电加热球阀，管路做保温处理，预留维修孔。

- 仪表板及板上设备：

仪表板位于泵房尾部，采用金属腐蚀板的形式固定在泵房后部，上装转速表、真空表、水泵压力表、液位指示器、水泵工作计时器以及照明灯开关等，所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有金属腐蚀形成的中文标识，有水管路布置图和操作步骤说明，排列整齐有序，易控制，整体布局合理美观。

8、附加电器及警示系统

牌照灯座符合GB4785-2019的规定，满足牌照照明需要。

驾驶室顶部配备长排红色警灯,警报器功率为100W；警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器安装在驾驶室内。

●底盘可加装智能化供油管路加热系统，系统可根据车辆加注的柴油牌号、环境温度智能调节加热系统的工作模式。

箱体顶部左右两侧（前1盏红、后1盏蓝）爆闪灯，下两侧各安装3具安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，乘员室、器材箱、泵房内均装有吸顶式照明灯，并符合GB4785-2019规定。

车顶后部配置1只35W全方位火场照明灯。

车侧部和尾部设置反光膜，并符合GB7258规定。

9、喷漆

面漆：优质油漆

标识：整车标识按布局要求统一粘贴。

10、随车器材及布置：

消防器材：见附表

器材布置原则：

- 站在地面或踏板上1至2个动作内取用任何器材；

- 器材布置紧凑、装夹牢固，取用方便；

- 使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材表中所有器材。

三、总体技术要求

整车性能符合GB7956.1《消防车 第1部分：通用技术条件》的规定；

整车性能符合GB7956.2《消防车 第2部分 水罐消防车》的规定；

整车性能符合GA39-2016《消防车 消防要求和试验方法》的规定；

整车性能符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的规定；

车辆后下部防护符合GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》的规定；

消防泵性能符合GB6245《消防泵》的规定；

整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；

整车外部照明和信号装置符合GB4785《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。

所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志；

所有粘接平整牢固，符合企标规定。

所有焊接牢固、焊后打磨光整。

四、技术文件

——底盘使用说明书；

——底盘维修手册及零部件目录；

——底盘质量保证书和售后服务说明书；

——底盘合格证；

——发动机号码拓印件；

——消防车合格证；

——消防车使用说明书；

——消防车维修、保养手册及零部件目录；

——随车器材清单；

——完整合法的落户手续；

附表：随车消防器材明细表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水管 | φ100×2m | 根 | 4 |
| 2 | 滤水器 | FLF100 | 个 | 1 |
| 3 | 吸水管扳手 | FS100 | 把 | 2 |
| 4 | 消防水带 13 型 | 13-65-20m | 卷 | 4 |
| 5 | 水带包布 | FP470 | 件 | 4 |
| 6 | 水带挂钩 | FG600 | 件 | 4 |
| 7 | 地上消火栓板手 | FB450 | 件 | 1 |
| 8 | 直流水枪 | QZG19 | 支 | 2 |
| 9 | 消防斧 | GFP890 | 把 | 1 |
| 10 | 铁锹 | 2# | 把 | 1 |
| 11 | 丁字镐 | 扁尖式 4kg | 把 | 1 |