| 序号 | 器材名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持扩音器 | 1、外壳是加强型ABS757，高音质高音喇叭，原装进口ST公司IC，螺丝是不锈钢304，电子板是SMT工艺。 2、额定功率：10 W 最大 20 W； 3、输出声强：哨音≥110dB 、扩音和放音≥108 dB (测量距离1米)。4、频率范围: 300HZ—20KHZ。 5、照明功率：≥4.5W。 6、录音时间：12秒（可以调到20秒）。 7、使用电池：8节5号（AA）电池 。 8、产品尺寸：270x 162 x 215 mm（长 x 宽 x 高）。 9、产品质量：≤620g（不含电池） | 15 | 个 |
| 2 | 各类警示牌 | 规格分三角形状，金属制成，边长400mm，表面红、黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光漆，与标志杆配套使用。 质量：≤3300g（5种） | 15 | 套 |
| 3 | 闪光警示灯 | 用于道路或特定场所警示。有三个调节档位，光线暗时自动闪光。有频闪型、光线暗时自动闪亮，频闪型透烟雾性强。 | 30 | 个 |
| 4 | 隔离警示带 | 符合EN13356:2001标准，并提供认证原件。主要用于灾害事故现场的警戒隔离，单面反光、可反复使用。 | 75 | 盘 |
| 5 | 液压破拆工具组 | ●符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》标准，并提供五种产品的检测报告。 用于灾害事故现场作业，包含液压机动泵、 液压剪切器、液压扩张器等组成 ●液压机动泵： 额定压力63Mpa*2，额定工作转速3200±200rpm，输出流量（高压流量）≥0.66l/min*2，输出流量（低压流量）≥2.0L/min*2， 重量≤24kg。 配件5米软管2套 ●液压撑顶器： 工作压力63MPa，行程≥400mm， ●最大撑顶力≥123KN。 ●伸出长度≥940mm。 ●重量≤12.2kg。 液压剪切器： 额定工作压力63Mpa， ●开口距离≥128 mm。 ●最大剪断能力（Q235材料）≥ф32mm(圆钢)/16mm(钢板)。 ●重量≤14.5kg。 液压剪扩器： 额定工作压力63Mpa，剪切端部最大扩张距离≥360 mm， ▲扩张力≥33~43kn。 ▲最大剪断能力（Q235材料）≥ф30mm(圆钢)/16mm(钢板)。 ●重量≤15.6kg。 牵引距离275mm 液压扩张器： 额定工作压力63Mpa， ●最大扩张距离≥604mm。 ●额定扩张力≥53~71kn。 ●重量(工作状态)≤19.8kg。 | 15 | 套 |
| 6 | 机动链锯 | ●符合GB/T5392-2004标准,并提供检测报告。 常温起动性能≤6s。 锯切效率≥65cm²/s。 锯切燃油油耗率≤73g/m²。 主机比质量≤2.1kg/kw。 发动机最大功率≥2.4kw。 发动机最低燃油消耗率≤586g/kw.h。 手动振动≤4.2m/s²。 | 15 | 具 |
| 7 | 无齿锯(锯片按1:2备份) | 1、汽缸排量： ≥94cm3 。 2、汽缸缸管内径：约 51mm 。 3、空转速度：约2700 rpm 。 4、建议最大的高速空转速度：≥9300（+/-150） rpm。 5、功率：≥4.8/9000 kW/rpm。 6、跳火间距，约0.5mm 。 7、油箱容量，≥0.9公升。 8、动力切割机{不带切割锯片或燃油)质量：≤11.8 kg 。 9、声能级，量测值≤102dB(A)。 10、锯片直径≥350mm 。 11、切割深度≥150mm。 | 15 | 具 |
| 8 | 绝缘剪断钳 | 1、绝缘剪断钳刀头优质碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火。 2、绝缘剪断钳连接臂采用玻璃纤维材质，增加绝缘性能，剪切硬度≤HRC30。 3、绝缘剪断钳长度≥36寸，可剪断直径≥16mm电线、钢筋（普通圆钢）等；可绝缘操作；操作简单轻便。 | 30 | 把 |
| 9 | 救生缓降带 | ●1、符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 2、由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件、及绳索卷盘组成。 3、使用负荷重量：35-100kg ●4、负荷状态下降速度:(0.657± 0.131)m/s 5、安全带长：≥1290mm，宽：≥48mm,厚：≥1mm； 6、钢丝绳索直径：≥4mm； 7、使用最高高度：≥30m 8、不同负荷的下降速度（m/s）:0.58-1.27 ●9、重复下降速度：-14.6%~+9.5% | 30 | 个 |
| 10 | 消防过滤式自救呼吸器(含滤毒罐) | ●符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：逃生缓降器》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》、CCCF-XFZB-04（A/3）《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 逃生和自救呼吸器产品》标准，提供检测报告。 质量≤490g。 防护性能：一氧化碳 防护性能100±5（mL/m³）、吸气温度≤56.5℃、吸气阻力≤524Pa、呼气阻力≤167Pa、滤烟性能≥99.9%。 3、防护头罩：漏气系数≤10.7%、总视野≥87.5％ 双目视野≥73％ 下方视野度≥35.5％、吸入气体中的二氧化碳含量≤1.8%、透光率≥88.7%。 4、额定防护时间：≥30分钟。 | 150 | 具 |
| 11 | 救援支架 | ●1、符合《救援三角架试验大纲》，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 2、卷扬机技术参数：工作负荷≥300kg 钢缆≥30M 阻 断 力≥22kN齿轮比例 ：8：1 ，卷扬机带自锁装置。 ●3、三角架参数：完全展开≥214cm 完全收缩≤165cm ，工作负荷≥260kg ，阻 断 力≥1800kg， 重 量：≤16.5 kg。 | 15 | 组 |
| 12 | 医药急救箱 | ●1、急救箱设计人体红外感应式主动光源，为急救箱全天候的应用提供必要条件。还具有工作灯、方位指示灯等附加功能。人体红外感应式主动电源：输出功率：0.3-2.5W；电流范围：0.15-150MA；输入电压：4.5-5VAC；常亮电流：120mA；微亮电流：10MA；转换效率：90%以上；功率因数：0.92以上 求救方位指示灯：防护等级：≥IP68；光源类型：LED； 光源功率：≥1（W）； 工作电压：3.7（V） 2、外箱尺寸要求：34.5*19.5*22cm 3、需提供人体红外感应光源的设计方案及图纸。 4、含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、压舌板、听诊器、血压计各1个、骨夹板1包（内含4块）。 长×宽×高：35.5×18.5×20.5cm | 15 | 个 |
| 13 | 二节拉梯 | ●整体各项技术性能均符合 GA137《消防梯》标准要求。选用高强铝合金材料制成，工作高度：6000±200mm；最小梯宽：300mm；梯蹬间距：300mm。整梯质量：≤35kg。梯节扭转角：≤20°。水平弯曲残余变形比值：≤0.3％。梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5％。侧板摇摆残余变形比值≤0.3％。 | 15 | 架 |
| 14 | 消防用救生衣 | 1. 整体要求 ●1.1符合《消防专用救生衣试验大纲》，技术性能符合公安行业标准《消防用救生衣》的规定，符合消防队伍服装统型要求。提供国家消防装备质量监督检验中心报告。 1.2适合消防部队抗洪抢险和处置水域事故时使用。采用固体浮力材料与充气浮力相结合的方式提供浮力，能在水中灵活运动。 2.结构 2.1救生衣采用固有浮力材料、充气气囊两种浮力方式制成。在水中支持直立和后仰两种浮态。 3.外观及面料 3.1救生衣的颜色为国际认可的救援色。救生衣的系固采用扣件或拉链式。救生衣的属具及配件没有尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。救生衣适用的胸围不小于70mm且不大于1350mm。救生衣上逆向反光带的总面积不小于400cm²、且穿着人员在水中时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积不少于200cm²。 3.2面料须具备防太阳光辐射和紫外线功能。 4.技术性能 4.1总浮力不小于350N。其中固有浮力不小于80N、救生衣气囊浮力不小于120N、充气救生圈浮力不小于150N。 4.2救生衣气囊和充气式救生圈手动充气时间不大于3秒。在安全气囊未充气状态和充气后的状态下，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失均应小于5％。救生衣安全气囊与救生衣连接可靠，且当安全气囊受损或失效后可方便更换而不对救生衣体产生任何破坏。 4.3具有防止在水中窜动的裆带。救生衣衣身能承受1200N的作用力30min而不损坏。救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。裆带与救生衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。安全气囊与救生衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 4.4在安全气囊未充气情况下，穿着人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在5秒内使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面120mm以上。在安全气囊充气的情况下，救生衣在3S内使人体处于后仰姿态，人体躯干与铅垂直线的角度不小于30°，人嘴高出水面120mm以上。 4.5穿着人员落水及跳水后，救生衣不发生明显位移或对穿着人员造成伤害，不影响其水中姿态及浮力的破损，不对其属具及附件造成破坏。 5、属具 5.1、每件救生衣配备细索系牢的哨笛一只。连接哨笛的线绳长度足够使用，将它固定连接在救生衣或辅助装置的口袋里，使用时，穿着者任何一只手都能将哨笛移出或放入。 5.2、每件救生衣配备细索系牢的示位灯一只，且在正常使用时高出水面。示位灯对其附着的救生衣性能及穿着者不得有负面影响，遇水有自动发光功能，能够在漆黑的水上环境迅速定位到被施救人。每件救生衣标配充气钢瓶一只。 5.3、胸前一个钢制D型挂点，背后一个方块挂点方便悬挂其它救援装备，腰间配有尼龙织带和快速解脱扣，后背部配有牵引绳拉环，用于连接快解式牵引绳，遇险快速逃脱，并配有一套可以承受22KN的快脱牛尾绳。 6.提供国家消防装备质量监督检验中心报告 | 90 | 件 |
| 15 | 外壳内充式救生圈 | 1、有省级以上检测单位出具的检测报告。 2、聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，逆反 反光片。 3、重量≤2.50kg /个，推荐尺寸：外径≥720mm 内径≥440mm 厚度≥100mm，能在淡水中支承不少于 14.5kg 的铁块时间≥24 小时，浮力≥14.5KG。 | 90 | 个 |
| 16 | 气动起重气垫(方形、柱形气垫每套不少于4种规格,球形气垫每不少于2中规格) | ●1、符合《救援起重气垫大纲》的标准，并提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 2、额定工作压力：0.8 MPa； 3、额定起重力：8T,18T,34T,68T ●4、材料及附件：气垫垫体应由符合GB/T14647-2008要求的CR121 型氯丁橡胶制造。气瓶、减压器等应符合GA124的要求。 ●5、气密性能 在试验压力1.2MPa(额定工作压力x1.5)下保持60s，气垫应无泄漏、破裂现象。 6、耐压性能 在试验压力2.4MPa(额定工作压力x3)下，气垫应无泄漏、破裂现象。 7、可靠性 以额定工作压力对气垫进行50次充气放气循环，应无破裂、损坏现象。 | 15 | 套 |

注：本包所有产品数量由15个乡镇平均分配，每个乡镇1套。