防护设备技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | ●符合XF44-2015《消防头盔》标准要求，提供经认证的国家级检测机构出具的型式试验报告 ●1、冲击吸收性能经高温、辐射热、低温、浸水预处理最大冲击力：≤3250N；帽顶部最大冲击速度≤125gn，帽前部最大冲击速度≤345gn，帽侧部最大冲击速度≤320gn，帽后部最大冲击速度≤320gn；加速度＞150gn，其持续时间≤5.2ms，加速度＞200gn，其持续时间≤2.3ms； - 2、阻燃性能：下颏带损毁长度≤10mm，续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。披肩损毁长度≤45mm，续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。面罩续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象； - 3、耐热性能：帽壳不能触及头模任何部件无被引燃或熔化。 - 4、耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 - 5、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 - 6、帽壳泄露电流≤1.0mA。 - 7、下颏带抗拉强度：延伸长度≤15mm，下颏带不会发生断裂、连接件滑脱及搭扣松脱现象。 - 8、侧向刚性：帽壳最大变形≤15mm，卸载后变形≤2mm。 - 9、面罩：双层面罩，外层采用优质树脂塑料材料或同性能材料，采用镀金工艺制作，内层镜片采用无色透明或浅色透明面罩，外层面罩透光率不小于55%。 - 10、披肩：采用优质隔热复合面料或同性能面料。 - 11、质量：＜1350g（不包括披肩及附件）。 - 12、配备与头盔配套的头灯夹具。 | - 270 | - 顶 |
| 2 | 消防队灭火防护服（冬） | ●符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准，提供检测报告、消防认证。 ●1.产品外层面料采用芳纶阻燃面料，单位面积质量为（195±9.75） g/m2; 阻燃性能:经向续燃时间0s ,损耗长度≤35mm,纬向续燃时间0s，损耗长度≤40mm; 断裂强力:经向≥1300N，纬向≥1000N; 撕破强力:经向≥210N ,纬向≥160N; 热稳定性能:变化率≤1.0% 色牢度:耐洗沾色≥4级,耐水摩擦≥4级。 2.防水透气层面料采用芳纶无纺布+PTFE膜，单位面积质量为（108±5.4) g/m2; 耐静水压:>50kPa ; 透湿率:≥5900g/ (m2·24h) 拒油性能: ≥4级; 热稳定性能:变化率≤2.0%。 ●3.隔热层面料采用芳纶水刺隔热毡、单位面积质量为（70±3.5） g/m2; 阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤15mm；纬向续燃时间0s,损耗长度≤15mm; 热稳定性能:变化率≤1.0%。 4.舒适层采用芳纶粘胶阻燃布、单位面积质量为（120±6） g/m2; 阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤30mm;纬向续燃时间0s,损耗长度≤20mm;热稳定性能:变化率≤1.0%。 5.反光标志带采用3M反光带;阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤20mm;纬向续燃时间0s,损耗长度≤20mm; 6.外层加强材料采用阻燃耐磨布、单位面积质量为（195±9.75) g/m2:阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤35mm;纬向续燃时间0s,损耗长度≤40mm; 热稳定性能:变化率≤1.0%。 7、整体防护性能为≥34cal/cm2。 8、针距密度:明暗线≥14针/3cm。接缝断裂强力:经向≥900N，纬向≥700N。 9、整套服装质量:≤2.8kg。 | 300 | 套 |
| 3 | 消防队灭火防护服（夏） | ●符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准，提供检测报告、消防认证。 1.产品外层采用芳纶阻燃面料，单位面积质量为（225±11.25） g/m2) 阻燃性能:经向续燃时间0s,损耗长度≤26mm,纬向续燃时间0s,损耗长度≤22mm; 断裂强力:经向≥1310N,纬向≥1090N; 撕破强力:经向≥227N,纬向≥221N ; 热稳定性能:变化率≤1.0% 缩水率:经向≤0.9%,纬向≤0.9%; 色牢度:耐洗沾色≥4级,耐水摩擦≥4级。 ●2.防水透气层〈隔热层）采用芳纶无纺布+阻燃PTFE 膜、DYZ14-2、单位面积质量为(125±6.25）g/m2) ; 阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤32mm;纬向续燃时间0s,损耗长度≤35mm;耐静水压:>50kPa ;透湿率:≥8450 (g/ (m2.24h）) ; 拒油性能:5级;热稳定性能:变化率≤2.0%。 - ●3.舒适层采用芳纶粘胶阻燃面料、单位面积质量为（120±6）g/m2; 阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤38mm;纬向续燃时间0s,损耗长度≤35mm;断裂强力:经向≥660N,纬向≥530N;热稳定性能:变化率≤3.0%。 ●4.反光标志带采用3M反光带;阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤25mm，纬向续燃时间0s，损耗长度≤25mm。 ●5.外层加强材料采用芳纶阻燃面料、单位面积质量为（225±11.25) g/m2;阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤26mm，纬向续燃时间0s，损耗长度≤22mm. 7、整体防护性能≥31cal/cm2。 8、针距密度:明暗线≥13针/3cm，接缝断裂强力:经向≥1040N,纬向≥900N;色差:不小于4级。 9、整套服装质量:≤2.5kg。 | 300 | 套 |
| 4 | 消防手套 | ●消防手套采用3D立体设计,手掌指尖一片式翻转手指背，主体颜色为黑色和藏蓝色，主要材质为牛皮和芳纶阻燃面料，总体性能符合XF 7-2004《消防手套》标准要求，提供检测报告、消防认证。 ●1.外层面料: 手背外层材料:消防手套面料，单位面积质量（200±10）g/m2。 手掌外层材料:黑色牛二层皮，规格厚1.2mm±0.2 mm单位面积质量（750±100)g/m2。 2.防水层面料: TPU 薄膜防水袋，单位面积质量:（24±2） g/m2。 3.隔热层面料: 芳纶隔热毡,单位面积质量:（150±7.5） g/m2。 ●4、阻燃性能: 手套掌心面:经向:损毁长度≤10毫米，续燃和阴燃时间0秒;纬向:损毁长度≤10毫米，续燃和阴燃时间0秒 手套手背面:经向;损毁长度≤40毫米，续燃和阴燃时间0秒;纬向:损毁长度≤50毫米，续燃和阴燃时间0秒 手套本体隔热层:经向:损毁长度≤30毫米，续燃和阴燃时间0秒;纬向:损毁长度≤30毫米，续燃和阴燃时间0秒。 5、整体热防护性能:TPP数值（cal/cm2):≥30。 6、耐热性能:衬里收缩率:≤1%，手套收缩率:≤1% 耐磨性能（循环次数):>2000 耐切割性能（N）: >15 耐撕破性能（N）:掌心:≥150、手背:≥160 耐机械刺穿性能（N）:掌心:≥110、手背:≥75 耐静水压性能:7KPa试验下5分钟内不出现水滴 整体防水性能:参照XF 7-2004 6.4.3，手套无渗漏 内里稳定性能:正常工作时，内里防水袋外壳不分离。 7、灵巧性能:钢棒的最小直径:≤6.5mm 握紧性能:戴手套与未戴手套的拉重力比≥95% 穿戴性能:穿戴时间≤1.7s。 | 525 | 副 |
| 5 | 消防安全腰带 | - ●1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 - 2、安全带由织带、环扣、2个拉环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等零部件构成。 - 3、带扣与拉环无棱角、毛刺，没有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 - 4、安全带的零部件安装端正，整带平直整洁，没有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。 - 5、线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 - 6、织带和缝线由原纤维制成，纤维类型为聚酰胺纤维或聚酯纤维。 - ●7、正立方向静拉力:≥13KN。 - 8、织带为一整根，没有接缝，双排插孔距离合适。 - 9、织带宽度为70㎜。 - 10、质量≤0.85㎏。 - 11、织带边缘通过热封或其他措施来防止织线松脱。 - 12、缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查，缝合接口及缝合末端回缝≥13㎜。 - ●13、金属拉环材质为45#碳钢，不允许焊接，带扣的边角半径≥6㎜。 - 产品提供检验报告和消防产品认证证书。 | - 270 | - 条 |
| 6 | 消防员灭火防护靴（冬） | ●17式消防员灭火防护靴能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供检测报告、消防认证。 ●1.耐油性能:外底耐油性能试验后，体积变化数值为-2~9。 2.防砸性能:符合标准要求，静压力(mm):≥20mm;冲击:≥18.0mm。 3.靴底抗穿刺性能:≥2600N。 4.靴面抗切割性能:符合标准要求，不被割穿。 5.电绝缘性能:击穿电压>5000v,泄漏电流≤0.5mA。 6.隔热性能:灭火防护靴在隔热性.能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升≤10°C。 ●7.抗辐射热渗透性能:灭火防护靴靴面经辐射热通量为(10±1)kW/m2,辐照1min后，其内表面温升≤8°C。 8.防滑性能:灭火防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角:≥15°。 9、内衬采用羊绒面料。 | 270 | 双 |
| 7 | 消防员灭火防护靴（夏） | ●17式消防员灭火防护靴能符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准，提供检测报告、消防认证。 ●1.耐油性能:外底耐油性能试验后，体积变化数值为-2~9。 2.防砸性能:符合标准要求，静压力(mm):≥20mm;冲击:≥18.0mm。 3.靴底抗穿刺性能:≥2600N。 4.靴面抗切割性能:符合标准要求，不被割穿。 5.电绝缘性能:击穿电压>5000v,泄漏电流≤0.5mA。 6.隔热性能:灭火防护靴在隔热性.能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升≤10℃。 ●7.抗辐射热渗透性能:灭火防护靴靴面经辐射热通量为(10±1)kW/m2,辐照1min后，其内表面温升≤8℃。 8.防滑性能:灭火防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角:≥15°。 | 270 | 双 |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | ●符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准。 1、采用大功率超高亮度固态光源，发热量低，工作电流小，防爆性能优良，工作寿命长，可达到长期免维护的效果； 2、反光杯的反射层采用特殊工艺真空镀膜，反光率高； 3、电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah，安全环保，自放电率低； 4、强光放电时间≥4小时，工作光放电时间≥8小时； 5、采用轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，满足在恶劣环境及气候条件下使用； 6、灯具采用大按钮开关，开关处带红色信号方位灯，给后方作战人员提供警示作用； 7、电量显示在灯具前部，采用不少于四段式电量显示设计，当电量不足25%时，最后一段电量显示灯持续频闪提醒电量不足； 8、采用进口大容量电池，电池二端无正负极区分，二端可以随便放置； 9、灯具重量应不大于110g，夹具重量应不大于40g； 10、充电方便快捷、采用全新Type-c充电口设计，可以借用任何USB输出设备进行充电，方便快捷； ●11、灯具的外壳防护等级应为GB/T 4208-2008规定的IP66/IP68的要求；防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb；提供防爆合格证与照度检验报告；提供国家消防全性能委托检验报告。 | 255 | 个 |
| 9 | 消防员呼救器 | ●符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准，提供检测报告、消防认证。 1、发光亮度＞300cd/m2。 2、允许静止时间30±2s。 3、预报警时间15±2s。 4、预报警声级响度:≥85dB 5、报警声级响度: ≥100dB。 6、连续报警时间≥360min。 7、连续开机时间>24h。 8、佩带质量:≤200g。 9、防爆标志ExibIIBT4Gb。 10、防护等级:IP68。 11、工作电压:12.6V。 | 270 | 套 |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 | ●符合《应急逃生自救安全绳（套装）试验大纲》﹐提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 本套装包括应急逃生自救安全绳1根、绳包1个、安全钩2个、下降器1个、扁带1根、排绳器1个和包绳布套1个。 套装总质量:≤1.50kg 适用范围:35-100Kg。 1、应急逃生自救安全绳 直径:≥8.0mm 长度:≥16m 最小破断强度:≥25kN 线密度:≥45g/m 延伸率:≤3.0% 耐高温性能:绳索经204℃±5℃的耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 高温环境承载性能:绳索经600℃±5℃的、1.33kN 负荷环境下承载45s,在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载≥300s，均未出现断裂现象。 安全钩 开口距离:(24±1) mm 破断强度: 在开口闭合状态时,轻型消防安全钩长轴的破断强度≥30 kN。 在开口打开状态时,轻型消防安全钩长轴的破断强度≥13kN。 轻型消防安全钩短轴的破断强度≥10 kN。 下降器 适用绳索直径范围:(8~10）mm 极限负荷（指定试验):≥13.5kN。 4、扁带 长度:扁带为缝合的扁平中空管状织带结构，工作长度为≥1.0 m（周长为≥2.0 m，横截面周长为≥19.0 mm) 破断强度:≥35kN。 5、绳包 材料要求:绳包外层采用了耐高温材料，经260℃高温试验后,无熔融、焦化现象。 功能:绳包具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能,能合理放置安全钩、下降器、扁带，能携带于安全腰带上。 | 270 | 套 |
| 11 | 消防腰斧 | ●1、消防腰斧: 符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求。 质量:0.7-1.0kg; 尺寸全长（285±2.5）mm， 斧头长度（160±2.5）mm。 ●2、消防腰斧套: 采用优质牛皮材料，手工精工制作，缝接牢靠。 | 270 | 把 |
| 12 | 消防员灭火防护头套 | ●符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准，提供检测报告、消防认证。 ●1、面料性能 阻燃性能: 经向续燃时间0s;损毁长度≤8mm 纬向续燃时间0s;损毁长度≤8mm 热稳定性能:尺寸变化率≤2% 水洗尺寸变化率:直向≤2%;横向≤1.0% 抗起球性能:3-4级 甲醛含量:未检出 PH值:6.0-7。 整体性能 接缝强力:≥990N; 面部开口尺寸稳定性:≤2.0%; 针距密度:编制明暗线每≥3cm14针; 质量:≤150g。 | 300 | 只 |
| 13 | 消防护目镜 | ●符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准。 1.镜框采用环保无毒柔韧性强的聚氛乙烯(PVC)材料注塑而成。 2.密切贴合脸部，可同时配带近视眼镜 3.间接透气设计，防化学飞溅，防粉尘 ●4.聚碳酸脂强化镜片，防冲击，防刮擦，可根据客户要求选择水银镜片镀层（阻挡紫外线及其他有害光线）、防雾镜片镀层和透明色镜片。 5、质量:≤200g | 270 | 付 |
| 14 | 正压式消防空气呼吸器 | ●符合国家XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供检测报告、消防认证。 组成构件:气瓶、供气阀、面罩、背架、减压阀、安全阀、压力平视显示装置、气动报警器及指针式压力表。 1、气瓶:1个，压力大于25 MPa时，正常使用时间约60min。气瓶容量6.8L，工作压力30MPa，最大储气量2040L，使用年限为15年，使用环境温度-30℃~+60℃; 2、供气阀:体积小，自动开启吸气装置，能确保供气充足，节约用气。 3、面罩:面窗为全视野面窗，面罩能自动除雾，吸气阻力≤500Pa; 4、背架:为高强度的非金属材料制成; 5、减压阀:输出压力0.6~0.9 MPa，减压阀输出端具有他救接口; 6、安全阀:开启压力0.8～1.2 MPa; 7、压力平视显示装置:采用无线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，无论头部是否摆动，佩戴者都可看到LED的工作状态。低压状态下的工作时间>2h，平视显示装置和气压变送器具备防爆证合格证。 8、气动报警器及指针式压力表:气瓶报警压力（5.5±0.5）MPa，连续声响时间≥15s; 整机质量:≤11kg | 270 | 套 |
| 15 | 消防通用安全绳 | ●1、符合XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准，提供检测报告、消防认证。 ●2、安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成，通用型安全绳的最小破断强度≥65KN。 3、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于5%; 安全绳的直径约为16 mm,每根50米。 | 75 | 根 |
| 16 | 抢险救援头盔 | ●消防员抢险救援头盔采取多功能模块化滑轨设计，总体性能符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准，并提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 ●1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 ●2、盔壳:改性阻燃尼龙66材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为橘红色。 ●3、滑轨:盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为改性阻燃尼龙66材质。 ●4、缓冲层:耐高温阻燃材质,颜色为黑色。 ●5、舒适衬垫:顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层(与帽箍一体）可调节戴帽高度。 ●6、佩戴装置:包括帽箍和系带，为改性阻燃尼龙66材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm~620mm;系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颜托;插扣为快脱插扣。 ●7、反光标识:两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色，潘通色号为PANTONE809c;宽度为30±1mm，长度为226±2mm，弧形总高52±1mm。 8、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 ●9、冲击吸收性能: 高温预处理:最大冲击力≤2500N 低温预处理:最大冲击力≤2300N 浸水预处理:最大冲击力≤2200N。 ●10、抗冲击加速度性能: 帽顶部:最大冲击加速度:≤125gn 帽前部:最大冲击加速度:≤365gn 持续时间:加速度>150gn:≤5ms 持续时间:加速度>200gn;≤3ms 帽侧部:最大冲击加速度:≤360gn 持续时间:加速度>150gn:≤5ms 持续时间:加速度>200gn:≤3ms 帽后部:最大冲击加速度: ≤365gn 持续时间:加速度>150gn:≤5.5ms 持续时间:加速度>200gn:≤2.5ms。 11、阻燃性能: 下颜带:续燃时间0s，损耗长度≤5mm 反光标志带:续燃时间0s，损耗长度≤40mm 帽壳:续燃时间0s 均无熔融、滴落现象。 12、电绝缘性能: 帽壳的泄漏电流:≤0.2mA。 13、侧向刚性: 帽壳最大变形:≤26.0mm 卸载后变形:≤5mm 试验现象:帽壳无碎片脱落。 14、下颜带抗拉强度: 延伸长度:≤18.5mm 试验现象:未出现断裂、滑脱。 15、质量:≤0.98kg(不包括附件)。 | 270 | 顶 |
| 17 | 抢险救援手套 | ●1、符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准，并提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 2、消防员抢险救援防护手套由外层、内层等多层织物材料复合而成。 3、手掌心内层加防震胶保护手掌;手背关节部位内层加防撞胶保护手背关节。掌心、手指部位缝制真皮、具有耐磨设计，手背有黄色荧光嵌条反光标志。 4、、手套本体环形延伸，并超出腕骨不少于25mm。手套口收松紧设计能限制杂物进入手套口。 ●5、阻燃性能: 掌心面材料: 经向续燃时间0s，损耗长度≤25mm, 纬向续燃时间0s，损耗长度≤25mm,均无熔融、滴落现象; 背面材料: 经向续燃时间0s，损耗长度≤10mm, 纬向续燃时间0s，损耗长度≤10mm，均无熔融、滴落现象。 ●6、热稳定性能:收缩率:长度方向上≤1.0%;宽度方向上≤2.0%。 7、耐磨性能:掌心面材料:5000次，未被磨穿。 8、抗切割性能: 割破力:掌心面材料＞5N;背面材料＞5N。 9、撕破强力: 掌心面材料:横向≥100N 纵向≥100 N 背面材料:横向≥125N 纵向≥125 N。 10、抗机械刺穿性能: 掌心面刺穿力:≥300N，背面刺穿力:≥125N。 11、接缝断裂强力:≥980N. 12、灵巧性能:徒手控制百分比:≥100%。 13、抓握性能:拉重力比:≥95%。 14、穿戴性能:穿戴时间:≤4.0S。 | 270 | 副 |
| 18 | 抢险救援服 | ●符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准，并提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 一、颜色 橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级（按《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008标准评判)。 二、款式 (一)夏款主体结构。 1、上下分体式结构 夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不小于1,20mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2、衣领。立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 3,反光标志带。前胸设v字形50.8mm(2英寸)宽反光标志带,后背设水平50.8mm (2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm (2英寸）宽反光标志带。 (二）夏款附属结构 1、肩背部拼接。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。 2、口袋。上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。 3、标识魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设19消防员软胸徽同形状魔术贴，用于贴19消防员软胸徽或19消防干部软胸徽。右胸设90mm×57mm长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 4、袖口及腋下。袖口方便穿戴救援手套，腋下有透气设计。 5、裤腰及门襟。下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。 6、裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 7、行军帽。为棒球帽款式，正前方设19消防软帽徽（帽徽底色为橘红色)，后部采用卡扣调节柈，头部围度520-640 mm，帽徽尺寸:长度×高度为53.5×55mm; 8、腰带。为插扣式腰带，腰带规格:长度×宽度×厚度为1300×50×2.8mm; 9、补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 10、左右肩部设有两个挂祥。 ●11、防护层面料(含舒适层): 阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤35mm, 纬向续燃时间0s，损耗长度≤35mm，均无熔融、滴落现象; 表面抗湿性能沾水等级:4级 断裂强力:经向≥900N，纬向≥840N; 撕破强力:经向≥260N，纬向≥230N; 热稳定性能:变化率≤1.0%; 单位面积质量约: 198g/m2 色牢度:耐洗沾色4级，耐水摩擦4-5级 色差: 4级 缩水率:经向:≤1.2%， 纬向:≤1.5% 接缝断裂强力:经向≥770N，纬向≥750N. ●12、加强材料: 阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤35mm, 纬向续燃时间0s，损耗长度≤40mm，均无熔融、滴落现象; 热稳定性能:变化率1.0%。 ●13、反光标志带: 阻燃性能:经向续燃时间0s，损耗长度≤25mm, 纬向续燃时间0s，损耗长度≤35mm,均无熔融、滴落现象; 针距密度:明暗线(针/3cm)≥:12 防静电性能:上衣 0.4μC;裤子0.4μC; 质量:≤1.3kg。 | 270 | 套 |
| 19 | 护膝护肘 | 多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR(热塑性弹性材料)、TPU (热塑性聚氨酯弹性体材料)等高分子材料，固定装置可调节。 质量:≤200g; | 60 | 套 |
| 20 | 抢险救援靴 | ●1、17式消防员抢险救援防护靴符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准，并提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。 ●2、靴帮抗穿刺性能 最大抗刺穿力:≥120N。 3、靴头防砸耐压性能 静压力试验下最小间隙高度:≥20mm 冲击试验下最小间隙高度:≥18mm。 4、靴底抗刺穿性能:抗刺穿力:≥2200N。 5、外底耐弯折性能:断裂长度:≤10mm。 6、防滑性能:始滑角>15°。 7、电绝缘性能:击穿电压> 5000V,泄漏电流≤0.25mA。 ●8、隔热性能:靴底内表面的温升≤8.5℃。 9、质量(1双) :≤1.9kg。 | 270 | 双 |
| 21 | 手提式强光照明灯 | 1、额定电压：DC11.1V。 2、额定容量：2200mAh。 3、额定功率：3×3W。 4、光源（LED）平均使用寿命：≥100000h。 5、光源类型：暖白和冷白两种光源可选。 6、连续放电时间：≥8h(强光）/16h(工作光）。 7、电池使用寿命：≥1000(循环）。 8、充电时间：≤8h。 9、外壳材质：铝合金及钢化玻璃。 10、灯具内部电路应设计具有防止过充、过放、短路保护功能。 11、灯具尾部设计红色方位灯，在作业现场能够清晰的显示持灯作业人员的相互方 14、灯具开关按钮处有电量警示灯，满电为绿色，剩余20%电量为红色。 15、灯具应具有倾斜感应功能，可检测人的运动状态，当人无脉搏跳动30秒， 11、外形尺寸：≤69mm×161mm（±3mm）（直径×高度）。 12、重量：≤0.9±0.2kg。 外壳防护等级：≥IP66/TP68，防爆标志：Exd ib IIC T6 Gb，提供防爆合格证，提供国家检测报告。 | 75 | 个 |
| 22 | 消防员防蜂服 | 1. 整体要求 ●1.1符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准并提供相应的检验报告。 2.技术要求 2.1防蜂服采用双层高强耐刺穿面料制成，连体式设计，密封性好，整体具有良好的耐穿刺性能、透气性能，头罩视野广，网眼细小以免马蜂刺刺入，穿着此防蜂服在进行灭蜂作业时，操作灵活，整体舒适，是消防员及灭蜂人员的理想装备。主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤。 2.2包含以下主要部件：头罩、服装、手套、靴子。 2.3服装上有口袋设计，可方便消防员随身携带一些小型作业工具。 2.4头罩面网由成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点，能很好地保护穿着者的面部。 2.5腋下及裆下错层透气孔设计，安全透气。 2.6手套灵巧，防蛰刺效果好。 2.7防蜂靴，轻便合脚舒适；靴子始滑角：左≥22.0°、右≥22.0°；靴子电绝缘性能：击穿电压不小于5000V时, 泄漏电流≤0.5mA。 2.8整体抗穿刺性能：≥1.0N；外层面料撕破强力：经向≥120N、纬向≥80N；外层面料断裂强力：经向≥1500N、纬向≥770N；外层面料耐磨性能：在9kPa的压力下，经2000次循环摩擦后，试样表面未被磨穿。 2.9服装甲醛含量：未检出。 2.10手套耐切割性能：≥8N。 2.11手套刺穿性能：≥210N。 | 30 | 套 |
| 23 | 对讲机 | 商务部分要求： 1. 投标人须提供投标产品生产厂商质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）认证证书、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）认证证书、职业健康安全管理体系（ISO45001）认证证书、GB/T27922-2011（商品售后服务评价体系）五星级服务认证证书、GB/T 31950-2015诚信管理体系认证书（以上证书需要提供加盖制造商公章的复印件）； ●技术要求： ●1、具有有效期内的工信部型号核准证（需要提供加盖制造商公章的复印件） ☆ 2、产品外壳防护等级满足IP56 3、内置AMBE和NVOC双声码器 ●4、采用L E D点阵显示设计（5*15阵点） 5、具有一键紧急报警键 6、具备GPS功能 7、终端支持模拟常规、DMR常规、PDT常规三种工作模式 8、具有读写频加密设置功能和呼叫中语音加密功能 ●9、终端支持350-400Mhz,支持TDMA技术 10、信道间隔，12.5KHz/25 KHz 11、锂电池工作电压（额定）7.4V，容量≥3200mAh 12、外观尺寸(标配电池，不含天线)，高*宽*深: ≤120*54*39 mm 13、重量(带标配电池和天线)：≤330克 14、灵敏度：模拟 ≤0.2μV (典型值)( 12dB SINAD):；数字≤0.22μV /BER5% 15、功率≤5w 16、工作温度/存储温度：-20℃~+60℃/ -40℃~+85℃ 17、ESD静电防护：IEC 61000-4-2（level 4）±8kV(接触);±15kV(空气) 配置：主机1个、电池1块、天线1根、充电器1个、吊绳1根、背夹1个。 | 75 | 部 |
| 24 | 消防救援冬备勤服 | 面料：深火焰蓝毛涤混纺弹力缎背哔叽，面料成分为70%羊毛、15%涤纶短纤、10%莱赛尔、1%导电、4%氨纶（仅纬向），纱线规格为12.5tex×2/纬纱12.5tex×2（80Nm/2/80Nm/2），面料克重为236 g/m2。裤装加半衬。 | 450 | 套 |
| 25 | 消防救援冬棉帽 | 面料：帆布，火焰蓝。毛料：优质含棉加厚长绒毛料，黑色。 | 450 | 顶 |
| 26 | 消防救援夏备勤服 | 面料：消防深火焰蓝毛涤混纺薄哔叽，面料成分为50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1%导电纤维，纱线规格为9.1tex×2/纬纱16.7tex×1（110Nm/2×60Nm/1），面料克重为145g/m2。 | 450 | 套 |
| 27 | 消防救援夏备勤帽 | 主面料为消防深火焰蓝毛涤混纺薄哔叽，面料成分为50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1%导电纤维，纱线规格为9.1tex×2/纬纱16.7tex×1（110Nm/2×60Nm/1），面料克重为145g/m2。 | 450 | 顶 |
| 28 | 体能训练服 | 主面料为加厚涤棉夹层针织布（袖、裤子深藏蓝色，上衣身火焰蓝色）。纬编双面组织，由22.4tex精梳棉纱（紧密纺）、含有TiO2的111dtex/72f十字截面涤纶低弹丝和22dtex/3f涤纶导电纤维组成，面料克重为干重300±20g/㎡。 | 450 | 套 |
| 29 | 作训鞋 | 颜色：黑色，鞋面材质：皮料：军用超纤皮+尼龙布；内里：透气网布+莱卡网布抗菌防臭加厚高度承托缓冲鞋垫，橡胶大底，鞋口深度6cm，跟高4cm，底厚2cm，透气轻巧。 | 450 | 双 |
| 30 | 皮鞋 | 常服皮鞋，颜色；黑色，面料：头层牛皮，面皮厚度1.2mm-1.4mm，高耐磨橡胶大底，平跟低帮，鞋跟高3cm，鞋口深度6.5cm。 | 225 | 双 |
| 31 | 棉皮鞋 | 颜色；黑色，面料：皮毛一体，面皮厚度1.2mm-1.4mm，高耐磨橡胶大底，平跟低帮，鞋跟高3cm，鞋口深度6.5cm。 | 225 | 双 |
| 32 | 19消防作训备勤大衣 | 面料：深火焰蓝涤纶复合布。面层为防静电涤丝弹力面料，里层为55g/m2涤纶纬编针织布 ；面层成份为涤纶99.79%、导电纤维0.21%，里层成份为涤纶100%；面层纱支为经纱89.9dtex、纬纱:89.9dtex，里层纱支为涤纶83.3dtex；面料克重复合后210 g/m2。絮料：超纤维/克重（g/m²）200/150(身/袖) | 300 | 件 |

注：本包所有产品数量由15个乡镇平均分配，每个乡镇1套。