技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的需求名称 | 数量 | 单位 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防火墙 | 防火墙 | 2 | 套 | 附表一 |
|  |  | 日志审计 | 日志审计 | 1 | 套 | 附表二 |
|  |  | 漏洞扫描 | 漏洞扫描 | 1 | 套 | 附表三 |
|  |  | 堡垒机 | 堡垒机 | 1 | 套 | 附表四 |

附表一:防火墙

| 参数性质 | 编号 | 技术指标名称 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1. | 性能要求 | 网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥300M，连接数≥100万，HTTP新建连接数≥2.5万，IPSec VPN吞吐量≥200M，内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2千兆光口SFP+2万兆光口SFP，含光纤线-多模-LC-LC-3M≥2;万兆多模-850-300m-双纤≥2。 |
|  | 2. | 路由特性 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
|  | 3. | VPN功能 | 产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 4. | 应用识别 | 产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9000种，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 5. | 入侵防御 | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 6. | 认证方式 | 产品支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证。 |
|  | 7. | 访问控制策略 | 产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置。 |
|  | 8. | 防病毒 | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |
|  | 9. | 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
| ★ | 10. | 质保要求 | 要求所提供的产品为整套设备，含硬件设备，含系统软件，含相应配件，含三年产品硬件质保,三年软件升级，三年相应安全规则库更新升级服务。 |
| ★ | 11. | 其他 | 要求中标后五个工作日内，供应商提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现不符合技术要求，存在虚假应标的行为将予以废标来进行处理并保留对该厂商及供应商追究相关责任的权利。 |

附表二：日志审计

| 参数性质 | 编号 | 技术指标名称 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1. | 性能参数 | 主机审计许可证书数量≥50，最大可扩展审计主机许可数≥150，可用存储量≥2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数最大性能≥2500。，规格：2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+2T SATA*2，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+，含光纤线-多模-LC-LC-3M≥2个;万兆多模-850-300m-双纤≥2个。 |
|  | 2. | 日志采集 | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 3. |  | 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 4. | 日志存储转发 | 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 5. |  | 支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 6. | 日志检索 | 支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 7. | 日志告警 | 支持告警事件归并、告警确认和告警归档，支持基于频率、频次、时间的设定条件，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 8. | 资产管理 | 支持对IPv4/ipv6对象的自动发现功能，对自动发现的设备可以修改、删除或转为资产。 |
|  | 9. | 系统管理 | 支持个性化定制，支持全系统更换logo与系统名称，支持一键恢复默认，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 10. |  | 支持POC测试工具一键生成数据。 |
|  | 11. | 日志分析 | 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 12. | 首页可视 | 支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。 |
| ★ | 13. | 质保要求 | 要求所提供的产品为整套设备，含硬件设备，含系统软件，含相应配件，含三年产品硬件质保,三年软件升级，三年相应安全规则库更新升级服务。 |
| ★ | 14. | 其他 | 要求中标后五个工作日内，供应商提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现不符合技术要求，存在虚假应标的行为将予以废标来进行处理并保留对该厂商及供应商追究相关责任的权利。 |

附表三：漏洞扫描

| 参数性质 | 编号 | 技术指标名称 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1. | 性能要求 | 系统漏扫授权IP数≥100，WEB漏扫授权URL数≥20，主机漏扫最大并发IP数≥150，WEB漏扫最大并发URL数≥5，内存大小≥8G，硬盘容量≥128GB SSD+ 2TB SATA，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 |
|  | 2. | 风险统计 | 支持从紧急漏洞的视角展示主机风险，清晰呈现已发生和未发生的紧急漏洞类型，支持以报表形式展示紧急漏洞的风险等级、影响资产数、漏洞数量、最近发现时间，可关联漏洞详情。 |
|  | 3. |  | 支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 4. | 任务类型 | 支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 5. | 资产发现 | 资产发现支持存活探测、服务和端口探测、操作系统识别、数据库识别、中间件识别等功能，其中服务和端口探测支持常用端口、全局端口和自定义端口三种探测方式。 |
|  | 6. | 系统漏洞扫描 | 支持认证管理功能，对系统登录信息进行统一管理和配置，提供登录信息的新增、删除和批量导入功能，在系统漏洞扫描和基线核查登录扫描时，可从认证管理中批量导入登录信息。 |
|  | 7. |  | 支持国产数据库的漏洞扫描，包括达梦、人大金仓、南大通用等，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 8. |  | 系统漏洞扫描支持高级配置功能，可支持存活性探测配置、端口扫描策略配置、UDP扫描启用、低可信度漏洞扫描、web应用扫描启用等配置功能，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 9. | 合规自检平台 | 支持域管理功能，系统默认数据域、内置终端接入域、运维管理域、其他业务域、核心业务域、核心交换域、对外服务域、外联域、互联网出口域等，可根据客户实际情况进行自定义管理，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 10. |  | 提供检测结果综述分析，按照等保2.0的检测项要求，统计客户业务系统存在的不符合、部分符合、符合、待确认、不适用检测项，直观了解自身业务系统合规情况，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 11. |  | 按“一个中心、三重防护”的架构展示检测结果，每个检测结果呈现具体问题及整改建议，系统支持手动核查确认、整改后重新检测、以及手动导入全局分析和人工核查报告来对测评报告中的结果进行核查确认，其中手动核查确认支持单项核查确认和批量核查确认，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 12. | 报告管理 | 产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 13. |  | 支持导出统计报表和详细报告，统计报告包括综述信息、风险概况、资产风险列表、风险详情、参考标准、安全建议等内容；详细报告包括风险概述、资产风险列表、资产风险详情等内容，其中，基线风险会展示检测结果、风险等级、基线ID、基线项类型、风险值、检查点描述、解决方案等内容。漏洞风险会展示风险页面、风险等级、风险描述、危害影响、解决方案、参考资料、风险举证等内容。 |
| ★ | 14. | 质保要求 | 要求所提供的产品为整套设备，含硬件设备，含系统软件，含相应配件，含三年硬件质保,三年软件升级，三年相应规则库更新升级服务。 |
| ★ | 15. | 其他 | 要求中标后五个工作日内，供应商提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现不符合技术要求，存在虚假应标的行为将予以废标来进行处理并保留对该厂商及供应商追究相关责任的权利。 |

附表四：堡垒机

| 参数性质 | 编号 | 技术指标名称 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1. | 性能要求 | 性能要求：默认包含运维授权数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200，内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，接口≥6千兆电口。 |
|  | 2. | 系统部署 | 物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构。 |
|  | 3. | 支持协议 | 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等。 |
|  | 4. | 动作流 | 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 5. | 用户管理 | 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。 |
|  | 6. | 角色划分 | 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 7. | 资源管理 | 支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别。 |
|  | 8. | 运维授权 | 支持跨部门的交叉授权操作，部门资源管理员可将本部门资源授权给其他部门用户，实现资源临时/长期跨部门访问。 |
|  | 9. |  | 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 10. | 口令策略 | 可以配置口令长度，是否包含字母及字母的长度，是否包含数字及数字的长度，是否包含符号及符号的长度，口令时效性；口令策略还可以配置禁止包含的关键字。 |
|  | 11. | 访问控制 | 支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 12. | 运维方式 | 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
|  | 13. | 客户端兼容 | 全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端操作系统下的H5页面一站式运维，实现跨终端适应性BYOD（Bring Your Own Device），提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、检测报告、官网和功能截图等）。 |
| ★ | 14. | 质保要求 | 要求所提供的产品为整套设备，含硬件设备，含系统软件，含相应配件，含三年硬件质保,三年软件升级，三年相应规则库更新升级服务。 |
| ★ | 15. | 其他 | 要求中标后五个工作日内，供应商提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现不符合技术要求，存在虚假应标的行为将予以废标来进行处理并保留对该厂商及供应商追究相关责任的权利。 |