	名称
	参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	微波治疗机
	                                                
1、工作频率为2450MHz±50 MHz。 
2、输出功率：0-99W，连续可调。
3、时间设置：0～30分，
4、功率和时间调节方式：步进为1和10两种调节方式。
5、控制方式：触摸启动或自动复位，运行倒计时为0后，返回到设定功率、时间状态。启动、运行结束，蜂鸣提示报警。
*6、辐照器：圆形直径≥150mm、马鞍形≥360mm*140mm*60mm。
7、安全性：具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能。
  *8、适用范围：适用于“康复理疗科”。
9、主机采用一体化豪华型推车机柜。
 *10、照射器：配有三维照射器，三维大面积理疗。   质保期两年
	1台
	37400.00
	37400.00

	智能蜡疗系统
	1、电源：AC220V±22V 50±1Hz；
2、设备最大功率：3500VA；
3、熔蜡槽温度范围：60～99℃；
4、恒温箱温度范围：46～80℃；
5、温控误差：±2℃；
▲6、熔蜡槽 容积：80L；
▲7、恒温箱 容积：184L；
8、外形尺寸：700×740×1530mm；允差±10%；
9、蜡盘尺寸：470×390×20mm；允差±10%；
10、工作环境温度：0℃～+40℃；
11、消毒功能：双重消毒功能，高温及智能紫外线消毒；    
12、过滤装置：不锈钢滤网、密目网50目；
13、蜡饼数：共计15盘、盘数选择5盘递增；
14、饼厚度：蜡饼厚度在1级、2级、3级三级可调；
▲15、8寸液晶触摸屏，高清显示；
产品优势：
1、化蜡方式：无水化蜡；
2、智能假期模式：预约功能可以设定任意时段制饼完成时间；
3、结构材料：模块式框架结构，全304#高端不锈钢制作+冷板喷塑；
4、放蜡时间：满盘制饼≥1min；
5、全自动定义：融蜡、制饼、清洁、过滤、消毒、开关机等均为自动完成，无需借助人工完成；
6、三种制饼模式：正常制饼、快速制饼、预约制饼，满足不同情况需求；
7、预约制饼：自动开机工作、不用人值守，自动完成制饼制作；
8、一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作，而且具有屏幕亮度自动变暗
（在正常制蜡、快速制蜡模式下无操作三分钟之后）、屏幕息屏（在预约制蜡模式下无操作三分钟之后）；
9、液晶触摸屏，操作界面友好，简单易懂，一键启动制蜡模式；
10、观察窗尺寸：高650×宽200（mm）；
11、恒温箱内设有LED照明，可方便观察蜡饼情况；
▲12、安全功能：5重电气安全保护功能，具有超流保护、超漏保护、温度保护、超温保护、电控超压保护功能；
13、提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能；
14、结构材料：模块式框架结构，冷板喷塑；
15、加热材料：高技术节能型加热材料（外热式熔蜡方式）；
16、温控输出：控制系统AC24V安全电压；
17、 一键恢复出厂设置，准确控制蜡饼厚度，智能防堵设计；
18、制饼时间：1-2小时最快制作蜡饼；
▲19、断电记忆：设备断电半小时内，再上电，设备会按照断电前状态继续工作；
▲20、自动调整制饼程序：设备自动检测外界温度，调整不同的制饼程序（自动、手动可切换），制饼效果更好；
21、每层内置加热管道对应每个制蜡盘，15个加热管道，避免管道堵塞影响使用；
22、每组托盘有单独的出蜡系统，蜡饼厚度可调、蜡饼温度可调。质保期两年
	1台
	57200.00
	57200.00

	超短波电疗机
	振荡频率：40.68MHz±1.5%。
输出功率：200W±20%。
输出模式：三种输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择。
——连续输出模式
——断续输出模式
——脉冲输出模式
断续频率： 10～200Hz，步进10 Hz。
脉冲脉宽：200～1000μs，步进50 Hz。
电源条件：220V/50Hz。
电子定时：定时精准，0-99分钟（结束治疗自动停机，并发出声音提示）
输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。
输入功率：≤1000VA。
机器类别：I类BF型。
外形尺寸：460mm×380mm×900mm。
重量：50kg                          质保期两年
	1台
	35200.00
	35200.00

	深层肌肉刺激仪
	1、显示方式：液晶触控显示屏。实时显示当前转速、电量，方便医生了解治疗强度及剩余电量。
2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，
a、24V，允差±10%，
b、电池容量：2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%；
▲3、振动幅度≥6mm。
▲4、转速：400-4500rpm可调，当前设定值允差±5%，点动按键（“+”“-”），电机速度步进100；长按按键（“+”“-”），电机速度步进10）；最高振动频率：75Hz。
5、工作时间：10min自动断电，允差±5%。
6、主机尺寸：（长宽高150mm×61mm×328mm，允差：±20mm）
7、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，噪声低，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。
▲8、按摩头：≥25 种按摩头。
技术优势
1、最大振幅可达到12mm。
2、续航时间 ≥3小时，续航持久满足医生下病房治疗需求。
3、共411个档位可调，满足不同病人，不同治疗部位的个性化治疗方案的设置和治疗。
4、振动频率越高，可供医生选择的治疗范围越广。
5、25 种按摩头，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求（具体尺寸见附表）。可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。
6、配置两个配重条（0.8kg、1.0kg），为存在深层肌肉疼痛和大肌群的松解治疗提供配重，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。
7、治疗手柄更长，满足医生不同作业习惯，手柄配有专用橡胶防滑皮套，为医生操作带来便利。
8、采用航空拉杆行李箱，方便携带，不受空间场地限制。    质保期两年
	1台
	19800.00
	19800.00

	电脑恒温电蜡疗仪
	1、电源：AC220V±10%  50Hz。
2、额定输入功率：2700VA±10%。
▲3、设定温度范围：1～99℃可调。
a)浸蜡温度设定范围：1～57℃可调，级差±1℃；
b)熔蜡温度设定范围：58℃～99℃可调，级差±1℃，
c) 温度保护：双重温度保护，并有声音提示。
4、温度控制精度：±1℃。
5、外形尺寸：660×500×410mm  允差±10%。
6、熔蜡量：10kg；熔蜡槽容积：11.6L。
7、加热时间设置
a) 可设定一周7天工作参数，分别可独立设定控制每天开、关机时间和工作温度。
b) 强制加热功能：加热温度80℃,允差±3℃。
c) 强制停止功能：按强制停止键，停止工作；第二天依然按设定参数正常运行。
产品优势：
1、能耗小，加热快，二十分钟可以完全达到化蜡效果。
2、具有自动开关机功能，可设定 7*24h 工作参数，开机自动工作无需每天开关机，设定参数可长期保存。
3、设有强制加热、停止建，可应付非常规时间治疗，无需重设参数。
4、具有漏电、超流、超压保护装置；具有双重软件和独立的硬件温度保护功能。
5、全自动微电脑PWM控制，节能且稳定，可做浸蜡治疗，配备60°C超温保护；
6、亦可手动做蜡饼（自带不锈钢托盘）。
7、多重故障自检，错误代码显示；
8、无水化蜡技术蜡电分离(防电墙技术)，隔离加热化蜡使用更安全。   质保期两年
	1台
	15400.00
	15400.00


