一、终端全流程刷脸流程：

★（1）医保电子凭证激活：投标设备须支持与医保电子凭证中台等系统完成对接，未激活医保电子凭证的用户可以通过终端激活医保电子凭证，提供相应证明文件。

（2）获取患者电子凭证信息：须支持患者通过刷脸/扫码后，获取实名后获取患者医保电子凭证信息。

（3）自助自费结算：须支持患者在刷脸终端上通过刷脸进行自费结算。

（4）自助医保自费结算：须支持患者在刷脸终端上通过刷脸进行医保+自费结算。

（5）院内核身：须支持患者通过终端识读院内卡、身份证、外国人永久居住身份证、识读二代/三代社保卡、刷脸、医保电子凭证进行身份核验。

二、 终端全流程就医应用

1.门诊场景：

（1）院内建档：须支持患者通过终端认证核身后，完成院内档案创建。

（2）医保电子凭证申领：须支持患者通过终端认证核实身份后，完成电子凭证申领。

（3）挂号：须支持患者通过终端核身后，完成门诊预约挂号、当日挂号、退号 （含医保及自费结算），打印预约小票。

（4）缴费结算：须支持患者通过终端认证核身后，自助完成门诊缴费业务（含医保及自费结算），打印预约小票。

（5）检查预约：患者通过终端选择预约项目及时间，完成项目预约，展示预约详情，打印预约小票。

（5）自助检查检验签到：须支持患者通过终端认证核身，自助完成检查检验签到业务。

（6）取药登记：须支持患者在刷脸终端上通过刷脸获取药品处方结算信息，完成取药身份核验。

（3）自助门诊签到：须支持患者通过终端认证核身后，自助完成门诊签到业务。

（6）自助打印报告单：须支持患者通过终端认证核身，自助打印检查检验报告

（8）电子票据打印：须支持患者通过终端认证核身后，实现电子发票打印服务。

（9）身份证、医保卡信息获取（收费窗口半自助场景）：须支持患者在终端上通过读卡、刷脸认证核身后终端获取医保身份信息后回传给his系统。

2.住院场景：

（1）入院登记：须支持患者通过终端认证核身后，对接HIS系统，输入必填的个人信息，完成入院登记自助办理。

（2）住院费用查询：须支持患者通过终端认证核身后，查询住院费用及一日清单信息。

（3）住院押金充值：须支持患者在终端上通过刷脸完成住院押金充值。

（4）打印票据：须支持患者通过终端认证核身后，打印住院结算电子发票。

（5）出院结算：须支持对接HIS系统患者可以通过终端实名核验后，自助出院结算。

（6）病案打印 ：须支持患者通过终端认证核身后，对接HIS系统，实现病案打印功能。

3. 医保场景

（1）医保业务查询：可在终端进行医保余额查询、参保信息查询、参保缴费信息查询、个人账户明细查询、个人医疗消费信息查询、个人就医记录信息查询、经办机构查询、定点药店查询、定点医疗机构查询、诊疗目录查询、药品目录查询、跨省异地备案查询、跨省异地就医结算信息查询、跨省异地就医统筹区开通信息查询、跨省异地就医定点医疗机构信息查询、跨省异地就医经办机构信息查询、待审核业务查询、已审核业务查询等医保业务操作。

▲（2）医保业务办理：可在终端进行灵活就业人员参保登记、特殊药品登记、长期带药登记、城乡居民参保登记、门慢门特登记、跨省异地备案、家庭账户共济。

投标人须提供所投产品各项医保业务办理功能的界面截图；

▲（3）医保知道：医保知道”政策宣传小助手。  城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、基本医保慢性病政策、异地就医政策、医保码（医保电子凭证）。投标人须提供所投产品各项医保政策宣传功能的界面截图；

4.查询宣教场景

在自助机实现相关查询宣教：可查询医院介绍，科室位置查询，药品项目查询、专家介绍，价格查询，满意度调研和健康宣教功能。

5.院内终端管理系统

（1）终端信息：查看终端型号、SN号、硬件配置信息、软件版本信息、网络信息、并可编辑维护位置信息、终端位置、终端IP、操作系统版本、SDK版本、终端应用配置方案。

（2）远程控制：一键升级，关机/定时关机，重启/定时重启，音量/亮度调节，

（3）终端分组：进行终端分组设置，远程对分组进行控制。

（4）终端预警：设备离线时进行报警提示。

（5）数据统计：统计已部署的各类型终端数量，并展现当前正在运行终端数量，当前离线及异常终端数量，统计定义周期内服务患者人数、次数，电子凭证的使用情况等

（6）系统权限：配置各角色访问院内终端管理系统模块权限，对操作员账号进行增删改查

三、移动支付服务包

（1）医保预结算：在医保移动支付前预先测算出参保用户本次待结算的费用情况，包括测算出医保账户支付部分及需要个人自付的部分金额，方便参保用户提前知晓医保报销情况并及时调整诊疗用药等项目。

（2）医保移动支付：参保用户使用医保移动支付即可完成医保账户支付部分及需要个人自付部分金额的一站式支付，实现指尖上的医保费用支付。

▲（3）对账文件下载：支持平台内支付记录对账文件下载，对账文件中有订单状态信息，医保结算信息，自费支付信息，就诊人员等，便于医院进行订单分析和对账。投标人须提供所投产品该功能的界面截图；

（4）支付撤销：针对网络波动、HIS数据库锁死等情况，导致用户支付完成，但支付平台没有正常完成交易的支付问题时，支付平台将自动撤销该交易，进行医保冲正。

四、配套硬件需求

（1）医保业务综合服务终端（桌面式）[数量123台]：☆核心产品（此货物应在投标文件中标明品牌、型号）

1.处理器模块：8核，主频1.8GHz及以上

2.操作系统：Android 8.0及以上

3.存储模块：≥4GB RAM+32GB ROM

▲4.显示器模块：触摸显示屏≥10寸，亮度可调，分辨率≥1280*800，提供相关产品彩页或技术白皮书

★5.摄像头模块：3D结构光摄像头、支持人脸活体检测，满足银联支付级别

6.通讯模块：支持VPN通讯协议，支持3G、4G无线通讯（SIM卡座≥1个，支持4G及以上全网通卡槽）

7.安全模块：符合国密安全技术要求

8.物理位置模块：支持基于基站进行定位

9.可选外接硬件模块：支持外接密码键盘，支持外接凭条打印机

10.喇叭模块：支持多媒体语音播报

11.接口模块：具有不少于2个及以上的USB接口、1个RJ-45网络接口以及SIM 卡槽

12.非接触卡模块：支持非接触卡阅读能力

13.扫码模块：支持一维码、二维码识别，符合医保电子凭证规范

14身份证模块：支持二代、三代身份证，外国人永久居住身份证信息读取

▲15.投标产品整机通过国家医保局指定检测机构检测认证，投标人须提供所投产品的检测报告

★16.投标设备须提供医保业务综合服务终端的3C或CQC证书或SRRC 证书。

（2）医保业务综合服务终端（手持式）[数量35台]：（此货物应在投标文件中标明品牌、型号）

1.处理器:不低于ARM 1GHz 4核或等效计算能力

2.操作系统:安卓8及以上操作系统

3.存储器:不低于2 GB RAM+64GB ROM

4.显示屏:5.99"HD+，1440x720，IPS

5.触摸屏:电容多点触控

6.磁卡支持:支持1/2/3磁道卡，支持双向刷卡，符合ISO7810/7811规范

7.IC卡支持:1个符合PBOC3.0和EMV标准

8.非接触读卡器:PBOC3.0，ISO/ICE14443TypeA&B,Mifare卡qPBOCPayPass,Paywave

9.PSAM卡座:2个符合ISO7816规范

10.打印机:58打印机，最大90mm/s（7.4V时）；

11.通信方式:LTE/UMTS/GSM

12.WiFi:2.4G/5G，支持IEEE 802.11ac/a/b/g/n

13.蓝牙:支持蓝牙4.2，支持BLE

14.卫星定位:内置GPS，支持AGPS

15.后置摄像头:5M AF

★16.前置摄像头:3D结构光人脸识别摄像头

17.条码识别:二维扫码头

18.身份证模块:支持第二代居民身份证读取（硬件解码技术），采用公安部安全芯片，全面保障信息安全

19.加密:硬件安全加密模块符合《GM/T 0028-2014 密码 模块安全技术要求》，密码模块等级为安全二级及以上

20.防拆:终端机支有防拆保护机制

21.电池:锂电池，7.6V/3500mAh（典型值）

22.按键:电源键（锁屏键），功能键，音量键

23.喇叭:内置喇叭模块

24.麦克:支持1个

25.SIMT/PSAM卡座:1个nanoSIM卡+1个SD卡+2个PSAM卡，SD卡最大支持64G

26.接口:USB Type-C，支持耳机功能

27.充电器:Input:AC 100～240V

28.Output:5V/2A

29.充电底座:兼容扩展

▲30.投标产品整机通过国家医保局指定检测机构检测认证，投标人须提供所投产品的检测报告

★31.投标设备须提供医保业务综合服务终端的3C或CQC证书或SRRC 证书。

（3）医保业务综合服务终端（壁挂式）[数量10台]：（此货物应在投标文件中标明品牌、型号）

1.操作系统:≥Android 8.0

2.处理器:不低于六核64位

3.存储器:≥4GB RAM+32GB ROM

4.触控一体屏:≥21.5寸液晶模组，电容多点触摸屏；分辨率：1920*1080，

★5.人脸识别摄像头:内置式，3D结构光人脸识别摄像头（需支持支付宝人脸识别应用）

6.扫码引擎:支持1D/2D条码阅读，具有高速读码性能，快速识读

7.磁条卡读卡模块:拉卡速度：0~120cm/s支持全三轨磁道读取，支持双向刷卡磁头寿命：>50万次

8.接触式IC卡读卡模块:内置接触式IC卡读卡模块，接触式IC卡接口：1个外部用户IC卡插口，4个内部PSAM卡插口，外部IC卡支持符合ISO7816标准CPU卡、逻辑加密卡等

9.非接触式IC卡读卡模块:内置非接触式IC卡读卡模块，非接触式IC卡接口：符合ISO/IEC

14443协议标准,支持TypeA/B，Mifare 卡，有效读卡距离：0~3cm

10.二代身份证阅读器:支持第二代居民身份证读取（硬件解码技术），采用公安部安全芯片，全面保障信息安全

11.三代社保卡读卡器:支持三代社保卡识读功能

12.热敏凭条打印机:80mm热敏打印机，半切或全切的切纸方式

13.对医保传输到终端机的数据及数据通道进行加密

14.5个防拆点检测硬件安全性，防止信息泄露及系统被攻击、拆机自毁功能。

15.功能按键:隐藏式复位按键；设备开关机功能；

16.无线网络:支持2G/3G/4G无线网络的接入

17.通讯:满足国家相关标准要求，支持VPN通讯协议

▲18.投标产品整机通过国家医保局指定检测机构检测认证，投标人须提供所投产品的检测报告

★19.投标设备须提供医保业务综合服务终端的3C或CQC证书或SRRC 证书。

（4）医保业务综合服务终端（自助式）[数量11台]：（此货物应在投标文件中标明品牌、型号）

1.操作系统:≥Android 8.0

2.处理器:不低于六核64位

3.存储器:≥4GB RAM+32GB ROM

4.触控一体屏:≥32寸液晶模组，电容多点触摸屏；分辨率：1920*1080，

★5.人脸识别摄像头:内置式，3D结构光人脸识别摄像头（需支持支付宝人脸识别应用）

6.扫码引擎:支持1D/2D条码阅读，具有高速读码性能，快速识读

7.磁条卡读卡模块:拉卡速度：0~120cm/s，支持全三轨磁道读取，支持双向刷卡，磁头寿命:>50 万次

8.接触式IC卡读卡模块:内置接触式IC卡读卡模块，接触式IC卡接口：1个外部用户IC

卡插口，4个内部PSAM卡插口，外部IC卡支持符合ISO7816标准CPU卡、逻辑加密卡等

9.非接触式IC卡读卡模块:内置非接触式IC卡读卡模块，非接触式IC卡接口：符合ISO/IEC

14443 协议标准,支持TypeA/B，Mifare卡有效读卡距离：0~3cm

10.二代身份证阅读器:支持第二代居民身份证读取（硬件解码技术），采用公安部安全芯片，全面保障信息安全

11.三代社保卡读卡器:支持三代社保卡识读功能

12.热敏凭条打印机:80mm热敏打印机，半切或全切的切纸方式

13.对医保传输到终端机的数据及数据通道进行加密

14.5个防拆点检测硬件安全性，防止信息泄露及系统被攻击、拆机自毁功能。

15.功能按键:隐藏式复位按键；设备开关机功能；

16.无线网络:支持2G/3G/4G无线网络的接入

17.通讯:满足国家相关标准要求，支持VPN通讯协议

▲18.投标产品整机通过国家医保局指定检测机构检测认证，投标人须提供所投产品的检测报告

★19.投标设备须提供医保业务综合服务终端的3C或CQC证书或SRRC 证书。

（5）凭条打印机[数量39台]：（此货物应在投标文件中标明品牌、型号）

1.打印方式：行式热敏

2.分辨率：203DPI

3.有效打印宽度:58/80/82.5mm

4.打印速度:≥300MM/S

5.条形码:一维码；二维码

6.灰度级：灰度值具备4级可调，自动匹配打印速度

7.通信接口：标配USB2.0

8.产品尺寸：142(宽)mm*192(长)mm*150(高)mm

9.储存器：RAM:8Mbytes Flash:16Mbytes

10.字符集：DB18030

11.切纸方式：手动撕纸、自动切刀

12.平均无故障时间：360000小时

五、售后服务

1.自维保到期后，硬件维保费用不能超过硬件合同金额的8%。

2.投标报价应包含以下所有费用：

（医保业务综合服务终端(桌面式)

医保移动手持终端(手持式)

综合业务智能终端(壁挂式)

综合自助服务终端(自助式)

安装实施费(桌面式)

安装实施费(手持式)

安装实施费(壁挂式)

安装实施费(自助式)

3 年硬件整机原厂质保(桌面式)

3 年硬件整机原厂质保(手持式)

3 年硬件整机原厂质保(壁挂式)

3 年硬件整机原厂质保(自助式)

3 年上门运维服务费(桌面式)

3 年上门运维服务费(手持式)

3 年上门运维服务费(壁挂式)

3 年上门运维服务费(自助式)

3 年医院场景便民服务软件维保）

3.医院场景便民服务技术服务费（包含医院所有二次开发需求）