技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载重无人机 | 1 | 台 | 1.含遥控器套装x1 ；60万保障额度的第三者责任险； 智能飞行电池x2 ；智能充电管家x1 ；网络RTK服务2年； 16A充电器AC线材x1" 2.智能电池 4块 3.空吊系统套件 1套；30 公斤最大运载重量（双电池）；40 公斤最大运载重量（单电池） 最大收放速度 0.8 米/秒 最大释放长度 20 米 4.关怀计划服务保障 为撞击跌落、意外进水等无人机意外提供1年维修5万元以上保障额度，包含基础额度和易损件额度，不设免赔额，额度内可享不限次数的免费维修服务。 5.7英寸高亮遥控器大屏 根据实际情况选择对接的遥控器，从而实现双控。 |
| 2 | 数据采集终端 | 30 | 台 | 1★ CPU：核心数量≥8核，主频≥2.2GHz 2★ 存储：RAM ≥4GB，ROM ≥64GB，支持128 GB TF存储卡扩展，标配一张128 GB TF存储卡 3★ 操作系统：不低于Android 10 4 屏幕：5.5英寸≤尺寸≤6英寸；分辨率≥1440*720像素；类型：电容式触控屏 5 摄像头：前置≥500万像素；后置≥1300万像素，支持闪光灯 6★ 电池：可拆卸锂电池；容量≥5000mAh；标配3块锂电池 7 充电接口：Type-C USB接口；支持QC3.0快充 8 移动网络：4G全网通；双卡双待 9 近距离通信：WIFI 2.4G/5G，蓝牙4.2，NFC 10 传感器：包括但不限于重力传感器、陀螺仪、加速度传感器、光线传感器、地磁传感器 11 防尘防水：≥IP67 12 跌落：≥1.5m硬质地面 13 卫星系统：只可支持BDS 14 定位精度：≤5m，可升级支持厘米级定位 15 位置更新率 ≥1HZ，通道数：≥72个 16★ 标配专业的地理信息标绘采集软件； 软件应具备点、线、面数据采集、编辑功能； 软件应具备包括拍摄照片在内的多属性字段记录功能，并可在照片上添加坐标、时间、方位角、俯仰角等水印信息； 软件应配备使用高德或者百度在线道路图、在线卫星图作为底图使用功能。 |
| 3 | 野外调查摩托 | 4 | 台 | 尺寸：≥2070mm*745mm*1095mm；整备质量：≥130kg。 排量：150cc及以上；压缩比：9.6：1 制动方式：前碟后鼓；最小离地距离155mm；油箱：大于15L； 发动机类型：单缸、空冷SOHC 4冲程，国四标准 启动方式：电启动；点火方式：TCI；燃油供给方式：电子燃油喷射； 最大功率：9.1Kw/7500r/min；最大扭矩：12.4Nm/6000r/min； 变速器：常齿合5档；轴距：1330mm； 电池电压/电池容量：12V，4.0AH； 悬挂方式：前：伸缩套筒式；后：摆臂式 |
| 4 | 无人机监测数据 转存终端 | 2 | 台 | 产品重量:≥2.4kg 产品尺寸:≥长359.7mm；宽260.3mm；高25.2mm CPU：Inteli7-13620H,十核16线程,加速频率4.9GHz,Intel集成显卡 内存类型 16G DDR5 5600MHz,最大支持容量64GB 显卡:RTX4060,显存位宽：128bit；显存类型：GDDR6；显存容量：8GB 硬盘：1TB固态硬盘，M.2接口数量2个 显示器：16英寸IPS屏，宽屏16：10，分辨率：2560*1600， 音效系统：内置麦克风；摄像头：有摄像头 输入设备：键盘全尺寸键盘；单色背光键盘 端口：USB3.2接口数2个；音频接口：耳机、麦克风二合一接口 3.5mm 显示端口：Type-C；HDMI接口 网络传输：Wi-Fi连接：Wi-Fi 6E；局域网：10/100/1000Mbps 电源：4芯 锂离子电池，容量80Wh； |
| 5 | 监测无人机 超高清显示屏 | 1 | 台 | 屏幕尺寸：7.85 英寸，最高亮度达2000 cd/㎡；可更换外置电池，电池容量≥4920 mAh，支持快速充电，续航时间4-5小时；支持双Micro SD卡槽；支持4K输出的HDMI接口，内置双频Wi-Fi，可连接Wi-Fi无线网络及手机Wi-Fi热点，支持USB-A、Micro USB和USB-C接口；采用低温性能优异的电池及主动散热系统，可在低至 -20℃ 的严寒气温下和高达 40℃ 的酷热环境中稳定运行 |
| 6 | 汽油发电机 | 6 | 台 | 外观尺寸：≥长772mmx宽600mmx高785mm；重量：≥142kg 油箱容量：≥50L；机油量：1.2L；连续运转时间≥8h 最大输出功率：11KW；额定输出功率：10KW 电机类型：有刷自励三相同步电机；电机尺寸：ф≥230X165(mm) 额定电压：230V/400V；限定电流：43.4A/18.0A；额定频率：50Hz 电压调节方式：AVR调压 发动机类型：双缸、四冲程、强制风冷；引擎型号：2V78FD/P； 缸径x行程：78mmx71mm；额定转速：3000转；排量：679CC； 绝缘等级：F Class 启动方式：电启动 噪音水平(dBA/7m)≤76 燃油损耗率(g/kw.h)≤370 点火方式：晶体管点火 最大功率及相应转速KW/rpm：14.5/3600 最大扭矩及相应转速Nm/rpm：42/2600 电池容量(A.h) ≥36 燃油计、电压表、小时表、机油报警器、脚轮附件 |
| 7 | 户外电源 | 5 | 台 | 电池类型：锂离子电池；电池容量:≥3024Wh;AC总输出：额定3000W（峰值6000W） 市电充电：约1.8小时；200W*6太阳能电池板充电：约3-4小时 12V车充充电：约35小时 车充输出：12V/10A 2*USB-A输出：5V/3A 18W Max 2*USB-C输出：PD100W Max AC*1输出：220V -50Hz 13.6A Max AC*3输出：220V -50Hz 10A Max 放电温度：-20℃-40℃ 电源重量：约29公斤 电源尺寸：47.3*35.9*37.3cm 运行声音：低噪模式充电30dB，常规模式充电55dB 自带：车载充电线*1；AC电源线*1；DC7909转DC8020接头*2；配件包 |
| 8 | 防护服 | 150 | 套 | 连体防化服，带护目镜，防毒面罩，耐酸碱手套，耐酸碱靴 |
| 9 | 监测无人机 | 3 | 台 | 1.套装 1 个 套装，2000像素可见光，56倍数码变焦；45分钟续航时间；抗风5级；标准配置：机身*1，64G卡*1，电池*1，云台保护罩*1，螺旋桨*3对，带屏遥控器*1，安全箱*1，桌面充电器*1，USB-C线*1；双头USB-C数据线*1；100W充电器AC线*1，螺丝刀*1 2.电池套装 2 个 三电，一管家 3.RTK模块 1 个 高精度飞行，高精度获取数据 4.高速存储卡(128g） 2 个 高速存储 5.读卡器1个 高速读取 6.1 个 电脑软件，进行二维、三维建模，测绘的点线面的测量，重点标注，经纬度的显示，能进行航线规划的软件 7.DJIMavic3E行业无忧旗舰版 1 个 一年保险，额度内无限次维修 Mavic3E行业无忧续享旗舰版 1 个 二年保险，额度内无限次维修 8.4G通讯模块 1 个 利用4g信号进行图传和通讯 9.4G通讯模块支架 1 个 支撑4G通讯模块 10.车载充电器 1 个 车内充电 11.转接线+120瓦太阳能板3套 1 个 户外电源*1+快充转接线*1+120瓦太阳能板*3 12.CAAC证书 1 个 技能证书 13.地面工作站 1 台 运行制图工作站 |
| 10 | 项目区标牌 | 4 | 块 | 2000*3000mm双面*2.5铝合金板 |