| 序号 | 建设内容 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 监测监控设备设施购置维护 |  |  |  |
| 1.1 | 智能监测系统 | 序号; 项目名称; 技术指标; 数量. 1; 视频管理系统、显示; 远程控制,查阅调取,多路接口; 1套. 2; 球机; ▲≧400万8寸40倍红外 传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 ▲焦距: 6-240mm，≧40倍光学变倍 ▲红外照射距离: ≧200m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s，速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设;垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560×1440);60Hz: 30fps (2560×1440) 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG Smart图像增强: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR 网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS) 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 支持RS485接口 电源接口类型: DC：36 V，1.67A/AC：24 V，3A 工作温湿度: -40℃~70℃；湿度小于95% 重量: ≦8.5Kg 功耗: 62W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max） 防护: IP67; 5套. 3; 太阳能供电系统; 单晶硅70片.182*91mm，功率260W*8，输出功率不小于99%；系统功率：520W；备电时间72h。 胶体免维护蓄电池12V；蓄电量：200AH；电池组容量：≦1600AH. 太阳能控制装置，太阳能充电控制器，MPPT制式；自动充电电流60A；最大系统电压DC1000V；MPPT胶体、密封、开口、锂电池充电；LED故障显示；modebus野外通讯需求；TVS防雷保护、过载保护. 太阳能配电柜：外挂，采用Q235优质镀锌冷轧钢板制作而成; 5套. 4; 立杆、法轮盘基础; 立杆6m高,带1.5米横臂/ 预埋钢筋混凝土基础; 5根. 5; 无线传输设备15公里; 功能;外置5.8Hz：2*29dbi天线，角度H：10，L：45； 支持802.11a/n协议，最大带宽300Mbps 支持高增益定向天线，桥接距离15km 支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游 支持共模6Kv/差模2Kv浪涌防护与16Kv ESD防护 支持TDMA协议，有效提高PTMP传输带宽 支持LD协议，有效提高PTP传输距离 ▲支持-40～75℃工作温度，满足IP68防护等级 ▲支持本地/云端/移动端小程序管理，支持Telnet管理 支持DFS动态频率选择技术 支持外置壳体透气阀、硬件复位与6级指示灯 ▲标配万向节安装支架，安装使用灵活方便 支持三种看门狗技术设计，系统看门狗、网口开门狗、IP看门狗 支持可扩展的API接口，同时可向其它第三方开放API接口 支持网络管理协议（SNMPV1/V2c/V3）; 5套. 6; 固定杆; 室外定向杆; 5个. 7; 主机端; 15-35km无线传输主机，全新射频设计高达29dbm功能; 5对. 8; 防雷模块; 网络防雷、电源防雷一体化模块; 5个. 9; 防水箱; 室外防水箱; 5个. 10; 交换机; 提供 5 个千兆电口 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 千兆网络接入设计; 5套. 11; 录像机; 8路; 1套. 12; 工业天线一体化无线网桥; 5.8GHz超级频率 5.8G 4920~6100Mhz，发射功率满足30dBm以上；11n 模式接收灵敏度满足-74dBm@300M，11ac 模式接收灵敏度满 足-72dBm@866M ，采用中文管理操作 界面,各网络支持扰抑制技术；加密、标准WEP/WPA/WPA2 加密方式；内置 16kv 静电浪涌抑制器，外置电源 支持802.11a/n/ac协议，最大带宽866Mbps 支持外接定向高增益天线，桥接距离35km以上 支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游 支持共模6Kv/差模2Kv浪涌防护与16Kv ESD防护 支持TDMA协议，有效提高PTMP传输带宽 支持LD协议，有效提高PTP传输距离 ▲支持-40～75℃工作温度，满足IP68防护等级 ▲支持本地/云端/移动端小程序管理，支持Telnet管理 支持DFS动态频率选择技术 支持外置壳体透气阀、硬件复位与6级指示灯 ▲标配万向节安装支架，安装使用灵活方便 支持三种看门狗技术设计，系统看门狗、网口开门狗、IP看门狗 支持可扩展的API接口，同时可向其它第三方开放API接口 支持网络管理协议（SNMPV1/V2c/V3）; 2台. 13; 配套附件; 安装调试及网线、电缆等; 1项. | 套 | 1 |
| 1-2 | 无人机 | 尺寸(展开状态，不含桨叶)：长 810 毫米，宽670毫米，高430毫米 尺寸(折叠状态，含浆叶)：长 430 毫米，宽 420毫米，高430毫米 对称电机轴距：895 毫米 重量(含下置单云台支架)：空机重量(不含电池)约3.6 千克 空机重量(含双电池)约 6.3 千克 单云台减震球最大负重：930克 最大起飞重量：9千克 ▲RTK 位置精度(在 RTK FIX 时)：1厘米 +1 ppm(水平) 1.5厘米+1 ppm(垂直) ▲最大旋转角速度：俯仰轴:300°/秒 ▲航向轴:100°/秒 最大俯仰角度：30° 使用 N 模式旦启用前视视觉系统时为 25° 最大上升速度：6 米/秒 最大下终速度(垂直)：5 米/秒 最大倾斜下降速度：7 米/秒 最大水平飞行速度：23 米/秒 最大飞行海拔高度：5000 米（2110桨叶，起飞重量≤7千克）/7000米（2195高原静音桨叶，起飞重量≤7千克） 最大可承受风速：12 米/秒 最长飞行时间：55 分钟 在无风环境中和空载状志下，以大约8米/秒的速度向前飞行至剩余0%电电量测得，仅供参考，实际使用时间可能因飞行方式、配件及环境的不同而产生差异，请留意app 提示。 ▲相机云台：2000 万像素变焦相机 重量：828±5 g 尺寸：167×135×161 mm - 防护等级：ip44 工作温度：-20℃ 至 50℃ 存储温度：-20℃ 至 60℃ 智能飞行电池4块 无人飞机行业无忧旗舰版一年 云台行业无忧旗舰版一年 喊话器1个 云台灯一个 抛物器 专用配套设备桨叶16只 | 套 | 1 |
| 1-3 | 红外相机 | ▲最大支持4K（3840*2160）有声视频，照片像素≧3100万 ▲图像传感器800W像素，1.8分之一英寸 ▲支持相机Wifi直连手机APP，通过手机设置参数，回放图像更便捷 ▲可通过手机APP实时预览监控区域画面，方便调整监控区域 ▲相机通过WIFI自动同步手机日期时间及GPS信息，免去繁锁的设置 ▲2.4寸高清屏，且可旋转，安装时方便查看监测区域 相机录像与拍照同步启动，启动时间不大于0.2秒，完美解决录像中无动物问题 ▲相机录像时同时完成拍照，省去拍照工作时间，缩短相机每次启动的工作时长，从而节省功耗 ▲内置智能图像算法，自适应各种环境光线，自动调节远近距离曝光度 ▲支持类似换弹匣式的整体安装及更换电池方式，不受安装高度角度影响，更换电池不必趴地上或松绑带，也无需在户外一个电池一个电池拆装，更换电池方便快捷 ▲支持PIR+移动智能双重检测，有效避免误触发 ▲采用多区大感应面、高灵敏度、强抗干扰性PIR，多级信号放大过滤设计， 有效避免误触发 兼容12AA电池及6节18650，各种电压电池均可使用，支持太阳能充电 支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式 ▲强抗冷热冲击性能，超强稳定性，IP68防水防尘设计，可进行5米以上深水浸泡试验 镜头F=1.6大光圈镜头,FOV=70度及90度可选，宽光谱兼容性，高低温无变焦 ▲内置耐低温钮扣电池保证断电或低温时时间不错乱 ▲超低功耗设计方案，100ua超低待机电流，白天整机工作电流小于180ma ▲支持850nm灯,无红曝940nm灯，白光LED灯，补光灯数量60个 高快门速度，有效抑制运动模糊 PIR灵敏度可调节：高、一般、低 一体式高稳定性IR-CUT日夜切换器，提升彩色与黑白图像质量 ▲最大可支持512 GB SD存储卡，兼容各种品牌 高品质录音设计，-38dB灵敏度MIC 可显示丰富的照片信息,包括拍摄日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度等 专利仿生迷彩，防划伤脱落，强抗紫外防氧化变色 工作温度-40至+80摄氏度 ▲配套图像管理软件，具有图像人工识别、按组打标签、图像信息自动提取、查询分拣、批量重命名、批量打水印、批量修改拍摄时间、批量删除、相机管理、历史数据管理等功能。 配件：太阳能蓄电50*50*15\18650耐低温35度电池6节\一拖六充电器\SD卡128g\连接导线,安装架 | 套 | 16 |
| 1-4 | 气象站传感器 | 净辐射传感器 输出：输出1个净辐射值； 光谱范围：200nm～100μm； 响应时间(95%)：＜60s； 灵敏度：≤10μV/W/m2； 视角：180°； 日照时数传感器 光谱范围：400～1100nm； 不确定性：＜10%； 模拟输出：0～1V，0～1000W/m2； 响应时间：＜1ms； 日照时数精度：＞90%； 模拟蒸发传感器（含蒸发皿） 精度：≤0.25% 旋转：连续 线性：≤0.25% 蒸发皿材质：玻璃纤维复合材料 类型：一个主体蒸发皿，4个水盒可组成水圈。 土壤温度链传感器 技术参数: 工作温度:-55℃到+85℃ 精度：≤0.2℃ 分辨率:≤0.01℃ 通讯方式:SDI-12 长度：大于等于10米 测温点：5个 配件：三角铁塔大于等于8m高、避雷针、配件(含运输费、安装费) | 套 | 1 |
| 1-5 | 水位、流速、流量一体化实时监测站 | 1、智能遥测终端机：modbus485接口：航空插头，输出供电电压12V 设备配置接口：航空插头，输入电压5V 采集器供电接口：航空插头，输入电压5V，带RS232输出 采集器供电： DC5V ±0.5V 峰值电流1A 通信方式：支持modbus485，支持GPRS通信，支持4G传输，支持RS232数据输出，支持Lora无线通信 工作电流：20mA， 休眠电流：＜50uA。 扩展传感器协议：modbus485 扩展传感器最大数量：32 扩展传感器电压：12V 扩展传感器电流：≤2A 2、工业摄像头：球机360度400万像素30倍 1.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 2.采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m 3.内置加热玻璃，有效除雾 4.支持超低照度，0.005 Lux F1.6(彩色)，0.001 Lux F1.6(黑白)，0 Lux wi th IR 5.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 6.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7.支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态 8.支持定时抓图与事件抓图功能 9.支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 10.开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 11.最大支持256 GB Mi croSD卡存储 12.抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准,IP66 ▲3、雷达式流量计（水位、流量、流速三参数）：流量测量水位测量 测距范围：0-35米 测距精度：±1cm 测距分辨率：1mm 间隔时间：1-5000min 流速测量 测距范围：0.15～15m/s 测速精度：±2% 速度分辨率：0.01m/s 流量=平均流速x过流断面面积x修正系数 平均流速由流速计采集流体表面流速，并经过模型计算得到 过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出 ▲4、雨量计：雨强0~4mm/min、分辨率±0.3%mm、精度0.1mm 5、太阳能150W：晶体太阳能板，150W 含安装支架 6、蓄电池100AH：100安时铅酸蓄电池带地埋箱 7、充电控制器：200W充电控制机器，定制 8、雷达支架及机箱：配套定制大小不锈钢镀锌喷塑工艺处理,定制. 9、立杆支架安装基础：立杆高度预埋件大小配套定制（不锈钢镀锌喷塑工艺处理） 10、避雷设施及接地系统：定制石墨材质耐高温耐腐蚀. 11、信号避雷器：插拔式24V电压，避雷及杆6米 12、电源避雷器：阻燃材料，防雷芯片，避雷及杆6米 13、安装调试：安装调试各项性能 14、可视化监测预警平台：远程培训 | 套 | 1 |
| 1-6 | 监测用雪地摩托 | 发动机排气量≦650cc,爬坡42度，油箱容积≥42升,履带宽度≥38厘米。配套专用铝合金运输拖板。 制动类型：液压制动 燃油系统：化油器 发动机类型：风扇冷却 点火系统：电启动 载客人数：2人 | 台 | 1 |
| 1-7 | 监测用移动硬盘 | 固态、≧1TB、Usb3.2接口、（名片大小便于随身携带） | 个 | 5 |
| 2 | 管护 |  |  |  |
| 1-8 | 管护服装 | 1、管护上衣：面料具有防雨,耐磨、耐刮户外冲锋衣，保暖、袖口、领口野外具有保护作用，1件； 2、裤子：抗寒，防风，防水，透气，轻便，1件； 3、户外鞋：透气干爽，缓震防滑，柔软、耐刺，1双。 | 套 | 30 |
| 1-9 | 巡护应急装备 | 1、背包（1个）：尺寸44cm、31cm、15cm. 1个 2、帐篷（1个）:（自动帐篷或自动液压帐篷），主面料150D长丝涤纶布 底部面料:200D复合地席,4人使用 防水指数:2000mm+ 净重:≦16.8kg 门高:≧100cm.3, 90%鸭绒睡袋、拉链,带隔潮气 3、鸭绒睡袋（1个）： 90%鸭绒睡袋、拉链,带隔潮气 4、锂电充气垫（1个） 5、单兵保温背壶（1个） 6、LED头灯（1个）：14-21h续航，黄白双光，1个 | 套 | 20 |
| 1-10 | 巡护摩托车 | 轴距：1306mm 离地间隙：146mm 整车整备质量：118kg 邮箱容积：10.8L 发动机形式：单缸、自然风冷、四冲程 最大功率/转速：6.3/7500KW/（r/min） 启动方式：电启动 制动器形式：前后鼓刹 | 台 | 10 |
| 1-11 | 巡护橡皮艇 | 1. 规格：380x178x48cm 2. 乘员：6-8人； 3. 净重：74（kg）; 安全载重：900（kg）； 4. 气室：3+1个； 5. 充气方式：大号脚踩充气泵 6. 可抗3-4级风浪； 7.底板：优质防腐铝合金地板 8.二冲程30马力 9.排量：496CM3 10.R燃油感应系统：化油器 | 艘 | 1 |
| 1-12 | 背负式风力灭火机 | 排量：≥79.9cc 燃油箱：≥2000cc 最大风速：≥107m/s 最大风力：≥41N 最大风量：≥2025m³/s | 台 | 18 |
| 1-13 | 围栏 | 铁艺，立柱为2m长方管，围栏规格为1500mm×2000mm,围栏下边框距地面100mm。 | m | 1800 |