| 设备名称 | 基本参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 可见光红外视频采集设备 | 热成像双光谱重载云台摄像机; ▲最大图像尺寸:400×300; 焦距(镜头):100mm; 人员最远报警距离(以1.8米*0.5米为准):1000m; 车辆最远报警距离(以4米*1.4米为准):3000m; 船只最远报警距离(以10米*5米为准):3000m; 火点最远探测距离(以2米*2米为准):6000m; 烟雾最远探测距离(以5米*5米为准):10km; ▲热成像视场角:水平:3.9°;垂直:2.9°; 可见光镜头:10-600mm; 传感器类型:1/1.8英寸CMOS; 最大分辨率:2688x1520; 不低于1980x1080 可见光像素： 400 万 不低于200万 支持光学透雾; 水平方向 360°连续旋转，垂直方向-45°～+45°； 电源:DC 48V±10%; 工作温度和湿度:-40℃-65℃,湿度小于90%; ▲防盗功能检验:在锁定状态下,当样机移动距离超过设定阈值时,可自动给出报警提示并上传; 视频内容保护功能检验:可配置启用或关闭视频内容保护功能,启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理,即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输; 算法库管理功能检验:可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库,并可对算法库名称,是否生成状态等进行设置和查看; 全景定位功能检验:可通过IE浏览器图定全景画面中的区域,在旋转角范围允许的情况下,可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小; 设备安全性功能检验:可设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设备安全性设置选项; 电子放大功能检验:可通过点击视频画面中央位置或框选指定区域进行电子放大,并可通过按键进行一键局部绽放; 低网速预览功能检验:在网络速率为64Kbps的情况下,可正常显示热成像视频图像画面; ▲防护等级:IP66。 | 9套 |
| 防雷和接地系统 | a.电源防雷保护: ▲最大持续工作电压为AC385;标称放电电流20KA;最大放电电流40KA; 响应时间<25ns;残压≤1.2KV; b.网络防雷保护: 标称电压5V;最大持续工作电压8V;电压保护水平≤15V; 最大放电电流10KA;插入损耗0.5dB/100MHz;最大传输速率100M/s; 响应时间<1ns;输入/输出接口RJ45; c.24V直流电源防雷保护: 标称电压24V;嵌位电压≤70V;响应时间≤25ns;最大放电电流2KA。 | 9套 |
| 室外恒温箱 | 冷轧薄钢板;高度0.8米、宽度0.6米、深度0.5米; 箱体喷塑,采用优质镀锌钢板,板材厚度≥1.2mm; 满足户外环境防水、防护等级IP55; 具备门锁,空开,新国标五孔插座,箱门状态检测开关、光纤熔接盘、LED 自动感应照明灯、智能温控风扇、光纤适配器等辅材; 支持背部或底部进线、支持支架或抱箍安装。 | 9个 |
| 配套线缆 | 室外三防电缆(防潮防腐防老化); 包含SYV75-3视频信号,RVV6*0.75控制信号,RVV2*2供电电源。 | 9套 |
| 无线网桥 | 正交频技术 OFDM，非视距（NLOS）传输； TDD（时分双工）传输净数据速率 80Mbps； 1. 支持802.11a/n协议，支持20/40MHz频宽，最大带宽300Mbps； 2. 支持4920~6100MHz超级频段，支持多国频率漫游（IEEE802.11d）； 3. 最大输出功率不小于30dBm（1000mW）； 4. 外置2路N型射频接口，外接天线，传输距离可达100公里以上； 5. ▲支持10/100/1000BASE-T的千兆以太网口； 6. 接收灵敏度满足-74dBm@300M，-96dBm@6.5Mbps； 7. 支持LD（Long Distance）协议，有效提高传输距离； 8. 支持TDMA协议，支持主动干扰抑制技术，有效提高PTMP传输带宽；室外单元 10 个 LED 灯，指示信号强度； 9. ▲支持中/英文管理、Telnet管理，配置免重启； 10. 具有网络分析工具包，支持PTP吞吐量测试、路由节点追踪，支持各网络接口抓包功能，具有抓取源地址、目的地址、端口号、协议号、报文大小、报头内容预览等分析功能； 11. ▲加密方式支持双向MAC地址绑定、授权终端接入功能、非法终端入侵踢出功能、私有协议加密、标准WEP/WPA/WPA2加密方式； 12. 支持 VLAN、路由、防火墙、Qos 功能、虚拟网桥及 IPV6 协议等多种网络业务； 增强型 QOS 保障机制，AES/WEP128 加密技术； 13. ▲内置防浪涌模块，防护规格不低于共模(DM)6Kv/差模(CM)2Kv（需提供权威第三方检测报告）； 14. ▲防尘性能达到GB4208标准中IP6X级要求；防水性能达到GB4208标准中IPX8级要求（需提供权威第三方检测报告）； 15.▲工作温度范围要求达到：-40～75℃（符合标准GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008，需提供权威第三方检测报告）； 16. 外置6级信号、网口、电源指示灯，外置壳体透气阀，支持软件复位与硬件复位，方便天线方向校对； 17. 采用L型安装支架，抱箍直径范围35～50mm； 18. 支持12～24V DC功能模式及 220V AC POE供电； 19. ▲考虑到无线网桥运行环境比较恶劣，需支持透气功能，且透气量不低于210ml/min/cm²(压差=70mbar)标准； | 9对 |
| 定向天线 | ▲5.8GHz31dBi高增益定向天线;直径0.9米;抛物面N(F)接口,垂直单极化。 | 9对 |
| 网络交换机 | 全千兆交换机产品; 16个10/100/1000MRJ45端口; 每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能; 全线数的千兆交换能力,即插即用,无需管理。 | 9台 |
| 风光互补供电设备 | 连续阴雨天 3 天供电； 按需配置太阳能板、胶体电池、太阳能逆变一体机； 逆变器主机满足以下要求：电池、PV 输入与输出隔离，内置工频隔离变压器；允许电池 或 PV 单点对地短路；可接电池类型：铅酸、胶体、深循环、水电池、锂电池，用户可通 过显示屏设置；电池参数可通过显示屏设置均充电压、浮充电压、DOD、EOD；充电电流 5-60A 用户可通过显示屏设置；输出电压 200、220、230、240Vac 用户可通过显示屏设 置；AC 与 PV 可以互补充电或供电、也可单一 PV 充电； 太阳能板：24V200W* 12 块；胶体电池：免维护胶体电池 12V150Ah * 12 块。 一、单晶硅太阳能电池板 产品参数：单晶硅，33片210*140mm，高效透光地铁钢化玻璃，阳极化优质铝合金边框，功率200W，工作电压18.21V，重量12.9KG，接线盒IP65，工作温度-40℃ to +85℃，最大系统电压DC1000V，电池板效率18.66%，电池板效率19.60%，具有效率高、寿命高，安装方便，抗风，抗冰雹等特点； 二、太阳能充电控制器 ▲产品参数：太阳能充电控制器，MPPT制式；12/24/36/48V自动识别；最大充电电流60A，最大放电电流20A；最大输入电压DC150V；MPPT追踪效率可达99%，相比PWM可提高15-20%充电效率；数字电源技术，转换效率98%；支持胶体、密封、开口、锂电池等不同类型电池充电；LCD液晶显示，LED故障显示；RS232/485接口，支持modebus协议，满足不同场合通讯需求；TVS防雷保护、过充放保护；工作温度-35℃～+45℃，IP32; 三、正弦波DC-AC逆变器（工频） ▲产品参数：工频纯正弦波逆变器：输入电压DC48V，输出AC220V，功率1000W，瞬间功率1600W；全数字智能化设计，采用了先进的SPWM、电压电流双闭环控制和完全隔离型逆变技术；同时输入采用防浪涌设计，满足锂电池浪涌限制的特殊要求，保证了逆变器运行的安全与功能的可靠，输出采用优良的EMC设计，防止连接设备受到干扰；温控风扇；最大输出效率94.5%；RS485通讯；稳定性与负载适应性强；体积小、重量轻、无噪音、免维护；过载、过压、欠压、短路高温和反接等保护功能；工作温度-20℃～+45℃； 四、阀控式密封胶体蓄电池 ▲产品参数：太阳能/风能专用胶体蓄电池；额定电压12V，容量150AH，10HR，ABS外壳AGM隔板；10HR（10.8V）容量150AH，3HR（10.8V）容量111AH，1HR（10.5V）容量80AH；自放电：3个月剩余容量91%，6个月剩余容量82%，12个月剩余容量65%；，设计浮充使用寿命（20℃）7-10年，质保3年，采用凝胶电解质技术具有气体复合效率高，安全密封免维护，较小的电池内阻，长寿命循环放电，优秀的带载能力等（需提供权威第三方检测报告）。 | 9套 |
| 视频管理软件 | ▲与现有系统兼容,实现自治区-市-局三级互通。 实现视频编码、流媒体转发、标准协议转换、数据流媒体等多系统融合,基于GB/T28181-2011联网标准实现视频监控平台间的级联、互联,解决视频系统联网中视频信息的独立、分散、孤岛问题。 实时视频：地图中能够实时调取前端监控站点视频流，能够同时 显示多路视频，可控制观测方向、调整焦距、设置是否开启透雾功能 等，且应具备快速移动到某一制定位置的功能。 智能火情分析：支持前端监控站点火情自动识别，当发现可疑情 况时，系统可智能分析火情，同时提供火情告警信息。 地图反控：在地图上选中一个任意一点，系统能够快速查询到该 点附近范围内的所有监控站点，选择监控站点后，可以将前端监控站 点自动转到选中点的方向。 巡航联动：前端监控站点的监控区域应与地图实现联动，操作员 通过地图可直观的看到前端监控站点的观察方向。 火点定位：在森林防火视频监控系统中，能够将前端监控站点发 现的火情信息进行准确定位。 屏蔽区域管理：为避免产生误报，系统应能提供非火情区域屏蔽 设置，该区域发现的火情系统不再提示。 基础地图功能：系统应提供基础的地图控制功能，包括地图漫游、 放大和缩小、图层动态切换、图层控制等。 专题数据查询：系统能够在地图中显示专题数据位置和专题数据 的详细信息，如防火指挥部、扑火队伍、防火物资库、防火物资等专题数据。 快捷工具：系统应支持坐标查看、距离量算和面积量算，具有实时视频拍照、存储，支持设施标定等功能。 | 3套 |
| 传输塔 | 平台: 铁塔设置1层设备安装平台,平台底部距离塔顶1.2米,护栏高度1米,在满足安全防护的同时亦满足安装维修监控摄像机的双重要求。平台活荷载300kg/m²。塔顶承重不小于200kg。 爬梯:铁塔设置独立爬梯从地面至平台处,爬梯安装于塔外,外设防护圈(爬梯与塔内净空间小于700mm时无独立护圈)。 铁塔钢构建: ▲铁塔设计风速为30米/秒;设计风压值取0.6KN/m; ▲抗震烈度8度;铁塔轴向扭转摆动不超过1度; 四角铁塔高 25 米(含 2 米 x2 米 x2 米设备间) 挠度小于1度;构件弯曲不大于长度的1/750; 全塔垂直度不大于高度的1/1000防腐处理:热渡锌,钢材型号:Q235或345; ▲设计寿命：30 年以上 构件间采用螺栓连接,螺栓,螺母垫片均需热镀锌; 构件长度允许偏差:L<5m时±2mmL>5m时±3mm; 构件整体弯曲不大于其被测长度的1/1000,并且不得大于5mm构件间隙为5～10mm, 铁塔构件采用热镀锌时,镀锌层表面应光滑无毛刺,滴瘤和多余结块并不得有露铁缺陷 镀锌构件厚度小于5毫米时,锌附着量不得低于460克每平方米,锌层厚度不得低于65微米,锌层应与基本金属结合牢固,锤击试验,锌层不凸起、不剥离,彩钢厚度≥15cm。 | 9座 |

质保期1年