2024年度第一批防汛物资装备采购项目-防汛救援器材

| 序号 | 装备名称及规格型号 | 单位 | 需求数量 | 单价 | 总价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 排水泵车 | 台 | 2 | 168000 | 336000 | （一）外观配置： 高真空自吸排水泵车由拖车、自吸式离心泵、柴油发动机、防雨机柜、出水口自动拍门、真空辅助系统、汽水分离系统、油冷系统、智能控制系统、吸水管，排水水带等组成，连接方式采用柴动直联式，适用于应急防汛排涝和抗旱供水，泵头具有可拆装式清洁口，便于维护和清理。 （二）排水泵参数 ★进/出水口直径：≤150mm； ★流量500m³/h时，扬程≥22m； ★最大流量：≥700m³/h； 最高扬程：≥45m； 汽蚀余量：≤1.5m； ★自吸高度：≥9.2m； ★最高效率：≥85%； 通过颗粒物直径：≥84mm； 机械密封件干运行时间：≥180min； 运行轴承温度：≤60℃； 自吸上水时间：开机前无需往泵体内灌水，5米吸程时≤40s； 振动：≤2.2mm/s； 泵头具有可拆装式清洁口，便于维护和清理； 以上参数提供省级及以上(带CMA和中国合格评定国家认可委员会 CNAS 标识)的第三方检测机构出具的泵车检测报告关键参数符合招标要求加盖制造商公章；（原件备查） 水泵材质：泵体采用铸铁、叶轮采用球铁、泵轴采用20cr13； 动力传动形式：发动机直接驱动泵工作，泵轴承体上铸造有法兰联接盘与柴油机飞轮壳螺丝固定安装，多片式钢片联轴器联接飞轮螺丝固定安装，柴油机和泵一体式结构； 出水口拍门：出水口用自动拍门，不用蝶阀、闸阀等需要手动作业的装置； 进水管数量：≥6米（6米/1根,共1根），保尔快接连接,配滤网； 排水管数量：≥20米，保尔快接连接； （三）★真空辅助系统： 为机械式全自动设计，内置不锈钢304 浮球、铝合金材质真空吸入座体5道汽水腔室，确保工作时不能造成真空泵进水。配置油润滑式真空泵与发动机皮带连接同步工作，真空泵装在水泵轴承体上面，必须有独立真空油冷却装置、具备真空辅助系统； 真空度：≤-0.098Mpa； 真空抽气量：≥90m³/h； 以上参数提供省级及以上(带CMA和中国合格评定国家认可委员会 CNAS 标识)的第三方检测机构出具的泵车检测报告关键参数符合招标要求加盖制造商公章；（原件备查） （四）拖车底盘技术参数： 二轮拖车式，整车带弹簧钢板车桥减震和独立悬挂，牵引上下可伸缩可调，拖车连接器采用欧式和圆环牵引装置方便各种车辆与之牵引； 制动系统：拖车具备行车电子制动，驻车机械制动。行驶速度：≥60km/h。在行驶中，当牵引车刹车时，拖车通过电子制动系统也同时刹车，确保行车安全稳定； 拖车尾部应备转向灯、刹车灯、尾灯，并通过快速插头与牵引车快速连接通电工作； 拖车一体式底部油箱容量：≥150L； 轮胎数量：两轮； （五）防雨外壳参数： 厢体结构合理，采用厚度不小于2.0mm优质镀锌钢板制作而成； 每块钢板都经过喷砂防锈、防腐处理，300度高温喷塑烤漆工艺； 厢体前后设有排风、进风百叶窗； （六）发动机技术要求： 燃油类型：柴油； 动力型式：四冲程，水冷，直列； ★发动机额定功率：≥44KW； 吸气方式：涡轮增压； 缸数：4缸； 启动方式：电启动； 转速：≥1500 r/min； 冷却方式：风扇水循环冷却； （七）智能数字操作系统： 采用大屏幕液晶(LCD)图形显示器，可实时显示机组运行状态等参数，并对整机组有过载、低油压、高温等保护及报警停机功能，操作简单，运行可靠。 |
| 2-2 | 移动排水泵车 | 台 | 4 | 134500 | 538000 | （一）外观配置： 高真空自吸排水泵车由二轮移动拖车、真空自吸泵、柴油发动机、出水口自动拍门、真空辅助系统、智能数字控制系统、吸水管，排水水带等组成，连接方式采用柴动直联式，适用于应急防汛排涝和抗旱供水，泵头具有可拆装式清洁口，便于维护和清理。 （二）泵车参数 ★1.进/出水口口径：口径≤100mm； ★2.流量150m³/h时扬程≥20m； ★3.最大流量：≥245m³/h、最高扬程：≥33m ★4.自吸高度：≥9m；； ★5.水泵效率：≥78%； 6.通过颗粒物直径：≥45mm； 7.油润式机械密封允许干运行时间：≥180min； 8.泵头具有可拆装式清洁口，便于维护和清理； ★9.动力传动形式：发动机直接驱动泵工作，泵轴承体上铸造有法兰联接盘与柴油机飞轮壳螺丝固定安装： 10.出水口拍门：出水口用自动拍门； 11.进水管数量：≥6米/1根，保尔快接连接，配滤网； 12.排水管数量：≥20米/卷，保尔快接连接； 13.过流部件材质：球墨铸铁QT400、叶轮材质不锈钢304、泵轴材质20Cr13、机械密封硬质合金对碳化硅； 以上参数提供省级及以上(带CMA和中国合格评定国家认可委员会 CNAS 标识)的第三方检测机构出具的泵车检测报告关键参数符合招标要求加盖制造商公章； （三）真空辅助系统参数： ★1.真空保护装置：为机械式全自动设计，内置不锈钢304 浮球，确保工作时不能造成真空泵进水； ★2.隔膜式真空泵：隔膜式真空泵与发动机皮带连接同步工作，转速≥1350r/min、真空度-0.098Mpa、真空抽气量≥100m³/h； 以上参数提供省级及以上(带CMA和中国合格评定国家认可委员会 CNAS 标识)的第三方检测机构出具的泵车检测报告关键参数符合招标要求加盖制造商公章； （四）底盘参数： 1.二轮移动车：弹簧钢减震、球型和环型牵引拖挂头连接； 2.制动系统：驻车机械制动。； 3.一体式底部油箱容量：≥100L； 4.中心吊装孔保护支架1套 5.真空轮胎数量2个，轮胎规格185R-14； （五）发动机参数： ★1.燃油类型：柴油； 2.动力型式：四冲程，水冷，直列； ★3.发动机功率：≤23KW； 4.吸气方式：自然吸气； ★5.缸数：双缸； 6.调速方式：机械调速； 7.启动方式：电启动； ★8.转速：≤1500 r/min； 9.冷却方式：闭式水冷； 以上参数提供省级及以上(带CMA和中国合格评定国家认可委员会 CNAS 标识)的第三方检测机构出具的泵车检测报告关键参数符合招标要求加盖制造商公章； （七）智能数字操作系统： 采用大屏幕液晶(LCD)图形显示器，可实时显示机组运行状态等参数，并对整机组有过载、低油压、高温等保护及报警停机功能。 |
| 2-3 | 移动照明灯车 | 台 | 5 | 25200 | 126000 | ★产品符合GB26755-2011、GB16796-2009、GB/T15211-2013要求。 ★照明装置应由灯盘、发电机、控制面板、遥控器、升降杆、气泵、警示灯、及行走脚轮等组成。 ★交流电源供电照明装置在198V-253V电压波动范围内应能正常工作。 ★照明装置外部带电端子与机壳之间以及电源接线端子与地之间的绝缘电阻大于500MΩ。 ★工作噪声试验：照明装置工作噪声应不大于82dB。 ★灯具水平转角：具有回转功能的照明装置，水平回转角应≥360°。 ★俯仰角：具有俯仰功能的照明装置，俯仰角应90°。 ★照度试验：照明装置在5m处的照度应不小于566lx ★发电机供电的照明装置，发电机应能在5s顺利启动。 ★升降杆底部应具有手动紧急气压泄放装置。 ★照明装置的移动底盘应装有万向轮和定向轮，万向轮应有刹车装置。 ★照明装置应能通过遥控器或控制面板手动控制升降杆的升降及灯头的开关。 ★高温试验（工作状态）：灯头：55℃、2h，试验期间功能应正常。 ★低温试验（工作状态）：灯头：-25℃、2h，试验期间功能应正常。 ★恒定湿热（工作状态）：灯头：40℃、RH93%、48h，试验期间功能应正常。 ★1.符合 JB/T 10304-2020《工频汽油发电机组技术条件》。 ★2.额定电压：≥220V ★3.发电机功率：5KW，汽油消耗率439.2 g/kW·h ★4.发电机组在非运行状态时应有一定的机械稳定性,发电机组安装在倾斜4°的斜面上时应能正常工作。 ★5.机组从20cm的高度自由跌落至水泥地板上，机组应无机械或电气安全性的损坏。 ★6.发电机组中直接与水平支撑的表面接触的任何零部件的温度都不应超90 ℃。 ★7.机组应能按定额工况正常地连续运行11h，然后按110%定额运行 1h，机组应无漏油、漏水、漏气等不正常现象。 ★灯头防护等级符合GB/T4208-2017中IP66的要求。 技术参数：额定电压：AC220V,发电机功率：5kw, 启动方式：电启动和手启动，灯头功率：4*1000W卤钨灯，红蓝警示灯2个，连续照明时间大于13小时，最大升起高度≥6000mm，无线遥控距离≥65米。 提供国家级检测报告，带“★”技术参数需提供带CMA和CNAS检测证明材料。“★”技术参数提供国家级产品质量监督检验机构出具的检测报告（复印件加盖厂家公章） |
| 备注：供货期间，甲方有权向中标人索要以上货物要求的相关证件及投标信息，如有弄虚作假，中标人需承担相关法律责任 |  |  |  |  |  |  |