冷藏车

一、底盘

1：品牌型号：国内知名品牌

▲2：发动机功率：≥200KW

▲3：总质量：≥18000kg

▲4：排放标准：国六排放标准，柴油发动机；

5：驱动型式：≥4×2,配置 ABS 防抱死系统。

▲6：外型尺寸：长×宽×高≥9000×2600×3900mm

- 轴距：≥5000mm。

- 最高车速：≥85km/h。

9、电气设备：符合国家相关标准；警灯、爆闪灯为红色，带倒车影像（含雷达），360 度行车记录仪，车载台；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰。

13、油箱容量：≥200升

二、厢体参数

1、厢体尺寸：（长×宽×高）≥6700×2390×2500mm

▲2、材质及结构：冷藏车厢板结构为全封闭复合材料或优于该材质，各厢板连接采用高强度专用胶与高强度螺栓或优于该连接方式，内蒙皮为玻璃钢内饰板或优于该材质，外蒙皮为消防红铝板或优于该材质，应提供厢体板材所用材质检测报告做为证明材料，箱体后门处加装低温门帘。

▲3、容积：厢内分冷冻及冷藏两个储存室，前面为冷冻区，后面为冷藏区，厢体总容积不小于40立方米；应设置分仓隔断，方便隔板前后移动来调节冷冻和冷藏的前后容积大小。

三、相关设备参数：

（1）制冷机组：采用独立冷机，原装一拖二结构，适用于此款分舱结构．路用制冷量（0℃～30℃时，≥6600Ｗ；-20℃～30℃时，≥4250Ｗ），备电制冷量（0℃～30℃时，≥5740Ｗ；-20℃～30℃时，≥3950Ｗ）。

（2）温湿度记录仪：厢体内部设置温控探头，可自动记录不少于8000组数据，驾驶室内设有显示屏，可以实时显示和控制温度。

（3）消毒灯：车厢内安装≥ 2 个紫外线消毒灯，用于车厢内的杀菌消毒

四、外观

1：车身颜色：车身颜色符合 GB/T3181 中规定的 R03 红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发【2018】114 号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消【2019】76 号）等要求；

2：所有开关按钮均采用中文标识标注；

五、随机技术文件

（1）底盘车架号码拓印件2份

（2）发动机号码拓印件2份

（3）底盘使用说明书1本

（4）底盘产品质量保证手册1本

（5）底盘生产合格证1份

（6）整车使用维护说明书1本

六、随车器材

1.备胎（1/只），该车型全尺寸备用轮胎，有固定安全位置

2.手提式干粉灭火器（2/具），规格：≥2kg

3.原车工具（1/套），规格：底盘厂随车附件