| 宿营车技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车提供产品的国家工信部公告，检测报告。 |  |  |  |  |
| （一）整车参数 |  |  |  |  |
| 1 | 整车尺寸（长×宽×高）：≥10300mm×2500mm×3900mm； |  |  |  |
| 2 | 发动机最大净功率：≥248KW；（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告佐证） |  |  |  |
| 3 | ▲总质量：≥18000kg |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国VI（国六）标准 |  |  |  |
| 5 | 变速箱：手动 |  |  |  |
| 6 | 驱动型式：4×2 |  |  |  |
| 7 | 最高车速：≥100km/h |  |  |  |
| 8 | ▲轴距：≥5800mm |  |  |  |
| 9 | ▲接近角/离去角：≥19°/7° |  |  |  |
| 10 | 安全设备：消防车座椅全部设置安全带，配置钢丝轮胎、胎压监测系统，底盘配置ABS（防抱死制动系统）、 EBS（电控制动系统）和ESP（电子车身稳定系统）。 |  |  |  |
| 11 | 主车燃油系统：油箱容积≥200L |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |
| 1 | 平头全金属前翻驾驶室,液压支撑前翻。 |  |  |  |
| 2 | 乘坐人数：≥2人。 |  |  |  |
| 3 | 驾驶员座椅为气动调节座椅，配置暖风/通风系统，空调系统；乘员室内每个座位加装安全带 。 |  |  |  |
| 4 | 消防车应安装火场通信车载台（需与采购方单位电台衔接对频），驾驶室车载电台电源预留接口，便于充电。配备集 360°全景行车记录仪和（内存不小于 32G）、倒车雷达、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于 7 英寸。 |  |  |  |
| 5 | 警灯系统：警灯须为长排式闪烁全红色、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W，车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。 |  |  |  |
| （三）上装设备 |  |  |  |  |
| 厢体 |  |  |  |  |
| 1 | 厢体布局：由主厢体及左、右侧扩展厢体组成，内部分为2个区域，前面为休息区，后部为卫浴区。 |  |  |  |
| 2 | 厢体主骨架：整体主骨架采用钢管组焊，形成框架结构，打磨，进行防锈处理。 |  |  |  |
| 3 | 副骨架：采用钢管焊接珩架结构，打磨，进行磷化防锈处理，喷防锈漆处理。 |  |  |  |
| 4 | 外蒙皮：外蒙皮采用≥1.5mm铝整板；内蒙皮为3mmPVC覆膜装饰板， 内/外蒙皮与车身骨架采用真空负压技术压合，内部填充保温隔热挤塑板。 |  |  |  |
| 5 | 厢体包边：厢体周围采用易成形的铝合金型材，焊接打磨。 |  |  |  |
| 6 | 厢门：采用具有防蚊功能的房车门。 |  |  |  |
| 7 | 底板：底板结构为在副车架上铺设15mm竹胶板，竹胶板上部铺设2.5mm高档耐磨地板革。 |  |  |  |
| 8 | 抽拉梯：尾门下部不锈钢抽拉梯，带折叠护栏扶手 |  |  |  |
| 9 | ▲厢体复合板通过了湿热试验、霉菌试验、盐雾试验并符合 GJB150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法》要求。（提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |
| 宿营设施 |  |  |  |  |
| 1 | 床铺数量：24个 |  |  |  |
| 2 | 床铺尺寸：1900mm*650mm。 |  |  |  |
| 3 | 床垫：材质为海绵，表面采用火焰蓝色耐磨布料处理。 |  |  |  |
| 4 | 内部照明：LED照明灯。 |  |  |  |
| 5 | 床头柜：6个 |  |  |  |
| 6 | 多功能车窗：具备挡雨、防蚊、遮光、采光功能。 |  |  |  |
| 7 | 紫外线消毒灯：额定电压为220v；功率≥20w，适用面积≥20㎡。 |  |  |  |
| 8 | 安全装置：烟感探头、毒气体报警器。 |  |  |  |
| 9 | 液晶电视：1个，≥50寸。 |  |  |  |
| 10 | 卫星电视天线：1套 |  |  |  |
| 11 | 电视柜：1个。 |  |  |  |
| 12 | 车载冷热饮水机1个。 |  |  |  |
| 13 | 垃圾桶：采用不锈钢材质，容量≥4L。 |  |  |  |
| 空气调节、换气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空调：冷暖两用，1.5P，共2台。 |  |  |  |
| 2 | 通风换气扇：尺寸：≥600*600mm，具有逃生功能，电压24V，总通风量≥50m³/h。 |  |  |  |
| 3 | 等离子空气过滤装置：具有PM2.5及其他空气污染物过滤功能，洁净空气量≥60m3/h。 |  |  |  |
| 4 | 燃油加热器：额定热流量为10kw。 |  |  |  |
| 卫生洗浴系统 |  |  |  |  |
| 1 | 卫浴间：1个 |  |  |  |
| 2 | 蹲便器：1个 |  |  |  |
| 3 | 换气扇：1个，尺寸：≥280*280mm。 |  |  |  |
| 4 | 配套设施：盥洗池、花洒等配套设施。 |  |  |  |
| 水路系统 |  |  |  |  |
| 1 | 净水箱：≥500L，内胆材质304不锈钢，带电加热装置。 |  |  |  |
| 2 | 污水箱：≥200L。 |  |  |  |
| 3 | 水泵流量：≥500L/h |  |  |  |
| 4 | 水泵功率：≤0.4kW |  |  |  |
| 发电机 |  |  |  |  |
| 1 | 额定功率：≥8kW（是否满足整车用电） |  |  |  |
| 2 | 额定电压：220V/380V |  |  |  |
| 3 | 额定频率：220V/50Hz |  |  |  |
| 4 | 起动方式：电启动 |  |  |  |
| 5 | 噪音：7米处≤80dB |  |  |  |
| 6 | 防护等级：≥IP67。 |  |  |  |
| 电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电源总开关：安装有电源总开关 |  |  |  |
| 2 | 移动线缆盘：含30米3*6mm2线缆。 |  |  |  |
| 3 | 蓄电池容量：≥200Ah。 |  |  |  |
| 液压支腿系统 |  |  |  |  |
| 1 | 支腿位置：前后左右各一个 |  |  |  |
| 2 | 支腿规格及功能：≥9t，自动或手动进行支和收 。 |  |  |  |
| 3 | 支撑系统附件：4条液压支腿、动力单元、控制单元、远程遥控单元。 |  |  |  |
| （四)外观 |  |  |  |  |
| 1 | 车身颜色：红色，其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行；上牌所需全部资料 |  |  |  |
| 2 | 所有开关按钮均采用中文标识标注； |  |  |  |
| （五）随机技术文件 |  |  |  |  |
| 1 | （1）整车使用说明书 （2）操作培训视频 U 盘 1 只 （3）服务质保手册1份 （4）底盘合格证 1份 （5）底盘使用操作维修手册1份 |  |  |  |
| （六）随车器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术需求 |
| 1 | 停车三角警告牌 | 套 | 1 |  |
| 2 | 随车工具 | 套 | 1 |  |
| 3 | 2kg灭火器 | 套 | 2 |  |
| 4 | 备胎 | 条 | 1 |  |