| 淋浴车技术参数 |  |
| --- | --- |
| ▲车辆公告：投标时需提供国家工信部“淋浴车”公告； |  |
| （一）整车参数要求 |  |
| 1 | ▲整车尺寸：长×宽×高：≥10300mm×2550mm×3900mm； |
| 2 | 发动机最大净功率：≥248KW；（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告佐证） |
| 3 | 总质量：≥18000kg |
| 4 | 排放标准：国VI（国六）标准 |
| 5 | 驱动型式：4×2 |
| 6 | 变速箱：手动 |
| 7 | 最高车速：≥100km/h |
| 8 | 轴距：≥5800mm |
| 9 | ▲接近角/离去角：≥19°/8° |
| 10 | 安全设备：消防车座椅全部设置安全带，配置钢丝轮胎、胎压监测系统，底盘配置ABS（防抱死制动系统）、 EBS（电控制动系统）和ESP（电子车身稳定系统）。 |
| 11 | 燃油系统：油箱容积≥200L |
| （二）驾驶室 |  |
| 1 | 平头全金属前翻驾驶室,液压支撑前翻 |
| 2 | 乘坐人数：≥2人 |
| 3 | 驾驶员座椅为气动调节座椅，配置暖风/通风系统，空调系统；乘员室内每个座位加装安全带。 |
| 4 | 消防车应安装火场通信车载台（需与采购方单位电台衔接对频），驾驶室车载电台电源预留接口，便于充电。配备集 360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于 7 英寸 |
| 5 | 警灯系统：警灯须为长排式闪烁全红色、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W，车侧方、后方应安装爆闪灯 。 |
| （三）上装主功能厢体 |  |
| 1 | ▲厢体复合板通过了湿热试验、霉菌试验、盐雾试验并符合 GJB150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法》要求。（提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖公章）厢体主骨架：整体主骨架采用钢管组焊，形成框架结构，打磨，进行防锈处理。 副骨架：采用钢管焊接珩架结构，打磨，进行磷化防锈处理，喷防锈漆处理。 內/外蒙皮：外蒙皮采用≥2mm铝整板；内蒙皮采用高光玻璃钢板。 内/外蒙皮与车身骨架采用真空负压技术压合，内部填充保温隔热挤塑板。 |
| 2 | 厢体包边：厢体周围采用易成形的铝合金型材，焊接打磨。 |
| 3 | 厢门：采用铝合金板，采用两点式门锁，气弹簧支撑。 |
| 4 | 厢体地板：采用镀锌板打底找平，再铺设氧化花纹铝板。 |
| 5 | 厢体分舱：整车分为设备区，淋浴区和更衣区。 |
| 6 | 玻璃窗：上掀式玻璃采光窗，≥6个。 |
| 7 | 上车梯：≥2个，踏步防滑设计。驾驶室与车身之间设计上下车顶检修爬梯。 |
| （四）设备 |  |
| 1 | 燃油锅炉：≥10万大卡/小时热水量，常压锅炉，含热交换器及附件（按8人配置）。 |
| 2 | 淋浴区制作：含防水处理，花洒、混合阀、香皂盒等淋浴附件； 整个淋浴区排水要设置合理的排水坡度。淋浴区地面应进行防滑处理及设置防滑设施；淋浴区隔断采用可拆卸结构，隔板材质为pvc，每个淋浴位配备浴帘。 |
| 4 | 净水箱： 不锈钢材质，防冻处理；容量≥1300L； 配备加水及废水排水管路、配备水囊袋及潜水泵便于野外取水。 |
| 5 | 保温水箱（热水）：不锈钢材质，保温处理；容量≥500L。 |
| 6 | 更衣座椅：采用木质更衣座椅并配备皮质坐垫，可供两人以上同时更换衣服；座椅下部安装暖风机。 |
| 7 | 更衣柜：含衣柜、鞋柜，采用不锈钢材质制作。（按6-8人配置）。 |
| 8 | 照明系统：场地照明≥4只，车内照明≥8盏、设备舱照明灯≥1只，淋浴舱内照明要求防爆防水雾。 |
| 10 | 副油箱：大于等于100L，含供油管路。 |
| （五）供电配电设备 |  |
| 1 | 蓄电池：容量≥200AH。 |
| 2 | 发电机：额定功率≥3KW。 |
| 3 | 配电系统：配有电压表、电流表、及各种主开、分路开关。 |
| 4 | 配备全自动智能充电机。 |
| 5 | 设置外接口、接地防雷装置、过压过流保护。 |
| 6 | 车内外综合布线：采用分类布线原则，含电源线、信号线及接插件。 |
| 7 | 手动电源电缆线盘：电源输入30米电源线缆盘1个，规格为YC 3×2.5mm2，含防爆插头。 |
| (六)照明系统 |  |
| 1 | 应急照明灯：应急照明采用≥24V |
| 2 | 场地照明灯：场地照明灯LED照明灯 |
| (七)灭火设备 |  |
| 1 | 灭火器：≥2kg ，2个 |
| （八)外观 |  |
| 1 | 外饰喷漆：选用优质汽车专用漆。 |
| （九）随机技术文件 |  |
| 1 | （1）底盘使用操作维修手册1份 （2）整车操作培训视频 U 盘 1 只 （3）服务质保手册1份 （4）底盘证明书(底盘合格证/底盘原产地证明) 1份 （5）检验报告 |