盥洗车技术参数

| 车辆公告：投标时需提供国家工信部“厕所车”公告； |  |
| --- | --- |
| （一）整车总体要求 |  |
| 1 | 发动机最大净功率功率：≥248KW；（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告佐证） |
| 2 | ▲总质量：≥18000kg |
| 3 | 排放标准：国VI（国六）标准 |
| 4 | 驱动型式：4×2 |
| 5 | 变速箱：手动 |
| 6 | ▲整车尺寸（长×宽×高）：≥10300mm×2500mm×3900mm； |
| 7 | 最高车速：≥100km/h |
| 8 | 车厢同时满足≥8人卫厕需求 |
| 9 | ▲接近角/离去角：≥19°/7° |
| 10 | ▲轴距：≥5800mm |
| 11 | 转向：液压助力，方向盘可调 |
| 12 | 电气系统：驾驶室需配备电源总开关 |
| 13 | 燃油系统：油箱容积≥200L |
| 14 | 制动系统：带防抱死（ABS）功能和 EBS（电控制动系统）、加速防滑控制（ASR）功能 |
| 15 | 安全设备：消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。底盘配置ABS（防抱死制动系统）、 EBS（电控制动系统）和ESP（电子车身稳定系统）\ASR加速防滑控制系统 |
| （二）驾驶室 |  |
| 1 | 平头全金属前翻驾驶室,液压支撑前翻 |
| 2 | 乘坐人数：≥2人 |
| 3 | 驾驶员座椅为气动调节座椅，配置暖风/通风系统，空调系统；乘员室内每个座位加装安全带 。 |
| 4 | 消防车应安装火场通信车载台（需与采购方单位电台衔接对频），驾驶室车载电台电源预留接口，便于充电。配备集 360°全景行车记录仪和（内存不小于 32G）、倒车雷达、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于 7 英寸 |
| 5 | 警灯系统：警灯须为长排式闪烁全红色、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W，车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。 |
| （三）上装主功能厢体 |  |
| 1 | 车厢内部设置有卫生间，洗手池等，能同时满足8人卫厕需求及卫厕区淋浴功能，单车不补水满足300人次以上使用； |
| 2 | ▲厢体复合板通过了湿热试验、霉菌试验、盐雾试验并符合 GJB150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法》要求。（提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖公章） 厢体采用厢式大板粘接结构，厢体表面采用铝合金板粘结，内骨架采用碳钢骨架焊接机构，中间隔层采用挤塑板填充，确保厢体保温，保温层厚度应均匀，填充饱满，具有抗老化耐腐蚀能力，整体做防水处理。 |
| 3 | 厢体内外包型材、裙边门采用铝板，外型美观，防腐耐用。各开孔和承重处均有骨架的预埋件，满足舱体的承重要求和安装要求。所有线束均预埋在方舱的大板内，线束应有抗磨绝缘保护层。大板结构要求具有环境适应性好及具有多种防护性能，隔热保温性，防雨、防火、防热辐射、防虫蛀等性能。装有登顶踏板便于上顶部维护设备； |
| 4 | 卫厕区设有上车门，地板采用防滑铝合金板，内饰板采用玻璃钢，卫厕区共设置不少于6套蹲便器、不少于2套坐便器，均为独立隔间。 均采用防水材料隔断分隔，保证隐私，满足同时不少于8人使用，2个卫厕区需带有淋浴功能，顶部安装电动换气扇、照明灯设备，每个隔间应设有独立照明灯、衣帽钩承重≥10kg、换气窗、纸巾盒、垃圾桶等辅助设施，人员上下卫厕区楼梯使用悬挂式固定梯，梯面进行防滑处理，设有上下扶手，并设置夜间警示照明装置； |
| 5 | 便器为真空吸污式厕位，304不锈钢材质，耐腐蚀、抗静电； |
| 6 | 洗手池2套，配2个独立水龙头，并配备半身镜、洗手液、纸巾等辅助设施； |
| 7 | 设计储物柜，用于存放厕纸、洗手液等物品； |
| （四）水箱及管路 |  |
| 1 | 净水箱≥300L；黑水箱≥400L； |
| 2 | 水箱采用不锈钢材质；设有溢流口、液位指示传感器及可视液位计、排污口，设置加热系统和保温设施。 |
| 3 | 水箱设置不少于1个标准DN65注水口，方便补充水源，箱底设有的排污口； |
| 4 | 净水箱带电加热，保证高寒地区正常使用； |
| 5 | 水路系统配备车用水泵，在无外接水源情况下净水正常使用； |
| 6 | 整车用水管路最低位设置排空阀； |
| 7 | 车辆所有管路做防寒防冻处理。 |
| （五）电器及控制设备 |  |
| 1 | 发电机组： 额定功率≥5KW，相数：单相；频率：≥50HZ；电压220V。 |
| 2 | 充电机： 可为上装电瓶充电 |
| 3 | 车内卫厕间电气照明应使用防潮灯具，防护等级为IP67。 |
| 4 | 设置1套可连接所有电器设备的控制柜，内设电压表、电流表、指示灯、插座、照明灯开关、排风扇等所有电器开关指示，并具有漏电保护、短路过流保护等。 |
| (六)照明系统 |  |
| 1 | 应急照明灯：应急照明采用≥24V |
| 2 | 场地照明灯：场地照明灯LED照明灯 |
| (七)灭火设备 |  |
| 1 | 灭火器：≥2kg ，2个 |
| （八)外观 |  |
| 1 | 外饰喷漆：选用优质汽车专用漆。 |
| （九）随机技术文件 |  |
| 1 | （1）底盘使用操作维修手册1份 （2）整车操作培训视频 U 盘 1 只 （3）服务质保手册1份 （4）底盘证明书(底盘合格证/底盘原产地证明) 1份 （5）检验报告 |