| 自装卸式器材消防车 |  |
| --- | --- |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | ▲发动机最大净功率：≥290kw |
| 2 | ▲总质量：≥20000kg |
| 3 | ▲轴距：≥5200+1400mm |
| 4 | 排放标准：国VI（国六）标准 |
| 5 | 驱动型式：6×4 |
| 6 | 变速箱：手动 |
| 7 | ▲外型尺寸：长×宽×高≥9800mm×2500mm×3800mm |
| 8 | 最高车速：≥100km/h |
| 9 | 安全设备：消防车座椅全部设置安全带，配置具备越野及防爆功能的子午线钢丝轮胎、胎压监测系统，底盘配置ABS（防抱死制动系统）、 EBS（电控制动系统）和ESP（电子车身稳定系统） |
| 10 | 燃油系统：油箱容积≥200L |
| （二）驾驶室 |  |
| 1 | 开门设置：双门 |
| 2 | 乘驾人数≥2人 |
| 3 | 驾驶员气动调节座椅，副驾驶座椅采用可调节座椅；配置暖风/通风系统，空调系统 |
| 4 | 内部配置：中控门锁,电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，电动门窗 |
| 5 | 附加设备：消防车应安装火场通信车载台（需与采购方单位电台衔接对频），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。配备集 360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于 7 英寸；前后应各配备（车身前后各≥4个倒车雷达感应器、车身两侧盲区各不少于2个倒车雷达感应器）；配备车辆转弯倒车喇叭提醒功能。倒车镜应具备电加热或防起雾功能；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能；应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。底盘需配备功率 500w 以上的 220V 交流电源接口(并配备移动电源输出卷盘)，加装电源逆变器，设有对讲机专用联排充电底座，并配备12V 和 24V 直流电源usb接口不少于3个。 |
| 6 | 警灯系统：警灯须为长排式闪烁全红色、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W，消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作； |
| （三）上装 |  |
| 拉臂系统 |  |
| 1 | 基本配置：整个系统主要由副车架、举升架、主框架、导向装置、提升装置、箱体锁紧装置组成全套液压系统。可执行箱体的起吊、平移、锁紧功能。液压油泵、液压油箱和相应的管路； |
| 2 | 拉臂钩 |
| 3 | 国内知名品牌； |
| 4 | 最大装卸质量≥20000Kg； |
| 5 | 自卸角度≥35°； |
| 6 | 多路阀功能，自锁举升、移动支撑； |
| 器材厢 |  |
| 1 | 材质：器材室、厢体蒙皮为铝合金材质，厢体骨架为钢骨架，内部器材骨架为铝合金型材和板材构建。内饰板、内饰底板≥3mm氧化铝合金花纹板； |
| 2 | 结构：钢制框架和铝合金型材专用连接件结构，并确保其强度和刚度。合理设计并增加器材放置空间，放置器材隔断空间可调整。 可根据器材大小任意调节。内部采用各种专用拖架、旋转架、破拆工具拖架、抽屉、推车、可调器材盒等机构放置和固定各种器材装备，在装卸和运输过程中不会发生移动，箱体中配备带轮子的模块小车，静止状态时自动锁紧机构。内有照明灯，由卷帘门开闭控制，并在驾驶室内有集中控制开关； |
| 3 | 翻板门：有锁，把手和锁销坚固耐用，不易变形。每个器材厢内有照明灯，可开闭控制； |
| 4 | 器材模块：根据救援现场及保障需求，将模块单元化分割，救援小组根据单元类别划分救援人员工作明细，将救援、灭火、破拆、警戒、通信、保障等工作进行专业化分工； |
| 5 | 三面开门，箱体器材架设置由中标单位和使用单位协商设计。预留外接电源接口； |
| 电气系统 |  |
| 1 | 各类指示灯： 转向灯显示器，远、近光，仪表板显示亮度调节，电瓶充电指 示器，驻车制动指示灯，前雾灯，后雾灯，警灯警报系统“开”指示灯。 |
| 2 | 紧急警示灯： 制动系统气压低报警，发动机润滑系统低压报警，空滤器堵塞 报警等。 |
| 3 | 开关： 蓄电池总电源开关，双重控制，一个电子开关位于驾驶室内，一个手 动开关位于蓄电池箱近旁； 蓄电池安装部位合理，更换方便。电动式雨刷间歇开关等 各类开关设置科学合理。 |
| 4 | 电气系统线路改装要求： 整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整 车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具 有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。改装线路裸露在 车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。 |
| 装饰和喷漆 |  |
| 1 | 采用优质车漆，主色为大红色（消防通用红色） 。消防车身颜色符合GB3181 规定的R03大红色标准规定。 |
| 2 | 所有暴露金属面均彻底清洁、整理和喷漆。在喷涂最后完成漆前均打磨掉所 有不平整的喷漆表面。 |
| 3 | 胎压标在车轮上方，车辆信息铭牌固定于副驾驶踏板内侧。 |
| 4 | 整车仪表、标签等标识使用的“单位”均采用公制单位名称，标识均采用中 文标识。 |
| 5 | 整车标识： 按照《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通 知》 （应急消[2019]76号） 要求涂装，车体两侧及后部均贴有夜间反光警示贴。 |
| 随机技术文件 |  |
| 1 | （1）消防车手册，整车随车文件包括随车功能附件使用及保养说明书 （2）整车产品检验报告 - （3）底盘使用操作维修手册1份 - 底盘证明书(底盘合格证/底盘原产地证明) 1份 （5）底盘发动机号码拓印件、底盘号码拓印件各2套 |