| 被服洗涤车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数及要求 |  |  |  |  |
| （一）整车参数 |  |  |  |  |
| 1 | ▲整车外型尺寸：长×宽×高：≥10400×2500×3800mm |  |  |  |
| 2 | ▲发动机功率：≥248KW；（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告佐证） |  |  |  |
| 3 | ▲总质量：≥16000kg（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告佐证） |  |  |  |
| 4 | 排放标准：国VI（国六）标准 |  |  |  |
| 5 | ▲驱动型式：4×2 |  |  |  |
| 6 | 变速箱：手动 |  |  |  |
| 7 | ▲接近角/离去角：≥19°/9° |  |  |  |
| 8 | 最高车速：≥89km/h |  |  |  |
| 9 | ▲轴距：≥6000mm |  |  |  |
| 10 | 安全设备：消防车座椅全部设置安全带，配置具备越野功能的子午线钢丝轮胎、胎压监测系统，底盘配置ABS（防抱死制动系统）、 EBS（电控制动系统）和ESP（电子车身稳定系统） |  |  |  |
| 11 | 燃油系统：油箱容积≥200L |  |  |  |
| 12 | 电气系统：驾驶室需配备电源总开关 |  |  |  |
| （二）驾驶室 |  |  |  |  |
| 1 | 开门设置：双门 |  |  |  |
| 2 | 乘驾人数≥2人 |  |  |  |
| 3 | 驾驶员气动调节座椅，副驾驶座椅采用可调节座椅；配置暖风/通风系统，空调系统 |  |  |  |
| 4 | 内部配置：中控门锁,电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，电动门窗 |  |  |  |
| 5 | 附加设备：消防车应安装火场通信车载台（需与采购方单位电台衔接对频），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。配备集 360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于 7 英寸；前后应各配备（车身后≥4个倒车雷达感应器）； |  |  |  |
| 6 | 警灯系统：警灯须为长排式闪烁全红色、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W，消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作； |  |  |  |
| （三）上装要求 |  |  |  |  |
| 洗烘脱一体机洗衣量≥50公斤 作训类服装/消防战斗服清洗 |  |  |  |  |
| 1 | 品牌型号：知名品牌 |  |  |  |
| 2 | 数量：≥2台 |  |  |  |
| 3 | 洗涤容量≥25kg |  |  |  |
| 4 | 额定电压≥380V |  |  |  |
| 5 | 电机功率≥3kW |  |  |  |
| 6 | 外形尺寸≥600×600×1000mm |  |  |  |
| 洗衣机洗衣量 ≥10公斤贴身衣物清洗 |  |  |  |  |
| 1 | 品牌型号：知名品牌 |  |  |  |
| 2 | 数量：≥1台 |  |  |  |
| 3 | 洗衣容量≥10kg |  |  |  |
| 4 | 额定电压：220V |  |  |  |
| 5 | 洗涤功率：≥0.2kW |  |  |  |
| 6 | 洗涤加热功率：≥1.75kW |  |  |  |
| 7 | 外形尺寸：≥600×595×850mm |  |  |  |
| 水处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 品牌型号：知名品牌 |  |  |  |
| 2 | 水泵流量：≥2000 l/h |  |  |  |
| 3 | 水泵功率：≥0.75kW |  |  |  |
| 4 | # 地表水净化系统：1000 l/h |  |  |  |
| 6 | 潜水泵功率：≥0.5 kW |  |  |  |
| 发电机 |  |  |  |  |
| 1 | 品牌型号：知名品牌 |  |  |  |
| 2 | # 额定功率：≥40kVA |  |  |  |
| 3 | # 额定电压：≥AC220V/AC380V |  |  |  |
| 4 | # 额定频率：≥50Hz |  |  |  |
| 5 | 其他附件：指示灯、电压表、时间表、断路器等 |  |  |  |
| 箱体 |  |  |  |  |
| 1 | # 板材：方舱大板结构，外铝板，内不锈钢板； |  |  |  |
| 2 | # 结构：两侧翼开式结构 |  |  |  |
| 3 | # 内部照明：LED照明灯 |  |  |  |
| 4 | # 车内平台：内部设置操作平台，摆放洗涤液，可对衣物进行预处理。 |  |  |  |
| 5 | # 清水箱：≥1300L |  |  |  |
| 6 | # 污水箱：≥200L |  |  |  |
| 电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电源总开关：安装有电源总开关 |  |  |  |
| 2 | 警灯：驾驶室顶部安装有1个LED红色长排警灯 车体两侧上部各安装有3个LED红爆闪灯 |  |  |  |
| 3 | 警灯警报控制器：功率100W，驾驶室内配有手持扩音器 |  |  |  |
| 4 | 倒车监视器：7寸彩色液晶显示器，安装于驾驶室内 |  |  |  |
| 液压平衡系统 |  |  |  |  |
| 1 | 支腿位置：前后各二个 |  |  |  |
| 2 | 支腿规格及功能：≥8t，自动或手动进行支和收 。 |  |  |  |
| 3 | 支撑系统附件：4条液压支腿、动力单元 、 远程遥控单元。 |  |  |  |
| （四)外观 |  |  |  |  |
| 1 | 车身颜色：红色，其他外观标识按《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》等文件要求执行；上牌所需全部资料 |  |  |  |
| 2 | 所有开关按钮均采用中文标识标注； |  |  |  |
| （五）随机技术文件 |  |  |  |  |
| 1 | （1）整车随车文件包括随车功能附件使用及保养说明书 （2）消防车操作使用说明 （3）整车产品3C认证证书及检验报告 - 底盘使用操作维修手册1份 - 底盘证明书(底盘合格证/底盘原产地证明) 1份 （6）底盘发动机号码拓印件、底盘号码拓印件各2套 |  |  |  |
| （六）随车器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术需求 |
| 1 | 随车工具 | 套 | 1 | 150件套棘轮扳手套装 |
| 2 | 车轮制动垫块 | 个 | 4 | 规格：长×宽×高≤320×300×260mm，质量：≤12kg |
| 3 | 加水管 | 条 | 1 | 长度10m以上，尺寸与清水箱注水口相同 |
| 4 | 备胎 | 只 | 1 | 该车型全尺寸备用轮胎，有固定安全位置 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | 具 | 2 | 规格：≥2kg |
| 6 | 原车工具 | 套 | 1 | 规格：底盘厂随车附件 |
| 7 | 三角警示牌 | 个 | 1 |  |