装备抢修车

1 整车要求

1.1 采用国VIB（含）以上排放标准；

1.2 外形尺寸：长×宽×高≤8500×2500×3700；

▲1.3 乘员人数：≥6 人；

▲1.4 配备液压尾板；

1.5 行车安全设备：安装 360°倒车影像（液晶倒车监视屏）和行驶记录仪（内

存卡≥64G），带前、后高清摄像头；

▲1.6 发动机功率：≥215kw；

1.7 车辆外观：车辆外观颜色为消防红，按照国家综合性消防救援车辆外观制式

涂装要求喷涂相关标识；

2 底盘技术参数

2.1 驱动型式：4×2；

2.2 制动：带 ABS 系统，带 EBS，发动机缸内制动、排气制动等辅助制动装置，保障山路、陡坡、冰雪路面等路面安全制动要求。

2.3 轮胎：子午线钢丝胎（交车时轮胎出厂时间≤1 年），随车配备防滑链；

2.4 空调：配备自动冷暖空调，用于驾乘室；

3 驾驶室

3.1 内部设置：自动空调（独立冷暖空调），室内 LED 照明；

3.2 乘员座位：乘员座椅舒适度符合长途乘坐要求，每个座椅配备三点式加长安

全带；

3.3 其余：驾乘室为底盘厂家独立线上生产的完整的双排驾乘室；

3.4 车厢

3.4.1 厢体密封良好，出厂前经过淋雨试验，有效保护车内器材、设备。内部器材

架采用铝合金型材搭建，可根据器材轻松调整。布置科学，器材存取方便，布局紧凑、

合理，符合人体工程学原理；

3.4.2 设备及工具配件舱：设置配件架（配箱）、工具架等，以便于配件的存放，

根据配备工具尺寸规格进行合理设计，做到空间利用率高，放置平稳，取放方便，工具

舱均装有双保险式门锁；

3.4.3 维修工作台一侧设置抽屉，另一侧设置柜子。抽屉架采用优质钢材，根据维

修作业舱空间具体设计，预留规格大小等不同类型的抽屉架，根据配备工具大小规格合

理设计，做到节省空间，放置平稳；

3.4.4 其他设施：车厢两侧均设置供电（220/380V）、供气接口，后部留有拖车钩；

3.4.5 车厢内具体布局设置需与甲方沟通确定；

3.5 供电照明系统

3.6 系统组成：由车载发电机、配电系统、市电接入装置、车厢供电照明系统、移动灯架、LED 照明灯等组成。车厢内部各舱室、器材箱设置≥1 个 LED 照明灯，各区域照明灯独立开关，确保照明充足，节能环保。工作台配置≥1 台工作照明灯，工作台旁边设置≥2 个 220V 插座，配备≥1 台安全工作灯；

3.7 车载发电机

3.7.1 输出额定电压：230/400V；

3.7.2 额定频率：50Hz；

3.7.3 额定功率：≥20KW；

3.8 配电系统：配备 220V/380V 电缆卷盘一套，长度≥30m；

3.9 空调

3.9.1 电源形式：220V/50Hz；

3.10 液压升降尾板

3.10.1 位置：车辆尾部；

3.10.2 驱动：电动液压驱动；

3.10.3 面板：钢板，具体尺寸根据车厢定制；

3.10.4 额定起重量：≥2 吨；

3.10.5 最大举升高度：与厢体底部平面平齐；

3.11 电器及控制设备

3.11.1 电子警笛：电子公共广播系统，安装于驾驶室顶；

3.11.2 爆闪警灯：左右各≥3 组，尾部≥1 组红蓝爆闪警灯；

4、随车维修设备及工具（交车时一并交付甲方，并有固定位置放置，确保固定牢

固）；

4.1 蓄电池搭电线 1 套；逆变手提式电焊机 1 台；砂轮机 1 台；打气泵 1 台；手动

葫芦 1 台；大风炮 1 台；小风炮 1 台；大风炮管 1 卷；小风炮管 1 卷；重型套筒 1 套（1 寸风炮套筒规格：22、24、27、30、32、36、38）；气动千斤顶 2 台（≥30T）；立式 千斤顶 2 个；手动扒胎工具组 1 套，适用大型车辆轮胎与轮毂的拆装;适用大型车辆轮 胎与轮毂的拆装，包括一个钢盆钳和一个神力棒；吹尘枪（气枪）4 把；电工维修套装 1 套；双梅套装 1 套 5.5-32（10 把）、32-34（1 把）、34-36（1 把）、36-41（1 把）、 41-46（1 把）；双开套装 1 套 6-32（13 把）、32-34（1 把）、34-36（1 把）、36-41 （1 把）、41-46（1 把）；两用扳手套装 1 套 6-32（23 把）、34（1 把）、3（1 把）、 38（1 把）、41（1 把）、46（1 把）；扭力扳手 1 把；大活动扳手 1 个（规格：TT10、 TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40、TT45、TT50）；花匙、六角匙 1 套（规格：1.5、 2、2.5、3、4、5、6、8、10mm）；大六角匙 1 套 12mm-36mm（12 把）；凿子套装 1 套 13 件；钢丝钳 1 把；铁锤 1 把（8P 八角锤、3P、1.5P）；断头螺丝取出器 1 套；丝攻 1 套手用；台钳 1 台；开孔器 1 套（规格 16.19.20.22.25.30.32.35）；漏斗 1 个，胶质 （大）、胶质（小）；大油盘 2 个；小油盘 2 个；游标卡尺 1 把；千分尺 1 套；塞尺 1 套；拖车带 1 套；警戒灯 5 个；减速标志 2 个；维修标志 2 个；躺板 2 个（修车滑板 40 尺）。