技术要求

1、建设任务

该项目的建设任务为森林植被恢复建设任务1500亩。

2、建设布局

森林植被恢复建设任务1500亩，建设地点位于6个乡镇为三岔河镇、查巴奇乡、复兴镇、霍尔奇镇、得力其尔乡、亚东镇。2个林场为查巴奇林场、得力其尔林场。

3、建设内容

人工造林，包括整地、苗木、造林（栽植）、防火、病虫害防治、资源管护、调查设计等。森林植被恢复建设任务1500亩。

造林施工模式

一、树种配置

| 树种 | 配置方式 | 株距 | 行距 | 混交比例 | 苗木规格 |  | 栽植密度 | 需苗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （米） | （米） | （%） | 苗龄 | 种类 | 株/亩 | 万株 |
| 樟子松 | 品字形 | 2 | 3 | 100 | 3 | 容器苗 | 111 | 16.65 |

3.1整地：造林前人工穴状整地，挖穴规格50×50×40cm。

3.2栽植：人工植苗造林，挖栽植穴，大小根据苗木根系确定，一般在50cm×50cm×40cm。品字型配置。栽植时要做到栽正扶直、深浅适宜、根系舒展，分层覆土，踩紧踏实，埋土深度要超过苗木原根迹 1～3cm，先填表土湿土客土，后填心土（三埋两踩一提苗）。浇一次定根水，最上层覆 3～5cm 的疏松干土。为提高苗木成活率，可根据立地条件和土壤墒情，适时使用生根剂、保水剂、防渗剂等材料。

3.3补植或重造：造林当年秋季或第二年春季用同种同龄苗木补植。

3.4病虫害防治：项目区病虫害主要有五毒蛾、杨扇舟蛾、杨小舟蛾、黄刺蛾、柳叶甲等。

1、人工防治。结合林木整枝、修剪、除草等抚育管理措施，人工捕杀蛹和巢苞。成虫具有趋光性（5月至10月），可用光灯诱杀。

2、化学防治。选用使用方便、成本低廉，药害无残留，不杀伤有益生物的经济实用的新型植物杀虫剂1.2%苦参·烟碱乳油喷雾进行防治，用量1公斤/亩，配备喷雾器械10台。

4、造林类型

该项目造林地小班立地条件为山麓谷地和山前平原，坡度小于 5 度，土层厚度中厚层，排水尚可，立地生产力较高，选择造林类型Ⅰ、Ⅱ。

5、林种选择

根据造林地小班立地条件为山麓谷地，坡度小于5度，土层较厚，排水尚可，立地生产力较高。根据《内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗林草局森林分类区划界定小班数据库》，确定林种为水土保持林。

6、树种选择

按照适地适树和项目区的立地条件和树种的生物学特性，确定造林树种为樟子松。

樟子松，常绿乔木，树高可达25m，胸径80cm。耐寒、喜光、抗逆，深根，树龄长。

7、造林密度

纯林，株行距 2×3m。

8、整地

造林前人工穴状整地，宽0.5m，深0.4m。

9、栽植及要求

2024年4-5月进行人工栽植。栽植要做到栽正扶直、深浅适宜、根系舒展，分层覆土，踩紧踏实，埋土深度要超过苗木原根迹1-3cm。

10、种苗规格

(1)苗木规格：选用符合国家标准GB6000-1999《主要造林树种苗木质量分级》和地方标准、地方标准DB15/374—2002《内蒙古自治区造林树种苗木质量分级》规定的苗龄为三年生的Ⅱ级以上4年生樟子松容器苗，苗高不低于70cm。

（2）苗木要求：

A、不合格苗一律不准进入造林地；

B、劣质苗和伤苗一律杜绝使用；

C、苗木必须经林草局有关部门检测检疫合格后，方可栽植。