| 序号 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 备注 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 烘干机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 5HGJ600 | 日产：600吨 降水幅度：13-15% 内径尺寸：4.5×4米 ×30节 | 塔板：4.75/3.75/2.75mm； 角状盒板：镀膜冷板1.5mm； 内部圆钢拉筋加 固；高密岩棉板35㎜，彩板0.4㎜；镀锌角钢 框架防尘罩； | 2 | 263000 | 526000 |
| 2 | 热风机 | Y4-73-12D | Q=75000m3/h P=2800pa | 整体支架、对轮直联传动； | 1 | 42000 | 42000 |
| 3 | 热风机 | Y4-73-11.5D | Q=69000m3/h P=2100pa | 整体支架、对轮直联传动； | 1 | 38000 | 38000 |
| 4 | 热风机 | Y4-73-11.5D | Q=69000m3/h P=2100pa | 整体支架、对轮直联传动； | 1 | 38000 | 38000 |
| 5 | 冷风机 | 4-72-10C | Q=48000m3/h P=2500pa | 整体支架、皮带传动； | 1 | 31000 | 31000 |
| 6 | 热风管道 |  | 采用45 °管道送风 | 外部保温 内部法兰螺栓连接 | 1 | 33000 | 33000 |
| 二 | 热风炉 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 链条护排 | RFL-12 | 720万kcal/h | 链条炉排、变频调速； | 1 | 180000 | 180000 |
| 8 | 砌体及拱架 |  | 节能辐射拱 | 耐火砖砌筑 | 1 | 150000 | 150000 |
| 9 | 换热器 | HRQ600 | 720万大卡/时 | 换热器专用高频焊管，壁厚1.8mm；第一组换 热器上拱耐火砖砌筑，保证使用寿命；整体快 装结构，外部保温； | 1 | 180000 | 180000 |
| 10 | 鼓风机 | 4-72-5A | Q=12000m3/h P=2700pa | 变频运行，与炉温互锁，根据炉温控制转速； | 1 | 8000 | 8000 |
| 11 | 引风机 | Y5-47-11C | Q=36000m3/h P=2900pa | 整体支架 皮带传动 | 1 | 42000 | 42000 |
| 12 | 除渣机 | CZJ-10B |  | 链条刮板式结构 | 1 | 8000 | 8000 |
| 13 | 烟囱 |  | 适配于本塔 | 适配于本塔根据实地测量参数定制 | 1 | 3000 | 3000 |
| 14 | 烟气管道 |  | 适配于本塔 | 适配于本塔根据实地测量参数定制 | 1 | 3000 | 3000 |
| 三 | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 清选筛 | CQS-50 | Q=70t/h | 整体框架结构，内筒筛网为冲孔钢板，外筒为 锰钢丝网，耐磨性好； | 1 | 31000 | 31000 |
| 16 | 上塔提升机 （带护架） | DTG60/33 | Q=70t/h | 头轮挂胶；机头、机座、机身均为镀锌材质； 护架为螺栓把合式镀锌角钢装配结构，爬梯、 扶手为镀锌材质折返式； | 1 | 112000 | 112000 |
| 四 | 电器 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电控柜 | DK600 | 彩色模拟流程显示 | 风温、粮温三点检测，炉温一点检 测； | 1 | 32000 | 32000 |
| 18 | 电线电缆 |  | 国标铜线 | 主线埋地 | 1 | 43000 | 43000 |
| 19 | 地量衡 | SCs-150 | SCs-100吨3mx18m(4节) | 台面板12mm厚:安装高度480mm;秤体在高精度平台上预拱，再用白动多头焊二氧化碳气体保护焊接，具有抗负荷性强，不变形等特点，能够精确整机的计里性能。数字高精度称重仪表，带打印功能高精度数字模块、稳定性好，防作弊强，防腐蚀、防冻导线加长钢丝防护具备防浪涌、防强电功能采用高亮度环保字块，阳光下字迹清晰衡器专用信号线，防东导线材质，冬季一样柔软。 | 1 | 180000 | 180000 |
| 20 | 输送机 |  |  | 设备完成后 根据采购人要求实际测量后定制 | 1 | 140000 | 140000 |
| 21 | 安装运输 |  |  | 中标企业按采购人要求将货物送至指定地点后安装 | 1 | 230000 | 230000 |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |  | 2050000 |