技术要求

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10米激光报靶系统 |  |
| 1.1 | 靶端套装 |  |
| 1.1.1 | 10米激光靶靶标 |  |
| ★1.1.1.1 | 符合中国射击协会或国际射击运动联合会的电子靶使用规范，通过中国射击协会或国际射击运动联合会的认证；满足10米气枪项目的所有训练及比赛要求； （投标文件提供中国射击协会或国际射击运动联合会颁发的认证证书，未提供视为无效投标） |  |
| 1.1.1.2 | 采用激光测量报靶技术，电子靶设备自动捕捉子弹位置坐标等数据，经过计算将环值数据传输至显示终端上； |  |
| 1.1.1.3 | 靶机内置激光感应探头； |  |
| 1.1.1.4 | 平时训练无需耗材； |  |
| 1.1.2 | 10米气步枪靶面：国际射联标准，靶心直径 30.5mm。 |  |
| 1.1.3 | 10米气手枪靶面：国际射联标准，靶心直径 59.5mm。 |  |
| 1.1.4 | 10米靶标支架，含收弹器：金属材质，连接靶标与收弹器。 |  |
| 1.1.5 | 10米激光靶取证套装：比赛需要时安装。 |  |
| 1.1.6 | 相关配件、线缆、电源等：线缆、电源等满足10米激光靶设备正常运行需要的所有辅助设备。 |  |
| 1.2 | 射手端套装 |  |
| 1.2.1 | 射手端显示器：≥1000X740mm液晶彩色多功能显示器，可一键操作，用于显示不同项目所得的环值及运动员信息；包含步手枪全项目； |  |
| 1.2.2 | 控制单元：根据不同的比赛项目，计算环值。多语言操作系统，包含所有最新射击项目。 |  |
| 1.2.3 | 运动员操作手柄：便于射手自行转换试射及计分射，并调节靶型图状态。 |  |
| 1.3 | 中控台套装 |  |
| 1.3.1 | 中央控制台：采集数据，用于观众显屏的数据传输；中控台设备箱用于路由器以及与笔记本相连接的外设数据采集，用于软件与外设之间的通信。 |  |
| 1.3.2 | 中控台桌子：放置笔记本电脑、打印机等，带翻转器。 |  |
| 1.3.3 | 笔记本电脑：64位，win10专业版英文系统，i5以上处理器，＞2G独显高清屏电脑，＞15英寸显示屏，固态硬盘＞500G。 |  |
| 1.3.4 | 激光打印机：彩色多功能一体激光打印机，幅面A4，分辨率＞1200×1200dpi，实时打印训练及比赛中成绩数据。 |  |
| 1.3.5 | 相关配件、线缆、电源：数据线及连接器等满足设备正常运行需要的所有辅助设备。 |  |
| 1.4 | 中控室设备套装 |  |
| 1.4.1 | 自动排名系统：软件系统包含比赛需要的名单录入、抽签分组、比赛信息发送、成绩接收统计排名等功能；包含需要的数据处理及备份。 |  |
| 1.4.2 | 相关配件及连接线缆：可满足设备正常运行及比赛需求所有辅助线材、软件等。 |  |
| 1.4.3 | 激光打印机：彩色多功能一体激光打印机，分辨率＞1200*1200dpi,实时打印训练及比赛中成绩数据。 |  |
| 1.4.4 | 中控室网络服务器设备套装：通过软件连接外部设备，实现不同控制器、靶机和观众显屏的连接，实时显示运动员射击成绩。 |  |
| 1.5 | 观众显示套装 |  |
| 1.5.1 | 观众显示套装：高清显示器，安装于场地内两端位置，显示排名成绩，供教练员、观众观看；实际尺寸参考场地情况。 |  |
| 1.5.2 | 运动员成绩显示屏：＞60英寸高清显示器，实时显示射击成绩；带VGA / HDMI 输入端口，支持与显示系统专用接口配合使用 |  |
| 1.5.3 | 配套线缆、成绩显示转换器等：数据线及转换器，网络连接器等满足10米电子靶设备正常运行需要的所有辅助设备，人员安装等。 |  |
| 1.6 | 个人观众显示套装 |  |
| 1.6.1 | 个人观众显示套装：高清显示器，即使显示个人比赛成绩，供教练员、观众观看； |  |
| 1.6.2 | 个人观众显示屏：＞30英寸高清显示器，实时显示射击成绩；带VGA / HDMI 输入端口，支持与显示系统专用接口配合使用 |  |
| 1.6.3 | 配套线缆、成绩显示转换器等：数据线及转换器，网络连接器等满足10米电子靶设备正常运行需要的所有辅助设备，人员安装等。 |  |
| 1.7 | 训练无耗材 |  |
| 1.8 | 中文系统 |  |
| 1.9 | 校弹校枪系统 |  |
| 1.10 | 监测交叉错射功能 |  |
| 1.11 | 监测子弹初速度功能 |  |
| 2 | 25米激光报靶系统 |  |
| 2.1 | 25米靶端 |  |
| 2.1.1 | 25米激光靶靶标 |  |
| ★2.1.1.1 | 符合中国射击协会或国际射击运动联合会的电子靶使用规范，通过中国射击协会或国际射击运动联合会的认证；满足25米手枪项目的所有训练及比赛要求； （投标文件提供中国射击协会或国际射击运动联合会颁发的认证证书，未提供视为无效投标） |  |
| 2.1.1.2 | 电子靶设备自动捕捉子弹位置坐标等数据，经过计算将环值数据传输至显示终端上。 探测面：＞500*500mm； |  |
| 2.1.1.3 | 适合枪弹口径为22,32,38（钢制的抛射弹除外），靶机上包含信号灯； |  |
| 2.1.2 | 标准手枪靶面：国际射联标准，靶心直径 200mm。 |  |
| 2.1.3 | 速射手枪靶面：国际射联标准，靶心直径 500mm。 |  |
| 2.1.4 | 橡胶靶面：橡胶材质。 |  |
| 2.1.5 | 信号灯：红绿信号灯，提示运动员射击。 |  |
| 2.1.6 | 25米靶标支架：每5个靶标用1个支架，材质钢材。 |  |
| 2.1.7 | 25米标靶收弹器：材质为防弹钢板,厚度≥4mm防跳弹橡胶，接收铅弹。 |  |
| 2.1.8 | 相关配件、线缆、电源：数据线及连接器，网络连接器等满足25米电子靶设备正常运行需要的所有辅助设备。 |  |
| 2.2 | 射手端套装 |  |
| 2.2.1 | 射手端显示器：≥1000X740mm液晶彩色多功能显示器，可一键操作，用于显示不同项目所得的环值及运动员信息；包含步手枪全项目。 |  |
| 2.2.2 | 控制单元：根据不同的比赛项目，计算环值。多语言操作系统，包含所有最新射击项目。 |  |
| 2.2.3 | 运动员操作手柄：便于射手自行转换试射及计分射，并调节靶型图状态。 |  |
| 2.3 | 中控台套装 |  |
| 2.3.1 | 中央控制台：采集数据，用于观众显屏的数据传输；中控台设备箱用于路由器以及与笔记本相连接的外设数据采集，用于软件与外设之间的通信。 |  |
| 2.3.2 | 中控台桌子：放置笔记本电脑、打印机等，带翻转器。 |  |
| 2.3.3 | 笔记本电脑：64位，win10专业版英文系统，i5以上处理器，＞2G独显高清屏电脑，＞15英寸显示屏，固态硬盘＞500G |  |
| 2.3.4 | 激光打印机：彩色多功能一体激光打印机，幅面A4，分辨率＞1200×1200dpi，实时打印训练及比赛中成绩数据。 |  |
| 2.3.5 | 25米时间控制单元：内含25米项下射击比赛程序，25米手枪项目的开始、暂停时间的设定。 |  |
| 2.3.6 | 相关配件、线缆、电源：数据线及连接器等满足设备正常运行需要的所有辅助设备。 |  |
| 2.4 | 中控室设备套装 |  |
| 2.4.1 | 自动排名系统：软件系统包含比赛需要的名单录入、抽签分组、比赛信息发送、成绩接收统计排名等功能；包含需要的数据处理及备份。 |  |
| 2.4.2 | 相关配件及连接线缆：可满足设备正常运行及比赛需求所有辅助线材、软件等。 |  |
| 2.4.3 | 激光打印机：彩色多功能一体激光打印机，幅面A4，分辨率＞1200*1200dpi,实时打印训练及比赛中成绩数据。 |  |
| 2.4.4 | 中控室网络服务器设备套装：通过软件连接外部设备，实现不同控制器、靶机和观众显屏的连接，实时显示运动员射击成绩。 |  |
| 2.5 | 观众显示套装 |  |
| 2.5.1 | 观众显示套装：高清显示器，安装于场地内两端位置，显示排名成绩，供教练员、观众观看；实际尺寸参考场地情况。 |  |
| 2.5.2 | 运动员成绩显示屏：＞60英寸高清显示器，实时显示射击成绩；带VGA / HDMI 输入端口，支持与显示系统专用接口配合使用 |  |
| 2.5.3 | 配套线缆、成绩显示转换器等：数据线及转换器，网络连接器等满足25米电子靶设备正常运行需要的所有辅助设备，人员安装等。 |  |
| 2.6 | 个人观众显示套装 |  |
| 2.6.1 | 个人观众显示套装：高清显示器，即使显示个人比赛成绩，供教练员、观众观看； |  |
| 2.6.2 | 个人观众显示屏：＞30英寸高清显示器，实时显示射击成绩；带VGA / HDMI 输入端口，支持与显示系统专用接口配合使用 |  |
| 2.6.3 | 配套线缆、成绩显示转换器等：数据线及转换器，网络连接器等满足25米电子靶设备正常运行需要的所有辅助设备，人员安装等。 |  |
| 2.7 | 训练无耗材 |  |
| 2.8 | 中文系统 |  |
| 2.9 | 校弹校枪系统 |  |
| 2.10 | 监测交叉错射功能 |  |
| 2.11 | 监测子弹初速度功能 |  |
| 3 | 50米激光报靶系统 |  |
| 3.1 | 50米靶端 |  |
| 3.1.1 | 50米激光靶靶标 |  |
| ★3.1.1.1 | 符合中国射击协会或国际射击运动联合会的电子靶使用规范，通过中国射击协会或国际射击运动联合会的认证；满足50米小口径项目的所有训练及比赛要求； （投标文件提供中国射击协会或国际射击运动联合会颁发的认证证书，未提供视为无效投标） |  |
| 3.1.1.2 | 电子靶设备自动捕捉子弹位置坐标等数据，经过计算将环值数据传输至显示终端上。 探测面：＞500*500mm； |  |
| 3.1.1.3 | 适合枪弹口径为22,32,38（钢制的抛射弹除外） |  |
| 3.1.2 | 精射手枪靶面：国际射联标准，靶心直径 200mm。 |  |
| 3.1.3 | 小口径步枪靶面：国际射联标准，靶心直径 112.4mm。 |  |
| 3.1.4 | 橡胶靶面：橡胶材质。 |  |
| 3.1.5 | 50米标靶复合支架：连接50米靶标与收弹器，材质铝型材，支撑稳定。 |  |
| 3.1.6 | 50米标靶收弹器：材质为防弹钢板,厚度≥4mm防跳弹橡胶，接收铅弹。 |  |
| 3.1.7 | 相关配件、线缆、电源：数据线及连接器，网络连接器等满足50米电子靶设备正常运行需要的所有辅助设备。 |  |
| 3.2 | 射手端套装 |  |
| 3.2.1 | 射手端显示器：≥1000X740mm液晶彩色多功能显示器，可一键操作，用于显示不同项目所得的环值及运动员信息；包含步手枪全项目。 |  |
| 3.2.2 | 控制单元：根据不同的比赛项目，计算环值。多语言操作系统，包含所有最新射击项目。 |  |
| 3.2.3 | 运动员操作手柄：便于射手自行转换试射及计分射，并调节靶型图状态。 |  |
| 3.3 | 中控台套装 |  |
| 3.3.1 | 中央控制台：采集数据，用于观众显屏的数据传输；中控台设备箱用于路由器以及与笔记本相连接的外设数据采集，用于软件与外设之间的通信。 |  |
| 3.3.2 | 中控台桌子：放置笔记本电脑、打印机等，带翻转器。 |  |
| 3.3.3 | 笔记本电脑：64位，win10专业版英文系统，i5以上处理器，＞2G独显高清屏电脑，＞15英寸显示屏，固态硬盘＞500G。 |  |
| 3.3.4 | 激光打印机：彩色多功能一体激光打印机，幅面A4，分辨率＞1200×1200dpi，实时打印训练及比赛中成绩数据。 |  |
| 3.3.5 | 相关配件、线缆、电源：数据线及连接器等满足设备正常运行需要的所有辅助设备。 |  |
| 3.4 | 中控室和软件套装 |  |
| 3.4.1 | 自动排名系统：软件系统包含比赛需要的名单录入、抽签分组、比赛信息发送、成绩接收统计排名等功能；包含需要的数据处理及备份。 |  |
| 3.4.2 | 相关配件及连接线缆：可满足设备正常运行及比赛需求所有辅助线材、软件等。 |  |
| 3.4.3 | 激光打印机：彩色多功能一体激光打印机，幅面A4，分辨率＞1200*1200dpi,实时打印训练及比赛中成绩数据。 |  |
| 3.4.4 | 中控室网络服务器设备套装：通过软件连接外部设备，实现不同控制器、靶机和观众显屏的连接，实时显示运动员射击成绩。 |  |
| 3.5 | 观众显示套装 |  |
| 3.5.1 | 观众显示套装：高清显示器，安装于场地内两端位置，显示排名成绩，供教练员、观众观看；实际尺寸参考场地情况。 |  |
| 3.5.2 | 运动员成绩显示屏：＞60英寸高清显示器，实时显示射击成绩；带VGA / HDMI 输入端口，支持与显示系统专用接口配合使用 |  |
| 3.5.3 | 配套线缆、成绩显示转换器等：数据线及转换器，网络连接器等满足50米电子靶设备正常运行需要的所有辅助设备，人员安装等。 |  |
| 3.6 | 个人观众显示套装 |  |
| 3.6.1 | 个人观众显示套装：高清显示器，即使显示个人比赛成绩，供教练员、观众观看； |  |
| 3.6.2 | 个人观众显示屏：＞30英寸高清显示器，实时显示射击成绩；带VGA / HDMI 输入端口，支持与显示系统专用接口配合使用 |  |
| 3.6.3 | 配套线缆、成绩显示转换器等：数据线及转换器，网络连接器等满足50米电子靶设备正常运行需要的所有辅助设备，人员安装等。 |  |
| 3.7 | 训练无耗材 |  |
| 3.8 | 中文系统 |  |
| 3.9 | 校弹校枪系统 |  |
| 3.10 | 监测交叉错射功能 |  |
| 3.11 | 监测子弹初速度功能 |  |
| ★4 | 10米、25米、50米激光报靶系统均为同一品牌。 |  |
| ★5 | 根据中网办秘字【2023】621号关于停止采购美光公司产品的通知，本项目所有产品不得使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）。 |  |
| 注 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |