第二小学专用教室内置设备购置表（显示屏）

| 序号 | 品 名 型 号 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5表贴全彩显示屏 | ★1、安装显示面积约16平米，整屏物理分辨率要求宽度≥2816Pixel，高度≥1600Pixel。 ★2、LED灯珠采用SMD1515 RGB三合一表贴封装，为保证灯珠质量建议采用国内优质厂家（或质量参数及标准相当于国星、信达、东山精密等封装厂家产品） ★3、点间距离：≤2.5 mm - 发光点颜色 :1R1G1B - 像素结构：1515 - 模组分辨率：128×64 - 像素密度：160000点/㎡ - 色温：3000-9300K可调 - 驱动方式：恒流驱动 ★11、刷新频率：≧3840HZ ★12、最大对比度：≧5000:1 ★13、防潮:10%-80%RH ★14、色温（K）：3000-9300可调 ★15、亮度：≥800CD/㎡（可调） ★16、视角：左右≧160°，垂直≧160° ★17、最佳视距： 5-15M ★18、工作温度： -10-+40°（提供第三方检测报告） ★19、储存温度：-20—60° ★20、工作湿度：10-80%RH（无结露） ★21、储存湿度：14-85%RH（无结露） ★22、平均功耗：≤220W/㎡（提供第三方检测报告） ★23、峰值功耗 ：≤600W/㎡ ★24、漏电容限值：≤0.5MA（提供第三方检测报告） - 模组机械强度：≧5MP - 26、电流增益调节级别：≧8位 - 模组平整度：≤0.1mm - 28、模组像素中心距相对偏差：≤3% - 亮度均匀性：≧97% ★30、抗拉力：≧12.4KN（提供第三方检测报告） ★31、PCB阻燃：V-0等级（提供第三方检测报告） ★32、抗干扰符合：IEC801执行标准（提供第三方检测报告） ★33、安全符合：GB4793执行标准（提供第三方检测报告） ★34、所提供的LED显示屏智能光感护眼，可自动识别环境光的强弱，调节屏幕亮度，符合标准要求。（提供第三方检测报告） 35、提供LED显示屏蓝光危害检测报告 36、像素失控率≤1/100000无连续失控点，寿命≥100000小时（提供第三方检测报告） ★37.LED显示屏模组内部配有六轴向精密微调结构器件，显示屏表面平整度调整合理方便，符合标准要求。（提供第三方检测报告 38.LED显示屏必须可消“鬼影”，无拖尾现象。（提供第三方检测报告） 39.LED模块表面无塑胶结构件，采用电喷技术，模块表面墨色一致，符合标准要求。（提供第三方检测报告） ★40.LED显示屏图像质量主观评价整体符合为优级要求（提供第三方检测报告） 41.LED显示屏的正弦震动检测，抗震检测结果符合标准要求。（提供第三方检测报告） 42、以上检测报告需由权威第三方检测机构出具，检测报告上盖有中国合格评定国家认可委员会CNAS认证章与中国计量CMA认证章，提供证书复印件并加盖显示屏厂家公章。 ★43、LED显示屏符合电器电子产品有害物质限制使用标准，生产厂家必须具有电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书，并且在认监委网站可查，提供证书及查询截图加盖公章。 | 平方米 | 16 | 6750 | 108000 |
| 2 | 显示屏开关电源 | 1、输出功率：220W 2、额定输入电压：200-240Vac 3、输出电压：5V 4、输出电流：0-40V 5、稳压精度：±2% 6、纹波及噪音：200mV 7、输入电压范围：190-264Vac 8、功率：88% 9、散热方式：自冷 10、工作温度.湿度：-30+60℃ 11、储存温度：-40+80℃ 12、工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝 ★13、为确保LED显示屏与配套设备的兼容性需提供开关电源3C认证证书，且必须和LED显示屏同一品牌（必要时提供原件复查）； | 台 | 75 | 111 | 8325 |
| 3 | LED控制系统接收卡 | 1、★单卡最大带载 512×384 像素，采用 16个HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 2、★支持自主知识产权的逐点校正技术，提供“逐点校正软件”软件著作权。 3、快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线。 4、配合支持 3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 5、★RGB 独立 Gamma 调节，配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红 Gamma” 、“绿 Gamma” 、 “蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 6、Mapping 功能在 原厂调试软件上启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 7、接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。 8、温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。 9、液晶模块，支持原厂的通用 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10、★误码率监测，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 11、固件程序回读，在敌营版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 12、配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 13、环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 14、配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 15、双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 张 | 35 | 276 | 9660 |
| 4 | 视频处理器 | - ★设备采用金属结构机箱，外壳防护等级IP20。 - 视频输入接口1 路HDMI 2.0，4 路DVI，1 路 3G-SDI。 - 支持 16 路网口、4 路10G光纤输出、1路HDMI信号（监视） - 带载宽高极限：最宽16384点，最高8192点； - ★带载分辨率能力：最高带载1040万像素点。 - ★支持 5 个画面窗口显示。 - ★支持HDR效果播放。 - 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式 - ★支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持EDID管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） - 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 - ★扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 - ★发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。 - ★支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 - ★阻燃性能：UL V-O级 - ★平均故障时间间隔（MTBF）≥300000小时，支持 365×≥24 小时的连续运行。 - ★抗电强度试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表I规定的45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。 ★与LED屏体为同一厂家，须通过CCC强制认证，并提供证书复印件加盖原厂公章。 | 台 | 1 | 13500 | 13500 |
| 6 | 钢结构 | 镀锌方管焊接，黑钛金包边装饰 | 平方米 | 16 | 1050 | 16800 |
| 7 | 配电箱 | 具备远程自动上电功能，防雷、过流、过压保护，短路、断路、漏电保护，配电箱内设漏电保护开关、空气开关、熔断器、烟雾、湿度、温度、烟雾感应器等 | 套 | 1 | 2550 | 2550 |
| 8 | 组装安装调试 | 国标 | 平方米 | 16 | 1050 | 16800 |
| 9 | 电源线 | 2*4平方防火阻燃电缆 | 米 | 1000 | 12 | 12000 |
| 10 | 网线 | 6类网线 | 箱 | 2 | 1140 | 2280 |
| 11 | 项目总价： |  | 含税 |  |  | 189915 |