一、离心机(2台)

| 离心机技术参数表 |  |
| --- | --- |
| 最大 RCF | 12,100 × G |
| 最大速度 | 13,400 Rpm |
| 速度 | 800 – 13,400 Rpm (100 Rpm 步骤) |
| 可用转子 | 2 |
| 最大容量 | 12 × 1.5/2.0 ML |
| 加速时间 | 13 S |
| 减速时间 | 12 S |
| 定时器 | 15 秒 – 30 分钟 |
| 显示 | 大型 LCD |
| 噪音水平 | < 49 DB(A) |
| 体积范围 | 24 ML |
| 电源 | 230 V, 50 – 60 Hz |
| 最大能耗 | 70 W |
| 尺寸（长X宽X高） | 22.5 × 24.0 × 12.0 cm / 8.86 × 9.45 × 4.72 in |
| 尺寸（长X宽X高 | 22.5 × 24.0 × 12.0 cm / 8.86 × 9.45 × 4.72 in |
| 开盖高度 | 25 Cm |
| 开盖高度 | 9.8 In |
| 重量（不含附件） | 25 Cm / 9.8 In |
| 重量（不含附件） | 3.7 Kg / 8.16 Lb |
| 冷冻型 | 非冷冻 |

二、脉动真空灭菌器（2台）

| 脉动真空灭菌器技术参数表 |  |
| --- | --- |
| 容积： | 135L |
| 材质： | 内壳06Cr19Ni10不锈钢 |
| 夹层： | 整体式夹层，材料为Q245R，可特制06Cr19Ni10 |
| 设计压力 | ：-0.1～0.25Mpa |
| 设计温度： | 139℃ |
| 主体保温： | 10mm玻璃棉 |
| 测试接口： | 标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口 |
| 界面显示： | "液晶触摸屏人机操作界面，触摸屏可实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，显示精度0.1℃；灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要在触摸屏上自行设定；抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用；触摸屏显示当前工作阶段、工作状态和阶段信息；触摸屏操作，操作方便快捷； |
| 传感器故障自检及保护功能： | 设备自动检测传感器故障，并在触摸屏上显示报警信息 |
| 报警显示： | 出现故障时，触摸屏显示报警名称，蜂鸣报警30S，可随时被消除 |
| 干燥模式 | 具有真空干燥、脉动干燥、流通干燥3种干燥方式，有效充分的干燥被灭菌物品 |
| 排气模式 | 具有快排、慢排2种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 |
| 液体程序： | 灭菌温度设定范围：100℃～150℃;灭菌时间可设范围：0～7200秒 干燥时间可设范围：0～7200秒;脉动次数可设范围：0～99次 液体冷却温度：80℃。 |
| 权限管理： | 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 |
| 记录方式： | 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 |
| 温控模式 | 单温度控制 |
| 通过卫生安全评价： | 提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告 |

三、实时荧光定量PCR仪（9台）

| 实时荧光定量PCR仪技术参数表 |  |
| --- | --- |
| 激发光源 | 大功率LED光源 |
| 检测器 | 高灵敏度光电传感器 |
| 样本容量 | 96孔＊0.2ml |
| 荧光检测波长 | 通道1:470nm-510nm、通道2:530nm-565nm |
| （可选配置多种通道） | 通道3:580nm-620nm通道4:630nm-665nm;通道5: 预留、通道6: 预留 |
| 可检测的荧光素及染料 | FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5 |
| 检测方式 | 反应管的底部侧面激发、检测 |
| 激发、检测光的传输模式 | 每一反应孔独立的光纤传输 |
| 软件应用模式 | 定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 |
| 模块温度范围 | 4℃-99℃ |
| 检测动力学范围 | 100_x005f-1010 |
| 最小检测模板 | 单个拷贝 |
| 反应容积 | 15ul-100ul |
| 控温模式 | 半导体热电模块 |
| 升温速率(MAX) | 4℃/S |
| 温控精度（HRM高分辨熔解曲线） | ±0.1℃ |
| 样品间温度均匀性 | ±0.1℃ |
| 断电保护 | 有断电保护功能 |
| 输入电源 | AC200V-240V 50HZ |
| 耗能 | ≤850VA |
| 操作系统 | 中、英文Win 7/8/10 |
| 热 盖 | 电子自动热盖 |
| 操作软件 | 全中文/全英文 |

四、 全自动核酸提取仪（2台）

全自动核酸提取仪性能参数：

工作模式：全自动加样 & 核酸提取 & PCR反应体系加样

提取方式：磁珠提取技术，批量、单样同步处理

单次移液范围：1μL～1000μL

工作体积：20~1000uL；

双孔提取：具有双裂解孔温控功能，支持样本双孔提取，适用样本体积20μL～700μL；

处理通量：1～96个样本

提取速度：最快96样品/45分钟

PCR位：最大3*96孔PCR位，可放置288人份PCR管

单人份提取：支持单人份提取，避免试剂耗材浪费

具备空气过滤系统，排风系统排气流量≥100m3/h

具备UV紫外消毒系统，紫外线灯辐照强度≥95ｕW/cm2

具备样本条码扫描功能，样本条及条码扫描状态指示灯指示功能；

具有液面探测功能，有效穿透气泡干扰层进行吸液；

核酸污染安全防护：核酸提取区、样品试剂分配区严格物理分，提取区可封闭工作；

双独立提取模块，两个提取模块可同时运行不同提取流程提取核酸；

枪头丢弃位置可用防污导料套，具备独立密闭的垃圾桶存放空间；

具备气压、湿度、温度和加样修正功能；

具备温度设置不超过沸点保护功能（防止试剂沸腾），保护温度可根据海拔（气压）修正；

异常报警：具备声光指示运行状态和报警功能、枪头堵塞及凝块报警功能异常报警，在试剂、耗材不足报警提醒，并可进行添加。

试剂冷藏（可选配）：温度2℃-8℃，自动密封，避免冷凝水稀释试剂

独立冷藏模块（可选配）：2组96*2独立模块，同时可放置9组PCR试剂或288人份的PCR管

显示器支架（可选配）：万向支架

加样准确性：加样量为20~100 uL时，误差不超过±1% ；加样量为100~1000 uL时，误差不超过±0.8%

加样重复性：变异系数不超过0.8% (≥20uL)

提取温度控制范围：室温～99℃

XYZ机械臂运动精度：≤0.1mm

具备安全门锁功能；

具备双向LIS或HIS系统通讯功能；

输入电源：100～220V 50Hz

额定功率：1850VA

工作温度范围：10℃～30℃

工作湿度范围：≤80％

五、96通道全自动核酸提取仪（1台）

96通道全自动核酸提取仪技术参数

产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸

运行原理：板式转移，利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个板中进行转移和反应

处理能力：一次性完成1-96个样本的全自动提取，15分钟完成

提取方式：震荡混匀，最大96样本同时提取

配置高磁通量磁头：可配置96磁头

处理体积：20-1000μL

洗脱体积：20uL-200uL

样本体积：10uL-500uL

污染防控：实验舱内置紫外灯

防滴漏：具备液滴捕获，防止交叉污染功能

通讯接口：usb接口

磁珠回收率：≥95%

配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，其中病毒、全血、细菌提取试剂盒具备独立的医疗器械注册证

温控范围：10°C-40°C 相对湿度低于85%

提取时间：15分钟/96样本

六、96磁珠法核酸提取仪（1台）

| 96磁珠法核酸提取系统性能参数 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 规格 |
| 工作模式 | 自动提取 |
| 提取模式 | 旋转混合 |
| 处理体积 | 30ul~1000ul |
| 样本通量 | 1-96 |
| 提取方式 | 旋转混匀 |
| 旋转速度 | ≤3000rpm |
| 仪器接口 | USB接口 |
| 操作界面 | 中/英文操作系统，彩色液晶屏触控操作 |
| 内置程序 | 内建＞15组模式程序 |
| 程序管理 | 新建、编辑、保存及删除程序功能 |
| 磁珠回收率 | ≥98% |
| 提取孔间差异 | 变异系数不超过1% |
| 预封装试剂 | 支持 |
| 二维码扫描 | 可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行 |
| 温控范围 | 裂解加热：室温 ~ 120℃ 洗脱加热：室温 ~ 120℃ |
| 污染控制 | 负压、排气过滤模块，内置紫外消毒模块 |
| 使用电源 | AC110-240V, 50Hz/60Hz, 600W |
| 操作温度范围 | 10-30℃ |

# 七、单道、多道移液器（5套）

- 产品主要特性

采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），坚固耐用，耐高温抗腐蚀

可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛

0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求

颜色标识移液器量程

多道移液器 具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本

多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性

- 移液器技术参数

| 型号 | 量程 | 体积 | 不准确度*1 |  | 不精确度*1 |  | 货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单道移液器，可调量程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5-10μL |  | 10μL | ±1.0% | ±0.1μL | ±0.4% | ±0.04μL |  |
| 10-100μL |  | 100μL | ±0.8% | ±0.8μL | ±0.2% | ±0.2μL |  |
| 20-200μL |  | 200μL | ±0.6% | ±1.2μL | ±0.2% | ±0.4μL |  |
| 100-1,000 μL |  | 1,000μL | ±0.6% | ±6.0μL | ±0.2% | ±2.0μL |  |
| 5ml |  | 5ml | ±0.6% | ±0.03ml | ±0.15% | ±0.008ml |  |

| 型号 | 量程 | 体积 | 不准确度*1 |  | 不精确度*1 |  | 货号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多道移液器，可调量程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5-10μL |  | 10μL | ±2.0% | ±0.2μL | ±1.0% | ±0.1μL | 8道 |  |  |

Multipette® E3/E3x 电动分液器技术参数

>自动识别分液管：无需计算体积，避免分液体积出错

> 人体工程学单按钮脱卸：单手操作，无接触的 Combitips advanced 分液管脱卸

> 速度调节：可进行吸液和放液速度的编程，可提高移液精确性和准确性，也能防止液体的溅射

> 仅需一次吸液就能进行多达100 次的分液操作

> 1 µL - 50 mL 分液范围，5,000 种不同分液体积，体积增量最低为100 纳升

> 马达驱动，将人为错误减至最低，同时减少重复性劳损(RSI) 风险。

> 安全和人体工程学操作，9 种可选语言

> 外置活塞式系统：不受液体属性和大部分移液误差影响，有效防止气溶胶污染

> Eppendorf TrackIT 兼容：可编辑数据芯片含有的所有可编辑的相关信息

| 移液器一套内容 |  |
| --- | --- |
| MultipetteE3/E3X电动分液器 | 1把 |
| 八通道移液器 | 1把 |
| 单通道10UL | 2把 |
| 单通道100UL | 2把 |
| 单通道200UL | 2把 |
| 单通道1000UL | 4把 |
| 单通道5ML | 2把 |