- 采购需求明细（样品数量及检测参数）

（一）样品数量及检测参数

样品数量及检测参数方法要求

【第一标段（420个耕园地表层土壤样品及172个水稳性团聚体土壤样品检测）】

| 品目号 | 数量（个） | 检测指标 | 检测方法 | 标准或规范 | 仪器及精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕园地表层土壤样品 | 420 | pH | 电位法 | 《土壤检测 第 2 部分：土壤pH 的测定》（NY/T 1121.2－2006） | 所用仪器设备及器具应当检定合格，并在有效期内。仪器设备性能、量程、精度等必须满足分析标准方法的要求。 |
|  | 420 | CEC | 乙酸铵交换－容量法 | 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T 295－1995） |  |
|  |  |  | 乙酸钙交换－容量法 | 《土壤检测第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》（NY/T 1121.5－2006） |  |
|  | 420 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－容量法 | 《土壤检测第 6 部分：土壤有机质的测定》（NY/T1121.6－2006） |  |
|  | 420 | 全氮 | 自动定氮仪法 | 《土壤检测第 24 部分：土壤全氮的测定自动定氮仪法》（NY/T 1121.24－2012） |  |
|  | 420 | 全磷 | 氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，8.1 土壤全磷的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－钼锑抗比色/电感耦合等离 子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015) |  |
|  | 420 | 全钾 | 氢氧化钠熔融－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《土壤分析技术规范》第二版，9.1 土壤全钾的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 420 | 有效磷 | 氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《土壤检测第 7 部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7－2014） |  |
|  | 420 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 420 | 缓效钾 | 热硝酸浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 420 | 有效硫 | 磷酸盐－乙酸溶液/氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱法《土壤检测第 14 部分：土壤有效硫的测定》（NY/T1121.14 报批稿） |  |
|  | 420 | 有效硅 | 柠檬酸浸提—硅钼蓝比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，20.2 土壤有效硅的测定 |  |
|  | 420 | 有效铁 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体 发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 420 | 有效锰 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 420 | 有效铜 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 420 | 有效锌 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 420 | 有效硼 | 沸水提取－甲亚胺－H 比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  |  |  | 沸水提取－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  | 420 | 有效钼 | 草酸－草酸铵浸提－示波极谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9－2012） |  |
|  |  |  | 草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9 报批稿 |  |
|  | 420 | 全硒 | 酸溶－氢化物发生－原子荧光光谱法 | 《土壤中全硒的测定》（NY/T 1104－2006） |  |
|  | 420 | 总汞 | 氢化物发生原子荧光法 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T22105.1－2008） |  |
|  |  |  | 催化热解－冷原子吸收分光光度 | 《土壤和沉积物总汞的测定 催化热解/冷原子吸收分光光度法》（HJ 923－2017） |  |
|  | 420 | 总砷 | 原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2 部分：土壤中总砷的测定》（GB/T22105.2－2008） |  |
|  | 420 | 总铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 420 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  | 420 | 总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 420 | 总镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015 |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 420 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 420 | 交换性盐基及盐基总量（交换 性钙、交换性镁、交换性钠、 盐基总量） | 乙酸铵交换－中和滴定法/EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法） |  |
|  |  |  | 氯化铵－乙醇交换－原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》（NY/T1615－2008） |  |
|  | 420 | 机械组成 | 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.1 吸管法 |  |
|  |  |  | 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.2 比重计法 |  |
| 水稳性团聚体土壤样品 | 172 | 土壤水稳性大团聚体 | 人工筛分法 | 《土壤检测 第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》（NY/T 1121.19－2008） |  |
| ★检测方法要求：实验室投标的检测项目应在资质认定批准或认可的检测能力苑围内，且检测方法与《第三次全国土壤普查土壤样品制备，保存，流转和检测技术规范（试行)》规定的检测方法一致，检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限。精密度，准确度等质量控制要求的相关记录。 |  |  |  |  |  |

【第二标段（417个耕园地表层土壤样品及175个水稳性团聚体土壤样品检测）】

| 品目号 | 数量（个） | 检测指标 | 检测方法 | 标准或规范 | 仪器及精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕园地表层土壤样品 | 417 | pH | 电位法 | 《土壤检测 第 2 部分：土壤pH 的测定》（NY/T 1121.2－2006） | 所用仪器设备及器具应当检定合格，并在有效期内。仪器设备性能、量程、精度等必须满足分析标准方法的要求。 |
|  | 417 | CEC | 乙酸铵交换－容量法 | 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T 295－1995） |  |
|  |  |  | 乙酸钙交换－容量法 | 《土壤检测第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》（NY/T 1121.5－2006） |  |
|  | 417 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－容量法 | 《土壤检测第 6 部分：土壤有机质的测定》（NY/T1121.6－2006） |  |
|  | 417 | 全氮 | 自动定氮仪法 | 《土壤检测第 24 部分：土壤全氮的测定自动定氮仪法》（NY/T 1121.24－2012） |  |
|  | 417 | 全磷 | 氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，8.1 土壤全磷的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－钼锑抗比色/电感耦合等离 子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015) |  |
|  | 417 | 全钾 | 氢氧化钠熔融－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《土壤分析技术规范》第二版，9.1 土壤全钾的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 417 | 有效磷 | 氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《土壤检测第 7 部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7－2014） |  |
|  | 417 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 缓效钾 | 热硝酸浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 有效硫 | 磷酸盐－乙酸溶液/氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱法《土壤检测第 14 部分：土壤有效硫的测定》（NY/T1121.14 报批稿） |  |
|  | 417 | 有效硅 | 柠檬酸浸提—硅钼蓝比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，20.2 土壤有效硅的测定 |  |
|  | 417 | 有效铁 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体 发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 417 | 有效锰 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效铜 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效锌 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效硼 | 沸水提取－甲亚胺－H 比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  |  |  | 沸水提取－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  | 417 | 有效钼 | 草酸－草酸铵浸提－示波极谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9－2012） |  |
|  |  |  | 草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9 报批稿 |  |
|  | 417 | 全硒 | 酸溶－氢化物发生－原子荧光光谱法 | 《土壤中全硒的测定》（NY/T 1104－2006） |  |
|  | 417 | 总汞 | 氢化物发生原子荧光法 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T22105.1－2008） |  |
|  |  |  | 催化热解－冷原子吸收分光光度 | 《土壤和沉积物总汞的测定 催化热解/冷原子吸收分光光度法》（HJ 923－2017） |  |
|  | 417 | 总砷 | 原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2 部分：土壤中总砷的测定》（GB/T22105.2－2008） |  |
|  | 417 | 总铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  | 417 | 总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015 |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 417 | 交换性盐基及盐基总量（交换 性钙、交换性镁、交换性钠、 盐基总量） | 乙酸铵交换－中和滴定法/EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法） |  |
|  |  |  | 氯化铵－乙醇交换－原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》（NY/T1615－2008） |  |
|  | 417 | 机械组成 | 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.1 吸管法 |  |
|  |  |  | 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.2 比重计法 |  |
| 水稳性团聚体土壤样品 | 175 | 土壤水稳性大团聚体 | 人工筛分法 | 《土壤检测 第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》（NY/T 1121.19－2008） |  |
| ★检测方法要求：实验室投标的检测项目应在资质认定批准或认可的检测能力苑围内，且检测方法与《第三次全国土壤普查土壤样品制备，保存，流转和检测技术规范（试行)》规定的检测方法一致，检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限。精密度，准确度等质量控制要求的相关记录。 |  |  |  |  |  |

【第三标段（417个耕园地表层土壤样品及172个水稳性团聚体土壤样品检测）】

| 品目号 | 数量（个） | 检测指标 | 检测方法 | 标准或规范 | 仪器及精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕园地表层土壤样品 | 417 | pH | 电位法 | 《土壤检测 第 2 部分：土壤pH 的测定》（NY/T 1121.2－2006） | 所用仪器设备及器具应当检定合格，并在有效期内。仪器设备性能、量程、精度等必须满足分析标准方法的要求。 |
|  | 417 | CEC | 乙酸铵交换－容量法 | 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T 295－1995） |  |
|  |  |  | 乙酸钙交换－容量法 | 《土壤检测第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》（NY/T 1121.5－2006） |  |
|  | 417 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－容量法 | 《土壤检测第 6 部分：土壤有机质的测定》（NY/T1121.6－2006） |  |
|  | 417 | 全氮 | 自动定氮仪法 | 《土壤检测第 24 部分：土壤全氮的测定自动定氮仪法》（NY/T 1121.24－2012） |  |
|  | 417 | 全磷 | 氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，8.1 土壤全磷的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－钼锑抗比色/电感耦合等离 子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015) |  |
|  | 417 | 全钾 | 氢氧化钠熔融－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《土壤分析技术规范》第二版，9.1 土壤全钾的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 417 | 有效磷 | 氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《土壤检测第 7 部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7－2014） |  |
|  | 417 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 缓效钾 | 热硝酸浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 有效硫 | 磷酸盐－乙酸溶液/氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱法《土壤检测第 14 部分：土壤有效硫的测定》（NY/T1121.14 报批稿） |  |
|  | 417 | 有效硅 | 柠檬酸浸提—硅钼蓝比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，20.2 土壤有效硅的测定 |  |
|  | 417 | 有效铁 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体 发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 417 | 有效锰 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效铜 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效锌 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效硼 | 沸水提取－甲亚胺－H 比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  |  |  | 沸水提取－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  | 417 | 有效钼 | 草酸－草酸铵浸提－示波极谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9－2012） |  |
|  |  |  | 草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9 报批稿 |  |
|  | 417 | 全硒 | 酸溶－氢化物发生－原子荧光光谱法 | 《土壤中全硒的测定》（NY/T 1104－2006） |  |
|  | 417 | 总汞 | 氢化物发生原子荧光法 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T22105.1－2008） |  |
|  |  |  | 催化热解－冷原子吸收分光光度 | 《土壤和沉积物总汞的测定 催化热解/冷原子吸收分光光度法》（HJ 923－2017） |  |
|  | 417 | 总砷 | 原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2 部分：土壤中总砷的测定》（GB/T22105.2－2008） |  |
|  | 417 | 总铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  | 417 | 总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015 |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 417 | 交换性盐基及盐基总量（交换 性钙、交换性镁、交换性钠、 盐基总量） | 乙酸铵交换－中和滴定法/EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法） |  |
|  |  |  | 氯化铵－乙醇交换－原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》（NY/T1615－2008） |  |
|  | 417 | 机械组成 | 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.1 吸管法 |  |
|  |  |  | 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.2 比重计法 |  |
| 水稳性团聚体土壤样品 | 172 | 土壤水稳性大团聚体 | 人工筛分法 | 《土壤检测 第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》（NY/T 1121.19－2008） |  |
| ★检测方法要求：实验室投标的检测项目应在资质认定批准或认可的检测能力苑围内，且检测方法与《第三次全国土壤普查土壤样品制备，保存，流转和检测技术规范（试行)》规定的检测方法一致，检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限。精密度，准确度等质量控制要求的相关记录。 |  |  |  |  |  |

【第四标段（417个耕园地表层土壤样品及172个水稳性团聚体土壤样品检测）】

| 品目号 | 数量（个） | 检测指标 | 检测方法 | 标准或规范 | 仪器及精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕园地表层土壤样品 | 417 | pH | 电位法 | 《土壤检测 第 2 部分：土壤pH 的测定》（NY/T 1121.2－2006） | 所用仪器设备及器具应当检定合格，并在有效期内。仪器设备性能、量程、精度等必须满足分析标准方法的要求。 |
|  | 417 | CEC | 乙酸铵交换－容量法 | 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T 295－1995） |  |
|  |  |  | 乙酸钙交换－容量法 | 《土壤检测第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》（NY/T 1121.5－2006） |  |
|  | 417 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－容量法 | 《土壤检测第 6 部分：土壤有机质的测定》（NY/T1121.6－2006） |  |
|  | 417 | 全氮 | 自动定氮仪法 | 《土壤检测第 24 部分：土壤全氮的测定自动定氮仪法》（NY/T 1121.24－2012） |  |
|  | 417 | 全磷 | 氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，8.1 土壤全磷的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－钼锑抗比色/电感耦合等离 子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015) |  |
|  | 417 | 全钾 | 氢氧化钠熔融－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《土壤分析技术规范》第二版，9.1 土壤全钾的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 417 | 有效磷 | 氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《土壤检测第 7 部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7－2014） |  |
|  | 417 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 缓效钾 | 热硝酸浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 有效硫 | 磷酸盐－乙酸溶液/氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱法《土壤检测第 14 部分：土壤有效硫的测定》（NY/T1121.14 报批稿） |  |
|  | 417 | 有效硅 | 柠檬酸浸提—硅钼蓝比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，20.2 土壤有效硅的测定 |  |
|  | 417 | 有效铁 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体 发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 417 | 有效锰 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效铜 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效锌 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效硼 | 沸水提取－甲亚胺－H 比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  |  |  | 沸水提取－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  | 417 | 有效钼 | 草酸－草酸铵浸提－示波极谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9－2012） |  |
|  |  |  | 草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9 报批稿 |  |
|  | 417 | 全硒 | 酸溶－氢化物发生－原子荧光光谱法 | 《土壤中全硒的测定》（NY/T 1104－2006） |  |
|  | 417 | 总汞 | 氢化物发生原子荧光法 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T22105.1－2008） |  |
|  |  |  | 催化热解－冷原子吸收分光光度 | 《土壤和沉积物总汞的测定 催化热解/冷原子吸收分光光度法》（HJ 923－2017） |  |
|  | 417 | 总砷 | 原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2 部分：土壤中总砷的测定》（GB/T22105.2－2008） |  |
|  | 417 | 总铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  | 417 | 总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015 |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 417 | 交换性盐基及盐基总量（交换 性钙、交换性镁、交换性钠、 盐基总量） | 乙酸铵交换－中和滴定法/EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法） |  |
|  |  |  | 氯化铵－乙醇交换－原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》（NY/T1615－2008） |  |
|  | 417 | 机械组成 | 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.1 吸管法 |  |
|  |  |  | 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.2 比重计法 |  |
| 水稳性团聚体土壤样品 | 172 | 土壤水稳性大团聚体 | 人工筛分法 | 《土壤检测 第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》（NY/T 1121.19－2008） |  |
| ★检测方法要求：实验室投标的检测项目应在资质认定批准或认可的检测能力苑围内，且检测方法与《第三次全国土壤普查土壤样品制备，保存，流转和检测技术规范（试行)》规定的检测方法一致，检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限。精密度，准确度等质量控制要求的相关记录。 |  |  |  |  |  |

【第五标段（417个耕园地表层土壤样品及172个水稳性团聚体土壤样品检测）】

| 品目号 | 数量（个） | 检测指标 | 检测方法 | 标准或规范 | 仪器及精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕园地表层土壤样品 | 417 | pH | 电位法 | 《土壤检测 第 2 部分：土壤pH 的测定》（NY/T 1121.2－2006） | 所用仪器设备及器具应当检定合格，并在有效期内。仪器设备性能、量程、精度等必须满足分析标准方法的要求。 |
|  | 417 | CEC | 乙酸铵交换－容量法 | 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T 295－1995） |  |
|  |  |  | 乙酸钙交换－容量法 | 《土壤检测第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》（NY/T 1121.5－2006） |  |
|  | 417 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－容量法 | 《土壤检测第 6 部分：土壤有机质的测定》（NY/T1121.6－2006） |  |
|  | 417 | 全氮 | 自动定氮仪法 | 《土壤检测第 24 部分：土壤全氮的测定自动定氮仪法》（NY/T 1121.24－2012） |  |
|  | 417 | 全磷 | 氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，8.1 土壤全磷的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－钼锑抗比色/电感耦合等离 子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015) |  |
|  | 417 | 全钾 | 氢氧化钠熔融－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《土壤分析技术规范》第二版，9.1 土壤全钾的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 417 | 有效磷 | 氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《土壤检测第 7 部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7－2014） |  |
|  | 417 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 缓效钾 | 热硝酸浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 有效硫 | 磷酸盐－乙酸溶液/氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱法《土壤检测第 14 部分：土壤有效硫的测定》（NY/T1121.14 报批稿） |  |
|  | 417 | 有效硅 | 柠檬酸浸提—硅钼蓝比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，20.2 土壤有效硅的测定 |  |
|  | 417 | 有效铁 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体 发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 417 | 有效锰 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效铜 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效锌 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效硼 | 沸水提取－甲亚胺－H 比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  |  |  | 沸水提取－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  | 417 | 有效钼 | 草酸－草酸铵浸提－示波极谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9－2012） |  |
|  |  |  | 草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9 报批稿 |  |
|  | 417 | 全硒 | 酸溶－氢化物发生－原子荧光光谱法 | 《土壤中全硒的测定》（NY/T 1104－2006） |  |
|  | 417 | 总汞 | 氢化物发生原子荧光法 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T22105.1－2008） |  |
|  |  |  | 催化热解－冷原子吸收分光光度 | 《土壤和沉积物总汞的测定 催化热解/冷原子吸收分光光度法》（HJ 923－2017） |  |
|  | 417 | 总砷 | 原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2 部分：土壤中总砷的测定》（GB/T22105.2－2008） |  |
|  | 417 | 总铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  | 417 | 总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015 |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 417 | 交换性盐基及盐基总量（交换 性钙、交换性镁、交换性钠、 盐基总量） | 乙酸铵交换－中和滴定法/EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法） |  |
|  |  |  | 氯化铵－乙醇交换－原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》（NY/T1615－2008） |  |
|  | 417 | 机械组成 | 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.1 吸管法 |  |
|  |  |  | 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.2 比重计法 |  |
| 水稳性团聚体土壤样品 | 172 | 土壤水稳性大团聚体 | 人工筛分法 | 《土壤检测 第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》（NY/T 1121.19－2008） |  |
| ★检测方法要求：实验室投标的检测项目应在资质认定批准或认可的检测能力苑围内，且检测方法与《第三次全国土壤普查土壤样品制备，保存，流转和检测技术规范（试行)》规定的检测方法一致，检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限。精密度，准确度等质量控制要求的相关记录。 |  |  |  |  |  |

【第六标段（417个耕园地表层土壤样品及172个水稳性团聚体土壤样品检测）】

| 品目号 | 数量（个） | 检测指标 | 检测方法 | 标准或规范 | 仪器及精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕园地表层土壤样品 | 417 | pH | 电位法 | 《土壤检测 第 2 部分：土壤pH 的测定》（NY/T 1121.2－2006） | 所用仪器设备及器具应当检定合格，并在有效期内。仪器设备性能、量程、精度等必须满足分析标准方法的要求。 |
|  | 417 | CEC | 乙酸铵交换－容量法 | 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T 295－1995） |  |
|  |  |  | 乙酸钙交换－容量法 | 《土壤检测第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》（NY/T 1121.5－2006） |  |
|  | 417 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－容量法 | 《土壤检测第 6 部分：土壤有机质的测定》（NY/T1121.6－2006） |  |
|  | 417 | 全氮 | 自动定氮仪法 | 《土壤检测第 24 部分：土壤全氮的测定自动定氮仪法》（NY/T 1121.24－2012） |  |
|  | 417 | 全磷 | 氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，8.1 土壤全磷的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－钼锑抗比色/电感耦合等离 子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015) |  |
|  | 417 | 全钾 | 氢氧化钠熔融－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《土壤分析技术规范》第二版，9.1 土壤全钾的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 417 | 有效磷 | 氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《土壤检测第 7 部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7－2014） |  |
|  | 417 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 缓效钾 | 热硝酸浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 有效硫 | 磷酸盐－乙酸溶液/氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱法《土壤检测第 14 部分：土壤有效硫的测定》（NY/T1121.14 报批稿） |  |
|  | 417 | 有效硅 | 柠檬酸浸提—硅钼蓝比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，20.2 土壤有效硅的测定 |  |
|  | 417 | 有效铁 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体 发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 417 | 有效锰 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效铜 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效锌 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效硼 | 沸水提取－甲亚胺－H 比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  |  |  | 沸水提取－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  | 417 | 有效钼 | 草酸－草酸铵浸提－示波极谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9－2012） |  |
|  |  |  | 草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9 报批稿 |  |
|  | 417 | 全硒 | 酸溶－氢化物发生－原子荧光光谱法 | 《土壤中全硒的测定》（NY/T 1104－2006） |  |
|  | 417 | 总汞 | 氢化物发生原子荧光法 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T22105.1－2008） |  |
|  |  |  | 催化热解－冷原子吸收分光光度 | 《土壤和沉积物总汞的测定 催化热解/冷原子吸收分光光度法》（HJ 923－2017） |  |
|  | 417 | 总砷 | 原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2 部分：土壤中总砷的测定》（GB/T22105.2－2008） |  |
|  | 417 | 总铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  | 417 | 总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015 |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 417 | 交换性盐基及盐基总量（交换 性钙、交换性镁、交换性钠、 盐基总量） | 乙酸铵交换－中和滴定法/EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法） |  |
|  |  |  | 氯化铵－乙醇交换－原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》（NY/T1615－2008） |  |
|  | 417 | 机械组成 | 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.1 吸管法 |  |
|  |  |  | 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.2 比重计法 |  |
| 水稳性团聚体土壤样品 | 172 | 土壤水稳性大团聚体 | 人工筛分法 | 《土壤检测 第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》（NY/T 1121.19－2008） |  |
| ★检测方法要求：实验室投标的检测项目应在资质认定批准或认可的检测能力苑围内，且检测方法与《第三次全国土壤普查土壤样品制备，保存，流转和检测技术规范（试行)》规定的检测方法一致，检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限。精密度，准确度等质量控制要求的相关记录。 |  |  |  |  |  |

【第七标段（417个耕园地表层土壤样品及172个水稳性团聚体土壤样品检测）】

| 品目号 | 数量（个） | 检测指标 | 检测方法 | 标准或规范 | 仪器及精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕园地表层土壤样品 | 417 | pH | 电位法 | 《土壤检测 第 2 部分：土壤pH 的测定》（NY/T 1121.2－2006） | 所用仪器设备及器具应当检定合格，并在有效期内。仪器设备性能、量程、精度等必须满足分析标准方法的要求。 |
|  | 417 | CEC | 乙酸铵交换－容量法 | 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T 295－1995） |  |
|  |  |  | 乙酸钙交换－容量法 | 《土壤检测第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》（NY/T 1121.5－2006） |  |
|  | 417 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－容量法 | 《土壤检测第 6 部分：土壤有机质的测定》（NY/T1121.6－2006） |  |
|  | 417 | 全氮 | 自动定氮仪法 | 《土壤检测第 24 部分：土壤全氮的测定自动定氮仪法》（NY/T 1121.24－2012） |  |
|  | 417 | 全磷 | 氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，8.1 土壤全磷的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－钼锑抗比色/电感耦合等离 子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015) |  |
|  | 417 | 全钾 | 氢氧化钠熔融－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《土壤分析技术规范》第二版，9.1 土壤全钾的测定 （氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 417 | 有效磷 | 氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《土壤检测第 7 部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7－2014） |  |
|  | 417 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 缓效钾 | 热硝酸浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 417 | 有效硫 | 磷酸盐－乙酸溶液/氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱法《土壤检测第 14 部分：土壤有效硫的测定》（NY/T1121.14 报批稿） |  |
|  | 417 | 有效硅 | 柠檬酸浸提—硅钼蓝比色法 | 《土壤分析技术规范》第二版，20.2 土壤有效硅的测定 |  |
|  | 417 | 有效铁 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体 发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 417 | 有效锰 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效铜 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效锌 | DTPA 浸提－原子吸收分光光度 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004 |  |
|  | 417 | 有效硼 | 沸水提取－甲亚胺－H 比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  |  |  | 沸水提取－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 |  |
|  | 417 | 有效钼 | 草酸－草酸铵浸提－示波极谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9－2012） |  |
|  |  |  | 草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9 报批稿 |  |
|  | 417 | 全硒 | 酸溶－氢化物发生－原子荧光光谱法 | 《土壤中全硒的测定》（NY/T 1104－2006） |  |
|  | 417 | 总汞 | 氢化物发生原子荧光法 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T22105.1－2008） |  |
|  |  |  | 催化热解－冷原子吸收分光光度 | 《土壤和沉积物总汞的测定 催化热解/冷原子吸收分光光度法》（HJ 923－2017） |  |
|  | 417 | 总砷 | 原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2 部分：土壤中总砷的测定》（GB/T22105.2－2008） |  |
|  | 417 | 总铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  | 417 | 总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 总镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015 |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 417 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 417 | 交换性盐基及盐基总量（交换 性钙、交换性镁、交换性钠、 盐基总量） | 乙酸铵交换－中和滴定法/EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法） |  |
|  |  |  | 氯化铵－乙醇交换－原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》（NY/T1615－2008） |  |
|  | 417 | 机械组成 | 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.1 吸管法 |  |
|  |  |  | 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版）5.2 比重计法 |  |
| 水稳性团聚体土壤样品 | 172 | 土壤水稳性大团聚体 | 人工筛分法 | 《土壤检测 第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》（NY/T 1121.19－2008） |  |
| ★检测方法要求：实验室投标的检测项目应在资质认定批准或认可的检测能力苑围内，且检测方法与《第三次全国土壤普查土壤样品制备，保存，流转和检测技术规范（试行)》规定的检测方法一致，检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限。精密度，准确度等质量控制要求的相关记录。 |  |  |  |  |  |

【第八标段（568个林草地表层土壤样品检测）】

| 品目号 | 数量（个） | 检测指标 | 检测方法 | 标准或规范 | 仪器及精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林草地表层土壤样品 | 568 | pH | 电位法 | 《森林土壤 pH 值的测定》（LY/T 1239－19） | 所用仪器设备及器具应当检定合格，并在有效期内。仪器设备性能、量程、精度等必须满足分析标准方法的要求。 |
|  | 568 | CEC | 氯化铵－乙酸铵交换－容量法 | 《森林土壤阳离子交换量的测定》（LY/T 1243－1999） |  |
|  |  |  | 乙酸铵交换－容量法 | 《森林土壤阳离子交换量的测定》（LY/T 1243－1999） |  |
|  | 568 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－外加热法 | 《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》（LY/T 1237－1999） |  |
|  | 568 | 全氮 | 凯氏定氮法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015） |  |
|  |  |  | 连续流动分析仪法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015） |  |
|  |  |  | 元素分析仪法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015） |  |
|  | 568 | 全磷 | 酸溶－钼锑抗比色法/连续流动分析仪法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  |  |  | 碱熔－钼锑抗比色法/连续流动分析仪法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  | 568 | 全钾 | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  |  |  | 碱熔－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 568 | 有效磷 | 盐酸－硫酸/氟化铵－盐酸溶液/氢氧化钠浸提－钼锑抗比色法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  |  |  | 盐酸－硫酸/氟化铵－盐酸溶液浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  |  |  | 氟化铵－盐酸/碳酸氢钠浸提－连续流动分析仪法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  | 568 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015 |  |
|  | 568 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 568 | 交换性盐基及盐基总量（交换 性钙、交换性镁、交换性钠、 盐基总量） | 乙酸铵交换－中和滴定法 | 《森林土壤交换性盐基总量的测定》（LY/T 1244－ 1999） |  |
|  | 568 | 机械组成 | 吸管法 | 《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》（LY/T1225－1999） |  |
|  |  |  | 密度计法 | 《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》（LY/T1225－1999） |  |
| ★检测方法要求：实验室投标的检测项目应在资质认定批准或认可的检测能力苑围内，且检测方法与《第三次全国土壤普查土壤样品制备，保存，流转和检测技术规范（试行)》规定的检测方法一致，检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限。精密度，准确度等质量控制要求的相关记录。 |  |  |  |  |  |

【第九标段（568个林草地表层土壤样品检测）】

| 品目号 | 数量（个） | 检测指标 | 检测方法 | 标准或规范 | 仪器及精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林草地表层土壤样品 | 568 | pH | 电位法 | 《森林土壤 pH 值的测定》（LY/T 1239－19） | 所用仪器设备及器具应当检定合格，并在有效期内。仪器设备性能、量程、精度等必须满足分析标准方法的要求。 |
|  | 568 | CEC | 氯化铵－乙酸铵交换－容量法 | 《森林土壤阳离子交换量的测定》（LY/T 1243－1999） |  |
|  |  |  | 乙酸铵交换－容量法 | 《森林土壤阳离子交换量的测定》（LY/T 1243－1999） |  |
|  | 568 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－外加热法 | 《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》（LY/T 1237－1999） |  |
|  | 568 | 全氮 | 凯氏定氮法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015） |  |
|  |  |  | 连续流动分析仪法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015） |  |
|  |  |  | 元素分析仪法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015） |  |
|  | 568 | 全磷 | 酸溶－钼锑抗比色法/连续流动分析仪法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  |  |  | 碱熔－钼锑抗比色法/连续流动分析仪法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  | 568 | 全钾 | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  |  |  | 碱熔－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 568 | 有效磷 | 盐酸－硫酸/氟化铵－盐酸溶液/氢氧化钠浸提－钼锑抗比色法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  |  |  | 盐酸－硫酸/氟化铵－盐酸溶液浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  |  |  | 氟化铵－盐酸/碳酸氢钠浸提－连续流动分析仪法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  | 568 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015 |  |
|  | 568 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 568 | 交换性盐基及盐基总量（交换 性钙、交换性镁、交换性钠、 盐基总量） | 乙酸铵交换－中和滴定法 | 《森林土壤交换性盐基总量的测定》（LY/T 1244－ 1999） |  |
|  | 568 | 机械组成 | 吸管法 | 《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》（LY/T1225－1999） |  |
|  |  |  | 密度计法 | 《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》（LY/T1225－1999） |  |
| ★检测方法要求：实验室投标的检测项目应在资质认定批准或认可的检测能力苑围内，且检测方法与《第三次全国土壤普查土壤样品制备，保存，流转和检测技术规范（试行)》规定的检测方法一致，检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限。精密度，准确度等质量控制要求的相关记录。 |  |  |  |  |  |

【第十标段（140个耕园地剖面土壤样品检测和15个林草地剖面土壤样品检测）】

| 品目号 | 数量（个） | 检测指标 | 检测方法 | 标准或规范 | 仪器及精度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕园地剖面土壤样品 | 140 | 机械组成 | 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），5.1吸管法 | 所用仪器设备及器具应当检定合格，并在有效期内。仪器设备性能、量程、精度等必须满足分析标准方法的要求。 |
|  |  |  | 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），5.2比重计法 |  |
|  | 28 | 土壤水稳性大团聚体 | 人工筛分法 | 《土壤检测 第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》（NY/T 1121.19－2008） |  |
|  | 140 | 土壤田间持水量 | 压力膜（板）法 | 《土壤检测 第22部分：土壤田间持水量的测定 环刀法》（NY/T 1121.22－2010） |  |
|  | 140 | 凋萎系数 | 压力膜（板）法 | 《土壤凋萎系数的测定》 |  |
|  | 140 | 矿物组成 | X-射线衍射仪XRD法 | 《土壤矿物测定 X射线衍射法》 |  |
|  | 140 | pH | 电位法 | 《土壤检测 第2部分：土壤pH的测定》（NY/T 1121.2－2006） |  |
|  | 140 | 可交换酸度 | 氯化钾交换－中和滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），11.2土壤交换性酸的测定 |  |
|  | 140 | 阳离子交换量 | 乙酸铵交换－容量法 | 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T 295－1995） |  |
|  |  |  | 乙酸钙交换－容量法 | 《土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》（NY/T 1121.5－2006） |  |
|  | 140 | 交换性盐基及盐基总量（交换性钙、交换性镁、交换性钠、交换性钾、盐基总量） | 乙酸铵交换－中和滴定法/EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），13.1酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法） |  |
|  |  |  | 氯化铵－乙醇交换－原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》（NY/T 1615－2008） |  |
|  | 140 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－容量法 | 《土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定》（NY/T 1121.6－2006） |  |
|  | 140 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 140 | 全氮 | 自动定氮仪法 | 《土壤检测 第24部分：土壤全氮的测定 自动定氮仪法》（NY/T 1121.24－2012） |  |
|  | 140 | 全磷 | 氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），8.1土壤全磷的测定（氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） |  |
|  |  |  | 酸溶－钼锑抗比色/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  | 140 | 全钾 | 氢氧化钠熔融－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），9.1土壤全钾的测定（碱熔－火焰光度法或原子吸收分光光度法） |  |
|  |  |  | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 140 | 全硫 | 硝酸镁氧化－硫酸钡比浊法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），16.9全硫的测定（硝酸镁氧化－硫酸钡比浊法） |  |
|  |  |  | 燃烧碘量法 | 《森林土壤全硫的测定》（LY/T 1255－1999） |  |
|  | 140 | 全硼 | 碱熔－甲亚胺－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.1土壤全硼的测定 |  |
|  |  |  | 碱熔－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.1土壤全硼的测定 |  |
|  |  |  | 碱熔－等离子体发射光谱法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.1土壤全硼的测定 |  |
|  | 140 | 全硒 | 酸溶－氢化物发生－原子荧光光谱法 | 《土壤中全硒的测定》（NY/T 1104－2006） |  |
|  | 140 | 全铁 | 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018) |  |
|  | 140 | 全锰 | 酸消解－电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  | 140 | 全铜 | 酸消解－电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  | 140 | 全锌 | 酸消解－电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  | 140 | 全钼 | 酸消解－电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  | 140 | 全铝 | 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018) |  |
|  | 140 | 全硅 | 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018) |  |
|  | 140 | 全钙 | 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018) |  |
|  | 140 | 全镁 | 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018) |  |
|  | 140 | 有效磷 | 氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7－2014） |  |
|  | 140 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 140 | 缓效钾 | 热硝酸浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） |  |
|  | 140 | 有效硫 | 磷酸盐－乙酸溶液/氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤检测 第14部分：土壤有效硫的测定》（NY/T 1121.14 报批稿） |  |
|  | 140 | 有效硅 | 柠檬酸浸提－硅钼蓝比色法 | 《土壤检测 第15部分：土壤有效硅的测定》（NY/T 1121.15－2006） |  |
|  | 140 | 有效铁 | DTPA浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 140 | 有效锰 | DTPA浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 140 | 有效铜 | DTPA浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 140 | 有效锌 | DTPA浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  |  |  | DTPA浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004） |  |
|  | 140 | 有效硼 | 沸水提取－甲亚胺－H比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2土壤有效硼的测定 |  |
|  |  |  | 沸水提取－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2土壤有效硼的测定 |  |
|  | 140 | 有效钼 | 草酸－草酸铵浸提－示波极谱法 | 《土壤检测 第9部分：土壤有效钼的测定》（NY/T 1121.9－2012） |  |
|  |  |  | 草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法 | 《土壤检测 第9部分：土壤有效钼的测定》（NY/T 1121.9报批稿） |  |
|  | 140 | 游离铁 | 连二亚硫酸钠－柠檬酸钠－重碳酸钠浸提－邻菲罗啉比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），19.1游离铁（Fed）的测定（DCB法） |  |
|  | 140 | 总汞 | 原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1－2008） |  |
|  |  |  | 催化热解－冷原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解/冷原子吸收分光光度法》（HJ 923－2017） |  |
|  | 140 | 总砷 | 原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》（GB/T 22105.2－2008） |  |
|  | 140 | 总铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 140 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141－1997） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  | 140 | 总铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
|  | 140 | 总镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015） |  |
|  |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019） |  |
| 林草地剖面土壤样品 | 15 | 机械组成 | 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），5.1吸管法 |  |
|  |  |  | 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），5.2比重计法 |  |
|  | 3 | 土壤水稳性大团聚体 | 机械筛选法 | 《森林土壤大团聚体组成的测定》（LY/T 1227－1999） |  |
|  | 15 | 矿物组成 | X-射线衍射仪XRD法 | 《土壤矿物测定 X射线衍射法》 |  |
|  | 15 | pH值 | 电位法 | 《森林土壤 pH值的测定》（LY/T 1239－1999） |  |
|  | 15 | 可交换酸度 | 氯化钾交换－中和滴定法 | 《森林土壤交换性酸度的测定》（LY/T 1240－1999） |  |
|  | 15 | 水解性酸度 | 乙酸钠水解－中和滴定法 | 《森林土壤水解性总酸度的测定》（LY/T 1241－1999） |  |
|  | 15 | 阳离子交换量 | 氯化铵－乙酸铵交换－容量法 | 《森林土壤阳离子交换量的测定》（LY/T 1243－1999） |  |
|  |  |  | 乙酸铵交换－容量法 | 《森林土壤阳离子交换量的测定》（LY/T 1243－1999） |  |
|  | 15 | 交换性盐基总量 | 乙酸铵交换－中和滴定法 | 《森林土壤交换性盐基总量的测定》（LY/T 1244－1999） |  |
|  | 15 | 有机质 | 重铬酸钾氧化－外加热法 | 《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》（LY/T 1237－1999） |  |
|  | 15 | 碳酸钙 | 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1土壤碳酸盐的测定 |  |
|  |  |  | 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1土壤碳酸盐的测定 |  |
|  | 15 | 全氮 | 凯氏定氮法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015） |  |
|  |  |  | 连续流动分析仪法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015） |  |
|  |  |  | 元素分析仪法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015） |  |
|  | 15 | 全磷 | 酸溶－钼锑抗比色法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  |  |  | 碱熔－钼锑抗比色法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  | 15 | 全钾 | 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  |  |  | 碱熔－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
|  | 15 | 全铁 | 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） |  |
|  |  |  | 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018) |  |
|  | 15 | 全硫 | 燃烧碘量法 | 《森林土壤全硫的测定》（LY/T 1255－1999） |  |
|  |  |  | EDTA间接滴定法 | 《森林土壤全硫的测定》（LY/T 1255－1999） |  |
|  | 15 | 有效磷 | 盐酸－硫酸/氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  |  |  | 盐酸－硫酸/氟化铵－盐酸溶液浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  |  |  | 氟化铵－盐酸/碳酸氢钠浸提－连续流动分析仪法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） |  |
|  | 15 | 速效钾 | 乙酸铵浸提－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） |  |
| ★检测方法要求：实验室投标的检测项目应在资质认定批准或认可的检测能力苑围内，且检测方法与《第三次全国土壤普查土壤样品制备，保存，流转和检测技术规范（试行)》规定的检测方法一致，检测方法应经方法验证或确认，并形成满足方法检出限。精密度，准确度等质量控制要求的相关记录。 |  |  |  |  |  |